预案编号：QDTSGTYXGS-YA-2023预案版本：QDTSGTYXGS-YA-01

青岛特殊钢铁有限公司

现场处置方案

2023年11月06日发布			2023年11月06日实施

青岛特殊钢铁有限公司

目  录

焦炉地下室煤气泄漏现场处置方案	1

焦化厂煤气净化系统煤气泄漏事故现场处置方案	4

焦化厂停电事故现场处置方案	9

焦化厂干熄焦锅炉事故应急预案现场处置方案	16

焦化厂皮带着火现场处置方案	27

焦化厂硫酸液碱泄漏事故现场处置方案	31

焦化厂焦油泄漏事故现场处置方案	36

炼铁厂喷煤系统防燃爆事故现场处置方案	41

炼铁厂消防火灾事故现场处置方案	46

炼铁厂有限空间作业事故现场处置方案	52

炼铁厂煤气事故现场处置方案	58

炼钢事业部一炼钢分厂脱硫站漏包事故应急处置方案	67

炼钢事业部一炼钢分厂颗粒镁火灾事故现场处置方案	70

炼钢事业部一炼钢分厂副枪在炉内不动或停电处置方案	73

炼钢事业部一炼钢分厂炉体漏钢应急处置方案	75

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪（副枪）机械坠落处置方案	77

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪漏水结瘤处置方案	79

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪提不出氮封口电处置方案	81

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪停电处置方案	83

炼钢事业部一炼钢分厂转炉炉底钢包漏包处置方案	85

炼钢事业部一炼钢分厂转炉炉内积水处置方案	87

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区LF停电现场应急处置方案	89

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区LF停水现场应急处置方案	92

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区RH炉停电现场应急处置方案	95

炼钢事业部一炼钢分厂RH停水现场应急处置方案	98

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区RH炉下部槽漏钢现场应急处置方案	101

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区钢包包壳发红和漏包现场应急处置方案	104

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区炼钢厂放射源处置方案	109

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区天然气事故现场处置方案	113

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区一冷水事故现场处置方案	119

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区中包事故处置方案	123

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区大包事故处置方案	127

炼钢事业部一炼钢分厂生产准备作业区合金烘烤事故处置方案	132

炼钢事业部一炼钢分厂生产准备作业区皮带火灾处置方案	137

炼钢事业部一炼钢分厂生产准备作业区机旁库火灾处置方案	142

炼钢事业部一炼钢分厂准备作业区离线合金烘烤事故处置方案	146

炼钢事业部一炼钢分厂净化作业区有限空间现场处置方案	151

炼钢事业部一炼钢净化作业区煤气回收系统事故处置方案	154

炼钢事业部一炼钢分厂中心泵房应急事故处置方案	162

炼钢事业部一分厂消防应急处置方案	170

炼钢事业部一炼钢分厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故应急处置方案	173

炼钢事业部一炼钢分厂锅炉现场处置方案	178

炼钢事业部一炼钢分厂停电现场处置方案	182

炼钢事业部一炼钢分厂压力容器现场处置方案	189

炼钢事业部一炼钢分厂压力管道现场处置方案	194

炼钢事业部一炼钢分厂叉车现场处置方案	199

炼钢事业部一炼钢分厂电梯现场处置方案	204

炼钢事业部一炼钢分厂防汛现场处置方案	209

型材厂火灾事故现场处置方案	213

型材厂中暑事故现场处置方案	226

型材厂天然气泄漏事故现场处置方案	230

型材厂特种设备（天车）事故现场处置方案	235

型材厂加热炉事故现场处置方案	240

型材厂触电事故现场处置方案	245

型材厂物体打击、机械伤害事故现场处置方案	249

型材厂特种设备（压力容器、管道）事故现场处置方案	255

动力事业部煤气柜防爆电梯事故现场处置方案	259

动力事业部有限空间事故现场处置方案	262

动力事业部火灾事故现场处置方案	266

动力事业部供配电设备火灾现场处置方案	272

动力事业部高压触电现场处置方案	275

动力事业部触电事故现场处置方案	280

动力事业部特种设备事故现场处置方案	284

动力事业部制氧火灾与爆炸现场处置方案	289

动力事业部制氧硫酸储罐泄漏现场处置方案	295

动力事业部制氧深冷物质泄漏事故现场处置方案	302

检修事业部起重机械现场处置方案	306

检修事业部消防现场处置方案	315

检修事业部触电事故现场处置方案	325

检修事业部物体打击事故现场处置方案	333

检修事业部高处坠落事故现场处置方案	339

检修事业部机械伤害事故现场处置方案	344

检修事业部防汛现场处置方案	350

检修事业部有限空间事故现场处置方案	355

物流中心火灾事故现场处置方案	360

物流中心皮带伤害事故现场处置方案	367

线材一分厂火灾事故现场处置方案	376

线材一分厂燃气事故现场处置方案	382

线材一分厂特种设备（天车）事故现场处置方案	388

线材一分厂特种设备（压力容器）事故现场处置方案	392

线材一分厂特种设备（压力管道）事故现场处置方案	396

线材一分厂特种设备（电梯）事故现场处置方案	400

线材一分厂有限空间事故现场处置方案	404

线材一分厂职业卫生（中毒）事故现场处置方案	407

线材一分厂职业卫生（中暑）事故现场处置方案	411

线材一分厂伤亡（触电）事故现场处置方案	415

线材一分厂伤亡（机械伤害）事故现场处置方案	419

线材一分厂伤亡（高处坠落）事故现场处置方案	423

线材一分厂防汛现场处置方案	427

线材二分厂火灾事故现场处置方案	433

线材二分厂燃气事故现场处置方案	439

线材二分厂特种设备（天车）事故现场处置方案	445

线材二分厂特种设备（压力容器）事故现场处置方案	449

线材二分厂特种设备（压力管道）事故现场处置方案	453

线材二分厂特种设备（电梯）事故现场处置方案	457

线材二分厂有限空间事故现场处置方案	461

线材二分厂职业卫生（中毒）事故现场处置方案	464

线材二分厂职业卫生（中暑）事故现场处置方案	468

线材二分厂伤亡（触电）事故现场处置方案	472

线材二分厂伤亡（机械伤害）事故现场处置方案	476

线材二分厂伤亡（高处坠落）事故现场处置方案	480

线材二分厂天然气事故现场处置方案	484

线材二分厂防汛现场处置方案	488

线材二分厂硝酸盐事故现场处置方案	492

炼钢事业部二炼钢分厂脱硫站漏包事故应急处置方案	496

炼钢事业部二炼钢分厂副枪在炉内不动或停电处置方案	499

炼钢事业部二炼钢分厂炉体漏钢应急处置方案	502

炼钢事业部二炼钢分厂氧枪（副枪）机械坠落处置方案	505

炼钢事业部二炼钢分厂氧枪漏水结瘤处置方案	508

炼钢事业部二炼钢分厂氧枪提不出氮封口电处置方案	511

炼钢事业部二炼钢分厂氧枪停电处置方案	514

炼钢事业部二炼钢分厂转炉炉底钢包漏包处置方案	517

炼钢事业部二炼钢分厂转炉炉内积水处置方案	520

炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区LF炉停电现场应急处置方案	523

炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区LF炉停水现场应急处置方案	526

炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区RH炉停电现场应急处置方案	529

炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区RH炉停水现场应急处置方案	532

炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区RH炉下部槽漏钢现场应急处置方案	535

炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区钢包包壳发红和漏包现场应急处置方案	538

炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区放射源事故现场处置方案	543

炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区天然气事故现场处置方案	546

炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区一冷水事故现场处置方案	552

炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区中包事故现场处置方案	555

炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区大包事故现场处置方案	559

炼钢事业部二炼钢分厂合金烘烤事故现场处置方案	563

炼钢事业部二炼钢分厂皮带火灾现场处置方案	567

炼钢事业部二炼钢分厂净化作业区有限空间现场处置方案	572

炼钢事业部二炼钢分厂净化作业区煤气回收系统事故现场处置方案	576

炼钢事业部二炼钢分厂中心泵房应急事故处置方案	584

炼钢事业部二炼钢分厂锅炉现场处置方案	591

炼钢事业部二炼钢分厂压力容器现场处置方案	596

炼钢事业部二炼钢分厂压力管道现场处置方案	600

炼钢事业部二炼钢分厂叉车现场处置方案	605

炼钢事业部二炼钢分厂电梯现场处置方案	609

炼钢事业部二炼钢分厂停电事故现场处置预案	613

炼钢事业部二炼钢分厂煤气现场处置方案	617

炼钢事业部二炼钢分厂消防现场处置方案	623

炼钢事业部二炼钢分厂防汛现场处置方案	626

质量检测所触电事故现场应急处置方案	630

质量检测所机械伤害事故现场处置方案	634

质量检测所火灾事故现场处置方案	638

质量检测所化学危险品现场处置方案	643

质量检测所中毒和窒息现场处置方案	649

焦炉地下室煤气泄漏现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

易造成人员中毒事故

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为焦炉地下室的所有煤气设备设施管道

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员中毒，遇明火可发生着火事故。

1.4事前可能出现的征兆

地下室有毒有害气体检测仪报警。

1.5可能导致事故原因

1.5.1煤气管道长期腐蚀，管壁变薄；

1.5.2旋塞长期未清理缺油、清理旋塞操作失误；

1.5.3四通堵头缺油。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，遇明火可发生着火、爆炸事故。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长、相关方维修班班长

组员：交换机工、测温工、相关方维修人员及其他岗位临时调配的人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。值班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2煤气泄漏事故应急处置措施

3.2.1现场负责人立即启动应急预案，组织2名及以上应急救援人员佩戴好空气呼吸器、CO报警仪等防护用品进入事故现场。

3.2.2对危险区内的无关人员进行紧急疏散和撤离。并在危险区域外设立警戒线，防止无关人员进入。

3.2.3迅速查明现场有无人员中毒，如有需以最快的速度将其救离现场并进行相应的救护。

3.2.4迅速查明泄漏点，查清泄漏原因，同时根据泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，用相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞粘合剂等）堵漏，可适当降低管道压力并决定是否对相关加热设备进行停烧。期间严禁使用易产生火花的工器具或带入火种，防止引起煤气着火或爆炸。

# 3.2.5中毒人员的抢救

3.2.5.1将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方，解除一切阻碍呼吸的衣物，并注意保暖。抢救场所应保持清静、通风，并指派专人维持秩序。

3.2.5.2中毒轻微者，如出现头痛、恶心、呕吐等症状，可直接送往厂医疗站急救。

3.2.5.3中毒较重者，如出现失去知觉，口吐白沫等症状，应通知煤气防护站和医疗站赶到现场急救。

3.2.5.4中毒者已停止呼吸，应在现场立即做人工呼吸并使用苏生器，同时通知煤气防护站、医疗站和附近医院赶到现场抢救。

3.2.5.5中毒者未恢复知觉前，不得用急救车送往较远医院急救。就近送往医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。

3.3事故报警

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

焦化调度室：0532—58815612

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

煤气着火时，严禁突然完全关止煤气阀门必须保证煤气主管压力为正压，以防回火爆炸；

做好自身防护器材的佩戴工作；

事故处理过程中，煤气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道变形或断裂，导致事故扩大；

煤气闸阀、压力表、事故蒸汽等，必须派专人看管和操作；

管道直径大于100mm着火时，绝对禁止关止闸阀进行灭火；

进入焦炉地下室必须消除人身静电方可进入。

坚决避免使用容易产生火花的工具进入现场处置；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

焦化厂煤气净化系统煤气泄漏事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

煤气泄漏事故分为人员中毒、火灾爆炸两种。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.2.1鼓冷系统煤气泄漏；

1.2.2脱硫、硫铵、粗苯系统煤气泄漏；

1.2.3煤气工艺及输配管网煤气泄漏。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1发生的可能时间：一年四季能有可能

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：发生泄漏后，可引起人员中毒、火灾爆炸事故。

1.4事故前可能出现的征兆

空气煤气浓度增高，现场有浓烈的煤气味，各气体探头报警。

2应急组织与职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

组员：鼓风机工以及其他岗位临时调配人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副组长职责：副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3组员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1事故报告：当发现事故发生时，由鼓风机组长对组内做简单传达，鼓风机组长对事故做简要了解后做报告工作。

3.1.2事故报告原则：应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报生产安全事故或重大事故情况。

3.1.3报告内容：事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤亡情况、事故蔓延情况等。

3.1.4逐级上报与信息传达：鼓风机组长及时将报告内容汇报至调度和当班班长（副组长），当班班长接到通知后立即赶赴现场，根据该措施进行安排工作，并立即汇报作业区负责人。作业区负责人接到通知后要及时赶赴现场指挥工作，如无法立即赶赴现场做应急指挥工作，则暂安排副总指挥指挥现场救援，做远程信息监督指挥。

3.2应急处置措施

### 3.2.1当作业区未发现人员中毒、伤亡情况下的应急处置：

# （一）鼓冷系统煤气泄漏

根据检测仪器确认煤气泄漏地点及情况；

根据气体检测仪器设置警戒区域；

电捕停电；

切断现场所有设备、照明及检测仪表电源；

根据泄漏煤气情况做如下处置：

鼓风机前管道煤气泄漏

（1）当管道发生孔洞式泄漏时，要用木楔，金属堵漏锥，堵漏夹击进行堵漏；

（2）当管道发生裂痕式泄漏时，要用金属堵漏管、外封式堵漏袋或粘式堵漏密封胶进行堵漏，如冬季可应用麻袋片缠绕管道用水浇结。

（3）当阀门发生泄漏时，采用阀门堵漏工具组或注入式堵漏胶，法兰专用夹等进行堵漏。

鼓风机前初冷器本体煤气泄漏

（1）打开备用初冷器进出口煤气阀门；

（2）缓慢关闭泄漏煤气初冷器进出口煤气阀门；

（3）打开顶部煤气放散；

（4）打开蒸汽吹扫初冷器；

（5）吹扫完毕后关闭煤气阀门检修。

鼓风机本体煤气泄漏

（1）打开防爆轴流风机；

（2）根据操作规程倒换备用鼓风机；

（3）关闭运行风机进出口阀门；

（4）向泄漏煤气风机叶轮腔内注水；

（5）制定检修方案检修。

如泄漏量很大无法检修，要按照操作规程停鼓风机后制定检修方案检修。

# （二）脱硫、硫铵、粗苯系统塔器煤气泄漏

煤气泄漏未着火事故处置

（1）检测仪器确认煤气泄漏地点及情况；

（2）气体检测仪器设置警戒区域；

（3）切断现场所有设备、照明及检测仪表电源；

（4）应用消防水冷却塔器设备泄漏点；

（5）根据操作规程倒换至备用塔器，无备用的系统停车，开煤气交通门；

（6）制定检修方案检修。

煤气泄漏着火事故处置

（1）疏散现场人员，警戒；

（2）缓慢打开煤气交通阀；

（3）用大量消防水冲洗着火煤气点；

（4）待火焰熄灭后用干粉灭火器对漏点再次灭火；

（5）关闭运行塔器进出口煤气阀门；

（6）制定检修方案检修。

# （三）煤气工艺及输配管网煤气泄漏

煤气泄漏着火事故处置

（1）根据检测仪器确认煤气泄漏地点及情况；

（2）根据气体检测仪器设置警戒区域；

（3）切断现场所有设备、照明及检测仪表电源；

（4）根据泄漏煤气情况做如下处置：

（5）关闭管道临近阀门.

（6）当管道发生孔洞式泄漏时，要用木楔，金属堵漏锥，堵漏夹击进行堵漏；

（7）当管道发生裂痕式泄漏时，要用金属堵漏管、外封式堵漏袋或粘式堵漏密封胶进行堵漏，如冬季可应用麻袋片缠绕管道用水浇结。

（8）当阀门发生泄漏时，采用阀门堵漏工具组或注入式堵漏胶，法兰专用夹等进行堵漏。

（9）如泄漏量很大无法检修，要按照操作规程停鼓风机后制定检修方案检修。

煤气泄漏着火事故处置

1）100mm以下煤气管道泄漏煤气：

（1）疏散现场人员，警戒；

（2）关闭管道临近阀门；

（3）用大量消防水冲洗着火煤气点；

（4）待火焰熄灭后用干粉灭火器对漏点再次灭火；

（5）制定检修方案检修。

2）100mm以上煤气管道泄漏煤气：

（1）疏散现场人员，警戒；

（2）观察火焰大小，缓慢关小相临近阀门至火焰至最小；

（3）用大量消防水冲洗着火煤气点灭火；

（4）待火焰熄灭后用干粉灭火器对漏点再次灭火；

（5）关闭管道临近阀门；

（6）制定检修方案检修。

### 3.2.2作业区出现煤气中毒、伤亡事件应急处置：

（1）安排穿戴好防护用具的专业人员除根据实际按2.3.2处置外,还需进行以下操作；

（2）根据现场硫化氢气体检测结果划定警戒区，设置明显标识，安排现场警戒人员，禁止无关人员进入。

（3）抢救人员穿戴好正压呼吸器，将中毒人员抬至空气畅通安全区域（上风向处），同时拨打医疗救护电话；在医疗救护人员到达现场之前，应用胸外心脏按压等应急救护办法进行现场救护。

（4）根据现场人员中毒情况,制定救护方案,提供中毒人员的救治地点,保证中毒人员得到及时救治，并为现场抢险和疏散转移人员等提供帮助。

（5）抢险组接到应急指挥中心的命令后，应准确了解周边地形、硫化氢监测仪器情况，佩戴好防毒面具或者空气呼吸机，然后进入现场进行抢险和抢救伤员，抢险组在进入现场时，必须两人以上组成一个小组佩戴防毒面具进行工作。

抢险人员必须经过专门训练，并佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品，抢险时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。

（6）事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。

3.3事故报警

3.3.1当班班长立即向作业区值班领导（小组组长）汇报人员煤气泄漏伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

3.3.4报警电话

净化主控室：0532-58815602

净化办公室：0532-58815903

焦化调度室：0532—58815612

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；

现场应急处置人员必须佩防静电服、耐油手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品；

人员操作要注意风向和泄漏方向，严禁在下风口和泄漏方向作业；

检修事故设备时，先将事故设备用清洗置换干净，确保置换合格时方可检修。

焦化厂停电事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故发生的区域、地点或装置的名称

外网供电、厂内配电系统、自备电系统。

1.2事故类型

外网供电系统故障、配电系统故障、热备系统故障等全厂停电，或其它供电故障局部停电。

1.3危害程度分析

1.3.1电网故障或供电系统、线路故障，导致全厂停电停产，造成焦炉上升管荒煤气大量溢出，对环境造成空气污染。

1.3.2因突发停电，可能导致焦炉运行操作、煤气净化系统的安全生产事故。

1.3.3电网故障或供电系统、线路故障造成全厂停电,导致焦炉桥管无氨水喷洒冷却,高温炸裂，损坏桥管。

1.3.4孤网供电运行时，有可能因大功率设备突然启停，导致电网电压、负荷波动造成全厂停电。

1.4易发生的季节性

四季均有可能发生。

1.5事故发生前的基本征兆及条件

1.5.1计划性停电，上级部门提前通知，对停电做充分准备。

1.5.2供电系统、线路故障等引起突发性停电。

1.5.3雷雨天气，可能引起变压器、供电线路故障停电。

1.5.4设备超负荷或其它原因。

2应急工作职责

2.1应急救援领导小组

组长：分管副厂长

副组长：电气负责人

组员：作业区内所属员工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1事故报告：当发现事故发生时，由岗位人员对班长做简单汇报，班长对事故的具体情况了解后向作业区主任及调度汇报。

3.1.2事故报告原则：应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报生产安全事故或重大事故情况。

3.1.3报告内容：事故发生的时间、地点、事故类别、突发情况等。

3.1.4逐级上报与信息传达：岗位工要及时将报告内容汇报给调度和当班班长（副组长），当班班长接到通知后立即赶赴现场，根据该措施进行安排工作，并立即汇报作业区主任；作业区主任接到通知后要及时赶赴现场指挥工作，如无法立即赶赴现场做应急指挥工作，应暂安排副组长指挥现场救援，做远程信息监督指挥；副组长在现场配合组长实施应急处置的同时，要随时准确的将事故现场处置的具体情况，向调度（0532—58815612）及组长进行汇报，由组长向厂级领导汇报。

3.2现场处置措施

### 3.2.1全厂突发停电的应急措施

3.2.1.1电气人员负责，在第一时间将化产循环氨水泵电源切换到备用电源，及时启动循环氨水泵，保焦炉上升管、集气管喷洒降温安全，一般时间不超过15分钟。

3.2.1.2炼焦作业区在第一时间，确认推焦装煤情况是否正处于运行操作状态，如推焦杆或装煤底板都停止于炭化室中或炉门未上状态，由生产焦化厂部长组织作业区人员做好应急处置准备，同时由电气作业区负责给拦焦车或装煤焦车单独送备用电源，将所在配电室全部开关断开，将冷鼓配电室备用电源反送至所在配电室，将冷鼓循环氨水泵电源合闸，将焦炉相应大车供电合闸，协助完成操作，确保焦炉安全。

3.2.1.3煤气净化系统及时对各工段的电气设备进行检查，关掉启动电源或按钮，以防突然送电造成安全事故或设备损坏，同时关掉所有煤气管道的退液、放散和与煤气系统相连的蒸汽阀门，以防煤气串漏或煤气系统进入空气。

3.2.1.4备煤作业区及时关掉皮带机、破碎机启动电源或按钮，以防突然送电造成安全事故或设备损坏。

3.2.1.5电气人员负责第一时间断开所有变压器电源，以防突然送电导致事故，待送电正常后，逐项送电，通知作业区启动设备。

# 3.2.2突发性的孤网自动切换应急措施

3.2.2.1电气人员负责，在第一时间将化产循环氨水泵电源切换到备用电源，及时启动循环氨水泵，保证焦炉上升管、集气管喷洒降温安全，一般时间不超过15分钟。

3.2.2.2外网失电切换备用电源过程中，导致低压设备闪停的瞬间（5分钟内），鼓风机工、高压电工立即确认切换情况，鼓风机是否已带电运行，在鼓风机运转没有发生异常的情况下，严禁因瞬间失电关闭鼓风机电源，导致孤网用电误操作停电。

3.2.2.3待孤网用电切换成功后，电气人员与调度室协调给各个工段送电，检查现场停机设备，调度室与备用电源及时联系负荷情况，将化产作业区逐一启动循环水泵、制冷泵，确保煤气鼓风机的安全运行，再根据调度指示逐步启动其它电气设备。

3.2.2.4备煤、炼焦生产运行根据调度指令，按孤网运行方式组织生产。

3.2.2.5如切换过程中，造成推焦杆或装煤底板都停止于炭化室中或炉门未上状态，调度指令电气作业区快速用备用电源给焦炉送电，做好安全应急处置工作。

3.3计划性停电的孤网运行措施

3.3.1焦化调度室：负责人为调度室主任

3.3.1.1接到公司总调度室孤网运行通知后，立即通知焦化厂领导小组成员，启动孤网运行方案。

3.3.1.2第一时间通知命令作业区主任立即安排生产运行班在10分钟内将生产运行调整为孤网运行模式，并在15分钟内到达生产现场。

3.3.1.3命令电气高压操作人员实时监控孤网安全运行模式的用电负荷，确认用电负荷的波动情况。

3.3.1.4孤网运行方式准备好后，立即向公司总调度室汇报。

3.3.1.5待电网解列后，电气主任负责孤网运行设备的启、停协调管理，生产作业区严禁作业区私自启停电气设备。

3.3.1.6煤气净化系统负责人负责监控平衡煤气系统情况，确保煤气系统运行稳定。

3.3.1.7调度主任负责并网时间的确认，第一时间通知作业区主任以上领导，做好并网前和并网过程中的应急准备。并网完毕后及时向公司总调度室汇报并网后的运行情况。

# 3.3.2备煤作业区：负责人为作业区正、副主任

3.3.2.1接通知后，先将皮带运行煤流量降到90吨/小时，同时将DCS联锁控制调整为解锁运行方式，并及时报调度室确认。

3.3.2.2设备必须保持连续运转，在此期间如煤塔储满煤设备保持空载运行，严禁停车，如有异常及时上报调度室。

3.3.2.3严禁启停其它临时电气设备。

3.3.2.4作业区管理人员对本作业区内孤网安全运行全权负责。

# 3.3.3炼焦作业区：负责人为作业区正、副主任

3.3.3.1接通知后，立即调整四大车运行方式，生产运行操作时四大车和捣固机执行交错运行规定，严禁同时运行，并及时报调度室确认。

3.3.3.2孤网运行前组织调火相关人员立即到位，以便应对突发停电时焦炉加热时的特殊操作。

3.3.3.3孤网运行前、后，如发生突发停电时，四大车正处于推焦装煤状态，带班长要及时向调度、生产焦化厂部长、设备焦化厂部长、作业区主任汇报，由焦化厂部长、作业区主任立即组织作业区人员做好应急处置工作，同时由电气作业区负责给大车单独送备用电源，协助完成操作，确保焦炉安全。

3.3.3.4孤网运行期间严禁启停其它临时电气设备，如有异常及时上报调度室。

3.3.3.5突发停电后，测温工换向人员必须立即对加热煤气进行中心交换。

3.3.3.6作业区管理人员对本作业区内孤网安全运行全权负责。

# 3.3.4化产作业区：负责人为作业区正、副主任

3.3.4.1接通知后，立即与电气作业区协调，将循环氨水泵倒至备用保安电源运行，并组织安排当班班长及各工段组长，安排岗位人员到现场对所属电气设备运行状态进行监控，并监控好地下槽废液位，以免影响孤网运行，并及时报调度室确认。

3.3.4.2孤网运行过程中，如发生个别电气设备停运，及时报调度室，与电气作业区协调确认后，进行重新启动，严禁私自启停。

3.3.4.3孤网运行期间严禁启停其它临时电气设备，如有异常及时上报调度室。

3.3.4.4启、停液下泵时，必须经调度协调后操作。

3.3.4.5孤网运行期间如遇突发停电，煤气鼓风机也停止运转，岗位工将所有电气设备控制电源都打到关闭状态，关闭煤气系统的所有退液，以免空气进入，其它控制点均按停车状态进行操作，作业区主任、技术员对停车状态一一进行检查确认，以免停电期间发生其它突发事故，以便供电后安全恢复生产。

3.3.4.6在孤网运行前，发生突发停电，煤气鼓风机岗位人员在鼓风机运行状态无异常的情况下严禁关闭电源，及时和配电所联系确认孤网切换情况，关注鼓风机是否带电正常运行，如切换成功或风机带电运行正常不准关闭鼓风机电源。

3.3.4.7作业区管理人员对本作业区内孤网安全运行全权负责。

# 3.3.5机电检修：负责人为点检主任

3.3.5.1接通知后，立即组织相关人员对电气系统、设备进行检查、监控，电气作业区并与调度室及配电所联系了解孤网运行方式、时间等相关信息，负责供电方式的调整和用电负荷的监控协调。

3.3.5.2与调度室确认各生产作业区关于孤网运行方式的准备情况。

3.3.5.3电气作业区负责与调度室保持用电负荷的协调联系。

3.3.5.4孤网运行前遇突发停电，及时查看孤网切换是否安全投入运行，其它变压器供电是否正常，做好送电操作准备。

3.3.5.5作业区管理人员对本作业区内孤网安全运行全权负责。

# 3.3.6解网安全措施（孤网运行）

3.3.6.1电气作业区负责，在第一时间将化产循环氨水泵电源切换到备用电源，煤气焦化系统负责将循环氨水泵倒至备用电源运行。

3.3.6.2调度通知各作业区将生产运行负荷调为孤网运行模式，所需启停的电气设备必须报调度协调确认同意后，方可操作。

3.3.6.3电气人员负责将所有外委临时用电、厂检修用电拆除，未经焦化厂部长同意严禁使用。

3.3.6.4待孤网运行负荷调整稳定后，一切准备确认无误，焦化厂调度室及时向公司调度汇报，等待变电站对原有线路断电解网。

3.3.6.5在原有线路断电解网过程前，电气作业区安排电工到各个配电室和煤气鼓风机房待命，随时做好孤网切换应急准备。

3.3.6.6在原有线路断电解网过程前，化产作业区安排岗位人员到各个电气运转设备点待命，随时做好孤网切换过程中设备闪停的启动应急准备。

3.3.6.7在原有线路断电解网过程前，炼焦作业区出焦操作暂停，并安排测温换向人员做好煤气中心交换准备工作，以应对孤网切换过程中导致停电的临时安全处置。

3.3.6.8变电站将焦化作业区原有线路断电，焦化作业区电气作业区严禁对高压配电柜进行操作，解网成功后，按孤网运行方式组织生产，待并网后恢复正常负荷运行。

3.4事故报警

3.4.1作业区主任立即向焦化厂厂长（小组组长）汇报停电设备设施情况以及现场采取的急救措施情况。

3.4.2停电事故事件扩大时，由焦化厂厂长向公司安全管理办公室及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时。

3.4.3报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.4.4报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

3.3.5报警电话

焦化调度室：0532—58815612

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

必须按要求佩戴个人防护器具；

抢险救援人员熟悉抢险救援器材的使用；

抢险救援人员必须熟悉厂房、熟悉设备；

医疗救护组成员应该熟悉简单的急救知识；

加强对抢修、救援知识的培训和演练；

每年秋季、春季要对厂内配电系统进行一次维检。

营救救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

焦化厂干熄焦锅炉事故应急预案现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

锅炉满水、锅炉缺水、锅炉超压、锅炉系统管道爆破。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

干熄焦余热锅炉。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：一年四季能有可能；

1.3.2干熄焦锅炉事故危害程度：锅炉爆炸、挤伤、灼烫、触电、碰撞或滑跌、机械伤害、中毒窒息、高处坠落等，会造成人员重伤、烧伤、冲击伤、电击伤，严重的会使人致死。

1.3.3事故的风险分析：

（1）蒸汽带水。多余的水随蒸汽到达汽轮机组对汽轮机组及沿途管道产生冲击出现管道振动大和汽轮机叶轮击穿、汽轮机本体振动大等现象而造成危害。

（2）锅炉管道爆裂。多余的水是管道温度骤降造成管道突然承受较大的热应力可能造成管道爆破，随机高温高压蒸汽与碎片形成冲击波外溢对周围人员及设施造成危害，高温蒸汽与管道碎片危害一样可导致周围人员伤亡。

1.4事前可能出现的征兆

1.4.1管网压力出现大幅波动；

1.4.2发电汽轮机检修；

1.4.3发电厂汽轮机突然跳停或干熄焦切断阀突然关闭；

1.4.4锅炉液位不正常上涨或下降。

1.4.5水位计远传显示值高于水位上限，发出高水位报警信号。

1.4.6现场双色水位计呈全部水相，指示颜色“绿色”。

1.4.7过热器出口蒸汽温度下降，低于正常出口蒸汽温度。

1.4.8过热器内发生水击，疏水管剧烈振动。

1.4.9严重满水时，蒸汽管道内发生水击，法兰处冒汽，压力高时安全阀处往外冒水。

1.4.10锅炉给水量明显大于锅炉蒸发量。

1.5可能引发的次生、衍生事故

锅炉爆炸、发电站汽轮机跳停或汽轮机故障

2组织机构及职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：副作业长

组员：当班班长及相关岗位人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副组长职责：副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3组员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1锅炉事故突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组和厂调度室汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由作业长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全科室汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1锅炉满水事故

3.2.1.1可能原因：

操作人员缺乏责任心，擅自离开岗位，未监视水位。

操作人员未判断清楚缺水还是满水，盲目进行锅炉上水。

水位计长期不冲洗，造成双色水位计失灵，颜色显示错误。

水位计放水阀关闭不严或漏水，造成水位计内水位低于实际水位。

主给水气动阀调节失灵且全开。

3.2.1.2处理措施：

首先大幅度降低循环风量。

通过叫水法判断锅炉水位情况，当判断为轻微满水时，可减小锅炉给水量或开启排污放水阀进行锅炉放水，待水位恢复正常后，停止锅炉放水，逐渐增加循环风量进行升温、升压。

当判断为严重满水时，必须紧急停炉，停止循环风机运行。严禁盲目向锅炉大量给水，避免事故的扩大化。

打开一、二过疏水阀及主蒸汽管道疏水阀进行疏水。

如果是主给水气动阀失灵，关闭其前后手动阀，打开主给水气动阀旁通手动阀，结合给水电动阀，人工调节锅炉上水量。

# 3.2.1.3对参加应急处置人员的要求

指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及应急器材的安放位置等。

应急救援抢修小组要熟悉厂内所有锅炉系统设备的工作原理、工作状态、内部介质、材质以及厂内蒸汽管道管路、阀门的布置等相关知识。

应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于应急操作以及相关设备的维修有一定的了解。

3.2.1.4防护救护措施：

当发生锅炉满水伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系卫生院就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

在第一时间对伤员在现场进行处理急救。经现场处理后，迅速护送至医院救治。送医院时做好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

呼吸、心跳情况的判定：

锅炉满水事故伤害伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

（6）锅炉满水事故伤害伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。1）通畅气道。2）口对口（鼻）人工呼吸。

3）胸外按压（人工循环）。

（7）抢救过程中的再判定：

按压吹气1分钟后（相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环），应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

# 3.2.2锅炉缺水事故

值班员发现有锅炉主给水量不足情况（汽包液位下降，锅炉上水量低于锅炉蒸发量），立即汇报值班调度、作业区值班人员。

值班员到达各处锅炉给水管道、阀门、水泵、水箱查看情况，确定故障点具体位置，并向现场指挥汇报。

现场指挥接到汇报后立即安排人员对故障阀门、管道、水泵、水箱进行隔离，同时向总指挥汇报现场情况。

总指挥接到汇报后下达切换旁路或倒换水泵或水箱补水指令。

中控室人员：

中控室人员开始锅炉降温降压降负荷操作。迅速降低循环风量，锅炉入口温度下降速度控制在40℃/h,主蒸汽温度下降速度控制在50℃/h，直至减温喷水阀全部关闭，并密切监视汽包液位。

当判断为主给水调节阀故障时进行以下操作：

1）现场微开锅炉主给水流量调节阀旁路手阀，中控室密切监视锅炉主给水上水量，与现场人员沟通联系，保持锅炉上水量高于锅炉蒸发量20t/h，缓慢向锅炉补水；

2）同时锅炉汽包液位计处安排专人进行锅炉亏水叫水操作，待亏水叫水操作能见到水位后停止叫水操作，密切监视现场双色水位计显示液位，并向中控室汇报汽包液位。

3）待汽包达到-60mm后，中控室人员与主给水流量调节阀旁路手阀处人员联系，控制锅炉上水量，保持双色水位计显示液位在0~-60mm，中控室显示液位在-30mm~-90mm。

4）在上述操作过程中出现蒸汽超温发电蒸汽解列，则在解列的同时通知发电进行蒸汽暖管操作，同时打开蒸汽管廊至发电联络阀区域内的7处蒸汽管道疏水阀，进行蒸汽管道暖管操作。

5）待锅炉水位恢复正常且蒸汽温度恢复540±5℃后联系发电进行蒸汽并网操作。

6）在主给水流量调节阀故障未排除前生产过程执行如下操作：

a现场汽包液位计部位24小时定人全程监护，每5分钟向中控室汇报一次现场汽包液位，每10分钟记录一次现场汽包液位。

b现场汽包液位计控制在0mm到-60mm，中控室控制在-30mm到-90mm，不能超过+10mm.发现汽包液位计不清楚要及时冲洗，保证水位计清晰可见，准确无误。

c主蒸汽温度不能低于500℃，低于500及时通知发电，并做好记录。

d三冲量调节阀放在中央自动，没有车间命令不允许擅自调整至手动调节。主给水流量调节旁通手阀24小时定人全程监护，一令一动，严格听从中控人员指令对阀门进行操作，现场旁通阀动作（磕碰）一下水量变化2-3吨。主蒸汽流量上下波动不能超过10吨。

e现场每次调节后向中控室汇报，中控室根据上水量及汽包液位情况下达阀门开或关指令，现场未得到中控室指令前不得进行操作，对讲机没电及时喊人更换对讲机。

f主蒸汽流量出现大幅度波动（10吨以上）可通过调整循环风量控制液位，尽量避免主蒸汽流量出现大幅度波动。特殊情况：主蒸汽流量波动大，及时通过旁通阀调整，并做好记录，一旦紧急状况处理完毕，要保证旁通阀恢复到调整前的状态。

g及时与发电、调度联系，保证主蒸汽流量不出现大的波动，造成满水与缺水现象，出现满水与缺水现象或其他生产事故的要严格考核。

h现场定值监护人员必须保持充沛的精力，出现疲劳后及时联系班长换人监护。

i中控室操作人员要严格监控锅炉主给水上水量、高温高压蒸汽量、汽包液位。及时与现场操作工联系，做好应急处置。

（7）当判断为备用锅炉给水泵出口止回阀故障时进行如下操作：

1）现场人员立即关闭备用锅炉给水泵出口手阀，同时通知中控室人员。

2）中控室人员密切监视锅炉主给水上水量，与现场人员沟通联系，保持锅炉上水量高于锅炉蒸发量20t/h，缓慢向锅炉补水；

3）同时锅炉汽包液位计处安排专人监视汽包液位，若液位计内看不到水位则进行锅炉亏水叫水操作，待亏水叫水操作能见到水位后停止叫水操作，密切监视现场双色水位计显示液位，并向中控室汇报汽包液位。

# 4）待汽包水位上升至-10mm~+10mm后将锅炉上水投入自动运行

5）联系维修人员在备用锅炉给水泵能量隔离后进行出口止回阀检查维修处理。

（8）当判断为除氧器亏水时进行如下操作：

1）检查除氧器水位若判断为严重亏水则立即进行紧急停炉操作，停止循环风机、停止锅炉给水泵，同时联系发电中控进行蒸汽解列操作，并暖管，联系炼焦停止接焦，同时进行停排焦操作，循环系统充入氮气，关闭空气导入阀门。

2）开启备用除氧器给水泵向除氧器供水，待除氧器水位上升至-0.1米后，开启锅炉给水泵向锅炉缓慢供水。

3）待锅炉汽包水位上升至-100mm后开启循环风机，循环风机启动后联系炼焦送焦，联系备煤准备排焦。

4）缓慢提升循环风量，进行升温升压操作，同时密切监视锅炉、除氧器水位，待除氧器水位达到0.3米时，除氧器液位调节阀投入自动运行，待汽包液位达到0mm后锅炉主给水流量调节阀投入自动运行。

5）待锅炉入口温度达到650℃，循环系统导入空气，关闭充氮阀门。

6）锅炉主蒸汽温度达到540℃后联系发电进行蒸汽并网操作，并网结束后恢复正常生产。

7）在升温升压过程中出现任何异常立即停止升温升压，待异常排除后继续升温升压。

（9）当判断为高压主给水管路泄漏时立即上报车间领导，同时联系维修人员进行带压堵漏处理。

（10）当判断为高压主给水管路出现爆管时，立即执行紧急停炉操作预案，并上报车间领导，待管路修复后进行干熄焦升温升压操作。

（11）故障处理结束后清理处理现场。

3.2.3锅炉超压事故

（1）现象：

1）汽包压力急剧上升，超过锅炉的额定工作压力。

2）蒸汽温度升高而流量减少。

（2）可能原因：

1）用汽单位突然停止用汽，如热电汽机突然甩负荷，使汽包压力急剧上升。

2）安全阀失灵，阀芯阀座黏连，不能正常开启。

3）主蒸汽压力调节阀失灵，超压报警失灵，超压保护装置失效。

# （3）处理措施

1）紧急停止循环风机运行，打开放散阀进行蒸汽发散，将汽包压力控制在额定工作压力以下。

2）加大锅炉上水量，加强排污，降低锅炉温度，降低汽包压力。

3）锅炉发生超压时，应采取适当的降压措施，严禁降压速度过快。

4）如果安全阀失灵，应紧急停炉，等处理好后再投入运行。

5）锅炉严重超压消除后，要停炉对锅炉内外部检查，要消除因超压造成的变形，渗漏等，并对不合格的安全附件进行检修。

3.2.4锅炉系统管道爆破

（1）压力管道泄漏

1）值班员发现有压力管道泄漏情况，立即汇报值班调度、作业区值班人员。

2）值班员到达各处压力管道检查泄漏情况，确定泄漏点具体位置，并向现场指挥汇报。

3）现场指挥接到汇报后立即安排人员对泄漏点区域进行隔离，同时向总指挥汇报现场情况。

4）总指挥接到汇报后下达停炉修复漏点指令。

中控室人员：

5）中控室人员开始锅炉降温降压降负荷操作。干熄炉预存室温度下降速度控制在17℃/h，锅炉入口温度下降速度控制在50℃/h,汽包压力下降速度控制在0.5-0.8MPa/h，瞬时下降速度不大于0.03MPa/min，主蒸汽温度下降速度控制在50℃/h，直至减温喷水阀全部关闭。

6）当锅炉入口温度低于600℃时，关闭空气导入阀，联系干熄炉现场人员对循环系统充入氮气。

7）当主蒸汽温度低于420℃时，要求现场操作人员打开一二过及主蒸汽管道疏水。

8）当干熄炉料位降至下限料位时，根据干熄炉预存室温度及锅炉入口温度的下降速度，进行间断排焦，确保T5降温速度控制在17℃/h以内，T6降温速度控制在50℃/h以内。

9）当汽包压力降至1.0MPa以下时，停止锅炉给水泵运行，对锅炉进行套水作业，此后锅炉汽包降压速度控制在0.3MPa/h以内。

10）锅炉给水泵停止运行后，按规程开始对除氧器进行降温操作，降温速度控制在10℃/h以内。

11）当汽包压力与低压蒸汽压力相等时，关闭减温减压进口电动阀、主蒸汽切断阀及旁通阀，利用放散电动阀及气动阀控制汽包压力稳定下降，同时要求现场操作人员关闭减温减压进口手动阀及减温喷水手动阀。

12）当干熄炉料位降至斜道区下边缘时停止排焦，循环风量根据锅炉入口温度的下降速度适当调整循环风量，当锅炉入口温度降到250℃左右，干熄炉预存室温度降到450℃左右时，干熄炉内红焦熄灭后，停止循环风机运行，同时通知检修人员可以开启锅炉人孔及干熄炉炉盖对锅炉进行强制通风冷却。

13）循环风机停止运行后，继续保持除氧给水泵运行及联氨加药泵的运行，将锅炉给水量增加到30t/h左右，同时联系现场操作人员加大水冷壁及蒸发器的排污量，以加快对锅炉系统的冷却速度。

锅炉现场人员：

14）待循环风机停止运行后，经中控室允许后方可开启一次除尘紧急放散阀、锅炉一二次过热器、蒸发器和省煤器人孔，对锅炉进行强制通风冷却。

15）按中控室要求开启锅炉水冷壁及蒸发器排污阀，确保锅炉汽包水位在-50～50mm之间。

16）对锅炉内部气体成分和温度进行检测，检测合格并对氮气总管加盲板后，进入锅炉内部进行检查。检测内部气体成分，CO小于24ppm，O2大于18%，温度不高于50℃。

17）检查确认锅炉压力降为零后，停止除氧器给水泵运行，对锅炉进行放空，确定漏点封堵方案开始进行封堵检修。

18）漏点封堵完成后开启除氧器给水泵，待水位上升至1米后开启锅炉给水泵，以10t/h速度向锅炉供水，待汽包水位上升至-100mm后完全关闭锅炉人孔、紧急放散阀、干熄炉盖。待锅炉人孔、紧急放散阀、干熄炉盖关闭后，开启循环风机，联系炼焦开始接焦。

19）按照锅炉升温升压操作进行升温。待干熄炉料位达到低料位后开始排焦。

20）待汽包压力达到0.8MPa后对锅炉系统进行热紧固。

21）待锅炉入口温度达到650℃后关闭氮气充入，开启空气导入阀。

22）待主蒸汽温度达到420℃后开启喷水减温阀，待主蒸汽温度达到540℃，蒸汽压力达到9.0MPa后，联系发电进行高温高压蒸汽并网操作。

23）并网结束后对现场施工后遗留物品进行清理。

24）总指挥下达压力管道应急预案演练结束。

（2）低压给水管道泄漏

1）低压管路在给水预热器侧给水管路故障处理

2）值班员发现有压力管道泄漏情况，立即汇报值班调度、作业区值班人员。

3）值班员到达各处压力管道检查泄漏情况，确定泄漏点具体位置，并向现场指挥汇报。

4）现场指挥接到汇报后立即安排人员对泄漏点区域进行隔离，同时向总指挥汇报现场情况。

5）总指挥接到汇报后下达停炉修复漏点指令。

a中控室人员：除氧器液位调节改为手动调节。

b现场操作人员：

①微开给水预热器疏水阀。

②慢开给水预热器旁路手阀。

③关闭给水预热器进出口手阀。

④打开给水预热器的疏水、放空阀，将水放净后联系钳工对泄漏点进行修复。

修复完成后开始恢复前确认所有阀门状态。

⑤微开给水预热器进口手阀，其后疏水、放空见水后依次关闭放空阀。（疏水阀保持打开）

⑥待确认温度、压力正常后，缓慢将给水预热器出口阀全部打开，关闭给水预热器疏水阀，关闭给水预热器旁通阀。

c中控室人员：

根据除氧器液位、除氧器水箱水温，适时将除氧器液位调节阀、除氧器压力调节阀投入自动运行。

（3）检修结束后对现场施工后遗留物品进行清理。

3.3事故报警

3.3.1作业区主任立即向焦化厂厂长汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2锅炉事故扩大时，由焦化厂厂长向上级职能科室及相关领导汇报事故信息。

3.3.3报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.4报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

3.3.5报警电话

焦化调度室：  0532—58815612

厂外消防火警：119

厂外医务急救：120

4注意事项

救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

焦化厂皮带着火现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

1.1.1皮带通廊内存在很多电缆桥架，如电缆破损或发热易引起火灾。

1.1.2皮带通廊内属于封闭环境，煤尘聚积较多，遇火花会引发火灾事故。

1.1.3皮带跑偏摩擦产生热量导致积煤燃烧。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

焦化厂备煤作业区皮带通廊内部

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1一年四季都有可能，夏季天气高温可能性较大

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：部分皮带通廊距离地面高，人员逃生困难。皮带通廊一旦着火，很容易产生烟囱效应导致火灾更加不可控。

1.4事前可能出现的征兆

1.4.1皮带通廊内出现异常冒烟现场。

1.4.2皮带通廊内部出现皮带摩擦后的异常糊味。

1.5可能引发的次生、衍生事故

1.5.1现场人员烧伤。

1.5.2人员在逃生过程中摔伤。

1.5.3皮带通廊着火，造成周围的人员的伤害和设备的损坏。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：副作业长、皮带运维负责人

组员：当班班长及相关方皮带岗位工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1事故报告：当发现事故发生时，由岗位皮带工对班长作简单汇报，班长对事故的具体情况了解后向作业区作业长汇报。

3.1.2事故报告原则：应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报作业区领导，由作业区领导根据现场情况上报

3.1.3报告内容：事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤亡情况、事故蔓延情况等。

3.1.4逐级上报与信息传达：岗位皮带工要及时将报告内容汇报给当班班长和备煤主控，当班班长接到通知后立即赶赴现场，根据该措施进行安排工作，并立即汇报备煤作业长；作业长接到通知后要及时赶赴现场指挥工作，如无法立即赶赴现场做应急指挥工作，应暂安排应急小组副组长指挥现场救援，做远程信息监督指挥；副组长在现场配合组长实施应急处置的同时，要随时准确的将事故现场处置的具体情况，向调度（0532—58815612）及组长进行汇报，由组长向厂级领导汇报。

3.2现场处置措施

3.2.1现场岗位人员一旦发现皮带通廊内有冒烟现象，应立即将拉绳开关拉停，停止皮带运行并及时向当班班长和备煤主控汇报。

3.2.2当班班长接到通知后及时向备煤值班领导进行汇报，并立即赶赴现场，判定现场火势情况。根据火势情况组织人员灭火和附近岗位撤离现场。

3.2.2应急处置小组成员接到通知后，应立即赶赴现场进行应急处理，在组长没有到现场之前，组长根据现场汇报的具体情况宣布启动本方案，并安排副组长进行现场预案处置，同时要立即赶赴现场进行现场指挥处置。

3.2.3若是皮带通廊内只有冒烟现象，没有出现明火，现场负责人应组织现场岗位人员立即接上皮带附近的消火栓上的消防水管，将阀门开到最大，对准皮带冒烟处及周围进行大水浇灭。

3.2.4若是有明火现象，现场负责人需要判断火势是否可控，火势可控的情况下组织相关人员利用现场灭火器以及消防栓进行灭火。如出现火势不可控的情况，现场负责人应立即组织现场岗位人员迅速撤离相关皮带通廊，并汇报应急救援小组组长，现场负责人应立即疏散皮带通廊周围人员，做好现场警戒工作，禁止人员靠近。

3.2.5如以上措施均无法控制火势，应由现场指挥人员汇报上级领导及调度，启动公司应急预案。

3.2.6恢复生产：组长负责再次检查储煤塔内有无冒烟和小面积着火现象，确认正常后安排岗位人员进行上煤。

3.3事故报警

3.3.1应急小组组长立即向焦化厂领导汇报皮带通廊现场火势情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2皮带通廊火势扩大不可控，由焦化厂向公司安全管理办公室及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时。

3.3.3报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.4报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

3.3.5报警电话

备煤主控室：0532-58815613

焦化调度室：0532—58815612

消防维保：0532-58815910

4注意事项

现场处置人员要服从组长的统一指挥。

现场处置人员必须佩戴好劳动保护用品。

现场处置人员禁止进入煤塔内进行灭火。

现场自救互救应遵循“先人后物”的原则，防止火势蔓延，降低事故损失，正确使用消防设施进行火灾的扑灭。

参加灭火的人员在灭火时应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒和窒息。

现场人员在逃生的过程中，禁止慌乱无序，以防在逃生时出现摔伤等意外伤害。

现场出现受伤人员要尽快将受伤人员救离现场，接受医疗卫生机构的救治，保证救治及时有效。

焦化厂硫酸液碱泄漏事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

硫酸液碱泄漏事故分为人员灼伤、设备腐蚀两种。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.2.1酸碱储罐泄漏；

1.2.2酸碱管线、泵体泄漏。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1发生的可能时间：一年四季能有可能

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：

1.3.2.1硫酸

（1）硫酸遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（苯）和可燃物（如糖、纤维素）等接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

（2）硫酸对人体危害：对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤，以至溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后伤痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

（3）现用贮槽为铁制贮槽，有腐蚀、渗、溢、泄漏可能。因其储存的腐蚀性物质量多、危害大，一旦发生渗、溢、泄漏，将对周围环境造成危害，甚至设备损坏、人员灼伤事故，若现场处理不及时或方法不对，还有渗入地下，污染土壤，危及地下水源的可能。

# 1.3.2.2液碱

（1）液碱（氢氧化钠）与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧遇水和水蒸气大量放热形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。可能产生有害的毒性烟雾

（2）氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。

（3）氢氧化钠不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

（4）因其储存的腐蚀性物质量多、危害大，一旦发生渗、溢、泄漏，将对周围环境造成危害，甚至设备损坏、人员灼伤事故，若现场处理不及时或方法不对，还有渗入地下，污染土壤，危及地下水源的可能。

1.4事故前可能出现的征兆

硫酸储槽、泵体、管道周边有渗漏，周边有刺鼻的酸气，地面、设备腐蚀损坏。

液碱储槽、泵体、管道周边有渗漏，地面、设备容易出现白色结晶。

2应急组织与职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

组员：油库、硫铵、蒸氨岗位操作人员以及其他岗位临时调配人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副组长职责：副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3组员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1事故报告：当发现事故发生时，由岗位操作人员对组内做简单传达，班长对事故做简要了解后作报告工作。

3.1.2事故报告原则：应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报生产安全事故或重大事故情况。

3.1.3报告内容：事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤亡情况、事故蔓延情况等。

3.1.4逐级上报与信息传达：岗位操作人员要及时将报告内容汇报至当班班长，当班班长接到通知后立即赶赴现场，根据该措施进行安排工作，并立即汇报作业区负责人。作业区负责人接到通知后要及时赶赴现场指挥工作。

3.2应急处置措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排水沟等限制性空间。

3.2.1硫酸储罐泄漏处置

（1）确认漏点的泄漏位置，查看硫酸储槽液位；

（2）关闭非事故硫酸储槽的上液阀门，打开事故硫酸储槽的上液阀门；

（3）关闭高位槽到事故硫酸储槽的回流阀门，打开高位槽到非事故硫酸储槽的回流阀门；

# （4）启硫酸泵倒槽，观察两座硫酸槽液位；

（5）用不锈钢泵连接胶管后将事故槽的酸打入非事故储槽，确保事故储槽内硫酸抽干净；

（6）将泄漏的硫酸用沙土掩埋清理干净。

（7）检修。

3.2.2硫酸高位槽泄漏

（1）停止硫酸泵，禁止向高位槽打酸；

（2）确认漏点的泄漏位置和情况；

（3）查看硫酸储槽液位，打开高位槽到饱和器补酸阀门；

（4）检测硫铵母液酸度，开始硫铵系统大循环；

（5）将泄漏的酸用沙土掩埋清理干净；

（6）检修。

3.2.3硫酸管道、泵体泄漏

（1）停止硫酸泵运转；

（2）确认漏点的泄漏位置；

（3）关闭漏点位置相邻近的阀门；

（4）将泄漏的酸用沙土掩埋清理干净；

（5）检修。

3.2.4液碱储罐本体泄漏

（1）确认泄漏液碱槽漏点的泄漏位置和储槽液位；

（2）关闭泄漏液碱槽的上液阀门，打开备用液碱槽的上液阀门；

# （3）打开泄漏液碱槽的放空阀门，放空至卸车槽；

（4）启卸车槽液下泵，将液碱打入备用液碱槽，观察两座液碱槽液位；

（5）若备用液碱储槽无法完全盛装液碱，将多余的液碱退入液碱卸车槽。

（6）将泄漏的碱用沙土掩埋；

（7）大量水冲洗泄漏点和设备；

（8）检修。

3.2.5液碱管道泄漏

（1）停止液碱泵运转，关闭进、出口阀门；

（2）确认漏点的泄漏位置和情况；

（3）关闭漏点位置相邻近的阀门；

（4）将泄漏的液碱用沙土围堰掩埋；

（5）用清水将现场设备冲洗干净；

（6）检修。

3.3事故报警

3.3.1当班班长立即向作业区值班领导汇报人员煤气泄漏伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

3.3.4报警电话

净化主控室：0532-58815602

净化办公室：0532-58815903

焦化调度室：0532-58815612

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

在事故的控制处理和人员营救时，要佩戴齐全相应的防护用品，做好个人的防护工作，以免发生二次伤害；发生伤亡及时做基本的应急救护工作，待专业人员做进一步的处理。

在事故发生后首先做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围内；

现场应急处置时警戒区外随时准备好清水管；

现场应急处置人员必须佩戴耐酸碱服、橡胶手套、面罩、橡胶鞋等全套的劳动保护用品；急救箱拿到现场备用；

人员操作要注意风向和泄漏方向，严禁在下风口和泄漏方向作业；

若将硫酸溅到皮肤上，迅速用干布子擦干后用大量清水冲洗，用2%小苏打中和后就医。若将液碱溅到皮肤上，迅速用干布子擦干后用大量清水冲洗，用2%硼酸中和后就医。若将酸碱溅到衣服上，迅速脱掉污染衣服；若吸入酸雾，立即转移至空气新鲜处后就医；

泄漏的酸必须用沙土掩埋，并用纯碱中和后方可恢复生产。

焦化厂焦油泄漏事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

焦油泄漏事故分为人员中毒伤害和火灾、爆炸两种。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.2.1焦油储槽泄漏；

1.2.2焦油中间槽泄漏；

1.2.3焦油泵体、管线及阀门泄漏。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1发生的可能时间：一年四季能有可能

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：

（1）焦油主要成分：煤焦油、苯酚、乙甲醇、吡啶、精萘等。浓度：含水量不大于4％，密度（20℃）：1.17～1.199/㎝3，不溶于水，为易燃液体，遇到明火高热能引起燃烧。煤焦油中所含有机物部分是有毒物体、有腐蚀性、并有挥发氨气，有强烈特殊臭味，在职业活动中，过量吸入会头痛、头晕、恶心、呕吐，长期接触会导致皮肤过敏。

（2）现用贮槽为铁制贮槽，有渗、溢、泄漏可能。因其储存的易燃易爆、有毒有害物质，量多、危害大，一旦发生渗、溢、泄漏，将对周围环境造成危害，甚至引发特重大火灾、中毒、污染事故，若现场处理不及时或方法不对，还有渗入地下，污染土壤，危及地下水源的可能。

1.4事故前可能出现的征兆

储槽、泵体、管道周边有渗漏，有明显的刺激性气味。

（1）经常发生破裂泄漏的部位主要有：与设备连接的管道焊缝处；阀门密封垫片处；管段的变径和弯头处；管道阀门、法兰、长期接触腐蚀性介质的管段；输送机械等。

（2）材料本身缺陷，管壁太薄、有砂眼，代材不符合要求；加工不良，冷加工时，内外壁有划伤；焊接质量低劣，焊接裂纹、错位、烧穿、未焊透、焊瘤和咬边等；阀门、法兰等处密封失效。

（3）操作失误引起泄漏，如错误操作阀门使可燃物料漏出；超温、超压、超速、超负荷运转；维护不周，不及时维修，超期和带病运转等。

（4）装运过程中，未对装车连接管理检查、固定到位或罐车底部阀门未关严，车间过程中液位未控制到位溢流。

2应急组织与职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

组员：油库冷凝岗位人员以及其他岗位临时调配人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副组长职责：副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3组员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1事故报告：当发现事故发生时，由岗位操作人员对组内做简单传达，班长对事故做简要了解后做报告工作。

3.1.2事故报告原则：应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报生产安全事故情况。

3.1.3报告内容：事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤亡情况、事故蔓延情况等。

### 3.1.4逐级上报与信息传达：

岗位操作人员要及时将报告内容汇报至当班班长，当班班长接到通知后立即赶赴现场，根据该措施进行安排工作，并立即汇报作业区负责人。作业区负责人接到通知后要及时赶赴现场指挥工作。

3.2事故控制处理

3.2.1事故发现者应立即向班长汇报情况，如：泄漏部位、泄漏口大小、有无人员受伤以及周围情况等。

3.2.2小量泄漏：尽可能切断泄漏源，用沙土或其它不燃材料吸附或吸收。

3.2.3大量泄漏：构筑围堤或者利用挖坑收容，用泵转移至其它贮槽或专用收集器内。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排水沟等限制性空间。

3.2.4佩戴好防护用品和器具后，按应急救援领导小组指示进行应急操作：

3.2.4.1焦油储槽泄漏

确认漏点的泄漏位置，查看焦油储槽液位等情况；

查确认外销焦油管阀门、焦油中间槽出口阀门关闭；

打开焦油分配盘到其他低液位焦油储槽的阀门；

启动焦油泵将泄漏储槽的焦油导入其他焦油储槽；

将泄漏的焦油用沙土掩埋清理；

检修焦油事故储槽。

3.2.4.2焦油中间槽泄漏

确认漏点的泄漏位置，，查看焦油储槽液位等情况；

打开焦油中间槽的出口阀门，关闭外销焦油管阀门；

启动焦油泵将焦油中间槽的焦油导入焦油储槽；

将泄漏的焦油用沙土掩埋清理；

检修焦油中间槽。

3.2.4.3焦油泵体、管线及阀门泄漏

停止泵运转；

确认漏点的泄漏位置；

关闭漏点位置相邻近的阀门；

将泄漏的焦油用沙土掩埋清理；

检修。

3.2.5摆放现场标识，并划定事故警戒区，设立警戒标志，布置警戒人员，限制现场车辆、行人进出。在警戒区内须严禁烟火，严禁使用非防爆的照明灯、照相机、摄像机、手机、对讲机，严禁穿化纤服装和带铁钉的鞋进入警戒区。不准携带铁质工具进入警戒区参加抢险救援活动，以防止撞击产生火花；禁止车辆进入，所有车辆要距泄漏点200m开外。

3.2.6泄漏关阀无效时，应根据现场泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料进行堵漏。

3.2.7现场急救处置：

中毒者皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

中毒者眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

中毒者吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

中毒者头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。.

医疗救护人员到达中毒人员现场后，在最短的时间内，检查病人呼吸、脉搏、血压情况，根据这些情况进行紧急处理。情况严重者应立即送医院进行治疗。

3.3事故报警

3.3.1当班班长立即向作业区值班领导汇报人员煤气泄漏伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

3.3.4报警电话

净化主控室：0532-58815602

净化办公室：0532-58815903

焦化调度室：0532—58815612

消防火警：119

4注意事项

在事故发生后首先做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围内；

现场应急处置人员必须佩防毒面罩；

若将焦油溅到皮肤上，迅速用大量清水冲洗掉。

若吸入焦油雾，立即转移至空气新鲜处后就医；

应急处置过程中使用工具必须为无火花工具，作业人员作业前必须消除人体静电；

泄漏的焦油必须用沙土掩埋清理；

检修事故槽时，先将事故槽残留焦油用沙土沾染，确保无残留焦油时方可检修。

炼铁厂喷煤系统防燃爆事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 事故发生的区域、地点或装置的名称

炼铁厂喷煤作业区磨机，煤粉仓。

1.2 事故类型

磨机、煤粉仓爆燃、着火等事故。

1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度

事故可能发生在任何时间，很可能造成生产的停滞以及人员的人身的伤害。

1.4事故前可能发生的征兆

事故前的征兆，现场温度过高，粉尘过于聚集。

2 应急工作职责

2.1 事故现场处置小组

组长：当班调度长

副组长：厂部值班领导、喷煤作业区主要领导

成员：当班调度员、当班安全员、喷煤作业区当班班组长、喷煤作业区当班岗位工、生产科主管、安全科主管、设备科主管、综合管理科主管

2.2 小组成员职责

2.2.1当班调度长：负责指挥事故现场处置工作。

2.2.2厂部值班领导：协助当班调度长，指挥事故现场处置工作

2.2.3喷煤作业区主要领导：协助当班调度长，指挥事故现场处置工作

2.2.4当班调度员：协助调度长指挥，负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.5当班安全员：协助调度长指挥，负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.6喷煤作业区当班班组长：服从指挥，在出现应急事故时，第一时间执行落实事故现场应急处置措施，同时立即上报调度长、本部门领导，在紧急情况下有权在确认安全时抢救伤员，保护设备。

2.2.7生产科主管：负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.8安全科主管：负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.9设备科主管：负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.10综合管理科主管：负责事故现场处置过程中的物资供应。

2.2.11喷煤作业区岗位工职责：负责所在区域爆燃、着火事故应急救援的具体实施工作，以使事故得到及时有效处理。

2.3所有人员必须服从统一指挥，一旦出现事故时要根据分工立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。协助指挥撤离危险区域内的人员，有权维持现场秩序，在专业分管职责内采取安全措施，有权保护现场，监督现场人员安全救援。

3 应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1一旦出现应急情况，喷煤作业区岗位工要按规程立即采取应急处置措施，同时报告当班班长和炼铁厂调度室（电话：5335）。

3.1.2当班班长要在确保安全情况下第一时间赶赴现场并落实事故性质，现场采取应急处置措施，同时立即上报本部门领导。

3.1.3当班调度长接警后，要立即通知厂部值班领导、现场调度员、安全员，并在第一时间赶赴现场采取处置措施并组织抢险，根据现场情况迅速采取如下措施：

（1）挂“5119”火警电话，重大事故也可以直接拨打“119”，通知消防单位，报警时讲明事故地点，事故性质，事故大小。

（2）同时通知生产科、安全科、设备科、综合科等应急事故现场处置小组的其他单位成员，必要时上报公司生产管控中心、安管部、保卫部、公司医疗站或社会取得上级援助。

（3）应急事故现场处置小组的成员接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

（4）当事故有扩大的趋势时，要立即通知公司相关部门，由公司进行指挥现场抢险。

3.2现场应急处置措施

3.2.1调度长或生产科主管做以下工作：

（1）安排有关单位和人员按规程执行切断风水电气等并通知生产管控中心。

（2）根据事故现场距救护站距离远近，合理安排接送人员及救护设备的调配。

（3）组织各单位一起摸清事故情况并落实危险区域人员疏散工作，确保危险区域内无疏漏人员。

（4） 统一指挥，按分工展开抢救工作。

3.2.2安全科主管做以下工作：

（1）与有关单位一起摸清事故情况并落实危险区域人员疏散工作，确保危险区域内无疏漏人员。

（2）在危险区域内设立警戒区和岗哨，组织协助有关部门指挥行人和车辆绕行。

（3）协助生产科组织有关单位、人员按要求进行抢救工作。

3.2.3喷煤作业区和相关单位采取如下应急处置措施。调度长或生产科主管有权指派或安排喷煤作业区和相关单位领导或当班班长或其他部门相关人员为事故处理人员，并组织事故处理人员实施相关操作。操作时听从指挥，不得蛮干，不得拖延时间。

# 3.2.4消防运维单位主要工作

（1）消防运维单位接到事故通知后，迅速赶到事故地点，了解事故区域消防设施情况，检查消防设施是否正常，做好消防喷淋准备。

（2）消防运维单位根据现场调度指示，负责开关消防喷淋，进行灭火降尘。

# 3.2.5人员疏散逃生

（1）当班班长根据事故性质，除副班跟随到进行现场处置，制粉主操和喷吹主操留在主控室进行设备应急停机操作，操作完成后撤离现场到达安全区域，剩余人员当即撤离现场到达安全区域，所有撤离人员走主控楼楼梯进行撤离。撤离人员携带对讲机方便进行外部联系，撤离人员对纬三路喷煤区域进行封锁，无关人员禁止入内。

（2）如现场事故无法进行处置，立即撤离现场。走主控楼楼梯进行撤离。

# 3.2.6爆燃、着火事故的应急操作

现象：发现煤粉仓灰斗温度、磨机出口温度急剧升高。

处理：

（1）立即关闭落粉管闸板阀、煤粉筛、锁气器，紧急打开磨机入口氮气灭火阀，打开粉仓氮气灭火阀；

# （2）关闭煤气切断阀、调节阀、助燃空气调节阀，转入闷炉状态；

（3）关闭磨机入口调节阀；打开冷风阀和高温放散阀

（4）将主排风机开关在电脑上打到停机位，其余按正常停机顺序操作；

（5）现场手动打开磨煤机排渣门；

（6）通知机电点检员到场检查。

3.2.7喷煤维保单位主要工作

（1）接到炼铁调度的通知，立即安排人员到达现场，按照现场调度指示进行抢险工作。

（2）当抢险工作结束后，按要求负责喷煤区域生产工作的恢复。

3.3事故报警

报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。

# 3.3.1报警负责人为调度长

报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。

3.3.1.1报警负责人为值班调度

3.3.1.2报警电话见附件。

3.3.1.3事故报告基本要求和内容

3.3.1.4报告内容：

事故类别及程度；事故发生地的详细地点、时间；事故救援需求事项

# 3.3.1.5报告要求：语音清晰，简练，报告内容明确

3.3.2事故报告基本要求和内容

3.3.2.1报告内容：

事故类别及程度；事故发生地的详细地点、时间；事故救援需求事项

3.3.2.2报告要求：语音清晰，简练，报告内容明确。

4 注意事项

（1）参与抢救人员应在安全区域，做好个人防护，必要时佩戴防护仪器，严禁凭冲动和热情误入险区。

（2）迅速划定戒严区，禁止任何机动车辆及无关人员进入。

（3）确定疏散区，组织人员撤出，将可能受到危害的人员并妥善安置。

（4）进入现场之前，一定要确保人身安全。

（5）救援通讯联络时要联络到位。

（6）危险区域边界用警戒带设置警戒线。

（7）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所中可能导致危害扩大的行为或活动。

（8）设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防设备急剧变形或断裂。

（9）对讲机、灭火器要保持完好状态。

炼铁厂消防火灾事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1 事故发生的区域、地点或装置的名称

液压站、高配室电缆夹层、煤气管道、天车等特种设备、废油库等危险岗位。

1.2 事故类型

火灾引发爆炸、坍塌等。

1.3 事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

火灾引发的二次事故，如爆炸、坍塌等，会对作业人员造成人身伤害，严重者可能会造成死亡事故，其次，公司的财产必将遭受巨大损失。

1.4事故前可能出现的征兆

出现小火苗，或者出现冒烟情况；或者监测局部温度升高异常。

2应急工作职责

2.1 事故现场处置小组

组长：当班调度长

副组长：值班领导、事故发生单位主要领导

成员：当班调度员、当班安全员、事故发生单位班组长、事故发生单位现场岗位工、消防维保、生产主管、安全主管、设备主管、综合管理科主管

2.2 小组成员职责

2.2.1 当班调度长：负责指挥事故现场处置工作。组织事故现场处置小组人员解救被困人员，疏散职工和无关人员，联系相关部门切断电源、气源、转移易燃易爆、有毒物品，保护重要设备仪器。救火结束后，安排专人保护现场。

2.2.2 值班领导：协助当班调度长，指挥中夜班事故现场处置工作

2.2.3 事故发生单位主要领导：协助当班调度长，指挥事故现场处置工作

2.2.4 当班调度员：协助调度长指挥，负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.5 当班安全员：协助调度长指挥，负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.6 事故发生单位班组长：在出现应急事故时，第一时间执行落实事故现场应急处置措施，同时立即上报调度长、本部门领导，在紧急情况下有权在确认安全时抢救伤员，保护设备。

2.2.7 生产科主管：负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.8 安全科主管：负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.9 设备科主管：负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。

2.2.10 综合管理科主管：负责事故现场处置过程中的物资供应。

2.2.11 事故发生单位岗位工职责：事故发生后，岗位操作工应立即上报调度室，并取用现场消防器材控制火灾范围，视情况决定是否有能力将火灾现场周围易燃易爆物进行清除转移。

2.2.12 消防维保：接到调度电话或火灾报警控制器接受到火警信号，及时赶赴现场，做好启动消防设施灭火的准备。

3 应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1 一旦出现应急事故，事故发生岗位工要立即采取应急处置措施，同时报告当班班长。

3.1.2 当班班长要在第一时间赶赴现场并执行落实事故现场应急处置措施，同时立即上报调度室及本部门领导

3.1.3 当班调度长接警后，要立即通知炼铁厂值班领导、现场调度员、安全员和消防维保（5354），并在第一时间赶赴现场采取处置措施组织抢救，根据现场情况及时电话通知生产科、安全科、设备科、综合科等应急事故现场处置小组的其他成员，必要时上报生产管控中心、安管部、保卫部、公司医疗站或从社会取得上级援助。

3.1.4 应急事故现场处置小组的成员接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.1.5当事故扩大炼铁厂不能自行处置时，或已求助上级部门时，指挥权移交至上级部门，执行公司应急预案。

3.2现场应急处置措施

3.2.1 液压站火灾处置措施

（1）发现火情时，当班人员应立即通知当班班长或项目经理，由当班班长或项目经理通知炼铁厂调度室，调度长负责通知消防维保、生产科、安全科、设备科，同时拨打火警电话（厂内5110、5119和社会火警119）求援。

（2）消防维保立刻开启室内及室外消火设施，支援火场隔离阻止火势蔓延。

（3）岗位工作人员及其它人员，利用液压站配置的灭火器、高压细水雾或超细干粉灭火系统及消防沙等工具进行灭火。

（4）各单位其他人员从其它部位迅速集中消防器材并投入灭火、抢救易燃易爆物品等工作。

（5）一切参战人员，必须服从指挥，调动就近一切消防器材和人力参与灭火。

（6）抢险结束后，清理现场，为生产的恢复做好准备。

# 3.2.2高配室火灾处置措施

（1）调度室当班人员接到消防维保的火灾自动报警系统给出的火灾指示，马上用电话通知岗位人员进行查看，如有火情时，岗位人员负责通知炼铁厂调度室，调度长应立即通知设备科和电气作业区，并报消防维保及电气维保，同时拨打火警电话（厂内火警（5119）和社会火警（119）求援。

（2）调度长负责联系组织相关人员切断相应部位电源。灭火参战人员，必须服从指挥，调动就近一切消防器材和人力参与灭火。

（3）电气作业区负责通知高配室周围相关工作人员，迅速按规定的路线撤离现场。

（4）生产科和安全科负责组织从其它岗位迅速集中消防器材并投入灭火、抢救易燃易爆物品等工作。

（5）断电后，视情况开启室内及室外消火栓，支援火场隔离，阻止火势蔓延。

（6）待消防部门到达后，指挥权移交，并配合消防队调动人员参与灭火工作。

（7）火灾扑灭后，调度长组织保护好现场，协助勘察取证工作。

# 3.2.3高炉上料皮带火灾处置措施

（1）发现火情时，当班人员负责立即将皮带停止运转（拉起皮带事故开关或现场拍急停）同时通知调度室，调度室立即安排相关部门进行停电并马上通知高炉工长，同时安排消防维保值班人员立即用消防带接通现场消防栓与皮带喷淋装置，进行初期灭火。炼铁调度视火情报保卫部（火警电话厂内5110、5119和社会火警119）或生产管控中心求援。

（2）当班岗位人员在皮带停止后，应立即在保证安全的前提下，使用皮带周边的灭火器进行初期火灾的扑救。当火势未得到有效控制时应立即逃离现场。

（3）当火灾事故超出本厂处理能力时，炼铁调度室应立即汇报生产管控中心与炼铁相关领导及应急处置小组，并安排当班人员临时警戒相关区域，并通知相关岗位严禁进入该区域。

（4）调度室视火情安排高炉根据火灾情况减风或者休风。

（5）待公司消防部门到达后，告知公司消防部门现场具体情况，并将指挥权移交，并配合公司消防部门调动人员参与灭火工作。

# 3.2.4喷煤上煤皮带火灾处置措施

（1）发现火情时，当班人员负责立即将皮带停止运转（拉起皮带事故开关或现场拍急停）同时通知调度室，调度室立即安排相关部门进行停电并马上通知炼铁厂部领导及相关管理科室，同时安排消防维保值班人员立即用消防带接通现场消防栓与皮带喷淋装置，进行初期灭火。炼铁调度视火情报保卫部 （火警电话厂内5110、5119和社会火警119）或生产管控中心求援。

（2）当班岗位人员在皮带停止后，应立即在保证安全的前提下，使用皮带周边的灭火器进行初期火灾的扑救。当火势未得到有效控制时应立即逃离现场。

（3）当火势扩大或未得到有效控制时，炼铁调度室应立即汇报至生产管控中心，并安排喷煤当班人员临时警戒相关区域，通知相关岗位严禁进入该区域。

（4）当皮带上有煤时，现场调度指挥人员应立即安排着火处与其他有煤区域进行分离。防止着火事故扩大化。

（5）调度室通知喷煤停止上煤，安排高炉根据火灾情况调整生产节奏。

（6）当事故扩大至本厂处置能力无法处置时，执行公司应急预案，并将现场情况报告至公司现场指挥部，指挥权交至公司，并配合公司消防部门调动人员参与灭火工作。

# 3.2.5其他皮带着火应急处置措施

（1）发现火情时，当班人员立即停止皮带运转（拉事故拉绳或者主控停机），同时报告炼铁调度及当班班长，炼铁调度应第一时间组织相关皮带停电，同时当班班长应组织人员使用就近的消防栓、灭火器进行初期火灾的扑救。

（2）烧结成品线着火时，烧结主控应及时停止环冷机及板式给矿的运转。

（3）当火灾超出扑救能力后，当班班长应及时组织人员逃生。

（4）当火灾事故超出本厂处理能力时，调度室应及时通知保卫部及消防维保单位，必要时通知社会消防119灭火，防止火情继续扩大。

（5）调度应同时汇报生产管控中心与炼铁相关领导及应急处置小组，并安排属地当班人员临时警戒相关区域。

（6）皮带具备灭火条件后，相关单位应按照保卫部要求进行相应灭火工作。指挥权交接至公司。执行公司消防火灾事故应急预案。

3.3事故报警

报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。

3.3.1 报警负责人为调度长

3.3.2 报警电话：

| 单位 | 联系方式 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防维保 | 5354 | 综合科 | 5327 |
| 生产管控中心（总调） | 6218 | 安管部 | 5079 |
| 内部火警 | 5110、5119 | 医疗站救护 | 5150 |
| 烧结机电维保 | 7070 | 炼铁机电维保 | 5348、5346 |
| 调度室 | 5335、7198 | 安全科 | 5324、5315 |
| 设备科 | 5329、5330 | 动力事业部 | 6219 |
| 社会 | 119（火警）、120（急救） |  |  |

3.3.3 事故报告基本要求和内容：失火地点、燃烧物质、燃烧部位、火势大小及事故救援需求事项

3.3.4 报告要求：语音清晰，简练，报告内容准确。

4 注意事项

（1）安全防护使用注意事项

# 1）使用之前先检查防护的完好情况，包括面罩有无破损

2）穿戴齐全以后，检查防护的密封程度。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

扑救油类火灾，严禁使用消防栓或清水灭火器；扑救电气火灾，严禁使用消防栓或清水灭火器；扑救煤气火灾，应按《炼铁厂煤气现场处置方案》中的第4.1条重大煤气泄漏、爆炸着火事故的处理的要求实施

# （3）有关救援措施实施方面的注意事项

1）迅速划定戒严区，禁止任何机动车辆及无关人员进入。

2）确定疏散区，组织人员撤出，将可能受到危害的人员并妥善安置。

3）进入现场之前，一定要确保人身安全。

4）救援通讯联络时要联络到位。

5）危险区域边界用警戒带设置警戒线。

6）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所中可能导致危害扩大的行为或活动。

7）要做好后勤保障工作，提供足够的救援所需物资装备。

（4）现场自救与互救方面的注意事项

各单位的对讲机、灭火器要保持好用状态。

（5）现场应急处置能力确认方面的注意事项

根据发生的火灾情况及程度，评估好处置能力。

（6）救援结束后续处置方面的注意事项

1）救援结束后，测量现场的烟气浓度是否超标。

2）对火灾现场和污染地进行处理。

炼铁厂有限空间作业事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 事故发生的区域、地点或装置的名称

高炉重力除尘、煤气除尘箱体；炼铁、烧结环保除尘箱体、灰仓、灰斗；喷煤加热炉、磨煤机、配煤仓；烧结电除尘箱体；1冶粒化塔、水渣热水池、搅拌池、转鼓及转鼓回水沟；脱硫塔；烧结大烟道；除尘烟道；环冷机板式给矿；压力管道，阴井；电缆沟等。

1.2 事故类型

有限空间作业煤气中毒事故、缺氧窒息事故。

1.3 事故可能发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围：

中毒、窒息事故一年四季都可能发生。

当进入有限空间内进行日常的设备检维修作业时，没有专人监护独立作业，现场未取样检测、作业空间通风换气不够，照明设施不足，防坠落、滑跌设施缺乏或损坏，未佩戴个人防护用品或是佩戴不正确，应急装备准备不足，作业现场通讯不畅，使用的工具不符合作业要求等，都会造成中毒和窒息、物体打击、触电、起火、爆炸和高处坠落等人身伤害事故。有限空间作业事故抢救不及时可致人死亡，因施救不当会扩大伤亡人数。

事故发生存在的隐患：

未办理有限空间作业申请，未得到有限空间作业许可证；

作业人员缺少个体防护用品；

作业前未采取送风设备对有限空间进行送风；

虽送风但未检测有限空间CO含量、氧气含量而进入作业；

监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式；

未制定有限空间作业预案；

作业人员未得到相应的培训；

未佩戴防护用具抢救。

1.4 事故前出现的征兆

作业人员头痛、头晕、耳鸣、恶心、呕吐、心悸、四肢无力等症状。

2 应急工作职责

2.1 事故现场处置小组

炼铁厂有限空间作业事故专项应急指挥部与炼铁厂应急救援机构相同，下设现场处置组、疏散警戒组、物资保障组、事故调查组、善后处理组。

总指挥：炼铁厂厂长

副总指挥：生产副厂长、各主任工程师、各相关方单位主要负责人

成　员：各作业区、科室负责人

2.2 小组成员职责

2.2.1总指挥：负责指挥事故现场的抢救工作，并结合实际组织制定具体的、有针对性的现场处置措施；负责批准启动炼铁厂有限空间作业事故专项应急预案；组织完善应急物资和应急装备储备；指挥协调事故的应急救援；根据实际情况及时向公司领导报告。

2.2.2副总指挥、成员：协助总指挥指挥现场的应急处置工作；接到通知后立即赶赴现场组织救援，总指挥不在时履行总指挥职责。

2.2.3现场处置组：负责制定事故现场应急处置工作方案，采取事故现场紧急防护措施，组织抢险力量，控制危险源，救出人员，排除事故现场险情。负责应急资源日常管理，确保应急资源完好、充足。

2.2.4疏散警戒组：负责事故现场人员疏散、警戒、维护现场秩序，禁止无关人员进入。

2.2.5物资保障组：负责落实现场应急物资、应急通信、交通运输、供电、供水、生活等方面的保障措施。

2.2.6事故调查组：负责事故的调查处理或协助上级部门进行事故的调查，并出具事故调查报告。

2.2.7善后处理组：负责协助救人，对救出人员进行现场救护。对事故的伤亡人员的家属进行安抚等。

3 应急处置

3.1应急处置程序

有限空间作业事故发生后，现场监护人或第一发现人应立即向作业现场负责人报告，作业现场负责人应立即向炼铁厂调度室报告，炼铁厂调度室接到报警后根据现场情况立即报告炼铁厂相关领导，并启动有限空间作业事故专项应急预案。如事故超出炼铁厂处置能力，通知公司安管部、保卫部、动力事业部、医疗站前去进行救护和防护。同时及时与医疗部门联系，争取医务人员接替救治。通知物资保障组备好车辆。

3.3应急处置措施

3.3.1抢险救援：

（1）现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（正压式或长管或空气呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），携带符合国家标准要求的检测设备、照明设备、通讯设备，系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

（3）使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

（4）加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

（5）发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸顺畅。

（6）抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（7）现场警戒组到达现场后，在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。组织事故现场人员疏散，对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

3.3.2伤员现场救护：

# （1）中毒急救

1）有毒气体中毒者，应迅速抬离事故现场，到新鲜空气流通的地方，必要时现场进行人工救护（压胸法心肺复苏、苏生器吸氧等），忌进行口对口呼吸，要注意保暖，防止加重伤害。

2）经皮肤中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

3）眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。

# （2）缺氧窒息急救

1）迅速撤离现场，将窒息者移到通风处呼吸新鲜空气。

2）视情况对窒息者供氧，或进行压胸法心肺复苏，必要时严重者速送医院处理。

3.3.3 扩大应急：当炼铁厂力量不能有效控制事态的发展，或者事故有扩大、发展的趋势影响到周边生产厂时，征得总指挥同意后，现场指挥部向公司通报，启动公司或厂外社会应急预案。

3.3事故报警

# 3.3.1 报警负责人为调度长

报告内容：事故地点、事故救援需求事项。

报告要求：语音清晰，简练，报告内容准确。报警负责人为当班调度长。

报警方式：对讲机、打电话、大声呼救。

# 3.3.2 报警电话：

| 单位 | 联系方式 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防维保 | 5354 | 综合科 | 5327 |
| 生产管控中心（总调） | 6218 | 安管部 | 5079 |
| 内部火警 | 5110、5119 | 医疗站救护 | 5150 |
| 烧结机电维保 | 7070 | 炼铁机电维保 | 5348、5346 |
| 调度室 | 5335、7198 | 安全科 | 5324、5315 |
| 设备科 | 5329、5330 | 动力事业部 | 6219 |
| 社会 | 119（火警）、120（急救） |  |  |

4 注意事项

（1）佩戴呼吸器者，一旦呼吸器报警或感到呼吸不适时，应迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

（2）现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急小组负责人和现场指挥部，现场指挥部应当迅速作出撤离决定。

（3）对所有中毒、窒息事故休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救。

（4）作业过程保持连续监测，有毒有害气体浓度超标时，立即撤离所有作业人员。

（5）进行心肺复苏救治时，必须注意中毒、窒息者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

（6）进行人工呼吸前，施救者应注意首先清除中毒、窒息者口中的异物方可进行下一步操作。

（7）抢险人员必须佩戴好个人防护用品进入危险场所进行抢险和救护，充分利用救援器材，不得冒险蛮干。

（8）实施抢险救援时应先救人再实施其他抢险。

（9）现场施救人员应具备相应知识和能力，确保抢险和救治得体有效。

（10）在进行有限空间救援时，应提前确定好可靠的联系方式。

# （11）应急保障

1）各有限空间所在单位均需要备好空气呼吸器，并保持其完备好用。

2）调度室应时刻保障车辆的需求，保证车辆能够满足需要。

3）应急组织机构值班人员应保持通信畅通，及时到场参与救援。

4）安全科准备足够的安全警示标志及警戒带。

附件1

| 姓名 | 行政职务 | 应急职务 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘玉猛 | 厂长 | 总指挥 | 5306 | 13589282005 |
| 王伟 | 副厂长 | 副总指挥 | 5321 | 18906391562 |
| 尹芳 | 安全总监 | 副总指挥 | 5318 | 13573268416 |
| 安秀伟 | 主任工程师 | 副总指挥 | 5322 | 13792854765 |
| 张天禄 | 主任工程师 | 副总指挥 | 5337 | 13969606090 |
| 宋辉 | 主任工程师 | 副总指挥 | 5305 | 18954206609 |
| 李振 | 1#炉作业长 | 成员 | 5351 | 15963015282 |
| 吴艺鹏 | 2#炉作业长 | 成员 | 5352 | 18553269782 |
| 郑希全 | 3#炉作业长 | 成员 | 5514 | 13953270706 |
| 孙旭东 | 一烧作业长 | 成员 | 5502 | 15610523013 |
| 仲常维 | 二烧作业长 | 成员 | 5505 | 18765221839 |
| 郑向国 | 三烧作业长 | 成员 | 7053 | 18153251723 |
| 李永林 | 喷煤作业长 | 成员 | 5353 | 13792499192 |
| 赵铭良 | 燃气作业长 | 成员 | 5356 | 13863979925 |
| 仇志国 | 动力作业长 | 成员 | 5360 | 13589359718 |
| 尹德生 | 运行作业长 | 成员 | 5362 | 15653297980 |
| 袁继明 | 综合科主管 | 成员 | 5326 | 18106397568 |
| 王忠伟 | 生产科主管 | 成员 | 5313 | 13626487002 |
| 庄波 | 安全科主管 | 成员 | 5324 | 13864213727 |
| 薛君 | 设备科主管 | 成员 | 5330 | 13687645700 |
| 孙宝芳 | 技术科主管 | 成员 | 5328 | 19953237825 |
| 王兰林 | 机械主任工程师 | 成员 | 5323 | 18561862173 |
| 陈超 | 电气主任工程师 | 成员 | 5304 | 18563997860 |

炼铁厂煤气事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 事故发生的区域、地点或装置的名称

炼铁厂燃气产出情况： 2座1800m3高炉， 1座1200 m3高炉，平均每小时能产生高炉煤气约100万立方米。

炼铁厂高炉煤气用户有：高炉热风炉、喷煤、3#烧结脱硫脱硝；焦炉煤气用户有：烧结机、1#2#烧结脱硫脱硝、炼铁烤沟、炼铁喷煤点火源、炼铁烤罐点火源；转炉煤气用户有炼铁烤罐；天然气用户有烧结调压柜及炼铁食堂。

1.2 事故类型

——燃气管道、设备因腐蚀、外力破损，导致燃气泄漏事故；

——燃气操作时阀门关闭不严或翻敞开式盲板阀时造成燃气泄漏事故；

——燃气检修时未按照要求进行可靠隔断，造成燃气泄漏事故；

——燃气设施泄漏燃气,遇电气或机械摩擦火花或明火产生着火、爆炸；

——带燃气作业时，未使用铍青铜质工具，或未在铁质工具上涂黄油，作业时与设备碰撞产生火花，引发火灾；

——在运行中的燃气设备或管道上动火，未用电焊，用气焊烧穿，导致着火；

——燃气来源中断，管道内压力降低，造成空气吸入，使空气与燃气混合物达到爆炸范围，遇火源产生爆炸；

——停送燃气时，直接用空气置换燃气或直接用燃气置换空气，在置换过程中遇电或火源造成爆炸事故；

——燃气设备检修时，燃气未置换合格，急于动火造成爆炸；

——在停燃气时，未将燃气可靠隔断，又未检测就动火，造成爆炸事故；

——烧嘴不严，燃气泄漏炉内，点火前未对炉膛进行通风处理，造成爆炸事故；

——使用燃气时，违章操作，先送燃气，后点火或烧嘴点不着火，再点前对炉膛未作通风处理以及烧嘴不严，燃气泄漏炉内，点火前未对炉膛进行通风处理，造成爆炸事故；

——强制供风的窑炉，如鼓风机突然停电，造成燃气倒流鼓风系统，发生爆炸；

——负压燃气管道密封不严，漏入空气与燃气混合，输送或使用时发生爆炸

1.3 事故可能发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故一年四季都可能发生。

——燃气系统发生泄漏后，引起周边群体中毒事故，抢救不及时引起死亡事故；

——燃气系统发生爆炸后，对周边建筑物及生产设备造成破坏及人员伤亡事故；

——燃气系统着火后，造成对周边建筑物及生产设备造成火灾事故及人员伤亡事故，处置不当，引发爆炸、中毒事故。

1.4 事故承受限度

出现大量人员受伤时，需要向120急救系统求援；出现燃气重大着火事故时，需要向社会消防部门求援。

2 应急工作职责

2.1 事故现场处置小组

2.2 小组成员职责

2.2.1 炼铁厂燃气事故处理现场指挥部设在炼铁厂调度台。

2.2..2 炼铁调度接到现场事故通知后，负责及时将事发情况告知公司总调、现场处置组组长及副组长、安全科、技术科、设备科、机械作业区、电气作业区。

2.2.3组长与副组长未到现场前，由炼铁调度统一指挥；组长或副组长到达现场后，由组长或副组长进行指挥，炼铁调度做好配合工作；生产科配合好指挥部人员、组长、副组长，做好现场指挥。

2.2.4安全科负责指导事故现场的安全警戒布置及火灾的扑救工作，并及时将事发情况告知公司安全部及医疗站；并负责组织后续事故调查工作。

2.2.5 设备科负责燃气设备设施、仪表的抢修恢复工作的总体组织工作。

2.2.6机械作业区负责组织燃气设备设施的抢修恢复工作。

2.2.7电气作业区负责组织燃气设备仪器仪表的抢修恢复工作。

2.2.8技术科负责厂级现场处置方案演练的组织及演练资料的收集；各作业区负责本作业区现场处置方案演练的组织及演练资料的收集；各班组负责针对本班组内现场处置卡进行演练组织及演练资料的收集。

2.2.9综合科负责后勤保障及舆情宣传、善后处理工作。

2.2.10事发单位负责事故现场的抢救组织、安全警戒布置及火灾的扑救工作。

2.2.11当班人员（调度、班长）负责少量煤气泄漏的及时组织处理，大量泄漏时负责现场警戒岗位人员的疏散、抢救组织工作。

3 应急处置

3.1应急处置程序

现场指挥部在进入启动准备状态和进入启动状态时，执行如下应急响应程序：

3.2应急处置措施

现场指挥部下达启动本预案的指令，组织应急处置行动。

3.2.1 重大燃气泄漏、爆炸、着火事故的处置方案

3.2.1 发生重大燃气泄漏、爆炸、着火事故时，事故单位立即通知炼铁调度，炼铁调度实施下列工作：

（1）发生着火或爆炸事故后，立即挂公司火警电话58815119，重大事故也可直接挂“119”火警电话，报警时讲明着火单位，着火详细地点，火势大小。

（2）马上报告生产管控中心（电话58816217、58816218）和动力事业部（电话58816219）、炼铁厂燃气现场应急小组。

（3）立即安排与事故有关联的燃气使用单位停止使用燃气。按事故预案应急操作程序指挥相应的燃气生产单位进行减供、停供煤气操作，指挥事故单位立即通过燃气管道吹扫口向事故管道通入大量蒸汽或氮气、关小及关闭事故管道前方的控制阀门操作。

（4）燃气设施刚着火未烧红时，立即组织对着火处打水降温，但设施烧红时严禁打水。

（5）按事故预案及有关规程实施事故处理、降低事故危害，避免事故扩大。

3.3.1.2指挥人员迅速摸清现场情况，按以下方案发布命令：

（1）事故附近各单位，负责检查落实各自燃气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员。

（2）事发单位负责安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

（3）事故单位及邻近单位的燃气救护人员佩戴呼吸器进入现场转移中毒及受伤人员。

（4）事故单位就近选定压力监视点。

（5）组织相关单位操作并关闭预定阀门。

3.2.1.3 重大着火事故的阀门操作：

（1）在事故管道前方预定的阀门直径在100mm以下的管道可直接关闭闸阀熄火；直径在100 mm以上的管道先将蝶阀关上2/3，然后适当的缓慢关阀降低煤气压力，但燃气压力最低不得低于1000 Pa,并往管道内通入大量的氮气或蒸汽灭火。严禁突然关闭阀门或水封，以防回火，引起爆炸。

（2）如管道内部着火，应关上所有的放散阀、人孔、通入蒸汽灭火。

（3）在降低燃气压力过程中，要设专人监视燃气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确地向降压操作者通报燃气压力变化，当管道压力降到1000Pa时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

（4）对蒸汽和氮气管的接头应设专人看管和操作。

3.2.1.4重大爆炸事故的阀门操作：

（1）燃气系统发生爆炸还未引起着火时，事故单位及预定操作阀门的邻近单位应迅速操作关闭事故管道前方的预定阀门，切断燃气来源，对焦炉煤气应从煤气来源方向通入氮气，防止管道内部着火。

（2）燃气系统发生爆炸，又引起着火时，应按本预案7.2.1.3条款中的规定执行。

# 3.3.1.5 重大泄漏事故的阀门操作：

（1）重大燃气泄漏、未起火时，事故单位及阀门邻近单位应迅速操作关闭事故管道前方的预定阀门，切断燃气来源。

（2）重大燃气泄漏，又引起大火时，应按本预定7.2.1.3条款中的规定执行。

# 3.2.1.6 燃气系统事故应急操作：

各煤气用户盲板阀后出现燃气事故时，用户立即止火，由用户关小其主管蝶阀，从主管蝶阀后通入氮气灭火后关闭其主管蝶阀和盲板阀。

以上阀门的紧急操作，由责任单位进行，操作时必须听从指挥，不得蛮干，不得拖延时间。

3.3事故报警

| 单位 | 办公电话 |
| --- | --- |
| 生产管控中心调度 | 0532-58816217、58816218 |
| 动力事业部气体调度 | 0532-58816219 |
| 动力事业部煤气防护站 | 0532-58815782、58815783 |
| 公司办救护车 | 0532-58815151 |

4 注意事项

# 4.1 操作注意事项

（1）燃气危险区域内严禁一切烟火。禁止铁水罐车等各种有烟气火星的运输车辆在此范围内操作或通行。

（2）燃气危险区域内的照明必须具备安全可靠的防爆装置。

（3）燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

（4）燃气事故现场要防止煤气中毒。所有人员都应在上风头安全区域一侧，现场抢救人员要做好个人防护，并佩戴好空气呼吸器，严禁凭一时冲动和热情进入险区，造成事故扩大。

（5）重大燃气爆炸、泄漏事故未引起着火，进行迅速关闭预定阀门时，事故现场指挥应与预定阀门位置人员保持良好通讯联系，随时指挥预定阀门的正确操作。

4.2一般着火事故的处置方案

4.2.1 事故单位马上报告炼铁调度，炼铁调度通知总调及炼铁厂燃气现场应急小组。

4.2.2 事故单位立即组织人员，佩戴空气呼吸器用湿泥或湿麻袋等物品灭火。然后在查明原因的基础上按有关规定实施补救处理。

4.2.3 直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断煤气灭火，直径大于100 mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断煤气灭火，应按本预案7.3.1.3条款中规定执行。

4.2.4 燃气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽，然后关闭下水管上的闸板阀。

# 4.3 停电后燃气系统的处置方案

4.3.1一旦出现全停电的极端情况，燃气系统的处理时要冷静、及时、果断。

4.3.2 所有燃气用户处的燃气快速切断阀必须保证低于2kPa时能够启动，并且每月进行一次校验。

4.3.3 在分厂领导没到位时，炼铁调度应在第一时间启动应急预案。

4.3.4炼铁调度要立即通知所有炼铁厂内燃气用户迅速停用（或者置换天然气进行保温操作）、止火，特别是首先通知大用户热风炉停用高炉煤气。

4.3.5 炼铁调度通知相关用户立即关闭热风炉煤气切断阀、煤气燃烧阀、煤气调节阀，停止热风炉使用；喷煤止火，关闭喷煤蝶阀与盲板阀；同时手动关闭重力除尘器遮断阀、净煤气总管蝶阀，切断与煤气主管网的连接。炼铁内部煤气系统做切煤气处理，再关闭外供盲板阀。

烧结机、喷煤、烤包（罐）等所有煤气用户立即止火，关闭用户蝶阀后，再关闭盲板阀。

若停电时间很长，不能确定保证系统压力时，必须立即撤离燃气设施附近一切火源和隔断窑炉火源（以关闭盲板阀为有效切断），同时通知消防部门到现场做好一切消防准备。

4.3.6 在任何情况下，燃气使用单位在未接到炼铁调度恢复燃气使用的通知前，严禁擅自恢复用气。

4.3.7 为确保供电后能迅速恢复生产，炼铁厂燃气现场应急小组组长（或副组长、或炼铁调度）立即组织相关人员组成检查小组，对煤气生产和使用单位及管网设施进行安全检查，以保证停产燃气设施和管网处于安全状态。

4.4停电后燃气系统的注意事项。

（1）停电后燃气使用单位必须迅速止火并关闭所有燃气阀门和水封（包括各燃气用户关闭各自的主管蝶阀和盲板阀以及关闭大放散的阀门），保持燃气压力并防止在恢复送燃气时可能造成的人身中毒或爆炸事故。

（2）停电后气源中断的燃气设施和管网必须保持密闭，尽力保持燃气正压，在煤气设施和管网上严禁动火，周围严禁烟火，并停止任何作业。燃气设施和管网在恢复操作时，要注意重点检查因停电自动化设备开关所处的位置和方向。

（3）供电恢复以后要认真检查排除隐患、确定没问题后，方可根据现场指挥部的指令进行燃气输送、使用操作。

（4）燃气使用单位突然停电时，应根据本单位燃气操作的有关规定，实施停燃气操作。

（5）若停电后蒸汽不足，炼铁应关闭通高炉及重力除尘器的蒸汽阀门，防止燃气窜入蒸汽系统，造成事故。

炼钢事业部一炼钢分厂脱硫站漏包事故应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.1.1 加料跨吊运区域

1.1.2 脱硫站处理位

原因：铁水罐耐材脱落，维护不及时。

1.2事故类型

灼伤爆炸事故

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员受伤和设备损坏。

1.4事前可能出现的征兆

包壳温度过高，包壁发红。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：逯伟

副组长：葛振全

组员：脱硫工、测温工及其它岗位临时调配的人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1应急处置程序

员工在发现漏包的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。值班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2应急处置措施

3.2.1铁包在铁水线漏包，脱硫班长发现后第一时间用对讲机通知撤离相关人员，并向当班调度和高炉调度反馈，严禁盲目吊运，以免引发其他事故。

3.2.2铁包在吊运过程中发现漏包，如果漏速较小，离事故盆近时，脱硫班长通知天车降低吊运高度至离地面1米以下，平移至事故盆区域处理或翻包处理。漏包较大，难以移动，就近落在区域无煤气、氧气、可燃物地方。

3.2.3在脱硫站内作业期间出现铁包漏或者包壳大面积发红现象，操作工立即停止相关操作，立即将倾翻车开出至吊罐位，反馈脱硫班长，班长第一时间通知调度并疏散周围人群，如果可能情况下，尽量吊离倾翻车区域。

3.2.4在向吊罐位开倾翻车的同时，铲车铲黄沙将该漏包区域围挡好，围挡高度不低于1米。开出倾翻车后，确认铁包漏铁铁流较小，脱硫班长指挥操作人员在参观走廊上将铁包吊起至就近铁水线翻包，铁水线地面指挥人员提前撤离。若开至吊罐位后铁包漏铁铁流较大时，不要吊运，联系维保停液压站和电缆电源，人员撤离，等待漏铁结束再处理，以免事故扩大化。

3.2.5如倾翻车已无法开出，联系铲车铲黄沙将漏包脱硫站周围可燃物（包括液压站、备件物等）围挡起来，围挡高度不低于1米，并及时联系维保对发生漏包脱硫站区域的液压站停机及电缆断电，人员撤离，等铁包漏铁结束再进行处理。

3.2.6漏铁停止后，从脱硫室两侧的消防栓上拉水带进行打水冷却，注意打水应从红铁上方喷洒，不要只往一个地方喷水。（漏铁水时，不要在液态铁水流下方打水，以免形成水湾，放炮！这时可以给周围钢结构、设备降温，以免高温损伤设备、钢结构、基础等）

3.2.7待漏出的铁水冷却完毕后，若倾翻车在吊罐位则将漏包用天车吊回铁

水线，再将倾翻车吊离放置在2号铁水线南侧，使用相关设备（400破碎锤，铲车）辅助清理漏出的凝铁。

3.2.8待漏出的铁水冷却完毕后，若倾翻车在脱硫室内，则先将倾翻车铁道周围凝铁清理干净，指挥铲车等车辆拖车，将倾翻车拖至吊罐位，再将铁包和倾翻车分别吊离至指定位置。

3.2.9处理残铁渣过程中，钳工积极准备更换铁道备件，准备更换损伤铁道，电工及时检查线路、电机等为恢复生产做好准备。

3.3事故报警

员工在发现漏包的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报漏包情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

厂领导办公室电话：         7501、7503

炼钢作业区办公室电话：     5680

炉前调度室电话：           7688、7689

生产技术科办公室电话：     7519

4注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

加料跨及脱硫区域内禁止无关人员进入；

做好自身防护器材的佩戴工作；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一炼钢分厂颗粒镁火灾事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为脱硫站转装罐

原因：颗粒镁洒落，未及时清扫；违章动火作业

1.2事故类型

火灾事故

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员受伤和设备损坏。

1.4事前可能出现的征兆

颗粒镁洒落、违章动火作业。

2 应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：逯伟

副组长：当班班长

组员：脱硫工、测温工及其它岗位临时调配的人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1应急处置程序

员工在发现火灾的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。值班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2应急处置措施

3.2.1若颗粒镁存放区突然发生火灾事故时，作业人员迅速拨打火警电话（119），汇报：火灾地点、接应点、起火原因、燃烧物、火情，同时向当班作业长和作业区作业长汇报。

3.2.2当班作业长在接到汇报后指令班组长清点人数，同时将事故发生的时间、地点、过程、伤亡情况逐级向安全员及项目经理进行汇报。

3.2.3当班作业长立即组织脱硫组长和脱硫人员使用二号熔剂进行灭火（如果火势较大，不能确保处置人员安全的情况下，等待消防急救人员）。

3.2.4如有人员受伤，当班作业长立即打急救电话（120）。

3.2.5在现场如需移动伤员或物件时，尽量利用拍照等方法保护现场，有深度烧伤（起水泡的表皮已经完全脱落或错位）情况的可用自来水冲洗，但不要盲目涂抹药膏和药品。

3.3事故报警

员工在发现火灾的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报火灾情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

厂领导办公室电话：         7501、7503

炼钢作业区办公室电话：     5680

炉前调度室电话：           7688、7689

生产技术科办公室电话：     7519

4注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

严禁使用水及灭火器灭火，必须使用二号溶剂灭火。

做好自身防护器材的佩戴工作；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一炼钢分厂副枪在炉内不动或停电处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

易造成人员灼烫、爆炸事故。

原因：在工作状态下变频器故障：突然停电。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致副枪在炉内漏水，如果积水可能发生爆炸。

2应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

副组长：班长。

组员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

2.2 领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4应急队伍的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

员工在发现副枪在炉内不动或停电的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1  副枪在工作状态不动，按“复位”按钮，使副枪复位；

3.2.2  复位失灵或停电，副枪无法正常提升；

3.2.3  按下副枪“急停”按钮，副枪操作自“正常”位转换至“事故”位后，解除副枪“急停”按钮；

3.2.4  按事故提枪按钮，使用备用电源提枪；

3.2.5  按下“副枪急停”按钮；

3.2.6  通知当班电工、维保对副枪进行确认；

3.2.7  转炉班长确认炉内积水情况，如果积水启动《炉内积水处置方案》。防止副枪漏水造成爆炸。

3.3事故报警

3.3.1内、外求助部门及电话

对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；

现场应急处置人员必须佩防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂炉体漏钢应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

易造成人员灼烫、火灾。原因：炉衬砖脱落。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员灼烫，发生火灾事故。

1.4事前可能出现的征兆

炉体外壳发红。

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

应急处置方案实施负责人

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工、当班炉座合金工、当班炉座炉前工。

2.2 领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4应急队伍的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1应急处置程序

员工在发现炉体漏钢的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2应急处置措施

3.2.1 提枪至待吹点停吹；

3.2.2 快速摇炉，将转炉摇离漏钢位置；

3.2.3 通知当班调度及相关人员做好安全警戒（如设置警戒绳等）；

3.2.4 自炉口或出钢口将钢水倒入钢包；

3.2.5 补炉或停炉处理。

3.3 事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；

现场应急处置人员必须佩防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪（副枪）机械坠落处置方案

1 事故风险描述

1.1事故类型

易造成人员高空坠物砸伤。原因：传动装置失灵；钢丝绳断。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

2.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

2.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员机械伤害、爆炸事故。

1.4事前可能出现的征兆 钢丝磨损断丝

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

2.2 领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4应急队伍的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

员工在发现氧枪或副枪发生机械坠落的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1加料工立即关闭氧枪（副枪）冷却水切断阀和氧气切断阀；

3.2.2立即通知当班电工、钳工、经现场确认；

3.2.3使用氧枪吊车，将氧枪（副枪）提升至待吹点以上；

3.2.4转炉班长确认炉内积水情况，如果积水启动《炉内积水处置方案》。

3.3 事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪漏水结瘤处置方案

1 事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.2事故类型

易造成人员灼烫、物体打击。原因：吹炼过程氧枪头熔损；吹炼过程氧枪头焊接部位开焊。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员物体打击，可发生爆炸事故。

1.4事前可能出现的征兆

氧枪进回水流量差值变大。

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

2.2 领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4应急队伍的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

员工在发现氧枪漏水结瘤的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1 关闭氧枪进水快速切断阀，起枪至待吹点；

3.2.2 确认炉内无积水后，炉口必须摇出烟罩；

3.2.3 炉底不得用稀渣罐盛接；

3.2.4 提枪至换枪点更换氧枪。

3.2.5 若在炉内有积水，严禁动炉，启动《转炉炉内积水处置方案》。

3.3 事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪提不出氮封口电处置方案

1 事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.2事故类型

易造成人员物体打击。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员物体打击。

1.4事前可能出现的征兆：氧枪粘结钢渣原因吹炼异常钢渣粘结氧枪；枪体漏水钢渣粘结氧枪。

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援小组

应急处置方案实施负责人

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

2.2领导小组成员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4组员的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

员工在发现氧枪提不出氮封口的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1关闭氧气或氮气快速切断阀；

3.2.2关闭氧枪进水快速切断阀；

3.2.3转炉摇至垂直零位，严禁炉内有钢水或钢渣；

3.2.4尽量提高氧枪的高度，减少割断的长度；

3.2.5通知维保割断氧枪；

3.2.6断枪倒入空罐内运出，氧枪提升移枪。

3.3 事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂氧枪停电处置方案

1 事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.2事故类型

易造成人员机械伤害。原因：突然停电

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员机械伤害、爆炸事故。

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

2.2 领导小组成员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4组员的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

员工在发现氧枪停电的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1 氧枪“电动控制”位转换至“气动马达”位；

3.2.2 按下“气动马达紧急提升”按钮，将氧枪提升至待吹点；

3.2.3 按下“氧枪急停”按钮；

3.2.4 通知当班调度或电工。

3.2.5 转炉班长确认炉内积水情况，如果积水启动《炉内积水处置方案》。

3.3事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

# 3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂转炉炉底钢包漏包处置方案

1 事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.2事故类型

易造成人员灼烫、火灾。原因：钢包衬砖脱落。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员灼烫，发生火灾事故。

1.4事前可能出现的征兆

炉底炉壳发红。

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工、当班炉座合金工、当班炉座炉前工。

2.2 领导小组成员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4组员的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

员工在发现转炉钢包发红、有漏钢现象的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1 发现漏包，立刻起炉，钢车工第一时间开车至吊包位；

3.2.2 转炉炉长立即通知精炼班长和调度；

3.2.3 立即指挥天车工在不引起其他事故的情况下，把漏包吊至备用包或其它在线钢包上方注入包内；

3.2.4 组织人员喷水冷却。

3.3 事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂转炉炉内积水处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

1.2事故类型

易造成爆炸事故。原因：氧枪、炉口、烟道、烟罩漏水。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员灼烫、物体打击，可发生爆炸事故。

1.4事前可能出现的征兆

氧枪、炉口、烟道、烟罩漏水。

2 应急组织机构

2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

副组长：班长。

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

2.2 领导小组成员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4组员的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

3 应急处置措施

3.1 应急处置程序

员工在发现转炉炉内积水的情况后立即通知班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急处置方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1 迅速关闭氧气或氮气快速切断阀及底吹电动阀门（氧枪漏水立即关闭氧枪进水快速切断阀）；

3.2.2 切断转炉倾动电源，严禁动炉并挂“停电牌”；

3.2.3 疏散周围无关人员；

3.2.4 待漏水点控制后，至吹氧水箱氮封口处观察炉内积水情况，严禁炉内坠入杂物；

3.2.5 将纸壳丢入炉内，确认积水是否烘干；

3.2.6 水烘干后，由当班班长和炉长共同确认，根据炉内情况，决定吹炼方案。

3.3 事故报警

（1）对内求助电话：炼钢作业区办公室电话5680；炉前调度室电话：7688、7689。

（2）对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

3.3.1事故报告的基本要求和内容

3.3.2报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品。

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区LF停电现场应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称：LF炉区域

1.2事故类型：LF停电

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：对LF精炼炉区域的设备可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

1.4事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

1.5可能导致事故原因

1.5.1线路损坏、短路；

1.5.2超负荷作业区，跳闸；

1.5.3其他原因。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能导致钢包凝固烫伤。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：精炼作业长

副组长：长白班长、四班班长

组员：四班炉长及职工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现LF炉停电的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2 LF停电事故应急处置措施

3.2.1 钢包开到精炼位，未操作时突然停电。首先，炉长确认冷却水流量、温度，正常冷却水入口/出口温度：32℃/55℃。在钢水表面加入保温剂覆盖，调小钢包底吹氩流量。

3.2.2 LF炉在操作过程中停电，首先高压分闸，然后第一时间去液压站依次戳动三相电极比例阀和水冷炉盖四通电液阀，将电极和水冷炉盖提升，将钢车开至吊包位。

3.2.3 若钢车无法开出，在钢水表面加入覆盖剂，调小钢包底吹氩流量，减小热辐射。

3.2.4及时联系调度，说明停电情况。

3.3事故报警

员工在发现LF炉停电的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区LF停水现场应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型：LF停水

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称：LF炉区域

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：对LF精炼炉区域的设备可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

1.4事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

1.5可能导致事故原因

1.5.1净化水泵坏

1.5.2设备停电；

1.5.3其他原因。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能导致LF炉设备不耐高温损坏。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：精炼作业长

副组长：长白班长、四班班长

组员：四班炉长及职工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现LF炉停水的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2 LF停水事故应急处置措施

3.2.1钢水在精炼处理位，但未操作时突然停水。此时，配电工把电极提升至最高位，炉前工把钢车开到吊包位进行软吹，然后把水冷炉盖降到最低位，炉长向调度反馈本区域停水情况。待街道调度来水通知并确认后，方可把钢车开进精炼位进行精炼。

3.2.2 LF炉在精炼过程中停水，配电工首先把电极提升到最高位，然后提升水冷炉盖，炉前工把钢车开至软吹位，最后降下水冷炉盖。炉前工开启炉前压缩风对炉盖和电极进行吹扫冷却。

3.2.3炉长向调度反映本区域停水情况。

3.3事故报警

员工在发现LF炉停水的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区RH炉停电现场应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称 RH炉区域

1.2事故类型：RH停电

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：对RH精炼炉区域的设备可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

1.4事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

1.5可能导致事故原因

1.5.1线路损坏、短路；

1.5.2超负荷作业区，跳闸；

1.5.3其他原因。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能导致钢包凝固烫伤。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：精炼作业长

副组长：长白班长、四班班长

组员：四班炉长及职工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现RH炉停电的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2 RH停电事故应急处置措施

3.2.1已精炼若干炉，但未进行下一炉次精炼操作时突然停电，把顶枪提升至真空室外，关闭焦炉煤气、氧气等介质手动阀门。钢水表面加入少量保温剂覆盖，调小钢包底吹氩流量。

3.2.2 RH炉在操作、吹氧过程停电，此时MFB枪自动提升到待机位，煤气阀、氧气阀关。泵系统自动破空，钢水从真空室插入管出口溢出，为防止钢水外溢烧坏设备，此时应第一时间对液压顶升泄压，落下钢包车。然后打开钢包底吹氩，钢水表面覆盖少量保温剂，同时安排两人携带便携式煤气报警仪关闭焦炉煤气、氧气等介质手动阀门并且把顶枪提升至真空室外。

3.2.3及时联系调度，说明停电情况。

3.3事故报警

员工在发现RH炉停电的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

炼钢事业部一炼钢分厂RH停水现场应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称：RH炉区域

1.2事故类型：RH停水

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：对RH精炼炉区域的设备可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

1.4事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

1.5可能导致事故原因

1.5.1净化水泵坏

1.5.2设备停电；

1.5.3其他原因。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能导致RH炉设备不耐高温损坏。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：精炼作业长

副组长：长白班长、四班班长

组员：四班炉长及职工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现RH炉停水的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2 RH停水事故应急处置措施

3.2.1已精炼若干炉，但未进行下一炉次精炼操作时突然停水，氧枪自动提升至待机位，炉长安排专人把顶枪提升至真空室外。

3.2.2RH炉在精炼过程停水，此时泵系统自动破空，钢水从真空室插入管出口溢出，为防止钢水外溢烧坏设备，此时第一时间落下钢包车。然后打开钢包底吹氩，在钢水表面覆盖少量保温剂进行软吹。炉长安排专人把顶枪提升至真空室外。然后向调度反馈本区域停水情况。

3.2.3炉长向调度反映本区域停水情况。

3.3事故报警

员工在发现RH炉停水的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区RH炉下部槽漏钢现场应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称：RH炉及炉底

1.2事故类型：中毒、爆炸、火灾、灼烫

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：RH冶炼过程。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：引起周边群体强热辐射、烧烫伤事故，抢救不及时引起死亡事故；对周边建筑物及生产设备造成破坏及造成人员伤亡事故；造成对周边建筑物及生产设备火灾事故，处置不当，引发爆炸、伤亡事故。

1.4事前可能出现的征兆

RH下部槽局部温度持续增高；下部槽壳体由颜色由常态逐渐变为白色、红色直至穿包事故。

1.5可能导致事故原因

1.5.1耐火材料薄，不耐高温冲刷侵蚀；

1.5.2盛钢时间过长，耐材侵蚀严重。

1.6可能引发的次生、衍生事故

设备损坏、厂房倒塌、煤气泄漏等。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：精炼作业长

副组长：长白班长、四班班长

组员：四班炉长及职工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现下部槽漏包的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2下部槽漏钢应急处置措施

3.2.1立即停止精炼，落下钢包；

3.2.2向调度反映真空室下部槽漏钢情况；

3.2.3必须进真空处理的钢种，协调调度控制节奏，联系天车把漏钢工位的钢水包转移至另外一个工位进行真空处理；

3.2.4一般钢种节奏允许的条件下转移工位进行处理，若时间不允许直接开至软吹位进行软吹。

3.3事故报警

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源的有限因素类型进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项。

炼钢事业部一炼钢分厂精炼作业区钢包包壳发红和漏包现场应急处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

上钢跨、转炉及炉底、LF炉及炉底、RH炉及炉底、连铸机回转台。

1.2事故类型：中毒、爆炸、火灾、灼烫

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：吊包、转炉出钢、LF、RH冶炼过程。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：引起周边群体强热辐射、烧烫伤事故，抢救不及时引起死亡事故；对周边建筑物及生产设备造成破坏及造成人员伤亡事故；造成对周边建筑物及生产设备火灾事故，处置不当，引发爆炸、伤亡事故。

1.4事前可能出现的征兆

钢包包壳局部温度持续增高至400℃以上；钢包包壳由颜色由常态逐渐变为白色、红色直至穿包事故。

1.5可能导致事故原因

1.5.1钢包耐火材料薄，不耐高温冲刷侵蚀；

1.5.2盛钢时间过长，耐材侵蚀严重；

1.5.3钢包透气性差或LF埋弧效果不好，局部温度过高；

# 1.5.4钢包底部滑动水口机构破损、打开，座砖损坏；

1.5.5透气砖处机构破损、打开，砖芯残厚不足，座砖损坏。

1.6可能引发的次生、衍生事故

设备损坏、厂房倒塌、煤气泄漏、人员伤亡等。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：精炼作业长

副组长：长白班长、四班班长

组员：四班炉长及职工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现钢包包壳发红或漏包的情况后立即启动应急预案，并第一时间通知班长，班长组织应急预案实施，通知作业区负责人、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。

3.2钢包包壳发红和漏包事故应急处置措施

3.2.1 钢包包壳发红

3.2.1.1一旦发现钢包包壳发红，及时联系调度，组织翻包。

3.2.1.2若渣线发红班长先指挥天车把钢水倒入精炼钢包或事故盆，倒到渣线以下后停止，确认能否继续使用，若不能继续使用则全翻。

3.2.1.3若渣线以下发红班长指挥天车把钢水全部倒入精炼钢包或事故盆。

3.2.1.4倾倒钢水时要远离煤气管道、设备和工作人员。

3.2.2 钢包漏包

3.2.2.1漏包事故发生或有疑似漏包情况出现后，操作工立即将钢车开出。

3.2.2.2当发现钢包有钢水漏出时要及时反馈班长，班长联系调度，说明漏包情况。

3.2.2.3确定行走路线，在路线上不能有煤气管道、大型生产设备和工作人员，指挥天车进行翻包。

3.2.2.4打开消防栓，对包外的钢水进行冷却。

3.2.3 具体位置见下表：

| 漏包区域 | 翻包原则 | 参考翻包位置 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#转炉，1#、5#LF炉、RH炉 | 在确保安全情况下，就近翻入能盛装钢水的容器，如空渣盆或研好钢包或铁包或事故包等。 | 1#翻渣台空盆或修好钢包 |
| 3#转炉、2#LF炉或3#LF北车 |  | 2#翻渣台空盆或修好钢包 |
| 4#LF炉或3#LF炉南车 |  | 3#翻渣台空盆或修好钢包或21#车铁包 |
| 6#LF炉 |  | 3、4#翻渣台空盆或修好钢包或21#车铁包 |
| 上钢跨 |  | 就近翻入翻渣台空盆或修好钢、铁包 |
| 连铸机 |  | 连铸机下方事故钢包或连铸机下方翻渣台空盆 |

3.2.4 其他情况

3.2.4.1 转炉、LF炉或RH炉炉底发生漏包，第一时间尽最大可能将钢车开出炉底，如发现漏包，钢车控制权所在作业区直接将钢包开出炉底，不能停车。

3.2.4.2 转炉炉底钢车如往上钢跨方向开不动，可借助炉底渣车，尝试将钢车撞出炉底。

3.2.4.3 钢车开至上钢跨后，负责人判断漏包情况，如钢包吊起翻包过程对烘烤器或其他设备、人员等存在较大伤害风险，则不进行翻包作业。

3.2.4.5 翻包或倒运钢包时，提前疏通天车行道上的人员、设备、煤气管路、钢车、物料等，负责人热修班长。

3.2.4.6 上钢跨3个重包位：RH炉北工位北侧、卧式5#烘烤器南侧、7#卧式烘烤器南侧。重包位可以将满钢水钢包直接放置地面上，其他位置满钢水钢包只能放置在钢车马鞍座上。

3.2.5 RH炉漏钢事故现场处置方案

3.2.5.1漏钢位置

| 危险源 | 地点 | 事故类型 | 事故征兆 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿钢 | 透气芯 | 钢包穿钢 | 真空过程中发生钢包透气芯穿钢 | 炉下液压顶升坑、炉下渣道、钢车 |
| 穿钢 | 真空室 | 火灾 | 真空过程中发生真空室穿钢 | 炉下液压顶升坑、炉下渣道、钢车 |
| 穿钢 | 钢包滑板、机构 | 钢包穿钢 | 真空过程中发生钢包滑板、机构穿钢 | 炉下液压顶升坑、炉下渣道、钢车 |
| 穿钢 | 钢包渣线 | 钢包穿钢 | 真空过程中发生钢包渣线穿钢 | 炉下液压顶升坑、炉下渣道、钢车 |

# 3.2.5.2 通用应急处置方法

（1）穿钢时，炉长第一时间立即破空，停止钢水冶炼；主操顶升缸配合操作。

（2）紧急复压至大气压。

（3）下降钢包至下限位。

（4）炉前工把降低地面的钢包车开至事故坑。

（5）确认钢包车是否能安全开出,如能安全开出钢包至吊包位,确认起吊安全后采取措施将钢包吊出处理。

（6）可借助炉底喷补车，尝试将钢车撞出炉底。

（7）使用天车把钢包运至1#连铸机下事故钢水盆。

（8）通知值领班和设备人员,组织抢修。

# 3.2.5.3 针对不同位置漏钢处理方法

（1）钢水未精炼真空处理，发现钢包包壳发红、真空室发红，不得抽真空作业，第一时间向调度反馈。

（2）钢包透气芯、滑板机构穿钢，立即破空、降钢包车至下限位，将钢包车开离处理位，利用钢车上的刚玉浇注料导流槽将钢水导向事故坑中；并联系调度组织翻包。

（3）钢包渣线穿钢，按破空步骤处理，控制钢水回流速度，待钢包车降到钢包车轨道，立即将钢包车开离处理位；如漏钢部位钢包耳轴正上方，则不进行任何操作，只有等到钢水流完再进行处理；在其他部位、钢水流速缓慢可控，快速指挥天车进行翻包处理。

（4）真空室穿钢，立即破空，降钢包车，开至吊包位，指挥天车将钢包调至指定工位，继续处理。

（5）钢包底部穿钢，立即破空、降钢包车至下限位，将钢包车开离处理位，利用钢车上的刚玉浇注料导流槽将钢水导向事故坑中；并联系调度组织翻包。

3.3事故报警

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：120

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源的有限因素类型进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区炼钢厂放射源处置方案

１事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

### 炼钢事业部连铸作业区浇钢平台

1.2 事故类型

溢钢、辐射等。

# 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，结晶器发生溢钢，中包穿罐；可能造成停产、溢钢、辐射等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

溢钢，中包穿罐等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

溢钢，中包穿罐等。

2 应急工作职责

# 2.1 应急预案实施负责人

总指挥：王芝钢（13396390072）

副指挥：马顺彩（15610090665）

成员：杜凯（15092159822）四班当班人员及所有长白班人员

2.2 领导小组人员职责

2.2.1总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7参与事故预案演练和预案的修订工作。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

如放射源丢失，逐级汇报当班调度，生产科、安全科，并由相关科室通知安全管理部、公安处。

3.2应急处置措施

3.2.1结晶器发生溢钢时：必须立即清净结晶器法兰或防护法兰上的溢钢（尤其溢钢严重不能恢复生产时，也必须清理干净）。

3.2.2发生中包穿罐事故时（或滑道窜钢堵不死眼时）：必须立即用水冷却结晶器安装放射源的部位，待人能靠前时，清净钢片，取出放射源。

3.2.3轻拿、轻放放射源，严禁敲击、震动放射源，严禁使用气割清理放射源上部的残钢。

3.3事故报警

对内求助电话：厂领导办公室电话：设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622。

对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：安文龙：15726425778；赵治国：13964270110；朱江18678902201

对内求助电话：一炼钢炉前调度室电话：5621、5622；二炼钢炉前调度室电话：6516、6518；

生产技术科办公室电话：一炼钢5676、5688；二炼钢6511、6513；

对外求助电话：生产管控中心：6217、6218；安全管理部：5079；医疗站：5150。

4  注意事项

（1） 放射源的操作必须由经过培训的专业人员进行，操作放射源时，必须穿戴好防护服和手套，动作尽量快（以保证受照射时间尽量短），手持放射源距离身体尽量远且不能对向任何人体，尤其不能对向眼睛。

（2）在溢流罐区域工作，必须把放射源从结晶器中取出放入平台放射源临时存放点内，放好后立即用两把锁锁好。

（3）连铸机停浇超过4个小时必须将放射源转移至2#机北侧放射源库内，入库以及出库必须填写放射源转移单，转移过程必须两人以上，互相监护。

（4）发生有可能危及放射源安全的恶性事故时，在保证人员不受伤害的前提下，必须保证放射源不受伤害（例：在第一时间内用水对放射源的安装部位进行冷却或及时取出放射源存放到铅罐内）。

（5）放射源在正常使用过程中必须密切关注放射源的使用安全，不得有任何危及放射源安全的行为发生

（6）轻拿、轻放放射源，严禁敲击、震动放射源，严禁使用气割清理放射源上部的残钢。

（7）工具注意事项

1）防护服和手套注意事项

①不可随意拆卸任何组成部分，避免失去或降低防护效果。

②避免重复使用已破损的。

③使用时注意系紧，避免因使用者不同作业姿势使防护服脱落而失去防护效果。

2）使用灭火器的注意事项

①电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器。

②对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

③地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

3）使用堵头的注意事项

①检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

②保证堵头有足够的数量

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区天然气事故现场处置方案

１事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

### 炼钢事业部连铸作业区浇钢平台

## 1.2事故类型

人员中毒、爆炸等。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，天然气输送系统管线、阀门、焊口开裂，天然气泄漏；可能造成人员中毒、爆炸等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

天然气输送系统管线、阀门、焊口开裂，天然气泄漏、报警仪出现报警现象等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

起火爆炸和窒息事故。

2 应急工作职责

# 2.1 应急工作实施负责人

总指挥：王芝钢（13396390072）

副指挥：马顺彩（15610090665）

成员：杜凯（15092159822）四班当班人员及所有长白班人员

成立事故现场指挥机构，四班班长是事故应急处理第一负责人，应急小组组长。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7参与事故预案演练和预案的修订工作。

3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 天然气输送系统管线、阀门、焊口开裂，天然气泄漏时，现场第一发现者应立即向当班班长报告。当班班长接事故报告后，立即报告当班作业长，并设法立即切断泄漏管线上、下游阀门。

3.1.2 对现场实施管制，切断火源，严禁烟火和车辆进出。现场合理通风，防止泄漏物进入有限空间（如下水道等），以避免发爆炸。

3.1.3 当班班长接通知后立即赶赴现场指挥应急行动，查明泄漏情况，切断气源，立即组织抢险，对现场实施监测，撤离无关人员，原则上，若能通过切断本地天然气源头措施而消除事故，对生产不造成影响的，以自救为主。若泄漏严重可能影响生产的，应同时向公司调度及相关职能部门报告。

3.1.4如是少量泄漏，应采取积极措施，通过抢修和工艺应急手段，使之恢复正常生产。如是天然气管道或阀门泄漏，泄漏处没有着火则立刻关闭该支管的所有火嘴，再关闭该支管的上游阀门，放散吹扫后，抢修，抢排险人员必须穿戴符合要求的工作服和空气呼吸器，抢修人员必须使用铜质或涂黄油脂的维修工具。抢修中，现场人员可利用现场机械通风设施（防爆型）降低天然气的空间浓度。也可洒雾状消防水溶解空气中的天然气。防止形成爆炸性气团或窒息事故发生。

3.1.5当天然气发生火灾或爆炸时，现场第一发现者应立即向当班班长报告。班长接报告后，应立即报告当班作业长，同时拨打119电话报警，如果有伤员，要立即联系钢厂医院，或者拨打120急救电话。

3.1.6 当班作业长接到事故报告后，需立即赶赴现场指挥应急行动，查明天然气泄漏及火灾情况，对现场实施监测，组织抢险，撤离无关人员。

3.1.7 若发生天然气管道起火，根据火灾情况，若是小管径（≤100mm）管线着火，可立即切断管线上下游阀门，视着火点附近有无可燃物，燃烧对周边财物不造成影响的，可在着火点附近洒消防水冷却着火管线，待支管内气体烧完熄火，放散吹扫后，抢修；若燃烧对周围环境造成影响，则就地取灭火器材进行灭火，然后用防爆风机置换灭火 后泄漏出来的残余气体；然后排风、放散、吹扫。

3.1.8 抢救伤员。若有人员受伤，医疗救护组人员或公司卫生站人员到达现场后应立即接替当班人员对伤员进行救治，检查伤员受伤情况，决定采取何种救援措施。并组织人员搜救现场受伤者，迅速展开救治。根据伤员情况迅速与医院联系，通报伤员人数、伤情、事故地点、时间，让医院做好急救准备。若医院医务人员到达现场，配合医务人员救护伤员。医疗救护组人员护送伤员去医院过程中，时刻与应急救援指挥部或厂领导保持联络，随时汇报伤情，确保伤员受到及时治疗。

3.1.9现场管制。现场保卫组组织人员到达现场后，立即接管现场，实施管制，设置断路标志、危险区域标志，派人断绝一切车辆进入事故区，除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其他无关人员必须立即撤离警戒区。

3.1.10控制火源。现场保卫组实施现场管制要严禁相关人员将手机等非防爆通讯工具带进事故现场，严禁事故区内一切火种，现场电气应保持原来状态，不要开或关。生产指挥组安排人员在接近天然气扩散区的地段，切断电源，熄灭明火，防止爆炸事故发生。如果事故中爆炸造成管线爆裂，立即联系公司有关部门，停止天然气输送，防止二次爆炸发生。

3.1.11扑灭火灾。若同时发生火灾，按第3条进行灭火。消防队到达后，听从消防队指挥，配合其灭火。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 天然气火灾爆炸的应急处置

（1）当天然气发生火灾或爆炸时，现场第一发现者应立即向当班班长报告。班长接报告后，应立即报告当班作业长，同时拨打119电话报警，如果有伤员，要立即联系钢厂医院，或者拨打120急救电话。

（2）当班作业长接到事故报告后，需立即赶赴现场指挥应急行动，查明天然气泄漏及火灾情况，对现场实施监测，组织抢险，撤离无关人员。

（3）若发生天然气管道起火，根据火灾情况，若是小管径（≤100mm）管线着火，可立即切断管线上下游阀门，视着火点附近有无可燃物，燃烧对周边财物不造成影响的，可在着火点附近洒消防水冷却着火管线，待支管内气体烧完熄火，放散吹扫后，抢修；若燃烧对周围环境造成影响，则就地取灭火器材进行灭火，然后用防爆风机置换灭火 后泄漏出来的残余气体；然后排风、放散、吹扫。

（4）抢救伤员。若有人员受伤，医疗救护组人员或公司卫生站人员到达现场后应立即接替当班人员对伤员进行救治，检查伤员受伤情况，决定采取何种救援措施。并组织人员搜救现场受伤者，迅速展开救治。根据伤员情况迅速与医院联系，通报伤员人数、伤情、事故地点、时间，让医院做好急救准备。若医院医务人员到达现场，配合医务人员救护伤员。医疗救护组人员护送伤员去医院过程中，时刻与应急救援指挥部或厂领导保持联络，随时汇报伤情，确保伤员受到及时治疗。

（5）现场管制。现场保卫组组织人员到达现场后，立即接管理现场，实施管制，设置断路标志、危险区域标志，派人断绝一切车辆进入事故区，除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其他无关人员必须立即撤离警戒区。

（6）控制火源。现场保卫组实施现场管制要严禁相关人员将手机等非防爆通讯工具带进事故现场，严禁事故区内一切火种，现场电气应保持原来状态，不要开或关。生产指挥组安排人员在接近天然气扩散区的地段，切断电源，熄灭明火，防止爆炸事故发生。如果事故中爆炸造成管线爆裂，立即联系公司有关部门，停止天然气输送，防止二次爆炸发生。

（7）扑灭火灾。若同时发生火灾，按第3条进行灭火。消防队到达后，听从消防队指挥，配合其灭火。

# 3.3 事故报警

对内求助电话：厂领导办公室电话： ；设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622。

对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：安文龙：15726425778；赵治国：13964270110；朱江18678902201

对内求助电话：一炼钢炉前调度室电话：5621、5622；二炼钢炉前调度室电话：6516、6518；

生产技术科办公室电话：一炼钢5676、5688；二炼钢6511、6513；

对外求助电话：生产管控中心：6217、6218；安全管理部：5079；医疗站：5150。

4 注意事项

（1）工具注意事项

呼吸器和佩戴安全帽注意事项

1）不可随意拆卸呼吸器和安全帽的任何组成部分，避免呼吸器或者安全帽失去或降低防护效果。

2）避免重复使用已受过冲击的安全帽。

3）使用时注意系紧下颌带，避免因使用者不同作业姿势使安全帽脱落而失去防护效果。

（2）使用灭火器的注意事项

1）电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器。

2）对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

3）地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

（3）使用堵头的注意事项

1）检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

2）保证堵头有足够的数量。

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区一冷水事故现场处置方案

１事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

炼钢事业部连铸作业区浇钢平台

# 1.2 事故类型

停产、钢水遇水爆炸等。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，出现供水不足；可能造成停产、钢水遇水爆炸等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

一冷水报警系统报警后等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致停产、钢水遇水爆炸等。

2 应急工作职责

# 2.1 应急工作实施负责人

总指挥：王芝钢（13396390072）

副指挥：马顺彩（15610090665）

成员：杜凯（15092159822）四班当班人员及所有长白班人员

成立事故现场指挥机构，四班班长是事故应急处理第一负责人，应急小组组长。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

3.3.4各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7参与事故预案演练和预案的修订工作。

3 应急处置

# 3.1 应急处置程序和措施

3.1.1连铸开浇必须确认一冷水压力和流量。开浇一冷水应具备如下条件：压力≥0.95MPa；2#、3#机各流结晶器一冷水流量140±5m3/h,1#机各流结晶器一冷水流量190±5m3/h。

3.1.2连铸开浇必须确认事故水塔必须处于安全水位。

3.1.3 在一冷水报警的过程中，连铸班机长应迅速观察现场一冷水的压力和流量，联系泵房工作人员并将情况通知调度。

3.1.4 一冷水报警后，大包工应最大限度拉小注流，并保持大包注流不断流。中包开始堵流后，大包工应迅速关闭大包注流。

3.1.5 一旦一冷水报警，泵房值班人员应及时处理事故并与连铸班长联系，通报事故报警原因。报警属设备、电器故障原因跳闸的应迅速启用备用设备，备用设备的启动到正常运行应在1分钟内完成。

3.1.6 浇注过程中，出现一冷水报警，1分钟内报警不能解除的，应立即堵流处理，以免长时间水量低造成铜管变形或漏水爆炸等安全事故。

# 3.2 事故报警

对内求助电话：厂领导办公室电话：设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622。

对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：安文龙：15726425778；赵治国：13964270110；朱江18678902201

对内求助电话：一炼钢炉前调度室电话：5621、5622；二炼钢炉前调度室电话：6516、6518；

生产技术科办公室电话：一炼钢5676、5688；二炼钢6511、6513；

对外求助电话：生产管控中心：6217、6218；安全管理部：5079；医疗站：5150。

4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项

期间劳保用品必须穿戴齐全、操作必须规范。

（2）连铸开浇必须确认一冷水压力和流量。开浇一冷水应具备如下条件：压力≥0.95MPa；2#、3#机各流结晶器一冷水流量140±5m3/h、1#机各流结晶器一冷水流量155±5 m3/h、方圆连铸机180×240断面各流结晶器一冷水流量140±5m3/h、240×300的断面各流结晶器一冷水流量160±5m3/h、圆坯250的断面各流结晶器一冷水流量140±5m3/h、圆坯310的断面各流结晶器一冷水流量155±5m3/h。

（3）浇注过程中，出现一冷水报警，1分钟内报警不能解除的，应立即堵流处理。

（4）工具注意事项

1）防护服和手套注意事项

①不可随意拆卸任何组成部分，避免失去或降低防护效果。

②避免重复使用已破损的。

③使用时注意系紧，避免因使用者不同作业姿势使防护服脱落而失去防护效果。

2）使用灭火器的注意事项

①电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器。

②对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

③地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

3）使用堵头的注意事项

①检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

②保证堵头有足够的数量

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区中包事故处置方案

１事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

炼钢事业部连铸作业区浇钢平台

# 1.2 事故类型

停产、漏包、烫伤等。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，中间包包皮发红或漏钢；可能造成停产、漏包、烫伤等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

中间包包皮发红、发白

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致液态金属涉水爆炸等。

2 应急工作职责

# 2.1 应急工作实施负责人

总指挥：王芝钢（13396390072）

副指挥：马顺彩（15610090665）

成员：杜凯（15092159822）四班当班人员及所有长白班人员

成立事故现场指挥机构，四班班长是事故应急处理第一负责人，应急小组组长。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7参与事故预案演练和预案的修订工作。

3 应急处置

# 3.1 应急处置程序和措施

3.1.1发现中间包包皮发红或漏钢应迅速关闭大包水口，停止大包浇注。

3.1.2如果仅是中包包皮发暗红，立即关闭大包，将中间罐内钢水浇铸完毕后停浇；如果中包包皮“发白”，立即关闭大包，将中间包车开到事故位，可以用压缩风冷却包皮或用干燥的冷钢冷却。

3.1.3发生中间包漏包事故，关闭大包后应根据中间包漏包情况确定处理事故是否将中间罐车开出

3.1.4使用滑动水口罐，当某个流出现窜钢事故，操作人员应迅速通知大包工关闭大包并将回转台转到南北方向上。

3.1.5窜钢较轻微的，可采用水冷和中间包堵流相结合的处理方法进行堵流。

3.1.6在中包钢水温度较高的情况下，应在窜钢注流的周围加入废钢降温以利于堵流。

3.1.7在堵流不奏效的情况下，确认能开出中包车的情况下，应迅速堵上其它各流，将中间罐车开到放渣位。

3.1.8在确认开不出钢车的情况，不应堵流，应尽量使中间包内的钢水尽快浇铸，减少事故流漏钢水的时间。

3.1.9使用堵头堵不住流或人员无法靠近堵流的情况下，在塞棒罐塞棒失控情况下在中包上方使用自制大包堵头进行堵流。

3.1.10如果发现还是堵不住流，应立即将中间包车开到事故位，避免事故扩大化。

# 3.2 事故报警

对内求助电话：厂领导办公室电话：设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622。

对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：安文龙：15726425778；赵治国：13964270110；朱江18678902201

对内求助电话：一炼钢炉前调度室电话：5621、5622；二炼钢炉前调度室电话：6516、6518；

生产技术科办公室电话：一炼钢5676、5688；二炼钢6511、6513；

对外求助电话：生产管控中心：6217、6218；安全管理部：5079；医疗站：5150。

4 注意事项

（1）工具注意事项

1）佩戴安全帽注意事项

①不可随意拆卸安全帽的任何组成部分，避免安全帽失去或降低防护效果。

②避免重复使用已受过冲击的安全帽。

③使用时注意系紧下颌带，避免因使用者不同作业姿势使安全帽脱落而失去防护效果。

# 2）使用灭火器的注意事项

①电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器。

②对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

③地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

3）使用堵头的注意事项

①检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

②保证堵头有足够的数量。

炼钢事业部一炼钢分厂连铸作业区大包事故处置方案

# １事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

炼钢事业部连铸作业区浇钢平台；原因：连铸大包回转台上钢包可能发生的大包穿包、滑板机构件穿钢、大包水口关不死。

# 1.2 事故类型

停产、漏包、烫伤等。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，连铸大包回转台上钢包可能发生的大包穿包、滑板机构件穿钢、大包水口关不死；可能造成停产、漏包、烫伤等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

大包穿包、滑板机构件穿钢、大包水口关不死等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致液态金属涉水爆炸等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急领导小组

总指挥：王芝钢（13396390072）

副指挥：马顺彩（15610090665）

成员：杜凯（15092159822）四班当班人员及所有长白班人员

成立事故现场指挥机构，四班班长是事故应急处理第一负责人，应急小组组长。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7参与事故预案演练和预案的修订工作。

# 3 应急处置

## 3.1应急处置程序和措施

3.1.1出现大包漏包事故：

（1）必须立即关闭大包并通知平台操作人员要转包注意安全，然后转出钢包至事故位。转出钢包后，将异常钢包上的包盖开走，具备条件的应将大包液压缸卸下。

（2）发现大包包皮发红或漏钢应迅速按照事故溜槽方向旋转到事故包位置，将钢水浇铸完毕后停浇；如果中包包皮“发白”，立即关闭大包，将大包按照事故溜槽方向旋转到事故包位置。

（3）漏罐部位在大包的下部或底部，对人员及设备安全造成威胁的。迅速进行转包至事故包位，减小事故危害。

3.1.2出现滑板机构件穿钢钢包事故：

中包钢水达到满罐之前应通知平台操作人员做好转包准备，必须无条件进行转包，顺着事故溜槽处转到应急事故包位置，转出钢包后，将异常钢包上的包盖开走，以便于事故钢包的吊运。吊运前具备条件的，应将大包液压缸卸下。

3.1.3出现液压系统故障大包水口关不死钢包事故：

中包钢水达到满罐之前应通知平台操作人员做好转包准备，同时要求电钳维保人员对大包液压系统进行快速应急处理。一旦中包达到满罐，必须无条件将钢包转到事故位。转包前通知电梯维保人员及平台上操作人员，同时要求关闭平台南北两侧的煤气阀门。转出钢包后，将异常钢包上的包盖开走，以便于事故钢包的吊运。吊运前具备条件的，应将大包液压缸卸下。

3.1.4次生，衍生灾害处置措施：

（1）事故风险：火灾，发生漏包注意周边人员5米内禁止人员逗留，同时回转台区域内严禁有易燃物。

（2）钢水遇水产生爆炸：日常必须保证平台无潮湿无积水，事故溜槽必须保证无杂物，以及保证事故包无杂物

（3）加强对人员的事故应急培训，以及事故应急处置能力，避免出现事故时盲目处置

（4）出现电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器。

（5）对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

# （6）地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火

（7）若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话

# 3.1.4回转操作步骤

（1）回转停止位置有受包位置（事故包位置）、浇铸位置，根据生产需要选择停止位置。

（2）回转分正常回转、事故回转、停电时回转三种情况，正常生产情况下，可自动或手动操作，正反时针回转。自动方式回转速度1r/min，可在浇铸、受包位置停止。手动方式低速0.1r/min，高速1r/min，可在任意位置停止。当出现钢包滑动水口故障无法关闭等事故情况时，按“事故按钮”，使回转台顺时针回转至事故包位置进行事故处理；当停电时，首先应关闭钢包滑动水口和脱离长水口，然后操作液压系统控制开关，回转台以下列顺序启动回转，液压制动器松开---液压离合器结合---液压马达起动---转台回转，转动到位后，按“停止”按钮，使马达停转，离合器脱开，制动器抱闸，则可进行停电事故处理。平时利用停浇时间检查蓄能器保压能力，要求压力在15-18MPa，持续半小时以上。

# 3.2事故报警

对内求助电话：厂领导办公室电话： ；设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622。

对外求助电话：人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：安文龙：15726425778；赵治国：13964270110；朱江18678902201

对内求助电话：一炼钢炉前调度室电话：5621、5622；二炼钢炉前调度室电话：6516、6518；

生产技术科办公室电话：一炼钢5676、5688；二炼钢6511、6513；

对外求助电话：生产管控中心：6217、6218；安全管理部：5079；医疗站：5150。

# 4 注意事项

（1）工具注意事项

1）佩戴安全帽注意事项

①不可随意拆卸安全帽的任何组成部分，避免安全帽失去或降低防护效果。

②避免重复使用已受过冲击的安全帽。

③使用时注意系紧下颌带，避免因使用者不同作业姿势使安全帽脱落而失去防护效果。

2）使用灭火器的注意事项

①电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器。

②对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

③地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

3）使用堵头的注意事项

①检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

②保证堵头有足够的数量。

炼钢事业部一炼钢分厂生产准备作业区合金烘烤事故处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

爆炸、煤气泄漏中毒等

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部一炼钢分厂准备作业区合金烘烤区

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：能停产、造成人员伤害等。

1.4事前可能出现的征兆

现场煤气浓度高、出现煤气泄漏。

1.5可能导致事故原因

设备未及时巡检、维护造成设备老化、管道腐蚀。烘烤器操作、煤气作业未按规程操作。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能会导致爆炸，停产，人员伤害等。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组  长：作业区负责人

副组长：当班班长

组  员：合金烘烤工、当班操作工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

3.1.1明确事故报警

（1）报警（响应电话）调度室：0532-58815621、 0532-58815622；电气值班室：0532-58815625；医疗站：0532-58815150；

（2）事故通报流程：现场值班人员发现合金烘烤发生煤气报警后，必须立即报警。首先向调度室值班负责人报警，调度室值班负责人接到报警后，根据报警情况决定是否启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》。

（3）调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如煤气事故进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# 1）煤气事故发生时间、发生地点；

2）煤气事故范围，经初步判断设备破坏的严重程度；

3）煤气事故对其他皮带运行的影响程度等；

4）已采取的控制措施及其他应对措施；

5）报告人员姓名及通讯方式。

（4）发生停电事故后，现场值班人员应加强与调度室值班负责人的联系，随时听候调度室值班负责人的命令，进行事故处理。

（5）调度室值班负责人接到煤气事故汇报后，应立即通知调度中心值班人员，并将事故设备停机

3.1.2各项应急措施启动

（1）当班班长负责合金烘烤现场的指挥。

（2）调度室值班负责人判断合金烘烤事故应急响应是否达到应急预案响应级别。

# 3.1.3应急救护人员的引导

应急人员穿戴好安全防护用品（进入生产现场必须戴安全帽；工作服必须扣好袖口，两人以上佩戴便携式煤气报警仪、佩戴正压式煤气呼吸器等），做好安全措施，事故现场如有危及人身安全的情况发生时（如：合金烘烤区域煤气浓度过高，出现起火点等）应先撤离现场，待观察判断安全后再次进入。

3.1.4事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。

（1）合金烘烤事故的应急响应达不到二级时，不启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》，由安全科、准备作业区、电气点检作业区进行应急处理。

（2）合金烘烤事故的应急响应达到时，立即启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》。

3.2事故应急处置措施

3.2.1人员救护应急处置措施

合金烘烤现场有人员伤亡时，应立即拨打厂内医疗站电话：0532-58815150.

# 3.2.2事故控制应急处置措施

现场值班人员发现合金烘烤事故报警，应立即系统自动停止运行，立即组织本班组煤气突击队员至合金烘烤区域进行排查。

调度室值班人员接到报告后，应迅速集合厂内检修人员、电气值班人员等所有能参与人员，携带相关工具进行紧急抢修。待专业人员赶到现场后，现场人员立即向检修负责人迅速汇报合金烘烤情况，协助检修人员进行抢修。

操作室监测人员，随时监测现场合金烘烤煤气的情况，监测煤气数值变化等情况，随时将监测到的结果反馈给现场指挥。

应急力量分布情况：现场操作人员在控制室及现场，主要负责事故设备的停运、停电、切断原料的后续供应。

3.2.3现场恢复等方面的应急处置措施。

合金烘烤事故处理后，检修负责人与操作人员核实事故现场处理情况，仔细查看事故现场有无再次发生事故的可能，确认安全后，应急人员清理现场，整理使用的工器具，并撤出现场，拆除安全措施，检修人员负责恢复停电、损坏的设备、皮带。

3.3事故报警

3.3.1由当班班长负责对外报警，报警电话如下：

准备作业区办公室：0532-58815686；

调度室：0532-58815621；

0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625；

3.3.2保卫部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150；

3.3.3事故报告的基本要求和内容。

调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如煤气事故进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# （1）煤气事故发生时间、发生地点；

（2）煤气事故范围，经初步判断设备破坏的严重程度；

（3）煤气事故对其他皮带运行的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报告人员姓名及通讯方式。

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

（3）进入现场时，必须佩戴煤气报警仪、空气呼吸器双人及以上人员作业。

炼钢事业部一炼钢分厂生产准备作业区皮带火灾处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

停产、火灾等

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部一炼钢分厂准备作业区各条皮带

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能停产、火灾造成人员伤害等。

1.4事前可能出现的征兆

皮带打滑、存放易燃物。

1.5可能导致事故原因

检修电气焊红渣、电气打火、皮带打滑

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，人员伤害等。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

（1）领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

（2）应急队伍

消防部门人员、调度值班人员以及维保检修人员组成，现场运行人员主要负责巡视检查设备、在调度的指令下进行故障的隔离、检查以及监视故障情况和影响范围，对火灾初期进行控制，同时应做好现场汇报联系工作。

（3）义务消防队

队长：白班班长

副队长：四班班长

队员：四班人员

（4）后勤支援组

组长：白班班长

组员：白班人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副总指挥职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

# 2.2.3义务消防队的主要职责

发生火灾时要及时听从指挥，奔赴现场；在总指挥的指令下，对火灾初期进行控制，同时应做好现场汇报联系工作。

应急队伍的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

# 2.2.4后勤支援组

负责准备应急救援物资，引导应急救护人员进入现场。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

3.1.1明确事故报警

（1）报警（响应电话）调度室：0532-58815621、 0532-58815622；保卫部：0532-58815110；安全管理部：0532-58815079；医疗站：0532-58815150

（2）事故通报流程：现场值班人员发现输送物料皮带着火后，必须立即报警。首先向调度室值班负责人报警，调度室值班负责人接到报警后，据报警情况决定是否启动《炼钢厂消防处置方案》，及时向保卫部火警值班报警。

（3）调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如火灾进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# 1）火灾事故发生时间、发生地点；

2）火灾事故范围，经初步判断设备烧坏的严重程度；

3）火灾事故对其他皮带运行的影响程度等；

4）已采取的控制措施及其他应对措施；

5）报告人员姓名及通讯方式。

（4）发生火灾事故后，现场值班人员应加强与调度室值班负责人的联系，随时听候调度室值班负责人的命令，进行事故处理。

（5）调度室值班负责人接到火灾事故汇报后，应立即通知调度中心值班人员，停止火灾事故设备运行，并将事故设备停电

# 3.1.2各项应急措施启动

（1）当班班长或当班维保班长负责输送皮带火灾现场的指挥。

（2）调度室值班负责人判断输送皮带火灾事故应急响应是否达到应急预案响应级别。

（3）由专业消防人员、灭火应急工作小组等现场人员组成现场指挥部，现场指挥部设在皮带着火点就近的休息室。

（4）由现场运行人员汇报事故现象，由检修人员汇报设备事故情况、设备损坏程度的具体情况。

# 3.1.3应急救护人员的引导

应急人员穿戴好安全防护用品（进入生产现场必须戴安全帽；工作服必须是棉质的，不能是化纤或混纺的，以防灭火时遇火燃烧，加重人员的烧伤程度；佩戴防毒面具等），做好安全措施，从安全入口进入事故现场；事故现场如有危及人身安全的情况发生时（如，输送皮带栈桥廊道结构已烧坏等）应先撤离现场，待观察判断安全后再次进入。

3.1.4事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。

（1）输送皮带火灾事故的应急响应达不到二级时，不启动《炼钢厂消防处置方案》，由安全科、准备作业区、海纳川进行应急处理。

（2）输料皮带火灾事故的应急响级达到二级时，立即启动《炼钢厂消防处置方案》。

3.2皮带火灾事故应急处置措施

3.2.1皮带机发生火灾事故，若联锁未响应，应立即采用“急停”停止设备，并电话通知石灰窑和炼铁停止给料（输送返矿和石灰时）并通知当班班长。

3.2.2 R05等斜通廊必须从高到低进行火灾救援。

3.2.3当班班长接到事故报警后，应做到迅速到达现场并掌握以下信息：

（1）火灾事故发生时间、发生地点；

（2）火灾事故的范围和火势大小，火势小可直接扑灭，火势不可控优先确保人员安全；

（3）火灾事故对其他设备、设施的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

3.2.4将信息通知当班调度和作业区领导。

3.2.5由四班调度启动《第一炼钢厂消防应急预案》。

3.3事故报警

3.3.1由当班班长负责对外报警，报警电话如下：

准备作业区办公室：0532-58815686；

调度室：0532-58815621；

0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625

3.3.2保卫部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150；

3.3.3事故报告的基本要求和内容。

调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如火灾进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# （1）火灾事故发生时间、发生地点；

（2）火灾事故范围，经初步判断设备烧坏的严重程度；

（3）火灾事故对其他皮带运行的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报告人员姓名及通讯方式。

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

（3）进入现场时，要注意佩戴空气呼吸器，使用灭火器灭火时，要站在上风口处。

# （4）应急物资

1）灭火器（在每条皮带的一侧均配备有若干台干粉式灭火器）、消防水桶、后续将设计增加消防喷淋系统；

# 2）各类安全工（器）具：便携式煤气报警仪2台、强光手电2个；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一炼钢分厂生产准备作业区机旁库火灾处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

火灾事故

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部一炼钢分厂准备作业区机旁库

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：造成财产损失及人员伤害等。

1.4事前可能出现的征兆

机旁库溢烟。

1.5可能导致事故原因

现场违规动火作业，或带进火源。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能会导致财产损失，人员伤害等事故。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

2.1应急预案作业区负责人

总指挥：作业长

# 2.2 应急队伍：当班人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

3.1.1明确事故报警

（1）报警（响应电话）调度室：0532-58815621、 0532-58815622；保卫部：0532-58815110；医疗站：0532-58815150；

（2）事故通报流程：发生火灾时，火情部门库管员等应迅速向作业区、调度室报告，讲明火灾燃烧物质、火势等级、危及周围环境情况、人员伤亡情况等

# 3.1.2各项应急措施启动

（1）根据风向、风力大小、火势强弱，及时疏散周围人员。

（2）为防止火灾产生的有毒气体危及人员安全，所有人员应站在火灾上风头安全区域。如扑灭一般较小火灾时，灭火人员要做到个人防护，佩戴必要的防护用品。

（3）严禁任何人一时冲动和凭热情擅自进入险区扩大事故。

（4）安全员现场设立险区禁入标志，指挥人员和车辆绕行。

# 3.1.2应急救护人员的引导

应急人员穿戴好安全防护用品（进入生产现场必须戴安全帽；工作服必须是棉质的，不能是化纤或混纺的，以防灭火时遇火燃烧，加重人员的烧伤程度；佩戴防毒面具等），做好安全措施，从安全入口进入事故现场；事故现场如有危及人身安全的情况发生时应先撤离现场，待观察判断安全后再次进入。

3.1.3事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。

（1）机旁库火灾事故的应急响应达不到二级时，不启动《炼钢厂消防处置方案》，由安全科、准备作业区、海纳川进行应急处理。

（2）机旁库火灾事故的应急响级达到二级时，立即启动《炼钢厂消防处置方案》。

3.2机旁库火灾事故应急处置措施

3.2.1人员救护应急处置措施

机旁库火灾现场有人员伤亡时，应立即拨打厂内医疗站电话：0532-58815150.

# 3.2.2事故控制应急处置措施

一般火灾，在确保安全的前提下，机旁库人员可在向作业区、调度室报告的同时，及时组织人员扑灭。特种和不明原因的火灾应在专业人员的指导下组织人员灭火抢险。

火势较大时由消防部门实施灭火。

消防人员对火势较小的A类火灾（木材、棉、麻、毛等），用水、泡沫灭火器；扑灭B类火灾（汽油、柴油、煤油、甲醇、乙醇等）用干粉、泡沫灭火器；扑灭C类（钾、钠、镁钛等）用干粉、二氧化碳灭火器；扑灭电气火灾时应先切断电源用干粉、二氧化碳灭火器，严禁用泡沫灭火器（防止水导电）。

火情部门应确保消防通道畅通，保护好火灾现场。

3.3事故报警

3.3.1由当班班长负责对外报警，报警电话如下：

准备作业区办公室：0532-58815686；

调度室：0532-58815621；

0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625

3.3.2保卫部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150；

3.3.3事故报告的基本要求和内容。

调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如火灾进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# （1）火灾事故发生时间、发生地点；

（2）火灾事故范围，经初步判断设备烧坏的严重程度；

（3）火灾事故对其他皮带运行的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报告人员姓名及通讯方式。

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

（3）进入现场时，要注意佩戴空气呼吸器，使用灭火器灭火时，要站在上风口处。

炼钢事业部一炼钢分厂准备作业区离线合金烘烤事故处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

爆炸、煤气泄漏中毒等

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事炼钢事业部一炼钢分厂准备作业区离线合金烘烤

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能停产、造成人员伤害等。

1.4事前可能出现的征兆

现场煤气浓度高、出现煤气泄漏。

1.5可能导致事故原因

设备未及时巡检、维护造成设备老化、管道腐蚀。烘烤器操作、煤气作业未按规程操作

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能会导致爆炸，停产，人员伤害等。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

总指挥：作业长

副指挥：副作业长

应急队伍：离线合金烘烤工、当班操作工

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

3.1.1明确事故报警

（1）报警（响应电话）调度室：0532-58815621、 0532-58815622；电气值班室：0532-58815625；医疗站：0532-58815150；

（2）事故通报流程：现场值班人员发现离线合金烘烤发生煤气报警后，必须立即报警。首先向调度室值班负责人报警，调度室值班负责人接到报警后，根据报警情况决定是否启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》。

（3）调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如煤气事故进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# 1）煤气事故发生时间、发生地点；

2）煤气事故范围，经初步判断设备破坏的严重程度；

3）煤气事故对其他皮带运行的影响程度等；

4）已采取的控制措施及其他应对措施；

5）报告人员姓名及通讯方式。

（4）发生停电事故后，现场值班人员应加强与调度室值班负责人的联系，随时听候调度室值班负责人的命令，进行事故处理。

（5）调度室值班负责人接到煤气事故汇报后，应立即通知调度中心值班人员，并将事故设备停机

3.1.2各项应急措施启动

（1）当班班长负责离线合金烘烤现场的指挥。

（2）调度室值班负责人判断离线合金烘烤事故应急响应是否达到应急预案响应级别。

（3）由专业煤气人员、维修应急工作小组等现场人员组成现场指挥部，现场指挥部设在离线合金烘烤就近的休息室。

（4）由现场运行人员汇报事故现象，由检修人员汇报设备事故情况、设备损坏程度的具体情况。

# 3.1.3应急救护人员的引导

应急人员穿戴好安全防护用品（进入生产现场必须戴安全帽；工作服必须扣好袖口，两人以上佩戴便携式煤气报警仪、佩戴正压式煤气呼吸器等），做好安全措施，事故现场如有危及人身安全的情况发生时（如：离线合金烘烤区域煤气浓度过高，出现起火点等）应先撤离现场，待观察判断安全后再次进入。

3.1.4事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。

（1）离线合金烘烤事故的应急响应达不到二级时，不启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》，由安全科、准备作业区、电气点检作业区、炼钢点检作业区进行应急处理。

（2）离线合金烘烤事故的应急响应达到时，立即启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》。

3.2事故应急处置措施

3.2.1人员救护应急处置措施

离线合金烘烤现场有人员伤亡时，应立即拨打厂内医疗站电话：0532-58815150.

# 3.2.2事故控制应急处置措施

现场值班人员发现合金烘烤事故报警，应立即系统自动停止运行，立即组织本班组煤气突击队员至离线合金烘烤区域进行排查。

调度室值班人员接到报告后，应迅速集合厂内检修人员、电气值班人员等所有能参与人员，携带相关工具进行紧急抢修。待专业人员赶到现场后，现场人员立即向检修负责人迅速汇报离线合金烘烤情况，协助检修人员进行抢修。

监测现场离线合金烘烤煤气的情况，监测煤气数值变化等情况，随时将监测到的结果反馈给现场指挥。

应急力量分布情况：现场操作人员在控制室及现场，主要负责事故设备的停运、停电、切断原料的后续供应。

3.2.3现场恢复等方面的应急处置措施。

离线合金烘烤事故处理后，检修负责人与操作人员核实事故现场处理情况，仔细查看事故现场有无再次发生事故的可能，确认安全后，应急人员清理现场，整理使用的工器具，并撤出现场，拆除安全措施，检修人员负责恢复停电、损坏的设备、皮带。

3.3事故报警

3.3.1由当班班长负责对外报警，报警电话如下：

准备作业区办公室：0532-58815686；

调度室：0532-58815621；

0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625；

3.3.2保卫部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150；

3.3.3事故报告的基本要求和内容。

调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如煤气事故进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# （1）煤气事故发生时间、发生地点；

（2）煤气事故范围，经初步判断设备破坏的严重程度；

（3）煤气事故对其他皮带运行的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报告人员姓名及通讯方式。

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐.

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

（3）进入现场时，必须佩戴煤气报警仪、空气呼吸器，双人及以上人员作业。

炼钢事业部一炼钢分厂净化作业区有限空间现场处置方案

1 事故风险描述

1.1事故类型

机械伤害、缺氧窒息、中毒、灼烫、触电、淹溺

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

转炉、精炼炉、除尘器、料仓、水管廊、旋流井

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

检修作业

1.4事前可能出现的征兆

报警仪报警、机械运转异常

1.5可能导致事故原因

1.5.1煤气管道长期腐蚀，管壁变薄；

1.5.2旋塞长期未清理缺油、清理旋塞操作失误；

1.5.3四通堵头缺油。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，遇明火可发生着火、爆炸事故。

为确保安全生产，加强有限空间作业事故处理的综合指挥能力，提高快速反应和协调能力，有效保障公司员工生命财产安全，最大限度的减轻盲目施救造成的损失，结合本公司实际，特制定本预案。

2 应急工作职责

2.1应急组织体系

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

成   员：作业区值班人员、班长、安全员及职工等。

2.2 指挥机构及职责

根据事故类型，应急救援指挥机构构成单位和人员的具体职责分别为：

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3 应急处置

3.1应急处置程序

员工在发现出现事故情况后立即通知值班班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。值班班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2 应急处置措施

有限空间作业场所为转炉、精炼炉、除尘器、料仓、水管廊、旋流井，主要危害因素：机械伤害、缺氧窒息、中毒、灼烫、触电、淹溺。制定具体施救方法为：

（1）一氧化碳或缺氧造成的窒息性人身安全事故，应尽快使伤者脱离危险环境，移至有新鲜空气的安全通风处。

（2）如果伤者伤势不重，神志清醒，但有心慌，四肢麻木，全身无力或伤者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使伤者安静休息，不要走动，严密观察后送至医院。

（3）如果伤者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏按压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救。

（4）如果是机械伤害的伤患应迅速对受伤人员进行检查，看神志、呼吸，脉搏、心跳，再查瞳孔，检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化，根据伤者的情况，有针对性地采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施，伤势严重者送医院救助。

配电装置应具有两级以上漏电保护装置，电气运行人员每次送电前应确认漏电保护器的可靠，有限空间作业人员要严格按照有限空间安全操作规程，正确使用防护用品及防护设备。

3.3 事故报警

员工在发现有限空间事故情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报事故情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

净化作业长：栾绍帅  电话：15653252857

净化作业区办公室：0532-58815685；

调  度  室：0532-58815621；0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625

保  卫  部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医  疗  站：0532-58815150。

4 注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

做好自身防护器材的佩戴工作；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一炼钢净化作业区煤气回收系统事故处置方案

1 事故风险描述

1.1事故类型

易造成人员中毒事故

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.2.1除尘风机系统煤气泄漏；

1.2.2煤气工艺及输配管网煤气泄漏。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1发生的可能时间：一年四季都有可能

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：发生泄漏后，可引起人员中毒、火灾爆炸事故。

1.4事故前可能出现的征兆

空气煤气浓度增高，各气体探头报警。

1.5可能导致事故原因

1.5.1煤气管道长期腐蚀，管壁变薄；

1.5.2除尘风机停止运行；

1.5.3切换站杯阀开关不到位。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可导致遇明火可发生着火、爆炸事故。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

组员：废气治理工及其它岗位临时调配的人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。值班班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2煤气泄漏事故应急处置措施

3.2.1现场负责人立即启动应急预案，组织2名及以上应急救援人员佩戴好空气呼吸器、CO报警仪等防护用品进入事故现场。

3.2.2对危险区内的无关人员进行紧急疏散和撤离。并在危险区域外设立警戒线，防止无关人员进入。

3.2.3迅速查明现场有无人员中毒，如有需以最快的速度将其救离现场并进行相应的救护。

3.2.4迅速查明泄漏点，查清泄漏原因，同时根据泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，用相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞粘合剂等）堵漏，可适当降低管道压力并决定是否对相关加热设备进行停烧。期间严禁使用易产生火花的工器具或带入火种，防止引起煤气着火或爆炸。

# 3.2.5中毒人员的抢救

3.2.5.1将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方，解除一切阻碍呼吸的衣物，并注意保暖。抢救场所应保持清静、通风，并指派专人维持秩序。

3.2.5.2中毒轻微者，如出现头痛、恶心、呕吐等症状，可直接送往厂医疗站急救。

3.2.5.3中毒较重者，如出现失去知觉，口吐白沫等症状，应通知煤气防护站和医疗站赶到现场急救。

3.2.5.4中毒者已停止呼吸，应在现场立即做人工呼吸并使用苏生器，同时通知煤气防护站、医疗站和附近医院赶到现场抢救。

3.2.5.5中毒者未恢复知觉前，不得用急救车送往较远医院急救。就近送往医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。

3.3煤气回收应急事故按如下程序处理

3.3.1 蒸发式冷却器故障：

3.3.2.1喷枪堵塞或损坏，造成蒸发冷却器温度升高，转炉无法吹炼

采取措施：通知调度下一炉停止吹炼，检修蒸发冷却器

风机高速运转，关闭介质阀门

联系设备人员，2人以上携带CO报警仪

更换喷枪

更换完毕后，通知调度可以生产

3.3.3介质流量或者压力不够，造成蒸发冷却器温度升高，转炉无法吹炼

采取措施：通知调度，下一炉停止吹炼，检修蒸发冷却器

若处于吹炼状态，手动调节

联系设备、电气人员检修

检修完毕后，联系调度可以生产

3.3.4堵灰，造成灰仓积灰满，转炉无法吹炼

采取措施：通知调度，下一炉停止吹炼，检修输灰系统

停输灰机，关闭介质阀门，开启紧急卸灰

联系设备人员，2人以上携带CO报警仪

打开人孔，温度降至40℃以下，清灰

清灰完毕后，开启介质阀门，启动输灰机

通知调度可以生产

3.3.5 静电除尘器

3.3.6泄爆，造成气体含量超标，转炉无法吹炼

采取措施：通知调度转炉提枪停止吹炼，此炉煤气不回收

联系设备、电气人员检查泄爆阀是否回到正常位置

检查其他设备是否运行正常

检查电场电压电流

待全部正常后通知调度继续生产

3.3.7吹炼过程中振打系统停止，造成放散烟筒冒烟，转炉无法吹炼

采取措施：通知调度转炉停止吹炼；

检查电场电压电流；

联系设备、电气人员检修；

检修完毕后，开启振打；

若正常，通知调度继续生产。

3.3.8吹炼过程中刮灰机或细输灰停止，造成除尘器积灰，转炉无法吹炼

采取措施：检查系统是否有异常报警，清除报警，启动设备。

改为手动模式，启动设备。

如果上述工作之后，仍然无法启动设备，通知电气、设备人员在机旁进行操作，检查。

如果电气、设备人员无法及时处理好设备，通知调度下一炉停吹。

直到设备完全处理好，并且系统输完灰之后，通知调度进行下一炉的生产。

# 3.3.9回收风机

3.3.10吹炼过程中风机停止，造成转炉无法吹炼，有可能衍生煤气柜煤气泄漏采取措施：氮气引射开，回收切放散

降低电场电压，关闭蝶阀和盲板阀。

通知调度停止吹炼，检修风机

通知设备、电气人员检查风机。

检修完毕后启动风机

通知调度可以生产

3.3.11吹炼过程中风机没有流量或流量低，造成现场溢烟，转炉无法吹炼

采取措施：

如果在未回收的阶段：

检查放散杯阀是否打开。如果没有打开，通知转炉停止吹炼。

检查风机的转速是否正常，如果不正常，改为手动模式，仍然无法改变风机的转速，停止吹炼。

如果在回收阶段：

检查回收杯阀是否开到位，否则切换到放散，如果无法实现，停止吹炼。

检查煤气冷却器出入口眼睛阀是否开到位，否则切换到放散。

检查煤气冷却器下层水箱的液位是否正常，如果超过4.5m，切换到放散。

采取上述措施没有效果，切换到放散，仍然没有效果，停止吹炼。

如果风机停止运转，停止吹炼。按风机停止程序执行。

# 3.3.12回收、放散杯阀故障

3.3.13具备回收条件无法回收，造成转炉煤气无法回收

采取措施：通知调度，此炉煤气不回收

检查CO含量和O2含量是否正确。

检查切换站的操作模式是否正确。

检查液压站的高压泵是否工作。

停液压站。联系电气和设备人员检查切换站系统。

检修完毕后，开启液压站

回收正常后通知调度可以回收

3.3.14电磁阀失电，造成切换杯阀不能正常开启

采取措施：通知调度此炉煤气不回收，下一炉停吹。检修液压站

停液压站。联系电气人员检修

检修完毕后，关闭杯阀后眼镜阀

切换杯阀动作，若正常打开眼镜阀通知调度可以生产

若不正常，重新检修，直至正常后，通知调度可以生产

# 3.3.15液压站工作压力或油温不正常，造成切换杯阀不能正常开启

采取措施：切放散，通知调度此炉开始煤气不回收，检修液压站

联系电气、设备人员检修液压站

检修完毕后，至温度降低正常状态

通知调度可以生产

3.3.16煤气冷却器

# 3.3.17循环水流量过低，造成煤气温度过高无法回收

采取措施：观察出口温度，若温度过高，切放散并通知调度，此炉及下一炉煤气不回收，通知电气、设备人员检修煤气冷却器

检修完毕后观察压力和流量是否正常

若正常通知调度可以回收煤气

3.3.18喷枪堵塞，造成煤气温度过高无法回收

采取措施：若处于吹炼状态，切放散，通知调度此炉煤气不回收，检修煤气冷却器通知调度，关闭煤气柜进口处隔断阀

依次关闭煤气冷却器出口电动蝶阀、眼镜阀，后关闭煤气冷却器入口处眼镜阀佩戴呼吸器打开煤气冷却器顶部放散阀、入口眼镜阀前放散阀

佩戴呼吸器打开氮气阀进行吹扫煤气

氮气吹扫一小时后，在放散管取样点，用CO检测仪测试煤气浓度煤气含量小于30ppm，氮气置换合格后关闭氮气阀，打开压缩空气进行空气置换，置换30分钟后检查氧气含量，联系设备人员更换喷枪，更换完毕后通知调度可以回收

# 3.3.19电除尘系统全停电

检查确认风机是否在开启状态 
   （1）风机在开启状态应检查稀油站是否开启，没有开启应立刻停止风机防止轴承温度过高。 
   （2）风机停止应检查氮气引射是否开启。若煤气冷却器出口蝶阀、盲板阀没有电源，氮气引射必须常开防止煤气倒流，并通知调度使用高压氮气。
   （3）关闭煤气冷却器出口蝶阀后关闭切换站出口盲板阀，蝶阀和盲板没有电应立刻通知煤气柜关闭入口蝶阀。 
 3.3.19检查电场是否停止 
    （2）电场没有停止但风机已停止应立刻将电厂停止，防止电场内空气不流通温度过高损坏极板极线 
    （2）电场停止风机没有停止应立刻将风机将速至466转防止放散冒红烟 
    （3）检查切换站是否在安全状态，（放散杯阀打开回收杯阀关闭）。 
   （4）如果不是在安全状态应立刻手动停止液压泵用蓄能器将切换站恢复安全状态，并关闭蝶阀和盲板，蝶阀和盲板没有电应立刻通知煤气柜关闭入口蝶阀。 
   （5）恢复安全状态后组织人员进行置换 
  1）检查刮刀是否在开启状态 
    1、刮刀在开启状态，应立刻检查干油泵是否开启，防止缺油损坏轴承 
    2、刮刀在停止状态，应立刻停止干油泵防止电除尘内集油过多燃烧冒黑烟 
 2）检查蒸发冷却器供水供汽阀门是否关闭 
    1、蒸汽或者水阀门没有关闭，应立刻到现场关闭水或蒸汽手动阀。 
 3）电源恢复后启动注意事项 
    1、启动风机前必须先启动电场，防止烟筒冒烟.

2、启动风机前必须先启动冷却风机和稀油站并确认回油正常

3、启动刮刀前必须先启动甘油泵，并现场确认进出口刮刀都动作。

3.4事故报警

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

净化作业长：栾绍帅 电话：15653252857

净化作业区办公室：0532-58815685；

调度室：0532-58815621；0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625

保卫部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150。

4注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

煤气着火时，严禁突然完全关止煤气阀门必须保证煤气主管压力为正压，以防回火爆炸；

做好自身防护器材的佩戴工作；

事故处理过程中，煤气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道变形或断裂，导致事故扩大；

煤气蝶阀、盲板等，必须派专人看管和操作；

管道直径大于100mm着火时，绝对禁止关止闸阀进行灭火；

坚决避免使用容易产生火花的工具进入现场处置；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一炼钢分厂中心泵房应急事故处置方案

1事故特征

1.1事故类型

易造成人员灼烫事故

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.2.1炼钢厂生产用水设备；连铸、炼钢、精炼、除尘风机

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1发生的可能时间：一年四季都有可能

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：发生停水后，可引起人员灼烫、管道爆炸事故。

1.4事故前可能出现的征兆

系统水位下降，系统仪表报警。

1.5可能导致事故原因

1.5.1供水管道长期腐蚀，管壁变薄泄漏；

1.5.2压力表损坏；

1.5.3泵房系统缺水。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：当班班长

组  员：司泵工及其它岗位临时调配的人员

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现供水系统缺水的情况后立即通知值班班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。值班班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

# 3.2中心泵房系统应急事故按如下程序处理

（1）中心泵房全停电或部分停电

为防止停电时重要的工艺设备损坏，造成重大损失，系统设置有自动连锁控制，使事故供水可及时送往用户，具体连锁控制如下：

事故水系统：

当系统自动检测到连铸机结晶器供水泵组所有泵停电或流量低于350m³/h时，事故水塔出水管上连铸机结晶器事故供水气动阀（安装在事故水塔内）将自动开启，且连铸机结晶器事故泄压气动阀（安装在主泵房内）将自动开启，如自动没有打开立即手动打开，并在泵站集中控制室内有声光报警。当系统自动检测到南泵房连铸机结晶器供水泵组所有泵停电时，事故水柴油机泵自动开启，如没有自动开启立即手动开启。

当中心泵房系统自动检测到LF炉供水泵组所有泵停电时，确认当班班长及调度LF炉是否正在钢包精炼，中心泵房操作工需手动打开LF炉应急事故供水（生产消防用水）阀门，确保LF炉事故水供应，及时记录并通报当班班长水流量、压力等参数。南泵房当系统自动检测到连铸设备水泵组、二冷水设备泵组、二冷喷淋水泵组、6#LF炉设备水泵组全停电时，其对应的事故水柴油机泵自动开启，操作工应马上通知四班班长和调度及时检查水流量、压力等参数并记录好。在恢复正常供水后或者不需要事故水后手动关闭柴油机泵。

当接到发生停电事故的报警后，必须立即通知当班班长、作业区领导、当班调度；并做好重新开机的准备工作。

恢复供电后，需要电工送电合闸，必须等待电工合闸确认后再操作。

在恢复电源正常后，必须联系四班班长、车间内用水对象，确认后，才可以陆续开泵送水。

恢复供水后，操作工对各系统进行系统检查（水泵供水流量、压力、水井水位等），无异常后，通知调度，供水系统正常。

# （2）终端水池水位报警

终端水池包括：连铸直接循环冷水池、一次烟气蒸发塔冷水池、脱盐水池、空冷器喷淋水池、RH精炼直接循环冷水池、间接循环冷水池、一次烟气净化水处理冷水池、结晶器稳压罐。

# 1）高水位报警

终端水池高水位报警，应检查这些水池的补水管阀门能否自动关闭，否则应进行检修；

2）低水位报警

终端水池低水位报警，原因可能有如下：

水池补水管阀门不能自动打开；

厂区管网出现停水事故；

水池回水管破裂堵塞或水池的放空排污管泄漏。

处理方法：当接到报警后，立即联系当班代班人员、作业区负责人、调度查明原因；操作人员尽快停止砂过滤器的自动反洗工作，停止自清洗过滤器的自动反洗工作。查明原因后，如果短时间内无法恢复，及时联系作业区负责人、当班调度，外调补水车对系统进行补水，

如果无法保证对工艺设备的供水，必须紧急通知调度，工艺生产设备需尽快安全停机。

# （3）中间水池水位报警

中间水池包括：旋流沉淀池、平流沉淀池提升泵热水井、一次除尘循环水热水池。

# 1）高水位报警

中间水池高水位报警，应检查这些水池的提升泵工作是否正常，必要时需启动备用泵；

# 2）低水位报警

中间水池低水位报警，应检查这些水池的提升泵能否自动停机，这些中间水池的进水管是否破裂堵塞；

查明原因后，如果短时间内无法恢复，无法保证对工艺设备的供水，必须紧急联系作业区负责人、调度，工艺生产设备需尽快安全停机。

（4）事故水塔水位报警

1）高水位报警

事故水塔高水位报警，应检查事故水塔补水阀是否能自动关闭，否则应进行检修。

# 2） 低水位报警

事故水塔低水位报警，原因可能有如下几种可能：或补水管阀门不能自动打开或补水管出现破裂或放空排污管泄漏。当接到报警后，立即联系当班代班人员、作业区负责人查明原因；查明原因后，如果短时间内无法恢复，及时联系作业区负责人、调度，得到明确指令后，可通过综合设备水管网系统向事故水塔进行补水操作；如果无法保证对工艺设备的事故供水，必须紧急通知调度，工艺生产设备需尽快安全停机。

# （5）供水泵组出水总管上流量报警

各供水泵组出水总管上出现低流量报警的原因可能有：或水泵本身机械故障、或备用泵止回阀关闭不严导致从备用泵处漏水（备用泵出现倒转现象）、或供水管上阀门被误关闭、或供水管上阀门阀板损坏堵塞管道等。

处理方法：

# 1）确认水泵本身机械故障应及时停止故障泵组启动备用泵；

2）备用泵倒转漏水，立即将备用泵出水支管上手动阀门关闭；

# 3）供水管上阀门被误关闭，应立即将该阀门打开；

4）供水管上阀门损坏堵塞管道，应紧急通知当班班长及作业区长、生产调度，待工艺生产设备安全停机后，方可停止供水更换阀门。

5）流量计故障。

6）自动反洗过滤器堵塞导致压差过大或排污阀关闭不严，漏水导致。

# （6）供水泵组出水总管上压力报警

各供水泵组出水总管上出现低水压报警的原因可：水泵本身机械故障、供水管破裂等。

处理方法：

# 1）水泵本身机械故障应及时启动备用泵；

2）供水管破裂，应紧急通知厂调度，待工艺生产设备安全停机后，方可停止供水修补管道。

# （7）温度报警

供用户水温出现报警，冷却塔需检查风机工作是否正常，喷头、填料是否正常；蒸发式空冷器需检查风机工作是否正常，换热管束是否结垢，蒸发式空冷器喷淋泵工作是否正常，喷头、填料是否正常。

事故水塔水温报警，应检查蒸汽加热管控制阀是否正常，必要时人工操作该阀门。

# （8）机械设备故障报警

高压电机设有定子绕组和轴承温度检测，当温度过高发生报警时，检查设备有无异常，必要时启动备用泵，停故障泵；

冷却塔风机设有油温、振动、油位检测，当发生报警时，检查冷却塔风机是否正常；

# （9）当稳压罐氮气供气故障时

本系统将压缩空气作为氮气的备用气源，但因氮气压力高于压缩空气，为防止氮气窜入压缩空气管系内发生人身事故，所以压缩空气与氮气不能采用永久性硬连接，而是采用临时性软连接。

当稳压罐氮气供气故障时，打开氮气和压缩空气联通阀，且必须将氮气管上手动阀关闭，阻断氮气窜入压缩空气管内。

一旦氮气供气恢复正常，必须立即将氮气切回，先打开氮气供气总阀，再将氮气和压缩空气连通阀（两个阀门）关闭。

# （10）压缩空气供气故障时

当压缩空气压力低（＜0.55MPa）或者无压力时，应马上通知当班班长和生产调度，并停止反洗砂滤器。

1）切换氮气替代压缩空气（打开氮气和压缩空气的联通阀，关闭压缩空气进气总阀）。

2）检查事故水塔和事故排水阀两处风包的压力是否正常。

3）压缩空气恢复后，打开压缩空气进气总阀，关闭氮气和压缩空气的联通阀。

（11）旋流井事故处置措施

1）旋流井水泵全停电故障

马上通知四班班长和电气维修人员（1-3分钟之内），由四班班长通知调度及相关领导。

旋流井人员到现场检查水位，等待电气人员送电（10分钟之内）。同时及时和四班班长联系旋流井液位情况，主泵房值班人员要注意检查泵房内的旋流井影像。

一旦旋流井电源无法及时送上并且水位已经到达旋流井平台，操作人员要提前通知四班班长，四班班长要联系调度及连铸负责人在确保安全的情况下，安排迅速停相应的连铸机二冷水和设备水，连铸机要马上关闭其对应的进出水阀门。主泵房人员要在停水后关闭总出水阀门和引水阀门。旋流井操作人员要在低配室内做好紧急开车的准备（25-30分钟之内）。

旋流井送上电源以后，操作工检查泵组电机是否被水淹溺，如没有问题可以马上开泵打水，否则让电工检查测量是否可以开泵，确认无误后方可开泵运行。

方圆旋流井手动开泵需联系电工现场将变频器操作转到现场操作后方可开启。

# 2）旋流井通讯故障

马上通知四班班长和电气维修人员（1-3分钟之内），由四班班长通知调度及相关领导。

旋流井人员到现场手动开泵，等待电气维修人员处理。同时及时和主泵房值班人员保持联系，人工检查旋流井水位，及时调整回水流量。（10分钟之内）。

如果水位上涨到水泵平台，用紧急开关启动泵组（所有能开启的泵），待水位正常后再根据实际需要保留运转水泵。如水泵无法正常打水要及时联系四班班长协调调度及连铸相关负责人停相关连铸机的二冷和设备水，同时用潜水泵从井内往外抽水。

方圆旋流井手动开泵需联系电工现场将变频器操作转到现场操作后方可开启。

3.3事故报警

员工在发现事故后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报事故情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

净化作业长：栾绍帅 电话：15653252857

净化作业区办公室：0532-58815685；

调度室： 0532-58815621；0532-58815622；

电气值班室：0532-58815625

保卫部：0532-58815110；

安全部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150。

4注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

做好自身防护器材的佩戴工作；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一分厂消防应急处置方案

1 事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为液压站、稀油站、高低压配电室、各类介质管道、油品存放区，电缆防护不到位、人的不安全行为

1.2事故类型

火灾事故

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可导致人员受伤和设备损坏

1.4事前可能出现的征兆

电缆架层冒烟起火

1.5可能导致事故原因

1.5.1电气室液压站动火作业；

1.5.2违章动火作业；

1.5.3电气过载打火。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

总指挥（组长）：生产厂长

副总指挥（副组长）：四班作业长；

成员（组员）：各作业区作业长及各作业区义务消防员。

2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1现场应急处置程序启动

员工在发现火灾的情况后立即通知当班班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。当班班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

3.2处置措施

3.2.1现场有人员被火势围困时，四班作业长、班组长应首先组织力量，取用现场应急设施，按应急逃生通道救助被困人员，按照班组交接情况清点当班人数，并联系专业人员切断电源、气源，转移易燃易爆、有毒物品和文件档案，保护好重要设备仪器。

3.2.2厂领导接到报告后第一时间到现场协调做好应急救援工作。

3.2.3结合本厂的特点，组织人员携带所必需器材，赶赴火场实施扑救。

3.2.4根据火情配合公安消防队，主动介绍灾情，献计献策，提供必要的工具和灭火药剂，组织和动员发动人力投入抢救与疏散物资，警戒现场，维持秩序。

3.2.5协助公司消防部门调动本单位的人力、物力支援灭火。

3.2.6协助公司消防部门调动供水、供电、医疗、运输等物资和人员到现场待命。

3.2.7划定警戒区域，实行局部封锁和交通管制。

3.2.8为防止火灾蔓延，减少危险和损失，可根据情况下令拆除毗邻火场的建筑和构筑物。应将主要力量部署在火灾蔓延的方向。

3.2.9救火结束后，安排专人保护现场，组织人员进行事故调查、取证、写出调查报告、提出整改意见和今后预防措施，并上报公司安委会。

3.3事故报警

员工在发现火灾的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报火灾情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

厂领导办公室电话：         5695、5988

炉前调度室电话：           5621、5622

生产技术科办公室电话：     5676。

4注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则；

严禁使用水及灭火器灭火，必须使用二号溶剂灭火。

做好自身防护器材的佩戴工作；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

炼钢事业部一炼钢分厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故应急处置方案

1 事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部厂区

1.2事故类型

煤气泄漏、爆炸、着火事故

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能造成厂区煤气泄漏、人员群死群伤等。

1.4事前可能出现的征兆

现场温度高，煤气轻微泄漏

1.5可能导致事故原因

煤气压力波动，气压过高，管道腐蚀等。

1.6可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，爆炸等。

2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

2.1.1应急指挥部

炼钢事业部成立应急指挥部，总指挥由部长担任，成员由各作业区及科室领导组成。

总指挥：炼钢事业部部长

副总指挥：厂部领导班子成员

组员：各科室、作业区一把手及四班作业区作业长

2.1.2现场指挥机构

成立煤气现场指挥机构，四班作业区作业长是煤气事故应急处理 第一负责人，应急小组组长。

四班调度主任为应急小组副组长。

四班班成员为：转炉班长、精炼班长、精炼炉炉长、值班电工、值班钳工、运行班长、净化班长、连铸班长、连铸组长、准备班长、以及电动阀组操作人员，阀组具体单如下：

1#平台阀组DN600焦炉煤气阀组，DN900转炉煤气阀组，DN200  40kpa焦炉煤气阀组开关由精炼作业区负责，此平台阀组是炼钢厂所有煤气总阀组。

# 2#阀组平台DN300焦炉煤气阀组，DN600转炉煤气阀组开关由

连铸作业区负责，此平台阀组主要管辖：

焦炉煤气：连铸平台中间包烘烤，中间包干式料烘烤，中间包

水口烘烤及上钢跨钢包烘烤点火。

转炉煤气：上钢跨钢包烘烤、中间包永久层烘烤。

3#平台阀组DN400转炉煤气阀组，开关由精炼作业区负责，此阀组主要管辖：RH炉烘烤、合金烘烤。

2.2 领导小组成员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3组员职责：

（1）应急处理小组成员以及各岗位操作人员除尽到应有的职责外，必须服从四班作业区作业长的指挥，协助四班作业区作业长处理好事故，不得有任何推辞借口；

（2）炼钢班长（特殊情况下四班作业区作业长指派）负责组织炼钢人员对事故现场人员撤离及现场进行警戒，负责设立明显危险区域标志，指挥行人和车辆绕行等工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员。；

（3）净化班长特殊情况下四班作业区作业长安排，负责中毒或受伤职工的救护、转院工作；

（4）精炼班长负责总阀组平台的阀门的开关，各相关单位负责各自区域阀门的关闭及通入氮气工作。

3 应急处置

3.1煤气泄漏处理程序

3.1.1  当事人或知情人在第一时间通知四班作业区调度长事故状态；

3.1.2  四班作业区调度长首先通知相关用户点关闭阀门；

3.1.3  通知相应阀组负责人关闭阀门。

3.1.4  通知煤气泄漏点周围的人员撤离，如果搞不清泄漏点，而且范围比较大，浓度比较高的情况下，通知所有人员撤离，并做好警戒；

3.1.5  四班作业区作业长根据情况把事故状态通知各有关人员和部门；

3.1.6  由四班作业区调度长通知，由2名佩戴空气呼吸器人员，带好煤气监测仪，查找漏点，向主管道内通入氮气进行置换。检测无煤气后进行维修或更换。

3.1.7  四班作业区调度长在确保煤气不再泄漏、着火的情况下，组织恢复生产。

3.2处理措施

当事人或知情人在第一时间把事故状态通知四班作业区作业长；

3.2.1四班作业区作业长首先通知各用户点，烤钢包、中间包、水口、干式料、RH炉、合金烘烤等关闭阀门；

3.2.2通知2、3、4、5#阀组负责人关闭各自负责的阀门。

3.2.3在通知内部人员关阀的同时，四班作业区作业长通知煤气柜减压。

3.2.4当四班作业区作业长通知处理煤气的同时，四班作业区调度组织人员佩戴好空气呼吸器、防爆对讲机以及CO检测仪，两人以上对煤气中毒者进行抢救。严禁抢救人员在无任何防护用品的情况下直接救人，以免将中毒事故扩大；

3.2.5同时通知煤气防护站，由防护站人员带空气呼吸器一同前来抢救，抢救时必须服从四班作业区作业长统一指挥。夜班通知煤气防护总站（7597、7598）、煤气管理中心调度（7600、7601）；

# 3.2.6通知救护车前来救护；

3.2.7防护人员抢救中毒者的同时，其它防护员要疏散煤气泄漏区域所有人员，并对煤气泄漏区加强警戒（最小限度30米以上），限制无关人员进入煤气区域，严禁拨打手机。

3.2.8四班作业区作业长根据情况把事故状态通知各有关人员和部门。

3.2.9由四班作业区作业长通知，由2名佩戴空气呼吸器，佩戴好煤气监测仪，查找漏点，向主管道内通入氮气进行置换。检测无煤气后进行维修或更换。

3.2.10四班作业区作业长在确保煤气不再泄漏、着火的情况下，组织恢复生产。

3.2.11对小于100mm管道出现爆炸着火事故时，按下列处理：

注：本厂内小于100mm的用户有：中间包干式料烘烤，连铸水口烘烤，

上钢跨、加料跨、铁水转运跨钢铁包烘烤点火，合金烘烤点火（燃气为焦炉煤气）

3.2.12当事人或知情人要在第一时间远离事故现场，用手机或对讲机通知当班四班作业区作业长，如实讲明状态、地点、发生时间。

3.2.13可直接关闭最近的阀门（即着点火前的阀门），如果阀门失灵，必须通知当班四班作业区作业长，再由四班作业区作业长通知事故区域的负责人，关闭失灵阀门前用户点的煤气阀门，关闭后通知维修人员处理。

3.2.13对大于100mm管道出现爆炸着火事故时，按下列处理：

3.2.14当事人或知情者要在第一时间内远离事故区，用手机或对讲机通知当班四班作业区作业长，如实讲明事故现场的状态、地点、发生时间；

3.2.15事故发生后，该片所有使用煤气的用户要关闭烘烤器上的阀门，然后关事故区最近的控制阀门<开度1/3>，控制事态扩大；如果无法操作，由四班作业区作业长<四班作业区作业长应当在第一时间内赶到现场>安排事故区域分阀组负责人关小（至1/3开度）相应的煤气阀；从相应的阀后吹扫口注入氮气，并打开相应的末端放散阀，灭火后关闭蝶阀、盲板阀继续吹扫至CO浓度小于24ppm，然后关闭氮气，进行检查维修；

3.2.16煤气系统发生爆炸还未引起着火时，事故单位及阀门邻近单位应迅速在事故管道前方的预定阀门位置立即切断煤气来源。

3.2.17处理煤气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽，然后关闭下水管上的闸板阀。

3.2.18以上事故的同时，调度主任通知总调、安管部、保卫处、厂领导、救护车、救火车等。

3.2.19四班作业区作业长在确保煤气不再泄漏、着火的情况下，组织恢复生产。

4 注意事项

（1）严禁关闭氮气总阀。

（2）严禁无证操作煤气设施。

（3）严禁单人进入煤气区域。

（4）处理煤气泄漏严禁不佩戴空气呼吸器。

（5）严禁使用铁制工具。

炼钢事业部一炼钢分厂锅炉现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部一炼钢厂净化区域。

1.2事故类型

汽包缺水、满水、汽水共沸腾、突然停电和汽包水位计损坏等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能造成汽包损坏、设备停台等。

1.4事前可能出现的征兆、原因

汽包内压力报警、汽包水位计过低或过高。原因：补水不及时、补水过多、设备点检不到位等。

1.5可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，液态金属涉水爆炸等。

2 应急工作职责

2.1应急预案实施负责人

炼钢事业部一炼钢分厂成立应急指挥部，总指挥由厂领导担任，成员由净化作业区组成。

应急预案实施负责人

总指挥：厂领导；

副总指挥：设备科。

应急人员：净化作业区。

2.2 应急领导小组职责

2.2.1组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3 应急处置

3.1应急处置程序

汽化冷却装置的事故，一般是由汽化冷却装置本身的事故造成。主要有汽包缺水、满水、汽水共沸腾、突然停电和汽包水位计损坏等。

发生事故后，汽化工作人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

3.2应急处置措施

3.2.1汽包缺水

当汽包水位从中水位降到规定最低水位，并继续下降低于水位计下部的可见部分时，一般分两种情况进行处理：

（1）如水位降低（低于最低水位以下并继续下降）是发生在正常操作和监视下，且汽包压力、给水压力、给水流量正常时，应采取下列处理措施：

（2）如低于最低水位还在继续下降但还在可见范围内时，可按照以下程序进行：

对汽包上各水位计进行核对、检查和冲洗，以查明其指示是否正确。

检查给水自动调节阀是否失灵，应消除由于给水调节阀失灵造成的水位降低现象：必要时切换为手动调节。

开大给水阀，增加汽包的供水量。

如经上述处理后，汽包内水位仍继续降低时，应停止汽包的全部排污，查明排污阀或烟道是否泄漏。如已低于水位计下部可见部分时，立即通知转炉提枪停吹，按照上述处理步骤执行，待水位恢复正常后可通知重新转炉开吹；烟道严重泄漏造成时，应按事故停炉程序使汽化冷却装置停止运行。

（3）如水位降低是由于给水系统压力过低造成时，则应增加给水压力（检查给水泵，必要时启动备用泵，关闭事故泵），并不断监视汽包水位。若水压不能恢复时，汽化冷却装置应降压运行，直至水压能保证给水量为止。若降压运行后水压仍继续下降，水位随之降低至水位计下部的可见部分以下时，则应按事故停炉程序停止装置运行。

3.2.2 汽包满水

（1）当汽包水位超过高水位，并继续上升但还在可见范围内时按照以下程序进行处理：

对汽包各水位计进行检查、冲洗和核对，查明其指示是否正确。

检查给水自动调节阀是否失灵，应消除由于给水调节阀失灵造成的满水现象，必要时切换为手动调节。

将给水阀关小，减少给水量。

经上述处理后，水位计中水位仍继续升高，应立即关闭给水阀，并打开汽包紧急事故放水阀，如有水击现象时还应打开蒸汽管道的疏放水阀，待水位计中重新出现水位，并至正常水位范围内时，关闭紧急事故放水阀，稍开给水阀，逐渐调整水位和给水量，使之恢复正常运行。

（2）当汽包水位超过高水位，并继续上升超过水位计上部可视部分时，立即通知转炉提枪停吹，按照上述处理步骤执行，待水位恢复正常后可通知重新开炉。

（3）此外，还有一种情况，即在运行中突然发现汽包水位计内看不见水位，此时应立即进行水位表冲洗，用“吊水”（也称“叫水”）法判断是属于满水还是缺水，是轻微缺水还是严重缺水。

（4）吊水的程序：先开启水位计放水旋塞，关闭汽旋塞，使水部分得到冲洗，然后慢慢地关闭放水旋塞，注意水是否进入汽包水位表。

如用“吊水”法后，水位重新在汽包水位计中出现，且无继续上升或下降的现象，则应谨慎地向汽包进水，注意水位变化，使之逐步恢复正常运行。

如用“吊水”法后，水位重新在汽包水位计中出现，但不断上升超过水位计上部的可见时，则为汽包严重满水，应通知停炉，后可按上述方法进行满水事故处理。

如用“吊水”法后，水位仍未在汽包水位计中出现，则为汽包严重缺水，此时严禁向汽包进水，应按事故停炉程序尽快停止装置运行。

3.2.3 汽水共沸腾

（1）当汽包内炉水发生大量泡沫时，一般处理步骤如下：全开排污阀同时加强向汽包给水，以维持水位正常，加强炉水取样分析，按分析结果调整排污量，直至炉水质量合格为止。

（2）如汽水共沸腾产生严重的蒸汽带水，使蒸汽管中产生水击现象时，应开启蒸汽管道上的疏放水阀加强疏水。

3.2.4突然停电

当突然停电不能确认汽化系统水位、补水压力、流量、汽包压力以及循环泵运行状态等情况时，立即通知转炉停吹，待来电后按照汽化系统开炉程序确认后方可通知转炉重新开吹。

3.1.5汽包水位计损坏

（1）当汽包一套水位计损坏时，在检查汽化系统各参数正常情况下可加强监控让转炉继续吹炼，并立即准备尽快修复液位计。

（2）当汽包两套水位计都损坏时，立即通知转炉停吹，待恢复正常后通知转炉重新开吹。

3.3 事故报警

立即通知

汽化负责人 栾绍帅：15653252857

设备科  张裕杨：18653391803。

4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，做好防护措施，对现场危险源的因素类型进行辨识并采取相对应防护措施，对情况不明的区域不得擅自进入。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

炼钢事业部一炼钢分厂停电现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

一炼钢分厂全厂均可能发生。

1.2事故类型

停电。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能造成设备损坏、生产损失或停电造成的次生灾害等。

1.4事前可能出现的原因

外网波动、内部事故。

1.5可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏等。

2 应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：四班作业区作业长

副组长：四班作业区调度

组员：各科室、作业区一把手及主管领导、当班电气值班人员

在夜班发生应急事故时，四班班委成员为应急处置小组组员。

2.2 应急领导小组职责

组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3应急处置

3.1应急处理程序

3.1.1当发生停电事故时，由当班调度长立即电话通知生产管控中心当班调度人员，在得到外网停电信息后当班调度长启动应急预案。由当班调度通知当班电气值班长和电气点检作业区主管，后通知厂领导。

电气点检作业区得到调度指令后，首先确认是否为内部故障，

（1）确认为内部故障后，切除故障回路电源，联系电力调度和当班调度，经确认后进行无故障回路恢复。

（2）确认为外部供电停电后，联系电力调度并经确认为外部后，经电力调度允许后进行电源恢复。

3.1.2确认进线电源停电情况后，应做以下处理：

当班调度立即拨打生产管控中心值班电话6217、6218

当班调度立即通知以下负责人员：

高压负责人 杨传龙：15263302072

电气点检作业区作业长 王帅：13210027860

设备科  马振刚：13863998197

一炼钢分厂设备厂长姜海远13792898271

一炼钢分厂副厂长刘界鹏15866881950

炼钢事业部部长张海涛13793231863

当班电气值班长立即拨打电力调度电话6221，汇报停电情况，并询问故障源。

3.2应急处置措施

3.2.1停电处置过程：

确认进线电源柜是合闸状态并带电，其他出线无跳闸报警，联系总降供电站，查询故障原因，确认为外网波动，按照电力调度指示进行恢复供电。

3.2.2单段电停电处理

（1）单段停电外部故障处理

电气值班人员确认进线电源柜是合闸状态但无电，确认本厂无内部电气故障。当班电气值班长通知当班调度内部无电气故障，并联系电力调度，在经允许后可倒用高压联络操作，操作步骤如下。

①断开所有停电高压柜的断路器，并确认断路器处于断开状态。

②合联络开关。

③确认所要投入设备正常可靠，并进行逐级送电。

（2）单段停电内部故障处理

电气值班人员确认为内部回路故障后，迅速查看各盘柜故障信息，电气值班长将相关故障情况汇报当班调度、相关作业区作业长、设备科、电力调度，在隔离故障线路后，并恢复无故障回路运行，然后排查故障进行处理。

3.2.3全停电处理

（1）全停电过程处理

电气值班人员确认两段进线电源柜均是合闸状态但无电，当班电气值班长通知当班调度内部无电气故障，并断开主控楼和二、三次除尘10KV进线开关。

当班调度通知各生产作业区立即启动安保措施。

当班电气值班长及时联系电力调度供电恢复时间，或孤网运行负荷分配情况，当班电气值班人员根据电力调度通知进行供电恢复。

当班调度联系生产管控中心优先恢复一炼钢供水、吊液态金属行车供电。

# （2）来电恢复过程

在上级恢复供电并经电力调度同意后，立即组织本部门分级送电。

当班电气值班人员按下列网络图进行送电操作；特殊情况，听从班中调度安排。

炼钢区域：

转炉本体

中心泵房

天车

其它电源

二三次除尘

一次风机

方圆连铸机

1-3#连铸机

连铸区域：

二三次除尘高压变频和5#6#除尘高压变频送电顺序：

故障复位，有停机信号未出现情况，需先点停机

PLC画面合闸

高压柜合闸

3.3事故报警

生产科电话：5676

生产管控中心6217、6218

厂部调度室电话：5621、5622 （24小时应急值守）

安全管理部电话：5079  6268          安全科电话：5079

动力事业部电话 ：6219           煤气防护站电话：8783、7597

保卫部火警电话： 5110 、5119    设备科电话： 5675

公司医疗站救护电话：5150        综合管理科电话：5674

社会：119   120

4 注意事项

（1）现场有人员受伤时，当班调度长、各作业区班组长应首先组织力量，取用现场应急设施，按应急逃生通道救助被困人员，按照班组交接情况清点当班人数，并联系专业人员切断危险源。

（2） 厂领导接到报告后第一时间到现场协调做好应急救援工作。

（3）结合本厂的特点，组织人员组织好现场运作，并根据公司要求安全的情况下恢复供电。

（4）根据停电情况主动联系公司电力调度，主动介绍停电情况，商讨送电事宜，警戒现场，维持秩序。

# 5 附录

附件一 炼钢事业部分段供电设备系统表

| 供电主站 | 分段控制 | 机座 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110KV配电站 | Ⅰ段供电 | 1#转炉 |  |
|  |  | 3#转炉 |  |
|  |  | 1#LF |  |
|  |  | 2#LF |  |
|  |  | 5#LF |  |
|  |  | 3#脱硫站 |  |
|  |  | 1#滚筒 |  |
|  |  | 2#滚筒 |  |
|  |  | 北合金上料皮带 |  |
|  |  | 溶剂上料皮带 |  |
|  |  | C1除尘风机 |  |
|  |  | C2除尘风机 |  |
|  |  | C5除尘风机 |  |
|  |  | 修磨间1#、2#修磨机，1#抛丸机，一跨天车 |  |
|  | Ⅱ段供电 | 2#转炉 |  |
|  |  | 3#LF |  |
|  |  | 4#LF |  |
|  |  | 6#LF |  |
|  |  | RH炉 |  |
|  |  | 1#脱硫站 |  |
|  |  | 2#脱硫站 |  |
|  |  | 3#滚筒 |  |
|  |  | 南合金上料皮带 |  |
|  |  | 1#扒渣机 |  |
|  |  | 2#扒渣机 |  |
|  |  | C3除尘风机 |  |
|  |  | C4除尘风机 |  |
|  |  | 5#LF除尘风机 |  |
|  |  | 6#LF除尘风机 |  |
|  |  | 修磨间3#、4#修磨机，2#抛丸机，二跨天车 |  |
|  | Ⅰ段、Ⅱ段 共同供电 | 1#连铸机 |  |
|  |  | 2#连铸机 |  |
|  |  | 3#连铸机 |  |
|  |  | 方圆连铸机 |  |
|  |  | 1#电除尘 |  |
|  |  | 2#电除尘 |  |
|  |  | 3#电除尘 |  |
|  |  | 上钢跨天车 | 两段共用 |
|  |  | 炉渣跨1#除尘 | 两段供电一用一备 |
|  |  | 铁水3#天车 |  |
|  |  | 炉渣跨天车 |  |
|  |  | 炉渣跨2#除尘 |  |
|  |  | 铁水1#、2#天车 |  |
|  |  | 加料跨天车 |  |
|  |  | 过渡跨天车 |  |
|  |  | 出坯跨天车 |  |

附件二

| 除尘风机用户点系统表 |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 主要负责设备 |
| C1除尘风机 | 1#转炉二次烟气炉前炉后除尘 |
|  | 1#精炼炉本体及其上料系统除尘 |
|  | RH炉喂丝机除尘 |
|  | T2地下料仓及上料系统除尘 |
|  | 1#、2#钢水扒渣站除尘 |
|  | 1#连铸机中间罐倾翻除尘 |
|  | 1#钢包热修除尘 |
|  | 2#钢包热修除尘 |
|  | 熔剂上料系统除尘 |
|  | R2转运站皮带卸料系统除尘 |
| C2除尘风机 | 2#转炉二次烟气炉前炉后除尘 |
|  | 铁合金上料系统除尘 |
|  | 颗粒镁脱硫系统除尘 |
|  | 2#KR脱硫系统除尘 |
|  | 3#KR脱硫系统除尘 |
| C3除尘风机 | 3#转炉二次烟气炉前炉后除尘 |
|  | 2#、3#、4#精炼炉本体及其上料系统除尘 |
|  | T1地下料仓及其上料系统除尘 |
|  | 3#热修除尘 |
| C4除尘系统 | 1#转炉三次烟气除尘 |
|  | 2#转炉三次烟气除尘 |
|  | 3#转炉三次烟气除尘 |
|  | 铸铁机除尘 |
| C5除尘系统 | 溶剂地下料仓 |
| 5#LF除尘 | 5#精炼炉本体及其上料系统除尘 |
| 6#LF除尘 | 6#精炼炉本体及其上料系统除尘 |
|  | 2#、3#连铸机中间罐倾翻除尘 |

附件三

| 除尘与主体设备匹配表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电主站 | 分段控制 | 除尘风机 | 产线匹配 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 脱硫 | 转炉 | 精炼 | 连铸 |  |
| 110KV配电站 | Ⅱ段失电 Ⅰ段供电 | C1除尘风机 |  | 1#转炉 | 1#精炼炉 | 1#连铸机 3#连铸机 | 电除尘1#、3#电场工作 |
|  |  | C2除尘风机 | 3#KR脱硫 |  | RH精炼炉 |  |  |
|  | Ⅰ段失电 Ⅱ段供电 | C3除尘风机 |  |  | 3#精炼炉 | 2#连铸机 | 电除尘停运 |
|  |  |  |  |  | 4#精炼炉 |  |  |
|  |  |  |  |  | RH精炼炉 |  |  |
|  |  | 6#LF除尘风机 |  |  | 6#精炼炉 |  |  |
| 说明：在单段停电后，公司投用发电机组运行（孤网运行），按照发电厂规定孤网运行首切精炼炉，即：精炼炉高压处于无电状态。 |  |  |  |  |  |  |  |

炼钢事业部一炼钢分厂压力容器现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

压力容器附近。

1.2事故类型

公司设有储气罐及其他压力容器。储气罐在运行过程中若安全装置缺失缺陷或使用不当，可能会造成容器爆炸事故。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：一年四季均有可能发生。

事故危害严重程度：可能造成人员伤亡。事故可能影响范围：储气罐附近。

1.4事前可能出现的征兆

压力表显示压力超出正常范围，或已不能显示压力。

1.5可能引发的次生、衍生事故

由于压力容器爆炸冲击波会造成人员伤亡和建筑物的破坏。

2 应急工作职责

2.1应急预案实施负责人

总指挥：厂领导，在项目应急救援工作中全面负责。

副总指挥：设备管理室，在应急救援工作中提供总体技术支持，组织负责制定应急救援方案并指导和监督实施运行。负责现场组织、指挥应急救援工作，为救援现场人力、物力提供支持。负责在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散，组织应急救援方案的具体实施。

成立应急小组，专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

2.2领导小组职责

专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

对事故进行前期处置，组织人员疏散和救治；及时掌握现场事故情况并向公司应急指挥部汇报；判断是否请求厂外部救援。

现场应急小组各成员职责如下：

总指挥：负责了解和掌握现场情况，及时向公司应急指挥部汇报，在公司应急指挥部及救援组织到达前，负责指挥和现场抢救。

副总指挥：负责协助组长开展应急抢救工作。

成  员：事故现场人员负责开展现场抢救。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

当压力容器（工作压力≥0.1MPa；直径≥0.15m；容积≥0.025m3）无法控制超温超压危及生命安全时，危险性较大的储气罐发生事故后，工作人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

确认事故现场后，立即通知相关作业区作业长，相关科室领导。

3.2 应急处置措施

3.2.1发生压力容器爆炸事故并启动本应急预案后，由设备科负责人组成事态监测小组，负责对事态的发展进行动态监测并做好过程记录。为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周边建立警戒区域，实施交通管制，维护好现场治安秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。

3.2.2人群疏散是减少人员伤亡扩大的关键措施，也是最彻底的应急响应。应根据事故的性质、控制程度等决定是否对人员进行疏散，人员疏散由项目经理下达疏散命令，由办公室参与实施。应对被疏散的人群、数量，疏散区域、距离、路线、运输工具等进行事先考虑和准备，应考虑老弱病残等特殊人群的疏散问题。对已实施临时疏散的人群，要做好临时生活安置，保障必要的水、电、卫生等基本生活条件。

3.2.3发生泄漏时要马上切断进气阀门及泄漏处前端阀门。

3.2.4发生超压超温时要马上切断进气阀门，同时迅速开启安全阀，使压力容器内部压力迅速降低。

3.2.5对于无毒非易燃介质，要打开放空管排汽，对于有毒易燃易爆介质要打开放空管，但要将介质通过接管排至安全地点。

3.2.6属超温引起的超压除采取第5.1.4措施外还要通过喷淋冷却降温。

3.2.7容器本体泄漏或第一道阀门泄漏要根据容器、介质不同研制专用堵漏技术和堵漏工具。

3.2.8易燃易爆介质泄漏时要对周边明火进行控制，切断电源，严禁一切用电设备运行，防止静电产生。

3.2.9发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，采取隔离和疏散措施，尽快将人员撤离现场，划定危险区域，严禁无关人员进入。

3.2.10确认爆炸发生后应立即查看有无人员伤亡，并进行救治。

3.2.11应急疏散救援

3.2.11.1在事故险情出现时，现场指挥人员首先疏散无关人员撤离危险区。

3.2.11.2只要事故险情无法控制，涉及职工生命安全，立即下达紧急疏散命令。

3.2.11.3疏散时如果人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道布置的人员带领下，迅速的撤离事故现场。带领人可用绳子带领。

3.3 事故报警

对内求助电话：设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622；对外求助电话：安全管理部5079；人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；救援和工作人员必须使用可靠的个体防护用品。

使用抢险救援器材方面的注意事项

现场救援时应根据救援需要配备抢险救援器材和应急药品，抢险救援器材必须是合格器材，应急药品要确保齐全、有效。

采取救援对策或措施方面的注意事项

1）在确保自身安全的前提下采取积极、正确、有效的方法进行施救。

2）当确认受伤者的伤情后，能采取紧急抢救措施的，应尽最大努力抢救，并送就近的医院抢救治疗。

3）险情发生至现场恢复期间应封锁现场，防止无关人员进入现场。

（3）现场自救和互救注意事项

1）现场自救和互救时不熟悉现场情况的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。加强自身防护，避免导致人身伤害。

2）加强对急救知识和技术培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

3）急救应在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

4）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项	现场应急处置时，现场必须是受控的，应急人员安全防护措施足够，在确认有能力进行抢救时方可实施救援，以防事故扩大。

5）应急救援结束后应的注意事项	应急救援结束后对事故应按照“四不放过”的原则进行处理，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，以防事故再次发生。

（6）其他需要特别警示的事项

1）事故发生后现场人员不要慌乱，要保持镇静，迅速对受伤人员进行检查和救治。救治时注意救治方法，防止救治不当造成二次伤害。

2）注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

3）对员工加强教育，在有毒作业场所应佩戴个体劳保用品。

4）现场救援行动应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，信息畅通，积极配合，加强自我保护，确保施救人员的人身安全。

炼钢事业部一炼钢分厂压力管道现场处置方案

1事故特征

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部一炼钢厂各区域。

1.2事故类型

超温、超压、泄漏等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能造成设备停台、人员受伤等。

1.4事前可能出现的原因

焊口、管道接口处、各类球阀接口处开焊；安全阀未定期检验。

1.5可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，液态金属涉水爆炸等。

2 应急工作职责

2.1应急预案实施负责人

炼钢事业部一炼钢分厂成立应急指挥部，总指挥由厂领导担任，成员由净化作业区组成。

总指挥：厂领导；

副总指挥：设备管理室。

应急人员：作业区。

2.2 领导小组职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

3 应急处置

3.1 应急分级

按照压力管道事故的可控性、严重程度和影响范围，影响级别原则上分为一般事故、较大事故、重、特大事故。

3.1.1出现下列情况之一为一般事故

（1）在生产过程中发生泄漏可能影响正常生产的安全事故；

（2）造成人员受伤的事故；

（3）直接经济损失3万元以上的事故。

3.1.2出现下列情况之一为较大事故

（1）在生产过程中发生泄漏、爆炸，影响正常生产并需要外界协助的安全事故；

（2）造成多人受伤或2人以下死亡事故；

（3）直接经济损失在10万元以上50万元以下的事故。

3.1.3出现下列情况之一为重、特大事故

（1）在生产过程中发生泄漏、爆炸，影响正常生产并需要外界协助的安全事故；

（2）造成3人或3人以上死亡的事故；

（3）直接经济损失在50万元以上的事故。

3.2应急处理程序

（1）抢救方案根据现场实际发生事故情况，制定抢救方案，迅速投入开展抢救行动。

（2）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

（3）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

（4）在救助行动中，救助人员应配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全。

3.3 应急处置措施

3.2.1超温

（1）当压力管道温度超过其允许温度时，操作人员应及时查找原因并报告当班班长及调度，并采取措施，使温度恢复到指标范围内。

（2）如超温情况无法控制，应立即通知挡板调度长，必要时紧急停车。

（3）如超温情况愈来愈严重，必须立即报告厂主管部门，组织人员进行分析、查找原因，避免事故扩大。

3.2.2超压

（1）当压力出现上涨时，应立即与调度、后续工段联系，调整压力。

（2）当出现超压时，应及时逐步开启安全装置，使压力控制在指标范围内，并联系调度。待压力下降后，逐步关闭安全装置。

（3）当压力情况发生异常时，应立即通知调度，必要时做出紧急停车处理，防止事故扩大。

3.2.3泄漏

（1）压力管道发生微小泄漏时，操作人员应立即报告班长、当班调度，切断相关阀门，联系维修人员进行修复。

（2）当压力管道泄漏较大时，应立即通知调度紧急停车处理，防止事故扩大。

（3）当压力管道大量泄漏时，报警系统或人员虽能及时发现，但一时难以消除，为防止事故扩散，危及周边安全，应立即疏散人员，切断介质来源，事故点进行隔离。

3.2.4停电

（1）如遇停电时，应联系调度、生产部门，同时按照厂内各操作规程进行操作，紧急停车，切断相关阀门。

（2）停电时，岗位操作人员必须坚守岗位，待来电后，按照调度指挥恢复生产。

3.2.5爆炸

（1）因压力管道爆炸而发生重大事故，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制，应紧急停车，疏散人员。

（2）因压力管道爆炸而发生重大事故，立即通知调度，组织相关人员救援，及时控制和消除事故的危害。

3.4 事故报警

当压力管道发生事故时，根据国家有关法律法规规定必须向青岛市安全生产监督管理局和青岛市质量技术监督管理局特种设备安全监察部门汇报。

接到发生管道事故的报告后，根据应急指挥部指示，应立即组织有关人员对报告事项调查核实，并及时向总指挥报告。

对内求助电话：设备管理室办公室电话5675、5689；炉前调度室电话：5621、5622；

对外求助电话：安全管理部5079；人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；救援和工作人员必须使用可靠的个体防护用品。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

现场救援时应根据救援需要配备抢险救援器材和应急药品，抢险救援器材必须是合格器材，应急药品要确保齐全、有效。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）在确保自身安全的前提下采取积极、正确、有效的方法进行施救。

2）当确认受伤者的伤情后，能采取紧急抢救措施的，应尽最大努力抢救，并送就近的医院抢救治疗。

3）险情发生至现场恢复期间应封锁现场，防止无关人员进入现场。

（4）现场自救和互救注意事项

1）现场自救和互救时不熟悉现场情况的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。加强自身防护，避免导致人身伤害。

2）加强对急救知识和技术培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

3）急救应在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

4）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项	现场应急处置时，现场必须是受控的，应急人员安全防护措施足够，在确认有能力进行抢救时方可实施救援，以防事故扩大。

5）应急救援结束后应的注意事项	应急救援结束后对事故应按照“四不放过”的原则进行处理，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，以防事故再次发生。

（5）其他需要特别警示的事项

1）事故发生后现场人员不要慌乱，要保持镇静，迅速对受伤人员进行检查和救治。救治时注意救治方法，防止救治不当造成二次伤害。

2）注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

3）对员工加强教育，在有毒作业场所应佩戴个体劳保用品。

4）现场救援行动应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，信息畅通，积极配合，加强自我保护，确保施救人员的人身安全。

炼钢事业部一炼钢分厂叉车现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部厂区内各区域。

1.2事故类型

侧翻、失控行驶、起重链和货叉架变形伤人等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度

1.3.1事故发生的可能时间：事故各个月份都有可能发生，尤其夜间时间段易发生。

1.3.2事故危害严重程度：能造成人员伤害，火灾、爆炸等。

1.4事前可能出现的征兆、原因

叉车操作人员精神状态萎靡，注意力不集中，一心多用，同时开展多项工作；叉车周围10米范围内无保护措施进入人员；过往路人同叉车抢路。原因：叉车操作人员精神状态萎靡，注意力不集中，一心多用，同时开展多项工作；叉车周围10米范围内无保护措施进入人员；过往路人同叉车抢路；叉车司机未按照操作规范对叉车进行操作；叉车限速装置、警示装置、刹车装置等设备损坏；过往行人未按照地面指示路线行进。

1.5可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，爆炸等。

2 应急工作职责

2.1应急预案实施负责人

2.1.1叉车事故指挥部

炼钢事业部成立叉车事故指挥部，总指挥由部长担任，成员由各作业区及科室领导组成。

总指挥：炼钢事业部部长

副总指挥：事业部领导班子成员

组员：各科室、作业区一把手及四班作业区作业长

2.1.2现场指挥机构

成立叉车事故现场指挥机构，四班作业区作业长是叉车事故应急处理第一负责人，应急小组组长。

四班调度主任为应急小组副组长。

四班班委成员为现场应急成员。

2.2 领导小组职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.3.1设备科是叉车事故应急的主管部门，负责专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实。

2.2.3.2安全科负责叉车各类安全设施的督查工作。

2.2.3.3各作业区负责所辖区域成立应急小组，专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

3 应急处置

3.1预防与预警

设备科、安全管理科及叉车使用单位应定期对叉车进行安全检查和评估，通过预测、预报和预警的方式逐级上报，分级管理。

叉车在日常运行使用过程中出现的可引发事故的故障类型、征兆、应对措施如下：

3.1.1叉车驾驶人员无证驾驶.

3.1.2叉车司机擅自教别人驾驶叉车；

3.1.3向灯、刹车、喇叭、前灯和反光镜出现损坏；

3.1.4燃料系统所有管道、接头有泄漏；

3.1.5燃料油、发动机油、齿轮油、液压油及水箱水位、电池没有充足等。

3.2预警行动

叉车使用单位应建立并完善安全生产责任制，各项安全生产规章制度进行预警，叉车使用单位务必建立完善的安全检查、维护等制度，每月结合安全生产工作定期对叉车进行安全检查。

当事故发生时，任何人员接到可能发生的叉车伤害事故信息后，应立即报告给叉车使用单位领导及调度办公室，叉车使用单位领导及调度办公室应按照应急救援预案及时研究确定应对方案，报总指挥或副总指挥审批后执行，同时通知有关部门，单位采取相应行动预防和控制事故的发生、扩大。

3.3信息报告程序

叉车事故发生后，事故现场有关人员立即及时、主动地报告该单位（部门）相关领导，同时要对报告内容做详细登记备案，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

3.4响应程序

3.4.1应急指挥

事故发生后，叉车使用单位应立即采取必要措施，并报告叉车伤害事故基本情况，事故现场人员要及时发出事故警报或信号，调度指挥办公室立即启动现场处置方案。

3.4.2现场处置方案响应后，立即采取措施，组织和指挥应急救援队实施救助。

3.4.3资源调配

在应急指挥和应急行动过程中，组织和指挥应急救援队充分合理地利用各种资源，使叉车伤害事故得到有效的控制。

3.5处置措施

3.5.1当发生叉车事故，未造成人员伤害时，现场人员必须听从指挥，积极按照救援分工各负其责，根据不同的情况采取以下措施：

3.5.1.1一旦叉车事故酿成火灾，发现人员应立即逐级汇报，同时可就地使用灭火器材扑救，切断电源、疏散人员和物资。

3.5.1.2叉车使用单位主管领导闻讯后，应立即奔赴火灾现场，在调度的指挥下进行扑救。调度办公室接到报警电话后，立即报告副总指挥，总指挥。

3.5.1.3加强警戒，维护火场秩序。

3.5.1.4火警后应保护现场，协同查明原因，提出处理措施，报公司相关部室备案。

3.5.2当发生叉车事故，造成人员伤害

3.5.2.1发现人员应立即向叉车使用单位、调度汇报，在可能的情况下，首先抢救伤员。

3.5.2.2叉车使用单位、调度应立即向部门指挥报告，同时通知应急救援队，并向公司相关部室报告。

3.5.2.3叉车使用单位应立即奔赴叉车伤害事故现场，在队长、副总指挥及总指挥的指挥下进行抢救伤员，并采取相应措施，防止事故扩大。

3.5.2.4救护车辆到达后，立即将伤员抬送到车上送往医院救治。

3.5.2.5加强警戒，维护事故现场秩序。

3.5.2.6事故后应保护现场，协同查明原因，提出处理措施，报公司相关部室备案。

3.6事故报警

如果发生事故，各单位第一时间按照反馈机制逐级反馈各科室、厂部领导、事业部领导。

对内求助电话：

一炼钢炉前调度室电话：5621、5622；

二炼钢炉前调度室电话：6516、6518；

设备科办公室电话：5689、5675；

对外求助电话：

生产管控中心：6217、6218；

安全管理部：5079；

医疗站：5150。

4 注意事项

现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

炼钢事业部一炼钢分厂电梯现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部厂区内各电梯。

1.2事故类型

坠落、人员伤害。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生，6月-9月份雨季电梯电气设备易受潮，属于事故高发期。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：一年四季均有可能发生。

按照电梯事故的可控性、严重程度和影响范围，影响级别原则上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级响应。

出现下列情况之一启动I级响应

造成30人以上死亡（含失踪），或造成100人以上受伤（包括急性中毒），或者直接经济损失1000万元以上，造成厂内系统瘫痪，且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

出现下列情况之一启动Ⅱ级响应

造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或造成50人以上100人以下受伤（包括急性中毒），或者造成厂内系统瘫痪，直接经济损失500万元以上、1000万元以下，且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

出现下列情况之一启动Ⅲ级响应

造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或造成20人以上50人以下受伤（包括急性中毒），直接经济损失100万元以上、500万元以下且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

出现下列情况之一启动Ⅳ级响应

造成1-2人死亡（含失踪），或造成20人以下受伤（包括急性中毒），直接经济损失50万元以上、100万元以下且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

无人员伤亡，设备损坏不能正常运行且直接经济损失50万元以下的设备事故启动Ⅴ级响应。

1.4事前可能出现的征兆、原因

电梯设备长期带病运行，设备运行不平稳，运行过程中出现电梯卡顿及噪音大等异常情况。原因：电梯超出检验期限未进行检验，电梯设备长期带病运行，设备运行不平稳，运行过程中出现电梯卡顿及噪音大等异常情况。

1.5可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产等。

2 应急工作职责

2.1应急预案实施负责人

总指挥：厂领导；

副总指挥：设备科。

成立应急小组，专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

2.2领导小组职责

2.2.1组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

设备科是电梯设备的主管部门，负责将电梯设备的异常状态提前给各单位预警，统一组织人员、调配物资。

3 应急处置

3.1预警行动

3.1.1 预警

厂内使用的电梯突然发生造成或可能造成人身伤亡和财务损失的事故（事故的具体标准，按国家、行业、地方的有关规定执行），均作为本预案的预警条件，发现人应当及时向四班调度长汇报。

3.1.2 接警

四班调度长在接到电梯报警后，应立即向有关专业发出报警信号，并向总指挥或办公室报告。

接警的事故现场应急指挥成员赶赴事故现场，辨析事故情况决定启用何级应急预案，并召集应急小组进行应急准备。

接警的夜间或休息日，厂部值班人员应立即召集厂内其他值班人员，赶赴事故现场，协同当班调度长进行应急处置。

发生事故后，电梯管理人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

确认事故现场后，应做以下处理：

立即通知

电气点检作业区作业长 王帅：13210027860

设备科  张裕杨：186-5339-1803

3.2信息报告程序

当电梯发生事故时，根据国家有关法律法规规定必须向青岛市安全生产监督管理局和青岛市质量技术监督管理局特种设备安全监察部门汇报。

接到发生电梯事故的报告后，根据应急指挥部指示，应立即组织有关人员对报告事项调查核实，并及时向总指挥报告。

3.3应急处置程序

# 3.3.1  响应分级

按照电梯事故的可控性、严重程度和影响范围，影响级别原则上分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应。

1）出现下列情况之一启动I级响应

造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或者直接经济损失1亿元以上，造成厂内系统瘫痪，且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

2）出现下列情况之一气动Ⅱ级响应

造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者造成厂内系统瘫痪，直接经济损失5000万元以上、1亿元以下，且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

3）出现下列情况之一气动Ⅲ级响应

造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者直接经济损失较大的且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

4）发生或者可能发生一般电梯事故时启动Ⅳ级响应。

3.4应急处理措施

（1）抢救方案根据现场实际发生事故情况，制定抢救方案，迅速投入开展抢救行动。

（2）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

（3）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

（4）在救助行动中，救助人员应配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全。

3.3事故报警

四班调度长在接到电梯报警后，应立即向有关专业发出报警信号，并向总指挥或办公室报告。

接警的事故现场应急指挥成员赶赴事故现场，辨析事故情况决定启用何级应急预案，并召集应急小组进行应急准备。

接警的夜间或休息日，厂部值班人员应立即召集厂内其他值班人员，赶赴事故现场，协同当班调度长进行应急处置。

发生事故后，电梯管理人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

确认事故现场后，应做以下处理：

立即通知

电气点检作业区作业长 王帅：13210027860

设备科  张裕杨：186-5339-1803

医疗站：5150。

4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现场危险源的因素类型进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

炼钢事业部一炼钢分厂防汛现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

一炼钢分厂厂区。

1.2事故类型

停电、内涝等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生，6到9月份为雨季，属于事故高发期。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能造成原材物料泡水无法使用、设备停电或损坏导致大面积停产、厂房等构筑物坍塌等。

1.4事前可能出现的征兆

台风过境、持续性暴风雨、瞬时降水量过大等。

1.5可能引发的次生、衍生事故

设备损坏、停产、液态金属涉水爆炸、触电、质量隐患等。

2 应急工作职责

2.1应急预案实施负责人

2.2.1防汛指挥部

总指挥：厂长

副总指挥：生产副厂长

组员：各管理室、作业区一把手及横班作业区作业长。

2.2.2现场应急小组

组长：横班作业区作业长

副组长：横班作业区生产调度

组员：横班作业区班组长及以上人员

2.2 领导小组职责

（1）组长职责：为该小组应急处置工作的总指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

（2）副组长职责：辅助组长做好应急处置措施，负责落实现场每个步骤的完成情况，并及时将现场的情况向组长或指挥部领导进行汇报。

（3）组员职责：负责现场情况的汇报、处置以及救援等事项，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

（4）生产技术室是防汛应急的主管部门，负责组织对防汛工作的日常监督检查，并对台风暴雨等灾害性天气进行预警。

（5）安全管理室、生产准备作业区按使用需求，负责各类防汛物资的准备及调配工作。

（6）各作业区负责成立防汛抢险队伍，服从生产技术室统一调配；负责所辖区域排水沟的疏通、各类防汛物资的储备、对分管的自吸泵及潜水泵进行检查，出现异常及时处理。

（7）设备管理室及厂房检查小组定期检查避雷设施及防台风构筑物固定情况。检查周期：避雷设施一年一次，构筑物每周一次。

3 应急处置

3.1处置程序

防汛级别分类及要求

一级防汛：台风、大暴雨。要求各管理室主任、作业区作业长，必须在现场组织防汛工作。

二级防汛：暴雨、大雨。要求各管理室副科长、作业区副作业长或以上人员，必须在现场组织防汛工作。

三级防汛：中/小雨、阵雨。要求作业区防汛突击队队长，必须在现场组织防汛工作。

3.2处置措施

接到防汛通知后，各单位现场负责人要迅速落实关键岗位、关键区域的防汛物资配备情况和防汛措施执行情况，按照岗位防汛应急处置卡启动应急处置程序，二级以上防汛级别需对关键岗位和区域安排专人值守。

# （1）各区域基本标高及限制水位

①主厂房地坪标高为4.2m，电气室地面标高为4.5m，下雨水位涨至4.4m时影响电气供电安全。

②车间部分电气柜、接线盒位置安装位置标高为4.5m，下雨水位涨至4.3m有涌浪时影响此部分设备安全运行，主要影响为地面车辆、现场动力箱、烤包器等。

③炼钢厂区范围低洼区域如底料仓、合金料仓等上料系统是厂区地坪低8.9m，即标高为-4.7m，下雨水位涨至-3.7m时影响电气供电安全。

④连铸辊道区域低于主厂房地坪标高4.2m，辊道电机标高为3.3m，下雨水位涨至3.3m时影响电气供电安全。

⑤滚筒渣水池水泵标高为-2m，下雨水位涨至-1.5m时影响水泵使用。滚筒渣副沟标高为-4.8m，水池水位上涨至-4.8m时，有积水倒灌风险。

⑥旋流井回水泵电机标高-4.9m，下雨水位涨至-0.7m时影响旋流井使用。

（2）关键区域辨识及管控措施

转炉炉底及上钢跨、加料跨属于液态金属区域，严禁出现积水，需重点管控以下方面：

①关闭厂房门，并用防汛沙袋围堵厂房门下方空隙防止进水，二级以上防汛级别，必须围堵两层沙袋。

②封堵转炉炉底道轨东侧入口处，避免积水涌入。

③炉底基坑进水，需停炉处理积水，如铲道或增加潜水泵等设施进行排水。

④天车吊运液态金属容器时，需避让厂房漏雨点，防止雨水进入液态金属容器中。

⑤如果厂房进水无法控制，经防汛指挥部批准后，根据影响范围组织停产救灾，避免发生液态金属涉水爆炸、设备损坏等事故。

（3）防汛应急响应

一级防汛：防汛前一天，由总指挥或副总指挥带队，组织各管理室主任、作业长检查现场防汛沙、沙袋、潜水泵等是否具备随时使用条件。

二级防汛：开始下雨时，由现场应急小组组长统一指挥，组织小组成员确保各区域防汛沙、沙袋等物资进入防汛状态，潜水泵必须启动。

三级防汛或临时汛情：由生产技术室发出临时通知，各单位接通知后30分钟内防汛人员及物资必须进入防汛状态。

# （4）对外联系

经防汛指挥部批准后，如需停产救灾，由现场应急小组组长负责对外联系生产管控中心生产总调。

# （5）停产处置

①区域责任人联系电工对被淹岗位、部位彻底断电，并安排专人进行监护。

②各区域在确保安全的前提下采取相应的应急处置措施。

③待汛情结束或现场情况可控后，经现场应急小组组长批准，逐步恢复生产。

3.3事故报警

炉前调度室电话：5621、5622；

生产技术室电话：5676、5688；

生产管控中心：6217、6218；

安全管理部：5079；

医疗站：5150。

4 注意事项

（1）个人防护：劳保用品穿戴整齐，做好防雨措施，对积水情况不明的区域不得擅自进入。

（2）异常处置：区域负责人负责维护秩序、疏散人员，组织开展相应的应急处置预案，必须坚持“先救人、再救物”的原则。

（3）每次发生事故后，必须写一份应急处理事故总结。

型材厂火灾事故现场处置方案

1事故风险分描述

1.1事故类型

火灾、爆炸。

1.2发生区域

型材厂高低压配电室、电缆夹层、电缆桥架、电气类设备、公辅泵站、液压站、气化间、柴油机、煤气、天然气、氧气、介质管道、轧线、办公室、操作室、会议室、库房、更衣室等区域。

1.3事故征兆

烟雾、火光、异味、异响。

1.4事故影响范围及后果

一旦发生火灾、燃爆事故，火灾燃爆产生的浓烟、粉尘可能蔓延到周边区域；事故处置后的废水如处置不当，废液、废水进入外排水系统，都可能造成环境污染事故

2应急组织与职责

2.1应急组织体系

厂部值班长

应急协调组（安全科）

应急物资保障组

通讯疏散引导组

电气组

灭火行动组

机械组

设备科

义务消防队

消防队

属地区域单位

安全科

生产技术科 精整科

电气作业区

机械作业区

设备科

中棒2号台

厂部值班人员是由厂部值班领导担任，事故应急协调组由分厂消防安全责任人（安全科）担任。

2.2指挥机构职责

2.2.1厂部值班长：

（1）厂部值班长组织指挥应急救援工作；负责向厂部领导及生产管控中心报告。

（2）负责灭火、应急疏散的决策和实施，根据现场情况，适时调整预案，采取相应措施，保证灭火、应急疏散工作顺利进行。

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援疏散工作，负责应急预案的启动工作，负责火灾后受损设施、设备的修复联络及指导。

2.2.2应急协调组：

（1）负责组织各组开展应急处置工作。

（2）及时调配灭火、疏散、抢险力量，并做好与消防应急救援部门及政府相关部门的联络、配合和协调工作。

（3）根据现场情况，及时划定警戒区域，组织疏散区域内的人员和物资，禁止无关人员和车辆进入警戒区。

（4）组织调配灭火和疏散救生器材等。

（5）负责组织事故调查及善后工作。

# 2.2.3 灭火行动组

组长：设备科长

副组长：设备副科长

成员：设备科、属地部门（作业区）、义务消防队成员。

职责：（1）设备/设备副科长负责指挥现场灭火事宜，机械组听从指挥及时关闭机械液压、轮滑油及管道阀门，电气及时关闭设备高低压及箱柜电源但确保消防系统正常供电。

（2）负责指挥消防维保单位启用现场的自动灭火系统等消防设备设施。

（3）属地区域负责协同义务消防队对现场进行人员疏散并拉设警戒线，确保自身安全对现场财产物资进行转移，及时利用灭火器、消防沙进行现场灭火。

（4）义务消防队负责用消防设施器材灭火器、消防栓等进行灭火（确保电源及油阀关闭）。

2.2.4通讯疏散引导组

组长：生产科长

副组长：精整科长

成员：生产技术科 精整科 中棒2号台

职责：（1）生产科长负责确定安全区域，保障疏散通道畅通，组织、引导现场人员疏散到安全区域，并清点人数，在无通讯工具或通讯工具损坏的情况下，要迅速调配对讲机、喇叭等，保证通讯畅通，联络无阻。

（2）精整科科长负责公司外援车辆及人员的引导。

（3）中棒2号台主要负责联络及指导消防维保单位、应急协调组、电气机械组等及时到达事故地点进行救援，认真做好与各组的上情下达，下情上报联系工作。

2.2.5电气组

组长：电气作业区长

成员：电气作业区、振晋电气、宝冶电气

职责：

（1）在火灾发生部位周围安全区域进行警戒，防止无关人员进入。

（2）电气负责及时关闭设备设施高低压及箱柜电源但确保消防系统正常供电。（3）负责火灾后受损设施、设备的修复，及灾后现场调查完毕后的现场恢复工作。

2.2.6机械组

组长：机械作业长

成员：机械作业区、振晋机械、宝冶维修

职责：

（1）保证电源及油阀关闭后负责用消防设施器材灭火器、消防栓等进行灭火。

（2）保护火灾现场，防止现场受到破坏。

（3）负责火灾后受损设施、设备的修复，及灾后现场调查完毕后的现场恢复工作。

（4）在无通讯工具或通讯工具损坏的情况下，要迅速调配应急广播、喇叭等，保证通讯畅通，联络无阻。

2.2.7应急物资保障组

组长：安全科长

成员：安全科 设备科

职责：

（1）为灭火、疏散工作提供和调配消防器材、救生器材，例如：灭火器、绳子、警戒线等。

（2）为灭火和疏散工作提供破拆和清障工具。

（3）为安全防护救护工作以及灭火抢险需要，备好急用车辆，做到随时调动，随时使用。

（4）备好临时照明器材，例如：手电、事故应急照明灯等。

（5）在灭火抢险时间较长的情况下，要为灭火抢险人员备好饮食；较短情况下，备好饮水。

（6）为灭火、抢险、火灾调查提供用品。

（7）对从现场疏散出的物资，特别是贵重物品，负责守护和看管。

3应急处置

3.1应急处置程序

3.1.1响应分级：响应从低到高分为一级火警、二级火警

响应程序：发生火灾事故后立即按照程序启动相应应急预案，其中处置过程中优先考虑安全防护和医疗救护工作，具体响应程序如下：

一级火警

事故灾害情况：燃烧面积小，无人员伤亡或被困；燃烧面积小，对生产无影响或影响较小的火灾事故。

响应程序：

（1）受灾区域应急协调组接到灾情报告后，第一时间启动一级火警响应，受灾区域当班负责人立即组织启动相应的专项应急预案，并利用周围的灭火器材或通知消防维保单位启用自动灭火系统进行自救；

# （2）火灾扑救完毕后，加强对受影响区域的巡视，确保无遗留火种；

（3）救灾工作稳定后，由受灾单位应急协调组决定终止火警响应，调查分析灾情原因，并报备至厂部。

二级火警

事故灾害情况：发生人员伤亡或被困的火灾；燃烧面积大的普通火灾；燃烧面积较小的人员密集场所、易燃易爆危险品场所等特殊场所火灾；对生产造成较大影响的火灾事故。

响应程序：

（1）发生事故后，受灾单位马上拨打“119”火警电话进行报警，组织疏散人员离开现场。

（2）通知消防维保单位启用消防自动灭火系统、消防广播等消防设备设施，并告知受灾单位厂部值班长及应急协调组。

（3）受灾单位厂部值班长应立即通知公司生产管控中心及保卫部。

（4）应厂部值班长下达救灾命令，各组在保证成员安全的条件下，根据各自职责迅速组织救援工作。

（5）应厂部值班长召开会议，并根据现场情况制定救灾方案，统一指挥紧急处置工作。

（6）灭火行动组迅速了解和掌握现场受灾情况，及时组织进行现场抢救。

（7）救灾工作稳定后，由厂部值班长决定终止火警响应，并组织火灾事故调查和善后工作。

3.2应急处置措施

3.2.1电缆火灾现场处置措施

（1）应立即判明着火电缆所属的系统和走向，调整运行方式，并切断着火电缆的电源。

（2）在电缆着火部位两侧设置阻火带，延缓和阻止火势发展。

（3）进入火场应急救援人员必须佩戴正压式呼吸器或防毒面具，防止中毒、窒息，并避免碰触导电部位。

（4）进入电缆间、电缆沟密闭场所火场的应急救援人员必须两人一组，佩戴正压式呼吸器，进入时间不宜过长，并充分预留出撤回时间所需要的呼吸器供气量。

（5）电缆着火优先使用干式灭火器。

（6）电缆间、电缆沟火灾，消防灭火器材不足，导致火势一时无法完全控制时，应急救援人员应撤出，关闭防火门，以使火焰窒息。

（7）灭火人员在灭火过程中要采取相应的个人防护措施，防止烧伤及燃烧中产生的有毒、有害气体引起的人员中毒、窒息，并严防触电。

（8）火灾事故现场火势已扑灭，确认无复燃可能；各类已启动的事故应急预案均已结束；各投入的应急小组救援人员已全部撤回复命；由事故应急现场指挥部宣布应急行动结束。

3.2.2其他火灾现场处置措施

（1）一般火灾处置

①事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援组快速集结，快速反应履行各自职责投入灭火行动。

②按指挥人员要求，通讯联络组向消防机构报火警，及向有关部门报告，派人接应消防车辆，并随时与救援处置领导小组联系。

③各灭火小组在消防人员到达事故现场之前，应继续根据不同类型的火灾采取不同的灭火方法，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

④在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其它措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。

⑤疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散，撤离火灾现场的人员在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

⑥进行自救灭火，疏导人员、抢救物资、抢救伤员等，救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时，应尽快撤离火灾现场。

# （2）电气火灾处置

①电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

②灭火人员应充分利用现有消防设施，装备器材投入灭火。

③及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

④着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

⑤扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。

⑥扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

⑦消防队到达后，协同配合公安消防队灭火抢险。

（3）现场抢救受伤人员的处置

①被救人员衣服着火时，可就地翻滚，或者用水、砂子等物覆盖灭火，伤处的衣、库、袜等应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

②对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

③抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话，由医务人员进行现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

# （4）灭火结束措施

灭火结束后，注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复生产经营活动。

# 3.2.3煤气着火现场处置措施

（1）重大煤气泄漏事故未起火及煤气系统发生爆炸还未引起着火：

应迅速关闭煤气总管盲板阀并参照《加热炉操作规程》中非计划停炉部分进行停火操作；若煤气总管阀门失灵，应通知煤气管理中心操作并关闭管道阀门。

（2）重大着火事故：

①若煤气总管阀门完好，将煤气总管蝶阀关上2／3，然后适当的缓慢关阀降低煤气压力，但煤气压力最低不得低于1000Pa，严禁突然关闭阀门，以防回火引起爆炸；若煤气总管阀门失灵，应通知煤气管理中心操作并关闭管道阀门。

②在降低煤气压力的过程中，应设专人监视煤气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确的向降压操作者通报煤气压力变化情况，当管道压力降到1000Pa时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

③启动煤气吹扫系统进行操作，对氮气管的接头应设专人看管和操作。

④待着火熄灭后，再按《加热炉操作规程》进行加热炉停火操作。

（3）一般着火事故：

①由于设备不严密而轻微泄漏引起着火，可用湿泥或湿麻袋等堵住着火处灭火，火熄灭后再按有关规定补漏。

②直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断煤气灭火，直径大于100mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断煤气灭火，应按本预案煤气重大着火事故的处理执行。

③煤气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽，然后关闭下水管上的闸板阀。

④停煤气检修的煤气管道内因沉积物着火时，可将管道上的阀门、人孔、放散等所有能进入空气的部分关严封死，使火窒息熄灭，同时将大量氮气通入管道内。

⑤煤气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

⑥当突然停水时，应立即启用事故用水，如不能提供事故用水应立即执行非计划停炉。

⑦当突然停电时，加热炉系统有备用电源，可以继续维持加热炉的操作同时煤气快切阀自动切断。需注意汽包水量，可使用柴油水泵为加热炉保持供水。

⑧当突然停气时，正常情况下煤气快切阀会自动切断，否则应立即人工关闭快切阀。

3.2.4氧气管网泄漏时应急处置措施

（1）巡检人员发现泄漏后应立即向班长或车间领导汇报，通知调度，由调度通知用户停止使用，关闭阀门。

（2）调度下令车间停止供气，由岗位作业人员采取关停设备措施，关闭氧气送出阀。

（3）疏散泄漏点周边人员，设立警戒线和警示标识，禁止动火作业或从事有火星产生的作业活动。

（4）进入现场进行检查，检查使用防止撞击产生火花的工具；动火焊接前使用氮气进行置换，氧气含量在23％以下，可进行焊接。

# 3.2.5发生管道着火时的应急处置

（1）发生氧气管道着火后，立即报告应急指挥部，下令调度立即通知用户停止使用氧气，关闭阀门。同时报告集团公司应急指挥部。

（2）调度下令车间停止供应氧气，由相关岗位作业人员采取关停设备措施，关闭氧气送出阀。

（3）拨打火警119和急救120，伤员由救护队实施抢救，同时现场人员身着隔热服应立即打开放散阀，消防队身着隔热服用水对燃烧的管道实施灭火。

（4）车间召集拾险队进入现场后迅速协助进行灭火．治安队员应尽快疏散现场其他人员并将现场易燃易爆物质搬至安全地带，同时建立起隔离带，防止外来人员进入现场。

（5）抢险救援完成后，进行现场调查分析，对氧气管道进行全面排查，制定修复方案。

3.2.6液压润滑系统着火的紧急处置措施：

3.2.6.1 若液压站发生着火时，发现者应立即通知作业长、班长或2号台消防控制台人员（58816205），通知电气人员及公司消防控制室（58815701）到现场查看，并通知其做好高压细水雾灭火装置准备，安排专人到现场。对相应供油设备进行停机后，尽快关闭所有可关闭的供油管路阀门，同时现场人员立即使用消防器材（灭火器、消防沙）进行灭火，不得使用水灭火。拨打青钢保卫部报警电话58815119

3.2.6.2同时厂部值班者，立即通知电工切断油泵房区域电源，以免事故的进一步扩大。

3.2.6.3火情较大，通知公司启动高压细水雾进行灭火。

3.2.6.4如发现火灾有继续扩大迹象，及时拨打119报警。火灾扑救结束后，保护好现场。

3.2.7 轧线窜钢或动明火作业着火的紧急处置措施：

若轧线窜钢或动明火作业中发生着火时，现场人员立即使用灭火器、氧化铁皮、土、自来水等阻燃物进行灭火。

3.2.8 起重设备着火的紧急处置措施：

3.2.8.1 若起重设备发生着火时，岗位人员应立即停车并将驾驶室内的总电源切断，在保证自身安全条件下，立即使用消防器材进行灭火。

3.2.8.2 火势无法控制时，岗位人员应及时从天车梁走台两侧人员能够通过的部位撤离。严禁发生着火时，直接从天车上往地面下跳，导致摔伤事故的发生。

3.2.9 备件包装材料着火的紧急处置措施：

3.2.9.1 职工发现事故征兆，备件包装材料区域有烟气、异味等，立即报告班长或作业长，同时现场人员应在保证自身安全条件下，立即进行自救、灭火，防止火情扩大。

3.2.9.2 接到报告后，班长应组织督促所有人员实施自救、灭火，防止火情扩大，抢救易燃易爆物品。同时通知厂部值班者。

3.2.9.3接到报告后，厂部值班者负责组织应急成员、周边及人员迅速赶往事故现场，如势态扩大时，立即通知公司生产调度台实施救援。

3.3事故报告

3.3.1各作业区属地区域发生险情时,应在15分钟内报告分指挥小组人员（生产科：58815715、设备科：58815712、综合科58815730）。防汛指挥小组根据险情具体情况报告公司应急指挥中心。

| 序号 | 领导小组 | 姓名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 厂 长：于水 | 15092278505 |
| 2 | 副组长 | 设备厂长：周伟华 | 13584118830 |
|  |  | 生产厂长：李国旺 | 19805423900 |
| 3 | 成员 | 设备科长：韩 涛 | 15966895595 |
| 4 |  | 生产科长：王晓峰 | 13792472830 |
| 5 |  | 安全科长：梁栋 | 13964288936 |
| 6 |  | 精整科长：董长青 | 18866398676 |
| 7 |  | 煤气专业：李国祥 | 18661789300 |
| 8 |  | 电气专业：丁晓峰 | 18765285729 |

3.3.2上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

公司生产管控中心调度室电话：6217、6218

公司水调度电话：6220

公司煤气调度：6219

安全管理部：5079

保卫部消防科：5816

社会消防：119

4注意事项

（1）报警时要沉着冷静，特别是向“119”报警时，要讲清楚本单位的名称、详细地址、起火部位和起火物、火势大小情况、报警人的姓名和使用的电话号码等。

（2） 接到和听到报警的所有人员必须迅速赶赴火场，按照职责分工积极扑救火灾，安全疏散人员和物资，并要服从应急协调组或各组长的指挥和调动。

（3）将火灾周围的贵重物品疏散到安全区域过程中，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并向厂部值班长报告。

（4）灭火时，应根据火灾情况和本身力量，坚持“先控制、后消灭，救人重于救火，先重点后一般”的原则，灵活组织灭火和疏散。对于能扑灭的火灾，要抓住战机，迅速消灭；如果火势较大，灭火力量相对薄弱或因其他的原因不能立即扑灭，就要把主要力量放在控制火势发展和防止爆炸、泄漏等危险情况发生上，为防止火势扩大，彻底扑灭火灾创造有利条件。在灭火力量较强时，灭火和救人可以同时进行。在灭火力量较弱时，要把疏散救人放在第一位。

（5）所有员工必须熟悉自己岗位的环境，操作的设备及物品情况，做到“三知”，即知道安全出口的数量和位置、知道消防器材的摆放位置、知道灭火器材的使用方法。

（6）进入现场的所有人员，必须头戴安全帽或穿戴防火服，防止烧伤、砸伤，且必须佩戴空气呼吸器或防毒面具等器具。如果现场停电，尚未拉接临时线路，无照明的情况下，进入现场的人员，必须佩戴手电筒或事故应急照明灯。

（7）在消防救援队伍未到现场前，要控制进入现场的人员，经应急协调组同意，允许进入现场的所有人员，要相互提醒，防止发生伤亡事故；到达现场后，除熟悉现场情况的人员经应急协调组同意，方可进入现场外，其它未经同意的人员，一律不许进入现场，原地待命，以免影响救援队伍灭火战斗。

（8）当单位消防安全责任人或消防安全管理人不在位的情况下，由当班的区域负责人或第三人替代指挥的梯次指挥体系。

型材厂中暑事故现场处置方案

1事故风险分描述

1.1事故类型

长时间高温作业易造成员工中暑事故。

1.2发生区域

生产现场和加热炉内作业。

1.3事故征兆

中暑病人有发热、乏力、皮肤灼热、头晕、恶心、呕吐、胸闷、烦躁不安、脉搏细速、血压下降，重症病例可能有头痛剧烈、痉挛、虚脱及昏厥等现象。

2应急组织与职责

2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长

副总指挥：副厂长（夜班期间为当班值班长）

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员等。

2.2指挥机构职责

2.2.1总指挥职责

（1）负责事故发生后应急处置的全面指挥；

（2）负责向上级汇报事故情况；

（3）负责指挥行动小组采取的每一步的应急措施；

（4）负责复核每一步应急措施所取得的效果；

（5）负责应急响应升级的判断和联络；

（6）负责事故处置后的恢复生产；

（7）负责事故处置后的应急行动的总结。

2.2.2副指挥职责

（1）负责协助组长完成应急处置的全面指挥，必要时参加行动小组的应急行动；

（2）当总指挥不在情况下履行组长职责。

2.2.3各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

3应急处置

3.1应急处置程序

3.1.1发生中暑事故时，第一发现者立即上报，并进行事故初步判断是否需要拨打急救电话，立即启动应急处置措施，按照本应急处置预案所提供的方法进行自救或实施救护，并立即上报。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救。

3.1.3总指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.2应急处置措施

3.2.1当作业人员出现中暑先兆的症状时，当班班长应当给予重视。此时要尽快使中暑者离开高温潮湿的作业场所，转移到阴凉通风处坐下休息，喝些糖盐水或其他清凉的饮料，在两侧太阳穴擦些风油精，经过一段时间休息后一般都可以恢复。

3.2.2当出现轻度中暑时，应当尽快将病人抬到凉爽通风的地方躺下，松解开衣领、腰带、头稍垫高、保持呼吸畅通。用冷手巾湿敷前额及颈部；有条件的可用酒精擦身散热，也可将冰块装在塑料袋内，放在病人额头、颈部、腋下等部位即可，不必给予其他任何降温处理，以免症状恶化。上述降温时间不宜过长，只要经过处理体湿下降并保持清醒即可。为避免皮肤很快冷却引起皮下血管收缩，妨碍体内热量散发，救护人员还应当不时按摩病人的四肢及躯干，直至皮肤发红，以促使血液循环将体内热量带到体表散出。

3.2.3对于已经昏迷不醒（重度中暑）的病人，则可用手指甲掐病人的人中穴（位于鼻唇之间中上三分之一处）、内关穴（位于手腕内侧上方约5厘米处）及合谷穴（即虎口）等，促使病人苏醒。然后给予足量的清凉饮料、糖盐水，以补充出汗造成的体液损失。等清醒过来或救护车到现场后应及时送往医院进行救治。

3.2.4当中暑病人出现呕吐的，应当将其头部偏向一侧，以免呕吐物呛入气管引起窒息；对于高烧不退或出现痉挛等症状的病人，在积极进行上述处理的同时，应将其尽快送往医院抢救。

3.2.5当中暑者出现呼吸或心跳停止时，应根据情况实施人工呼吸或胸外挤压抢救，或者同时进行两种措施抢救。在医院救护人员未到达现场之前抢救不能停止。

3.2.6经抢救清醒后的病人，必须在凉爽、通风处充分安静休息，并饮用大量糖盐水以补充体液损失，必要时及时送往医院继续观察治疗。注意此时体内的抗中暑机能仍处于疲劳状态，切不可再马上回到高温潮湿环境继续工作，否则再次出现中暑情况病情将更加严重。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现高温中暑事故，当班班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

4注意事项

（1）发生中暑时，应尽快将中暑病人送医院急救，以免引起休克及肾脏衰竭等并发症。

（2）中暑治疗效果很大程度上取决于抢救是否及时，如能及时发现及治疗先兆中暑，完全可以防止中暑的发生及发展。

（1）高温区域各岗位必须保持两人以上可以作业、互相照应提醒，若确实因人员紧张无法满足要求，各班长必须每隔半小时用对讲机或手机与高温、单独作业岗位人员保持联系，掌握各人员状况；

（4）每位员工应提高自我防护意识，若感觉身体不适、浑身乏力应及时向班组长汇报，并及时服用防暑降温药品；

（5）在炎热的夏季，作业区统一发放防暑降温药品，如藿香正气水、风油精等一定要备在身边，以防应急之用；

（6）上班时三穿一点要整齐，不得私自穿其他衣服代替劳保服，以免大量出汗时不能及时散热，引起中暑；

（7）上班期间出汗较多时可适当补充一些盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。

（8）保持充足睡眠，夏天日长夜短，气温高，人体新陈代谢旺盛，消耗大，容易感到疲劳。充足的睡眠，可使大脑和身体各系统都得到放松，是预防中暑的措施之一。

型材厂天然气泄漏事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型及危害程度

（1）因施工、人为、自然灾害等原因导致管路遭到损坏，发生破裂导致管道内天然气大量泄漏。

（2）管道本体发生腐蚀穿孔，造成天然气泄漏。

（3）遇到明火，引发火灾、回火爆炸事故。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置名称

天然气阀台、点阀箱、剪前烘烤、端部烘烤及管路。

1.3事故发生的危害程度

（1）窒息：发生泄漏时在室内通风不畅的情况下人员吸入过多天然气，会导致人员缺氧窒息，严重时可导致人员昏迷甚至死亡。

（2）火灾和爆炸：天然气遇静电或摩擦火花、明火极易闪燃、引发燃烧或爆炸，泄漏点下风口的建筑物、设备及人员都有受到危害的可能，人员会导致轻度烧伤、严重烧伤、冲击波伤害及生命危险，设备和建筑物会导致烧毁或震坏。

1.4事故前可能出现的征兆

天然气流量突然非正常加大；区域持续闻到臭味；天然气管道周边有异常气体流动声音。

2 应急组织与职责

2.1应急组织体系

4.1现场处置工作小组成员

指挥：于水

副指挥：周伟华、李国旺、于水、马强

成员：生产：王晓峰、调度及四班作业长，电气：丁晓峰，机械：张群涛，设备科：韩涛、胡跃强，流体工程师：马军，安全科：梁栋、管清凡

2.2 指挥机构职责

2.2.1组长及副组长负责燃气事故处理工作所需一切物资的审批和责任督察，负责监督各小组成员职责落实，为发生事故时总指挥。

2.2.2生产科长、安全科长、设备科长负责应急物资的准备，负责现场的安全监护、事故处理的技术指导，协助指挥（副指挥）做好事故的组织处理工作。

2.2.3流体工程师负责本案的修订、演练及演练后的总结记录，事故处理的技术指导，负责培训本部门有关操作人员相关技能。

2.2.4属地作业长及属地班长：负责出现事故时立即向总指挥（副指挥）、作业长、厂部值班人员（夜班）、各科长等报告；事故区域的现场监护；组织危险区域内人员立即撤离，并派人警戒；有权在紧急情况下停止生产，处理事故，保护好事故现场。

2.2.5电气负责人负责事故前后的用电设备安全，保证仪表完好正常，负责指挥电气人员在事故发生时必要电气线路的切断，确保燃气事故时的应急照明及事故处理结束后的维修工作。

2.2.6工作小组成员必须服从总指挥和现场指挥指令，在统一指挥下开展工作，有权指挥撤离危险区域内的人员，有权制止任何人的违章作业，按本方案规定程序操作。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

信息上报程序：第一发现人→作业长、生产科长、流体工程师→分管厂长及厂长→公司调度及其他部门；各负责人在接到事故报告后，应立即启动应急预案，以最快的方式了解事故现场情况，应急小组根据现场情况决定是否上报上级主管部门，如需上报，上报公司调度；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

上报内容：事故发生时间、地点、单位、事故的简要经过、原因的初步判断、影响范围、拟采取的措施及事故控制情况。

3.2 现场应急处置措施

3.2.2天然气泄漏事故

3.2.2.1第一发现人发现天然气大量泄漏后，立即通过喊话的方式发出预警，通知危险区域人员撤离，现场操作人员立即切断本设备电源、明火及其它可能造成火灾的热源，若现场阀门后发生泄漏立即关闭现场阀门，岗位操作人员负责立即通知当班作业长，当班作业长需立即赶赴现场进行现场指挥。

3.2.2.2作业长接警后，要立即上报应急处置小组和燃气事故处理相关人员，落实泄漏点前一道阀门关闭，并对周围危险区域进行封锁警戒。

3.2.2.3作业长负责对周边房间内人员情况进行核实，检查人员是否撤离，是否长时间天然气侵入有限空间导致的窒息，如发现人员窒息，立即使其脱离事故现场然后进行救援。

3.2.2.4应急小组接警后，要立即组织相关人员赶赴现场抢修封堵。

3.2.3天然气着火事故

3.2.3.1发生天然气泄漏着火事故，按照5.1启动汇报程序，按照5.2.2.1临时处置现场和沟通信息。

5.2.3.2由于设备不严密而轻微小漏引起着火，可用湿泥或湿麻袋等堵住着火处灭火。

3.2.3.3本厂范围内管路直径低于100mm，可直接关闭前一道阀门，切断气源进行灭火。

5.2.3.4火熄灭后对周围危险区域进行封锁警戒,联系维修人员进行补漏，设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

3.2.3.5天然气起火导致其它物品起火按照《火灾现场处置方案》实施。

3.2.3.5天然气主管路起火或阀门失灵无法关闭启动，立即上报生产管控中心，启动《青岛特殊钢铁有限公司燃气系统应急预案》。

3.2.4天然气爆炸事故

3.2.4.1发生爆炸事故后，周边人员立即撤离，通知电气人员远程切断事故区域所有设备电源，通知当班作业长，当班作业长需立即赶赴现场进行现场指挥，立即对周围危险区域进行封锁警戒，监护外围人员不得靠近现场并及时上报生产管控中心，启动《青岛特殊钢铁有限公司燃气系统应急预案》。

3.2.4.2当班作业长指挥关闭天然气距离事发位置较远的前道阀门（支管或总管阀门）。

3.2.4.3关闭阀门后待天然气自动熄灭后，其它物品起火按照《火灾现场处置方案》进行处置灭火，设备科长接现场通知后立即安排人员赶赴现场，抵达现场后确认阀门关闭无天然气继续输出后方可进行补漏和设备修复。

3.2.4.4安全科长接现场指挥通知后立即安排人员赶赴现场，抵达现场后负责设立明显危险区域标志，安排现场警戒，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

3.2.5在事故完全得到控制后，岗位人员应把现场清理干净。当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组：

（1）在生产副厂长牵头下,组成由安全、生产、设备、作业长和发生事故单位参加的事故调查小组,根据“四不放过”原则调查事故发生原因和研究制定防范措施。

（2）在设备副厂长牵头下,组成由设备、各电气、维修和发生事故单位参加的抢修小组,研究制定抢修方案并立即组织抢修,尽早恢复生产。

3.3事故报警

3.3.1各作业区属地区域发生险情时,应在15分钟内报告分厂指挥小组人员（生产科：58815715、设备科：58815712、综合科58815730）。防汛指挥小组根据险情具体情况报告公司应急指挥中心。

3.3.2上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

公司生产管控中心调度室电话：6217、6218

公司水调度电话：6220

公司煤气调度：6219

安全管理部：5079

保卫部消防科：5816

社会消防：119

4 注意事项

（1）如果加热炉燃气泄漏或着火处理完故障后，检测周围加热炉燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

（2）进入加热炉燃气区域必须佩戴便携式CO报警器（两人以上操作）。

（3）进入加热炉燃气区域，经检测加热炉燃气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器（两人以上操作）。

（4）对于不能自救的事故，马上切断混合煤气切断阀并报警，人员撤离到安全场所。

（5）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

型材厂特种设备（天车）事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

起重设备事故（断电、起火）。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

天车设备本体以及工作覆盖区域。

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

| 危险源 | 地点 | 事故类型 | 事故现象 | 危害程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天车意外停电 | 天车使用过程中 | 停电 | 设备无法运行 | 损坏设备，人身伤亡（砸伤、挤伤、撞伤） | 型材厂 |
| 天车起火 | 天车使用过程中 | 起火 | 天车司机室或大小车起火 | 损坏设备，人身伤亡（灼伤、窒息、烧伤、高处坠落） | 型材厂 |

（1）钢丝绳、吊钩及其他构件因锈蚀、疲劳等因素，导致强度降低；操作系统、控制系统及安全装置出现故障；维护保养不良。

（2）吊装人员违反起重吊装“十不吊”原则；作业人员违规穿越或进入吊运区；违章操作或操作失误。

（3）吊运区照明不良，物件摆放杂乱、拥挤，通道不畅通。

（4）安全培训、安全管理不到位；安全生产责任制、规章制度及操作规程执行不严；安全隐患排查治理不到位。

发生起重伤害事故时，若处置不当可能会导致受伤害加重。

2应急工作职责

2.1应急组织体系

总指挥：厂长

副指挥：生产副厂长、设备副厂长

小组成员：生产科长、设备科长、精整科科长、机械专业工程师、电气专业工程师、安全科长、生产调度、各作业区作业长、宝冶操作和维修作业长、宝冶项目经理及安全员、当日厂部值班人员

2.2指挥机构职责

2.2.1厂长负责应急事故预案的审批。

2.2.2安全专业负责特种设备事故应急预案的制定、修订和演练。

2.2.3精整科、设备科负责应急事故所需物资的配备。

2.3各成员具体职责

所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作，有权协助指挥撤离危险区域内的人员，有权制止任何人的违章作业，应急小组成员按本应急预案规定程序操作。

生产科长、设备科长、精整科长、机械专业工程师、电气专业工程师、安全科长：负责现场的安全监护、事故处理的技术指导，协助指挥（副指挥）做好天车事故的组织处理工作。

属地作业长及属地班长：负责出现事故时立即向总指挥（副指挥）、作业长、厂部值班人员（夜班）、各科长等报告；事故区域的现场监护；组织危险区域内人员立即撤离，并派人警戒；有权在紧急情况下建议停止生产，处理事故，保护好事故现场。

机械、电气跟班人员： 出现问题后第一时间到达现场，并及时汇报作业长事故发生时间、地点与现场情况。根据现场实际情况按本应急预案规定程序开展应急处置。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

（1）一旦出现天车事故，天车操作工或事故发现人员立即上报当班作业长，作业长立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

（2）作业长接警后，要立即上报指挥（副指挥）和天车应急事故小组相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救。

（3）指挥及副指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.2应急处置措施

# 3.2.1 天车异常停电事故

天车断电后天车工立即观察大车、小车位置及地面情况及周围环境。通过讲机、手机等通讯方式呼叫和肢体语言示意相近天车和天车附近人员立即避让。

天车工进行复位并按下启动按钮，无法正常送电后通知当班维修人员到达现场进行处理。如有人员伤害，现场人员应立即通知人员救护: 0532-58815150等待救援，视伤情严重程度决定是否拨打120。

作业长到达现场后，立即组织人员撤离事故影响区域，设置安全警戒隔离区域，防止无关人员进入事故影响区域。

作业长上报事故现场实际情况。

当班维修人员到达现场后查看现场情况，现场条件允许吊件下放，手动松开起升机构抱闸把吊物放到地面。行车下方如有设备或不满足吊件下放条件，手动盘车到合适位置，手动松开起升机构抱闸把吊物放到地面。查找断电原因并进行恢复。

# 3.2.2 电磁吊断电事故

天车工立即观察大车、小车位置及地面情况及周围环境。通过讲机、手机等通讯方式呼叫和肢体语言示意相近天车和天车附近人员立即避让。

作业长到达现场后，立即组织人员撤离事故影响区域，设置安全警戒隔离区域，防止无关人员进入事故影响区域。

作业长上报事故现场实际情况。

现场条件允许吊件下放，操作工从司机室内电磁铁电气箱点动操作，按下抱闸释放按钮，直到吊物落至地面。

行车下方如有设备或不满足吊件下放条件，立即通知维修人员到达现场，维修人员到达现场后，手动盘车到合适位置，手动松开起升机构抱闸把吊物放到地面。查找断电原因并进行恢复。

注意：以上所有操作需在20分钟保磁时间内完成。

# 3.2.3 天车着火事故

天车在运行中如遇大车、小车、司机室的电气设备着火，操作者拉下司机室内隔离开关断电，火情较小时直接用灭火器扑救，立即向地面人员求援。火情较大时，立即撤离火灾危险区域，上报作业长。

作业长协调同跨内天车停止作业，并通知电工到现场进行处理，电工接到警情后，应切断滑线电源。

作业长到达现场后，立即组织人员撤离事故影响区域，设置安全警戒隔离区域，防止无关人员进入事故影响区域。

作业长上报事故现场实际情况。

如有人员伤害，现场人员应立即通知人员救护: 0532-58815150等待救援，视伤情严重程度决定是否拨打120。

# 3.2.4 紧急疏散和撤离

如遇应急事故，天车工可随机撤离危险区。其方法是：沿天车两侧的安全过桥撤离，也可找一个安全角落待公司升降车的到来救护，不管用什么方法撤离，必须要首先确认安全可靠。行车吊物下方要拉设安全警戒线，防止其他人员进入区域内。

3.3事故报警

（1）各作业区属地区域发生险情时,应在15分钟内报告分厂指挥小组人员（生产科：58815715、设备科：58815712、综合科58815730）。防汛指挥小组根据险情具体情况报告公司应急指挥中心。

# （2）上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

公司生产管控中心调度室电话：6217、6218

公司水调度电话：6220

公司煤气调度：6219

安全管理部：5079

保卫部消防科：5816

社会消防：119

4注意事项

（1）电磁吊停电处置过程所有操作必须在20分钟保磁时间内完成。

（2）如果处置过程中砸坏设备或伤人，立即通知事故应急小组人员，并立即停止一切操作，保留现场原状，等待上级人员调查处理。

（3）该事故预案每年每班演练两次，演练完毕进行评审。

型材厂加热炉事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

本预案适用于型材厂中棒、扁钢加热炉燃气事故的现场处置。

1.2事故风险描述

加热炉燃气事故泄漏造成着火爆炸、人员中毒事故，造成人身伤害和设备财产损失。

2应急工作职责

2.1应急组织体系

加热炉燃气事故现场处置工作成立现场处置小组，组长由李维海担任，副总组长由分厂各副厂长担任及主任工程师，组员由各科室及各作业区人员组成。

2.2.1现场处置工作小组成员

组  长：于水

副组长：各副厂长及主任工程师

成员：生产科：王晓峰、调度及四班作业长，加热工程师：李国祥，设备科：韩涛、胡跃强，电气作业区：丁晓峰，机械作业区：张群涛，安全科：梁栋、管清凡。

2.2指挥机构职责

2.2.1组长及副组长负责加热炉燃气事故处理工作所需一切物资的审批，并督办到位。负责工作组人员的职责权力分配调整及落实。

2.2.2生产科长、安全科长，负责现场的安全监护，事故处理的技术指导，协助当班作业长做好加热炉燃气事故的组织处理工作。

2.2.3当班作业长负责加热炉燃气事故发生后及时向加热工程师、生产科长、厂长及公司其他部门上报；负责现场指挥以及现场人员的调配工作。

2.2.4生产科加热工程师负责组织事故现场处置预案的制定、修订、演练及演练后的总结记录；协助当班作业长现场指挥工作；负责培训本部门有关操作人员相关技能。

2.2.5加热班长负责加热炉有关加热炉燃气设备的操作；出现事故时立即向作业长或小组人员报告；通知加热炉燃气危险区域内人员的立即撤离，有权在紧急情况下建议作业长停止生产处理事故。

2.2.6设备科负责加热炉燃气事故前后的用电及设备安全，保证仪表完好正常、确保加热炉燃气事故时的应急照明及事故处理结束后的维修工作。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

（1）一旦出现加热炉燃气事故，发现者或加热班长立即上报当班作业长， 作业长接警后，要立即上报应急处置小组和加热炉燃气事故处理相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管控中心调度室和气体中心防护站。

（2）应急小组接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救，并对周围危险区域进行封锁警戒。

（3）应急小组安排人员在1号门处引导救援人员及车辆。

3.2应急处置措施

3.2.1加热炉燃气泄漏事故

3.2.1.1发生加热炉燃气泄漏事故时，当班人员立即通知周边人员撤离加热炉及周边区域，立即关闭泄漏点前一道阀门。同时通知作业长及加热工程师。

3.2.1.2阀门关闭后，立即关闭快切阀、煤气总管蝶阀、盲板阀。

3.2.1.3加热炉岗位人员负责打开加热炉末端放散，从吹扫口通入氮气，对加热炉燃气管道进行置换，周围CO浓度＜24ppm后关闭氮气，对泄漏点进行处理。

3.2.1.4若主管道发生加热炉燃气泄漏事故，立即通知动力事业部。

# 3.2.2加热炉燃气着火事故

3.2.2.1直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断加热炉燃气灭火。

3.2.2.2由于设备不严密而轻微小漏引起着火，可用湿泥或湿麻袋等堵住着火处灭火，火熄灭后再按有关规定补漏。

3.2.2.3直径大于100 mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断加热炉燃气灭火。先将加热炉燃气总管蝶阀关上2/3，然后适当地缓慢关阀降低加热炉燃气压力，但加热炉燃气压力最低不得低于1000Pa，严禁突然关闭阀门，以防回火引起爆炸；若加热炉燃气总管阀门失灵，应通知动力事业部按照《青岛特殊钢铁有限公司加热炉燃气系统应急预案》进行处置。

6.2.2.4在降低加热炉燃气压力过程中，加热班长设专人监视加热炉燃气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确地向降压操作者通报加热炉燃气压力变化，当管道压力降到1000Pa时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

3.2.2.5从吹扫口缓慢通入氮气，对加热炉燃气管道进行吹扫，氮气阀处设专人看管和操作。

3.2.2.6待火熄灭后，再按《停煤气操作规程》进行停火操作。

3.2.2.7加热炉燃气排水器着火时，通入氮气直至熄灭，然后关闭下水管上的阀门。

3.2.2.8停加热炉燃气检修的加热炉燃气管道内因沉积物着火时，可将管道上的阀门、人孔、放散等所有能进入空气的部分关严封死，使火窒息熄灭，同时将大量氮气通入管道内。

3.2.2.9加热炉燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

# 3.2.3加热炉燃气爆炸事故

3.2.3.1加热炉燃气系统发生爆炸还未引起着火时，看火工应迅速关闭快切阀和电动蝶阀然后关闭加热炉燃气总管盲板阀进行停火操作；若加热炉燃气总管阀门失灵，应通知煤气调度按《青岛特殊钢铁有限公司加热炉燃气系统应急预案》进行处置。

3.2.3.2加热炉燃气系统发生爆炸，又引起着火时，直径小于100 mm管道直接关闭阀门，切断加热炉燃气灭火；直径大于100mm应缓慢降低煤气压力，充入氮气逐渐熄灭。

3.2.3.3发生事故后，由当班人员负责检查落实各自加热炉燃气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员，并安排人员警戒。

3.2.3.4安全科负责设立明显危险区域标志，安排现场警戒，通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

# 3.2.4中毒事故

3.2.4.1事故发生后，当事人或目击者要立即通知班组长和作业长，作业长要迅速组织人员（最少两人）佩戴空气呼吸器进入事故现场，搜救中毒人员以最快的时间将中毒人员脱离事故现场（以未被煤气污染的区域为准），争取抢救时间。

3.2.4.2作业长接到煤气中毒事故报告后，确定①中毒具体位置、②中毒人数、③简单中毒情况，要立即通知生产科及煤气防护站。

3.2.4.3作业长在未到达事故现场之前，班长应当组织人员做好事故现场警戒和有关人员的安全疏散工作。

3.2.4.4在中毒人员脱离煤气区域后，应佩戴空气呼吸器进入现场进行查漏维修工作。

3.2.4.5将中毒者迅速及时救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方（如高空平台无煤气污染的地方），如在室内应移至室外通风良好的安全场所，解除一切阻碍呼吸的衣物纽扣、腰带，并注意保暖，并指派专人维持秩序。

3.2.4.6如出现头痛、恶心、眩晕、呕吐的轻度中毒者，吸入新鲜空气或进行适当的补氧，其中毒症状即可迅速清除。轻微中毒者，可直接送往附近医院、卫生所急救。

3.2.4.7如出现意识模糊、口吐白沫等症状的中度中毒者，应通知煤气防护站，立即进行现场输氧，待其恢复知觉，呼吸正常后，再送附近医院、卫生所治疗，如有高压氧舱可进舱治疗。

3.2.4.8如出现失去知觉，口吐白沫，大小便失禁的重度中毒后，应立即通知煤气防护站和医院现场急救。中毒者呼吸停止和心脏停止跳动时应立即施行心肺复苏。在恢复知觉前不能用车送往较远的医院；中毒者身上没有出现尸斑或未经医务人员允许，不得停止急救。就近送往医院时，途中应采取有效急救措施，并应有医护人员护送。

3.2.4.9在抢救中毒人员的同时，因现场还保持原有危险状态，因此应对现场进行控制，严禁火种和其他人员进入，要保持现场空气流通。室内应打开门窗通风，将有毒气体排出与稀释，难以进行自然通风的场所，应采用防爆型通风设备强制通风。

# 3.2.5紧急疏散和撤离

3.2.5.1加热炉的危险人员从加热炉5米平台东侧踏梯至加热跨1#门撤离。

3.2.5.2轧线人员往2号台方向撤离。

3.2.5.3撤离时注意要逆风行动。

3.2.5.4逃生路线图。

3.3事故报警

（1）上报内容：事故发生时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数；事故发生的原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况。

（2）信息上报程序：加热班长→作业长、生产科长、加热工程师→分管厂长及厂长→公司调度及其他部门。各负责人在接到事故报告后，应立即启动应急预案，以最快的方式了解事故现场情况，应急小组根据现场情况决定是否上报上级主管部门，如需上报，则立即上报生产科长及分管厂长，并在事发15分钟内上报公司调度。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

（3）上报方式：固定电话、移动电话、传真等。

4注意事项

（1）如果加热炉燃气泄漏或着火处理完故障后，检测周围加热炉燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

（2）进入加热炉燃气区域必须佩戴便携式C报警器（两人以上操作）。

（3）进入加热炉燃气区域，经检测加热炉燃气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器（两人以上操作）。

（4）对于不能自救的事故，马上切断混合煤气切断阀并报警，人员撤离到安全场所。

（5）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

型材厂触电事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

人员触电。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

电气设备、电气线路、各个生产区域、办公室。

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

1.3.1一年四季都有可能发生

1.3.2未严格执行作业票；电气设备管理不规范，当人员疏忽大意，违章操作时；电气设备检修等。

2应急工作职责

2.1应急组织体系

应急小组：

总指挥：型材厂厂长

成员：岗位职工

2.2应急小组成员职责

应急小组职责：

（1）全面负责救援工作，组织实施自救行动。

（2）负责对员工的日常专业教育、培训。

（3）负责疏散引导和安全防护救护工作。

（4）向上级汇报事故情况，发出救援请求。

（1）组长负责全面协调指挥工作，负责,事故和营救方案的制定工作。

各成员小组职责

各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

（1）目击者发现事故发生时，应第一时间高声呼救，同时拨打或要求他人拨打应急电话，向车间应急小组或公司应急办公室报告事故情况，并在确保自身安全的前提下对伤者进行前期营救。

（2）应急小组接到事故报警后，应迅速组织车间人员对伤员展开前期抢救，组织人员疏散，并向公司应急指挥部汇报。

（3）应急指挥部接到汇报后，应根据现场事故情况决定是否启动公司应急预案，若需要启动公司应急预案时，应尽快明确应急救援行动，调配救援力量；在公司救援力量不足时，应迅速请求外援。

（4）事故现场得以控制，伤员得到有效救治，环境符合有关标准，次生事故隐患消除，经公司应急指挥部批准，现场应急结束。

3.2应急处置措施

3.2.1低压触电事故脱离电源方法

（1）发现者立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

（2）如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

（3）用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

（4）用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

3.2.2高压触电事故脱离电源方法

（1）发现者立即通知高压配电室电工停电。

（2）戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

# （3）抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，

断开电源。

3.2.3现场急救

（1）当触电者脱离电源后，车间负责人应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

（3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生治或送往医院。

（4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，车间负责人及现场应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

3.3事故报警

（1）各作业区属地区域发生险情时,应在15分钟内报告分厂指挥小组人员（生产科：58815715、设备科：58815712、综合科58815730）。防汛指挥小组根据险情具体情况报告公司应急指挥中心。

# （2）上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

公司生产管控中心调度室电话：6217、6218

公司水调度电话：6220

公司煤气调度：6219

安全管理部：5079

保卫部消防科：5816

社会消防：119

4注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

1）参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。

2）参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，要严格佩戴个人防护器具如绝缘靴、绝缘手套等，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。

（2）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）进入现场后要立即清点人数。

2）在就地抢救的同时，应立即打120，告知发生事故的单位、地段、伤员情况，并派人员在路口接应“120”救援车；

3）实施抢险救援时应先救人再实施其他抢险；

4）设置现场警戒区，禁止其他人员围观和进入；

（3）现场自救和互救注意事项

1）切忌盲目施救，可以在现场切断电源的应立刻使用绝缘工具如木棍等切断现场电源。

2）注意观察方式电气火灾的发生。

（4）现场应急处置能力确认和人员安全防护

1）事故发生后，应急救援指挥部应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。

2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。

# （5）应急救援结束后的注意事项

险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。

# （6）其他需要特别警示的事项

1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。

2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在佩戴防护用品应首先对防护用品进行检查，以保证防护设施安全使用。

3）立即切断电源，并在事故现场悬挂“禁止送电”等相应警示牌。

型材厂物体打击、机械伤害事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

高处落物引起的打击伤害，物资库房货架等落物。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

生产作业现场、转动设备的联轴器的裸露部分、现场各种在同一垂直面上存在交叉作业的区域。

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

一年四季都有可能发生。

设备检修作业时，没有设置警示隔离标识；操作人员野蛮操作或操作不当。备转动设备发生缺陷。设备存在隐患，经常带病工作，设备发出异常声音；安全防护不健全或形同虚设；电源处未挂警示牌等；违章作业，随便进入危险作业区；不熟悉操作规程，安全意识差等。

2应急工作职责

2.1应急组织体系

总指挥：事故发生所在岗位负责人

成员：岗位职工

2.2指挥机构职责

应急小组职责：

（1）全面负责救援工作，组织实施自救行动。

（2）负责对员工的日常专业教育、培训。

（3）负责疏散引导和安全防护救护工作。

（4）向上级汇报事故情况，发出救援请求。

（2）应急小组成员职责：

（1）组长负责全面协调指挥工作，负责,事故和营救方案的制定工作。

（2）各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

（1）目击者发现事故发生时，应第一时间高声呼救，同时拨打或要求他人拨打应急电话，向车间应急小组或公司应急办公室报告事故情况，并在确保自身安全的前提下对伤者进行前期营救。

（2）应急小组接到事故报警后，应迅速组织车间人员对伤员展开前期抢救，组织人员疏散，并向公司应急指挥部汇报。

（3）应急指挥部接到汇报后，应根据现场事故情况决定是否启动公司应急预案，若需要启动公司应急预案时，应尽快明确应急救援行动，调配救援力量；在公司救援力量不足时，应迅速请求外援。

（4）事故现场得以控制，伤员得到有效救治，环境符合有关标准，次生事故隐患消除，经公司应急指挥部批准，现场应急结束。

3.2应急处置措施

当发现有人受伤后，现场有关人员立即向周围人员呼救，同时向岗位负责人报告，岗位负责人根据现场情况立即关闭运转机械。岗位负责人立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定临时措施，防止伤情恶化。

# 3.2.1一般伤口的处置措施

（1）伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用纱布包扎止血。出血较严重者用多层纱布加压包扎止血，然后立即送往医务室进行进一步救治。

（2）一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。

（3）大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即通知医务室医护人员准备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。

（4）对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况，以判断伤员是否进入休克状态。

# 3.2.2骨折伤亡的处置措施

（1）对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。

（2）观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。

（3）对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

（4）对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

（5）对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。

（6）如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的纱布覆盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

# 3.2.3颅脑损伤的处置措施

（1）颅骨损伤如导致颅内高压的症状有：昏迷、呕吐（呈喷射状呕吐）、脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，大小便失禁等。

（2）颅底骨折或颞骨骨折的伤员不一定有昏迷、呕吐症状，但有脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，鼻、眼、口腔甚至耳朵可有无色的液体流出，伴颅内出血者可见血性液体流出。

（3）颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。

（4）对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，立即呼叫医务人员送往医院进行救治。

（5）如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。

（6）以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。

# 3.2.4如有断肢情况处置措施

及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂缝的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。同时应派人拨打120及向公司急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。断肢随伤员一起运送。

# 3.2.5受伤人员有骨折、休克或昏迷状况处置措施

应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏按压，尽量努力抢救伤员。

3.3事故报警

（1）各作业区属地区域发生险情时,应在15分钟内报告分厂指挥小组人员（生产科：58815715、设备科：58815712、综合科58815730）。防汛指挥小组根据险情具体情况报告公司应急指挥中心。

# （2）上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

公司生产管控中心调度室电话：6217、6218

公司水调度电话：6220

公司煤气调度：6219

安全管理部：5079

保卫部消防科：5816

社会消防：119

4注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

1）参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。

2）参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。

# （2）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。

2）对于由于坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

3）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

5）抢救脊椎受伤的伤员，不要随便翻动或移动伤员。随意搬动、翻动伤员可能会产生如下两种后果：a、骨折端移位对脊髓造成进一步的压迫伤害而导致瘫痪b、骨折断端刺穿附近血管，造成出血性休克。

6）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

7）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

8）对于头部受到物体打击的伤员，检查中无发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神、神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该类伤员必须送医院作进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆。

（3）现场自救和互救注意事项

1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。

2）切勿返回现场内取回贵重物品。

（4）现场应急处置能力确认和人员安全防护

1）事故发生后，应急救援指挥部应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。

2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。

# （5）应急救援结束后的注意事项

保护好事故现场，等待事故调查组进行调查工作认真分析事故原因，收集保存事故有关证据和资料，采取有效措施，防止事故再次发生。

# （6）其他需要特别警示的事项

1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。

2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先进行检查，以保证防护设施安全使用。

3）备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备、照明器材等。

4）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部受伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

5）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。

6）备齐必要的应急救援物资，如车辆、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

型材厂特种设备（压力容器、管道）事故

现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

公司设有储气罐及其他压力容器。储气罐在运行过程中若安全装置缺失缺陷或使用不当，可能会造成容器爆炸事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

压力容器、压力管道附近。

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：一年四季均有可能发生。

事故危害严重程度：可能造成人员伤亡。事故可能影响范围：储气罐附近。

1.4事前可能出现的征兆

压力表显示压力超出正常范围，或已不能显示压力。

1.5可能引发的次生、衍生事故

由于压力容器爆炸冲击波会造成人员伤亡和建筑物的破坏。

2应急工作职责

2.1应急组织体系

组  长：厂长

副组长：生产副厂长、设备副厂长及主任工程师

小组成员：生产科长、调度及四班作业长，液压工程师、设备科长、电气作业区、机械作业区：张群涛、安全科。

2.2指挥机构职责

应急小组职责：

（1）全面负责救援工作，组织实施自救行动。

（2）负责对员工的日常专业教育、培训。

（3）负责疏散引导和安全防护救护工作。

（4）向上级汇报事故情况，发出救援请求。

应急小组成员职责：

（1）组长及副组长负责特种设备事故处理工作所需一切物资的审批，并督办到位。负责工作组人员的职责权力分配调整及落实。

（2）生产科长、安全科长，负责现场的安全监护，事故处理的技术指导，协助当班作业长做好特种设备（压力容器、压力管道）事故的组织处理工作。

（3）当班作业长负责特种设备（压力容器、压力管道）事故发生后及时向液压工程师、生产科长、厂长、及公司其他部门上报；负责现场指挥以及现场人员的调配工作。

（4）设备科液压工程师负责组织事故现场处置预案的制定、修订、演练及演练后的总结记录；协助当班作业长现场指挥工作；负责培训本部门有关操作人员相关技能。

（5）加热班长负责加热炉有关汽包设备的操作；出现事故时立即向作业长或小组人员报告；通知加热炉汽包危险区域内人员的立即撤离，有权在紧急情况下建议作业长停止生产处理事故。

（6）设备科负责加热炉汽包事故前后的用电及设备安全，保证仪表完好正常、确保加热炉汽包事故时的应急照明及事故处理结束后的维修工作。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

（1）一旦特种设备事故突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

（2）根据事故发生的原因、地点、特种设备事故情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

（3）应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

（4）特种设备事故事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

3.2应急处置措施

（1）压力容器及压力管道爆裂的处理

1）当压力容器及压力管道泄漏或爆裂前，均有一定的征兆，往往伴随着尖叫、晃动等现象，现场人员应利用现场坚实的掩蔽体防护，或迅速撤退至安全地带。

2）停止所有相关设备作业。

3）当压力下降后，由救援抢修小组组织抢修、更换。

4）当泄漏现象已发生后，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带，等压力释放完毕后，再进入现场处置。

# （2）对参加应急处置人员的要求

1）指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

2）应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3）应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力容器设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及厂内压风管管路、阀门的布置等相关知识。

4）应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

5）应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力容器维护和维修有一定的了解。

（3）人员救护措施:

1）当发生特种设备事故事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系保健站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

2）需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.3事故报警

（1）报警内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# （2）报警电话：总调度台：6218、公司安全管理部：5079

公司公安处：15763950911、人员救护: 5150取得上级援助

4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备事故人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备事故人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

5附件

公司生产管理部调度室电话：6217、6218

公司水调度电话：6220

公司煤气调度：6219

安全管理部：5079

保卫部消防科：5816

社会消防：119。

动力事业部煤气柜防爆电梯事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

电梯发生机械或电气故障，造成轿厢坠落人员伤害事故或困人事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置

高炉或焦炉气柜电梯。

1.3事故发生的时间、危害程度及其影响范围

检查或检修气柜过程中需要乘坐电梯时，可能发生电梯事故，基本发生在白天。

发生轿厢坠落事故时，容易造成人员伤害或伤亡；电梯困人事故，易造成人员惊吓。

事故影响范围只限于电梯轿厢区域。

1.4事故前可能出现的预兆

（1）供电系统、线路故障；

（2）电梯电气、机械设备故障；

（3）电梯运行出现噪音。

2应急组织和职责

2.1应急组织机构

成立现场应急处置小组，由加压站站长和当班操作人员、防护站人员、电梯维保人员、加压站设备维保人员组成，加压站站长为现场应急处置小组组长。

2.2工作职责

2.2.1当班人员职责

（1）发现电梯事故发生，立即向当班调度和部门主管报告，并通知电梯维保和设备维保到现场；

# （2）负责按照操作规程进行手动降厢操作；

（3）如果发生人身伤害事故，要立即报告气体调度、部门主管，并拨打医疗站电话，及120急救电话。

# 2.2.2加压站站长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认,启动煤气柜防爆电梯事故现场处置方案；

# （2）组织员工，按现场应急处置措施对被困人员施救；

（3）向上级领导报告。

3应急处理

3.1事故应急处置程序

一旦发生电梯困人或电梯坠落伤人事故等紧急情况时,应急小组首先启动应急救援预案,组织应急救援，并马上向上级领导报告。

3.2 现场应急处置措施

（1）电梯故障困人时，要确认电梯停层位置，叮嘱被困人员不能乱动电梯内按键，不能强制开电梯门，并组织人员手动操作轿厢，按照“降厢、开锁门、救人”的操作顺序，将轿厢降到就近层出口，救出被困人员；

（2）立即关停电梯并通知电梯维修人员对电梯进行全面检查，防止二次事故的发生；

（3）当发生电梯坠落事故时，要立即组织人员抢救，电梯先停电，再撬开电梯门，将伤者抬到空气流通的地方，使其保持平躺呼吸顺畅，然后做包扎处理，用急救车送往医院救治；如果事故人员伤势严重，呼吸及心跳停止，应由医生决定实施人工呼吸和胸外挤压，并马上安排送往医院救治。

3.3事故报警

加压站电话：58815781

调度电话：58816219

防护站电话：58815783

火警电话：58815119

医疗站电话：58815150

医院急救电话120

火警119

4注意事项

事故发生时要保持冷静，不能慌乱；要通过各种方式求援；救援人员必须穿戴好劳保用品，并注意自我安全保护，被困人员不得踢门拍门及强行扒门。

动力事业部有限空间事故现场处置方案

1 事故风险描述

## 1.1事故类型：中毒、窒息、高处坠落、机械伤害、触电、火灾、爆炸、淹溺等。

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：

煤气柜内部、煤气冷凝水池、煤气管道设施内部、电缆井、地下污水泵房、污水池、古力井、制氧储罐储槽、各类容器内部等。

## 1.3事故可能发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围：

当进入有限空间内进行日常的设备检维修作业时，没有专人监护独立作业，现场未取样检测、作业空间通风换气不够，照明设施不足，防坠落、滑跌设施缺乏或损坏，未佩戴个人防护用品或是佩戴不正确，应急装备准备不足，作业现场通讯不畅，使用的工具不符合作业要求等，都会造成中毒和窒息、物体打击、触电、起火、爆炸和高处坠落等人身伤害事故。有限空间作业事故抢救不及时可致人死亡，因施救不当会扩大事故。

## 1.4事故发生存在的隐患：

未办理有限空间作业审批或未进行作业前培训，私自进入有限空间作业；

未制定有限空间作业方案，未对危险源进行有效辨识，未采取相应的安全管控措施，或安全管控措施执行不到位；

有限空间作业未按照：先通风，再检测，后作业的原则进行管控；

作业过程中未对CO或H2S等有毒有害气体及氧气含量进行定时检测；

监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式；

应急救援人员未采取防护措施就盲目施救。

## 1.5事故可能引发的次生、衍生事故：

还可能引发设备、建构筑物损坏等次生事故。

2 应急工作职责

## 2.1现场应急指挥小组及其职责

组  长：动力事业部部长

副组长：动力事业部各分管副部长、安全总监、主任工程师

成  员：动力事业部各部门负责人、生产调度人员、安全员

# 2.2应急指挥小组的职责

2.2.1组长负责事故发生后应急处置的全面指挥。具体负责向上级汇报事故情况，负责指挥行动小组采取的每一步的应急措施，负责复核每一步应急措施所取得的效果，负责应急响应升级的判断和联络，负责事故处置后的恢复生产，负责事故处置后的应急行动的总结。

2.2.2副组长负责协助组长完成应急处置的全面指挥，必要时参加行动小组的应急行动。当组长不在情况下履行组长职责。

2.2.3成员负责执行组长的每一步应急指令，负责带领行动班组去落实每一步应急措施。当组长、副组长不在情况下履行组长职责。

3 应急处置

## 3.1应急处置程序

有限空间作业事故发生后，第一发现人应立即向作业现场负责人报告，或直接向调度报告（煤气调度58816219，电调度58816221，水调度58816220），调度接到报警后根据现场情况立即报告上级领导，并启动《有限空间事故现场处置方案》，通知防护站、公司安管部、保卫部、医疗站前去进行救援和防护。同时及时与医疗机构联系，争取医务人员接替救治。通知后勤保障组备好车辆。

# 3.2应急处置措施

3.2.1现场处置

（1）现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）抢险人员要穿戴好必要的防护器材（正压式或长管或空气呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），携带符合国家标准要求的检测设备、照明设备、通讯设备，系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

（3）使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

（4）加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

（5）发现有限空间有伤害人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸顺畅。

（6）抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得进入有限空间或离开监护岗位。

3.2.2伤员现场救护：

# （1）中毒急救

1）有毒气体中毒者，应迅速抬离事故现场，到新鲜空气流通的地方，必要时现场进行人工救护（压胸法心肺复苏、苏生器吸氧等），忌进行口对口呼吸，要注意保暖，防止加重伤害。

2）经皮肤吸附中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

3）眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。

# （2）缺氧窒息急救

1）迅速撤离现场，将窒息者移到通风处新鲜空气。

2）视情况对窒息者供氧，或进行压胸法心肺复苏，忌进行口对口呼吸，必要时严重者速送医院处理。

# 3.3事故报警

安管部电话：58815079

气体调度电话：58816219

气防护站电话：58815783

火警电话：58815119

医疗站电话：58815150

医院急救电话120

火警119

4 注意事项

（1）佩戴呼吸器者，一旦呼吸器报警（低于5MPa）或感到呼吸不适时，应迅速撤离现场，同时检查呼吸器问题，及时更换合格呼吸器。

（2）进入现场必须佩戴防护器材，不得冒险蛮干。

（3）对所有中毒、窒息事故休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救，直到人员恢复自主呼吸或医务人员接手。

（4）进行心肺复苏救治时，必须注意保持中毒、窒息者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

（5）进行人工呼吸前，施救者应注意首先清除中毒、窒息者口中的异物方可进行下一步操作。

# 动力事业部火灾事故现场处置方案

1事故风险描述

# 1.1 事故类型：

控制室、办公区域、配电室等重点区域因电气线路短路、老化，或者库房内存放的易燃物泄漏遇明火，或者堆放的一些物品自燃，或者设备故障发热引燃润滑油等原因而造成火灾。最终造成人员伤亡和财产损失。

# 1.2 事故发生的时间、区域、危害严重程度及其影响范围：

事故发生的可能时间：火灾事故一年四季均有发生可能性。

事故发生的可能区域：办公室、车间、仓库、电气室、调压箱

事故的危害严重程度：人员伤亡，可能危及生命，造成财产损失。天然气爆炸威力大，事故发生扩大时间短，且爆炸时会产生高温高压及冲击波，生成大量有毒气体，引发火灾、坍塌、灼烫等次生衍生事故，一旦发生，一般是恶性事故，会造成重伤甚至死亡，并可能伴随大面积设备设施的损坏。

事故的影响范围：火灾发生区域，如控制不当可能引发周围可燃物的燃烧造成火灾事故态势扩大。

# 1.3 事故前可能出现的征兆：

发生火灾前，事故点向周边散发热量，会散发黑烟。

# 1.4 事故可能引发的次生、衍生事故：

当发生火灾时，在火灾初起阶段处置不当，可能会导致更大范围的火灾甚至爆炸，并引起人员伤亡、设备损坏、财产损失等次生、衍生事故发生。

2应急工作职责

作业区作业长：负责火灾事故的现场指挥、协调和报告相关事故信息。

班长：负责组织设备的紧急操作，现场组织灭火和疏散人员。

当班操作人员：负责装置停车、初起火灾的扑灭、火势的控制、切断火灾区域相关的阀门、管线等工作。

3应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）目击者发现事故发生时，应第一时间高声呼救，同时拨打或要求他人拨打应急电话，向应急小组或公司应急办公室报告事故情况，并在确保自身安全的前提下对伤者进行前期营救。

（2）应急小组接到事故报警后，应迅速组织车间人员对伤员展开前期抢救，组织人员疏散，并向公司应急指挥部汇报。

（3）应急指挥部接到汇报后，应根据现场事故情况决定是否启动公司应急预案，若需要启动公司应急预案时，应尽快明确应急救援行动，调配救援力量；在公司救援力量不足时，应迅速请求外援。

（4）事故现场得以控制，伤员得到有效救治，环境符合有关标准，次生事故隐患消除，经公司应急指挥部批准，现场应急结束。

# 3.2应急处置措施

3.2.1初起火灾：

3.2.1.1初起火灾是指刚刚开始燃烧、不需要穿戴防护服及呼吸器就可以利用手持式灭火器 进行控制和扑灭的火源。经过使用手持式灭火器培训的员工可以使用灭火器进行灭火。所有员工都需接受培训，会使用灭火器；如果发现火情，可以按以下程序处理 ：

进行危害评估；

采取行动前应首先考虑做事情的顺序；

发现初起火灾时应考虑将电气设备断电；

考虑燃烧的物质可能产生有毒烟雾；

3.2.1.2控制局面

在准备采取行动之前一定要发出火警；协调组组员立即向58815119报警，报警时要说明失火的具体位置，是何种材料和设备燃烧等，注意消防通道必须畅通无阻。

救护组组员立即全力组织灭火，以最大的努力控制局面，并确保人员不会受到伤害；立即向领导汇报。

3.2.2电气设备的初起火灾处置：

3.2.2.1针对电气设备的初起火灾，发现人应首先进行危害评估，评估应考虑以下内容：

燃烧的物质可能发出有毒烟雾；

停电后，有可能没有照明，部分设备停止工作。

3.2.2.2控制局面

在试图采取行动之前一定要发出火警；

立即向58815119报警，报警时要说明失火的具体位置，燃烧物质的种类和设备等；然后到大门口迎候消防车，注意消防通道必须畅通无阻；

立即全力组织灭火，以最大的努力控制局面，并确保人员不会受到伤害；立即向领导汇报。

在安全距离切断本区域的电源；

远离带电或导电的物质，如：松动的导线，金属棒，或溢出的液体；

3.2.2.3 缓和局势

很多情况下，停电后火会自动熄灭；

如果火没有熄灭，根据情况使用合适的灭火器。参见下述 （a） 及 （b） ；

（a）对于电线、风机及类似的设备，使用不含导电物质的二氧化碳灭火器是非常安全有效的 。绝对禁止使用水 ！

（b）对于油开关、充油变压器及其他含油的电气设备的失火，油类物质具有相对较高的闪点，易于被较高的电流或电弧加热而燃烧。此类电气失火应使用二氧化碳或干粉灭火器。这种灭火器即使这时没有断电，也不会对操作人员造成电击伤害。 绝对禁止使用水 ！

如果不能扑灭或控制火势应停止灭火，如果这时你还没有发出警报,应发出警报并撤离.

千万不要试图扑救你不能扑灭的大火。

3.2.3 助燃气体（氧气）的初起火灾：

3.2.3.1 针对助燃气体（氧气）的初起火灾，发现人应首先进行危害评估，评估应考虑以下内容：

氧气不是易燃物质但有较强的助燃性。它使物质更易于燃烧且燃烧速度更快。

通常的非易燃物质，包括用于防火的材料，在富氧条件下都可能快速燃烧。

3.2.3.2 控制局面

在试图采取行动之前一定要发出火警；

立即向58815119报警，报警时要说明失火的具体位置，燃烧物质的种类和设备等；然后到大门口迎候消防车，注意消防通道必须畅通无阻；

立即全力组织灭火，以最大的努力控制局面，并确保人员不会受到伤害；立即向领导汇报；

在救火之前关闭供氧源。

只能在确保安全的情况下关闭供氧源。

3.2.3.3 缓和局势

只有当确实关闭了供氧源且火势变小后，才能试图去扑灭火焰。

应根据燃烧的物质的种类灭火。

a）木材,纸张及纺织品失火应使用水及泡沫灭火器；

b）油,溶剂,油脂及油漆失火应使用干粉,二氧化碳或泡沫灭火器；

c）电气失火应使用二氧化碳或干粉灭火器。

如果不能扑灭或控制火势应停止灭火。如果这时你还没有发出警报,应发出警报并撤离。

千万不要试图扑救你不能扑灭的大火。

3.2.3.4 对经过培训的消防人员的特殊提示：

可以用水直接灭火，也可以用水来冷却并保护附近的易燃物质。

如果在低温液体储罐附近失火，可以直接把水浇在储罐外壳对其冷却。 但千万不要把水喷在转换阀、排放阀及罐外减压装置上。低温的深冷液体 可以使水结冰，使安全装置失去作用，造成安全膜片的破裂。

3.2.4 油类火灾的处置:

3.2.4.1 针对油类的初起火灾，发现人应首先进行危害评估，评估应考虑以下内容：

燃烧的物质可能发出有毒烟雾。

3.2.4.2 控制局面.

在试图采取行动之前一定要发出火灾预警；

立即向58815119报警，报警时要说明失火的具体位置，燃烧物质的种类和设备等；然后到大门口迎候消防车，注意消防通道必须畅通无阻；

立即全力组织灭火，以最大的努力控制局面，并确保人员不会受到伤害；立即向领导汇报；

如果有可能，在救火之前关闭油泄漏源；

只能在确保安全的情况下关闭泄漏源；

3.2.4.3 缓和局势.

利用二氧化碳或干粉灭火器或同时使用两种进行灭火；

对于不涉及电气设备只涉及木材、纸张、橡胶等的第二类失火，可用水浸的方法救火；

如果不能扑灭或控制火势应停止灭火.如果这时你还没有发出警报,应发出警报并撤离。

千万不要试图扑救你不能扑灭的大火.

3.2.4.4 对经过培训的消防人员的特殊提示：

如果燃料的挥发性较高，应避免快速灭火，以防产生可燃蒸汽云而产生爆炸。

如果燃料的挥发性较低，如油类，使用水雾进行冷却或使用干粉化学品使其窒息的方法更有效。

当发生大面积的大火时，应在使用化学品灭火器的同时配合使用泡沫灭火器。泡沫的使用量以能使火窒息为准。

使用水时应特别注意。过多的水能使烃类物质悬浮，使油类物质扩散从而扩大火的范围。如果水的流动不至于使火的范围扩大，可用水冷却相邻的设备。水雾可能会减小火 的范围，但流水可能会对环境造成影响。

3.2.5 建筑物的初起火灾

3.2.5.1 针对建筑物的初起火灾，发现人应首先进行危害评估，评估应考虑以下内容：

评估燃烧的物质和失火的程度。

如果不能扑灭或控制火势应停止灭火.如果这时你还没有发出警报,应发出警报并撤离.

如果不能控制火势，不要进入建筑物。

3.2.5.2 控制局面

在试图采取行动前一定要发出警报；

在确保人员不会受到伤害的情况下进行灭火；

3.2.5.3缓和局势

如果火势较小可以用灭火器扑灭,可以进行救火；

如果不能扑灭或控制火势应停止灭火.如果这时你还没有发出警报,应发出警报并撤离；

千万不要试图扑救你不能扑灭的大火。

3.2.6烈火的处置

烈火通常指火灾已经错过初起火灾扑灭的最佳时机，形成扩散，影响到整个局部区域或者的主要建筑物。没有专职的消防队伍，下面的程序适用于处理一旦发生伤及人身，设备及财产的大火的处理程序。

当发生烈火时发现人应立即发出火灾警报，拨打119报警，现场的所有人员必须撤离到指定的安全区域或应急集合点，当班班长应立即通知应急协调组组员，应急协调员负责以下工作：

如果条件允许，命令当班操作人员启动紧急停车程序；

应急协调组组员将清点人数；

应急组长应确定是否需要通知消防局；

应急疏散组组员在当地有关部门的配合下应确定是否应通知周围邻居并使其安全撤离。

## 3.3事故报警

| 岗位 | 电话 |
| --- | --- |
| 生产管控中心 | 58816218 |
| 安全管理部 | 58815079 |
| 保卫部 | 58815119 |
| 防护站 | 58815783 |
| 气调 | 58816219 |
| 电调 | 58816221 |
| 水调 | 58816220 |

4 注意事项

（1）发现现场事故立即报告控制室当班人员和领导；

# （2）遇到人员受伤情况，需辨别情况，切勿盲目上前抢救；

（3）个人防护需根据事故现场情况具备配备相应的个人防护用品；

（4）人员疏散需要辨明风向，向上风向疏散人群。

# 动力事业部供配电设备火灾现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：电气设备或电路引发的火灾事故。

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：各变配电室。

## 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：供配电设备电气设施繁多，用电量大，极易发生电气火灾，容易造成人员伤亡。一旦发生火灾将造成公司全部停电，影响公司的生产。

## 1.4事故前可能出现的征兆：线路漏电、短路、过负荷接触电阻过大。

## 1.5事故可能引发的次生、衍生事故：停电事故。

2应急工作职责

2.1电管科长：作为电管应急指挥，负责现场指挥、协调工作。

2.2运维负责人：在电管科科长到达前承担应急指挥角色，负责组织火灾急救处置、现场应急人员的指挥和操作。

2.3电力调度：负责信息发布和报告相关事故影响。

2.4电管与运维当班人员：接受过火灾急救培训的当班人员负责现场处置、紧急救援等具体事务。

3应急处置

3.1运行值班人员现场发现火灾：

3.1.1运行值班人员发现火灾应立即报告站、值班长、电力调度及电气负责人，并及时联系消防控制室（58815354）、青特钢保卫部消防科（58815119），首安消防安排专人到现场，现场由指挥员负责指挥（如指挥员不在现场则由当班第一名成员作为临时指挥员），电力调度、电气负责人、保卫部人员到场后，根据指挥员处置措施进一步查漏补缺，现场指挥应统一口径，不可出现多头指挥情况。

3.1.2因火灾情况需要电气设备紧急停电的、或因火灾已经保护跳闸的以及面临威胁需要停电的，指挥员应简要汇总立即汇报电力调度以便及时应对因停电带来的各类情况。电力调度接到通知后立即通知相应作业部及用电单位，并汇报电气负责人。

3.1.3火灾发生后立即按照预案分工进行灭火，如自动消防系统已投入使用，已到现场相关人员则利用变电站内现有灭火器、消防栓等视情况需求进行辅助灭火，如火灾有继续扩大迹象，及时拨打消防报警电话119。如自动消防系统未投入使用则由首安消防负责启动，其他人员利用现有消防器材灭火。

3.1.4火灾扑救结束后，保护好现场，将已用的灭火器材进行清点、统计，未使用的放回原处。

3.2 火灾报警控制系统发出火灾报警：

3.2.1当火灾控制系统发出火灾报警时，首安消防控制室（58815354）或运行值班人员（58815587）发现火警，均应及时与对方做出沟通进行信息确认，首安消防人员应立即到现场。

3.2.1.1若运行值班人员现场检查一切正常，报警信息为误报，由首安消防人员到现场恢复消防设备。

3.2.1.2若运行值班人员现场检查确有火情，按照3.1灭火流程进行灭火。

# 3.3联系电话

| 部门 | 联系人 | 电话 | 部门 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶炼变电站 | 值班员 | 5587 | 电力调度 | 调度员 | 6221 |
| 制氧变电站 | 值班员 | 5590 | 冶炼办公室 | 负责人 | 5589 |
| 钢轧变电站 | 值班员 | 5846/5850 | 火警电话 |  | 119 |

4注意事项

（1）参与火灾扑救人员行动要听总指挥的指挥，要防止盲目行动，以免造成人员伤亡。

（2）供配电设备火灾应迅速切断电源，隔离故障点，扑救过程中应防止触电和中毒等伤亡事故。

（3）扑救不同部位火灾，要采用不同灭火剂和冷却方法，防止发生爆炸，减少火灾损失和人员伤亡。

（4）扑救火灾时要注意火场周围的可燃物或建筑构件，注意火势蔓延方向，确保人员和物资的安全。

（5）进入电缆夹层救人、灭火人员，必须佩戴一次性自救呼吸器、强光手电，每次进入人员不得少于2人一组。

（6）发生火灾时，参与火灾应急疏散行动成员必须开通佩戴通讯工具，并确保通讯联络畅通。

# 动力事业部高压触电现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型：电击和电伤。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：各变配电室。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：高压触电分为高压电弧触电与跨步电压触电。由于电压很高，极易造成触电人员死亡。

1.4事故前可能出现的征兆：线路漏电、短路、过负荷、接触电阻过大。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故：停电事故。

2应急工作职责

2.1电管科长：作为电管应急指挥，负责现场指挥、协调工作。

2.2运维负责人：在电管科科长到达前承担应急指挥角色，负责组织触电急救处置、现场应急人员的指挥和操作。

2.3电力调度：负责信息发布和报告相关事故影响。

2.4电管与运维当班人员：接受过触电急救的当班人员负责现场处置、紧急救援等具体事务。

3应急处置

3.1脱离电源

触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。

脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源时，救护人员既要救人，也要注意保护自己。触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触摸伤员，因为有触电的危险；如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。

# 3.2伤员脱离电源后的处理

触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；触电伤员神志不清者，应就地仰面躺平，确保其气道通畅，并用5s时间呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员；需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并设法联系医疗部门接替救治。

# 3.3呼吸、心跳情况的判定

触电伤员如意识丧失，应在10s内用看、听、试的方法，判定伤员的呼吸、心跳情况。

看：伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无博动。

若看、听、试的结果为既无呼吸又无颈动脉博动，则可判定呼吸、心跳停止。

# 3.4心肺复苏

触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即采取心肺复苏法正确进行就地抢救。心肺复苏主要措施如下：

# 3.4.1.1通畅气道

触电伤员呼吸停止，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转迅速用一个手指或两手指交叉从口角处插入，取出异物。操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

通畅气道可采用仰头抬颏法，用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其下颌骨向上抬起，两手协同头部推向后仰，舌根随之抬起，气道即可通畅。严禁用枕头或其它物品垫在伤员头下，头部抬高前倾，会加重气道阻塞，并使胸外按压时流向脑部的血流减少，甚至消失。

# 3.4.1.2口对口（鼻）人工呼吸

口对口（鼻）人工呼吸法示。在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深吸气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1～1.5s，如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可定断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口吹气两次外，正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。触电伤员如牙紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

3.4.2胸外按压

3.4.2.1按压位置

正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提。确定正确按压位置的步骤为：右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋骨弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点；两手指并齐，中指放在切迹中点（剑突底部），食指平放在胸骨下部；另一只手的掌根紧挨食指上缘，置上胸骨上，即为正确按压位置。

# 3.4.2.2按压姿势

正确的按压姿势是达到胸外按压效果的基本保证，正确的按压姿势应符合以下要求：使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员或立或跪在伤员一侧肩旁，救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁；

以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常成人胸骨压陷3～5cm（儿童和瘦弱者酌减）；压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁；按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。

# 3.4.2.3操作频率

胸外按压要以均匀度进行，每分钟80次左右，每次按压和放松的时间相等。

胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次（15：2），反复进行；双人抢救时，每按压5次后另一人吹气1次（5：1），反复进行。

按压吹气1min后（相当于单人抢救时做了4个15：2压吹循环），应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着5s吹气一次（即12次/min）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏方法抢救。

在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

# 3.4.3抢救过程中伤员的移动与转院

心肺复苏应在现场就地坚持进行，不要为方便而随意移动伤员，如确有需要移动时，抢救中断时间不应超过30s。

移动伤员或将伤员送医院时，除应使伤员平躺在担架上并在其背部垫以平硬阔木板外，移动或送医院过程中还应继续抢救。心跳呼吸停止者要继续心肺复苏法抢救，在医务人员未接替救治前不能终止。

如伤员的心跳和呼吸抢救后均已恢复，可暂停心肺复苏方法操作。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。初期恢复后，神志不清或精神恍惚、跳动，应设法使伤员安静。

3.5对各种触电场合，脱离电源采取如下措施。

3.5.1高压设备上触电

触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

# 3.5.2高处触电急救

发现高处有人触电，应争取时间及早在高处开始进行抢救。救护人员登高时应随身携带必要的工具和绝缘工具以及牢固的强索等，并紧急呼救。

救护人员应在确认触电者已与电源隔离，且救护人员本身所涉环境安全距离内无危险电源时，方能接触伤员进行抢救，并应注意防止发生高空坠落的可能性。

在将伤员由高处送至地面前，应再口对口（鼻）吹气4次。触电伤员送至地面后，应立即继续按心肺复苏法坚持抢救。现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物应持慎重态度。如没有必要的诊断设备条件和足够的把握，不得乱用。

# 3.3联系电话

| 部门 | 联系人 | 电话 | 部门 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶炼变电站 | 值班员 | 5587 | 电力调度 | 调度员 | 6221 |
| 制氧变电站 | 值班员 | 5590 | 冶炼办公室 | 负责人 | 5589 |
| 钢轧变电站 | 值班员 | 5846/5850 | 急救电话 |  | 120 |

4注意事项

（1）参与抢救触电人员行动要听负责人的指挥，要防止盲目行动，以免造成人员伤亡。

（2）触电急救，首先迅速切断电源，急救过程中应防止二次触电事故。

（3）无论是电击还是电伤，都会带来严重的伤害，甚至危及生命。因此，必须熟练掌握触电急救方法。

# 动力事业部触电事故现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：

由于电气设备故障、绝缘老化或者操作人员操作不当，易造成触电事故的发生。发生触电事故，会造成人员伤亡、设备损坏、生产中断,会给厂、公司和广大职工造成极大的经 济损失和伤害。触电伤害的主要形式可分为电击和电伤两大类。

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：

施工现场、配电室、办公室、休息室、电缆井、水泵房、设备周边等。

## 1.3事故可能发生的时间、危害程度及其影响范围：

当电气设备维修或带电检维修作业时，没有专人监护独立作业，工作场所狭窄、环境潮湿，光线不足,未设置警示标志，用电设备未按要求有效接地，电线裸露、老化，作业人员技能不足导致线路误接、错接、误送电，作业人员未佩戴符合国家标准的个人防护用品或是佩戴不正确，应急技能不足，作业现场通讯不畅，使用的工机具不符合作业要求等，都会造成触电引发电击或电伤等人身伤害事故。触电事故抢救不及时可致人死亡，因盲目施救会扩大伤亡人数。

## 1.4事故前可能出现的征兆：

未办理临时用电审批，私自接电；

未对危险源进行有效辨识，未采取相应的预防措施；

未设置漏电保护；

监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式；

应急救援人员未采取防护措施就盲目施救。

## 1.5事故可能引发的次生、衍生事故：

还可能引发设备损坏、供电中断等次生事故。

2应急工作职责

## 2.1现场应急指挥小组及其职责

组  长： 作业长

成  员：维保单位项目经理，安全员，维保电气班长，作业区电气点检员（工程师）

# 2.2应急指挥小组的职责

组长负责事故发生后应急处置的全面指挥。具体负责向上级汇报事故情况，负责指挥行动小组采取的 每一步的应急措施，负责复核每一步应急措施所取得的效果，负责应急响应升级的判断和联络，负责事故处置后的恢复生产，负责事故处置后的应急行动的总结。

成员负责执行组长的每一步应急指令，负责带领行动班组去落实每一步应急措施。

3应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）目击者发现事故发生时，应第一时间高声呼救，同时拨打或要求他人拨打应急电话，向应急小组或公司应急办公室报告事故情况，并在确保自身安全的前提下对伤者进行前期营救。

（2）应急小组接到事故报警后，应迅速组织车间人员对伤员展开前期抢救，组织人员疏散，并向公司应急指挥部汇报。

（3）应急指挥部接到汇报后，应根据现场事故情况决定是否启动公司应急预案，若需要启动公司应急预案时，应尽快明确应急救援行动，调配救援力量；在公司救援力量不足时，应迅速请求外援。

（4）事故现场得以控制，伤员得到有效救治，环境符合有关标准，次生事故隐患消除，经公司应急指挥部批准，现场应急结束。

# 3.2应急处置措施

3.2.1轻微触电（触电人员能自主摆脱触电电源），现场作业人员马上中断作业，撤离触电作业现场范围，排查触电原因，确认排除险情后方可继续实施作业。

3.2.2有人员触电受伤，现场监护人立即将触电人员脱离电源后，并立即使用通讯设备向维保电气班长及安全员汇报。

3.2.3现场监护人员确认电源已可靠切断后，观察触电者意识是否清醒？如无呼吸、无心跳应立即采用心肺复苏法对触电者实施现场急救，具体方法如下：

首先使触电者气道通畅，然后进行口对口人工呼吸和胸外挤压，具体步骤为：第一步，用一只手放在触电者前额，另一只手指将其下颌骨向上抬起，两手协同将其头部推向后仰，使舌根随之抬起，气道保持通畅；第二步，口对口做人工呼吸，用手捏住伤者鼻翼，深吸气后，与触电者口对口紧合，大口吹气两次，每次1-1.5S；第三步，测试颈动脉仍无博动，立即进行胸外按压，右手食指和中指沿触电者右侧肋骨下缘向上找到肋骨和胸骨接合处的中点，两手指并齐，中指放在剑突底部，食指平放在胸骨下部，另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，救护人员的两肩位于触电者胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁，以髋关节为支点，利用上身的重力，以每分钟80次的速度，垂直向伤员胸骨按压3-5CM。2~3个人轮流反复抢救，直至触电者恢复自主意识或等待救护车辆到来后，送医。

3.2.4维保电气班长立即向作业区汇报，并马上赶赴现场参与组织救援。到现场后立即组织抢救，并清点现场作业人数，上报作业区，组织现场作业人员在紧急集合点集合待命。

3.2.5维保单位安全员赶赴现场辨识作业现场有无其他危害，告知现场职工并采取相应措施；组织人员拉警戒绳、设置警戒区域，无关人员不得进入事故现场或在事件现场外围围观，随时做好撤离的准备。

3.2.6作业区接到突发事故的消息后，作业长（应急领导小组组长）立即通过电话、对讲机或派人到现场等方式与施工现场取得联系，了解现场即时情况，视现场情况再协调调度安排救援车辆及医务人员赴现场支援处置。

# 3.3事故报警

安全管理部电话：58815079

气体调度电话：58816219

气防护站电话：58815783

火警电话：58815119

医疗站电话：58815150

医院急救电话120

火警119

4注意事项

（1）必须确保可靠切断触电电源后方可组织施救，不得冒险蛮干。

（2）对所有休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救，不能轻易放弃施救。

（3）进行心肺复苏救治时，必须伤者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

（4）进行人工呼吸前，施救者应注意首先清除异物方可进行下一步操作。

# 动力事业部特种设备事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

起重设备事故、压力管道及压力容器事故、叉车事故

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

1.2.1起重设备:各作业区电动单梁桥式起重机和电动葫芦；

# 1.2.2压力容器:生产现场各类办理注册的压力容器；

1.2.3压力管道:生产现场各类办理注册的氧氮氩、蒸汽、压缩风等介质管道；

1.2.4叉车:3吨叉车；

1.2.5电梯:煤气柜区2部防爆电梯。

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

1.3.1起重设备运行时可能发生吊物坠落伤害事故、吊物撞人挤人事故、操作人员触电等事故；

# 1.3.2压力管道及压力容器运行时可能发生爆裂事故或爆炸事故；

1.3.3叉车工作时可能发生交通伤人事故、重物掉落伤害事故、车辆倾翻事故等；

1.3.4电梯运行过程中发生运行事故或停电造成人员被困、受伤。

2应急工作职责

2.1事故现场处置小组

组长：动力事业部部长

副组长：动力事业部专业分管副部长

成员：当班调度、事故发生部门负责人、生产科主管、安全科主管、设备科主管、综合科主管、安全员

2.2小组成员职责

2.2.1部长：负责指挥事故现场处置工作；

2.2.2副部长：协助部长指挥事故现场处置工作；

2.2.3事故发生部门负责人：负责组织落实事故现场处置工作；

2.2.4当班调度：负责事故信息上报，协调现场伤员的抢救，应急处置措施的执行情况的落实，中夜班时代替领导行使指挥权限，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业；

2.2.5安全员：协助调度主任指挥，负责现场伤员的抢救，应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业；

2.2.6事故发生单位班组长：在出现应急事故时，第一时间执行落实事故现场应急处置措施，同时立即上报调度主任、本部门领导，在紧急情况下有权在确认安全时抢救伤员，保护设备；

2.2.7生产科主管：应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业；

2.2.8安全科主管：负责现场伤员的抢救，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业；

2.2.9设备科主管：应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业；

# 2.2.10综合科主管：负责人员抢救中的后勤工作；

2.2.11所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要根据分工立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。协助指挥撤离危险区域内的人员，维持现场秩序，在专业分管职责内采取安全措施，保护现场，监督现场人员安全。

2.3事故发生岗位工职责

出现事故后应立即停止设备的运行，同时通知周围作业人员远离事故岗位，周围设置临时防护装置，然后上报调度室，等待处理。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1一旦出现应急事故，事故发生岗位工要立即采取应急处置措施，同时报告当班班长；

3.1.2当班班长要在第一时间赶赴现场并执行落实事故现场应急处置措施，同时立即上报调度主任及本部门领导；

3.1.3当班调度主任接警后，要立即通知值班领导、现场调度员、安全员，并在第一时间赶赴现场采取处置措施并组织抢救，根据现场情况及时电话通知生产科、安全科、设备科、综合科等应急事故现场处置小组的其他成员，必要时上报生产管控中心调度、安管部、保卫部、医疗站或社会医院等；

3.1.4应急事故现场处置小组的成员接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.2现场应急处置措施

3.2.1起重设备事故应急处置措施

电动单梁起重机或电动葫芦运行时，如果发生吊物坠落伤害事故、吊物撞人挤人事故、操作人员触电等事故，要立即判断事故原因，不得盲目施救，防止事故扩大。在判明事故原因后，要立即组织事故处理，吊物坠落或挤人造成人员伤害的要及时吊走重物，将人救出，同时立即通知医院等待救援或直接用车送往医院。造成周边设备损坏的，要停运设备，待修复后再开机运转。

# 3.2.2压力容器事故应急处置措施

3.2.2.1压力管道或压缩气包、蒸汽分汽包等如遇爆裂或爆炸事故，操作人员应立即关闭联网的前后气阀、蒸汽阀；

3.2.2.2进入现场的人员必须携带氧气检测仪或一氧化碳报警仪，检测现场氧气含量及煤气管道有无受爆炸波及而泄漏；

# 3.2.2.3受伤人员可从事故区域撤到主马路上等待救援；

3.2.2.4空压机及生产现场的气罐如遇爆裂，在逐级报告后，要立即关闭进气阀，停止空压机工作。伤员从周边向南马路撤离，等待救护。

# 3.2.3叉车事故应急处置措施

3.2.3.1叉车在运行过程中，如遇交通伤人事故、重物掉落伤害事故、车辆倾翻等事故时，要迅速开展抢救工作，并报告领导，如伤员受伤严重，就立即通知医院等待救援或直接送医；

3.2.3.2发生交通事故时，要通知交管部门，待事故处理完毕后，经有关部门同意后，车辆人员方可离开现场。

3.2.4电梯事故应急处置措施

详见《煤气柜防爆电梯事故现场处置方案》。

3.3事故报警

3.3.1报警负责人为调度主任

3.3.2报警电话

调度主任电话：58816219

生产管控调度电话：58816219、安管部电话：58815079

保卫处火警电话：58815119、社会：119

3.3.3事故报告基本要求和内容

3.3.3.1报告内容

事故类别及程度；事故发生地的详细地点、时间；事故救援需求事项。

3.3.3.2报告要求

语音清晰，简练，报告内容明确。

4注意事项

（1）安全防护使用注意事项

使用之前先检查防护器材的完好情况，包括面罩有无破损。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

扑救电气火灾，严禁使用消防栓。

（3）有关救援措施实施方面的注意事项

1）迅速划定戒严区，禁止任何机动车辆及无关人员进入。

2）确定疏散区，组织人员撤出，将可能受到危害的人员并妥善安置。

3）进入现场之前，一定要确保人身安全。

4）救援通讯联络时要联络到位。

5）危险区域边界用警戒带设置警戒线。

6）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所中可能导致危害扩大的行为或活动。

7）后勤组要做好后勤保障工作，提供足够的救援所需物资、装备。

# （4）现场自救与互救方面的注意事项

不能盲目施救，要采取有效的防护措施，再去进行救援。

# （5）现场应急处置能力确认方面的注意事项

根据发生事故危害程度，评估好应急处置能力。

# 动力事业部制氧火灾与爆炸现场处置方案

1事故风险描述

1.1 事故类型

当工艺系统或气瓶储存区发生火灾时，可能伴随助燃气体（氧气）的泄漏，甚至导致装置或气瓶爆炸，处置不当会造成人员伤亡或者由于富氧引起火灾或爆炸导致人员伤亡。发生在办公区域、维修间等区域的火灾，除造成财产损失、导致工艺停车外，也可能导致工作人员或消防人员发生因火灾而烧伤甚至死亡。

1.2 事故发生的时间、区域、危害严重程度及其影响范围

由于制氧属于连续化工艺，因此火灾或爆炸事故可能在任何时间发生。由于在开停车期间工艺波动频繁，因此发生火灾或爆炸事故的概率会增加。

# 1.3 识别制氧可能发生火灾或者爆炸的区域

| 装置或建筑物 | 可能发生的危害 | 影响范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区装置等级事故 | 制氧等级事故 | 制氧及周边区域 等级事故 |
| 办公楼、控制室 | 火灾 | 是 | 是 | 不适用 |
| 维修间、车辆维修间 | 火灾 | 是 | 是 | 不适用 |
| 压缩机厂房 | 火灾 | 是 | 是 | 不适用 |
| 配电室及电缆沟 | 火灾、爆炸 | 是 | 是 | 不适用 |
| 气瓶储存区 | 火灾、爆炸 | 是 | 是 | 不适用 |
| 充装区 | 火灾、爆炸 | 是 | 是 | 不适用 |
| 冷箱及工艺区 | 火灾、爆炸 | 是 | 是 | 是 |

1.4 事故前可能出现的征兆

当发生火灾时，气体等燃烧会看到明亮火焰，并向周边散发大量的热量，而固体物质燃烧除火焰和放热外，会散发出大量的黑烟。因热量散发，被炙烤的物质会变的脆弱或发红。当因火灾导致爆炸时，会形成强大的冲击波，导致人员伤害或建筑物损毁，如果是装置爆炸，伴随爆炸大量的保温材料，如岩棉、珠光砂等会四处飘散，甚至扩散至厂外。

1.5 事故可能引发的次生、衍生事故

当发生火灾时，特别是在火灾初期阶段处置不当，可能会导致更大范围的火灾甚至爆炸，并引起人员伤亡、设备损坏、财产损失等次生、衍生事故发生。

2应急工作职责

2.1事故现场处置小组

组长：制氧负责人

副组长：制氧作业区作业长、制氧设备室科长

成员：当班能源调度  制氧当班操作人员  AP公司人员、防护站人员 各部门主管

2.2职责

2.2.1组长：负责指挥事故现场处置工作。

2.2.2副组长：协助制氧负责人指挥制氧操作人员，负责协调生产管控中心、各氧氮氩用户，现场应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，在组长不在现场时，代替其指挥现场应急处置。

2.2.3成员：服从指挥，第一时间执行落实事故现场应急处置措施，在确保自身安全情况下及时抢救伤员，调配应急物资做好后勤保障，权维持现场秩序，有权制止任何人的违章作业。

2.2.4当班班长：根据指令进行制氧区域现场应急处置操作，防止事故扩大。在判断事故危及人员安全时及时汇报生产管控中心当班调度并组织人员撤离。

3应急处置

3.1火灾的处置

3．1．1初起火灾：

初起火灾是指刚刚开始燃烧、不需要穿戴防护服及呼吸器就可以利用手持式灭火器进行控制和扑灭的火源。其可以按以下程序处理 ：

1）通知当班能源调度，并进行危害评估；

2）采取行动前应首先考虑做事情的顺序；

3）发现初起火灾时应考虑将电气设备断电；

4）考虑燃烧的物质可能发出有毒烟雾；

5）在准备采取行动之前一定要发出火警；协调组组员立即向119报警，报警时要说明失火的具体位置，是何种材料和设备燃烧等，然后到制氧大门口迎候消防车。注意消防通道必须畅通无阻。

6）救护组组员立即全力组织灭火，以最大的努力控制局面，并确保制氧人员不会受到伤害；立即向动力事业部领导汇报。

3．1．2 电气设备的初起火灾处置：

3.1.2.1 针对电气设备的初起火灾，发现人应首先通知当班能源调度，并进行危害评估，评估应考虑以下内容：

1）燃烧的物质可能发出有毒烟雾；

2）停电后，有可能没有照明，部分设备停止工作。

3.1.2.2措施

1）在试图采取行动之前一定要发出火警；

2）立即向119报警，报警时要说明失火的具体位置，燃烧物质的种类和设备等；然后到制氧大门口迎候消防车，注意消防通道必须畅通无阻；

3）立即全力组织灭火，以最大的努力控制局面，并确保制氧人员不会受到伤害；立即向领导汇报。

4）在安全距离切断本区域的电源；

5）远离带电或导电的物质，如：松动的导线，金属棒，或溢出的液体；

3.1.3 助燃气体（氧气）的初起火灾：

3.1.3.1 针对助燃气体（氧气）的初起火灾，发现人应首先通知当班能源调度，并进行危害评估，评估应考虑以下内容：

1）氧气不是易燃物质但有较强的助燃性。它使物质更易于燃烧且燃烧速度更快。

2）通常的非易燃物质，包括用于防火的材料，在富氧条件下都可能快速燃烧。

3.1.3.措施

1）在试图采取行动之前一定要发出火警；

2）立即向119报警，报警时要说明失火的具体位置，燃烧物质的种类和设备等；然后到制氧大门口迎候消防车，注意消防通道必须畅通无阻；

3）立即全力组织灭火，并确保制氧人员不会受到伤害；立即向领导汇报；

4）在救火之前关闭供氧源。

5）只能在确保安全的情况下关闭供氧源。

5.1.4柴油初起火灾的处置:

5.1.4.1针对柴油的初起火灾，发现人应首先进行危害评估，评估应考虑以下内容：

燃烧的物质可能发出有毒烟雾。

3.1.4.2措施

1）在试图采取行动之前一定要发出火灾预警；

2）立即向119报警，报警时要说明失火的具体位置，燃烧物质的种类和设备等；然后到制氧大门口迎候消防车，注意消防通道必须畅通无阻；

3）立即全力组织灭火，并确保制氧人员不会受到伤害；立即向领导汇报；

4）在救火之前关闭油泄漏源；

5）只能在确保安全的情况下关闭泄漏源；

3.1.5建筑物的初起火灾

3.1.5.1针对建筑物的初起火灾，发现人应首先进行危害评估，评估应考虑以下内容：

1）评估燃烧的物质和失火的程度。

2）如果不能扑灭或控制火势应停止灭火.如果这时你还没有发出警报,应发出警报并撤离.

3）如果不能控制火势，不要进入建筑物。

3.5.1.5.2措施

1）在试图采取行动前一定要发出警报；

2）在确保制氧人员不会受到伤害的情况下进行灭火；

3.1.6烈火的处置

烈火通常指火灾已经错过初起火灾扑灭的最佳时机，形成扩散，影响到整个局部区域或者制氧的主要建筑物。制氧没有专职的消防队伍，下面的程序适用于处理一旦发生伤及人身，设备及财产的大火的处理程序。

当发生烈火时发现人应立即发出火灾警报，现场的所有人员必须撤离到指定的安全区域或应急集合点，当班班长应立即通知应急协调组组员，应急协调员负责以下工作：

1）命令当班操作人员启动紧急停车程序；

2）应急协调组组员将清点人数；

3）应急组长应确定是否需要通知消防局；

4）应急疏散组组员在当地有关部门的配合下应确定是否应通知周围邻居并使其安全撤离；

3.1.7爆炸的处置

通常当火灾控制不当或工艺系统控制发生失误时可能会发生爆炸事故。当爆炸事故发生时会产生强大的冲击波，影响的范围会危及到整个厂区甚至厂界以外。

当发生爆炸事故时发现人应立即启动制氧警报系统，现场的所有人员必须撤离到指定的安全区域或应急集合点，当班班长应立即通知应急协调组组员，应急协调员负责以下工作：

1）命令当班操作员启动紧急停车程序；

2）应急协调组组员将清点人数；

3）应急组长应确定是否需要通知消防局；

4）应急疏散组组员在当地有关部门的配合下应确定是否应通知周围邻居并使其安全撤离。

## 3.2事故报告

安管部电话：58815079

煤气防护站电话：58815783

火警电话：58815119

医疗站电话：58815150

医院急救电话120

火警119

4注意事项

（1）禁止人员盲目进入事故区域。

（2）禁止产生明火或火花的活动。

# 动力事业部制氧硫酸储罐泄漏现场处置方案

1事故风险描述

硫酸在储存、卸料或使用过程中，一旦发生泄漏，将产生毒害性、腐蚀性和刺激性等危险，对人体易造成灼伤，对设备造成腐蚀，对环境造成污染。

1.1可能事故类型

（1）灼伤：造成人员眼睛、皮肤灼伤或化学品大面积灼伤。

（2）环境污染：大量泄漏会造成周围环境污染。

1.2事故发生时间、区域、危害严重程度

一年四季都有可能发生；硫酸具有强腐蚀性，能对人的皮肤、眼睛等造成严重灼伤，严重时能危及人的生命安全。

1.3事故发生可能性

（1）化学品的储罐、法兰连接处、输送管道、阀门、密封装置等设施通常处于密闭状态，但在运行过程中受化学品的腐蚀、材质疲劳、压力或温度波动、人为操作失误、设备检修因素的影响，可能会造成化学品的泄漏（包含渗出式泄漏或满溢泄出）。

（2）厂区内储存储罐的硫酸都具备一定的毒性，且易挥发。在危化品生产、储存过程中，设备密封不严等，会造成危化品泄漏。在储存装置的检维修作业中，危化品气体置换不充分或作业人员防护用品失效、劳保护品穿戴不齐全，导致人体吸入或直接接触有毒有害的蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、视力障碍等慢性中毒症状，在有限空间内吸入浓度过高的危化品挥发气体则会导致窒息。此外，操作过程中疏忽大意，或违反操作规程都有可能导致有毒有害物直接与人体接触造成伤害。

1.4 事故可能引发的次生、衍生事故

（1）可能造成人员烧、烫伤、气体中毒、人身伤亡等伤害。

（2）可能引发社会舆论、新闻媒体和影响公司形象的事件。

2应急工作职责

2.1应急处置小组

组长：制氧负责人

副组长：当班班长

成员：当班操作人员、动力事业部制氧作业区

2.2小组成员职责

制氧负责人：作为制氧应急指挥和应急协调员，负责现场指挥、协调外部资源、发布和报告相关事故信息。

当班班长：在制氧负责人到达前承担应急指挥角色，负责组织泄漏处置、现场应急人员的指挥和操作。根据指令进行制氧区域现场应急处置操作，防止事故扩大。在判断事故危及人员安全时及时汇报生产管控中心当班调度并组织人员撤离。

当班操作人员：每年参加硫酸泄漏预案培训和硫酸泄漏演练，事故发生时按照现场处置方案要求进行现场处置。

动力事业部制氧作业区：编制硫酸泄漏处理操作的程序，提供防护服防护面罩、化学品吸附棉、熟石灰等应急物资。

3应急处置

3.1应急处置程序

（1）目击者发现事故发生时，应第一时间高声呼救，同时拨打或要求他人拨打应急电话，向应急小组或公司应急办公室报告事故情况，并在确保自身安全的前提下对伤者进行前期营救。

（2）应急小组接到事故报警后，应迅速组织人员对伤员展开前期抢救，组织人员疏散，并向公司应急指挥部汇报。

（3）公司应急指挥部接到汇报后，应根据现场事故情况决定是否启动公司应急预案，若需要启动公司应急预案时，应尽快明确应急救援行动，调配救援力量；在公司救援力量不足时，应迅速请求外援。

（4）事故现场得以控制，伤员得到有效救治，环境符合有关标准，次生事故隐患消除，经公司应急指挥部批准，现场应急结束。

3.2应急处置措施

# 3.2.1 罐区泄漏

3.2.1.1当发现有硫酸泄漏时，操作人员第一时间告知当班班长，并向负责人汇报情况。

3.2.1.2所有的储罐系统都在围堰内，有害物质从储罐系统泄漏后不会进入排水沟等位置。

3.2.1.3应急处理人员必须佩戴符合要求的工作服和防护面罩，关闭泄漏点前面的阀门。

3.2.1.4应急处理人员用砂土或者用化学品吸液棉围成隔离带。

3.2.1.5应急处理人员用熟石灰对泄漏物质进行中和，并用PH试纸检测中和物质的PH，待合格后，处理泄漏物质。

# 3.2.2 充装区泄漏

3.2.2.1硫酸卸货口位于加药间西侧，由于附近地面为南高北低的倾斜水泥地面且该区域北侧为制氧区域道路路面雨水收集口，所以如果硫酸泄漏时，可能向北侧雨水收集口流动，泄漏的硫酸可能通过雨水格栅板流入雨水管网。

3.2.2.2发生泄漏时，用化学品吸液棉将泄漏物与雨水收集口或雨水管网隔离，以防止大量泄漏不可控时造成重大的事故。

3.2.2.3如果进入雨水系统，用沙袋堵住雨水井，或用大量水稀释雨水井。

# 3.2.3 小量泄漏处理

3.2.3.1小量泄漏是指非线性流动。只是泄漏物溅洒、滴漏等现象，附着在地面表面，或缓慢的非线性流动。

3.2.3.2小量泄漏可以在污渍表面撒干燥熟石灰、小苏打或纯碱等碱性物质中和。

3.2.3.3中和完成后，用大量水冲洗，用PH试纸测量PH值大约在6~9之间。

3.2.3.4如果中和后废水仍然显示酸性，可以再加些碱中和。中和后的冲洗水及时转移到容器内或者与废水接收单位（中法水务）沟通确认后排入污水管网。

# 3.2.4 大量泄漏处理

3.2.4.1大量泄漏是指线性流动。泄漏的液体流动很快，被污染的地面迅速扩大。

3.2.4.2将泄漏的酸隔离收集后，使用专用的备用泵转移至专用防酸容器内，逐渐添加到冷却塔里作为调节PH的药剂。与水处理技术人员沟通后分多次投加到水冷塔水池中，投加过程注意关注循环水PH值，投加过程中操作人员注意佩戴适当的防护服。

3.2.4.3如果被污染不能再添加到冷却塔时，在防酸容器内或临时围堰内加碱中和，PH满足要求时排入污水管。

3.2.4.4当泄漏在地面无法收集时，立即用砂土围堵，然后倒撒干燥熟石灰中和。不断测试PH，了解中和状态。如果人不便于靠近时，使用锹等工具远距离抛撒熟石灰。

3.2.4.5停留一段时间待之充分反应后，再用大量水冲洗地面。冲洗水引进污水管网。

3.3事故报警

3.3.1报警负责人为调度主任

3.3.2报警电话

调度主任电话：58816219

生产管控调度电话：58816219、安管部电话：58815079

保卫处火警电话：58815119、社会：119

3.3.3事故报告基本要求和内容

（1）事发单位名称，事故类别

（2）事故发生的时间、地点

（3）事故发生的初步原因

（4）事故简要经过

（5）现场人员状况，人员伤亡、失踪及撤离情况

（6）事故对周边自然环境影响，是否造成环境污染

（7）请求协调、支持的事项

（8）其它需要报告的情况。

4注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

1）个人防护器具佩戴前必须检查是否合格；

2）佩戴个人防护器具时注意检查防护用品是否合格，不合格及时调换；防护器具要正确佩戴，在救援中不可轻易摘取；

3）应急处置结束后应对防护器具进行检验，确保无误方可继续使用。

# （2）使用抢险救援器材方面的注意事项

1）正确使用灭火器材，不得与泄漏的危险化学品性质有抵触；

2）使用人员必须熟悉掌握救援器材的使用方法；

3）使用中抢险救援器材损坏及时更换；

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

1）进入事故现场的人员要专业、精干，个人防护充分，要对进出人员统计；非救援人员严禁入内，对较长时间在现场的救援人员要轮换作业；

2）救援人员进入现场后，首先察看现场有无中毒、伤亡人员，若有应以最快速度将中毒受伤者脱离现场进行救援；

# 3）进入现场的应急救援人员禁止携带火种，关闭手机；

4）当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人员救出；遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借用消防水枪开辟出救人的通道，并做好掩护；

# 5）不得盲目的采取措施，防止事故扩大；

6）事故现场禁绝火源。视情况切断事故区内所有电源，熄灭明火，停止高热设备工作；救援人员不得携带火种、穿化纤类服装、带铁钉的鞋子，不准携带铁质工具进入事故区参加救援。同时，必须关闭手机和通信设备。

# （4）现场自救和互救注意事项

1）现场救护原则：先救人，后救物，先救重伤，后救轻伤。

2）抢救人员应听从指挥，抢救时分组有序进行，不能慌乱。

3）救护者先做好自身防护，从上风向快速进入事故现场。

4）发现受伤人员后，立即将伤员脱离险境，按“紧急救护法”分别情况进行救援，紧急救护要争分夺秒，动作迅速、果断，方法正确。

5）及时发出求救信号，说清楚伤亡人数、受伤状况、类型，如触电、烧烫、坍塌挤压、高处坠落等。

6）当人员出现气体中毒症状时，应立即将中毒人员撤离现场，转移到上风口通风良好处休息。抢救人员进入险区必须戴防毒面具。

7）已昏迷病员应保持气道畅通，有条件时给予氧气吸入。呼吸心跳停止，按心肺复苏法抢救，并尽快联系医院救治。

8）发现伤员呼吸、心跳停止时，应立即实施“心肺复苏法”抢救，以支持呼吸和循环；在医务人员未到达前，决不放弃现场抢救，不能擅自判定伤员死亡，放弃抢救。

9）移动受伤人员时应用双手托移，动作要轻，不可强拖硬拉。转移过程中应保持呼吸道通畅，去除领带、解开领扣和裤带、下颌抬高、头偏向一侧、清除口腔内的污物。呼吸困难时给输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏骤停者，立即进行心脏按摩。皮肤污染者，应立即脱去被污染的衣服，用流动清水冲洗。现场处理后，应迅速护送至医院救治。

10）救护人员在工作时，应注意检查个人防护器材的使用情况，如发现异常或感到身体不适时要迅速离开危险区；

11）救护人员在医生到场后，应将受伤人员病情、急救情况向医生交接清楚，经领导同意后方可离开现场。

# （5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

现场应急处置时，现场必须是受控的，应急人员安全防护措施足够，在确认有能力进行抢救时方可实施救援，以防事故扩大。

应急救援结束后应的注意事项

应急救援结束后对事故应按照“四不放过”的原则进行处理，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，以防事故再次发生。

其他需要特别警示的事项

1）事故发生后现场人员不要慌乱，要保持镇静，迅速对受伤人员进行检查和救治。救治时必须注意救治方法，防止造成二次伤害。

2）注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

3）在密闭空间操作时，注意通风。操作时人与泄漏物质不能直接接触。严格遵守操作要求。若人进入污染区，必须穿戴符合安全要求的工作服，并且获得工作许可。

附件 应急小组的联系电话

| 岗位 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 动力事业部部长 | 于军 | 13953270719 |
| 动力事业部主任 | 张庆行 | 13791983516 |
| 制氧工艺 | 张帅 | 17865163079 |
| 制氧设备 | 孙公德 | 13854284368 |
| 制氧安全 | 马宏亮 | 13455220367 |
| 生产管控部 | 值班室 | 58816218 |
| 安全管理部 | 值班室 | 58815079 |
| 保卫部 | 值班室 | 58815818 |
| 防护站 | 值班室 | 58815783 |
| 青钢气调 | 值班室 | 58816219 |
| 青钢电调 | 值班室 | 58816221 |
| 青钢水调 | 值班室 | 58816220 |

# 动力事业部制氧深冷物质泄漏事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

当发生深冷物质发生泄漏时，事故现场会形成的富氧或窒息性蒸汽云，并随风向扩散，容易引起人员冻伤、人员窒息、火灾、爆炸等事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

发生在冷箱区域、液氮储槽、液氩储槽等区域

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

事故发生无固定时间。

如果泄漏情况较轻，在立即进行能源隔离，安排更换配件就能消除时，则不会引发安全事故，对生产运行也不会造成影响；但如果泄漏情况较严重或者现场处理困难，则必须立即安排制氧机停车，否则可能引发冻伤、窒息、着火、爆炸事故，进而导致整个公司生产不能正常进行。

1.4事前可能出现的征兆

（1）在局部靠近地面的区域形成低温蒸汽云，并随风扩散。

（2）漏点周边区域氧含量严重超标（过高或过低），报警仪报警。

1.5可能引发的次生、衍生事故

会导致人员冻伤、人员窒息甚至火灾或爆炸等人员伤亡、设备损坏等次生、衍生事故。

2应急工作职责

2.1事故现场处置小组

组长：制氧负责人

副组长：制氧作业区作业长、设备科科长

成员：当班能源调度  当班操作人员  AP公司人员、防护站人员

2.2职责

2.2.1组长：负责指挥事故现场处置工作。

2.2.2副组长：协助制氧负责人指挥制氧操作人员，负责协调生产管控中心、各氧氮氩用户，现场应急处置措施的执行落实，有权调动所需人员和所需物资，在组长不在现场时，代替其指挥现场应急处置。

2.2.3成员：服从指挥，第一时间执行落实事故现场应急处置措施，在确保自身安全情况下及时抢救伤员，调配应急物资做好后勤保障，权维持现场秩序，有权制止任何人的违章作业。

2.2.4当班班长：根据指令进行制氧区域现场应急处置操作，防止事故扩大。在判断事故危及人员安全时及时汇报生产管控中心当班调度并组织人员撤离。

3应急处置

3.1 冷箱区域泄漏

3.1.1冷箱区域出现泄漏时，当班人员要立即向能源调度、气体防护站报告情况。能源调度向总调报告。

3.1.2制氧人员检查漏点位置，通过图纸和参考材料了解泄漏的压力或者动力来源何处。如果配备了远程操作阀门，应该通过远程操作关闭。

3.1.3制氧操作人员通过消防水软管装配喷淋或雾状水喷枪来喷射水幕来实现对蒸汽云的控制。

3.1.4关注泄漏区域的含氧量，现场携带便携式氧分析仪。注意在超出可视的蒸汽云边缘，将会形成富氧的环境。在没有适当呼吸保护的状况下，禁止人员进入氧含量低于19.5%的环境。在任何情况下，禁止人员进入氧含量超过23%的环境。

# 3.1.6  把液氧引至有清洁金属覆盖区域或凹槽（铜、不锈钢和铝），或用洁净的沙或消防软管水喷淋，使之快速汽化。

3.1.7确认漏点后，检查是否在泄漏点的上游有可行的“注入”点。使用阀门、导流管和其他连接件从注入点向泄漏点的上游注水以冻结管线。或使用空气、氮气注射击破密封或管线内的虹吸效应。

3.1.8 在任何情况下，禁止任何人以任何理由，包括人员救援，进入氧富集的环境（氧含量大于23%）。

3.1.9在富氧环境中的任何人应转移至通常的环境（氧含量21%）。在正常氧气含量区域呆至少30分钟，拍打衣服（或更换衣服）以消除衣服中所有残留的氧，并且在这期间保持远离点火源或热源。

3.1.10控制蒸汽云的方向，将其导向远离建筑物、压缩机入口和任何点火源的区域。如果蒸汽云不能得到控制并飘向压缩机空气入口，立即启动《空分设备紧急停车应急预案》。

3.2 液氮储槽和液氩储槽泄漏

3.2.1液氮储槽和液氩储槽出现泄漏时，当班人员要立即向能源调度、气体防护站报告情况。能源调度向总调报告。

3.2.2制氧人员关闭进液氮或液氩储槽阀门，检查漏点位置，通过图纸和参考材料了解泄漏的压力或者动力来源何处。如果配备了远程操作阀门，应该通过远程操作关闭。

3.2.3制氧操作人员通过消防水软管装配喷淋或雾状水喷枪来喷射水幕来实现对蒸汽云的控制。

3.2.4关注泄漏区域的含氧量，现场携带便携式氧分析仪。注意在超出可视的蒸汽云边缘，将会形成缺氧的环境。在没有适当呼吸保护的状况下，禁止人员进入氧含量低于19.5%的环境。

3.2.6 用洁净的沙或消防软管水喷淋，使之快速汽化。

3.2.7确认漏点后，检查是否在泄漏点的上游有可行的“注入”点。使用阀门、导流管和其它连接件从注入点向泄漏点的上游注水以冻结管线。

3.2.8控制蒸汽云的方向。将其导向远离可能造成窒息环境的建筑物。保持密闭空间或建筑物的通风设备运行。通常可以通过消防水软管装配喷淋或雾状水喷枪来喷射水幕来实现对蒸汽云的控制。

3.2.9如果蒸汽云或液体不会影响机械或管线的结构构件，并且空分设备仍可以稳定的正常操作，则可以保持继续运行（无需停车）。

3.2.10应急报告电话

安管部电话：58815079

煤气防护站电话：58815783

火警电话：58815119

医疗站电话：58815150

医院急救电话120

火警119

4注意事项

（1）禁止人员接触泄漏液体。

（2）禁止产生明火或火花的活动。

（3）穿戴好专用低温劳保用品。

检修事业部起重机械现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型：起重伤害

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间所属14部起重机械所属区域。

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：

在吊装作业过程中、起重机械检维修过程中可能发生事故。

危害程度：人员轻伤或重伤或死亡，影响范围:检修事业部车间。

## 1.4 事故前可能出现的征兆: 负荷超过设备的最大允许吊重，可能使设备自身出现损坏或倾覆。所吊重物没有挂稳或者钢丝绳断裂，重物中途脱落，造成砸伤人员等。指挥信号有误，使吊件的吊运路线或位置有误。设备电缆或者电气设备损坏，漏电造成人员伤害。限位装置失灵，造成事故。操作人员操作有误，造成人员伤害。轨道基础损坏，造成起重机械倾翻。设备使用年限长，机械故障，安全装置失灵，机械构件疲劳造成安全事故。

## 1.5可能引发的次生、衍生事故：物体打击、高处坠落等。

# 2应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

（1）生产运行科长负责应急物资准备工作。

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5） 各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （8）应急突击队职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

# 3应急处置

## 3.1应急处置程序

3.1.1三级预警：如电缆爆穿、限位失灵等设备事故由天车操作人员或班长，通知应急队长和电修车间主任安排电工进行现场处理，同时报告车间负责人。

3.1.2二级预警（现场应急）：如发生设备火灾，掉钩等设备预兆，由操作人员立即通知车间负责人，相关车间负责人立即通知部领导、安全专管刘洪吉、生产运行科长王国章，应急总指挥启动本部门应急救援程序，安排突击队到事故现场进行救援。

3.1.3一级事故，如发生设备倾覆，人员伤亡等重大事故预兆，立即启动检修事业部应急救援程序，第一时间通知部应急救援总指挥，同时打电话应急突击队队长，应急总指挥启动本部门应急救援预案，安排突击队到事故现场进行救援。应急总指挥上报公司，由公司启动应急救援预案，联系所属地医疗救援中心、消防队相关人员、单位到现场进行救援。

3.1.4事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

3.5部应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

# 3.2应急处置措施

（1）事故目击者应高声呼救，按照检修事业部应急处置流程立即向应急指挥领导小组报告。应急小组报告接受人为（张树坤13625428523、刘洪吉13730928225或王国章13675322189）各单位其他管理人员也都有认真接受报告和向上级反映事故情况的责任。

（2）事故发生后，由应急指挥领导小组负责下达应急预案启动指令，第一时间按事故报告规定向上级领导、公司应急指挥办公室报告事故情况。联系通讯不得中断。

（3）应急指挥领导小组应准确判断事故影响范围，协调各组之间的工作，派专人对影响区域进行检查，确定抢救方案，保证事故现场相对安全和稳定时，抢救队员才可以进入现场抢救受伤人员。如事故的影响还在继续或加重，抢救人员不得进入事故现场；应急指挥领导应通过扩音器指挥被重物压住或被围困的人员保持冷静并积极展开自救，告诉他们已采取的具体救援措施，稳定他们情绪，防止他们慌乱紧张，造成创伤面更大的伤害或引起倒塌坠落物的再次失稳，救护抢险人员引导他们对流血处做力所能及的止血处理。抢救时对压住受伤人员的重量和体积较大的铁件、附件，由吊车平稳吊离；重量和体积较小的物体，至少由两人轻轻抬离，防止对受伤人员的二次伤害。起重吊装事故的发生后，往往会伴生着其他事故的发生或造成隐患，通常用挖掘机或钢纤等工具清理悬浮不稳的机具和材料，起重吊装事故通常也会影响到装置设备、管道、电缆电线等。必须对发生的事故进行综合性的处理，防止事故后的连锁反应或出现新的意外事故。确认事故隐患被彻底清除后，同时事故原因已调查清楚，相应的证据已获得，才能恢复施工生产。

（4）应急指挥领导小组联系医疗站、安管部、生产管控中心与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。现场紧急救治时，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者神志清醒，只有简单砸伤或少量出血的外伤时，医疗救护人员应对伤者进行消毒、止血、包扎后，送回住地休息。如伤者神志清醒，砸伤面较大、流血较多、能走动时，医疗救护人员进行止血、包扎后将伤者送上救护车，由医生负责救护并送到医院进一步观察治疗。如伤者神志清醒，手臂或小腿发生闭合性或开放性骨折，伴有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定；用救护车送到医院救治；固定时操作者动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤者，以免加重损伤，增加疼痛；如断骨伸出伤口外，不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经，加重伤情；抬运伤员上车时操作者要轻、稳、快，避免震荡或碰到负伤部位。如伤者神志清醒，有颅脑内出血时，应立即由救护车送到医院进行抢救；如发现有断手或断肢要立即拾起，用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，避免组织细胞变质；扎紧袋口（在夏季应在口袋周围放冰块雪糕等降温）后，医生将伤员抬上救护车后，随救护车将伤者送到医院进行断手或断肢再植和抢救。如伤者神志清醒，发现严重眼伤时，可让伤者仰躺，用枕头支撑其头部，使其保持静止不动，立即用救护车将伤者送医院。如伤者神志清醒，发现铁件或钢筋从身体穿破时，不得将铁件或钢筋从伤者身体内拔出，必须立即将伤者抬上救护车，送到医院抢救，避免处理不当造成伤者的二次伤害。如伤者处于昏迷状态，有可能发生颈椎、胸椎、腰椎骨折时，抢救人员不能翻动伤员，4人将昏迷伤员用手抬到木板上，抬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，避免把伤者的脊柱神经拉断，造成下肢永久性瘫痪的严重后果；并用木板将伤者抬上救护车立即送医院抢救。

（5）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（6）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

# 3.3应急响应流程

应急响应流程图

## 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

检修事业部应急机构联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐明 | 应急总指挥 | 13863989979 |
| 2 | 王绍利 | 副总指挥 | 18562790601 |
| 3 | 林立新 | 副总指挥 | 13969767865 |
| 4 | 韩培贵 | 应急指挥部成员 | 13864855963 |
| 5 | 董方全 | 应急指挥部成员 | 13708987022 |
| 6 | 曲保顺 | 应急指挥部成员 | 13506487929 |
| 7 | 徐博明 | 应急指挥部成员 | 18561601389 |
| 8 | 杨海哲 | 应急指挥部成员 | 13705326978 |
| 9 | 陈会贞 | 应急指挥部成员 | 13573850032 |
| 10 | 张树坤 | 应急队长 | 13625428523 |
| 11 | 刘洪吉 | 应急指挥部成员 | 13730928225 |
| 12 | 王国章 | 应急指挥部成员 | 13675325189 |
| 13 | 邢增金 | 应急指挥部成员 | 18765221887 |
| 14 | 崔建雷 | 应急指挥部成员 | 13869845060 |
| 15 | 刘显勇 | 应急指挥部成员 | 13969808561 |
| 16 | 田登模 | 应急指挥部成员 | 13969859648 |
| 17 | 潘勇 | 应急指挥部成员 | 15954837299 |
| 18 | 张兴敢 | 应急指挥部成员 | 15063945030 |
| 19 | 杜福君 | 应急指挥部成员 | 13884950183 |
| 20 | 苗擘 | 应急指挥部成员 | 18863902975 |
| 21 | 高庆祥 | 应急指挥部成员 | 15066869750 |
| 22 | 边裕智 | 应急指挥部成员 | 15964965318 |
| 23 | 刘小波 | 应急指挥部成员 | 18366265595 |
| 24 | 刘锦宏 | 应急指挥部成员 | 18564890539 |

应急突击队（义务消防队）：

| 队长 | 张树坤 | 13625428523 |
| --- | --- | --- |
| 队员 | 王国章 | 13675322189 （58815979） |
| 队员 | 刘洪吉 | 13730928225 |
| 队员 | 牟晓 | 13969661422 |
|  | 康云冬 | 15505320702 |
|  | 任庭锐 | 15706425772 |
|  | 李孟哲 | 13280853090 |
|  | 徐法利 | 18560342375 |
|  | 王有财 | 13780604922 |
|  | 李豪鑫 | 18300243902 |
|  | 王增坤 | 17554205109 |

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项:个人规范佩戴安全帽、劳保穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：1）运行时由于起重机械突然故障而引起吊件下滑时，必须采取紧急措施，向无人处降落。在运行中发现声音不正常时，应立即停机，予以修理，否则不准使用。发生紧急情况，立即按下急停按钮，操作档拨零位、地面人员迅速撤离危险区域。

2）如事故的影响还在继续或加重，抢救人员不得进入事故现场；应急指挥领导应通过扩音器指挥被重物压住或被围困的人员保持冷静并积极展开自救，告诉他们已采取的具体救援措施，稳定他们情绪，防止他们慌乱紧张，造成创伤面更大的伤害或引起倒塌坠落物的再次失稳，救护抢险人员引导他们对流血处做力所能及的止血处理。抢救时对压住受伤人员的重量和体积较大的铁件、附件，由吊车平稳吊离；重量和体积较小的物体，至少由两人轻轻抬离，防止对受伤人员的二次伤害。

3）根据人员受伤程度、现场人员大声呼救、指定1人电话报告车间负责人或班组长、安全专管或者生产科长。

（3）自救和互救方面的注意事项；不得盲目施救，根据人员受伤程度进行简单救治、如果人员无呼吸、无心跳，要立即进行心肺复审等急救直至专业救援人员到达现场，并将已采取的急救措施等告知专业人员。

（4）其他需要特别警示的事项。注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

检修事业部消防现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：火灾、火灾引发爆炸

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间、配电室、动火作业现场、氧气管道。

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：

人员动火作业时、配电室点巡检、维修作业时、氧气管道阀门启停时。危害程度：火灾、人员轻伤或重伤或死亡，影响范围:检修事业部各车间。

## 1.4事故前可能出现的征兆: 由于氧气管道及阀门泄漏、配电室起火、动作业起火、临时物资存放区发生初期火灾，会产生冒烟、发光、局部温度升高等现象，造成人员伤亡、设备损害。

## 1.5可能引发的次生、衍生事故：人员在逃生过程中摔伤。造成周围的人员的伤害和设备的损坏。

2 应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员： 分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

# （1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5）各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （8）应急突击队（兼义务消防队）职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

3应急处置

## 3.1预警

3.1.1三级预警：如氧气管道阀门泄漏等事故由操作人员或班长，通知应急队长安排人员进行现场处理，同时报告车间负责人。

3.1.2二级预警（现场应急）：如发生设备火灾预兆，由操作人员立即通知车间负责人，相关车间负责人立即通知部领导、安全专管刘洪吉、生产运行科长王国章，应急总指挥启动本部门应急救援程序，安排突击队到事故现场进行救援。

3.1.3一级事故，如发生氧气管道、配电室设备起火，人员伤亡等重大事故预兆，立即启动检修事业部应急救援程序，第一时间通知部应急救援总指挥，同时打电话应急突击队长，应急总指挥启动本部门应急救援预案，安排救援突击队到事故现场进行救援。应急总指挥上报公司，由公司启动应急救援预案，联系所属地医疗救援中心、消防队相关人员、单位到现场进行救援。

3.1.4事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

3.1.5应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

3.1.6检修事业部火灾应急响应程序：

第一步：任意位置发生火灾，在火灾不可控的情况下，发现险情人员就近将车间手报按钮按下，用力按下后操作指示灯会一直亮并发出连续报警信号，启动公司联动相应程序，（说明检修事业部手报共24处，其中22个消防栓、2个配电室有手报按钮）。同时立即上报车间负责人。

第二步：消防维保电话（58815702或58815844）在手报触发后会立即电话通知（张树坤13625428523、刘洪吉13730928225或王国章13675322189）任何一人接到以上电话必须立即电话通知车间负责人安排人员到现场查看情况，并立即赶往现场。

第三步：车间主任接到王国章或者刘洪吉险情电话，立即安排当班职工穿戴好劳保用品、就近拿好灭火器等救援工具赶往现场。从手报被触发到第一个救援人员到达现场所有响应时间必须在3分钟之内完成。

# 3.2应急处置程序

3.2.1配电室起火

（1）点检人员或其他职工一旦发现配电室起火，本着“大火先报警后扑救，小火先扑救后报警”的原则。电话报告电修车间主任刘显勇电话13969808561，应急队长张树坤13625428523、安全专管刘洪吉13730928225或生产运行科科长王国章13675322189，上述人员在任何一位接到通知后，互相告知其他人员并立即赶往事故现场安排指挥救援。

（2）如有专业人员（电工）在现场，火灾处于初期阶段，应首先切断电源，人员应抓住灭火有利时机使用配电室内干粉灭火器不能进入的情况下利用配电室外车间内就近的手提式干粉灭火器进行灭火，在保证自身安全的前提下采取合理措施全力扑救，将火灾消灭在初始阶段，或控制住火势。如其他人员发现火灾，立即通知电修车间主任刘显勇安排专业电工断开断路器、再拉开隔离开关，切断电源，按照上述程序灭火。

（3）如发现火灾较大，不能扑灭或控制住火势的情况下，应急队长王国章首先保证人员安全的前提下，切断电源。就近启动手报装置并电话报告厂内保卫部，火灾电话58815119,救援电话58815150，同时报告部领导启动应急救援程序，通知应急突击队成员，穿戴好防护用品，准备好救援物资、器材赶往现场参与救援。厂内保卫部安排专业人员进行增员灭火。电话描述清楚，火灾发生的具体位置、部位，火势大小、燃烧介质，周围大体环境。并安排专人到路口迎接救援车辆与人员。

# 3.2.2氧气管道泄漏、起火

（1）如车间内氧气管道泄漏起火，本着“大火先报警后扑救，小火先扑救后报警”的原则。电话报告（应急队长张树坤13625428523、安全专管刘洪吉13730928225或生产运行科科长王国章13675322189）任何一人，或者各车间负责人机加工田登模13969859648，机修车间崔建雷13869845060电修车间主任刘显勇电话13969808561。上述人员在任何一位接到通知后，互相告知其他人员并立即赶往事故现场安排指挥救援。

（2）火灾处于初期阶段，应首关掉氧气阀箱的阀门，关掉起火位置的上一级阀门。（车间内氧气管道总阀门在机加工二楼顶，同时各车间内有通往各自车间的二级阀门，每个氧气阀箱都有三级阀门。请根据具体火灾关闭相应阀门，如关闭总阀门，请通知气体中心安排专人进行关闭阀门）。人员应抓住灭火有利时机使用车间内就近的手提式干粉灭火器或者消防栓进行灭火，在保证自身安全的前提下采取合理措施全力扑救，将火灾消灭在初始阶段，或控制住火势。如其他人员发现火灾，立即通知各自车间主任，或应急队长或安全员。

（3）如发现火灾较大，不能扑灭或控制住火势的情况下，应急队长王国章首先保证人员安全的前提下，切断按照气体中心的要求切断总气源，就近启动手报装置并电话报告厂内保卫部火灾电话58815119,救援电话58815150，同时报告部领导启动应急救援程序，通知应急突击队成员，穿戴好防护用品，准备好救援物资、器材赶往现场参与救援。厂内保卫部安排专业人员进行增员灭火。电话描述清楚，火灾发生的具体位置、部位，火势大小、燃烧介质，周围大体环境。并安排专人到路口迎接救援车辆与人员。

# 3.2.3一般动火作业起火（包括仓库临时物资存放区）

（1）一般动火作业起火或者其他情况下的火灾，本着“大火先报警后扑救，小火先扑救后报警”的原则。电话报告应急队长张树坤13625428523、安全专管刘洪吉13730928225或生产运行科科长王国章13675322189任何一人，或者各车间负责人机加工田登模13969859648，机修车间崔建雷13869845060电修车间主任刘显勇电话13969808561。上述人员在任何一位接到通知后，互相告知其他人员并立即赶往事故现场安排指挥救援。

（2）火灾处于初期阶段，火势较小。相关人员直接用场内灭火器或消防栓进行灭火。

（3）如发现火灾较大，不能扑灭或控制住火势的情况下，应急队长首先保证人员安全的前提下，按照气体中心的要求切断总气源，就近启动手报装置并电话报告厂内保卫部火灾电话58815119,救援电话58815150，同时报告部领导启动应急救援程序，通知应急突击队成员，穿戴好防护用品，准备好救援物资、器材赶往现场参与救援。厂内保卫部安排专业人员进行增员灭火。电话描述清楚，火灾发生的具体位置、部位，火势大小、燃烧介质，周围大体环境。并安排专人到路口迎接救援车辆与人员。

# 3.3应急处置措施

（1）应急指挥领导小组与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。现场紧急救治时，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者神志清醒，只有简单砸伤或少量出血的外伤时，医疗救护人员应对伤者进行消毒、止血、包扎后，送回住地休息。如伤者神志清醒，砸伤面较大、流血较多、能走动时，医疗救护人员进行止血、包扎后将伤者送上救护车，由医生负责救护并送到医院进一步观察治疗。如伤者神志清醒，手臂或小腿发生闭合性或开放性骨折，伴有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定；用救护车送到医院 救治；固定时操作者动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤者，以免加重损伤，增加疼痛；如断骨伸出伤口外，不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经，加重伤情；抬运伤员上车时操作者要轻、稳、快，避免震荡或碰到负伤部位。如伤者神志清醒，有颅脑内出血时，应立即由救护车送到医院进行抢救；如发现有断手或断肢要立即拾起，用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，避免组织细胞变质；扎紧袋口（在夏季应在口袋周围放冰块雪糕等降温）后，医生将伤员抬上救护车后，随救护车将伤者送到医院进行断手或断肢再植和抢救。如伤者神志清醒，发现严重眼伤时，可让伤者仰躺，用枕头支撑其头部，使其保持静止不动，立即用救护车将伤者送医院。如伤者神志清醒，发现铁件或钢筋从身体穿破时，不得将铁件或钢筋从伤者身体内拔出，必须立即将伤者抬上救护车，送到医院抢救，避免处理不当造成伤者的二次伤害。如伤者处于昏迷状态，有可能发生颈椎、胸椎、腰椎骨折时，抢救人员不能翻动伤员，4人将昏迷伤员用手抬到木板上，抬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，避免把伤者的脊柱神经拉断，造成下肢永久性瘫痪的严重后果；并用木板将伤者抬上救护车立即送医院抢救。

（2）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（3）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

# 3.4应急响应

应急响应流程图

## 3.5事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

检修事业部应急机构联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐明 | 应急总指挥 | 13863989979 |
| 2 | 王绍利 | 副总指挥 | 18562790601 |
| 3 | 林立新 | 副总指挥 | 13969767865 |
| 4 | 韩培贵 | 应急指挥部成员 | 13864855963 |
| 5 | 董方全 | 应急指挥部成员 | 13708987022 |
| 6 | 曲保顺 | 应急指挥部成员 | 13506487929 |
| 7 | 徐博明 | 应急指挥部成员 | 18561601389 |
| 8 | 杨海哲 | 应急指挥部成员 | 13705326978 |
| 9 | 陈会贞 | 应急指挥部成员 | 13573850032 |
| 10 | 张树坤 | 应急队长 | 13625428523 |
| 11 | 刘洪吉 | 应急指挥部成员 | 13730928225 |
| 12 | 王国章 | 应急指挥部成员 | 13675325189 |
| 13 | 邢增金 | 应急指挥部成员 | 18765221887 |
| 14 | 崔建雷 | 应急指挥部成员 | 13869845060 |
| 15 | 刘显勇 | 应急指挥部成员 | 13969808561 |
| 16 | 田登模 | 应急指挥部成员 | 13969859648 |
| 17 | 潘勇 | 应急指挥部成员 | 15954837299 |
| 18 | 张兴敢 | 应急指挥部成员 | 15063945030 |
| 19 | 杜福君 | 应急指挥部成员 | 13884950183 |
| 20 | 苗擘 | 应急指挥部成员 | 18863902975 |
| 21 | 高庆祥 | 应急指挥部成员 | 15066869750 |
| 22 | 边裕智 | 应急指挥部成员 | 15964965318 |
| 23 | 刘小波 | 应急指挥部成员 | 18366265595 |
| 24 | 刘锦宏 | 应急指挥部成员 | 18564890539 |

应急突击队（义务消防队）：

| 队长 | 张树坤 | 13625428523 |
| --- | --- | --- |
| 队员 | 王国章 | 13675322189 （58815979） |
| 队员 | 刘洪吉 | 13730928225 |
| 队员 | 牟晓 | 13969661422 |
|  | 康云冬 | 15505320702 |
|  | 任庭锐 | 15706425772 |
|  | 李孟哲 | 13280853090 |
|  | 徐法利 | 18560342375 |
|  | 王有财 | 13780604922 |
|  | 李豪鑫 | 18300243902 |
|  | 王增坤 | 17554205109 |

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项:个人佩戴规范佩戴安全帽、劳保穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：

1）火灾处于初期阶段，火势较小。相关人员直接用场内灭火器或消防栓进行灭火。

2）如发现火灾较大，不能扑灭或控制住火势的情况下，应急队长首先保证人员安全的前提下，按照气体中心的要求切断总气源，就近启动手报装置并电话报告厂内保卫部火灾电话58815119,救援电话58815150，同时报告部领导启动应急救援程序，通知应急突击队成员，穿戴好防护用品，准备好救援物资、器材赶往现场参与救援

3）根据人员受伤程度、现场人员大声呼救、指定1人电话报告车间负责人或班组长、安全专管或者生产科长。

（3）自救和互救方面的注意事项；不得盲目施救，根据人员受伤程度进行简单救治、如果人员无呼吸、无心跳，要立即进行心肺复审等急救直至专业救援人员到达现场，并将已采取的急救措施等告知专业人员。

（4）其他需要特别警示的事项。注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

检修事业部触电事故现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：触电

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间、配电室以及各车间、科室办公室区域以及到各分厂检修作业现场

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：

设备、线路漏电、人员违章电气作业时。危害程度：触电、人员轻伤或重伤或死亡，影响范围:检修事业部各车间、科室。

## 1.4 事故前可能出现的征兆:线路发生漏电等用电隐患，人员发生触电现象

## 1.5可能引发的次生、衍生事故：物体打击等。

# 2 应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

# （1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5） 各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （8）应急突击队（兼义务消防队）职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

# 3 应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）当发现有人触电后，现场人员应立即向周围大声呼救。

（2）采取措施立即断开触电电源或者用干木棍等绝缘干燥的工具从触电身上挑开漏电线路，严禁用手直接拽拉触电者或者电线。解救触电者，进行初步救护。如心脏复苏、人工呼吸等。

（3）将事件发生的时间、地点、初步判断原因、初步处置情况、触电者现状等情况立即上报车间负责人。并按照流程图报告安全专管、应急队长及部领导。

（4）应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故超出应急急救能力时立即向上报安管部、生产管控中心报告请求支援。设置危险警戒区域，严禁无关人员进入。

（5）触电者伤势较重及时联系生产管控部联系医疗站安排救护车辆到就近医院急救。（注意厂内急救车辆58815150要比社会120速度快。需要车间负责人告知所处详细位置，并派人到路口等候，接应急救车，赶往现场急救。

# 3.2应急处置措施

（1）如果一旦触电，附近又无人员救援，此时务必镇静自救。在触电后的最初几秒内，人的意识并未完全丧失，触电者可用另一只手抓住电线绝缘处，把电线撤离身体接触部位，摆脱触电状态。如果触电时电线或者电器为固定状态，可用脚猛蹬墙壁或者其他物体，同时身体往后倒，借助身体重量甩开电源。

（2）低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源：

1）立即拉掉开关、拔出电源插头，使触电者迅速脱离电源。但应注意拉线开关或者墙壁开关等只控制一根线的开关，有可能只切断中性线而没断开电源的相线。

2）如果触电地点附近没有电源开关或电源插座（头），可用有绝缘柄的电工钳或者干燥木柄的斧头切断电源线，断开电源。

3）当电线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或者调开电线，使触电者脱离电源。

4）如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人员不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

5）若触电发生在低压带电的架空线路上或者配电台架、进户线上，对可立即切断电源的，则应迅速断开电源，确认无电后救护者迅速蹬杆或者蹬至可靠地方，并做好自身防坠落、防触电安全措施，用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源，如人有意识能自行从登高处下来，救护人员在一旁监护其下来，如人无意识或者不能从高处自行下来，则需要救护人员尽快在将其坠落下方清理干净，放气垫或者拉起网等救援物资防止人员意外坠落，同时安排吊车或者升降车并排专人登高将其救下。

（3）高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源：

1）立即通知有关供电单位或者用户停电。

2）戴上高压绝缘手套、穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或者熔断器。

3）抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛掷金属线之前，应先将金属线的一端固定可靠接地，然后另一端系上重物抛掷，注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人，另外抛掷者抛出线后，要迅速离开接地的金属线8米以外或双腿并拢站立，防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时，应注意防止电弧伤人或者断线危及人员安全。

（4）触电者脱离电源后，先观察、判断其是否神志清醒。若是神志清醒者，应使其就地躺平，继续观察，暂时不要站立或者走动；如是神志不清者，应就地躺平，确保气道畅通，触电者出现呼吸中断或者心脏停止跳动等症状，同时没有条件马上送到医院救治，应立即进行现场急救，方法是人工呼吸和胸外心脏按压复苏，实施救援后及时送往就近医院救治。

（5）应急指挥领导小组与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。

（6）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其他安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（7）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

## 3.3应急响应

# 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

检修事业部应急机构联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐明 | 应急总指挥 | 13863989979 |
| 2 | 王绍利 | 副总指挥 | 18562790601 |
| 3 | 林立新 | 副总指挥 | 13969767865 |
| 4 | 韩培贵 | 应急指挥部成员 | 13864855963 |
| 5 | 董方全 | 应急指挥部成员 | 13708987022 |
| 6 | 曲保顺 | 应急指挥部成员 | 13506487929 |
| 7 | 徐博明 | 应急指挥部成员 | 18561601389 |
| 8 | 杨海哲 | 应急指挥部成员 | 13705326978 |
| 9 | 陈会贞 | 应急指挥部成员 | 13573850032 |
| 10 | 张树坤 | 应急队长 | 13625428523 |
| 11 | 刘洪吉 | 应急指挥部成员 | 13730928225 |
| 12 | 王国章 | 应急指挥部成员 | 13675325189 |
| 13 | 邢增金 | 应急指挥部成员 | 18765221887 |
| 14 | 崔建雷 | 应急指挥部成员 | 13869845060 |
| 15 | 刘显勇 | 应急指挥部成员 | 13969808561 |
| 16 | 田登模 | 应急指挥部成员 | 13969859648 |
| 17 | 潘勇 | 应急指挥部成员 | 15954837299 |
| 18 | 张兴敢 | 应急指挥部成员 | 15063945030 |
| 19 | 杜福君 | 应急指挥部成员 | 13884950183 |
| 20 | 苗擘 | 应急指挥部成员 | 18863902975 |
| 21 | 高庆祥 | 应急指挥部成员 | 15066869750 |
| 22 | 边裕智 | 应急指挥部成员 | 15964965318 |
| 23 | 刘小波 | 应急指挥部成员 | 18366265595 |
| 24 | 刘锦宏 | 应急指挥部成员 | 18564890539 |

应急突击队（义务消防队）：

| 队长 | 张树坤 | 13625428523 |
| --- | --- | --- |
| 队员 | 王国章 | 13675322189 （58815979） |
| 队员 | 刘洪吉 | 13730928225 |
| 队员 | 牟晓 | 13969661422 |
|  | 康云冬 | 15505320702 |
|  | 任庭锐 | 15706425772 |
|  | 李孟哲 | 13280853090 |
|  | 徐法利 | 18560342375 |
|  | 王有财 | 13780604922 |
|  | 李豪鑫 | 18300243902 |
|  | 王增坤 | 17554205109 |

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项:救援人员穿绝缘鞋、佩戴安全帽、劳保穿戴规范。

（2）现场先期处置方面的注意事项：

1）触电事故发生后，必须不失时机的进行抢救，动作迅速方法正确，使触电者尽快脱离电源是救治触电者的首要条件。

2）救护人员不可直接用手、其他金属、潮湿物体作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具，救护人员最好用一只手操作，以防止自己触电。

3）防止触电者脱离电源后可能的摔伤、高处坠落。特别是在高处情况下，一定要有防坠落措施，即使触电者在平地也要注意触电者倒下的方向，注意摔伤，救护者注意自身的劳保穿戴、防坠落、防触电的措施。

4）如果事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免事故扩大。

（3）自救和互救方面的注意事项；不得盲目施救，根据人员受伤程度进行简单救治、如果人员无呼吸、无心跳，要立即进行心肺复审等急救，直至专业救援人员到达现场，并将已采取的急救措施等告知专业人员。

（4）其他需要特别警示的事项。注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

检修事业部物体打击事故现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：物体打击

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间、状态监测中心等车间及科室作业现场

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：在高空作业中，物体坠落时；人为抛掷杂物时；起重吊装、拆装、拆卸设备时；检修工具，作业时飞出伤人、车辆运行过程中物体撒落伤人等。物体打击是行业的常见事故，特别在作业人员、作业工器具、物料较多、交叉作业、机床加工作业飞出物时常有出现物体打击。

危害程度：人员轻伤或重伤或死亡，影响范围:检修事业部各车间、科室

## 1.4 事故前可能出现的征兆:人员发生习惯性违章作业、现场物体摆放混乱

## 1.5可能引发的次生、衍生事故：高处坠落、车辆伤害、机械伤害。

# 2 应急机构及职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

# （1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5）各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （9）应急突击队职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

（1）发生事故时，现场人员应大声呼救，要求上方交叉作业人员或者周围作业人员停止作业，防止继续有飞出物伤人。

（2）发生物体打击事故，立即组织抢救，观察受伤人员情况，如发生呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要保持安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院救治。

（3）出现颅脑损伤，保持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。骨折者，应初步固定后再搬运。凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，及时止血，送往就近医院治疗。

（4）事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

（5）应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

## 3.2应急处置措施

（1）应急指挥领导小组与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。现场紧急救治时，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者神志清醒，只有简单砸伤或少量出血的外伤时，医疗救护人员应对伤者进行消毒、止血、包扎后，送回住地休息。如伤者神志清醒，砸伤面较大、流血较多、能走动时，医疗救护人员进行止血、包扎后将伤者送上救护车，由医生负责救护并送到医院进一步观察治疗。如伤者神志清醒，手臂或小腿发生闭合性或开放性骨折，伴有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定；用救护车送到医院 救治；固定时操作者动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤者，以免加重损伤，增加疼痛；如断骨伸出伤口外，不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经，加重伤情；抬运伤员上车时操作者要轻、稳、快，避免震荡或碰到负伤部位。如伤者神志清醒，有颅脑内出血时，应立即由救护车送到医院进行抢救；如发现有断手或断肢要立即拾起，用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，避免组织细胞变质；扎紧袋口（在夏季应在口袋周围放冰块雪糕等降温）后，医生将伤员抬上救护车后，随救护车将伤者送到医院进行断手或断肢再植和抢救。如伤者神志清醒，发现严重眼伤时，可让伤者仰躺，用枕头支撑其头部，使其保持静止不动，立即用救护车将伤者送医院。如伤者神志清醒，发现铁件或钢筋从身体穿破时，不得将铁件或钢筋从伤者身体内拔出，必须立即将伤者抬上救护车，送到医院抢救，避免处理不当造成伤者的二次伤害。如伤者处于昏迷状态，有可能发生颈椎、胸椎、腰椎骨折时，抢救人员不能翻动伤员，4人将昏迷伤员用手抬到木板上，抬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，避免把伤者的脊柱神经拉断，造成下肢永久性瘫痪的严重后果；并用木板将伤者抬上救护车立即送医院抢救。

（2）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（3）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

## 3.3应急响应

## 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

# 4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项:个人规范佩戴安全帽、劳保穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：1）发生事故时，现场人员应大声呼救，要求上方交叉作业人员或者周围作业人员停止作业，防止继续有飞出物伤人。

（3）自救和互救方面的注意事项；发生物体打击事故，立即组织抢救，观察受伤人员情况，如发生呼吸、心跳停止者，立即进行心肺复苏等急救。

（4）其他需要特别警示的事项。注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

检修事业部高处坠落事故现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：高处坠落

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间、各分厂高处作业现场

1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：在高处作业、临边作业等可能发生坠落的检维修作业中，危害程度：人员高处坠落造成轻伤或重伤或死亡，影响范围:检修事业部各车间、科室

# 1.4 事故前可能出现的征兆:高处作业安全带穿不规范、人员高处作业防护措施不到位

1.5可能引发的次生、衍生事故：物体打击。

2 应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：  分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

# （1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5） 各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （8）应急突击队（兼义务消防队）职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

3应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）作业人员坠落至高处或者悬挂在高空时，现场人员应立即用绳索或者其他如吊车、升降车等工具将人员解救至地面进行检查、救治；如果暂时无法将坠落者解救至地面，应采取措施防止脱出坠落。

（2）对于坠落至地面的伤者。现场人员根据伤者情况，采取止血、固定、心脏复苏等不同的方式进行现场急救，同时立即上报车间主任。

（3）事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

（4）部应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

# 3.2应急处置措施

（1）应急指挥领导小组与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。现场紧急救治时，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者神志清醒，只有简单砸伤或少量出血的外伤时，医疗救护人员应对伤者进行消毒、止血、包扎后，送回住地休息。如伤者神志清醒，砸伤面较大、流血较多、能走动时，医疗救护人员进行止血、包扎后将伤者送上救护车，由医生负责救护并送到医院进一步观察治疗。如伤者神志清醒，手臂或小腿发生闭合性或开放性骨折，伴有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定；用救护车送到医院 救治；固定时操作者动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤者，以免加重损伤，增加疼痛；如断骨伸出伤口外，不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经，加重伤情；抬运伤员上车时操作者要轻、稳、快，避免震荡或碰到负伤部位。如伤者神志清醒，有颅脑内出血时，应立即由救护车送到医院进行抢救；如发现有断手或断肢要立即拾起，用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，避免组织细胞变质；扎紧袋口（在夏季应在口袋周围放冰块雪糕等降温）后，医生将伤员抬上救护车后，随救护车将伤者送到医院进行断手或断肢再植和抢救。如伤者神志清醒，发现严重眼伤时，可让伤者仰躺，用枕头支撑其头部，使其保持静止不动，立即用救护车将伤者送医院。如伤者神志清醒，发现铁件或钢筋从身体穿破时，不得将铁件或钢筋从伤者身体内拔出，必须立即将伤者抬上救护车，送到医院抢救，避免处理不当造成伤者的二次伤害。如伤者处于昏迷状态，有可能发生颈椎、胸椎、腰椎骨折时，抢救人员不能翻动伤员，4人将昏迷伤员用手抬到木板上，抬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，避免把伤者的脊柱神经拉断，造成下肢永久性瘫痪的严重后果；并用木板将伤者抬上救护车立即送医院抢救。

（2）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（3）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

## 3.3应急响应

# 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

4注意事项

（1）个人防护方面的注意事项:个人规范佩戴安全帽、劳保穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：1）发生事故时，现场人员应大声呼救，要求上方交叉作业人员或者周围作业人员停止作业，防止继续有飞出物伤人。

（3）自救和互救方面的注意事项；发生物体打击事故，立即组织抢救，观察受伤人员情况，如发生呼吸、心跳停止者，立即进行心肺复苏等急救。

（4）其他需要特别警示的事项。注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

检修事业部机械伤害事故现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：机械伤害

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、各分厂检维修作业现场、机加工车间机床作业

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：人员违章作业时、设备存在隐患、安全防护装置缺失时、设备检修未停电停车时都可能发生事故。

危害程度：造成人员手指绞伤、断指、骨折或重伤或死亡，影响范围:检修事业部各车间、科室

# 1.4 事故前可能出现的征兆:人员违规进入设备运转影响范围之内，进行违章作业

1.5可能引发的次生、衍生事故：人员救援过程中造成物体打击、绊倒等其他伤亡

## 1.5可能造成的事故的性质：机械伤害

# 2 应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

（1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5）各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2 应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

（8）应急突击队（兼义务消防队）职责

（9）在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

# 3 应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）发现有人受伤后必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，

现场人员根据伤者情况，采取止血、固定、心脏复苏等不同的方式进行现场急救，同时立即上报车间主任。

（2）事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

（3）部应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

## 3.2应急处置措施

（1）应急指挥领导小组与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。现场紧急救治时，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者神志清醒，只有简单砸伤或少量出血的外伤时，医疗救护人员应对伤者进行消毒、止血、包扎后，送回住地休息。如伤者神志清醒，砸伤面较大、流血较多、能走动时，医疗救护人员进行止血、包扎后将伤者送上救护车，由医生负责救护并送到医院进一步观察治疗。如伤者神志清醒，手臂或小腿发生闭合性或开放性骨折，伴有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定；用救护车送到医院 救治；固定时操作者动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤者，以免加重损伤，增加疼痛；如断骨伸出伤口外，不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经，加重伤情；抬运伤员上车时操作者要轻、稳、快，避免震荡或碰到负伤部位。如伤者神志清醒，有颅脑内出血时，应立即由救护车送到医院进行抢救；如发现有断手或断肢要立即拾起，用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液，避免组织细胞变质；扎紧袋口（在夏季应在口袋周围放冰块雪糕等降温）后，医生将伤员抬上救护车后，随救护车将伤者送到医院进行断手或断肢再植和抢救。如伤者神志清醒，发现严重眼伤时，可让伤者仰躺，用枕头支撑其头部，使其保持静止不动，立即用救护车将伤者送医院。如伤者神志清醒，发现铁件或钢筋从身体穿破时，不得将铁件或钢筋从伤者身体内拔出，必须立即将伤者抬上救护车，送到医院抢救，避免处理不当造成伤者的二次伤害。如伤者处于昏迷状态，有可能发生颈椎、胸椎、腰椎骨折时，抢救人员不能翻动伤员，4人将昏迷伤员用手抬到木板上，抬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，避免把伤者的脊柱神经拉断，造成下肢永久性瘫痪的严重后果；并用木板将伤者抬上救护车立即送医院抢救。

（2）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（3）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

## 3.3应急响应

## 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

# 4 注意事项

4.1个人防护方面的注意事项:个人规范佩戴安全帽、劳保穿戴整齐。

4.2 现场先期处置方面的注意事项：发现有人受伤后必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，现场人员根据伤者情况，采取止血、固定、心脏复苏等不同的方式进行现场急救

4.3自救和互救方面的注意事项：救援人员要确保周围环境安全，伤者处于安全环境再进行施救

4.4其他需要特别警示的事项。注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

检修事业部防汛现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：淹溺

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间、状态检测中心

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：夏季暴雨、台风、海啸等造成厂房淹没，同时造成人员溺水。影响范围:检修事业部各车间、科室

# 1.4 事故前可能出现的征兆:暴雨、台风、海啸等预警

## 1.5可能引发的次生、衍生事故：触电等

2 应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：  分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

# （1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）专业科室负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5）各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （8）应急突击队（兼义务消防队）职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

3 应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）目击者发现事故发生时，应第一时间高声呼救，同时拨打或要求他人拨打应急电话，向应急小组或公司应急办公室报告事故情况，并在确保自身安全的前提下对伤者进行前期营救。

（2）应急小组接到事故报警后，应迅速组织车间人员对伤员展开前期抢救，组织人员疏散，并向公司应急指挥部汇报。

（3）公司应急指挥部接到汇报后，应根据现场事故情况决定是否启动公司应急预案，若需要启动公司应急预案时，应尽快明确应急救援行动，调配救援力量；在公司救援力量不足时，应迅速请求外援。

（4）事故现场得以控制，伤员得到有效救治，环境符合有关标准，次生事故隐患消除，经公司应急指挥部批准，现场应急结束。

# 3.2应急处置措施

（1）接到上级部门进入汛期通知后，按照生产管控部、安管部要求，准备好防汛物资、防汛应急突击队人员随时准备好参加抢险救援任务。

（2）接到暴雨等防汛应急要求，将车间门口提前堆好沙袋，防止雨水倒灌进厂房损坏设备。

（3）密切关注天气变化，随时掌握天气预报情况。如果汛情过大或者危及人员生命安全，应急指挥领导小组、应急突击队长应迅速组织人员有序撤到安全地点。

（4）事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

（5）部应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

## 3.3应急响应

# 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

4注意事项

（1）防汛抗灾期间遵循“安全第一”的原则。

# （2）防汛抗灾应急人员需穿戴好劳动保护用品，不得带酒上岗，遵守

（3）厂纪 厂规，听从队长的正确安排，严禁单人作业。

# （4）防汛抗灾应急队长因特殊情况不能及时到达现场时，电话通知装

（5）备部当天管理岗值班人员临时负责防汛应急事宜及前期准备工作，队长需尽快到达现场，指挥人员展开防汛救灾工作。

（6）防汛抗灾期间应急突击队成员电话24小时保持畅通，成立防汛抗灾应急微信群，有任务队长及时发布，群成员及时回复。

（7）接上级领导防汛通知后，队长负责通知安排防汛人员到位值班，并负责防汛期间的人员、安全、工作、物资的安排。

（8）防汛抗灾成员如有特殊情况需提前请假，队长安排人员顶替。

（9）各车间定期安排人员清理各自的排水河道，保持河道畅通。

检修事业部有限空间事故现场处置方案

1事故风险描述

## 1.1事故类型：中毒和窒息

## 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称：检修事业部机修车间、电修车间、机加工车间涉及有限空间作业过程中

## 1.3事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围：人员进行有限空间内作业时，作业人员不熟悉现场情况或未辨识出潜在的风险、在缺氧、有毒环境中，未采取有效的安全隔绝、置换、通风、监测、个体防护等措施，设备、线路漏电、盲目施救时。危害程度：中毒和窒息造成人员轻伤或重伤或死亡，影响范围：检修事业部各车间、科室。

# 1.4 事故前可能出现的征兆:有限空间氧含量不达标，作业人员头痛、头晕、耳鸣、恶心、呕吐、心悸、四肢无力等症状。

## 1.5可能引发的次生、衍生事故：高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、灼烫等。

2 应急工作职责

## 2.1应急指挥领导小组

总 指 挥：部长

副总指挥：分管安全生产副部长

成    员：分管部领导、车间主任、科室科长、专职安全员

应急突击队：

队长：专职安全员

队员：生产运行科科长、专职安全员、班组长、岗位职工

# （1）生产运行科长负责应急物资准备工作

（2）应急队长负责组织应急队员进行现场警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

（3）设备运行科负责从专业角度审核应急预案，并提供专业技术支持。

（4）综合管理科负责后续参与事故调查工作。

（5）各车间、科室负责落实处置方案的培训和演练。

# 2.2应急指挥职责

（1）负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

（2）负责采取有效措施，防止事故蔓延。

（3）负责组织对事故设备进行抢修，尽快恢复设备运行。

（4）负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

（5）负责设备事故的处理。

（6）负责本单位的伤害事故的应急与响应工作；

（7）负责及时与公司应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题，赴事故发生地处理问题。

# （8）应急突击队（兼义务消防队）职责

在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

3 应急处置

## 3.1应急处置程序

（1）当发生有限空间作业事故时，应急处置应根据具体的环境条件，采取可靠的安全措施。

（2）救援人员首先应检查现场的通风状况，并做好自身防护，如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳、系全身式安全带，进入有限空间使用的照明电源应是安全电压，在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁盲目施救，以免造成事故扩大，

（3）救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

（4）施救过程中至少留守1人在有限空间外做监护和应急联络工作，应急联络人应将现场情况汇报给车间负责人。

（5）事故发生车间应及时报告事故发生的地点、现场状况、事故造成的损失程度及人员伤亡情况，并向部领导和部应急救援小组报告，并实施防止事故扩大的措施。

（6）部应急救援领导小组立即赶到现场根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急突击队在确保安全的情况下立即组织救援，如事故扩大应立即请求支援。同时报告公司相关部门。

# 3.2应急处置措施

（1）现场急救很重要，救护人员应立即让受伤人员迅速脱离有限空间作业现场转移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

（2）当事故人员撤离至安全地带时，已休克、心脏或呼吸已经停止时，救护组应立即采取心肺复苏等方法进行抢救，若事故人员有自主呼吸，应立刻进行吸氧，保持事故人员放松状态。

（3）窒息事故者的抢救主要是确保其呼吸的通畅。调整事故者的姿势，将患者的头部尽量往后抬，使得他颈部紧紧绷直，这样做时，一手放在患者脖子后面用力抬，一手放在患者额头往后推，这个动作通常会使患者的嘴自然张开，如果抬起头部使得呼吸道通畅了，患者开始呼吸，就保证事故者的姿势使其慢慢恢复常态,有条件的立即给予吸氧，现场急救人员应有自救互救知识，以防施救者盲目进入现场后自身受到伤害。

（4）应急指挥领导小组与当地医院立即取得联系，利用现场救援车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远；对呼吸困难、窒息和心跳停止的伤者，从速置头于后仰位，托起下颌，使呼吸道畅通，同时进行人工呼吸。急救医疗机构人员赶到后，现场医疗急救人员要尽量配合医生进行急救，由医疗救护负责人把伤情、已经采取了的措施向医生做简短而明了的介绍，以便医生能尽快了解情况，快速而有效地做出急救决策。

（5）应急指挥领导小组做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其他安全隐患，若有，立即组织周围人员疏散，随后立即向上级汇报情况。

（6）事故应急措施终止令由应急处理小组下达。应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后及时恢复施工生产。

# 3.3应急响应

## 3.4事故报警

公司调度值班电话：58816217/58816218

社会火警电话：119

社会医疗救援：120

厂内火警：58815119

厂内救护：58815150

4注意事项

（1）有限空间作业场所拉警戒绳或围栏进行有效隔离

（2）按照有限空间作业审批制度办理危险作业申请、许可手续，并设专人监护。

（3）进入有限空间必须坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，经氧含量及有毒有害气体含量检测至合格水平，有限空间的作业场所空气中的氧含量应为19.5%~21%，在富氧环境下不得大于 23.5%。，作业人员方能进入；

（4）使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。

（5）如果事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免事故扩大。同时按照检修事业部夜间应急值班制度要求进行应急处置。

（6）注意保护事故现场，留好照片，确保事故调查组进行调查取证。

物流中心火灾事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

主控室主要存在的火灾事故，类型为电器起火、电线老化引发火灾、人为纵火等其他外部火源。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

主控室、配电室、皮带设备超负荷运行、电线裸露、线路老化、开关接触不良或短路自燃等，都可能引发火灾事故。

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

火灾事故判断的基本征兆一般在火灾初起期就能确定，如：浓烟、弧光、明火等。火灾事故的必要条件为助燃剂、可燃物和引火源。可能引发人员伤亡事故。

2应急工作职责

2.1事故现场处置小组

中心成立应急处置救援领导小组，由组长、副组长及各应急工作小组组成，下设应急救援组、警戒疏散组、医疗救护组、污染控制组、通讯保障组等。

组长同时担任现场指挥工作。当组长和副组长不在时，由作业现场的最高领导者担任现场指挥。

夜间、节假日由值班领导行使应急组长职责。

应急处置救援组织结构见附表。

应急处置救援领导小组成员如下：

组  长：物流中心主任

副组长：物流中心副主任

组  员：各科室负责人、专兼职安全员

应急处置办公室常设为调度室。

2.2 应急工作职责

2.2.1组长

（1）负责启动和终止应急救援预案；

（2）负责组织指挥应急小组现场救援工作；

（3）负责应急救援行动中物资及人员调配；

（4）负责第一时间或指定他人如实向上级主管部门报告事故情况；

（5）当上级主管部门到达事故现场后，负责汇报事故及公司自救等情况，移交指挥权并协助指挥；

（5）负责组织事故善后处理工作。

### 2.2.2副组长

（1）协助组长进行应急处置救援工作；

（2）组长不在场时，自动承担应急处置指挥职责。

### 2.2.3各组职责

（1）应急抢险组

1）负责现场应急救援抢险工作；

2）负责现场消防灭火、冷却等工作；

3）负责采取技术措施处理事故；

4）负责现场被困人员、受伤人员抢救工作。

（2）警戒疏散组

1）负责对事故区域进行封锁，设置警戒区域，严禁无关人员进入事故现场；

2）负责组织人员疏散至安全地带、核点人数，如对周边单位有影响，应及时通知周边单位人员进行疏散；

# （3）医疗救护组

1）事故发生后负责对受伤人员尽可能进行有效救治，对重伤者及时送医院抢救和治疗；

2）负责与有关的医疗单位、医院进行联系；

3）完成总指挥交给的临时任务。

（4）通讯保障组

1）迅速的将应急状况通知到各职能组；

2）向应急处置救援领导小组提供所需信息的调集；

3）根据现场事故状况，请示应急处置救援领导小组后通知到事故能够涉及到的相关方，根据应急处置救援领导小组的指令指示建立起事故警戒.

4）根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等。

（5）应急处置办公室

1）按总指挥指示，开设现场指挥部；

2）负责应急处置工作的物资调配和后勤保障工作；

3）完成总指挥交给的临时任务。

3事故处置

3.1应急处置程序

3.1.1 当主控室发生火灾事故后，现场有关人员立即向周围人员呼救并立即向班长、作业区及应急处置办公室电话报告。应急处置办公室接报警电话后，立即向应急处置救援小组汇报。

按照应急工作职责，事故现场人员进行事故初步判断、依据事故现场必要信息，按照现场应急处置措施所提供的方法实施救护或进行自救。

3.1.2 根据事故发生的原因、设备损失、人员伤害情况，由组长宣布启动本方案。各应急小组立即赶赴现场，按照职责分工，负责抢险救灾、伤员的转移和救治、人员的疏散和撤离、警戒、后勤保障等工作。

3.1.3 警戒疏散组依据事故现场人员汇报及现场火灾观察情况，负责组织人员疏散、保持消防通道申通，引导救援人员、消防、救护车辆等进入事故现场；

3.1.4 当事故进一步扩大时，超出物流中心应急处置能力时，应立即向有关部门及上级主管部门请求支援，由公司启动相应的事故应急预案。

3.2应急处置措施

3.2.1人员救护应急处置措施

（1）当火灾事故发生后，应组织所有人员进行有序疏散。

（2）人员衣服着火时，可就地翻滚，用水打湿的毯子、被褥等物覆盖；着火人员伤处的衣、裤、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉；伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（3）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸、心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（4）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（5）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打公司医疗站电话58815150、急救中心电话“120“，由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

# 3.2.2 操作及事故控制应急处置措施

（1）电器及电线老化火灾事故应急处置措施

a.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

b.由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战斗。

c.扑救电气火灾，可使用干粉灭火器，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

d.扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

e.及时疏散事故现场有关人员及抢救、疏散火源周围的物资。

f.消防队到达后，协同配合消防队灭火抢险。

（2）明火火灾事故应急处置措施

a.火情扩散时，向着火四周喷射，延缓火势的蔓延。

b.救火队员应用消防水或就近的施工、生活用水，进行灭火。或利用配置的合适的手提式灭火器向着火部位喷射扑救，阻止火势蔓延，控制火势发展。

c.火势较大难以扑灭时，应急小组要立即请求专业消防队伍援助，且不可拖延。消防队到达后，协同配合消防队灭火抢险。

3.2.3现场恢复等方面的应急处置措施。

（1）应急处理完毕后，事故造成的污染物不得随意丢弃，应进行妥善收集。污染物、废弃物处理严格按照有关法律法规进行，必要时请环保部门进行处理。

（2）对事故现场进行清理，对损坏设施设备的拆除、检测、修复等，由应急救援组及专业电气技术人员负责。

（3）等事故后果影响消除、事故原因已查明并采取了有效的预防措施，得到应急管理小组的允许、现场拍照记录后，恢复生产。

3.3事故报警

3.3.1报警负责人以及报警电话

（1）事故发生后，由现场作业人员及当班班长向应急处置救援领导小组及时报告，由应急处置救援领导小组组长向上级主管单位汇报事故信息。

（2）报警电话

物流中心调度室：58816386

物流中心安全科：58816372

常设应急小组办公室：58816386

3.3.2上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员。

公司安全管理部：58815079

公司生产管控中心：58816217

消防火警：厂内保卫部：58815119         外电： 119

医务急救：厂内医疗站：58815150         社会： 120

3.3.2事故报告的基本要求和内容。

3.3.2.1事故报告的内容主要包括：

（1）事故发生的单位名称、地址等情况；

（2）事故发生和时间、地点及事故现场情况；

（3）事故的简要经过（包括事故应急救援情况）；

（4）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

3.3.3.2事故报告的基本要求

事故发生后，应急小组应在组织自救的同时第一时间向青特钢、当地安全生产应急响应中心及主管部门报告事故信息。信息准确完整、事件内容描述清晰。

4注意事项

# 4.1 人员防护及疏散

4.1.1 当火灾事故发生后，所有人员必须保持冷静，从标有“紧急通道”的路口由楼梯进行疏散。

4.1.2 疏散、逃生时用水将衣服淋湿，用湿毛巾堵住口鼻，弯腰前行，防止吸入热烟和有毒气体。

# 4.2 消防设施、器材配置及使用

# 4.2.1 根据实际情况，须配备消防栓、灭火器、消防用砂及紧急照明灯等消防器材。

# 4.3 现场安全

4.3.1起火初期最易扑灭，在消防车未到前，如能集中全力抢救，常能化险为夷，转危为安。

4.3.2报警愈早，损失愈小。牢记保卫部消防报警58817119或“119"火警电话。

4.3.3火势较大时要迅速逃生，不能贪恋财物。

4.3.4要沉着冷静，严守秩序，才能在火场中安全撤退。倘若争先恐后，互相拥挤，阻塞通道，导致自相践踏，会造成不应有的惨剧。

4.3.5楼内失火可向着火层以下疏散，逃生时不要乘普通电梯。

4.3.6邻室起火，万勿开门，否则，热气浓烟，乘虚而入，使人窒息。

4.3.7烟雾较浓时，不必惊慌，宜用膝、肘着地，匍匐前进，因为近地处往往残留清新空气。注意，呼吸要小而浅。

4.3.8逃离时，要用湿毛巾掩住口鼻。一手摸地爬行逃出。

4.3.9逃离前必须先把有火房间的门关紧。采用这一措施，使火焰、浓烟禁锢在一个房间之内，不致迅速蔓延，能为本人和大家赢得宝贵时间。

物流中心皮带伤害事故现场处置方案

1事故风险描述

1.1事故类型

物流中心火灾、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落事故

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

物流中心作业区域

1.3事故发生时的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

一年四季都有可能发生；设备运行时可能发生着火或人身伤害。

2应急工作职责

2.1事故现场处置小组

组  长：中心主任

副组长：中心副主任

成  员：各科室负责人、专兼职安全员

2.2小组成员职责

（1）组长负责了解和掌握事故现场情况，及时向上级汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

（2）副组长负责协助组长开展应急抢救工作。

（3）事故现场人员负责组织开展前期现场抢救。

（4）安全员、班组长负责维护现场秩序、保护事发现场。

（5）现场带班人员在遇到险情时，有第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

（6）救援疏散组负责组织应急救援队伍开展现场救援以及疏散无关人员。

（7）医疗救护组负责在救援组将受伤人员救出后进行应急医疗救护任务，并与专业医疗队伍取得联系。

（8）物资供应组负责向现场救援人员提供应急救援物资，救援物资不足时及时联系调拨物资。

（9）环境监测组负责事故发生后检测是否有不良环境事件发生，并采取应急措施。

3 应急处置

3.1事故应急处置程序

（1）按照应急职责与工作职责紧密结合，第一发现者进行事故初步判断、依据事故现场必要信息明确报警、立即启动应急处置措施，按照本应急处置预案所提供的方法进行自救或实施救护。

（2）伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向常设应急小组办公室（电话：58816378）和安全生产科（电话：58816371、58816372）汇报。

（3）根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由组长宣布启动本方案，由常设应急办公室通知各应急处置小组实施本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门（电话：58815079）汇报事故的具体情况。

（4）应急处置小组的成员接到通知后，立即赶赴现场根据各自的分工进行应急处理。

a.治安保卫组：负责事故现场的警戒，禁止无关人员进入，防止事故扩大；

b.救援疏散组：负责组织应急救援队伍开展现场救援以及疏散无关人员；

c.灭火组：负责根据现场指挥制定的方案对着火点实施灭火，火势较大时应请求专业灭火队伍进行灭火，保障自身的人身安全；

d.堵漏组：负责切断事故现场的能源输送，切断电源、蒸汽等能够发生次生事故的能源；

e.医疗救护组：负责在救援组将受伤人员救出后进行应急医疗救护任务，并与专业医疗队伍取得联系；

f.物资供应组：负责向现场救援人员提供应急救援物资，救援物资不足时及时联系调拨物资；

g.技术专家组：负责根据事故现场实际情况制定相应的处置方案，指导应急救援队伍的救援工作；

h.环境监测组：负责事故发生后检测是否有不良环境事件发生，并采取应急措施；

（5）伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司生产管控中心（电话：58816217）汇报。

3.2现场应急处置措施

# 3.2.1 电器及电线老化火灾事故应急处置措施

（1）电线、电气设施着火，电气维保人员应首先切断供电线路及电气设备电源。

（2）电气设备着火，灭火组成员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战斗。

（3）及时疏散事故现场有关人员及抢救、疏散火源周围的物资。

（4）着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

（5）扑救电气火灾，可使用干粉灭火器或二氧化碳灭火，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

（6）扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

（7）消防队到达后，协同配合消防队灭火抢险。

# 3.2.2 明火火灾事故应急处置措施

（1）火势较大，难以控制，则向着火四周喷射，延缓火势的蔓延。

（2）救火队员，应用消防水或就近的施工、生活用水，进行灭火。或利用配置的手提式灭火器向着火部位喷射扑救，阻止火势蔓延，控制火势发展。

# 3.2.3 皮带起火应急处置措施

主控室接到现场火警后立即通知应急处置办公室跟应急处置组长。

应急办公室接到灭火的电话后，立即通知消防灭火组赶赴现场进行灭火。

皮带廊火情消灭后，由消防队深入高架皮带现场查看，确认火灾消灭后通知保卫部。

若火情无法控制，立即向董家口消防支队请求支援，待消防部门到达后，指挥权移交，并配合消防队调动人员参与灭火工作。

# 3.2.4 火灾事故现场受伤人员处置措施

（1）被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施；灭火伤处的衣、裤、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（2）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（3）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（4）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话“120”，由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

# 3.2.5 火灾事故现场疏散线路

当火灾事故发生后，所有人员必须从标有“紧急通道”的路口由楼梯进行疏散。

# 3.2.6 触电自救方法

（1）如果一旦发生触电事故，现场又无人救援，此时务须镇静自救。在触电后的最初几秒内，人的意识并未完全丧失，触电者可用另一只手抓住电线绝缘处，把电线拉出，摆脱触电状态。

（2）如果触电时电线或电器固定在墙上，可用脚猛蹬墙壁，同时身体往后倒，借助身体重量甩开电源。

# 3.2.7 低压触电事故脱离电源方法

（1）立即拉掉开关，拔出插销，切断电源。

（2）如果电源开关距离较远，用有绝缘柄的钳子或塑料布、木板断开电源线。或用木板等绝缘线插入触电者身下，隔断流经人体的电流。

（3）当电线搭落在触电者身上，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棍等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

# 3.2.8 高压触电事故脱离电源方法

（1）立即通知有关部门停电

（2）戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

（3）抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

（4）当发现有人触电后，现场有关人员立即向周围人员呼救，采取相应的抢救措施，同时向项目部负责人报告。如有人受伤，应拨打“120”向急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

# 3.2.9物体打击事故现场应急处置措施

（1）发生物体打击事故后，现场人员应当观察是否还存在坠落物和飞出物，立即采取措施，防止救援过程中再次发生伤害。

（2）应马上组织人员抢救伤者，搬在压在伤者身上的物体，同时应立即向项目部负责人报告。

（3）伤者受到物体打击，尽可能不要移动伤者，尽量当场施救。抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

（4）当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

# 3.2.10高处坠落事故现场应急处置措施

（1）发生高空坠落事故后，现场人员应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害。

（2）马上组织人员抢救伤者，搬在压在伤者身上的物体，立即向项目部负责人报告。

（3）现场人员应做好受伤人员的现场救护工作。如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏按压，尽量努力抢救伤员。

（4）在伤员转送之前必须进行急救处理，避免伤情扩大，途中做进一步检查，进行病史采集，以发现一些隐蔽部位的伤情，做进一步处理，减轻患者伤情。转送途中密切观察患者的瞳孔、意识、体温、脉搏、呼吸、血压等情况，有异常应及早作出相应的处理措施。

（5）当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.2.11现场应急处置措施

1）医疗救护应急处置措施

当发生机械伤害事故后，抢救重点是集中现场的人力、物力和设备，尽快把压在人上面的设备构件搬离和割开，将受伤者抬出来并立即抢救。

发生机械伤害事故，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

发生机械伤害事故，马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，③创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送往医院治疗。

发生断指（肢），马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指头也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块或冷饮一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术

发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩抬运。

发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。

遇有创伤性出血的伤员，迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。动用最快的交通工具，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

2）排险、控险应急处置措施

（1）立即停止设备设施运行

（2）确保其他从业人员无违反操作规程。

3.3事故报告

（1）事故发生后，由项目应急处置小组组长向上级主管单位汇报事故信息。

（2）事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# （3）报警电话

原料主控室火警电话：58816210

物流中心调度室：58816371、55816386

消防火警：厂内保卫部：58815119    社会：119

医务急救：厂内医疗站：58815150    社会：120

物流中心安全科：58816372

常设应急小组办公室：58816378

公司安全管理部：58815079

公司生产管控中心：58816217

4 注意事项

# 4.1 消防设施、器材配置及使用

根据实际情况须配备消防栓、灭火器及紧急照明灯等消防器材。

# 4.2 消防常识

（1）起火初期最易扑灭，在消防车未到前，如能集中全力抢救，常能化险为夷，转危为安。

（2）报警愈早，损失愈小。牢记“119”火警电话。

（3）火势较大时要迅速逃生，不能贪恋财物。

（4）要沉着冷静，严守秩序，才能在火场中安全撤退。倘若争先恐后，互相拥挤，阻塞通道，导致自相践踏，会造成不应有的惨剧。

（5）烟雾较浓时，不必惊慌，宜用膝、肘着地，匍匐前进，因为近地处往往残留清新空气。注意，呼吸要小而浅。

（6）逃离时，要用湿毛巾掩住口鼻。也可用房内花瓶、水壶、金鱼缸里的水打湿衣服、布类等掩住口鼻。带婴儿逃离时，可用湿布轻蒙在他的脸上，一手抱人，一手摸地爬行逃出。

（7）逃离前必须先把有火房间的门关紧。特别是在住户多的大楼及旅馆里，采用这一措施，使火焰、浓烟禁锢在一个房间之内，不致迅速蔓延，能为本人和大家赢得宝贵时间。

## 4.3机械伤害事故注意事项

（1）当发生机械伤害事故后，应优先对休克、骨折和出血者进行处理，应先救命，后治伤。

（2）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

（3）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（4）备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

（5）应保护好机械伤害事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

线材一分厂火灾事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1危险性分析

线材一分厂起重设备、高低压配电室、电缆桥架、电缆沟、线材包装材料、电源线路和配电箱（柜）为带电设备和设施，一旦发生线路短路和遇明火易发生火灾；油泵房使用液压油、工业齿轮润滑油为易燃液体，遇明火易发生火灾；轧线窜钢、岗位动明火作业易发生着火事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

起重设备、配电室、作业现场、操作室、包装材料存放区域。

1.3事故的危害程度

1.3.1一旦发生火灾可能造成生产终止，导致财产损失；

1.3.2着火过程中易产生烟气，如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故；

1.3.3着火过程中产生的烟气易造成环境污染。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总指挥：厂长

副指挥：生产副厂长、设备副厂长

小组成员：生技科长、机电科长、机械工程师、安全主管、四班作业长、班长及维修钳工、电工、科室夜班值班人员、消防维保及相关人员。

2.2指挥机构及职责

2.2.1总指挥指挥及副指挥职责

（1）负责组织指挥应急救援工作，负责向厂部领导及生产管控中心报告；

# （2）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（3）负责应急预案的启动工作。

2.2.2各成员职责

（1）所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。有权协助指挥撤离危险区域内的人员，监督人员按规定操作；

# （2）各成员协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）各成员负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（4）各成员协助总指挥组织现场警戒、人员疏散。

（5）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1最早发现者应立即向班长或值班长报告,值班长接到报警后,应迅速通知周边部门及人员迅速赶往事故现场，并采取有效控制措施。

3.1.2总指挥到达事故现场后,应迅速了解清楚事故的原因、人员伤亡情况，并根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定,并立即开展救援。

3.1.3同时并尽快把着火区域的易燃易爆物品等转移到安全部位，防止火势蔓延。

3.2现场应急处置措施

3.2.1电气设备着火的紧急处置措施

# （一）现场人员现场发现火灾

3.2.1.1职工发现事故征兆，如配电系统、电源线路产生火花、短路放炮或某个部位有烟气、异味等，立即报告班长或作业长，同时通知联系消防控制室（58815701），通知其做好高压细水雾灭火装置准备，安排专人到现场。现场人员应在保证自身安全条件下，立即进行自救、灭火，防止火情扩大，并立即拨打公司保卫部报警电话58815119。

3.2.1.2若发生电气设备着火时，首先要将电气设备的电源切断，立即通知有关领导，并在电工的带领和指挥下，使用干粉灭火器灭火，在安装细水雾系统的场所通知消防控制室启动高压细水雾进行灭火，拨打公司保卫部报警电话58815119。灭火应当使用干粉，不得使用消火栓水灭火。

3.2.1.3如发现火灾有继续扩大迹象，及时拨打119报警。火灾扑救结束后，保护好现场。

# （二）消防控制室火灾报警控制系统发出火灾报警

3.2.1.4当火灾控制系统发出火灾报警，消防控制室应及时安排人员到达现场进行确认报警。

3.2.1.5若消防维保人员现场检查一切正常，报警信息为误报，应当及时恢复消防设备；

3.2.1.6若消防维保人员现场检查确有火情，要及时通知消防控制室和调度室，火灾在可控范围内，使用灭火器进行灭火；如火情较大，做好启动高压细水雾灭火装置准备。

3.2.1.7按照3.2.1.1灭火流程进行灭火。

3.2.2液压润滑系统着火的紧急处置措施

# （一）现场人员现场发现火灾

3.2.2.1若液压站发生着火时，发现者应立即通知班长或值班长，同时联系消防控制室（58815701），通知其做好高压细水雾灭火装置准备，并安排专人到现场。对相应供油设备进行停机后，尽快关闭所有可关闭的供油管路阀门，同时现场人员立即使用消防器材进行灭火，不得使用水灭火。拨打公司保卫部报警电话58815119。

3.2.2.2值班长要立即通知电工切断油泵房区域电源，以免事故的进一步扩大。

3.2.2.3若火情较大，要立即通知消防控制室启动高压细水雾进行灭火。

3.2.2.4如发现火灾有继续扩大迹象，及时拨打119报警。火灾扑救结束后，保护好现场。

# （二）消防控制室火灾报警控制系统发出火灾报警

3.2.2.5当火灾控制系统发出火灾报警，首安消防控制室应及时安排人员到达现场进行确认报警。

3.2.2.6若消防维保人员现场检查一切正常，报警信息为误报，应当及时恢复消防设备；

3.2.2.7若消防维保人员现场检查确有火情，要及时通知消防控制室和调度室，火灾在可控范围内，使用灭火器进行灭火；如火情较大，做好启动高压细水雾灭火装置准备。

3.2.2.8按照3.2.3.1灭火流程进行灭火。

3.2.3轧线窜钢或动明火作业着火的紧急处置措施

若轧线窜钢或动明火作业中发生着火时，现场人员立即使用灭火器、氧化铁皮、土、自来水等阻燃物进行灭火。

# 3.2.4起重设备着火的紧急处置措施

3.2.4.1若起重设备发生着火时，岗位人员应立即停车并将驾驶室内的总电源切断，在保证自身安全条件下，立即使用消防器材进行灭火。

3.2.4.2若火势无法控制，岗位人员应及时从天车梁走台两侧人员能够通过的部位撤离。严禁发生着火时，直接从天车上往地面下跳，导致高空坠落事故的发生。

# 3.2.5包装材料着火的紧急处置措施

3.2.5.1职工若发现事故征兆，例如包装材料区域有烟气、异味等，应当立即报告班长或作业长，同时现场人员应在保证自身安全条件下，立即进行自救、灭火，防止火情扩大。

3.2.5.2班长接到报告后，应立即通知值班长，同时组织督促所有人员实施自救、灭火，防止火情扩大，抢救易燃易爆物品。

3.2.5.3值班长接到报告后，负责组织应急成员、周边及人员迅速赶往事故现场，如势态扩大时，立即通知公司生产调度台实施救援。

# 3.2.6受伤人员的紧急处置措施

3.2.6.1当人体衣服着火时，如果人身上的衣服能撕脱下来，应迅速撕脱，当来不及脱衣服时，可就地打滚把火压灭。

3.2.6.2当人员一旦被火烧伤或烫伤，现场应急救援负责人要立即组织人员把受伤者就近送往医院治疗。

3.2.6.3当人员一旦被烟气熏倒，立即把伤害者抬到安全通风部位，轻者安置在上风侧空气新鲜处使其自然恢复；重者对其进行人工呼吸，人工呼吸不见效时，及时用车辆送往医院治疗。

# 3.3紧急疏散和撤离

3.3.1发生事故时，实施紧急避险仍未制止事故的蔓延，或者现场环境不适于人员工作（异味、异响、烟尘、温度过高、压力过大、湿度过大），应首先进行疏散撤离，由现场应急救援负责人根据事故的大小、强度、爆发速度、持续时间及其严重程度，判断是否进行疏散。

3.3.2各部门要根据事故的不同影响决定疏散人员的范围，以及疏散联络方式。

3.3.3疏散前应由在事故现场的操作人员和救援人员实施紧急避险，关闭相应的有毒、有害、易燃、易爆物质的阀门，切断泄漏源。

3.3.4现场事故应急救援负责人应掌握救援情况，并及时下达救援人员撤离的命令，救援人员疏散后要确认人员，清点人数。

3.3.5应急救援人员为疏散引导员，疏散引导员要积极组织进行疏散。

3.3.6疏散告知内容：事故的部位、当前蔓延的范围和事故程度；需要疏散员工的区域；指示疏散的路线和方向；疏散时的个人防护。

# 3.4现场恢复

在事故完全得到控制后，岗位人员应把现场清理干净。当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组:

（1）在生产副厂长牵头下,组成由生产、安全、设备、值班长和发生事故单位参加的事故调查小组,根据“四不放过”原则调查事故发生原因和研究制定防范措施。

（2）在设备副厂长牵头下,组成由设备、各电气、维修和发生事故单位参加的抢修小组,研究制定抢修方案并立即组织抢修,尽早恢复生产。

# 4注意事项

（1）扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，确认停电后方可处理。

（2）扑救电气设备或带电着火时，应使用灭火应当使用干粉灭火器灭火，不得使用水灭火。

（3）扑救液压润滑系统着火时，应使用干粉灭火器、不得使用水灭火。

（4）天车的火势无法控制时，岗位人员应及时从天车梁走台两侧人员能够通过的部位撤离。严禁直接从天车上往地面下跳，导致摔伤事故的发生。

（5）即组织邻近岗位人员把着火区域的易燃易爆物品及时转移到安全部位，以免事故的进一步扩大。

（6）扑救火灾时，应把明火彻底扑灭，消除地面残留余火，控制烟气的产生。对于不能自救的火灾事故，应立即报警。

（7）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

（8）应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

线材一分厂燃气事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型及危害程度

燃气泄漏事故可能造成爆炸着火、中毒等事故，燃气泄漏事故中，作业人员或岗位相关人员吸入过量的CO，造成呼吸系统衰竭，发生窒息事故，严重者造成中毒人员死亡，造成对岗位人员人身伤害和公司的财产损失。燃气大量泄漏，遇火源造成着火爆炸事故，直接危及操作者和岗位相关人员的人身安全和公司财产安全，如相应进行其他作业时，还有可能造成高空坠落、触电、淹溺、烫伤等人身伤害。

1.2事故发生的区域和地点

各产线加热炉区域、燃气管网。

1.3事故前可能出现的征兆

1.3.1作业人员进入燃气有限空间，未办理《有限空间许可证》，未对环境气体成分和含氧量进行分析，正确通风。

1.3.2作业人员进入燃气区域，未按《安全操作规程》规定，携带燃气报警仪。

1.3.3燃气泄漏现场，未做好安全警示或警示标识不明显。

1.3.4燃气区域巡检时，未按《安全操作规程》规定，两人及两人以上巡检作业。

1.3.5燃气泄漏区域作业时，未正确佩戴空气呼吸器。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总指挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

2.2指挥机构职责

2.2.1总指挥及副总指挥

（1）负责应急燃气事故处理预备工作所需一切物资的审批，并督办到位。

（2）负责工作组人员的职责权力分配调整及落实。

（3）负责应急燃气事故发生时的组织指挥。

2.2.2各成员职责

（1）所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。有权协助指挥撤离危险区域内的人员，监督人员按规定操作。

（2）生产作业长、燃气管理人员、安全员：负责现场的安全监护事故处理的技术指导，协助指挥（副总指挥）做好应急燃气事故的组织处理工作，有权制止任何人的违章作业。

（3）生产作业长及四班班长：负责加热炉有关燃气设备的操作；出现事故时立即向指挥（副总指挥）、值班长、点检工程师、厂部值班人员、安全员等报告；燃气区与备战状况的现场监护；监督应急燃气事故必备设施，设备的完好到位；危险区域内人员的立即撤离，并派人警界；有权在紧急情况下建议值班长停止生产，处理事故；有权制止任何人违章作业。

（4）值班长、厂部值班人员：在中夜班时，指挥（副总指挥）及有关人员未赶到现场时，搞好应急燃气事故处理的全面指挥。负责应急所需人员的调配；紧急情况下有权停止生产并下达撤离命令，采取措施抢救事故并立即向公司有关部门报告，取得援助。

（5）电气跟班电工：负责应急燃气事故前后的用电及时安全，保证仪表完好正常，确保应急燃气事故时的应急用电照明。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1一旦出现燃气事故，当班加热班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和应急燃气事故处理机构相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管理中心调度室和动力事业部。

3.1.3指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.2现场应急处置措施

3.2.1燃气泄漏事故

3.2.1.1发生燃气泄漏事故时，当班人员立即通知周边人员撤离加热炉及周边区域，同时通知值班长及安全员立即关闭泄漏点前一道阀门。

3.2.1.2阀门关闭后，关闭燃气平台管道上蝶阀及盲板阀。

3.2.1.3由当班人员负责打开加热炉末端放散，从接入管道盲板阀后通入氮气，对燃气管道系统进行置换，检测合格后停氮气对泄漏点进行处理。

3.2.1.4若主管道发生燃气泄漏事故，立即通知动力事业部。

# 3.2.2燃气着火事故

3.2.2.1若燃气总管阀门完好，先将燃气总管蝶阀关上2/3，然后适当地缓慢关阀降低燃气压力，但燃气压力最低不得低于1000Pa，严禁突然关闭阀门，以防回火引起爆炸；若燃气总管阀门失灵，应通知动力事业部按照主管路泄漏事故处理。

3.2.2.2在降低燃气压力过程中，生产作业区设专人监视燃气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确地向降压操作者通报燃气压力变化，当管道压力降到1000Pa时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

3.2.2.3启动燃气吹扫系统进行操作，对氮气管的接头应设专人看管和操作。

3.2.2.4待火熄灭后，再按《燃气操作规程》和相关《岗位作业指导书》进行停火操作。

# 3.2.3燃气爆炸事故

3.2.3.1燃气系统发生爆炸还未引起着火时，加热操作工应迅速关闭燃气蝶阀及燃气总管盲板阀进行停火操作；若燃气总管阀门失灵，应通知动力事业部按照主管路泄漏事故处理。

3.2.3.2燃气系统发生爆炸，又引起着火时，应按本预案重大燃气着火事故的处理中的规定执行。

3.2.3.3附近各单位，负责检查落实各自燃气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员。

3.2.3.4保卫部负责设立明显危险区域标志，安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

3.2.3.5医护人员立即全面展开受伤人员的抢救工作。

3.2.3.6消防部门实施（或准备）消防作业。

3.2.4 一般着火事故处理

3.2.4.1加热班长要立即组织人员，用湿泥或湿麻袋等物品灭火。然后在查明原因的基础上按有关规定实施补救处理。

3.2.4.2直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断燃气灭火，直径大于100 mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断燃气灭火，应按本预案着火事故的相关规定执行。

3.2.4.3由于设备不严密而轻微小漏引起着火，可用湿泥或湿麻袋等堵住着火处灭火，火熄灭后再按有关规定补漏。

3.2.4.4直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断燃气灭火，直径大于100 mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断燃气灭火，应按本预案重大燃气着火事故的处理中规定执行。

3.2.4.5燃气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽，然后关闭下水管上的闸板阀。

3.2.4.6停燃气检修的燃气管道内因沉积物着火时，可将管道上的阀门、人孔、放散等所有能进入空气的部分关严封死，使火窒息熄灭，同时将大量氮气通入管道内。

3.2.4.7燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

3.3信息报告程序

3.3.1一旦出现燃气事故，当班加热班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和应急燃气事故处理机构相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管控中心调度室、燃气管理中心和火警。

3.3.3指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.4紧急疏散和撤离

一高线加热炉北侧的危险人员到轧钢一路上等待救援。

一高线加热炉南侧的危险人员到轧钢二路上等待救援。

# 二、三高线加热炉北侧的危险人员到轧钢二路上等待救援。

# 二、三高线加热炉南侧的危险人员到纬三路等待救援。

四高线加热炉危险人员到纬三路及轧钢三上等待救援。

3.5现场恢复

在事故完全得到控制后，岗位人员应把现场清理干净。当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组:

（1）在生产副厂长牵头下,组成由总监、安全、生产、环保、设备、值班长和发生事故单位参加的事故调查小组,根据“四不放过”原则调查事故发生原因和研究制定防范措施。

（2）在设备副厂长牵头下,组成由设备、各电气、维修和发生事故单位参加的抢修小组,研究制定抢修方案并立即组织抢修,尽早恢复生产。

# 4注意事项

（1）如果燃气泄漏或着火处理完故障后，检测周围燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

（2）进入燃气区域必须佩戴便携式报警器（两人以上操作）。

（3）进入燃气区域，经检测燃气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器（两人以上操作）。

（4）停燃气检修的燃气管道内因沉积物着火时，可将管道上的阀门、人孔、放散等所有能进入空气的部分关严封死，使火窒息熄灭，同时将大量氮气通入管道内。

（5）燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

（6）对于不能自救的火灾事故，应立即报警。

（7）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

（8）应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

# 线材一分厂特种设备（天车）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

起重伤害事故

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

各起重设备包括各作业区电动双梁桥式起重机。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

起重设备运行时可能发生电气火灾、操作人员触电等事故。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副指挥职责：辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由总指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1处置措施

3.2.1.1天车在运行中如遇大小车上的电气设备着火，操作者在拉下空气开关和隔离开关后可直接用灭火器扑救，并立即通知地面人员取得援助。此时电工应切断着火处一切的电源。如果该跨内有临近天车，可指挥靠近使用其备用灭火器。

3.2.1.2天车运行中，如遇驾驶室内着火，天车工应立即断开电源，使用灭火器扑救，并通知地面人员取得援助。

3.2.1.3天车工触电或其他意外事故，应由电工断电后，统一指挥处理。

3.2.1.4电磁吊运行过程中，如遇失电导致无法动作时，应首先根据磨电道两端的指示灯判断是否为磨电道无电，并及时联系电工或相关专业人员进行故障处理，若判断为天车整体断电，操作者要立即将大车走台磨电道侧闸刀开关拉闸断电，使用驾驶室的电磁铁操作面板控制天车小车行走和起升移动，按住小车前进或后退，当小车移动到安全位置后，按住“松开抱闸”按钮使吊具下降，吊具下降至地面后，将“放磁旋钮”操作至放料处，将物料放至地面。

3.2.1.5露天跨天车遇台风、暴雨应停止工作。

3.2.1.6如遇应急事故，天车工可随机撤离危险区。其方法是：顺天车两侧的安全过桥撤离，也可利用临近天车靠近后撤离，也可找一个安全角落待公司升降车的到来救护，较低的车可利用备好或送来的梯子撤离。不管用什么方法撤离，要首先确认安全可靠。

3.2.1.7如有人员伤害，应立即通知医疗站等待救援。

3.2.2对参加应急处置人员的要求：

3.2.2.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

3.2.2.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3.2.2.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力容器设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及厂内压风管管路、阀门的布置等相关知识。

3.2.2.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

3.2.2.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力容器维护和维修有一定的了解。

# 3.2.3人员救护措施

3.2.3.1当发生特种设备伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系医疗站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.3.2需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即上报当班值班长或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2值班长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）在电磁吊天车供电正常情况下，吸磁时间为30分钟，超过30分钟后报警，35分钟后自动放磁，避免设备烧毁。天车失电情况下要使用电瓶供电，吸磁时间为15分钟，超过15分钟会因电池没电造成线材掉落。因吸磁放磁有一个磁裂变过程，所以在切换分控时，不可马上选择分控，需要5秒等裂变结束后方可操作。在使用中，放磁后5秒，才可再次吸磁，吸住线卷后5秒再起升吊具操作，否则可能造成吸力不足。

（2）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（3）特种设备伤害人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（4）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（5）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材一分厂特种设备（压力容器）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

包括汽包、压缩空气罐及管道物理爆炸等。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

加热炉汽包、润滑站储气罐、水系统储气罐等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：一年四季

1.3.2事故的危害程度及其影响范围

1.3.2.1碎片的破坏作用

高速喷出的气体的反作用力把壳体向破裂的相反方向推出。有些壳体则可能裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害。

# 1.3.2.2冲击波危害

容器破裂时的能量除了小部分消耗于将容器进一步撕裂和将容器或碎片抛出外，大部分产生冲击波。冲击波可将建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，远处的门窗玻璃破碎。冲击波与碎片的危害一样可导致周围人员伤亡。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副指挥职责：辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由总指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1气包及相关管路爆裂的处理

3.2.1.1当气包及相关管路泄漏或爆裂前，均有一定的征兆，往往伴随着尖叫、晃动等现象，现场人员应利用现场坚实的掩蔽体防护，或迅速撤退至安全地带。

3.2.1.2停止所有相关设备作业。

3.2.1.3当压力下降后，由救援抢修小组组织抢修、更换。

3.2.1.4当泄漏现象已发生后，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带，等压力释放完毕后，再进入现场处置。

# 3.2.2对参加应急处置人员的要求

3.2.2.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

3.2.2.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3.2.2.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力容器设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及厂内压风管管路、阀门的布置等相关知识。

3.2.2.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

3.2.2.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力容器维护和维修有一定的了解。

3.2.3人员救护措施：

3.2.3.1当发生特种设备伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系医疗站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.3.2需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即上报当班值班长或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2值班长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备伤害人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材一分厂特种设备（压力管道）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

包括压缩空气管道、天然气管道、饱和水管道、天然气管道等。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

汽化冷却间、9.5米管廊、加热炉等等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：一年四季

1.3.2事故的危害程度及其影响范围

1.3.2.1碎片的破坏作用

碎片的破坏作用。高速喷出的气体的反作用力把管道向破裂的相反方向推出。有些壳体则可能裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害。

# 1.3.2.2冲击波危害

管道破裂时的能量除了小部分消耗于将管道进一步撕裂和将管道或碎片抛出外，大部分产生冲击波。冲击波可将建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，远处的门窗玻璃破碎。冲击波与碎片的危害一样可导致周围人员伤亡。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副指挥职责：辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由总指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1管路爆裂的处理

3.2.1.1当管路泄漏或爆裂前，均有一定的征兆，往往伴随着尖叫、晃动等现象，现场人员应利用现场坚实的掩蔽体防护，或迅速撤退至安全地带。

3.2.1.2停止所有相关设备作业。

3.2.1.3当压力下降后，由救援抢修小组组织抢修、更换。

3.2.1.4当泄漏现象已发生后，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带，等压力释放完毕后，再进入现场处置。

# 3.2.2对参加应急处置人员的要求

3.2.2.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

3.2.2.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3.2.2.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力管道设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及阀门的布置等相关知识。

3.2.2.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

3.2.2.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力管道维护和维修有一定的了解。

3.2.3人员救护措施：

3.2.3.1当发生特种设备伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系医疗站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.3.2需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即上报当班值班长或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2值班长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备伤害人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材一分厂特种设备（电梯）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

电梯安全事故。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

二三高线参观扶梯。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：电梯运行期间

1.3.2事故的危害程度及其影响范围

电梯安全事故将导致人员伤亡、财产损失，影响院正常的生产秩序。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

指    挥：电梯安全管理人员

成    员：电梯维保厂家、保洁班、电气及机械人员等。

2.2领导小组人员职责

2.2.1指挥职责：要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从指挥的安排及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员应立即向应急救援领导小组报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1突然停车的应急处理

操作人员应首先做好记录，切断自动扶梯的控制电源，检查停车原因。

# 3.2.2异常现象的应急处理

自动扶梯在行驶中有异常声响、异味、不正常振动和摩擦，梯级或踏板有较大跳动，扶手装置及裙板有“麻电”感觉现象，当发现时，应立即按下急停按钮，停止自动扶梯运行，并立即通知专业维修人员进行检查维修，如按下急停按钮仍无法停车时，应切断供电总电源开关。

# 3.2.3无法启动的应急处理

应首先检查电源的供电情况，如无问题但仍不启动，应暂时停用，进行检查修复后再投入使用。

# 3.2.4制动距离过长的应急处理

自动扶梯急停时制动距离过长，须及时检查自动扶梯制动器的抱闸间隙、制动器表面油污及磨损情况。

# 3.2.5扶梯装置夹入异物的应急处理

⑴发现扶梯的出入口或扶梯与扶手装置之间夹入异物，不能等待扶梯的安全保护装置起作用，而应立即按下急停按钮或切断总电源开关。

⑵根据夹入异物的情况和程度，对异物进行取出处理，如能顺利取出，对扶手带装置、安全保护开关等有关部位进行检查，确认正常后，重新启动扶梯。

⑶如果异物不能顺利取出，须打开驱动机房进行手动盘车，取出异物。

⑷如果手动盘车仍不能取出异物，则应请求支持，尽快采取可行措施取出异物。

# 3.2.6梳齿板夹入异物的应急处理

⑴当发现梳齿板有异物卡住时，应立即按下急停按钮或切断总电源开关，将扶梯停止运行。

⑵根据夹入异物的情况和程度，借助有关工具取下。如果异物能顺利取下，对梳齿板、安全保护开关等有关部位进行检查，确认正常后重新启动扶梯。

⑶如果异物不能取下，应打开驱动机房进行手动盘车。

⑷如果手动盘车仍不能取出异物，应请求支持，尽快采取可行措施取出异物。

3.2.7进水或遭受水淹的应急处理：

进水或遭受水淹时，由于建筑物水管、水箱、暖水管及消防水栓等水管破裂，阀门泄漏引起楼层间进水、水淹时，水会沿着楼层地板进入本层或下层机房，此时应当：

⑴立即停止有关楼层扶梯的运行，并切断其供电电源。

⑵检查扶梯机房控制柜、驱动电动机、安全保护开关、电子线路板、照明回路等电气设备线路有无进水。

⑶若发现机房设备已进水或水淹时，除立即断开机房主电源开关外，还应及时对进水部位进行排水处理。

⑷水灾过后，由专业维修人员使用电热吹风等方法对进水的电气设备进行烘干处理，测量相关回路绝缘电阻应符合要求。

⑸确认无漏电无短路现象，尤其是对微电脑控制的扶梯，更要仔细检查，以免损坏线路板等主要的控制装置。

3.2.8发生人员摔倒的应急处理：

⑴如果有乘客摔倒或者手指、鞋跟等被夹住，应该马上呼叫位于梯级出入口处的乘客或者值班人员立即按动红色紧急制动按钮，使自动扶梯或自动人行道停止运行，以防更大的伤害发生。

⑵一旦发生倒转时，应注意保护脑部。两手十指交叉相扣、护住后脑和颈部，两肘向前，护住双侧太阳穴。不慎倒地时，双膝尽量前屈，护住胸腔和腹腔的重要脏器，侧躺在地。

⑶每台扶梯的上部、下部和中部都各有一个紧停按钮，一旦发生扶梯意外，靠近按钮的乘客应第一时间按下按钮，扶梯就会自动停下，这能有效避免事态的进一步恶化。

3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即电梯维保厂家或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2接警后，要立即赶到现场组织抢救，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备伤害人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材一分厂有限空间事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

有限空间是指存在危险有害因素（如缺氧，硫化氢、一氧化碳等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。有限空间的空气中的氧气浓度过低或者存在其他有毒有害气体时，可能造成缺氧窒息或中毒事故事故。

1.2危害程度

中毒窒息事故一年四季都可能发生。加热炉、冲渣沟、旋流井等在使用过程中需进行清理、维修时，易造成作业人员中毒、窒息。有限空间作业事故抢救不及时可致人死亡，因施救不当会扩大伤亡人数。

1.3事故征兆

主要有以下情况：未办理有限空间作业证；作业人员缺少个体防护用品；作业前未采取送风设备对有限空间送风；虽送风但未正确检测有限空间氧气和有毒气体含量而进入作业；监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式；未佩戴防护用具抢救。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、消防维保、班长、安全员及职工等。

# （应急联系方式见附件）

2.2 指挥机构及职责

2.2.1 总指挥职责

（1）负责组织指挥应急救援工作；

（2）负责向公司、厂部领导及生产管控中心报告；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（4）负责应急预案的启动工作。

2.2.2各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

（4）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1有限空间作业事故发生后，第一发现人立即向作业长及总指挥汇报。

3.1.2现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

3.1.3有限空间作业事故进一步扩大时由总指挥向公司报告。

3.1.4抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（空气呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

3.1.5使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

3.1.6加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

3.1.7发现有限空间有伤害人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位。

3.1.8抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

3.1.9当事故超出本事业部应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级主管部门请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1毒物中毒处置措施

（1）迅速将患者移离中毒现场至上风向的空气新鲜场所，安静休息，避免活动，注意保暖，必要时给予吸氧。密切观察24～72小时。

（2）防止毒物继续吸收：脱去被毒物污染的衣物，用流动的清水及时反复清洗皮肤毛发15分钟以上，对于可能经皮肤吸收中毒或引起化学性烧伤的毒物更要充分冲洗，并可考虑选择适当中和剂中和处理，眼睛溅入毒物要优先彻底冲洗。

（3）对症支持治疗：保持呼吸道通畅，密切观察患者意识状态、生命体征变化，发现异常立即处理。保护各脏器功能，维持电解质、酸碱平衡等对症支持治疗。

（4）救治要点：尽快查清毒物种类，明确诊断，以采取针对性治疗措施。病因不明时，应当先进行抢救，同时查清毒物。治疗的重点在维持心脑肺等脏器功能，密切观察生命体征变化。遇食物中毒，立即送医就诊。并应尽快查清毒物种类，帮助医生对症治疗。

# 3.2.2窒息事故处置措施

（1）迅速将患者移离中毒现场至上风向的空气新鲜场所。

（2）视情况对窒息者供氧或进行人工呼吸等，严重者迅速送医院处理。

3.3事故报告

事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、地点、事故性质、先期处理情况等。

# 4注意事项

（1）进入电缆沟、井、池、水沟等易发生人员窒息的地方，要进行监测和监护，要加强通风，安装通风装置；

（2）现场监护人员须学习掌握急救法和其他安全救护措施，避免因延误而产生不利因素。

# 线材一分厂职业卫生（中毒）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

燃气泄漏事故可能造成人员中毒事故。

1.2危害程度

发生燃气泄漏事故，作业人员或岗位相关人员吸入过量的CO，造成呼吸系统衰竭，发生窒息事故，严重者造成中毒人员死亡，造成对岗位人员人身伤害和公司的财产损失。

1.3事故征兆

1.3.1作业人员进入燃气有限空间，未办理《有限空间许可证》，未对环境气体成分和含氧量进行分析，正确通风。

1.3.2作业人员进入燃气区域，未按《安全操作规程》规定，携带燃气报警仪。

1.3.3燃气泄漏现场，未做好安全警示或警示标识不明显。

1.3.4燃气区域巡检时，未按《安全操作规程》规定，两人及两人以上巡检作业。

1.3.5燃气泄漏区域作业时，燃气大量泄漏需要作业时，未佩戴空气呼吸器。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

# （应急联系方式见附件）

2.2 指挥机构职责

2.2.1总指挥职责

负责事故发生后应急处置的全面指挥；

负责向上级汇报事故情况；

负责指挥行动小组采取的每一步的应急措施；

负责复核每一步应急措施所取得的效果；

负责应急响应升级的判断和联络；

负责事故处置后的恢复生产；

负责事故处置后的应急行动的总结。

2.2.2副指挥职责

负责协助组长完成应急处置的全面指挥，必要时参加行动小组的应急行动；

当总指挥不在情况下履行组长职责。

2.2.3各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

（4）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1.事故应急处置程序

3.1.1发生中毒事故时，当班加热班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和应急燃气事故处理机构相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管控中心调度室和动力事业部。

3.1.3总指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.2现场应急处置措施

3.2.1事故发生后，当事人或目击者要立即班组和值班长，值班长要迅速组织人员（最少两人）佩戴空气呼吸器进入事故现场，搜救中毒人员以最快的时间将中毒人员脱离事故现场（以未被煤气污染的区域为准），争取抢救时间。

3.2.2值班长接到煤气中毒事故报告后，确定①中毒具体位置、②中毒人数、③简单中毒情况，要立即通知调度室。

3.2.3值班长在未到达事故现场之前，班长应当组织人员做好事故现场警戒和有关人员的安全疏散工作。

3.2.4在中毒人员脱离煤气区域后，应佩戴空气呼吸器进入现场进行查漏维修工作。

3.2.5将中毒者迅速及时救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方（如高空平台无煤气污染的地方），如在室内应移至室外通风良好的安全场所，解除一切阻碍呼吸的衣物纽扣、腰带，并注意保暖，并指派专人维持秩序。

3.2.6若出现头痛、恶心、眩晕、呕吐的轻度中毒者，吸入新鲜空气或进行适当的补氧，其中毒症状即可迅速清除。轻微中毒者，可直接送往附近医院、卫生所急救。

3.2.7如出现意识模糊、口吐白沫等症状的中度中毒者，应通知煤气防护站，立即进行现场输氧，待其恢复知觉，呼吸正常后，再送附近医院、卫生所治疗，如有高压氧舱可进舱治疗。

3.2.8如出现失去知觉，口吐白沫，大小便失禁的重度中毒后，应立即通知煤气防护站和医院现场急救。中毒者呼吸停止和心脏停止跳动时应立即施行心肺复苏。在恢复知觉前不能用车送往较远的医院；中毒者身上没有出现尸斑或未经医务人员允许，不得停止急救。就近送往医院时，途中应采取有效急救措施，并应有医护人员护送。

3.2.9在抢救中毒人员的同时，因现场还保持原有危险状态，因此应对现场进行控制，严禁火种和其他人员进入，要保持现场空气流通。室内应打开门窗通风，将有毒气体排出与稀释，难以进行自然通风的场所，应采用防爆型通风设备强制通风。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现燃气中毒事故，当班班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）如果燃气泄漏或着火处理完故障后，检测周围燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

（2）进入燃气区域必须佩戴便携式报警器（两人以上操作）。

（3）进入燃气区域，经检测燃气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器（两人以上操作）。

# 线材一分厂职业卫生（中暑）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

长时间高温作业易造成员工中暑事故。

1.2危害程度

中暑是一种威胁生命的急诊病，若不给予及时的治疗，可引起抽搐和死亡，永久性脑损害或肾脏衰竭。

1.3事故征兆

中暑病人有发热、乏力、皮肤灼热、头晕、恶心、呕吐、胸闷、烦躁不安、脉搏细速、血压下降，重症病例可能有头痛剧烈、痉挛、虚脱及昏厥等现象。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

（应急联系方式见附件）

2.2指挥机构职责

2.2.1总指挥职责

（1）负责事故发生后应急处置的全面指挥；

（2）负责向上级汇报事故情况；

（3）负责指挥行动小组采取的每一步的应急措施；

（4）负责复核每一步应急措施所取得的效果；

（5）负责应急响应升级的判断和联络；

（6）负责事故处置后的恢复生产；

（7）负责事故处置后的应急行动的总结。

2.2.2副指挥职责

（1）负责协助组长完成应急处置的全面指挥，必要时参加行动小组的应急行动；

（2）当总指挥不在情况下履行组长职责。

2.2.3各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

（4）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1发生中暑事故时，第一发现者进行事故初步判断、依据事故现场必要信息明确报警、立即启动应急处置措施，按照本应急处置预案所提供的方法进行自救或实施救护，并立即上报。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救。

3.1.3总指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

3.2现场应急处置措施

3.2.1当作业人员出现中暑先兆的症状时，当班班长应当给予重视。此时要尽快使中暑者离开高温潮湿的作业场所，转移到阴凉通风处坐下休息，喝些糖盐水或其他清凉的饮料，在两侧太阳穴擦些清凉油，经过一段时间休息后一般都可以恢复。

3.2.2当出现轻度中暑时，应当尽快将病人抬到凉爽通风的地方躺下，松解开衣领、腰带、头稍垫高、保持呼吸畅通。用冷毛巾湿敷前额及颈部；有条件的可用酒精擦身散热，也可将冰块装在塑料袋内，放在病人额头、颈部、腋下等部位即可，不必给予其他任何降温处理，以免症状恶化。上述降温时间不宜过长，只要经过处理体湿下降并保持清醒即可。为避免皮肤很快冷却引起皮下血管收缩，妨碍体内热量散发，救护人员还应当不时按摩病人的四肢及躯干，直至皮肤发红，以促使血液循环将体内热量带到体表散出。

3.2.3对于已经昏迷不醒（重度中暑）的病人，则可针刺或用手指甲掐病人的人中穴（位于鼻唇之间中上三分之一处）、内关穴（位于手腕内侧上方约5厘米处）及合谷穴（即虎口）等，促使病人苏醒。然后给予足量的清凉饮料、糖盐水，以补充出汗造成的体液损失。等清醒过来或救护车到现场后应及时送往医院进行救治。

3.2.4当中暑病人出现呕吐的，应当将其头部偏向一侧，以免呕吐物呛入气管引起窒息；对于高烧不退或出现痉挛等症状的病人，在积极进行上述处理的同时，应将其尽快送往医院抢救。

3.2.5当中暑者出现呼吸或心跳停止时，应根据情况实施人工呼吸或胸外挤压抢救，或者同时进行两种措施抢救。在医院救护人员未到达现场之前抢救不能停止。

3.2.6经抢救清醒后的病人，必须在凉爽、通风处充分安静休息，并饮用大量糖盐水以补充体液损失，必要时及时送往医院继续观察治疗。注意此时体内的抗中暑机能仍处于疲劳状态，切不可再马上回到高温潮湿环境继续工作，否则再次出现中暑情况病情将更加严重。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现高温中暑事故，当班班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）发生中暑时，应尽快将中暑病人送医院急救，以免引起休克及肾脏衰竭等并发症。

（2）中暑治疗效果很大程度上取决于抢救是否及时，如能及时发现及治疗先兆中暑，完全可以防止中暑的发生及发展。

（3）高温区域各岗位必须保持两人以上可以作业、互相照应提醒，若确实因人员紧张无法满足要求，各班长必须每隔半小时用对讲机或手机与高温、单独作业岗位人员保持联系，掌握各人员状况；

（4）每位员工应提高自我防护意识，若感觉身体不适、浑身乏力应及时向班组长汇报，并及时服用防暑降温药品；

（5）在炎热的夏季，作业区统一发放防暑降温药品，如藿香正气水、风油精等一定要备在身边，以防应急之用；

（6）上班时三穿一点要整齐，不得私自穿其他衣服代替劳保服，以免大量出汗时不能及时散热，引起中暑；

（7）上班期间出汗较多时可适当补充一些盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。

（8）保持充足睡眠，夏天日长夜短，气温高，人体新陈代谢旺盛，消耗大，容易感到疲劳。充足的睡眠，可使大脑和身体各系统都得到放松，是预防中暑的措施之一。

# 线材一分厂伤亡（触电）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

触电事故一般分为电击事故和电伤事故。

1.2危害程度

电流通过人体内部器官，会破坏人的心脏、肺部、神经系统，使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维式颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时，会对人体外部造成局部伤害，对人体外部组织和器官造成伤害，如电灼伤、金属溅伤、电烙印。

1.3事故发生的可能时间

触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9三个月。由于空气湿度大，人体由于出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其他季节要高。

1.4事故征兆

1.4.1用电设备及用电装置绝缘不好。

1.4.2非电工人员进行安装、接拆电气用电设备及用电装置。

1.4.3在雨、雪天气进行电气作业或电气设施故障放电。

1.4.4带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间安全距离不够，或未进行隔离防护。

1.4.5在配电盘或配电室未设置醒目的触电危险的图形标志或文字。

1.4.6设备的金属外壳采用保护接地措施或保护接地损坏。

1.4.7供电系统未正确采用接地系统，工作零线和保护零线区分开。

1.4.8用电线路未设两级漏电保护。

1.4.9漏电保护装置未定期进行检查。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

2.2领导小组人员职责

### 2.2.1组长职责

组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

# 2.2.2副组长职责

副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

# 2.2.3组员职责

成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1伤亡突发事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、伤亡情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当伤亡事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1低压触电事故脱离电源方法

3.2.1.1立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

3.2.1.2如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

3.2.1.3用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

3.2.1.4用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

3.2.2高压触电事故脱离电源方法

3.2.2.1现场人员立即通知电气作业区停电。

3.2.2.2戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

3.2.2.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

3.2.3当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

3.2.4触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

3.2.5触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

3.2.6触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

3.2.7如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现触电事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）触电事故发生后，必须不失时机的进行急救，动作迅速方法正确，使触电者尽快脱离电源是救治触电者的首要条件。

（2）救护人员不可直接用手或其他金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具，救护人员要一只手操作以防自己触电。

（3）防治触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

（4）如果事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，利于抢救，并避免扩大事故。

（5）人触电后，会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等现象，外表上呈现昏迷不醒的假死状态，不能马上送到医院时，应立即进行现场抢救，方法是人工呼吸和胸外心脏按压法。

# 线材一分厂伤亡（机械伤害）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

机械伤害包括夹挤、碾压、飞出物打击、灼烫、触电、碰撞或跌落等。

1.2危害程度

撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。

1.3事故征兆

1.3.1对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉；

1.3.2使用的工器具不符合国家标准要求标准；

1.3.3工器具的使用方法不正确；

1.3.4设备的维护检修质量差或不及时等；

1.3.5检修未进行风险辨识预控；

1.3.6检修措施未落实；

1.3.7动火、高空、吊装、塔罐、临时用电等检修措施不到位。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

2.2领导小组人员职责

### 2.2.1组长职责

组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

# 2.2.2副组长职责

副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

# 2.2.3组员职责

成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1伤亡突发事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、伤亡情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当伤亡事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1当发生机械伤害人身伤亡事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系卫生院就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.2在第一时间对伤员在现场进行处理急救。经现场处理后，迅速护送至医院救治。送医院时作好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

3.2.3需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.2.4对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

3.2.5呼吸、心跳情况的判定：

机械伤害伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

3.2.6机械伤害伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现机械伤害事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）救护人在进行机械伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）机械伤害人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

（5）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

# 线材一分厂伤亡（高处坠落）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型

高处坠落伤亡事故分为高处坠落伤害和高处坠落死亡两种。

1.2危害程度

高处作业易发生高处坠落事故，造成坠落人员身体摔伤，严重的可导致人员伤亡。

1.3事故征兆

1.3.1在高处作业时，下方没有架设安全护网。

1.3.2高处作业人员没有持证上岗。

1.3.3作业人员精神状态不佳、疲劳作业。

1.3.4脚手架未挂警示牌。

1.3.5平台不牢固、有空洞。

1.3.6六级大风露天作业。

1.3.7高处设备检修平台不完善

1.3.8安全带不定期检查或未系。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

2.2领导小组人员职责

### 2.2.1组长职责

组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

# 2.2.2副组长职责

副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

# 2.2.3组员职责

成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1伤亡突发事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、伤亡情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当伤亡事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1发生高空坠落事故后，现场人员应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害。

3.2.2马上组织人员抢救伤者，搬在压在伤者身上的物体，立即向项目部负责人报告。

3.2.3现场人员应做好受伤人员的现场救护工作。如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏按压，尽量努力抢救伤员。

3.2.4在伤员转送之前必须进行急救处理，避免伤情扩大，途中作进一步检查，进行病史采集，以发现一些隐蔽部位的伤情，做进一步处理，减轻患者伤情。转送途中密切观察患者的瞳孔、意识、体温、脉搏、呼吸、血压等情况，有异常应及早做出相应的处理措施。

3.2.5当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现高处坠落事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）当发生高处坠落事故后，应优先对呼吸道梗阻、休克、骨折和出血者进行处理，应先救命，后治伤。

（2）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

（3）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（4）对于空洞造成的高处坠落，在人员得到安全救治后，应对现场相关区域的平台、空洞进行举一反三的检查，防止再次发生。

（5）对于脚手架材料造成的高处坠落，应对同一批次的材料进行检验，不合格的材料统一处理，不准再次使用。

（6）进行骨折伤害救治时，必须注意救治时的方法，防止由于救治不对造成的二次伤害。

（7）高空窗户维修、擦玻璃时，要系合格的安全带，设置安全防护网。

（8）六级大风时，严禁露天高空作业

（9）高处作业人员必须持证上岗。

（10）作业人员精神状态不佳时，严禁高空作业。

（11）高空作业时必须挂警示牌。

（12）安全带需定期检查、检验。

# 线材一分厂防汛现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故描述

1.1.1因暴雨、洪水的侵害,可能造成场地周围排水系统不畅通,造成配电室、液压润滑站、精整操作室等发生内涝，造成停车事故；

1.1.2暴雨、洪水可能造成建筑物墙体坍塌、供电线路跳闸。

1.2防汛事故风险发生的可能时间、地点

1.2.1事故风险发生的可能时间

青岛市每年的降水多集中在4～10月,并且因为青岛市属于沿海城市，三季度经常出现台风恶劣天气，因此在4~10月是最可能发生洪灾的时间；

# 1.1.2事故风险发生的地点

洪灾易发生在高配室、液压润滑站、精整操作室、成品库房

1.3事故征兆

该灾害可能出现的预兆为连续数日暴雨或台风恶劣天气

1.4防汛灾害可能发生危害程度

造成我厂作业人员伤亡和财产损失。

# 2应急工作职责

2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

2.2领导小组人员职责

2.2.1应急组织机构的具体职责

组长及副组长职责

（1）负责组织指挥应急救援工作，负责向生产管控中心报告；

# （2）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（3）负责应急预案的启动工作。

2.2.2各相关部门或人员的具体职责

2.2.2.1各相关部门职责

（1）生技科负责向有关部门传达台风暴雨及汛情消息。负责台风暴雨到来的生产组织、人员调配、协调指挥。

（2）安全科负责同对应的上级主管部门对接防汛抗灾有关事宜和管理，对防汛抗灾的前期准备、演练、工作会议、汛期抗灾安全、善后总结等负责，负责潮汐、风暴潮的信息对接反馈等。

（3）机电科负责督查各主要排水沟疏通及修复，负责厂房的修缮管理。

（4）机电科和电气作业区、维修作业区负责对设备设施的正常运行或停机防护管理。

（5）采购员在每年汛期到来前，按公要求统一要求负责备足各类防汛抗灾物资。

（6）调度在出现台风暴雨警报时，负责协调应急抗灾车辆的安排工作。

（7）生技科、安全科负责提前组织好防汛抢险队伍。

（8）电气作业区负责厂房构建物防雷设施的管理工作，负责加强电气线路跳闸等应急处理人员和值班力量。

（9）生技科加热工程师、生产作业区负责台风暴雨汛煤气系统的安全运行管理，负责加强应急处理人员和值班力量。

（10）各作业区按照属地原则负责对所辖区域排水沟的疏通，备足防汛物资，成立防汛抢险队伍，以及台风暴雨到来时，生产的组织、人员财产的抢救等，防汛期间做好值班。

（11）综合管理科负责督查、考核及相关后勤事宜。

2.2.2.2各成员职责

（1）所有人员必须服从指挥，一旦出现应急情况时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。有权停止作业并协助指挥撤离危险区域内的人员，监督人员按规定操作；

# （2）各成员协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）各成员负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（4）各成员协助总指挥组织现场警戒、人员疏散。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1洪涝事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的地点、现场情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

3.2现场应急处置措施

3.2.1发生洪涝事件后，现场人员应当立即采取措施，调运防汛沙袋码成围堰,切断或隔离水源，现场人员用铁锹或其他工具清理厂房内积水，同时电工人员要在第一时间连接潜水泵电源，对厂房内的积水区域进行抽水，若洪涝已经失去控制，现场人员有权停止作业并撤离危险区域。

3.2.2若发生人员伤亡情况，马上组织人员抢救伤者，并立即向负责人报告。

3.2.3现场人员应做好受伤人员的现场救护工作。如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏挤压，尽量努力抢救伤员。

3.2.4在伤员转送之前必须进行急救处理，避免伤情扩大，途中作进一步检查，进行病史采集，以发现一些隐蔽部位的伤情，做进一步处理，减轻患者伤情。转送途中密切观察患者的瞳孔、意识、体温、脉搏、呼吸、血压等情况，有异常应及早做出相应的处理措施。

3.2.5当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告

3.3.1一旦出现洪涝事件，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部、生产管控中心及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4响应启动

## 4.1应急会议召开

防汛应急指挥小组在接到防汛预报指令后要召开应急会议，并且24小时值班，防汛值班人员务必坚守岗位，及时准确传递信息，确保汛期信息畅通，有重大汛情必须及时向小组组长报告，采取预警行动。

# 4.2信息上报

发生险情时,各作业区应在10分钟内报告防汛抗灾值班人员，值班人员根据险情具体情况报告防汛抗灾指挥及上级主管部门。

# 4.3资源协调

4.3.1现场应急指挥部指挥地点设在各产线调度室。进入汛期，及时收听天气预报，密切关注台风、雨水到达的时间和强度，发布预警指令，做好值班安排。

4.3.2天气预报中雨，按正常值班人员安排值班。

4.3.3天气预报大雨，安排中层副职以上人员及设备、煤气、电气专业人员值班人员值班。

4.3.4天气预报暴雨，发布黄色预警，安排副指挥及作业区主要领导，及设备、煤气、电气专业主管人员值班。

4.3.5天气预报大暴雨或台风等强灾害天气，发布橙色预警，安排指挥、副指挥及各部门主要领导及设备、煤气、电气专业主管人员值班。

4.3.6其他灾害天气值班人员要求参照汛期期间值班人员要求执行。

# 4.4信息公开

各作业区、四大班成立相应的防汛抢险突击小组，对责任区域进行管理，并严格按照和遵守公司、线材事业部制定的防汛工作预案以应对随时可能出现的汛情。

# 5.注意事项

5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项：

5.1.1裤褂雨衣：穿着前应检查是否发黏或老化变脆,应选择与自己合身的防护雨衣,以免影响防洪防汛作业；

5.1.2雨靴：穿着前应检查前掌花纹是否磨平,大底或帮面是否断裂,应选择与自己鞋号相同的安全靴,以免影响防洪作业；。

# 5.2使用抢险救援器材注意事项

潜水泵：使用潜水泵前,电工要对潜水泵外壳的绝缘情况进行专业检测，提拉绳采用绝缘材料。

5.3采取救援对策或措施方面的注意事项：

# 5.3.1抢险队员一定要全副武装做好自我保护；

5.3.2现场人员要立即引导受灾情影响人员尽快到达安全地带,撤离时要快速、镇静、有序；

5.3.3在撤退沿途和所经过的道路交叉口,应留设指示行进方向的明显标志,以提示人员的注意；

5.3.4对于窒息或心跳呼吸骤停伤员,必须先复苏,后搬运；对窒息者进行人工呼吸,对出血伤员,要先止血后搬运,对骨折伤员,要先固定后搬运；

# 5.4现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

5.4.1正确判断灾害现场应急处置能力,决不能因怕扩大事故影响,对不能阻止抢险自救的,强行阻止自救,而不向外部请求救援；

5.4.2事故现场一定设好警戒,并要求现场值班人员24小时巡查,禁止抢险救助的以外人员进入现场；

# 5.5应急救援结束后的注意事项

救援结束后,立即查看灾害现场是否还有不安全因素,是否还有被困人员,并采取妥善防范措施。

5.6后勤及财力保障工作。

# 5.6.1线材事业部防汛抢险突击小组既现场防汛抗灾工作小组

5.6.2各作业区防汛抢险突击小组由部门正副职、班长、相关骨干组成，部门正职为第一责任人。

5.6.3四大班防汛抢险突击小组由值班长、各班班长及班组骨干组成，值班长为第一责任人。

5.6.4要做好防汛物资的检查和准备工作，已具备的防汛设施要保证汛情来临时能立刻启用，并有明确的责任人；缺少的设施必须及时上报并做出申购计划上报。

5.6.5每年汛期（5月中旬）来临之前，各部门提前检查所属区域防雨情况，及时消除隐患。备足防洪沙袋和潜水泵，沙袋和潜水泵要摆放、安装到位，并且对防汛物资要定期检查，发现问题及时处理。

# 线材二分厂火灾事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1危险性分析

线材二分厂起重设备、高低压配电室、电缆桥架、电缆沟、线材包装材料、电源线路和配电箱（柜）为带电设备和设施，一旦发生线路短路和遇明火易发生火灾；油泵房使用液压油、工业齿轮润滑油为易燃液体，遇明火易发生火灾；轧线窜钢、岗位动明火作业易发生着火事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

起重设备、配电室、作业现场、操作室、包装材料存放区域。

1.3事故的危害程度

1.3.1一旦发生火灾可能造成生产终止，导致财产损失；

1.3.2着火过程中易产生烟气，如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故；

1.3.3着火过程中产生的烟气易造成环境污染。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总指挥：厂长

副指挥：生产厂长、设备厂长

小组成员：生产科长、设备科长、机械工程师、安全主管、四班作业长、班长及维修钳工、电工、科室夜班值班人员、消防维保及相关人员。

2.2指挥机构及职责

2.2.1总指挥指挥及副指挥职责

（1）负责组织指挥应急救援工作，负责向厂部领导及生产管控中心报告；

# （2）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（3）负责应急预案的启动工作。

2.2.2各成员职责

（1）所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。有权协助指挥撤离危险区域内的人员，监督人员按规定操作；

# （2）各成员协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）各成员负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（4）各成员协助总指挥组织现场警戒、人员疏散。

（5）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1最早发现者应立即向班长或值班长报告,值班长接到报警后,应迅速通知周边部门及人员迅速赶往事故现场，并采取有效控制措施。

3.1.2总指挥到达事故现场后,应迅速了解清楚事故的原因、人员伤亡情况，并根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定,并立即开展救援。

3.1.3同时并尽快把着火区域的易燃易爆物品等转移到安全部位，防止火势蔓延。

3.2现场应急处置措施

3.2.1电气设备着火的紧急处置措施

# （一）现场人员现场发现火灾

3.2.1.1职工发现事故征兆，如配电系统、电源线路产生火花、短路放炮或某个部位有烟气、异味等，立即报告班长或作业长，同时通知联系消防控制室（58815701），通知其做好高压细水雾灭火装置准备，安排专人到现场。现场人员应在保证自身安全条件下，立即进行自救、灭火，防止火情扩大，并立即拨打公司保卫部报警电话58815119。

3.2.1.2若发生电气设备着火时，首先要将电气设备的电源切断，立即通知有关领导，并在电工的带领和指挥下，使用干粉灭火器灭火，在安装细水雾系统的场所通知消防控制室启动高压细水雾进行灭火，拨打公司保卫部报警电话58815119。灭火应当使用干粉，不得使用消火栓水灭火。

3.2.1.3如发现火灾有继续扩大迹象，及时拨打119报警。火灾扑救结束后，保护好现场。

# （二）消防控制室火灾报警控制系统发出火灾报警

3.2.1.4当火灾控制系统发出火灾报警，消防控制室应及时安排人员到达现场进行确认报警。

3.2.1.5若消防维保人员现场检查一切正常，报警信息为误报，应当及时恢复消防设备；

3.2.1.6若消防维保人员现场检查确有火情，要及时通知消防控制室和调度室，火灾在可控范围内，使用灭火器进行灭火；如火情较大，做好启动高压细水雾灭火装置准备。

3.2.1.7按照3.2.1.1灭火流程进行灭火。

3.2.2液压润滑系统着火的紧急处置措施

# （一）现场人员现场发现火灾

3.2.2.1若液压站发生着火时，发现者应立即通知班长或值班长，同时联系消防控制室（58815701），通知其做好高压细水雾灭火装置准备，并安排专人到现场。对相应供油设备进行停机后，尽快关闭所有可关闭的供油管路阀门，同时现场人员立即使用消防器材进行灭火，不得使用水灭火。拨打公司保卫部报警电话58815119。

3.2.2.2值班长要立即通知电工切断油泵房区域电源，以免事故的进一步扩大。

3.2.2.3若火情较大，要立即通知消防控制室启动高压细水雾进行灭火。

3.2.2.4如发现火灾有继续扩大迹象，及时拨打119报警。火灾扑救结束后，保护好现场。

# （二）消防控制室火灾报警控制系统发出火灾报警

3.2.2.5当火灾控制系统发出火灾报警，首安消防控制室应及时安排人员到达现场进行确认报警。

3.2.2.6若消防维保人员现场检查一切正常，报警信息为误报，应当及时恢复消防设备；

3.2.2.7若消防维保人员现场检查确有火情，要及时通知消防控制室和调度室，火灾在可控范围内，使用灭火器进行灭火；如火情较大，做好启动高压细水雾灭火装置准备。

3.2.2.8按照3.2.3.1灭火流程进行灭火。

3.2.3轧线窜钢或动明火作业着火的紧急处置措施

若轧线窜钢或动明火作业中发生着火时，现场人员立即使用灭火器、氧化铁皮、土、自来水等阻燃物进行灭火。

# 3.2.4起重设备着火的紧急处置措施

3.2.4.1若起重设备发生着火时，岗位人员应立即停车并将驾驶室内的总电源切断，在保证自身安全条件下，立即使用消防器材进行灭火。

3.2.4.2若火势无法控制，岗位人员应及时从天车梁走台两侧人员能够通过的部位撤离。严禁发生着火时，直接从天车上往地面下跳，导致高空坠落事故的发生。

# 3.2.5包装材料着火的紧急处置措施

3.2.5.1职工若发现事故征兆，例如包装材料区域有烟气、异味等，应当立即报告班长或作业长，同时现场人员应在保证自身安全条件下，立即进行自救、灭火，防止火情扩大。

3.2.5.2班长接到报告后，应立即通知值班长，同时组织督促所有人员实施自救、灭火，防止火情扩大，抢救易燃易爆物品。

3.2.5.3值班长接到报告后，负责组织应急成员、周边及人员迅速赶往事故现场，如势态扩大时，立即通知公司生产调度台实施救援。

# 3.2.6受伤人员的紧急处置措施

3.2.6.1当人体衣服着火时，如果人身上的衣服能撕脱下来，应迅速撕脱，当来不及脱衣服时，可就地打滚把火压灭。

3.2.6.2当人员一旦被火烧伤或烫伤，现场应急救援负责人要立即组织人员把受伤者就近送往医院治疗。

3.2.6.3当人员一旦被烟气熏倒，立即把伤害者抬到安全通风部位，轻者安置在上风侧空气新鲜处使其自然恢复；重者对其进行人工呼吸，人工呼吸不见效时，及时用车辆送往医院治疗。

3.3紧急疏散和撤离

3.3.1发生事故时，实施紧急避险仍未制止事故的蔓延，或者现场环境不适于人员工作（异味、异响、烟尘、温度过高、压力过大、湿度过大），应首先进行疏散撤离，由现场应急救援负责人根据事故的大小、强度、爆发速度、持续时间及其严重程度，判断是否进行疏散。

3.3.2各部门要根据事故的不同影响决定疏散人员的范围，以及疏散联络方式。

3.3.3疏散前应由在事故现场的操作人员和救援人员实施紧急避险，关闭相应的有毒、有害、易燃、易爆物质的阀门，切断泄漏源。

3.3.4现场事故应急救援负责人应掌握救援情况，并及时下达救援人员撤离的命令，救援人员疏散后要确认人员，清点人数。

3.3.5应急救援人员为疏散引导员，疏散引导员要积极组织进行疏散。

3.3.6疏散告知内容：事故的部位、当前蔓延的范围和事故程度；需要疏散员工的区域；指示疏散的路线和方向；疏散时的个人防护。

3.4事故报告

3.3.1一旦出现火灾事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部、生产管控中心及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等.

3.5现场恢复

在事故完全得到控制后，岗位人员应把现场清理干净。当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组:

（1）在生产副厂长牵头下,组成由生产、安全、设备、值班长和发生事故单位参加的事故调查小组,根据“四不放过”原则调查事故发生原因和研究制定防范措施。

（2）在设备副厂长牵头下,组成由设备、各电气、维修和发生事故单位参加的抢修小组,研究制定抢修方案并立即组织抢修,尽早恢复生产。

# 4注意事项

（1）扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，确认停电后方可处理。

（2）扑救电气设备或带电着火时，应使用灭火应当使用干粉灭火器灭火，不得使用水灭火。

（3）扑救液压润滑系统着火时，应使用干粉灭火器、不得使用水灭火。

（4）天车的火势无法控制时，岗位人员应及时从天车梁走台两侧人员能够通过的部位撤离。严禁直接从天车上往地面下跳，导致摔伤事故的发生。

（5）发生着火后，当班值班长、作业长、班长在指挥灭火的同时，应立即组织邻近岗位人员把着火区域的易燃易爆物品及时转移到安全部位，以免事故的进一步扩大。

（6）扑救火灾时，应把明火彻底扑灭，消除地面残留余火，控制烟气的产生。对于不能自救的火灾事故，应立即报警。

（7）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

（8）应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

# 线材二分厂燃气事故现场处置方案

# 1事故风险描述

1.1事故类型及危害程度

燃气泄漏事故可能造成爆炸着火、中毒等事故，燃气泄漏事故中，作业人员或岗位相关人员吸入过量的CO，造成呼吸系统衰竭，发生窒息事故，严重者造成中毒人员死亡，造成对岗位人员人身伤害和公司的财产损失。燃气大量泄漏，遇火源造成着火爆炸事故，直接危及操作者和岗位相关人员的人身安全和公司财产安全，如相应进行其他作业时，还有可能造成高空坠落、触电、淹溺、烫伤等人身伤害。

1.2事故发生的区域和地点

各产线加热炉区域、燃气管网。

1.3事故前可能出现的征兆

1.3.1作业人员进入燃气有限空间，未办理《有限空间许可证》，未对环境气体成分和含氧量进行分析，为正确通风。

1.3.2作业人员进入燃气区域，未按《安全操作规程》规定，携带燃气报警仪。

1.3.3燃气泄漏现场，未做好安全警示或警示标识不明显。

1.3.4燃气区域巡检时，未按《安全操作规程》规定，两人及两人以上巡检作业。

1.3.5燃气泄漏区域作业时，未正确佩戴空气呼吸器。

# 2应急工作职责

2.1应急组织体系

总指挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

2.2指挥机构职责

### 2.2.1总指挥及副总指挥

（1）负责应急燃气事故处理预备工作所需一切物资的审批，并督办到位。

（2）负责工作组人员的职责权力分配调整及落实。

（3）负责应急燃气事故发生时的组织指挥。

### 2.2.2各成员职责

（1）所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。有权协助指挥撤离危险区域内的人员，监督人员按规定操作。

（2）生产作业长、燃气管理人员、安全员：负责现场的安全监护事故处理的技术指导，协助指挥（副总指挥）做好应急燃气事故的组织处理工作，有权制止任何人的违章作业。

（3）生产作业长及四班班长：负责加热炉有关燃气设备的操作；出现事故时立即向指挥（副总指挥）、值班长、点检工程师、厂部值班人员、安全员等报告；燃气区与备战状况的现场监护；监督应急燃气事故必备设施，设备的完好到位；危险区域内人员的立即撤离，并派人警界；有权在紧急情况下建议值班长停止生产，处理事故；有权制止任何人违章作业。

（4）值班长、厂部值班人员：在中夜班时，指挥（副总指挥）及有关人员未赶到现场时，搞好应急燃气事故处理的全面指挥。负责应急所需人员的调配；紧急情况下有权停止生产并下达撤离命令，采取措施抢救事故并立即向公司有关部门报告，取得援助。

（5）电气跟班电工：负责应急燃气事故前后的用电及时安全，保证仪表完好正常，确保应急燃气事故时的应急用电照明。

# 3应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1一旦出现燃气事故，当班加热班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和应急燃气事故处理机构相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管理中心调度室和动力事业部。

3.1.3指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1燃气泄漏事故

3.2.1.1发生燃气泄漏事故时，当班人员立即通知周边人员撤离加热炉及周边区域，同时通知值班长及安全员立即关闭泄漏点前一道阀门。

3.2.1.2阀门关闭后，关闭燃气平台管道上蝶阀及盲板阀。

3.2.1.3由当班人员负责打开加热炉末端放散，从接入管道盲板阀后通入氮气，对燃气管道系统进行置换，检测合格后停氮气对泄漏点进行处理。

3.2.1.4若主管道发生燃气泄漏事故，立即通知动力事业部。

# 3.2.2燃气着火事故

3.2.2.1若燃气总管阀门完好，先将燃气总管蝶阀关上2/3，然后适当地缓慢关阀降低燃气压力，但燃气压力最低不得低于1000Pa，严禁突然关闭阀门，以防回火引起爆炸；若燃气总管阀门失灵，应通知动力事业部按照主管路泄漏事故处理。

3.2.2.2在降低燃气压力过程中，生产作业区设专人监视燃气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确地向降压操作者通报燃气压力变化，当管道压力降到1000Pa时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

3.2.2.3启动燃气吹扫系统进行操作，对氮气管的接头应设专人看管和操作。

3.2.2.4待火熄灭后，再按《燃气操作规程》和相关《岗位作业指导书》进行停火操作。

# 3.2.3燃气爆炸事故

3.2.3.1燃气系统发生爆炸还未引起着火时，加热操作工应迅速关闭燃气蝶阀及燃气总管盲板阀进行停火操作；若燃气总管阀门失灵，应通知动力事业部按照主管路泄漏事故处理。

3.2.3.2燃气系统发生爆炸，又引起着火时，应按本预案重大燃气着火事故的处理中的规定执行。

3.2.3.3附近各单位，负责检查落实各自燃气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员。

3.2.3.4保卫部负责设立明显危险区域标志，安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

3.2.3.5医护人员立即全面展开受伤人员的抢救工作。

3.2.3.6消防部门实施（或准备）消防作业。

# 3.2.4 一般着火事故处理

3.2.4.1加热班长要立即组织人员，用湿泥或湿麻袋等物品灭火。然后在查明原因的基础上按有关规定实施补救处理。

3.2.4.2直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断燃气灭火，直径大于100 mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断燃气灭火，应按本预案着火事故的相关规定执行。

3.2.4.3由于设备不严密而轻微小漏引起着火，可用湿泥或湿麻袋等堵住着火处灭火，火熄灭后再按有关规定补漏。

3.2.4.4直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断燃气灭火，直径大于100 mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断燃气灭火，应按本预案重大燃气着火事故的处理中规定执行。

3.2.4.5燃气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽，然后关闭下水管上的闸板阀。

3.2.4.6停燃气检修的燃气管道内因沉积物着火时，可将管道上的阀门、人孔、放散等所有能进入空气的部分关严封死，使火窒息熄灭，同时将大量氮气通入管道内。

3.2.4.7燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

# 3.3信息报告程序

3.3.1一旦出现燃气事故，当班加热班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和应急燃气事故处理机构相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管控中心调度室、燃气管理中心和火警。

3.3.3指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

# 3.4紧急疏散和撤离

四高线加热炉危险人员到纬三路及轧钢三上等待救援。

五六高线加热炉危险人员到纬三路及纬四路上等待救援。

# 3.5现场恢复

在事故完全得到控制后，岗位人员应把现场清理干净。当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组:

（1）在生产副厂长牵头下,组成由总监、安全、生产、环保、设备、值班长和发生事故单位参加的事故调查小组,根据“四不放过”原则调查事故发生原因和研究制定防范措施。

（2）在设备副厂长牵头下,组成由设备、各电气、维修和发生事故单位参加的抢修小组,研究制定抢修方案并立即组织抢修,尽早恢复生产。

# 4注意事项

4.1如果燃气泄漏或着火处理完故障后，检测周围燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

4.2进入燃气区域必须佩戴便携式报警器（两人以上操作）。

4.3进入燃气区域，经检测燃气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器（两人以上操作）。

4.4停燃气检修的燃气管道内因沉积物着火时，可将管道上的阀门、人孔、放散等所有能进入空气的部分关严封死，使火窒息熄灭，同时将大量氮气通入管道内。

4.5燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

4.6对于不能自救的火灾事故，应立即报警。

4.7拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

4.8应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

# 线材二分厂特种设备（天车）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

起重伤害事故

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

各起重设备包括各作业区电动双梁桥式起重机。

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

起重设备运行时可能发生电气火灾、操作人员触电等事故。

# 2应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

# 2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副指挥职责：辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由总指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1处置措施

3.2.1.1天车在运行中如遇大小车上的电气设备着火，操作者在拉下空气开关和隔离开关后可直接用灭火器扑救，并立即通知地面人员取得援助。此时电工应切断着火处一切的电源。如果该跨内有临近天车，可指挥靠近使用其备用灭火器。

3.2.1.2天车运行中，如遇驾驶室内着火，天车工应立即断开电源，使用灭火器扑救，并通知地面人员取得援助。

3.2.1.3天车工触电或其它意外事故，应由电工断电后，统一指挥处理。

3.2.1.4电磁吊运行过程中，如遇失电导致无法动作时，应首先根据磨电道两端的指示灯判断是否为磨电道无电，并及时联系电工或相关专业人员进行故障处理，若判断为天车整体断电，操作者要立即将大车走台磨电道侧闸刀开关拉闸断电，使用驾驶室的电磁铁操作面板控制天车小车行走和起升移动，按住小车前进或后退，当小车移动到安全位置后，按住“松开抱闸”按钮使吊具下降，吊具下降至地面后，将“放磁旋钮”操作至放料处，将物料放至地面。

3.2.1.5露天跨天车遇台风、暴雨应停止工作。

3.2.1.6如遇应急事故，天车工可随机撤离危险区。其方法是：顺天车两侧的安全过桥撤离，也可利用临近天车靠近后撤离，也可找一个安全角落待公司升降车的到来救护，较低的车可利用备好或送来的梯子撤离。不管用什么方法撤离，必须要首先确认安全可靠。

3.2.1.7如有人员伤害，应立即通知医疗站等待救援。

3.2.2对参加应急处置人员的要求：

3.2.2.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

3.2.2.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3.2.2.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力容器设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及厂内压风管管路、阀门的布置等相关知识。

3.2.2.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

3.2.2.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力容器维护和维修有一定的了解。

# 3.2.3人员救护措施

3.2.3.1当发生特种设备伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系医疗站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.3.2需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

# 3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即上报当班值班长或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2值班长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）在电磁吊天车供电正常情况下，吸磁时间为30分钟，超过30分钟后报警，35分钟后自动放磁，避免设备烧毁。天车失电情况下要使用电瓶供电，吸磁时间为15分钟，超过15分钟会因电池没电造成线材掉落。因吸磁放磁有一个磁裂变过程，所以在切换分控时，不可马上选择分控，需要5秒等裂变结束后方可操作。在使用中，放磁后5秒，才可再次吸磁，吸住线卷后5秒再起升吊具操作，否则可能造成吸力不足。

（2）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（3）特种设备伤害人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（4）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（5）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材二分厂特种设备（压力容器）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

包括汽包、压缩空气罐及管道物理爆炸等。

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

加热炉汽包、润滑站储气罐、水系统储气罐等。

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：一年四季

1.3.2事故的危害程度及其影响范围

1.3.2.1碎片的破坏作用

高速喷出的气体的反作用力把壳体向破裂的相反方向推出。有些壳体则可能裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害。

# 1.3.2.2冲击波危害

容器破裂时的能量除了小部分消耗于将容器进一步撕裂和将容器或碎片抛出外，大部分产生冲击波。冲击波可将建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，远处的门窗玻璃破碎。冲击波与碎片的危害一样可导致周围人员伤亡。

# 2应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

# 2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副指挥职责：辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由总指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1气包及相关管路爆裂的处理

3.2.1.1当气包及相关管路泄漏或爆裂前，均有一定的征兆，往往伴随着尖叫、晃动等现象，现场人员应利用现场坚实的掩蔽体防护，或迅速撤退至安全地带。

3.2.1.2停止所有相关设备作业。

3.2.1.3当压力下降后，由救援抢修小组组织抢修、更换。

3.2.1.4当泄漏现象已发生后，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带，等压力释放完毕后，再进入现场处置。

# 3.2.2对参加应急处置人员的要求

3.2.2.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

3.2.2.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3.2.2.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力容器设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及厂内压风管管路、阀门的布置等相关知识。

3.2.2.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

3.2.2.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力容器维护和维修有一定的了解。

3.2.3人员救护措施：

3.2.3.1当发生特种设备伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系医疗站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.3.2需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

# 3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即上报当班值班长或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2值班长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备伤害人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材二分厂特种设备（压力管道）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

包括压缩空气管道、天然气管道、饱和水管道、天然气管道等。

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

汽化冷却间、9.5米管廊、加热炉等等。

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：一年四季

1.3.2事故的危害程度及其影响范围

1.3.2.1碎片的破坏作用

碎片的破坏作用。高速喷出的气体的反作用力把管道向破裂的相反方向推出。有些壳体则可能裂成碎块或碎片向四周飞散而造成危害。

# 1.3.2.2冲击波危害

管道破裂时的能量除了小部分消耗于将管道进一步撕裂和将管道或碎片抛出外，大部分产生冲击波。冲击波可将建筑物摧毁，使设备、管道遭到严重破坏，远处的门窗玻璃破碎。冲击波与碎片的危害一样可导致周围人员伤亡。

# 2应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

# 2.2领导小组人员职责

2.2.1总指挥职责：为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.2副指挥职责：辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员或班长应立即向应急救援领导小组及当班值班长报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由总指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1管路爆裂的处理

3.2.1.1当管路泄漏或爆裂前，均有一定的征兆，往往伴随着尖叫、晃动等现象，现场人员应利用现场坚实的掩蔽体防护，或迅速撤退至安全地带。

3.2.1.2停止所有相关设备作业。

3.2.1.3当压力下降后，由救援抢修小组组织抢修、更换。

3.2.1.4当泄漏现象已发生后，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带，等压力释放完毕后，再进入现场处置。

# 3.2.2对参加应急处置人员的要求

3.2.2.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

3.2.2.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

3.2.2.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有压力管道设备的工作原理、工作状态、存储介质、材质以及阀门的布置等相关知识。

3.2.2.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

3.2.2.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的知识常识以及对于压力管道维护和维修有一定的了解。

3.2.3人员救护措施：

3.2.3.1当发生特种设备伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系医疗站就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.3.2需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

# 3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即上报当班值班长或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2值班长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备伤害人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材二分厂特种设备（电梯）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

电梯安全事故。

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

五六高线智控参观电梯。

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1事故发生的可能时间：电梯运行期间

1.3.2事故的危害程度及其影响范围

电梯安全事故将导致人员伤亡、财产损失，影响院正常的生产秩序。

# 2应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

指    挥：电梯安全管理人员

成    员：电梯维保厂家、保洁班、电气及机械人员等。

## 2.2领导小组人员职责

2.2.1指挥职责：要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

2.2.3成员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从指挥的安排及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1特种设备伤害突发事件发生后，现场人员应立即向应急救援领导小组报告。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、特种设备伤害情况，由指挥宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部门汇报事故的具体情况。

3.1.3应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4特种设备伤害事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1突然停车的应急处理

操作人员应首先做好记录，切断自动扶梯的控制电源，检查停车原因。

# 3.2.2异常现象的应急处理

自动扶梯在运行中有异常声响、异味、不正常振动和摩擦，梯级或踏板有较大跳动，扶手装置及裙板有“麻电”感觉现象，当发现时，应立即按下急停按钮，停止自动扶梯运行，并立即通知专业维修人员进行检查维修，如按下急停按钮仍无法停车时，应切断供电总电源开关。

# 3.2.3无法启动的应急处理

应首先检查电源的供电情况，如无问题但仍不启动，应暂时停用，进行检查修复后再投入使用。

# 3.2.4制动距离过长的应急处理

自动扶梯急停时制动距离过长，须及时检查自动扶梯制动器的抱闸间隙、制动器表面油污及磨损情况。

# 3.2.5扶梯装置夹入异物的应急处理

⑴发现扶梯的出入口或扶梯与扶手装置之间夹入异物，不能等待扶梯的安全保护装置起作用，而应立即按下急停按钮或切断总电源开关。

⑵根据夹入异物的情况和程度，对异物进行取出处理，如能顺利取出，对扶手带装置、安全保护开关等有关部位进行检查，确认正常后，重新启动扶梯。

⑶如果异物不能顺利取出，须打开驱动机房进行手动盘车，取出异物。

⑷如果手动盘车仍不能取出异物，则应请求支持，尽快采取可行措施取出异物。

# 3.2.6梳齿板夹入异物的应急处理

⑴当发现梳齿板有异物卡住时，应立即按下急停按钮或切断总电源开关，将扶梯停止运行。

⑵根据夹入异物的情况和程度，借助有关工具取下。如果异物能顺利取下，对梳齿板、安全保护开关等有关部位进行检查，确认正常后重新启动扶梯。

⑶如果异物不能取下，应打开驱动机房进行手动盘车。

⑷如果手动盘车仍不能取出异物，应请求支持，尽快采取可行措施取出异物。

3.2.7进水或遭受水淹的应急处理：

进水或遭受水淹时，由于建筑物水管、水箱、暖水管及消防水栓等水管破裂，阀门泄漏引起楼层间进水、水淹时，水会沿着楼层地板进入本层或下层机房，此时应当：

⑴立即停止有关楼层扶梯的运行，并切断其供电电源。

⑵检查扶梯机房控制柜、驱动电动机、安全保护开关、电子线路板、照明回路等电气设备线路有无进水。

⑶若发现机房设备已进水或水淹时，除立即断开机房主电源开关外，还应及时对进水部位进行排水处理。

⑷水灾过后，由专业维修人员使用电热吹风等方法对进水的电气设备进行烘干处理，测量相关回路绝缘电阻应符合要求。

⑸确认无漏电无短路现象，尤其是对微电脑控制的扶梯，更要仔细检查，以免损坏线路板等主要的控制装置。

3.2.8发生人员摔倒的应急处理：

⑴如果有乘客摔倒或者手指、鞋跟等被夹住，应该马上呼叫位于梯级出入口处的乘客或者值班人员立即按动红色紧急制动按钮，使自动扶梯或自动人行道停止运行，以防更大的伤害发生。

⑵一旦发生倒转时，应注意保护脑部。两手十指交叉相扣、护住后脑和颈部，两肘向前，护住双侧太阳穴。不慎倒地时，双膝尽量前屈，护住胸腔和腹腔的重要脏器，侧躺在地。

⑶每台扶梯的上部、下部和中部都各有一个紧停按钮，一旦发生扶梯意外，靠近按钮的乘客应第一时间按下按钮，扶梯就会自动停下，这能有效避免事态的进一步恶化。

# 3.3事故报警

3.3.1一旦出现应急事故，现场人员要立即电梯维保厂家或应急事故处理组指挥并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

3.3.2接警后，要立即赶到现场组织抢救，必要时上报公司。

3.3.3.3报警内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

# 3.3.3.4报警电话（联系方式见附件）

# 4注意事项

（1）安全救护组成员应该熟悉简单的急救知识，救护人在进行特种设备伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）特种设备伤害人员受伤地点可能在高处，存在高处坠落的危险，要防止伤员高空坠落的同时救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

# 线材二分厂有限空间事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

有限空间是指存在危险有害因素（如缺氧，硫化氢、一氧化碳等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。有限空间的空气中的氧气浓度过低或者存在其它有毒有害气体时，可能造成缺氧窒息或中毒事故。

# 1.2危害程度

中毒窒息事故一年四季都可能发生。加热炉、冲渣沟、旋流井等在使用过程中需进行清理、维修时，易造成作业人员中毒、窒息。有限空间作业事故抢救不及时可致人死亡，因施救不当会扩大伤亡人数。

# 1.3事故征兆

主要有以下情况：未办理有限空间作业证；作业人员缺少个体防护用品；作业前未采取送风设备对有限空间送风；虽送风但未正确检测有限空间氧气和有毒气体含量而进入作业；监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式；未佩戴防护用具抢救。

# 2应急工作职责

## 2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、消防维保、班长、安全员及职工等。

# （应急联系方式见附件）

# 2.2 指挥机构及职责

### 2.2.1 总指挥职责

（1）负责组织指挥应急救援工作；

（2）负责向公司、厂部领导及生产管控中心报告；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（4）负责应急预案的启动工作。

### 2.2.2各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

（4）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1有限空间作业事故发生后，第一发现人立即向作业长及总指挥汇报。

3.1.2现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

3.1.3有限空间作业事故进一步扩大时由总指挥向公司报告。

3.1.4抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（空气呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

3.1.5使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

3.1.6加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

3.1.7发现有限空间有伤害人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位。

3.1.8抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

3.1.9当事故超出本二分厂应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级主管部门请求支援。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1毒物中毒处置措施

（1）迅速将患者移离中毒现场至上风向的空气新鲜场所，安静休息，避免活动，注意保暖，必要时给予吸氧。密切观察24～72小时。

（2）防止毒物继续吸收：脱去被毒物污染的衣物，用流动的清水及时反复清洗皮肤毛发15分钟以上，对于可能经皮肤吸收中毒或引起化学性烧伤的毒物更要充分冲洗，并可考虑选择适当中和剂中和处理，眼睛溅入毒物要优先彻底冲洗。

（3）对症支持治疗：保持呼吸道通畅，密切观察患者意识状态、生命体征变化，发现异常立即处理。保护各脏器功能，维持电解质、酸碱平衡等对症支持治疗。

（4）救治要点：尽快查清毒物种类，明确诊断，以采取针对性治疗措施。病因不明时，应当先进行抢救，同时查清毒物。治疗的重点在维持心脑肺等脏器功能，密切观察生命体征变化。遇食物中毒，立即送医就诊。并应尽快查清毒物种类，帮助医生对症治疗。

# 3.2.2窒息事故处置措施

（1）迅速将患者移离中毒现场至上风向的空气新鲜场所。

（2）视情况对窒息者供氧或进行人工呼吸等，严重者迅速送医院处理。

# 3.3事故报告

事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、地点、事故性质、先期处理情况等。

# 4注意事项

（1）进入电缆沟、井、池、水沟等易发生人员窒息的地方，要进行监测和监护，要加强通风，安装通风装置；

（2）现场监护人员须学习掌握急救法和其他安全救护措施，避免因延误而产生不利因素。

# 线材二分厂职业卫生（中毒）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

燃气泄漏事故可能造成人员中毒事故。

# 1.2危害程度

发生燃气泄漏事故，作业人员或岗位相关人员吸入过量的CO，造成呼吸系统衰竭，发生窒息事故，严重者造成中毒人员死亡，造成对岗位人员人身伤害和公司的财产损失。

# 1.3事故征兆

1.3.1作业人员进入燃气有限空间，未办理《有限空间许可证》，未对环境气体成分和含氧量进行分析，正确通风。

1.3.2作业人员进入燃气区域，未按《安全操作规程》规定，携带燃气报警仪。

1.3.3燃气泄漏现场，未做好安全警示或警示标识不明显。

1.3.4燃气区域巡检时，未按《安全操作规程》规定，两人及两人以上巡检作业。

1.3.5燃气泄漏区域作业时，燃气大量泄漏需要作业时，未佩戴空气呼吸器。

# 2应急工作职责

## 2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

# （应急联系方式见附件）

# 2.2 指挥机构职责

### 2.2.1总指挥职责

负责事故发生后应急处置的全面指挥；

负责向上级汇报事故情况；

负责指挥行动小组采取的每一步的应急措施；

负责复核每一步应急措施所取得的效果；

负责应急响应升级的判断和联络；

负责事故处置后的恢复生产；

负责事故处置后的应急行动的总结。

### 2.2.2副指挥职责

负责协助组长完成应急处置的全面指挥，必要时参加行动小组的应急行动；

当总指挥不在情况下履行组长职责。

### 2.2.3各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

（4）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1.事故应急处置程序

3.1.1发生中毒事故时，当班加热班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和应急燃气事故处理机构相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救，随时上报公司生产管控中心调度室和动力事业部。

3.1.3总指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1事故发生后，当事人或目击者要立即班组和值班长，值班长要迅速组织人员（最少两人）佩戴空气呼吸器进入事故现场，搜救中毒人员以最快的时间将中毒人员脱离事故现场（以未被煤气污染的区域为准），争取抢救时间。

3.2.2值班长接到煤气中毒事故报告后，确定①中毒具体位置、②中毒人数、③简单中毒情况，要立即通知调度室。

3.2.3值班长在未到达事故现场之前，班长应当组织人员做好事故现场警戒和有关人员的安全疏散工作。

3.2.4在中毒人员脱离煤气区域后，应佩戴空气呼吸器进入现场进行查漏维修工作。

3.2.5将中毒者迅速及时救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方（如高空平台无煤气污染的地方），如在室内应移至室外通风良好的安全场所，解除一切阻碍呼吸的衣物纽扣、腰带，并注意保暖，并指派专人维持秩序。

3.2.6若出现头痛、恶心、眩晕、呕吐的轻度中毒者，吸入新鲜空气或进行适当的补氧，其中毒症状即可迅速清除。轻微中毒者，可直接送往附近医院、卫生所急救。

3.2.7如出现意识模糊、口吐白沫等症状的中度中毒者，应通知煤气防护站，立即进行现场输氧，待其恢复知觉，呼吸正常后，再送附近医院、卫生所治疗，如有高压氧舱可进舱治疗。

3.2.8如出现失去知觉，口吐白沫，大小便失禁的重度中毒后，应立即通知煤气防护站和医院现场急救。中毒者呼吸停止和心脏停止跳动时应立即施行心肺复苏。在恢复知觉前不能用车送往较远的医院；中毒者身上没有出现尸斑或未经医务人员允许，不得停止急救。就近送往医院时，途中应采取有效急救措施，并应有医护人员护送。

3.2.9在抢救中毒人员的同时，因现场还保持原有危险状态，因此应对现场进行控制，严禁火种和其他人员进入，要保持现场空气流通。室内应打开门窗通风，将有毒气体排出与稀释，难以进行自然通风的场所，应采用防爆型通风设备强制通风。

# 3.3事故报告

3.3.1一旦出现燃气中毒事故，当班班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）如果燃气泄漏或着火处理完故障后，检测周围燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

（2）进入燃气区域必须佩戴便携式报警器（两人以上操作）。

（3）进入燃气区域，经检测燃气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器（两人以上操作）。

# 线材二分厂职业卫生（中暑）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

长时间高温作业易造成员工中暑事故。

# 1.2危害程度

中暑是一种威胁生命的急诊病，若不给予及时的治疗，可引起抽搐和死亡，永久性脑损害或肾脏衰竭。

# 1.3事故征兆

中暑病人有发热、乏力、皮肤灼热、头晕、恶心、呕吐、胸闷、烦躁不安、脉搏细速、血压下降，重症病例可能有头痛剧烈、痉挛、虚脱及昏厥等现象。

# 2应急工作职责

## 2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、班长、安全员及职工等。

# （应急联系方式见附件）

## 2.2指挥机构职责

### 2.2.1总指挥职责

（1）负责事故发生后应急处置的全面指挥；

（2）负责向上级汇报事故情况；

（3）负责指挥行动小组采取的每一步的应急措施；

（4）负责复核每一步应急措施所取得的效果；

（5）负责应急响应升级的判断和联络；

（6）负责事故处置后的恢复生产；

（7）负责事故处置后的应急行动的总结。

### 2.2.2副指挥职责

（1）负责协助组长完成应急处置的全面指挥，必要时参加行动小组的应急行动；

（2）当总指挥不在情况下履行组长职责。

2.2.3各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

（4）班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1发生中暑事故时，第一发现者进行事故初步判断、依据事故现场必要信息明确报警、立即启动应急处置措施，按照本应急处置预案所提供的方法进行自救或实施救护，并立即上报。

3.1.2值班长接警后，要立即上报指挥（副总指挥）和相关人员，并根据现场情况组织当班人员抢救。

3.1.3总指挥及副总指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1当作业人员出现中暑先兆的症状时，当班班长应当给予重视。此时要尽快使中暑者离开高温潮湿的作业场所，转移到阴凉通风处坐下休息，喝些糖盐水或其他清凉的饮料，在两侧太阳穴擦些清凉油，经过一段时间休息后一般都可以恢复。

3.2.2当出现轻度中暑时，应当尽快将病人抬到凉爽通风的地方躺下，松解开衣领、腰带、头稍垫高、保持呼吸畅通。用冷毛巾湿敷前额及颈部；有条件的可用酒精擦身散热，也可将冰块装在塑料袋内，放在病人额头、颈部、腋下等部位即可，不必给予其他任何降温处理，以免症状恶化。上述降温时间不宜过长，只要经过处理体湿下降并保持清醒即可。为避免皮肤很快冷却引起皮下血管收缩，妨碍体内热量散发，救护人员还应当不时按摩病人的四肢及躯干，直至皮肤发红，以促使血液循环将体内热量带到体表散出。

3.2.3对于已经昏迷不醒（重度中暑）的病人，则可针刺或用手指甲掐病人的人中穴（位于鼻唇之间中上三分之一处）、内关穴（位于手腕内侧上方约5厘米处）及合谷穴（即虎口）等，促使病人苏醒。然后给予足量的清凉饮料、糖盐水，以补充出汗造成的体液损失。等清醒过来或救护车到现场后应及时送往医院进行救治。

3.2.4当中暑病人出现呕吐的，应当将其头部偏向一侧，以免呕吐物呛入气管引起窒息；对于高烧不退或出现痉挛等症状的病人，在积极进行上述处理的同时，应将其尽快送往医院抢救。

3.2.5当中暑者出现呼吸或心跳停止时，应根据情况实施人工呼吸或胸外挤压抢救，或者同时进行两种措施抢救。在医院救护人员未到达现场之前抢救不能停止。

3.2.6经抢救清醒后的病人，必须在凉爽、通风处充分安静休息，并饮用大量糖盐水以补充体液损失，必要时及时送往医院继续观察治疗。注意此时体内的抗中暑机能仍处于疲劳状态，切不可再马上回到高温潮湿环境继续工作，否则再次出现中暑情况病情将更加严重。

# 3.3事故报告

3.3.1一旦出现高温中暑事故，当班班长或生产作业长要立即上报当班值班长或应急事故处理指挥（副总指挥）、点检工程师、安全员等，并立即组织现场抢救工作，并派人警戒。

3.3.2事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）发生中暑时，应尽快将中暑病人送医院急救，以免引起休克及肾脏衰竭等并发症。

（2）中暑治疗效果很大程度上取决于抢救是否及时，如能及时发现及治疗先兆中暑，完全可以防止中暑的发生及发展。

（3）高温区域各岗位必须保持两人以上可以作业、互相照应提醒，若确实因人员紧张无法满足要求，各班长必须每隔半小时用对讲机或手机与高温、单独作业岗位人员保持联系，掌握各人员状况；

（4）每位员工应提高自我防护意识，若感觉身体不适、浑身乏力应及时向班组长汇报，并及时服用防暑降温药品；

（5）在炎热的夏季，作业区统一发放防暑降温药品，如藿香正气水、风油精等一定要备在身边，以防应急之用；

（6）上班时三穿一点要整齐，不得私自穿其他衣服代替劳保服，以免大量出汗时不能及时散热，引起中暑；

（7）上班期间出汗较多时可适当补充一些盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。

（8）保持充足睡眠，夏天日长夜短，气温高，人体新陈代谢旺盛，消耗大，容易感到疲劳。充足的睡眠，可使大脑和身体各系统都得到放松，是预防中暑的措施之一。

# 线材二分厂伤亡（触电）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

触电事故一般分为电击事故和电伤事故。

# 1.2危害程度

电流通过人体内部器官，会破坏人的心脏、肺部、神经系统，使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维式颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时，会对人体外部造成局部伤害，对人体外部组织和器官造成伤害，如电灼伤、金属溅伤、电烙印。

# 1.3事故发生的可能时间

触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9三个月。由于空气湿度大，人体由于出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其它季节要高。

# 1.4事故征兆

1.4.1用电设备及用电装置绝缘不好。

1.4.2非电工人员进行安装、接拆电气用电设备及用电装置。

1.4.3在雨、雪天气进行电气作业或电气设施故障放电。

1.4.4带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间安全距离不够，或未进行隔离防护。

1.4.5在配电盘或配电室未设置醒目的触电危险的图形标志或文字。

1.4.6设备的金属外壳采用保护接地措施或保护接地损坏。

1.4.7供电系统未正确采用接地系统，工作零线和保护零线区分开。

1.4.8用电线路未设两级漏电保护。

1.4.9漏电保护装置未定期进行检查。

# 2应急工作职责

# 2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

## 2.2领导小组人员职责

# 2.2.1组长职责

组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

# 2.2.2副组长职责

副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

# 2.2.3组员职责

成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1伤亡突发事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、伤亡情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当伤亡事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1低压触电事故脱离电源方法

3.2.1.1立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

3.2.1.2如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

3.2.1.3用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

3.2.1.4用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

3.2.2高压触电事故脱离电源方法

3.2.2.1现场人员立即通知电气作业区停电。

3.2.2.2戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

3.2.2.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

3.2.3当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

3.2.4触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

3.2.5触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

3.2.6触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

3.2.7如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

# 3.3事故报告

3.3.1一旦出现触电事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）触电事故发生后，必须不失时机的进行急救，动作迅速方法正确，使触电者尽快脱离电源是救治触电者的首要条件。

（2）救护人员不可直接用手或其他金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具，救护人员要一只手操作以防自己触电。

（3）防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

（4）如果事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，利于抢救，并避免扩大事故。

（5）人触电后，会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等现象，外表上呈现昏迷不醒的假死状态，不能马上送到医院时，应立即进行现场抢救，方法是人工呼吸和胸外心脏按压法。

# 线材二分厂伤亡（机械伤害）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

机械伤害包括夹挤、碾压、飞出物打击、灼烫、触电、碰撞或跌落等。

# 1.2危害程度

撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。

# 1.3事故征兆

1.3.1对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉；

1.3.2使用的工器具不符合国家标准要求标准；

1.3.3工器具的使用方法不正确；

1.3.4设备的维护检修质量差或不及时等；

1.3.5检修未进行风险辨识预控；

1.3.6检修措施未落实；

1.3.7动火、高空、吊装、塔罐、临时用电等检修措施不到位。

# 2应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

## 2.2领导小组人员职责

# 2.2.1组长职责

组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

# 2.2.2副组长职责

副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

# 2.2.3组员职责

成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1伤亡突发事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、伤亡情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当伤亡事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1当发生机械伤害人身伤亡事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报调度室，联系卫生院就医，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.2在第一时间对伤员在现场进行处理急救。经现场处理后，迅速护送至医院救治。送医院时作好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

3.2.3需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.2.4对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

3.2.5呼吸、心跳情况的判定：

机械伤害伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

3.2.6机械伤害伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。

# 3.3事故报告

3.3.1一旦出现机械伤害事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）救护人在进行机械伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

（2）机械伤害人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

（3）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

（4）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

（5）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

# 线材二分厂伤亡（高处坠落）事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

高处坠落伤亡事故分为高处坠落伤害和高处坠落死亡两种。

# 1.2危害程度

高处作业易发生高处坠落事故，造成坠落人员身体摔伤，严重的可导致人员伤亡。

# 1.3事故征兆

1.3.1在高处作业时，下方没有架设安全护网。

1.3.2高处作业人员没有持证上岗。

1.3.3作业人员精神状态不佳、疲劳作业。

1.3.4脚手架未挂警示牌。

1.3.5平台不牢固、有空洞。

1.3.6六级大风露天作业。

1.3.7高处设备检修平台不完善

1.3.8安全带不定期检查或未系。

# 2应急工作职责

# 2.1成立应急救援领导小组

组长：厂长

副组长：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及班长

## 2.2领导小组人员职责

# 2.2.1组长职责

组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令；

# 2.2.2副组长职责

副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

# 2.2.3组员职责

成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，认真听从组长、副组长的指挥及要求。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1伤亡突发事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、伤亡情况，由组长宣布启动本方案，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4当伤亡事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1发生高空坠落事故后，现场人员应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害。

3.2.2马上组织人员抢救伤者，搬在压在伤者身上的物体，立即向项目部负责人报告。

3.2.3现场人员应做好受伤人员的现场救护工作。如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏挤压，尽量努力抢救伤员。

3.2.4在伤员转送之前必须进行急救处理，避免伤情扩大，途中作进一步检查，进行病史采集，以发现一些隐蔽部位的伤情，做进一步处理，减轻患者伤情。转送途中密切观察患者的瞳孔、意识、体温、脉搏、呼吸、血压等情况，有异常应及早做出相应的处理措施。

3.2.5当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

# 3.3事故报告

3.3.1一旦出现高处坠落事故，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）当发生高处坠落事故后，应优先对呼吸道梗阻、休克、骨折和出血者进行处理，应先救命，后治伤。

（2）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

（3）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（4）对于空洞造成的高处坠落，在人员得到安全救治后，应对现场相关区域的平台、空洞进行举一反三的检查，防止再次发生。

（5）对于脚手架材料造成的高处坠落，应对同一批次的材料进行检验，不合格的材料统一处理，不准再次使用。

（6）进行骨折伤害救治时，必须注意救治时的方法，防止由于救治不对造成的二次伤害。

（7）高空窗户维修、擦玻璃时，要系合格的安全带，设置安全防护网。

（8）六级大风时，严禁露天高空作业

（9）高处作业人员必须要持证上岗。

（10）作业人员精神状态不佳时，严禁高空作业。

（11）高空作业时必须挂警示牌。

（12）安全带需定期检查、检验。

# 线材二分厂天然气事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

天然气是一种易燃易爆气体，具有易燃、易爆的双重性，比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散，可能引起缺氧窒息、燃烧和爆炸。

# 1.2危害程度

天然气泄漏时，当空气中的浓度达到25%时，可导致人体缺氧而造成神经系统损害，严重时可表现呼吸麻痹、昏迷甚至死亡，天然气大量泄漏，遇火源造成着火爆炸事故，直接危及操作者和岗位相关人员的人身安全和公司财产安全。

# 1.3事故征兆

1.3.1阀门垫片损坏，出现裂缝，引起泄漏。

1.3.2压力表损坏。

1.3.3管道破裂。

# 2应急工作职责

# 2.1成立应急救援领导小组

组  长：热处理作业区分管领导

副组长：热处理作业区作业长、副作业长

组  员：当班班长、安全员、设备负责人、电气负责人

# 2.2领导小组人员职责

2.2.1组长职责：预案启动总指挥，负责预案实施的多面指挥，预写好上报工作，组织指挥本公司的应急救援工作，向上级汇报与外界联络救援。

2.2.2副组长职责：副组长辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，指挥现场处置的每个步骤的完成情况；

2.2.3组员职责：成员负责现场的事故的发现，汇报，处置以及救援等事项的具体实施人，在组长的领导下负责灭火、警戒、保卫、疏散、道路管制、断电、冷却、关闭阀门、伤员救护等项工作。班组长和值班长在遇到险情时有权在第一时间下达撤离命令。

2.2.4在事故发生进行报警之后，应急救援组应按紧急预案中的组织及分工迅速组织救援，紧急救援组组织车间全体人员在作好自身防护的基础上，快速进行救援，控制事故发展，用灭火器和沙子进行灭火，若火势较大，组长应组织全车间人员建立消防隔离墙，防止火势蔓延，同时组织全部人员有序撤离现场，组长在组织车间人员将伤员救出危险区和组织人员撤离之后，要做好危险品的清除工作，注意保护现场，以便事故调查。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1最早发现者应立即向班长或值班长报告,值班长接到报警后,应迅速通知周边部门及人员迅速赶往事故现场，并采取有效控制措施。

3.1.2组长到达事故现场后,应迅速了解清楚事故的原因、人员伤亡情况，并根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定,并立即开展救援。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1天然气泄漏事故

3.2.1.1任何人发现天然气泄漏或固定式报警仪报警信号后应立即拨打调度室电话58816219，报告具体位置及泄漏程度。

3.2.1.2排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门，若是管道破裂，可用木楔子堵漏，请示主管领导联系动力事业部抢修。

3.2.1.3如在室内泄漏，要保持冷静，谨慎行事，对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。切记现场不可开金属门、启闭照明灯、开换气、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸，也不要脱换衣服，以防静电火花引爆泄漏的气体。

3.2.1.4组长接到天然气报警信号后，立即派人员前往现场查看、支援。负责建立警戒线，防止围观，以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区，并设置警戒线，禁止外人入内，尽可能阻止火源发生，严禁烟火和使用电气设备。

3.2.1.5施救人员进入室内前，应采取一定的防范措施，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星；如有必要可戴上防毒面具，没有防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸；进入室内后应立即切断天然气总阀，打开门窗，加快气体扩散，如泄漏较大，一时无法清除室内泄漏天然气可将用开花水枪对泄漏处进行稀释，并疏散现场范围内的非相关人员，协助救援，抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。受伤人员的现场。

# 3.2.2火灾事故

3.2.2.1天然气引发火灾后用干粉、二氧化碳灭火器或沙土掩盖灭火。

3.2.2.2在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器运离火灾现场。

3.2.2.3灭火时要与火源保持尽可能大的距离或者使用干粉、二氧化碳灭火器。

3.2.2.4如果容器的安全阀发出声响,或容器变色,应迅速撤离。

3.2.2.5切记远离被大火吞没的贮罐。

3.2.2.6对燃烧剧烈的大火,要与火源保持尽可能大的距离或者用干粉、二氧化碳灭火器或沙土掩盖灭火，否则撤离火灾现场,让其自行燃尽。

3.2.2.7发生重大火灾时，指挥部立即通知友邻单位人员进行紧急安全疏散，立即将泄漏区周围至少隔离50米；撤离非指派人员；停留在上风向；不要进入地势低洼地区。

# 3.2.3异常停气事故

3.2.3.1作业长确定停气原因，根据实际情况确定处理方案，指挥人员具体实施，以最快速度恢复通气，并向组长和副组长汇报。

3.2.3.2设备负责人配合公司相关部门确定现场处理方案及处理。

3.2.3.3作业长组织人员配合专业人员进行现场处理。

3.2.3.4安全管理员在确定停气原因前，对各安全隐患点进行检查，确定停气原因前，对各安全隐患点进行监测，通知相关单位报警救援，及说明现场情况及停气原因。

# 3.3事故报告

3.3.1一旦出现天然气事故，现场作业人员要立即拨打电话向当班班长或作业长汇报。

3.3.2伤亡事故扩大时，由组长或副组长立即向厂部及公司相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.3.3事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）如果天然气泄漏或着火处理完故障后，检测周围燃气浓度是否符合标准，非专业人员严禁进入作业区域内。

（2）进入天然气区域，经检测天然气浓度超标时，必须佩戴空气呼吸器。

（3）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

（4）应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

# 线材二分厂防汛现场处置方案

# 1事故风险描述

| 事故描述 | 因暴雨、洪水的侵害，可能造成场地周围排水系统不畅通,造成配电室、液压润滑站、精整操作室、加热炉底、设备地坑、成品库房等发生内涝，造成停车事故；可能造成建筑物墙体坍塌、供电线路跳闸。 |
| --- | --- |
| 事故风险发生的可能时间 | 青岛属于沿海城市降水多集中在4~10月，三季度经常出现台风恶劣天气，在4~10月是最可能发生洪灾的时间。 |
| 事故风险发生的地点 | 洪灾易发生在高配室、液压润滑站、加热炉底、精整操作室、设备地坑、成品库房。 |
| 事故征兆 | 可能出现的预兆为连续数日暴雨或台风恶劣天气 |
| 危害后果 | 造成我厂作业人员伤亡和财产损失 |

# 2应急工作职责

## 2.1成立应急救援指挥小组

组长（总指挥）：厂长

副组长（副指挥）：副厂长及主任工程师

组员：各作业科室负责人及值班长

## 2.2领导小组人员及相关部门职责

| 相关部门及人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 组长及副组长 | 负责组织指挥应急救援工作，负责向生产管控中心报告；负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；负责应急预案的启动工作。 |
| 生技科 | 负责向有关部门传达台风暴雨及汛情消息。负责台风暴雨到来的生产组织、人员调配、协调指挥。负责提前组织好防汛抢险队伍。 |
| 安全科 | 负责同对应的上级主管部门对接防汛抗灾有关事宜和管理，对防汛抗灾的前期准备、演练、工作会议、汛期抗灾安全、善后总结等负责，负责潮汐、风暴潮的信息对接反馈等。 |
| 机电科 | 负责督査各主要排水沟疏通及修复，负责厂房的修缮管理。负责对设备设施的正常运行或停机防护管理。 |
| 电气作业区 | 负责厂房构建物防雷设施的管理工作，负责加强电气线路跳闸等应急处理人员和值班力量。负责对电气设施的正常运行或停机防护管理。 |
| 维修作业区 | 负责对设备设施的正常运行或停机防护管理。 |
| 采购员 | 在每年汛期到来前，按公要求统一要求负责备足各类防汛抗灾物资。 |
| 调度员 | 在出现台风暴雨警报时，负责协调应急抗灾车辆的安排工作。 |
| 生技科加热工程师、生产作业区 | 负责台风暴雨汛期煤气系统的安全运行管理，负责加强应急处理人员和值班力量。 |
| 综合管理科 | 负责督査、考核及相关后勤事宜 |
| 通用职责 | （1）所有人员必须服从指挥，一旦出现应急情况时要立即赶到现场，在统一指挥下开展工作。有权停止作业并协助指挥撤离危险区域内的人员，监督人员按规定操作； （2）各成员协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作； （3）各成员负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作； （4）各成员协助总指挥组织现场警戒、人员疏散。 （5）各作业区按照属地原则负责对所辖区域排水沟的疏通，备足防汛物资，成立防汛抢险队伍，以及台风暴雨到来时，生产的组织、人员财产的抢救等，防汛期间做好值班。 |

# 3应急处置

| 事故应急处置程序 | （1）洪涝事件发生后，现场人员或班长应立即向作业长及值班长汇报。 |
| --- | --- |
|  | （2）根据事故发生的地点、现场情况，由组长宣布启动本方案,并向上一级应急领导小组汇报事故的具体情况。 |
|  | （3）本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。 |
|  | （4）当事件进一步扩大时，向上级应急救援领导小组和总调汇报。 |
| 现场应急处置措施 | （1）发生洪涝事件后，现场人员应当立即采取措施，调运防汛沙袋码成围堰，切断或隔离水源，现场人员用铁锹或其他工具清理厂房内积水，同时电工人员要在第一时间连接潜水泵电源，对厂房内的积水区域进行抽水，若洪涝已经失去控制，现场人员有权停止作业并撤离危险区域。 |
|  | （2）若发生人员伤亡情况，马上组织人员抢救伤者，并立即向负责人报告。 |
|  | （3）现场人员应做好受伤人员的现场救护工作。如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏按压，尽量努力抢救伤员。 |
|  | （4）在伤员转送之前必须进行急救处理，避免伤情扩大，途中做进一步检査，进行病史采集，以发现一些隐蔽部位的伤情，做进一步处理，减轻患者伤情。转送途中密切观察患者的瞳孔、意识、体温、脉搏、呼吸、血压等情况，有异常应及早做出相应的处理措施。 |
|  | （5）当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。 |
| 事故报告 | （1）一旦出现洪涝事件，现场作业人员要立即对伤者采取应急救援措施并向当班班长或生产作业长汇报。 |
|  | （2）伤亡事故扩大时，由厂长向公司安管部、生产管控中心及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。 |
|  | （3）事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。 |

# 4注意事项

（1）应急会议召开

防汛应急指挥小组在接到防汛预报指令后要召开应急会议，并且24小时值班，防汛值班人员务必坚守岗位，及时准确传递信息，确保汛期信息畅通，有重大汛情必须及时向小组组长报告，采取预警行动。

# （2）信息上报

发生险情时,各作业区应在10分钟内报告防汛抗灾值班人员，值班人员根据险情具体情况报告防汛抗灾指挥及上级主管部门。

# （3）防汛应急值班分级响应

现场应急指挥部指挥地点设在各产线调度室。进入汛期，及时收听天气预报，密切关注台风、雨水到达的时间和强度，发布预警指令，做好值班安排。

| 天气预报降雨情况 | 值班安排 |
| --- | --- |
| 中雨及以下 | 按正常值班表执行 |
| 大雨 | 安排副指挥（中层副职）以上人员及设备、煤气、电气专业人员值班人员值班 |
| 暴雨以及发布暴雨黄色预警 | 安排副指挥（中层副职）及作业区主要领导，及设备、煤气、电气专业主管人员值班 |
| 大暴雨或台风等强灾害天气以及发布橙色预警 | 总指挥（厂长）、副指挥及各部门主要领导及设备、煤气、电气专业主管人员值班 |

（3）个人防护器具使用及抢险救援器材的注意事项：

1）裤褂雨衣：穿着前应检査是否发黏或老化变脆，应选择与自己合身的防护雨衣，以免影响防洪防汛作业；

2）雨靴：穿着前应检査前掌花纹是否磨平，大底或帮面是否断裂，应选择与自己鞋号相同的安全靴，以免影响防洪作业。

3）潜水泵：使用潜水泵前，电工要对潜水泵外壳的绝缘情况进行专业检测，提拉绳采用绝缘材料。

（4）采取救援对策或措施方面的注意事项：

1）现场人员要立即引导受灾情影响人员尽快到达安全地带，撤离时要快速、镇静、有序；

2）对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运；对窒息者进行人工呼吸，对出血伤员，要先止血后搬运,对骨折伤员，要先固定后搬运；

3）对于加热炉底等煤气区域的防汛抢险工作，同样要严格遵守煤气区域防护要求，两人以上佩戴煤气报警仪。

4）事故现场一定设好警戒,并要求现场值班人员24小时巡査,禁止抢险救助的以外人员进入现场；

5）救援结束后，立即査看灾害现场是否还有不安全因素，是否还有被困人员，并采取妥善防范措施。

6）强降雨天气往往伴有大风，大风情况下，各作业区要尽快关闭厂房门窗，以免对流强风造成屋面瓦掀飞、门窗脱落等情况。

# （5）抢险力量保障工作

1）线材二分厂内部建立各作业区防汛抢险突击队以及四大班防汛抢险突击队，各防汛抢险突击队在公司防汛应急需要时，经指挥小组安排，作为抢险力量参与公司救援。

2）各作业区防汛抢险突击小组由部门正副职、班长、相关骨干组成，部门正职为第一责任人。

3）四大班防汛抢险突击小组由值班长、各班班长及班组骨干组成，值班长为第一责任人。

# 线材二分厂硝酸盐事故现场处置方案

# 1事故风险描述

## 1.1事故类型

硝酸盐白色或微黄色颗粒状固体，强氧化剂遇可燃物着火时，能助长火势。高温液体遇有机易燃物可发生火灾或爆炸。大量接触或口服可引起中毒或死亡。

# 1.2危害程度

硝酸盐与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解，产生有毒的氮氧化物有燃爆危险。吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。

# 1.3事故征兆

1.3.1固体包装破损

1.3.2液体输送管、槽体破裂

# 2应急工作职责

# 2.1应急组织体系

总 指 挥：厂长（夜班期间为当班值班长）

副总指挥：副厂长

成    员：厂部值班人员、作业长、点检工程师、消防维保、班长、安全员及职工等。

# （应急联系方式见附件）

## 2.2指挥机构及职责

2.2.1总指挥职责

（1）负责组织指挥应急救援工作；

（2）负责向公司、厂部领导及生产管控中心报告；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作；

（4）负责应急预案的启动工作。

2.2.2各成员职责

（1）负责协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

# （2）负责协助总指挥组织现场警戒、人员疏散；

（3）负责组织事故周边的人力、物力参与事故现场的紧急救援工作。

# 3应急处置

## 3.1事故应急处置程序

3.1.1最早发现者应立即向班长或作业长报告,作业长接到报警后,应迅速通知周边部门及人员迅速赶往事故现场，并采取有效控制措施。

3.1.2组长到达事故现场后,应迅速了解清楚事故的原因、人员伤亡情况，并根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定,立即开展救援，并向上一级应急领导小组和安全管理部汇报事故的具体情况

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1硝酸盐泄漏事故

3.2.1.1任何人发现硝酸盐泄漏后应立即向作业长及总指挥报告具体位置及撒漏程度，同时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制人员出入影响区域。

3.2.1.2组长接到硝酸盐报警信号后，立即派人员前往现场查看、支援。负责建立警戒线，防止围观，并设置警戒线，禁止外人入内，尽可能阻止火灾发生，严禁烟火和使用电气设备。应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物；发生火灾可用水雾、沙土扑救，切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

3.2.1.3小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

3.2.1.4如包装破裂物品漏撒，须立即清除，用大量水冲洗，再放入废水系统，对污染地面用水多次冲洗，并用湿布擦净，以免干燥后，遇有机物如纸张、木材、纤维等能引起燃烧。

# 3.2.2接触事故

3.2.4.1皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

3.2.4.2眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

3.2.4.3食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

# 3.3硝酸盐盗抢事故

3.3.1巡查时发现有不法分子正在实施盗窃，应与不法分子保持安全距离，防止被不法分子伤害，可以口头告知此区域为监控全覆盖，马上停止不法行为，如有不法分子追击行为，应优先保护自身安全。待脱离危险后，第一时间上报作业长，由作业长第一时间上报厂部领导及保卫部。待不法分子离开后应保护好作案现场。

3.3.2巡查时发现有盗窃痕迹或迹象，如门窗锁破损、包装报损、硝酸盐数量不对等，第一时间上报作业长，由作业长第一时间上报厂部领导及保卫部。并保护好作案现场。

# 3.4事故报告

3.4.1伤亡事故扩大时，由组长或副组长立即向厂部及公司相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府有关部门报告。

3.4.2事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：单位名称、地址、性质；事件发生时间、地点、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）等。

# 4注意事项

（1）拨打急救电话时，必须说明事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况，并指派专人到车辆必经路口为车辆引路。

（2）应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

# 炼钢事业部二炼钢分厂脱硫站漏包事故应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

1.1.1 加料跨吊运区域

1.1.2 脱硫站处理位

# 1.2 事故类型

灼伤爆炸事故

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员受伤和设备损坏。

# 1.4 事前可能出现的征兆

包壳温度过高，包壁发红。原因：铁水罐耐材脱落，维护不及时。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：四班脱硫工

组员：扒渣工、测温工及其他岗位临时调配的人员

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生脱硫站漏包事故。

3.1.2 启动脱硫站漏包事故现场处置方案。

3.1.2.1 发现包壁发红或漏包，立刻终止一切作业活动，并第一时间将铁包开出脱硫站至吊包位。

3.1.2.2 若铁包无法第一时间开出脱硫站，应及时联系维保对发生漏包脱硫站区域的液压站停机及电缆断电，人员撤离，等铁包漏铁结束再进行处理。

3.1.2.3 铁包开出脱硫站后，若铁包包壁发红还未漏铁或铁包漏铁铁流较小脱硫班长 指挥操作人员在参观走廊上将铁包吊起至就近铁水线翻包，铁水线地面指挥人员提前撤离。若开至吊罐位后铁包漏铁铁流较大时，不要吊运，联系维保停液压站和电缆电源，

人员撤离，等待漏铁结束再处理，以免事故扩大化。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达3层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

# 3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

# 3.2.2 工艺操作应急处置措施

3.2.2.1 发现包壁发红或漏包，立刻终止一切作业活动，并第一时间将铁包开出脱硫站至吊包位。

3.2.2.2 若铁包无法第一时间开出脱硫站，应及时联系维保对发生漏包脱硫站区域的液压站停机及电缆断电，人员撤离，等铁包漏铁结束再进行处理。

3.2.2.3  铁包开出脱硫站后，若铁包包壁发红还未漏铁或铁包漏铁铁流较小脱硫班长指挥操作人员在参观走廊上将铁包吊起至就近铁水线翻包，铁水线地面指挥人员提前撤离。若开至吊罐位后铁包漏铁铁流较大时，不要吊运，联系维保停液压站和电缆电源，

人员撤离，等待漏铁结束再处理，以免事故扩大化。

# 3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品；

# 3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518。

3.3.2 上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218 相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围现场应急处置时警戒 区外随时准备好消防水管；现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等

全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：冷却水管1根、灭火器2瓶、煤气报警仪1个、对讲机2部

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂副枪在炉内不动或停电处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故类型

易造成人员灼烫、爆炸事故。

原因：在工作状态下变频器故障：突然停电。

# 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致副枪在炉内漏水，如果积水可能发生爆炸。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：班长。

组员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门及电话

求助部门：横班作业区；求助电话：6516 、6518

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生副枪在炉内不动或停电事故。

3.1.2 启动副枪在炉内不动事故或停电现场处置方案。

（1）停止吹炼，氧枪提到待吹点；

（2）按“故障复位 ”按钮，使副枪复位；

（3）复位失灵或停电，副枪自“正常 ”位转换至“事故 ”位；

（4）按事故提枪按钮，使用备用电源提枪；

（5）按下“副枪急停 ”按钮；

（6）通知当班电工、维保对副枪进行确认。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达 3 层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

3.2.2 工艺操作应急处置措施

3.2.2.1 停止吹炼，氧枪提到待吹点；

3.2.2.2 按“复位 ”按钮，使副枪复位；

3.2.2.3 复位失灵或停电，副枪自“正常 ”位转换至“事故 ”位；

3.2.2.4 按事故提枪按钮，使用备用电源提枪；

3.2.2.5 按下“副枪急停 ”按钮；

3.2.2.6 通知当班电工、维保对副枪进行确认。

3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品。

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

# 3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518。

# 3.3.2  上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

# 3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；现场应急处置人员必须佩防火服服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：煤气报警仪2个、强光手电筒1个、对讲机3部。

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即求助于厂区医疗站。

# 炼钢事业部二炼钢分厂炉体漏钢应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故类型

易造成人员灼烫、火灾。原因：炉衬砖脱落。

# 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉 9 米平台。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：导致人员灼烫，发生火灾事故。影响范围:加料

跨、炉子跨、精炼跨。

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因

炉体外壳发红。原因：炉衬砖脱落

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：炉长；

组员：当班炉座加料工、当班炉座操枪工、当班炉座合金工、当班炉座炉前工。

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实

施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门及电话

求助部门：横班作业区；求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生炉体漏钢事故。

3.1.2 启动副枪在炉体漏钢应急现场处置方案。

3.1.2.1 提枪至待吹点停吹；

3.1.2.2 快速摇炉，将转炉摇离漏钢位置；

3.1.2.3  自炉口或出钢口将钢水倒入钢包；

3.1.2.4 补炉或停炉处理；

3.1.2.5 从炉口倒出时，注意不要把水冷炉口烧漏。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达 3 层集控中心，对

伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1.1 工艺操作应急处置措施

3.2.1.1 提枪至待吹点停吹；

3.2.1.2 快速摇炉，将转炉摇离漏钢位置；

3.2.1.3 自炉口或出钢口将钢水倒入钢包；

3.2.1.4 补炉或停炉处理；

3.2.1.5 从炉口倒出时，注意不要把水冷炉口烧漏。

3.2.2 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品；

3.2.3 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518。

3.3.2 上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的

培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

补炉料2包、铁锨 2把、镁碳砖1盘、钢丝绳扣子1根、灭火器2瓶、冷却水管根、对讲机2部、转炉贴砖专用设备1台。

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂氧枪（副枪）机械坠落处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故类型

易造成人员高空坠物砸伤。原因：传动装置失灵；钢丝绳断。

# 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉 9 米平台。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员机械伤害、爆炸事故。影响范围:

炉子跨。

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因 钢丝磨损断丝；

## 原因：传动装置失灵；钢丝绳断。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，爆炸事故。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长；

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实

施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门及电话

求助部门：横班作业区；求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生氧枪（副枪）机械坠落事故。

3.1.2 启动氧枪（副枪）机械坠落现场处置方案。

3.1.2.1 加料工立即关闭氧枪（副枪）冷却水切断阀和氧（氮）气切断阀；

3.1.2.2 立即通知当班电工、钳工、经现场确认；

3.1.2.3 使用氧枪吊车，将氧枪（副枪）提升至待吹点以上；

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达3层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

3.2.2 工艺操作应急处置措施

3.2.2.1 加料工立即关闭氧枪（副枪）冷却水切断阀和氧气切断阀；

3.2.2.2 立即通知当班电工、钳工、经现场确认；

3.2.2.3 使用氧枪吊车，将氧枪（副枪）提升至待吹点以上；

3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品；

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518。

3.3.2  上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的

培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等

全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

灭火器2瓶、冷却水管1根、强光手电筒1个、停电牌1个、纸壳若干、对讲机2部。

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂氧枪漏水结瘤处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉 9 米平台。

# 1.2 事故类型

易造成人员灼烫、物体打击。原因：吹炼过程氧枪头熔损；吹炼过程氧枪头焊接部

位开焊。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员物体打击，可发生爆炸事故。影响

范围:加料跨、炉子跨、精炼跨。

# 1.4 事前可能出现的征兆

氧枪进回水流量差值变大。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可导致爆炸事故。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：炉长；

组  员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实

施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门及电话

求助部门：横班作业区；求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生氧枪漏水结瘤事故。

3.1.2 启动氧枪漏水结瘤现场处置方案。

3.1.2.1 氧枪结瘤必须及时更换；

3.1.2.2 关闭氧枪进水快速切断阀，起枪至待吹点；

3.1.2.3 炉口必须摇出烟罩；

3.1.2.4 炉底不得用稀渣罐盛接；

3.1.2.5 提枪至换枪点更换氧枪。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达 3 层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

3.2.2 工艺操作应急处置措施

3.2.2.1 氧枪结瘤必须及时更换；

3.2.2.2 关闭氧枪进水快速切断阀，起枪至待吹点；

3.2.2.3 炉口必须摇出烟罩；

3.2.2.4 炉底不得用稀渣罐盛接；

3.2.2.5 提枪至换枪点更换氧枪。

3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员

必须穿戴好劳动保护用品；

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518 。

3.3.2  上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：煤气报警仪2个、安全带1条、强光手电筒1个、换枪钢丝绳扣子1根、对讲机3部。

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂氧枪提不出氮封口电处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉9米平台。

# 1.2 事故类型

易造成人员物体打击；

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员物体打击。

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因：

氧枪粘结钢渣原因：.吹炼异常钢渣粘结氧枪；枪体漏水钢 渣粘结氧枪。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援小组

组长：班长；

组员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

# 2.2 领导小组成员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实

施，认真听从组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门及电话

求助部门：横班作业区；求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生氧枪提不出氮封口事故。

3.1.2 启动氧枪提不出氮封口现场处置方案。

3.1.2.1 关闭氧气或氮气快速切断阀；

3.1.2.2 关闭氧枪进水快速切断阀；

3.1.2.3 转炉摇至垂直零位，严禁炉内有钢水或钢渣；

3.1.2.4 尽量提高氧枪的高度，减少割断的长度；

3.1.2.5 通知维保割断氧枪；

3.1.2.6 断枪倒入空罐内运出，氧枪提升移枪。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达 3 层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1  人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

3.2.2  工艺操作应急处置措施

3.2.2.1  关闭氧气或氮气快速切断阀；

3.2.2.2  关闭氧枪进水快速切断阀；

3.2.2.3  转炉摇至垂直零位，严禁炉内有钢水或钢渣；

3.2.2.4  尽量提高氧枪的高度，减少割断的长度；

3.2.2.5  通知维保割断氧枪；

3.2.2.6  断枪倒入空罐内运出，氧枪提升移枪；

3.2.3 事故控制应急处置措施；

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员

必须穿戴好劳动保护用品。

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518 。

3.3.2  上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3  事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的

培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围现场应急处置时警戒 区外随时准备好消防水管；现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等

全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：煤气报警仪2个、安全带1条、强

光手电筒1个、换枪钢丝绳扣子1根、氧管若干根、对讲机3部。

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂氧枪停电处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉 9 米平台。

# 1.2 事故类型

易造成人员机械伤害。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员机械伤害、爆炸事故。影响范围:

炉子跨。

# 1.4 可能导致事故原因：突然停电

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，爆炸事故。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：班长；

组员：当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

# 2.2 领导小组成员职责

# 2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

# 2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实

施，认真听从组长的指挥及要求。

# 2.2.3 求助部门：横班作业区

求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生氧枪停电事故。

3.1.2 启动氧枪停电现场处置方案。

3.1.2.1 选择提升枪号

3.1.2.2 氧枪“正常 ”位转换至“事故 ”位；

3.1.2.3 按下“事故提升 ”按钮，将氧枪提升至待吹点；

3.1.2.4 按下“氧枪急停 ”按钮；

3.1.2.5 通知当班调度或电工。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达 3 层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

3.2.2 工艺操作应急处置措施

3.2.2.1  选择提升枪号

3.2.2.2  氧枪“正常 ”位转换至“事故 ”位；

3.2.2.3  按下“事故提升 ”按钮，将氧枪提升至待吹点；

3.2.2.4  按下“氧枪急停 ”按钮；

3.2.2.5  通知当班调度或电工。

3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员

必须穿戴好劳动保护用品；

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518 。

3.3.2 上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的

培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围现场应急处置时警戒 区外随时准备好消防水管；现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

灭火器 2 瓶、煤气报警仪 2 个、强光手电筒 1 个、对讲机 2 部。

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂转炉炉底钢包漏包处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉 9 米平台。

# 1.2 事故类型

易造成人员灼烫、火灾。原因：钢包衬砖脱落。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员灼烫，发生火灾事故。影响范围:

加料跨、炉子跨、精炼跨。

# 1.4 事前可能出现的征兆

炉底炉壳发红。

# 1.5 可能导致事故原因：

钢包衬砖脱落；

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，可发生火灾。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：班长；

组员：当班炉座炉长、当班炉座加料工、当班炉座操枪工、当班炉座合金工、当班

炉座炉前工。

# 2.2 领导小组成员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门及电话

求助部门：横班作业区；求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生转炉炉底钢包漏包事故。

3.1.2 启动转炉炉底钢包漏包现场处置方案。

3.1.2.1 发现漏包，立刻起炉，钢车工第一时间开车至吊包位；

3.1.2.2 转炉炉长立即通知精炼班长和调度；

3.1.2.3 精炼班长迅速关闭在线煤气切断阀和手动阀；

3.1.2.4 立即指挥天车工在不引起其他事故的情况下，把漏包吊至备用包或其他在线钢包上方注入包内；

3.1.2.5 组织人员喷水冷却。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达 3 层集控中心，对伤员进行抢救。

# 3.2 现场应急处置措施。

3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

# 3.2 应急处置措施

3.2.2  工艺操作应急处置措施

3.2.2.1  发现漏包，立刻起炉，钢车工第一时间开车至吊包位；

3.2.2.2  转炉炉长立即通知精炼班长和调度；

3.2.2.3  精炼班长迅速关闭在线煤气切断阀和手动阀；

3.2.2.4  立即指挥天车工在不引起其他事故的情况下，把漏包吊至备用包或其它在线

钢包上方注入包内；

3.2.2.5  组织人员喷水冷却。

3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品；

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518。

3.3.2 上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；

在事故发生后要立即做好警戒，非操作人员禁止靠近警戒范围现场应急处置时警戒区外随时准备好消防水管；现场应急处置人员必须佩戴防火服、手套、面罩、劳保鞋等全套的劳动保护用品；

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

冷却水管 1 根、灭火器 2 瓶、煤气报警仪 1 个、对讲机 2 部

（3）处置过程万一发生烫伤等事故，立即与厂区医疗站求治。

# 炼钢事业部二炼钢分厂转炉炉内积水处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为转炉 9 米平台。

# 1.2 事故类型

易造成爆炸事故。原因：氧枪、炉口、烟道、烟罩漏水。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：加料跨、炉子跨、精炼跨。

# 1.4 事前可能出现的征兆

炉壳有水渍、烟道内有蒸汽。

# 1.5 可能导致事故原因：氧枪、炉口、烟道、烟罩漏水。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可导致爆炸、灼烫、物体打击、火灾。

# 2 应急组织机构

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：班长

组员：当班炉座加料工、当班炉座操枪工。

# 2.2 领导小组成员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长的指挥及要求。

2.2.3 求助部门：横班作业区

求助电话：6516 、6518。

# 3 应急处置措施

# 3.1 应急处置程序

3.1.1 确认发生转炉炉内积水事故。

3.1.2 启动转炉炉内积水现场处置方案。

3.1.2.1 切断转炉倾动电源，严禁动炉并挂“停电牌 ”；同时迅速关闭氧气、氮气快

速切断阀及底吹阀门；

3.1.2.2 迅速关闭漏水点设备阀门；

3.1.2.3 疏散周围无关人员；

3.1.2.4 水烘干后，倒出炉内钢水，处置漏水点；

3.1.2.5 确认设备正常，恢复生产。

3.1.3 组长安排专人在二炼钢办公楼大厅引导救护人员从电梯直达3层集控中心，对

伤员进行抢救。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 人员救护应急处置措施：

伤员第一时间撤离现场并送医救治。

3.2.2 工艺操作应急处置措施

3.2.2.1 切断转炉倾动电源，严禁动炉并挂“停电牌 ”；同时迅速关闭氧气、氮气快

速切断阀及底吹阀门；

3.1.2.2 迅速关闭漏水点设备阀门；

3.1.2.3 疏散周围无关人员；

3.1.2.4 水烘干后，倒出炉内钢水，处置漏水点；

3.1.2.5 确认设备正常，恢复生产。

3.2.3 事故控制应急处置措施

事故发生后禁止进入影响范围内，影响范围外准备好消防水管。现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品；

3.2.4 现场恢复等方面的应急处置措施。

撤销警戒，确认现场环境及设备状态，清点人员恢复生产。

# 3.3 事故报警

3.3.1 报警负责人以及报警电话：

报警负责人：组长

厂内求助电话：6516 、6518。

3.3.2 上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员

上级管理部门：生产管控中心 6217 、6218

相关救援单位：医疗站：5150

3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

事故报告要求包含：事故的原因，责任人员的处理，整改措施的落实，相关人员的培训。

# 4 注意事项

（1）佩戴好个人防护器

（2）为应对紧急情况必须提前准备的物资和工具有：

灭火器、消防水带、强光手电、停电牌、纸壳若干、对讲机。

（3）处置过程发生烫伤等事故，立即求治医疗部门。

# 炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区LF炉停电现场应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称：LF 炉区域

# 1.2 事故类型：LF停电

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：对LF精炼炉区域的设备可能发生损坏、严重

时可造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 线路损坏、短路；

1.5.2 超负荷作业区，跳闸；

1.5.3 其他原因。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可能导致钢包凝固处理烫伤。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组  长：精炼作业长

副组长：四班班长

组  员：炉长、炉前工

# 2.2 领导小组人员职责

# 2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按

照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

# 2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处

置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

# 2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实

施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现LF炉停电的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

# 3.2 LF停电事故应急处置措施

3.2.1 钢包开到精炼位，未操作时突然停电。首先，炉长确认冷却水流量、温度，正常冷却水入口/出口温度：32℃/55℃。在钢水表面加入保温剂覆盖，调小钢包底吹氩流量。

3.2.2 LF炉在操作过程中停电，首先高压分闸，然后第一时间去液压站依次戳动三相电极比例阀和水冷炉盖四通电液阀，将电极和水冷炉盖提升，将钢车开至吊包位。

3.2.3 若钢车无法开出，在钢水表面加入覆盖剂，调小钢包底吹氩流量，减小热辐射。

3.2.4 及时联系调度，说明停电情况。

# 3.3 事故报警

员工在发现 LF 炉停电的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长

汇报情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话：

精炼办公室：0532—58816525

炉前调度室：0532—58816518

消防火警：119

医务急救：120

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取

相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，

组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；

个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

# 炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区LF炉停水现场应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故类型：LF停水

# 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置的名称：LF炉区域

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：对 LF 精炼炉区域的设备可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 线路损坏、短路；

1.5.2 超负荷作业区，跳闸；

1.5.3 其他原因。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可能导致钢包凝固，处理过程烫伤。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：四班班长

组员：炉长、炉前工

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现 LF 炉停水的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度， 同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班

组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

# 3.2 LF停水事故应急处置措施

3.2.1 钢水在精炼处理位，但未操作时突然停水。此时，配电工把电极提升至最高位，炉前工把钢车开到吊包位进行软吹，然后把水冷炉盖降到最低位，炉长向调度反馈本区域停水情况。待街道调度来水通知并确认后，方可把钢车开进

精炼位进行精炼。

3.2.2 LF 炉在精炼过程中停水，配电工首先把电极提升到最高位，然后提升水冷炉盖，炉前工把钢车开至软吹位，最后降下水冷炉盖。炉前工开启炉前压缩风对炉盖和电极进行吹扫冷却。

3.2.3 炉长向调度反映本区域停水情况。

# 3.3 事故报警

员工在发现 LF 炉停水的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58816525

炉前调度室：0532—58816518

消防火警：119

医务急救：120

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3） 自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

# 炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区RH炉停电现场应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称 RH 炉区域

# 1.2 事故类型：RH 停电

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：对 RH 精炼炉区域的设备可能发生损

坏、严重时可造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 线路损坏、短路；

1.5.2 超负荷作业区，跳闸；

1.5.3 其他原因。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可能导致钢包凝固处理烫伤。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：四班班长

组员：炉长、炉前工、相关岗位人员

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场

指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落

实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项

的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

## 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现 RH 炉停电的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度， 同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班

组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

## 3.2 RH 停电事故应急处置措施

3.2.1 已精炼若干炉，但未进行下一炉次精炼操作时突然停电，把顶枪提升至真空室外，关闭焦炉煤气、氧气等介质手动阀门。钢水表面加入少量保温剂覆盖，调小钢包底吹氩流量。

3.2.2 RH 炉在操作、吹氧过程停电，此时 MFB 枪自动提升到待机位，煤气阀、氧气阀关。泵系统自动破空，钢水从真空室插入管出口溢出，为防止钢水外溢烧坏设备，此时应第一时间对液压顶升泄压，落下钢包车。然后打开钢包底吹氩，钢水表面覆盖少量保温剂，同时安排两人携带便携式煤气报警仪关闭焦炉煤气、氧气等介质手动阀门并且把顶枪提升至真空室外。

3.2.3 及时联系调度，说明停电情况。

## 3.3 事故报警

员工在发现 RH 炉停电的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58816525

炉前调度室：0532—58816518

消防火警：119

医务急救：120

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3） 自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

# 炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区RH炉停水现场应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称：RH炉区域

# 1.2 事故类型：RH停水

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：对 RH 精炼炉区域的设备可能发生损

坏、严重时可造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的征兆

现场报警设备报警

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 净化水泵坏

1.5.2 设备停电；

1.5.3 其他原因。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可能导致 RH 炉设备不耐高温损坏。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：四班班长

组员：RH 炉长、炉前工及相关岗位人员

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场

指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落

实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项

的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

## 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现 RH 炉停水的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度， 同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班

组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

## 3.2 RH 停水事故应急处置措施

3.2.1 已精炼若干炉，但未进行下一炉次精炼操作时突然停水，氧枪自动提

升至待机位，炉长安排专人把顶枪提升至真空室外。

3.2.2RH 炉在精炼过程停水，此时泵系统自动破空，钢水从真空室插入管出口溢出，为防止钢水外溢烧坏设备，此时第一时间落下钢包车。然后打开钢包底吹氩，在钢水表面覆盖少量保温剂进行软吹。炉长安排专人把顶枪提升至真空室外。然后向调度反馈本区域停水情况。

3.2.3 炉长向调度反映本区域停水情况。

## 3.3 事故报警

员工在发现 RH 炉停水的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58816525

炉前调度室：0532—58816518

消防火警：119

医务急救：120

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识

并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员

疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3） 自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

# 炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区RH炉下部槽漏钢现场应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称：RH 炉及炉底

# 1.2 事故类型：中毒、爆炸、火灾、灼烫

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：RH 冶炼过程。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：引起周边群体强热辐射、烧烫伤事故， 抢救不及时引起死亡事故；对周边建筑物及生产设备造成破坏及造成人员伤亡事

故；造成对周边建筑物及生产设备火灾事故，处置不当，引发爆炸、伤亡事故。

# 1.4 事前可能出现的征兆

RH 下部槽局部温度持续增高；下部槽壳体由颜色由常态逐渐变为白色、红色直至穿包事故。

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 耐火材料薄，不耐高温冲刷侵蚀；

1.5.2 盛钢时间过长，耐材侵蚀严重。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

设备损坏、厂房倒塌、煤气泄漏等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：四班班长

组员：炉长、炉前工、相关岗位人员

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场

指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现下部槽漏包的情况后立即通知值班长、作业区值班领导、厂调度， 同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。班

组长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

# 3.2 下部槽漏钢应急处置措施

3.2.1 立即停止精炼，落下钢包；

3.2.2 向调度反映真空室下部槽漏钢情况；

3.2.3 必须进真空处理的钢种，协调调度控制节奏，联系天车把漏钢工位的

钢水包转移至另外一个工位进行真空处理；

3.2.4 一般钢种节奏允许的条件下转移工位进行处理，若时间不允许直接开

至软吹位进行软吹。

# 3.3 事故报警

员工在发现下部槽漏钢的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58816525

炉前调度室：0532—58816518

消防火警：119

医务急救：120

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源的有限因素类型进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3） 自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项。

# 炼钢事业部二炼钢分厂精炼作业区钢包包壳发红和漏包现场应急处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

上钢跨、转炉及炉底、LF 炉及炉底、RH 炉及炉底、连铸机回转台。

# 1.2 事故类型：中毒、爆炸、火灾、灼烫

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：吊包、转炉出钢、LF、RH 冶炼过程。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：引起周边群体强热辐射、烧烫伤事故， 抢救不及时引起死亡事故；对周边建筑物及生产设备造成破坏及造成人员伤亡事

故；造成对周边建筑物及生产设备火灾事故，处置不当，引发爆炸、伤亡事故。

# 1.4 事前可能出现的征兆

钢包包壳局部温度持续增高至 380℃以上；钢包包壳由颜色由常态逐渐变为白色、红色直至穿包事故。

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 钢包耐火材料薄，不耐高温冲刷侵蚀；

1.5.2 盛钢时间过长，耐材侵蚀严重；

1.5.3 钢包透气性差或 LF 埋弧效果不好，局部温度过高；

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

设备损坏、厂房倒塌、煤气泄漏等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

组长：作业长

副组长：班长

组员：炉长、热修班长、炉前工、指车工等

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场 指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现钢包包壳发红或漏包的情况后立即启动应急预案，并第一时间通 知班长，班长组织应急预案实施，通知作业区负责人、厂调度，同时在保证人身

安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。

# 3.2 钢包包壳发红和漏包事故应急处置措施

3.2.1 钢包包壳发红

3.2.1.1 一旦发现钢包包壳发红，及时联系调度，组织翻包。

3.2.1.2 若渣线发红班长先指挥天车把钢水倒入精炼钢包或事故盆，倒到渣线以下后停止，确认能否继续使用，若不能继续使用则全翻。

3.2.1.3 若渣线以下发红班长指挥天车把钢水全部倒入精炼钢包或事故盆。

3.2.1.4 倾倒钢水时要远离煤气管道、设备和工作人员。

3.2.2 钢包漏包

3.2.2.1 漏包事故发生或有疑似漏包情况出现后，操作工立即将钢车开出。

3.2.2.2 当发现钢包有钢水漏出时要及时反馈班长，班长联系调度，说明漏包情况。

3.2.2.3 确定行走路线，在路线上不能有煤气管道、大型生产设备和工作人员，指挥天车进行翻包。

3.2.2.4 打开消防栓，对包外的钢水进行冷却。

3.2.3 具体位置见下表：

| 区域 | 漏包位置 | 翻钢位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4#转炉 | 上腰带以上 | 1#翻渣台空盆 | 1）翻包或倒运钢包时，提前疏通天车行道上的人员、设备、煤气管路、钢车、物料等，负责人热修班长。 2）上钢跨2 个重包位：5#连铸北侧、扒渣机南侧。重包位可以将满钢水钢包直接放置地面上，其他位置满钢水钢包只能放置在钢车马鞍座上。 3） 4#转炉炉底下腰带以下并且漏钢位置在西侧，漏钢严重，钢包不往外开，漏在炉底。 |
|  | 上腰带以下 | 1#翻渣台空盆或研好钢包 |  |
| 7#、8#LF炉 | 上腰带以上 | 1#翻渣台空盆 |  |
|  | 上腰带以下 | 1#翻渣台空盆或研好钢包 |  |
| 9#LF炉、RH炉 | 上腰带以上 | 2#翻渣台空盆 |  |
|  | 上腰带以下 | 2#翻渣台空盆或研好钢包 |  |
| 连铸机 |  | 连铸机下方事故钢包或连铸机下方翻渣台空盆 |  |

3.2.4 RH 炉漏钢事故现场处置方案

3.2.4.1 漏钢位置

| 危险源 | 地点 | 事故类型 | 事故征兆 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿钢 | 透气芯 | 钢包穿钢 | 真空过程中发生钢包透气 芯穿钢 | 炉下液压顶升 坑、炉下渣道、 钢车 |
| 穿钢 | 真空室 | 火灾 | 真空过程中发生真空室穿 钢 | 炉下液压顶升 坑、炉下渣道、 钢车 |
| 穿钢 | 钢包滑 板、机构 | 钢包穿钢 | 真空过程中发生钢包滑板、 机构穿钢 | 炉下液压顶升 坑、炉下渣道、 钢车 |
| 穿钢 | 钢包渣线 | 钢包穿钢 | 真空过程中发生钢包渣线 穿钢 | 炉下液压顶升 坑、炉下渣道、 钢车 |

3.2.5.2 通用应急处置方法

（1）穿钢时，炉长第一时间立即破空，停止钢水冶炼；主操顶升缸配合操

作。

（2）紧急复压至大气压。

（3）下降钢包至下限位。

（4）炉前工把降低地面的钢包车开至事故坑。

（5）确认钢包车是否能安全开出,如能安全开出钢包至吊包位,确认起吊安全后采取措施将钢包吊出处理。

（6）可借助炉底喷补车，尝试将钢车撞出炉底。

（7）使用天车把钢包运至 1#连铸机下事故钢水盆。

（8）通知值领班和设备人员,组织抢修。

3.2.5.3 针对不同位置漏钢处理方法

（1）钢水未精炼真空处理，发现钢包包壳发红、真空室发红，不得抽真空作业，第一时间向调度反馈。

（2）钢包透气芯、滑板机构穿钢，立即破空、降钢包车至下限位，将钢包车开离处理位，利用钢车上的刚玉浇注料导流槽将钢水导向事故坑中；并联系调

度组织翻包。

（3）钢包渣线穿钢，按破空步骤处理，控制钢水回流速度，待钢包车降到钢包车轨道，立即将钢包车开离处理位；如漏钢部位钢包耳轴正上方，则不进行任何操作，只有等到钢水流完再进行处理；在其他部位、钢水流速缓慢可控，快速指挥天车进行翻包处理。

（4）真空室穿钢，立即破空，降钢包车，开至吊包位，指挥天车将钢包调至指定工位，继续处理。

（5）钢包底部穿钢，立即破空、降钢包车至下限位，将钢包车开离处理位，利用钢车上的刚玉浇注料导流槽将钢水导向事故坑中；并联系调度组织翻包。

# 3.3 事故报警

员工在发现煤气泄漏的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报煤气泄漏情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58815682

炉前调度室：0532—58815621

消防火警：119

医务急救：1 员工在发现钢包漏包情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

精炼办公室：0532—58816525

炉前调度室：0532—58816518

消防火警：119

医务急救：120

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源的有限因素类型进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3） 自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道，要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无

# 炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区放射源事故现场处置方案

# 1事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

5、6#连铸机、放射源存放库

# 1.2 事故类型

结晶器发生溢钢，中包穿罐，放射源丢失、盗（抢）。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

所有季节均有可能发生，人体辐射。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

溢钢，中包穿罐。放射源丢失、盗（抢）等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

溢钢，中包穿罐等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急预案实施负责人

总指挥：作业长

副指挥：四班班长

成  员：四班当班人员及所有长白班人员

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事 故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正

常设备的安全稳定运行。

2.2.2 四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上

级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3 各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据

其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4 各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5 成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6 组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7 参与事故预案演练和预案的修订工作。

# 3 应急处置

# 3.1 应急处置程序

如放射源丢失，逐级汇报当班调度、生产管理室、安全管理室，并由相关科室

通知能环部、公安处。

# 3.2 应急处置措施

3.2.1 结晶器发生溢钢时：必须立即清净结晶器法兰或防护法兰上的溢钢（尤

其溢钢严重不能恢复生产时，也必须清理干净）。

3.2.2 发生中包穿罐事故时（或滑道窜钢堵不死眼时）：必须立即用水冷却结

晶器安装放射源的部位，待人能靠前时，清净钢片，取出放射源。

3.2.3 轻拿、轻放放射源，严禁敲击、震动放射源，严禁使用气割清理放射源

上部的残钢。

3.2.4 放射源取出后，立即放入暂存箱，使用双人双锁，超过 4 小时未使用，

放入放射源暂存库，并做好记录。

3.2.5 如发现放射源丢失，第一时间现场做好警戒防护，禁止任何人员进入， 通知作业区领导及四班作业长。放射源使用人员穿着防护服，携带便携式放射源探测仪进行寻找。

# 3.3 事故报警

3.3.1 对内求助电话：炉前调度室电话：6518。

对外求助电话：人员受伤拨打 120；发生火灾拨 119。能源环保部：裴学彬：

15275294571  保卫部：58815119

3.3.2 现场恢复

做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现场的清理工作。

3.3.3 事件报告流程

（1）报告内容详细，包括发生事件的部门、时间、地点、人员伤亡设备损伤情况、初步分析的事故原因、报告人姓名、电话等。

（2）报告迅速。人员伤亡设备损伤发生后，应立即报告炼钢事业部以及公司应急领导小组。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具的注意事项

1）防护服和手套注意事项

a） 不可随意拆卸任何组成部分，避免失去或降低防护效果。

b） 避免重复使用已破损的。

c） 使用时注意系紧，避免因使用者不同作业姿势使防护服脱落而失去防护效

果。

2）使用灭火器的注意事项

a） 设备着火应使用干式灭火器。

b） 对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不得已时可用干砂灭火。

c） 地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

30 使用堵头的注意事项

a）检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求。

b）保证堵头有足够的数量（长短堵头各15个）

# 炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区天然气事故现场处置方案

# 1事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

5/6# 连铸机

# 1.2 事故类型

天然气输送系统管线、阀门、焊口开裂，天然气泄漏。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

四季均有可能发生，人员窒息，爆炸，火灾。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

天然气输送系统管线、阀门、焊口开裂，天然气泄漏、报警仪出现报警现象等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

起火爆炸和窒息事故。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急指挥机构

总指挥：作业长

副指挥：四班班长

成  员：四班当班人员及所有长白班人员。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1 总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2 四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3 各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4 各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5 成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6 组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7 参与事故预案演练和预案的修订工作。

# 3 应急处置

## 3.1 应急处置程序

3.1.1 天然气输送系统管线、阀门、焊口开裂，天然气泄漏时，现场第一发现者应立即向当班班长报告。当班班长接事故报告后，立即报告当班作业长，并设法立即切断泄漏管线上、下游阀门。

3.1.2 对现场实施管制，切断火源，严禁烟火和车辆进出。现场合理通风，防止泄漏物进入有限空间（如下水道等），以避免发生爆炸。

3.1.3 当班班长接通知后立即赶赴现场指挥应急行动，查明泄漏情况，切断气源，立即组织抢险，对现场实施监测，撤离无关人员，原则上，若能通过切断本地天然气源头措施而消除事故，对生产不造成影响的，以自救为主。若泄漏严重可能影响生产的，应同时向公司调度及相关职能部门报告。

3.1.4 如是少量泄漏，应采取积极措施，通过抢修和工艺应急手段，使之恢复正常生产。如是天然气管道或阀门泄漏，泄漏处没有着火则立刻关闭该支管的所有火嘴，再关闭该支管的上游阀门，放散吹扫后，抢修，抢排险人员必须穿戴符合要求的工作服和空气呼吸器，抢修人员必须使用铜质或涂黄油脂的维修工具。抢修中，现场人员可利用现场机械通风设施（防爆型）降低天然气的空间浓度。

也可洒雾状消防水溶解空气中的天然气。防止形成爆炸性气团或窒息事故发生。

3.1.5当天然气发生火灾或爆炸时，现场第一发现者应立即向当班班长报告。班长接报告后，应立即报告当班作业长，同时拨打119电话报警，如果有伤员，要立即联系保健站58815150，或者拨打120急救电话。

3.1.6 当班作业长接到事故报告后，需立即赶赴现场指挥应急行动，查明天然气泄漏及火灾情况，对现场实施监测，组织抢险，撤离无关人员。

3.1.7 若发生天然气管道起火，根据火灾情况，若是小管径（≤100mm）管线着火，可立即切断管线上下游阀门，视着火点附近有无可燃物，燃烧对周边财物不造成影响的，可在着火点附近洒消防水冷却着火管线，待支管内气体烧完熄火，放散吹扫后，抢修；若燃烧对周围环境造成影响，则就地取灭火器材进行灭火，然后用防爆风机置换灭火 后泄漏出来的残余气体；然后排风、放散、吹扫。

3.1.8 抢救伤员。若有人员受伤，医疗救护组人员或公司卫生站人员到达现场后应立即接替当班人员对伤员进行救治，检查伤员受伤情况，决定采取何种救援措施。并组织人员搜救现场受伤者，迅速展开救治。根据伤员情况迅速与医院联系，通报伤员人数、伤情、事故地点、时间，让医院做好急救准备。若医院医务人员到达现场，配合医务人员救护伤员。医疗救护组人员护送伤员去医院过程中，时刻与应急救援指挥部或厂领导保持联络，随时汇报伤情，确保伤员受到及时治疗。

3.1.9 现场管制。现场保卫组组织人员到达现场后，立即接管现场，实施管制，设置断路标志、危险区域标志，派人断绝一切车辆进入事故区，除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其他无关人员必须立即撤离警戒区。

3.1.10 控制火源。现场保卫组实施现场管制要严禁相关人员将手机等非防爆通讯工具带进事故现场，严禁事故区内一切火种，现场电气应保持原来状态，不要开或关。生产指挥组安排人员在接近天然气扩散区的地段，切断电源，熄灭明火，防止爆炸事故发生。如果事故中爆炸造成管线爆裂，立即联系公司有关部门，停止天然气输送，防止二次爆炸发生。

3.1.11 扑灭火灾。若同时发生火灾，按第3条进行灭火。消防队到达后，听从消防队指挥，配合其灭火。

## 3.2 应急处置措施

# 3.2.1 天然气火灾爆炸的应急处置

（1）当天然气发生火灾或爆炸时，现场第一发现者应立即向当班班长报告。

班长接报告后，应立即报告当班作业长，同时拨打 119 电话报警，如果有伤员，

要立即联系保健站58815150，或者拨打 120 急救电话。

（2）当班作业长接到事故报告后，需立即赶赴现场指挥应急行动，查明天然气泄漏及火灾情况，对现场实施监测，组织抢险，撤离无关人员。

（3）若发生天然气管道起火，根据火灾情况，若是小管径（≤100mm）管线着火，可立即切断管线上下游阀门，视着火点附近有无可燃物，燃烧对周边财物不造成影响的，可在着火点附近洒消防水冷却着火管线，待支管内气体烧完熄火，放散吹扫后，抢修；若燃烧对周围环境造成影响，则就地取灭火器材进行灭火，然后用防爆风机置换灭火 后泄漏出来的残余气体；然后排风、放散、吹扫。

（4）抢救伤员。若有人员受伤，医疗救护组人员或公司卫生站人员到达现场后应立即接替当班人员对伤员进行救治，检查伤员受伤情况，决定采取何种救援措施。并组织人员搜救现场受伤者，迅速展开救治。根据伤员情况迅速与医院联系，通报伤员人数、伤情、事故地点、时间，让医院做好急救准备。若医院医务人员到达现场，配合医务人员救护伤员。医疗救护组人员护送伤员去医院过程中，时刻与应急救援指挥部或厂领导保持联络，随时汇报伤情，确保伤员受到及时治疗。

（5）现场管制。现场保卫组组织人员到达现场后，立即接管现场，实施管制，设置断路标志、危险区域标志，派人断绝一切车辆进入事故区，除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其它无关人员必须立即撤离警戒区。

（6）控制火源。现场保卫组实施现场管制要严禁相关人员将手机等非防爆通讯工具带进事故现场，严禁事故区内一切火种，现场电气应保持原来状态，不要开或关。生产指挥组安排人员在接近天然气扩散区的地段，切断电源，熄灭明火，防止爆炸事故发生。如果事故中爆炸造成管线爆裂，立即联系公司有关部门，停止天然气输送，防止二次爆炸发生。

（7）扑灭火灾。若同时发生火灾，按第3条进行灭火。消防队到达后，听从消防队指挥，配合其灭火。

## 3.3 事故报警

（1）扑灭火灾。若同时发生火灾，按第 3 条进行灭火。消防队到达后，听从消防队指挥，配合其灭火。

对内求助电话：炉前调度室电话：58816516/6518；

对外求助电话：人员受伤拨打 120；发生火灾拨打 119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：58815110；58815119

# （2）现场恢复

做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现的清理工作。

# （3）事件报告流程

a）报告内容详细，包括发生事件的部门、时间、地点、人员伤亡设备损伤情况、初步分析的事故原因、报告人姓名、电话等。

b）报告迅速。人员伤亡设备损伤发生后，应立即报告炼钢事业部以及公司应急领导小组。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具的注意事项

1）防护服和手套注意事项

a）不可随意拆卸任何组成部分，避免失去或降低防护效果。

b）避免重复使用已破损的。

c）使用时注意系紧，避免因使用者不同作业姿势使防护服脱落而失去防护效果。

（2）使用灭火器的注意事项

a）电气设备着火应使用干式灭火器。

b） 对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不得已时可用干砂灭火。

c） 地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

（3）使用堵头的注意事项

a）检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

b）保证堵头有足够的数量

（4）佩戴呼吸器注意事项

a）使用人员必须接受过呼吸防护设备的操作培训。

b）不要单独作业（至少 2 人一组）

c）使用前必须检查设备的气密性。

d）成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

e）组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

# 炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区一冷水事故现场处置方案

# 1事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

5、6#连铸机

# 1.2 事故类型

停产、钢水遇水爆炸等。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，出现供水不足；可能造成停产、钢水遇水爆炸等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

浇注过程中，出现一冷水报警以免长时间水量低造成铜管变形或漏水爆炸等安全事故。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致停产、钢水遇水爆炸等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急工作实施负责人

总指挥：作业长

副指挥：四班班长

成  员：四班当班人员及所有长白班人员。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1 总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2 四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3 各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

3.3.4 各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5 成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理过。

2.2.6 组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7 参与事故预案演练和预案的修订工作。

# 3 应急处置

## 3.1 应急处置程序和措施

3.1.1 连铸开浇必须确认一冷水压力和流量。开浇一冷水应具备如下条件： 压力≥0.95MPa；2#、3#机各流结晶器一冷水流量 140±5m3/h,1#机各流结晶器一冷水流量190±5m3/h。

3.1.2 连铸开浇必须确认事故水塔必须处于安全水位。

3.1.3 在一冷水报警的过程中，连铸班机长应迅速观察现场一冷水的压力和流量，联系泵房工作人员并将情况通知调度。

3.1.4 一冷水报警后，大包工应最大限度拉小注流，并保持大包注流不断流。中包开始堵流后，大包工应迅速关闭大包注流。

3.1.5 一旦一冷水报警，泵房值班人员应及时处理事故并与连铸班长联系， 通报事故报警原因。报警属设备、电器故障原因跳闸的应迅速启用备用设备，备用设备的启动到正常运行应在1分钟内完成。

3.1.6 浇注过程中，出现一冷水报警，1分钟内报警不能解除的，应立即堵流处理，以免长时间水量低造成铜管变形或漏水爆炸等安全事故。

## 3.2 事故报警

（1）对内求助电话：炉前调度室电话：58816516/6518。

对外求助电话：人员受伤拨打 120；发生火灾拨 119。

# （2）现场恢复

做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现场

的清理工作。

（3）事件报告流程

a）报告内容详细，包括发生事件的部门、时间、地点、人员伤亡设备损伤情况、初步分析的事故原因、报告人姓名、电话等。

b）报告迅速。人员伤亡设备损伤发生后，应立即报告炼钢事业部以及公司应急领导小组。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具的注意事项

1）防护服和手套注意事项

a） 不可随意拆卸任何组成部分，避免失去或降低防护效果。

b） 避免重复使用已破损的。

c） 使用时注意系紧，避免因使用者不同作业姿势使防护服脱落而失去防护效果。

（2）使用灭火器的注意事项

a） 设备着火应使用干式灭火器。

b） 对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不得已时可用干砂灭火。

c） 地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

（3）使用堵头的注意事项

a）检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

b）保证堵头有足够的数量（长短堵头各15个）

# 炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区中包事故现场处置方案

# 1事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

5、6#连铸机

# 1.2 事故类型

中间包包皮发红或漏钢或堵不住流等。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，中间包包皮发红或漏钢；可能造成停产、漏包、烫伤等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

中间包包皮发红、发白

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致液态金属涉水爆炸等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急工作实施负责人

总指挥：作业长

副指挥：四班班长

成  员：四班当班人员及所有长白班人员。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1 总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证正常设备的安全稳定运行。

2.2.2 四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3 各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4 各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5 成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6 组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7 参与事故预案演练和预案的修订工作。

# 3 应急处置

## 3.1 应急处置程序和措施

3.1.1 发现中间包包皮发红或漏钢应迅速关闭大包水口，停止大包浇注。

3.1.2 如果仅是中包包皮发暗红，立即关闭大包，将中间罐内钢水浇铸完毕后停浇；如果中包包皮“发白 ”，立即关闭大包，将中间包车开到事故位，可以用压缩风冷却包皮或用干燥的冷钢冷却。

3.1.3 发生中间包漏包事故，关闭大包后应根据中间包漏包情况确定处理事故是否将中间罐车开出。

3.1.4 使用滑动水口罐，当某个流出现窜钢事故，操作人员应迅速通知大包工关闭大包并将回转台转到南北方向上。

3.1.5 窜钢较轻微的，可采用水冷和中间包堵流相结合的处理方法进行堵流。

3.1.6 在中包钢水温度较高的情况下，应在窜钢注流的周围加入废钢降温以利于堵流。

3.1.7 在堵流不奏效的情况下，确认能开出中包车的情况下，应迅速堵上其它各流，将中间罐车开到放渣位。

3.1.8 在确认开不出钢车的情况，不应堵流，应尽量使中间包内的钢水尽快浇铸，减少事故流漏钢水的时间。

3.1.9 使用堵头堵不住流或人员无法靠近堵流的情况下，在塞棒罐塞棒失控情况下在中包上方使用自制大包堵头进行堵流。

3.1.10 如果发现还是堵不住流，应立即将中间包车开到事故位，避免事故扩大化。

## 3.2 事故报警

（1）求助电话：人员受伤拨打 120；发生火灾拨打 119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话：58815110；58815119

# （2）现场恢复

做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现场的清理工作。

# （3）事件报告流程

a）报告内容详细，包括发生事件的部门、时间、地点、人员伤亡设备损伤情况、初步分析的事故原因、报告人姓名、电话等。

b）报告迅速。人员伤亡设备损伤发生后，应立即报告炼钢事业部以及公司应急领导小组。

# 4 注意事项

（1）佩戴个人防护器具的注意事项

a）不可随意拆卸安全帽的任何组成部分，避免安全帽失去或降低防护效果。

b）避免重复使用已受过冲击的安全帽。

c）使用时注意系紧下颌带，避免因使用者不同作业姿势使安全帽脱落而失去防护效果。

d）职工处理时必须佩戴好防护面罩、防护眼镜，防止烧伤。

（2）使用灭火器的注意事项

a）电气设备着火应使用干式灭火器。

b） 对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器等灭火，不得已时可用干砂灭火。

c） 地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

（3）使用堵头的注意事项

a）检查堵头是否好用以及堵头的长短是否满足要求

b）现场保证堵头有足够的数量（长短各15个），每班交接班进行检查，发现缺少的立即补充完整。

# 炼钢事业部二炼钢分厂连铸作业区大包事故现场处置方案

# 1事故风险描述

# 1.1 事故发生的区域

5、6#连铸机

# 1.2 事故类型

连铸大包回转台上钢包可能发生的大包穿包、滑板机构件穿钢、大包水口关不死。

# 1.3 事故发生的可能时间、危害程度及其影响范围

事故四季都有可能发生，连铸大包回转台上钢包可能发生的大包穿包、滑板机构件穿钢、大包水口关不死；可能造成停产、漏包、烫伤等。

# 1.4 事故前可能出现的征兆

大包穿包、滑板机构件穿钢、大包水口关不死等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致液态金属涉水爆炸等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急领导小组

总指挥：作业长

副指挥：四班班长

成  员：四班当班人员及所有长白班人员。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1 总指挥和副指挥负责事故发生时的救援指挥工作，采取紧急措施限制 事故的扩大，及时隔离故障设备和区域；负责运行设备的监视、隔离工作，保证

正常设备的安全稳定运行。

2.2.2 四班成员负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、时间、地点汇报

上级单位，并根据指挥小组命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

2.2.3 各指挥和成员加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根

据其调度指令严格执行有关操作。

2.2.4 各指挥积极配合故障设备的抢修工作。

2.2.5 成员全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处置处理经过。

2.2.6 组织现场恢复工作，尽快恢复非故障设备正常运行。

2.2.7 参与事故预案演练和预案的修订工作。

# 3 应急处置

# 3.1 应急现场处置程序

3.1.1 出现大包漏包事故：如漏钢位置在钢包渣线处，中包未达到满罐时，必须立即调大油缸开口度，将大包内钢水拉下至渣线处，观察钢包发红有无减轻趋势，如减轻可继续浇注至下个钢包座台进行应急转包。如中包达到满罐、钢包发红明显或大包漏钢位置在钢包其他位置时，应迅速关闭大包水口，停止大包浇注；大包出现漏包对设备人员造成危害的，必须立即关闭大包并通知平台操作人员撤离到安全区域，然后使用事故回转按钮（方向为顺时针旋转），同时要求煤气突击队员关闭平台南北两侧的煤气阀门，具备条件的应将大包液压缸卸下，关闭大包油缸液压阀门，防止烤爆液压油管扩大事故。

3.1.2 出现大包发红或发白：如果仅是大包包皮发暗红，如发红位置在钢包渣线处，可将大包内钢水浇铸完毕；如发红位置在钢包其它位置，应立即关闭大包油缸，必须立即关闭大包并通知平台操作人员撤离到安全区域，然后使用事故回转按钮（或使用手动按钮操作），顺时针将钢包转至事故位，具备条件的应将大包液压缸卸下，关闭大包油缸液压阀门，防止烤爆液压油管扩大事故。

3.1.3 出现液压系统故障关不死钢包：中包钢水达到满罐之前应通知平台操作人员做好转包准备，同时要求电钳维保人员对大包液压系统进行快速应急处理。根据钢水铸流大小决定是否应急转包，如果钢水流小，可等下个钢坐台后进行应急转包，一旦中包达到满罐，必须无条件使用事故回转按钮，手动操作按钮，顺时针将钢包转至事故位转包前通知电钳维保人员及平台上操作人员撤离到安全区域， 同时要求煤气突击队员关闭平台南北两侧的煤气阀门。转出钢包后，吊运前具备条件的，应将大包液压缸卸下，关闭大包油缸液压阀门，防止烤爆液压油管扩大事故。

3.1.4滑板机构件穿钢事故：如穿钢注流较小且有凝流趋势，对人员设备造不成危害的，可将大包继续浇注，可等下个钢坐台后进行应急转包。如穿钢注流较大，对人员设备造成危害的，必须立即关闭大包并通知平台操作人员撤离到安全区域，然后使用事故回转按钮，顺时针将钢包转至事故位，具备条件的应将大包液压缸卸下，关闭大包油缸液压阀门，防止烤爆液压油管扩大事故。同时要求煤气突击队员关闭平台南北两侧的煤气阀门。

求助电话：人员受伤拨打 120；发生火灾拨打 119。

若发现火势较大或有迅速蔓延趋势且可能危及周围的人身财产，值班人或发现人应迅速拨打保卫部消防报警电话:0532-58815110。

# 3.2 现场恢复

做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现场的清理工作。

# 3.3 事件报告流程

a）报告内容详细，包括发生事件的部门、时间、地点、人员伤亡设备损伤情况、初步分析的事故原因、报告人姓名、电话等。

b）报告迅速。人员伤亡设备损伤发生后，应立即报告炼钢事业部以及公司应急领导小组。

# 4 注意事项

# 4.1 佩戴个人防护器具的注意事项

a）不可随意拆卸安全帽的任何组成部分，避免安全帽失去或降低防护效果。

b）避免重复使用已受过冲击的安全帽。

c）使用时注意系紧下颌带，避免因使用者不同作业姿势使安全帽脱落而失去防护效果。

d）职工处理时必须佩戴好防护面罩、防护眼镜，防止烧伤。

# 4.2 使用灭火器的注意事项

a）电气设备着火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或 1211 灭火器。

# b) 对油开关、隔绝电源可使用干式灭火器、1211 灭火器等灭火，不能

扑灭时再用泡沫式灭火器，不得已时可用干砂灭火。

# c) 地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

# 炼钢事业部二炼钢分厂合金烘烤事故现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1事故类型

爆炸、煤气泄漏中毒等

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂生产准备作业区合金烘烤区

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：能停产、造成人员伤害等。

## 1.4事前可能出现的征兆

现场煤气浓度高、出现煤气泄漏。

# 1.5 可能导致事故原因

设备未及时巡检、维护造成设备老化、管道腐蚀。烘烤器操作、煤气作业未按规程操作。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致爆炸，停产，人员伤害等

# 2 应急工作职责

# 2.1成立应急救援领导小组

总指挥：作业区负责人

副总指挥：当班班长

组员：合金烘烤工、当班操作工

## 2.2领导小组人员职责

2.2.1 总指挥职责：组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副总指挥职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1现场应急处置程序启动

# 3.1.1 明确事故报警

（1）报警（响应电话）调度室：0532-58816518、 0532-58816516；电气值班室：0532-58816520；医疗站：0532-58815150；

（2）事故通报流程：现场值班人员发现合金烘烤发生煤气报警后，必须立即报警。

首先向调度室值班负责人报警，调度室值班负责人接到报警后，根据报警情况决定是否启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》。

（3）调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如煤气事故进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下

事故信息：

# 1）煤气事故发生时间、发生地点；

2）煤气事故范围，经初步判断设备破坏的严重程度；

3）煤气事故对其他皮带运行的影响程度等；

4）已采取的控制措施及其他应对措施；

5）报告人员姓名及通讯方式。

（4）发生停电事故后，现场值班人员应加强与调度室值班负责人的联系，随时听候调度室值班负责人的命令，进行事故处理。

（5）调度室值班负责人接到煤气事故汇报后，应立即通知调度中心值班人员，并将事故设备停机。

（1）当班班长负责合金烘烤现场的指挥。

（2）调度室值班负责人判断合金烘烤事故应急响应是否达到应急预案响应级别。

# 3.1.3 应急救护人员的引导

应急人员穿戴好安全防护用品（进入生产现场必须戴安全帽；工作服必须扣好袖口，两人以上佩戴便携式煤气报警仪、佩戴正压式煤气呼吸器等），做好安全措施，事故现场如有危及人身安全的情况发生时（如：合金烘烤区域煤气浓度过高，出现起火点等）应先撤离现场，待观察判断安全后再次进入。

# 3.1.4 事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。

（1）合金烘烤事故的应急响应达不到二级时，不启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》，由生产准备作业区、电气点检作业区进行应急处理。

（2）合金烘烤事故的应急响应达到时，立即启动《炼钢厂煤气系统泄漏、爆炸、着火事故处置方案》。

# 3.2事故应急处置措施

# 3.2.1 人员救护应急处置措施

合金烘烤现场有人员伤亡时，应立即拨打厂内医疗站电话：0532-58815150

# 3.2.2 事故控制应急处置措施

现场值班人员发现合金烘烤事故报警，应立即系统自动停止运行，立即组织本班组煤气突击队员至合金烘烤区域进行排查。

调度室值班人员接到报告后，应迅速集合厂内检修人员、电气值班人员等所有能参与人员，携带相关工具进行紧急抢修。待专业人员赶到现场后，现场人员立即向检修负责人迅速汇报合金烘烤情况，协助检修人员进行抢修。

操作室监测人员，随时监测现场合金烘烤煤气的情况，监测煤气数值变化等情况，随时将监测到的结果反馈给现场指挥。

应急力量分布情况：现场操作人员在控制室及现场，主要负责事故设备的停运、停电、切断原料的后续供应。

# 3.2.3 现场恢复等方面的应急处置措施。

合金烘烤事故处理后，检修负责人与操作人员核实事故现场处理情况，仔细查看事故现场有无再次发生事故的可能，确认安全后，应急人员清理现场，整理使用的工器具，并撤出现场，拆除安全措施，检修人员负责恢复停电、损坏的设备、皮带。

# 3.3事故报警

# 3.3.1 由当班班长负责对外报警，报警电话如下：

作业区：0532-58816537；

调度室：0532-58816518；

# 3.3.2 保卫部：0532-58815110；

安全管理部：0532-58815079；

医疗站：0532-58815150；

# 3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如煤气事故进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# （1）煤气事故发生时间、发生地点；

（2）煤气事故范围，经初步判断设备破坏的严重程度；

（3）煤气事故对其他皮带运行的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报告人员姓名及通讯方式。

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

（3）进入现场时，必须佩戴煤气报警仪、空气呼吸器双人及以上人员作业。

# 炼钢事业部二炼钢分厂皮带火灾现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1事故类型

停产、火灾等

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂生产准备作业区各条皮带

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可能停产、火灾造成人员伤害等。

## 1.4事前可能出现的征兆

皮带打滑、存放易燃物。

# 1.5可能导致事故原因

检修电气焊红渣、电气打火、皮带打滑

# 1.6可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，人员伤害等。

# 2 应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

（1）领导小组

总指挥：作业区负责人

副总指挥：当班班长

组员：当班操作工

（2）应急队伍

消防部门人员、调度值班人员以及维保检修人员组成，现场运行人员主要负责巡视检查设备、在调度的指令下进行故障的隔离、检查以及监视故障情况和影响范围，对火灾初期进行控制，同时应做好现场汇报联系工作。

- 义务消防队。

队长：白班班长

副队长：四班班长

队员：四班人员

（4）后勤支援组

组长：白班班长

组员：白班人员

## 2.2领导小组人员职责

2.2.1 总指挥职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副总指挥职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3 义务消防队的主要职责

发生火灾时要及时听从指挥，奔赴现场；在总指挥的指令下，对火灾初期进行控制，同时应做好现场汇报联系工作。

应急队伍的培训应不少于1学时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

2.2.4 后勤支援组

负责准备应急救援物资，引导应急救护人员进入现场。

# 3 应急处置

## 3.1现场应急处置程序启动

# 3.1.1 明确事故报警

（1）报警（响应电话）

厂部调度室电话：6516、6518（24 小时应急值守）

保卫部火警电话： 5110 、5119

安管部电话：5079 6268

公司医疗站救护电话：5150

社会：119 120

（2）事故通报流程：现场值班人员发现输送物料皮带着火后，必须立即报警。首先向调度室值班负责人报警，调度室值班负责人接到报警后，据报警情况决定是否启动《炼钢厂消防处置方案》，及时向保卫部火警值班报警。

（3）调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如火灾进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

1）火灾事故发生时间、发生地点；

2）火灾事故范围，经初步判断设备烧坏的严重程度；

3）火灾事故对其他皮带运行的影响程度等；

4）已采取的控制措施及其他应对措施；

5）报告人员姓名及通讯方式。

（4）发生火灾事故后，现场值班人员应加强与调度室值班负责人的联系，随时听候调度室值班负责人的命令，进行事故处理。

（5）调度室值班负责人接到火灾事故汇报后，应立即通知调度中心值班人员，停止火灾事故设备运行，并将事故设备停电。

# 3.1.2 各项应急措施启动

（1）当班班长或当班维保班长负责输送皮带火灾现场的指挥。

（2）调度室值班负责人判断输送皮带火灾事故应急响应是否达到应急预案响应级别。

（3）由专业消防人员、灭火应急工作小组等现场人员组成现场指挥部，现场指挥部设在皮带着火点就近的休息室。

（4）由现场运行人员汇报事故现象，由检修人员汇报设备事故情况、设备损坏程度的具体情况。

# 3.1.3 应急救护人员的引导

应急人员穿戴好安全防护用品（进入生产现场必须戴安全帽；工作服必须是棉质的，不能是化纤或混纺的，以防灭火时遇火燃烧，加重人员的烧伤程度；佩戴防毒面具等），做好安全措施，从安全入口进入事故现场；事故现场如有危及人身安全的情况发生时（如输送皮带栈桥廊道结构已烧坏等）应先撤离现场，待观察判断安全后再次进入。

# 3.1.4 事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。

（1）输送皮带火灾事故的应急响应达不到二级时，不启动《炼钢厂消防处置方案》，由生产准备作业区、皮带维保单位进行应急处理。

（2）输料皮带火灾事故的应急响级达到二级时，立即启动《炼钢厂消防处置方案》。

# 3.2皮带火灾事故应急处置措施

3.2.1 皮带机发生火灾事故，若联锁未响应，应立即采用“急停 ”停止设备，并电话通知石灰窑和炼铁停止给料（输送返矿和石灰时）并通知当班班长。

3.2.2 T3/F3斜通廊必须从高到低进行火灾救援。

3.2.3 当班班长接到事故报警后，应做到迅速到达现场并掌握以下信息：

（1）火灾事故发生时间、发生地点；

（2）火灾事故的范围和火势大小，火势小可直接扑灭，火势不可控优先确

保人员安全；

（3）火灾事故对其他设备、设施的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

3.2.4 将信息通知当班调度和作业区领导。

3.2.5 由四班调度启动《二炼钢分厂消防现场处置预案》。

## 3.3事故报警

# 3.3.1 由当班班长负责对外报警，报警电话如下：

生产准备作业区办公室：6537；

厂部调度室电话：6516、6518（24 小时应急值守）；

保卫部火警电话： 5110 、5119；

安管部电话：5079 6268；

公司医疗站救护电话：5150；

社会：119 120

# 3.3.3 事故报告的基本要求和内容。

调度值班负责人接到事故报警后，应做到迅速准确地问清事故的以下信息，如火灾进一步扩大，值班负责人必须向上级汇报时，也要做到准确迅速地说明以下事故信息：

# （1）火灾事故发生时间、发生地点；

（2）火灾事故范围，经初步判断设备烧坏的严重程度；

（3）火灾事故对其他皮带运行的影响程度等；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报告人员姓名及通讯方式。

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

（3）进入现场时，要注意佩戴空气呼吸器，使用灭火器灭火时，要站在上风口处。

# （4）应急物资

1）灭火器（在每条皮带的一侧均配备有若干台干粉式灭火器）、消防水桶、后续将设计增加消防喷淋系统；

2）各类安全工（器）具：便携式煤气报警仪2台、空气呼吸器2台、强光手电2个；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

# 炼钢事业部二炼钢分厂净化作业区有限空间现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1事故类型

机械伤害、缺氧窒息、中毒、灼烫、触电、淹溺

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

转炉电除尘箱体、除尘烟道、除尘灰仓、各类压力容器、环境除尘箱体、旋

流井、地下管廊、压力管道、正负压管道等

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

中毒、窒息事故一年四季都可能发生。

当进入有限空间内进行日常的设备检维修作业时，没有专人监护独立作业，现场未取样检测、作业空间通风换气不够，照明设施不足，防坠落、滑跌设施缺乏或损坏，未佩戴个人防护用品或是佩戴不正确，应急装备准备不足，作业现场通讯不畅，使用的工具不符合作业要求等，都会造成中毒和窒息、物体打击、触电、起火、爆炸和高处坠落等人身伤害事故。有限空间作业事故抢救不及时可致人死亡，因施救不当会扩大伤亡人数。

# 1.4事前可能出现的征兆

报警仪报警、机械运转异常

# 1.5可能导致事故原因

1.5.1 有限空间内部气体流通不畅，内部缺氧。

1.5.2 空间内壁长期侵蚀，内部结构发生改变。

1.5.3 因施救措施不当，扩大事故。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可导致人员窒息事故，煤气中毒、机械伤害、触电事故。

# 2 应急工作职责

# 2.1应急组织体系

总指挥：作业区负责人

副总指挥：当班班长

组员：当班骨干和临时调配的人员。

## 2.2 指挥机构及职责

根据事故类型，应急救援指挥机构构成单位和人员的具体职责分别为：

2.2.1 总指挥职责：总指挥为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场 指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副总指挥职责：副总指挥辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项

的具体实施，认真听从总指挥、副总指挥的指挥及要求。

# 3 应急处置

## 3.1应急处置程序

有限空间作业事故发生后，第一发现人应立即向作业现场负责人报告，作业 现场负责人应向生产调度报告，生产调度接到报警后根据现场情况立即报告上级 领导，并启动有限空间应急预案，通知公司安环部、保卫部、气体中心、医疗站前去进行救护和防护。同时及时与医疗部门联系，争取医务人员接替救治。通知后勤保障组备好车辆。

# 3.2 应急处置措施

1、抢险救援：

（1）现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察

到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（正压式或长管或空气呼吸器、

工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），携带符合国家标准要求的检测设备、照明设备、通讯设备，系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

（3）使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

（4）加强通风换气等相应的措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

（5）发现有限空间有伤害人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸顺畅。

（6）抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

2、伤员现场救护：

# （1）中毒急救

1）有毒气体中毒者，应迅速抬离事故现场，到新鲜空气流通的地方，必要时现场进行人工救护（压胸法心肺复苏、苏生器吸氧等），忌进行口对口呼吸，要注意保暖，防止加重伤害。

2）经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

3）眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。

（2）缺氧窒息急救

1）迅速撤离现场，将窒息者移到通风处新鲜空气。

2）视情况对窒息者供氧，或进行压胸法心肺复苏，忌进行口对口呼吸，必要时严重者速送医院处理。

# 3.3 事故报警

员工在发现有限空间事故情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即

向组长汇报事故情况以及现场采取的急救措施情况。

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 王涛 | 13869855723 |  |
| 3 | 副组长 | 杨克鹏 | 13375578665 |  |

| 4 | 副组长 | 丁赞 | 17554206672 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 副组长 | 于延蕊 | 13964218728 |  |

# 4 注意事项

（1）佩戴呼吸器者，一旦呼吸器报警或感到呼吸不适时，应迅速撤离现场，

呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

（2）充分利用救援器材，不得冒险蛮干。

（3）对所有中毒、窒息事故休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持

续进行心肺复苏抢救。

（4）作业过程保持连续监测，有毒有害气体浓度超标时，立即撤离所有作

业人员。

（5）进行心肺复苏救治时，必须注意中毒、窒息者姿势的正确性，操作时

不能用力过大或频率过快。

（6）进行人工呼吸前，施救者应注意首先清除中毒、窒息者口中的异物方

可进行下一步操作。

# 炼钢事业部二炼钢分厂净化作业区煤气回收系统事故现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1事故类型

容易造成人员伤亡、煤气泄漏、火灾爆炸事故。

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为炼钢主厂房转炉区域、电除尘区域等。

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 发生的可能时间：转炉吹炼过程中均有可能发生

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员伤亡、煤气泄漏、火灾爆

炸事故。

# 1.4事故前可能出现的征兆

煤气报警仪发出报警声

# 1.5可能导致事故原因

1.5.1 管道内壁长期侵蚀，内部结构发生改变。

1.5.2 管道人孔密封老化，螺栓松动。

1.5.3 管道阀门损坏，密封不严。

## 1.6可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，煤气中毒、火灾、爆炸事故。

# 2 应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

指挥：作业区负责人

副指挥：班长：

成员： 当班四班班长、骨干和其他岗位临时调配的人员

# 2.2领导小组人员职责

# 2.2.1 应急事故指挥处理组的职责与权力：

负责煤气回收系统应急事故预案计划的具体实施。有权在紧急情况下为减少人员伤害、财产损失、环境污染采取措施。

# 2.2.2 指挥与副指挥的职责与权力：

2.2.2.1 负责应急事故处理预备工作所需一切物资、设备的审批，并督办到位。

2.2.2.2 负责工作组人员的职责权力分配调整及落实。

2.2.2.3 负责应急事故发生时的组织指挥。

2.2.2.4 负责向公司领导汇报情况，组织事故分析。

# 2.2.3 应急组主要成员的职责与权力：

2.2.3.1 所有人员必须服从指挥，一旦出现事故时要根据分工立即赶到现场，

在统一指挥下开展工作。协助指挥和常务指挥撤离危险区域内的人员，有权维持现场秩序。在专业分管职责内采取安全措施，有权在事故未处理完未得到上级批准后保护现场，监督现场人员安全救援。

2.2.3.2 煤气回收区域内的班组长：在出现应急事故时，必须立即逐级上报 （当日厂部值班人员、作业长或在场的管理人员）。在紧急情况下有权在确认安全时采取措施抢救伤员，保护设备。

# 3 应急处置

# 3.1 现场应急处置程序启动

一旦出现应急事故，煤气回收现场操作人员（特别是当班组长）要立即上报作业长、当班作业长、当日厂部值班人员或应急事故处理组指挥（常务指挥）等，并立即维持现场秩序，开展抢救工作。

## 3.2煤气泄漏事故应急处置措施

3.2.1 现场负责人立即启动应急预案，组织 2 名及以上应急救援人员佩戴好空气呼吸器、CO 报警仪等防护用品进入事故现场。

3.2.2 对危险区内的无关人员进行紧急疏散和撤离。并在危险区域外设立警戒线，防止无关人员进入。

3.2.3 迅速查明现场有无人员中毒，如有需以最快的速度将其救离现场并进

行相应的救护。

3.2.4 迅速查明泄漏点，查清泄漏原因，同时根据泄漏的压力和泄漏口的大 小及其形状，用相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞粘合剂等）堵漏，可适当降 低管道压力并决定是否对相关加热设备进行停烧。期间严禁使用易产生火花的工器具或带入火种，防止引起煤气着火或爆炸。

3.2.5 中毒人员的抢救

3.2.5.1 将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方，解 除一切阻碍呼吸的衣物，并注意保暖。抢救场所应保持清静、通风，并指派专人

维持秩序。

3.2.5.2 中毒轻微者，如出现头痛、恶心、呕吐等症状，可直接送往厂保健

站急救。

3.2.5.3 中毒较重者，如出现失去知觉，口吐白沫等症状，应通知煤气防护

站和医疗站赶到现场急救。

3.2.5.4 中毒者已停止呼吸，应在现场立即做人工呼吸并使用AED，同时通知煤气防护站、医疗站和附近医院赶到现场抢救。

3.2.5.5 中毒者未恢复知觉前，不得用急救车送往较远医院急救。就近送往

医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。

# 3.3 煤气回收应急事故按如下程序处理

3.3.1 蒸发式冷却器故障：

3.3.2.1 喷枪堵塞或损坏，造成蒸发冷却器温度升高，转炉无法吹炼采取措施：通知调度下一炉停止吹炼，检修蒸发冷却器风机高速运转，关闭介质阀门联系设备人员，2人以上携带 CO 报警仪更换喷枪更换完毕后，通知调度可以生产。

3.3.3 介质流量或者压力不够，造成蒸发冷却器温度升高，转炉无法吹炼

采取措施：通知调度，下一炉停止吹炼，检修蒸发冷却器若处于吹炼状态，手动调节联系设备、电气人员检修检修完毕后，联系调度可以生产。

3.3.4 堵灰，造成灰仓积灰满，转炉无法吹炼采取措施：

1、细灰仓设计容量为 120 吨，细灰仓高位报警为 35 吨，放灰料位为小于 25 吨。当细灰仓高料位报警时，操作人员（2 人以上携带 CO 报警仪）联系相关 人员到现场确认料位计是否故障，开人孔观察实际仓位是否过高，如发现灰仓料位过高时，立即联系拉灰司机，及时进行灰仓放灰作业。

2、放灰作业发现细灰仓卸灰堵住不下灰时，放灰人员立即联系当班维修人 员安排灰仓投堵作业，操作人员现场关闭插板阀，维修人员打开卸料阀观察口， 将堵塞物取出，堵塞处理好后，关闭卸料阀观察口，打开插板阀，恢复放灰作业

保证灰仓处于低料位防止除尘器过载发生开裂坍塌事故发生。

3、如果短时间内无法疏通堵灰，需通知调度，下一炉停止吹炼，检修输灰 系统，停输灰机，关闭介质阀门，开启紧急卸灰，联系设备人员，2 人以上携带 CO 报警仪，打开人孔，温度降至 40℃以下清灰，清灰完毕后，开启介质阀门，启动输灰，通知调度可以生产。

3.3.5 静电除尘器

3.3.6 泄爆，造成气体含量超标，转炉无法吹炼采取措施：通知调度转炉提枪停止吹炼，此炉煤气不回收联系设备、电气人员检查泄爆阀是否回到正常位置

检查其他设备是否运行正常检查电场电压电流待全部正常后通知调度继续生产。

3.3.7 吹炼过程中振打系统停止，造成放散烟筒冒烟，转炉无法吹炼采取措施：通知调度转炉停止吹炼检查电场电压电流，联系设备、电气人员检修检修完毕后，开启振打若正常，通知调度继续生产。

3.3.8 吹炼过程中刮灰机或细输灰停止，造成除尘器积灰，转炉无法吹炼

采取措施：检查系统是否有异常报警，清除报警，启动设备。改为手动模式，启动设备。如果上述工作之后，仍然无法启动设备，通知电气、设备人员在机旁进行操作，检查。如果电气、设备人员无法及时处理好设备，通知调度下一炉停吹。直到设备完全处理好，并且系统输完灰之后，通知调度进行下一炉的生产。

3.3.9 回收风机

3.3.10 吹炼过程中风机停止，造成转炉无法吹炼，有可能衍生煤气柜煤气

泄漏采取措施：氮气引射开，回收切放散降低电场电压，关闭蝶阀和盲板阀。

通知调度停止吹炼，检修风机。通知设备、电气人员检查风机。

检修完毕后启动风机通知调度可以生产

3.3.11 吹炼过程中风机没有流量或流量低，造成现场溢烟，转炉无法吹炼采取措施：

如果在未回收的阶段：

检查放散杯阀是否打开。如果没有打开，通知转炉停止吹炼。

检查风机的转速是否正常，如果不正常，改为手动模式，仍然无法改变风机的转速，停止吹炼。

如果在回收阶段：

检查回收杯阀是否开到位，否则切换到放散，如果无法实现，停止吹炼。

检查煤气冷却器出入口眼睛阀是否开到位，否则切换到放散。

检查煤气冷却器下层水箱的液位是否正常，如果超过 4.5m，切换到放散。

采取上述措施没有效果，切换到放散，仍然没有效果，停止吹炼。

如果风机停止运转，停止吹炼。按风机停止程序执行。

3.3.12 回收、放散杯阀故障

3.3.13 具备回收条件无法回收，造成转炉煤气无法回收 采取措施：通知调度，此炉煤气不回收检查CO含量和O2 含量是否正确。

检查切换站的操作模式是否正确。

检查液压站的高压泵是否工作。

停液压站。联系电气和设备人员检查切换站系统。

检修完毕后，开启液压站回收正常后通知调度可以回收

3.3.14 电磁阀失电，造成切换杯阀不能正常开启

采取措施：通知调度此炉煤气不回收，下一炉停吹。检修液压站停液压站。联系电气人员检修检修完毕后，关闭杯阀后眼镜阀切换杯阀动作，若正常打开眼镜阀通知调度可以生产若不正常，重新检修，直至正常后，通知调度可以生产。

3.3.15 液压站工作压力或油温不正常，造成切换杯阀不能正常开启

采取措施：切放散，通知调度此炉开始煤气不回收，检修液压站联系电气、设备人员检修液压站检修完毕后，至温度降低正常状态通知调度可以生产。

3.3.16 液压站发生火灾爆炸事故

采取措施：发生火灾爆炸事故后，第一发现人应立即用电话或对讲机联系当

班班长。当班班长通知调度此炉开始煤气不回收并立即向作业区值班领导（小组 组长）汇报现场事故现场及采取的应急措施情况，组织力量取用现场应急设施进 行火灾扑救，联系专业人员切断电源、气源，转移易燃易爆、有毒物品和文件档案，保护好重要设备仪器。

火灾扑灭后，联系电气、设备人员检修液压站；检修完毕后，通知调度可以生产。

3.3.17 煤气冷却器

循环水流量过低，造成煤气温度过高无法回收

采取措施：观察出口温度，若温度过高，切放散并通知调度，此炉及下一 炉煤气不回收，通知电气、设备人员检修煤气冷却器检修完毕后观察压力和流量是否正常，若正常通知调度可以回收煤气。

3.3.18 喷枪堵塞，造成煤气温度过高无法回收

采取措施：若处于吹炼状态，切放散，通知调度此炉煤气不回收，检修煤气

冷却器通知调度，关闭煤气柜进口处隔断阀依次关闭煤气冷却器出口电动蝶阀、眼镜阀，后关闭煤气冷却器入口处眼镜阀佩戴呼吸器打开煤气冷却器顶部放散阀、入口眼镜阀前放散阀，佩戴呼吸器打开氮气阀进行吹扫煤气

氮气吹扫一小时后，在放散管取样点，用CO检测仪测试煤气浓度煤气含量小于30ppm。

氮气置换合格后关闭氮气阀，打开压缩空气进行空气置换，置换30分钟后

检查氧气含量，联系设备人员更换喷枪，更换完毕后通知调度可以回收。

3.3.19 电除尘系统全停电

检查确认风机是否在开启状态

（1）风机在开启状态应检查稀油站是否开启，没有开启应立刻停止风机防止轴承温度过高。

（2）风机停止应检查氮气引射是否开启。若煤气冷却器出口蝶阀、盲板阀没有电源，氮气引射必须常开防止煤气倒流，并通知调度使用高压氮气。

（3）关闭煤气冷却器出口蝶阀后关闭切换站出口盲板阀，蝶阀和盲板没有电应立刻通知煤气柜关闭入口蝶阀。

3.3.19 检查电场是否停止

（2）电场没有停止但风机已停止应立刻将电厂停止，防止电场内空气不流通温度过高损坏极板极线。

（2）电场停止风机没有停止应立刻将风机将速至600转防止放散冒红烟.

（3）检查切换站是否在安全状态，（放散杯阀打开回收杯阀关闭）。

（4）如果不是在安全状态应立刻手动停止液压泵用蓄能器将切换站恢复安全状态，并关闭蝶阀和盲板，蝶阀和盲板没有电应立刻通知煤气柜关闭入口蝶阀。

（5）恢复安全状态后组织人员进行置换

检查刮刀是否在开启状态

1、刮刀在开启状态，应立刻检查干油泵是否开启，防止缺油损坏轴承

2、刮刀在停止状态，应立刻停止干油泵防止电除尘内集油过多燃烧冒黑烟检查蒸发冷却器供水供汽阀门是否关闭。

1、蒸汽或者水阀门没有关闭，应立刻到现场关闭水或蒸汽手动阀。

电源恢复后启动注意事项

1、启动风机前必须先启动电场，防止烟筒冒烟，启动风机前必须先启动冷却风机和稀油站并确认回油正常

3、启动刮刀前必须先启动甘油泵，并现场确认进出口刮刀都动作。

## 3.4 事故报警

（1）当班作业长接警后，要立即赶到现场组织抢救，并根据现场情况及时报告指挥、副指挥和应急事故处理组相应的人员，必要时上报炉前调度室（电话：6516/6518）、安全管理部（电话：5079）、公安处（火警电话：5119、社会：

119）、医疗站救护（电话：5150）取得上级援助。

（2）指挥及常务指挥接警后，要立即组织相关人员赶赴现场组织抢救。

# 4 注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再救物的原则，严禁无关人员进入事故现场。

煤气泄漏时，严禁无关人员随意靠近，避开煤气传播方向，防止事故进一步

扩大。

事故处理过程中，应急救援人员要沉着冷静，服从统一指挥。

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人

员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

# 炼钢事业部二炼钢分厂中心泵房应急事故处置方案

# 1 事故特征

# 1.1事故类型

水泵房区域供水期间

# 1.2事故可能发生的区域、地点或装置的名称

易造成人员伤亡、淹溺、设备损坏

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 发生的可能时间：一年四季都有可能

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员爆炸事故。

## 1.4事故前可能出现的征兆

起升装置异响、制动器不灵敏溜距过大。

# 1.5可能引发的次生、衍生事故

火灾。

# 2 应急工作职责

## 2.1成立应急救援领导小组

组长：作业区负责人

副组长：泵房班长

组  员：当班骨干和其他岗位临时调配的人员

## 2.2领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥， 按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1现场应急处置程序启动

员工在发现供水系统缺水的情况后立即通知值班班长、作业区值班领导、厂 调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后

果。值班班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

# 3.2应急处置措施

3.2.1 中心泵房系统应急事故按如下程序处理：

（1）中心泵房全停电或部分停电

为防止停电时重要的工艺设备损坏，造成重大损失，系统设置有自动连锁控

制，使事故供水可及时送往用户，具体连锁控制如下：

事故水系统：

当系统自动检测到连铸机结晶器供水泵组所有泵停电时，事故水塔出水管上 连铸机结晶器事故水自动流入系统，同时事故柴油机泵自动开启并升至高转速 （1500r/min）且连铸机结晶器事故泄压气动阀（安装在主泵房内）也将自动开

启，并在泵站集中控制室内有声光报警。

当系统自动检测到 LF 炉、RH 炉净环供水泵组所有泵停电时，事故柴油机泵 自动开启并上至高转速运行。水泵房及时通知四班班长，在满足 LF 炉、RH 炉应 急后，操作人员到现场将事故柴油机泵调至手动模式并手动减速至 800r/min 后 关闭柴油机泵。及时记录并通报当班班长水流量、压力等参数。5、6#连铸机设备净环及二冷设备浊环系统同 LF、RH 炉净环系统停电后操作一致。

当接到发生停电事故的报警后，必须立即通知当班班长、作业区领导、当班

调度；并做好重新开机的准备工作。

恢复供电后，需要电工送电合闸，必须等待电工合闸确认后再操作。

在恢复电源正常后，必须联系四班班长、车间内用水对象，确认后，才可以陆续开泵送水。

恢复供水后，操作工对各系统进行系统检查（水泵供水流量、压力、水井水位等），无异常后，通知调度，供水系统正常。

3.2.2 终端水池水位报警

终端水池包括：炼钢净环水池、连铸净环水池、连铸浊环水池、RH 浊环水池、除盐水水池、纯水水池、蒸发冷新水水池、煤冷浊环冷水池、结晶器稳压罐。

3.2.3 高水位报警

终端水池高水位报警，应检查这些水池的补水管阀门能否自动关闭，否则应进行检修；

3.2.4 低水位报警

终端水池低水位报警，原因可能有如下：

（1）水池补水管阀门不能自动打开；

（2）厂区管网出现停水事故；

（3）水池回水管破裂堵塞或水池的放空排污管泄漏；

处理方法：当接到报警后，立即联系当班代班人员、作业区负责人、调度查明原因；操作人员尽快停止砂过滤器的自动反洗工作，停止自清洗过滤器的自动 反洗工作。查明原因后，如果短时间内无法恢复，及时联系作业区负责人、当班

调度、设备管理室相关管理人员，采用备用水源进行临时补水。

当公司厂区管网出现长时间停水事故（15h 及以上）用水指标限值或备用水 源补水无法满足实际生产需求时，需立即联系公司水调度协调或外调补水车对系

统进行补水。

如果无法保证对工艺设备的供水，必须紧急通知调度，工艺生产设备需尽快安全停机。

3.2.5 生产补水水质异常

当接到公司水质异常报警或炼钢水处理运维单位补水化验数据异常报警时 （水的硬度>500mg/L 或氯离子>500mg/L），需立即通知泵房班长，联系水处理人员对补水再次取样进行化验确认；若化验结果仍显示异常，需立即联系作业区负责人、当班调度、设备管理室相关管理人员，包括取样点位置、水质化验结果

等。操作人员立即停止该路水源供水，如果短时间内无法恢复供水，立即开启水

泵房备用水源进行补水。

供水恢复正常以后，炼钢水处理将持续一周每天两次取该路水样化验，并将 水质化验数据发送给作业区及分厂。一周内水质若无异常情况时，则恢复每天化验一次水样。

3.2.6 中间水池水位报警

中间水池包括：旋流沉淀池、平流沉淀池提升泵热水井、一次除尘循环水热

水池。

# （1）高水位报警

中间水池高水位报警，应检查这些水池的提升泵工作是否正常，必要时需启动备用泵；

# （2）低水位报警

中间水池低水位报警，应检查这些水池的提升泵能否自动停机，这些中间水池的进水管是否破裂堵塞；

查明原因后，如果短时间内无法恢复，无法保证对工艺设备的供水，必须紧急联系作业区负责人、调度，工艺生产设备需尽快安全停机。

3.2.7 事故水塔水位报警

（1） 高水位报警

事故水塔高水位报警，应检查事故水塔补水阀是否能自动关闭，否则应进行检修。

（2）故水塔低水位报警，原因可能有如下几种可能：或补水管阀门不能自动打 开或补水管出现破裂或放空排污管泄漏。当接到报警后，立即联系当班代班人员、作业区负责人查明原因；查明原因后，如果短时间内无法恢复，及时联系作业区负责人、调度，得到明确指令后，可通过综合设备水管网系统向事故水塔进行补水操作；如果无法保证对工艺设备的事故供水，必须紧急通知调度，工艺生产设备需尽快安全停机。

3.2.8 供水泵组出水总管上流量报警各供水泵组出水总管上出现低流量报警的原因可能有：或水泵本身机械故障或备用泵止回阀关闭不严导致从备用泵处漏水（备用泵出现倒转现象）或供水管上阀门被误关闭或供水管上阀门阀板损坏堵塞管道等。

处理方法：

（1）确认水泵本身机械故障应及时停止故障泵组启动备用泵；

（2）备用泵倒转漏水，立即将备用泵出水支管上手动阀门关闭；

（3）供水管上阀门被误关闭，应立即将该阀门打开；

（4）供水管上阀门损坏堵塞管道，应紧急通知当班班长及作业区长、生产调度，待工艺生产设备安全停机后，方可停止供水更换阀门。

（5）流量计故障。

（6）自动反洗过滤器堵塞导致压差过大或排污阀关闭不严，漏水导致。

# 3.6 供水泵组出水总管上压力报警

各供水泵组出水总管上出现低水压报警的原因可：水泵本身机械故障、供水管破裂等。

处理方法：

（1）水泵本身机械故障应及时启动备用泵；

（2）供水管破裂，应紧急通知厂调度，待工艺生产设备安全停机后，方可停止供水修补管道。

3.2.9 温度报警

供用户水温出现报警，冷却塔需检查风机工作是否正常，喷头、填料是否正 常；蒸发式空冷器需检查风机工作是否正常，换热管束是否结垢，蒸发式空冷器

喷淋泵工作是否正常，喷头、填料是否正常。

事故水塔水温报警，应检查蒸汽加热管控制阀是否正常，必要时人工操作该阀门。

3.2.10 机械设备故障报警

高压电机设有定子绕组和轴承温度检测，当温度过高发生报警时，检查设备

有无异常，必要时启动备用泵，停故障泵；

冷却塔风机设有油温、振动、油位检测，当发生报警时，检查冷却塔风机是

否正常；

3.2.11 当稳压罐氮气供气故障时

当稳压罐氮气压力低或者无压力时，应马上通知当班班长和生产调度。

3.2.12 压缩空气供气故障时

当压缩空气压力低（＜0.55MPa）或者无压力时，应马上通知当班班长和生

产调度，并停止反洗砂滤器、双旋流过滤器。

3.2.13 现场发生火灾时

当班操作人员或点检维修人员在点巡检或作业过程中发现着火时，要立即利 用附近灭火器材进行灭火，当现象火势较大无法独自扑灭时，应首先撤离现场， 做好周边区域警戒并立即用电话或对讲机报告当班班长、作业负责人或车间相关 领导（应急小组组长、副组长等）请求支援。相关负责人接到通知后要立即赶赴 现场指挥工作，如应急小组组长无法立即赶赴现场做应急指挥工作，则可暂时安 排副组长指挥现场救援，做远程信息监督指挥；同时组织人员携带所必需器材，

赶赴火场实施扑救。

火灾报告时应包括以下内容：事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤害

情况、事故蔓延情况等。

扑灭火灾时应注意：

（1）扑救油类、电器类火灾时严禁使用消防栓或水源，应使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器。

（2）现场有人员被火势围困时，应首先组织当班义务消防员、突击队员穿戴好空气呼吸器按应急逃生通道救助被困人员；按照班组交接情况清点当班人数，联系专业人员切断电源、气源，转移易燃易爆、有毒物品和文件档案，保护好重要设备仪器。

（3）要积极配合外部火灾支援人员，主动介绍灾情，献计献策，提供必要的工器具和灭火药剂，组织和动员当班骨干力量投入抢险救灾、现场警戒、维持秩序等工作中。

（4）协助做好公司消防部门调动供水、供电、医疗、运输等物资和人员到现场待命。

（5）为防止火灾蔓延，减少危险和损失，可根据情况下令拆除毗邻火场的建筑和构筑物。应将主要力量部署在火灾蔓延的方向。

# 3.3事故报警

员工在发现事故后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向组长汇报事故情况以及现场采取的急救措施情况。

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 王涛 | 13869855723 |  |
| 2 | 副组长 | 杨克鹏 | 13375578665 |  |
| 3 | 点检班长 | 丁赞 | 17554206672 |  |
| 4 | 泵房点检 | ## 徐帅 | ## 15063021325 |  |

# 4 注意事项

在事故发生后要立即做好警戒，无关人员禁止靠近警戒范围；

现场应急处置人员必须穿戴好劳动保护用品；抢修人员必须穿戴好劳保用品并携带必要的应急救援设备，抢修过程必须符合安全技术要求。

# 炼钢事业部二炼钢分厂锅炉现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂净化区域。

# 1.2事故类型

汽包缺水、满水、汽水共沸腾、突然停电和汽包水位计损坏等。

# 1.3事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可能造成汽包损坏、设备停台等。

## 1.4事前可能出现的征兆、原因

汽包内压力报警、汽包水位计过低或过高。原因：补水不及时、补水过多、

设备点检不到位等。

# 1.5可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，液态金属涉水爆炸等。

# 2 应急工作职责

## 2.1应急预案实施负责人

应急预案实施负责人

总指挥：厂领导

副总指挥：设备管理室主管

应急小组：安全管理室主管、综合管理室主管、生产技术管理室主管、各作

业区作业长、应急突击队员。

# 2.2 应急领导小组职责

2.2.1 组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作 规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现 场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 应急小组：专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急 处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

# 3 应急处置

# 3.1应急处置程序

汽化冷却装置的事故，一般是由汽化冷却装置本身的事故造成。主要有汽包

缺水、满水、汽水共沸腾、突然停电和汽包水位计损坏等。

发生事故后，汽化工作人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

汽化负责人

净化作业区作业长

设备管理室

## 3.2应急处置措施

3.2.1 汽包缺水

当汽包水位从中水位降到规定最低水位，并继续下降低于水位计下部的可见部分时，一般分两种情况进行处理：

（1）如水位降低（低于最低水位以下并继续下降）是发生在正常操作和监视下，且汽包压力、给水压力、给水流量正常时，应采取下列处理措施：

（2）如低于最低水位还在继续下降但还在可见范围内时，可按照以下程序进行：

对汽包上各水位计进行核对、检查和冲洗，以查明其指示是否正确。

检查给水自动调节阀是否失灵，应消除由于给水调节阀失灵造成的水位降低

现象：必要时切换为手动调节。

开大给水阀，增加汽包的供水量。

如经上述处理后，汽包内水位仍继续降低时，应停止汽包的全部排污，查明 排污阀或烟道是否泄漏。如已低于水位计下部可见部分时，立即通知转炉提枪停 吹，按照上述处理步骤执行，待水位恢复正常后可通知重新转炉开吹；烟道严重

泄漏造成时，应按事故停炉程序使汽化冷却装置停止运行。

（3）如水位降低是由于给水系统压力过低造成时，则应增加给水压力（检查给水泵，必要时启动备用泵，关闭事故泵），并不断监视汽包水位。若水压不能恢复时，汽化冷却装置应降压运行，直至水压能保证给水量为止。若降压运行后水压仍继续下降，水位随之降低至水位计下部的可见部分以下时，则应按事故停炉程序停止装置运行。

3.2.2 汽包满水

（1）当汽包水位超过高水位，并继续上升但还在可见范围内时按照以下程序进行处理：

对汽包各水位计进行检查、冲洗和核对，查明其指示是否正确。

检查给水自动调节阀是否失灵，应消除由于给水调节阀失灵造成的满水现象，必要时切换为手动调节。

将给水阀关小，减少给水量。

经上述处理后，水位计中水位仍继续升高，应立即关闭给水阀，并打开汽包 紧急事故放水阀，如有水击现象时还应打开蒸汽管道的疏放水阀，待水位计中重 新出现水位，并至正常水位范围内时，关闭紧急事故放水阀，稍开给水阀，逐渐

调整水位和给水量，使之恢复正常运行。

- 当汽包水位超过高水位，并继续上升超过水位计上部可视部分时，立即通知转炉提枪停吹，按照上述处理步骤执行，待水位恢复正常后可通知重新开炉。

- 此外，还有一种情况，即在运行中突然发现汽包水位计内看不见水位，此 时应立即进行水位表冲洗，用“ 吊水 ”（也称“叫水 ”）法判断是属于满水还是缺水，是轻微缺水还是严重缺水。

（4）吊水的程序：先开启水位计放水旋塞，关闭汽旋塞，使水部分得到冲洗，然后慢慢地关闭放水旋塞，注意水是否进入汽包水位表。

如用“ 吊水 ”法后，水位重新在汽包水位计中出现，且无继续上升或下降的现象，则应谨慎地向汽包进水，注意水位变化，使之逐步恢复正常运行。

如用“ 吊水 ”法后，水位重新在汽包水位计中出现，但不断上升超过水位计上部的可见时，则为汽包严重满水，应通知停炉，后可按上述方法进行满水事故处理。

如用“ 吊水 ”法后，水位仍未在汽包水位计中出现，则为汽包严重缺水，此时严禁向汽包进水，应按事故停炉程序尽快停止装置运行。

3.2.3 汽水共沸腾

（1）当汽包内炉水发生大量泡沫时，一般处理步骤如下：全开排污阀同时加强 向汽包给水，以维持水位正常，加强炉水取样分析，按分析结果调整排污量，直至炉水质量合格为止。

（2）如汽水共沸腾产生严重的蒸汽带水，使蒸汽管中产生水击现象时，应开启蒸汽管道上的疏放水阀加强疏水。

3.2.4 突然停电

当突然停电不能确认汽化系统水位、补水压力、流量、汽包压力以及循环泵 运行状态等情况时，立即通知转炉停吹，待来电后按照汽化系统开炉程序确认后方可通知转炉重新开吹。

3.1.5 汽包水位计损坏

（1）当汽包一套水位计损坏时，在检查汽化系统各参数正常情况下可加强监控让转炉继续吹炼，并立即准备尽快修复液位计。

（2）当汽包两套水位计都损坏时，立即通知转炉停吹，待恢复正常后通知转炉重新开吹。

# 3.3 事故报警

内、外求助部门及电话

对内求助电话：

设备管理室办公室电话 6514、6519；

炉前调度室电话：6516、6517；

对外求助电话：

安全管理部 5079；人员受伤拨打 120；发生火灾拨打 119。

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，做好防护措施，对现场危险源的因素类型进行辨识并采取相对应防护措施，对情况不明的区域不得擅自进入。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

# 炼钢事业部二炼钢分厂压力容器现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂主厂房及公辅区域。

# 1.2 事故类型

压力容器超温、超压、泄漏、爆炸。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：一年四季均有可能发生。

事故危害严重程度：对压力容器设备可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的征兆

现场报警设备报警。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能导致设备损坏泄漏，污染大气，人员损伤。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急领导小组

应急预案实施负责人

总指挥：厂领导

副总指挥：设备管理室主管

应急小组：安全管理室主管、综合管理室主管、生产技术管理室主管、各作

业区作业长、应急突击队员。

# 2.2 领导小组职责

2.2.1 总指挥职责：总指挥为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥， 按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副总指挥职责：副总指挥辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 安全管理室职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事 项的具体实施，认真听从总指挥、副总指挥的指挥及要求。

2.2.4 设备管理室职责：组织现场设备管理，停用等，防止其他衍生灾害。 综合管理室职责：现场补给及后勤工作。

生产技术管理室职责：现场生产调度及响应联系。

作业区作业长：组织现场协调及应急增援。

应急突击队员：听从指挥进行应急程序响应，现场处置救护。

# 3 应急处置

## 3.1 应急处置程序

当压力容器（工作压力≥0.1MPa；直径≥0.15m；容积≥0.025m3）无法控制超 温超压危及生命安全时，危险性较大的储气罐发生事故后，工作人员必须立即赶

往事故地点，确认事故类型。

当压力容器发生事故时，操作工反馈四班调度，由四班调度及时向公司汇报， 公司根据国家有关法律法规规定必须向青岛市安全生产监督管理局和青岛市质

量技术监督管理局特种设备安全监察部门汇报。

接到发生压力容器泄漏事故的报告后，根据应急指挥部指示，应立即组织有关人员对报告事项调查核实，并及时向总指挥报告。

## 3.2 应急处置措施

3.2.1 超温

（1）当压力容器温度超过其允许温度时，操作人员应及时查找原因并报告当班班长及调度，并采取措施，使温度恢复到指标范围内。

（2）如超温情况无法控制，应立即通知挡板调度长，必要时紧急停车。

（3）如超温情况愈来愈严重，必须立即报告厂主管部门，组织人员进行分析、查找原因，避免事故扩大。

3.2.2 超压

（1）当压力出现上涨时，应立即与调度、后续工段联系，调整压力。

（2）当出现超压时，应及时逐步开启安全装置，使压力控制在指标范围内，并联系调度。待压力下降后，逐步关闭安全装置。

（3）当压力情况发生异常时，应立即通知调度，必要时做出紧急停车处理，防止事故扩大。

3.2.3 泄漏

（1）压力容器发生微小泄漏时，操作人员应立即报告班长、当班调度，切断相关阀门，联系维修人员进行修复。

（2）当压力容器泄漏较大时，应立即通知调度紧急停车处理，防止事故扩大。

（3）当压力容器大量泄漏时，报警系统或人员虽能及时发现，但一时难以消除， 为防止事故扩散，危及周边安全，应立即疏散人员，切断介质来源，事故点进行隔离。

3.2.4 爆炸

（1）因压力容器爆炸而发生重大事故，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制，应紧急停车，疏散人员。

（2）因压力容器爆炸而发生重大事故，立即通知调度，组织相关人员救援，及时控制和消除事故的危害。

3.2.5 应急处理措施

（1）抢救方案根据现场实际发生事故情况，制定抢救方案，迅速投入开展抢救行动。

（2）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

（3）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

（4）在救助行动中，救助人员应配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全。

3.3 事故报警

对内求助电话：设备管理室办公室电话 6515、6519；炉前调度室电话：6516、

# 6518；

对外求助电话：安全管理部 5079；电话人员受伤拨打 120；发生火灾拨打

1199。

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道， 要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中， 要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、 呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸

1）事故发生后现场人员不要慌乱，要保持镇静，迅速对受伤人员进行检查和救治。救治时注意救治方法，防止救治不当造成二次伤害。

2）注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

3）对员工加强教育，在有毒作业场所应佩戴个体劳保用品。

4）现场救援行动应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，信息畅通，积极配合，加强自我保护，确保施救人员的人身安全。

# 炼钢事业部二炼钢分厂压力管道现场处置方案

# 1 事故特征

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂主厂房及公辅区域。

# 1.2 事故类型

压力管道泄漏。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：对压力管道设备可能发生损坏、严重时可 造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的原因

1.4.1 点检不到位，未能及时发现事故隐患；

1.4.2 超负荷工作；

1.4.3 其他原因。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能导致设备损坏泄漏，污染大气，人员损伤。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急预案实施负责人

总指挥：厂领导

副总指挥：设备管理室主管

应急小组：安全管理室主管、综合管理室主管、生产技术管理室主管、各作

业区作业长、应急突击队员。

# 2.2 领导小组职责

2.2.1 总指挥职责：总指挥为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

# 2.2.2 副总指挥职责：副总指挥辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 应急小组：专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

# 3 应急处置

# 3.1 应急分级

按照压力管道事故的可控性、严重程度和影响范围，影响级别原则上分为一

般事故、较大事故、重、特大事故。

3.1.1 出现下列情况之一为一般事故

（1）在生产过程中发生泄漏可能影响正常生产的安全事故；

（2）造成人员受伤的事故；

（3）直接经济损失 3 万元以上的事故。

3.1.2 出现下列情况之一为较大事故

（1）在生产过程中发生泄漏、爆炸，影响正常生产并需要外界协助的安全事故；

（2）造成多人受伤或 2 人以下死亡事故；

（3）直接经济损失在 10 万元以上 50 万元以下的事故。

3.1.3 出现下列情况之一为重、特大事故

（1）在生产过程中发生泄漏、爆炸，影响正常生产并需要外界协助的安全事故；

（2）造成 3 人或 3 人以上死亡的事故；

（3）直接经济损失在 50 万元以上的事故。

# 3.2 应急处理程序

（1）抢救方案根据现场实际发生事故情况，制定抢救方案，迅速投入开展抢救行动。

（2）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车并做好急救准备，

确保伤员得到及时医治。

（3）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

（4）在救助行动中，救助人员应配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全。

当压力管道发生事故时，根据国家有关法律法规规定必须向青岛市安全生产

监督管理局和青岛市质量技术监督管理局特种设备安全监察部门汇报。

接到发生管道事故的报告后，根据应急指挥部指示，应立即组织有关人员对

报告事项调查核实，并及时向总指挥报告。

# 3.3 应急处置措施

3.2.1 超温

（1）当压力管道温度超过其允许温度时，操作人员应及时查找原因并报告当班班长及调度，并采取措施，使温度恢复到指标范围内。

（2）如超温情况无法控制，应立即通知挡板调度长，必要时紧急停车。

（3）如超温情况愈来愈严重，必须立即报告厂主管部门，组织人员进行分析、查找原因，避免事故扩大。

3.2.2 超压

（1）当压力出现上涨时，应立即与调度、后续工段联系，调整压力。

（2）当出现超压时，应及时逐步开启安全装置，使压力控制在指标范围内，并联系调度。待压力下降后，逐步关闭安全装置。

（3）当压力情况发生异常时，应立即通知调度，必要时做出紧急停车处理，防止事故扩大。

3.2.3 泄漏

（1）压力管道发生微小泄漏时，操作人员应立即报告班长、当班调度，切断相关阀门，联系维修人员进行修复。

（2）当压力管道泄漏较大时，应立即通知调度紧急停车处理，防止事故扩大。

（3）当压力管道大量泄漏时，报警系统或人员虽能及时发现，但一时难以消除，为防止事故扩散，危及周边安全，应立即疏散人员，切断介质来源，事故点进行隔离。

3.2.4 停电

（1）如遇停电时，应联系调度、生产部门，同时按照厂内各操作规程进行操作，紧急停车，切断相关阀门。

（2）停电时，岗位操作人员必须坚守岗位，待来电后，按照调度指挥恢复生产。

3.2.5 爆炸

（1）因压力管道爆炸而发生重大事故，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制，应紧急停车，疏散人员。

（2）因压力管道爆炸而发生重大事故，立即通知调度，组织相关人员救援，及时控制和消除事故的危害。

# 3.4 事故报警

对内求助电话：设备管理室办公室电话 6515、6519；

炉前调度室电话：6516、6518；

对外求助电话：安全管理部 5079；电话人员受伤拨打 120；发生火灾拨打

119。

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道， 要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中， 要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、 呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。 当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

（4）其他需要特别警示的事项：无。

# 炼钢事业部二炼钢分厂叉车现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂区内各区域

# 1.2 事故类型

侧翻、失控行驶、起重链和货叉架变形伤人等

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度

1.3.1 事故发生的可能时间：事故各个月份都有可能发生，尤其为夜间时间段易发生

1.3.2 事故危害严重程度：能造成人员伤害，火灾、爆炸等

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因

叉车操作人员精神状态萎靡，注意力不集中，一心多用，同时开展多项工作； 叉车周围10米范围内无保护措施进入人员；过往路人同叉车抢路。原因：叉车操作人员精神状态萎靡，注意力不集中，一心多用，同时开展多项工作；叉车周围 10米范围内无保护措施进入人员；过往路人同叉车抢路；叉车司机未按照操作规 范对叉车进行操作；叉车限速装置、警示装置、刹车装置等设备损坏；过往行人未按照地面指示路线行进。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，爆炸等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急预案实施负责人

应急预案实施负责人

总指挥：厂领导

副总指挥：设备管理室主管

应急小组：安全管理室主管、综合管理室主管、生产技术管理室主管、各作

业区作业长、应急突击队员。

# 2.2 领导小组职责

2.2.1总指挥职责：总指挥为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副总指挥职责：副总指挥辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向指挥部进行汇报。

2.2.3应急小组：专门负责组织、协调和指挥车间各班组特种设备突发事件应急处置的预警、响应、善后处置等各项工作的落实，组织本车间应急队伍，并进行培训和演练等。

# 3 应急处置

## 3.1 预防与预警

设备管理室、安全管理室及叉车使用单位应定期对叉车进行安全检查和评估，

通过预测、预报和预警的方式逐级上报，分级管理。

叉车在日常运行使用过程中出现的可引发事故的故障类型、征兆、应对措施如下：

3.1. 1叉车驾驶人员无证驾驶.

3.1.2叉车司机擅自教别人驾驶叉车；

3.1.3向灯、刹车、喇叭、前灯、和反光镜出现损坏；

3.1.4燃料系统所有管道、接头有泄漏；

3.1.5燃料油、发动机油、齿轮油、液压油及水箱水位、电池没有充足等。

## 3.2 预警行动

叉车使用单位应建立并完善安全生产责任制，各项安全生产规章制度进行预 警，叉车使用单位务必建立完善的安全检查、维护等制度，每月结合安全生产工

作定期对叉车进行安全检查。

当事故发生时，任何人员接到可能发生的叉车伤害事故信息后，应立即报告 给叉车使用单位领导及调度办公室，叉车使用单位领导及调度办公室应按照应急救援预案及时研究确定应对方案，报总指挥或副总指挥审批后执行，同时通知有

关部门，单位采取相应行动预防和控制事故的发生、扩大。

## 3.3 信息报告程序

叉车事故发生后，事故现场有关人员立即及时、主动地报告该单位（部门）

相关领导，同时要对报告内容做详细登记备案，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

## 3.4 响应程序

3.4.1应急指挥

事故发生后，叉车使用单位应立即采取必要措施，并报告叉车伤害事故基本 情况，事故现场人员要及时发出事故警报或信号，调度指挥办公室立即启动现场

处置方案。

3.4.2现场处置方案响应后，立即采取措施，组织和指挥应急救援队实施救助。

3.4.3资源调配

在应急指挥和应急行动过程中，组织和指挥应急救援队充分合理地利用各种

资源，使叉车伤害事故得到有效的控制。

## 3.5 处置措施

3.5. 1当发生叉车事故，未造成人员伤害时，现场人员必须听从指挥，积极按照救援分工各负其责，根据不同的情况采取以下措施：

3.5.1.1一旦叉车事故酿成火灾，发现人员应立即逐级汇报，同时可就地使用灭火器材扑救，切断电源、疏散人员和物资。

3.5.1.2叉车使用单位主管领导闻讯后，应立即奔赴火灾现场，在调度的指挥下进行扑救。调度办公室接到报警电话后，立即报告副总指挥，总指挥。

3.5.1.3加强警戒，维护火场秩序。

3.5.1.4火警后应保护现场，协同查明原因，提出处理措施，报公司相关部室备案。

3.5.2当发生叉车事故，造成人员伤害。

3.5.2.1发现人员应立即向叉车使用单位、调度汇报，在可能的情况下，首先抢救伤员。

3.5.2.2叉车使用单位、调度应立即向部门指挥报告，同时通知应急救援队，并向公司相关部室报告。

3.5.2.3叉车使用单位应立即奔赴叉车伤害事故现场，在队长、副总指挥及总指挥的指挥下进行抢救伤员，并采取相应措施，防止事故扩大。

3.5.2.4救护车辆到达后，立即将伤员抬送到车上送往医院救治。

3.5.2.5加强警戒，维护事故现场秩序。

3.5.2.6事故后应保护现场，协同查明原因，提出处理措施，报公司相关部室备案。

## 3.6 事故报警

对内求助电话：设备管理室办公室电话6514 、6519；

炉前调度室电话：6516 、6518；

对外求助电话：安全管理部5079；电话人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

# 4 注意事项

现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置，应急处置过程必须坚持先救人再救物的原则。

# 炼钢事业部二炼钢分厂电梯现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂主厂房及厂房内各电梯。

# 1.2 事故类型

高处坠落、人员伤害。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度

# 1.3. 1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生，6月-9月份雨季电梯电气设备易受潮，属于事故高发期。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：对电梯可能发生损坏、严重时可造成人身伤亡。

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因

现场报警设备报警。

1.4.1维保点检不到位，未能及时发现事故隐患；

1.4.2人为检修失误；

1.4.3其他原因

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能导致设备损坏泄漏、人员损伤。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急预案实施负责人

应急预案实施负责人

总指挥：厂领导

副总指挥：设备管理室主管

应急小组：安全管理室主管、综合管理室主管、生产技术管理室主管、各作

业区作业长、应急突击队员。

# 2.2 领导小组职责

2.2.1总指挥职责：总指挥为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2副总指挥职责：副总指挥辅助总指挥做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3安全管理室职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等

事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4设备管理室职责：组织现场设备管理，停用等，防止其他衍生灾害。

综合管理室职责：现场补给及后勤工作。

生产技术管理室职责：现场生产调度及响应联系。

作业区作业长：组织现场协调及应急增援。

应急突击队员：听从指挥进行应急程序响应，现场处置救护。

# 3 应急处置

# 3.1 预警行动

# 3.1.1 预警

厂内使用的电梯突然发生造成或可能造成人身伤亡和财务损失的事故（事故 的具体标准，按国家、行业、地方的有关规定执行），均作为本预案的预警条件，

发现人应当及时向四班调度长汇报。

# 3.1.2 接警

四班调度长在接到电梯报警后，应立即向有关专业发出报警信号，并向总指

挥或办公室报告。

接警的事故现场应急指挥成员赶赴事故现场，辨析事故情况决定启用何级应

急预案，并召集应急小组进行应急准备。

接警的夜间或休息日，厂部值班人员应立即召集厂内其他值班人员，赶赴事

故现场，协同当班调度长进行应急处置。

发生事故后，电梯管理人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

确认事故现场后，应做以下处理：

立即通知

设备管理室  58816515

电梯维保单位：13789860992

# 3.2 信息报告程序

当电梯发生事故时，根据国家有关法律法规规定必须向青岛市安全生产监督

管理局和青岛市质量技术监督管理局特种设备安全监察部门汇报。

接到发生电梯事故的报告后，根据应急指挥部指示，应立即组织有关人员对

报告事项调查核实，并及时向总指挥报告。

# 3.3 应急处置程序

3.3.1 响应分级

按照电梯事故的可控性、严重程度和影响范围，影响级别原则上分为I 、 Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳ级响应。

# 1）出现下列情况之一启动I级响应

造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或者直接经济损失1亿元以上，造成厂内系统瘫痪，且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

# 2）出现下列情况之一气动Ⅱ级响应

造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者造成厂内系统瘫痪，直接经济损失5000万元以上、1亿元以下，且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

# 3）出现下列情况之一气动Ⅲ级响应

造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者直接经济损失较大的且超出企业自身应急处置能力的电梯事故。

4）发生或者可能发生一般电梯事故时启动Ⅳ级相应。

# 3.4 应急处理措施

（1）抢救方案根据现场实际发生事故情况，制定抢救方案，迅速投入开展抢救行动。

（2）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

（3）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以

利于事故处理，防止证据遗失。

（4）在救助行动中，救助人员应配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，

确保抢救行动过程中的人身安全。

# 3.4 事故报警

四班调度长在接到电梯报警后，应立即向有关专业发出报警信号，并向总指

挥或办公室报告。

接警的事故现场应急指挥成员赶赴事故现场，辨析事故情况决定启用何级应

急预案，并召集应急小组进行应急准备。

接警的夜间或休息日，厂部值班人员应立即召集厂内其他值班人员，赶赴事

故现场，协同当班调度长进行应急处置。

发生事故后，电梯管理人员必须立即赶往事故地点，确认事故类型。

对内求助电话：设备管理室办公室电话6515、6519；炉前调度室电话：6516、

# 6518；

对外求助电话：安全管理部5079；电话人员受伤拨打120；发生火灾拨打119。

# 4 注意事项

（1）个人防护方面的注意事项：劳保用品穿戴整齐，对现有危险源进行辨

识并采取相对应防护措施。

（2）现场先期处置方面的注意事项：指挥组成员维护好现场秩序，做好人

员疏散，组织专业人员，立即采取应急处置。

（3）自救和互救方面的注意事项：处于危险源之中人员，首先确定安全通道， 要时刻保持警惕，脚下要敏感些，千万不能被绊倒，一旦发生危险后，可以有目标地脱险；个人应听从组织者的安排，遇到突发情况时，在组织者的疏导下有序撤离；上下楼梯靠右行；不求快，要求稳；不在楼梯打闹，搞恶作剧；在救治中，要遵循先救重伤者、老人、儿童及妇女的原则。判断伤势的依据有：神志不清、 呼之不应者伤势较重；脉搏急促而乏力者伤势较重；血压下降、瞳孔放大者伤势 较重；有明显外伤，血流不止者伤势较重。当发现伤者呼吸、心跳停止时，要赶快做胸外按压，辅以人工呼吸。

# 炼钢事业部二炼钢分厂停电事故现场处置预案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂区内各区域。

# 1.2 事故类型：停电、停产等

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季随时可能发生，5月-9月份温度高，属于事故高发期。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可能造成设备损坏、生产损失或停电造成的次生灾害等。

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因

外网波动、内部事故

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

可能会导致设备损坏，停产，液态金属涉水爆炸等。

# 2.应急组织机构及职责

# 2.1 应急预案实施负责人

总指挥：厂领导；

副总指挥：设备管理室

成立应急小组：各科室、作业区一把手及主管领导、当班电钳值班人员在夜班发生应急事故时，四班班委成员为应急处置小组组员。

# 2.2 领导小组职责

2.2.1 总指挥职责：总指挥为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场 指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副总指挥：做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步

骤的完成情况，保证人员、设备安全有序进行。

2.2.3 应急小组职责：组员、协调现场的事故的发现、汇报、处置以及救援

等事项的具体实施，认真听从组长的指挥及要求。

# 3.响应启动

当发生停电事故时，由当班四班作业长即电话联系生产管控中心当班调度人 员，在得到停电确认信息后当班四班作业长启动现场处置方案。由当班四班作业

长当班电气值人员和电气点检作业区主管，后通知厂领导。

# 3.1.1 明确事故报警

生产管理室电话：6511

安管部电话：5079  6268

动力事业部电话 ：6219

保卫部火警电话： 5110 、5119

公司医疗站救护电话：5150

社会：119   120

厂部调度室电话：6516、6518（24小时  应急值守）

安全管理室电话：6517

煤气防护站电话：8783、7597

设备管理室电话： 6519

综合管理科电话：6508

# 3.1.2 各项应急措施启动

3. 1.2 确认进线电源停电情况后，应做以下处理：

当班四班作业长立即拨打生产管控中心值班电话 6217、6218

当班四班作业长立即通知以下负责人员：

电气点检作业区作业长

当班四班作业长根据停电事态通知以下负责人员：

二炼钢分厂设备厂长

二炼钢分厂厂长

当班电气值人员经四班作业区长确认后立即拨打电力调度电话6221，汇报停电情况，并询问故障源。

确认进线电源柜是合闸状态但无电，其他出线柜无跳闸报警，联系总降供电站，查询故障原因，确认为外网波动，经四班作业长确认安全无误后按照电力调度指示进行恢复供电。

3.1.2.1 单段电停电处理

电气值班人员确认进线电源柜是合闸状态但无电，确认本厂无内部电气故障。

当班电气值班人员通知当班调度内部无电气故障，并联系电力调度，在经允许后可倒用高压联络操作，操作步骤如下。

3.2.2.2 单段停电内部故障处理

电气值班人员确认为内部回路故障后，迅速查看各盘柜故障信息，电气值人 员将相关故障情况汇报当班四班作业长、设备管理室、电力调度，在隔离故障线

路后，并恢复无故障回路运行，然后排查故障进行处理。

# 3.2.3 全停电处理

3.2.3.1 全停电过程处理

电气值班人员确认两段进线电源柜均是合闸状态但无电，当班电气值人员通 知当班四班作业长内部无电气故障，并断开主控楼和除尘，水处理10kV进线开关。

当班四班作业长通知各生产作业区立即启动安保措施。

当班电气值人员及时联系电力调度供电恢复时间，或孤网运行负荷分配情况，

当班电气值班人员根据电力调度通知保证安全无误后进行供电恢复。

当班四班作业长联系生产管控中心优先恢复二炼钢供水、吊液态金属行车供电。

# 4.处置措施

# 4.1 来电恢复过程

在上级恢复供电并经电力调度同意后，保证安全的条件下立即组织本部门分级送电。

当班电气值班人员按下列网络图进行送电操作；特殊情况，听从当班四班作业长安排。炼钢区域：

连铸区域：

除尘高压变频和 7#8#9#除尘高压变频送电顺序：

高压柜合闸 故障复位，有停机信号未出现情况，需先点停机

- 应急保障

5.1 现场有人员受伤时，当班四班作业长、各作业区班组长应首先组织力量，取用现场应急设施，按应急逃生通道救助被困人员，按照班组交接情况清点当班人数，并联系专业人员切断危险源。

5.2 厂领导接到报告后第一时间到现场协调做好应急救援工作。

5.3 结合本厂的特点，组织人员组织好现场运作，并根据公司要求安全的情况下 恢复供电。

5.4 根据停电情况主动联系公司电力调度，主动介绍停电情况，商讨送电事宜，警戒现场，维持秩序。

# 炼钢事业部二炼钢分厂煤气现场处置方案

# 1 事故特征

# 1.1 事故类型

煤气系统泄漏、爆炸、着火事故应急预案

# 1.2 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

炼钢事业部二炼钢分厂焦炉煤气及转炉煤气的产生、输送和使用等全过程的事故应急处理。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致现场发生中毒窒息、火灾及爆炸事故。

# 1.4 事前可能出现的征兆：煤气集中监控系统报警

# 1.5 可能导致事故原因：

煤气管道长期腐蚀，管壁变薄、与其他设备发生碰撞、煤气管道与其他设备发生碰撞。

# 1.6 可能引发的次生、衍生事故

可导致人员灼烫事故，遇明火可发生着火灼烫、爆炸事故、煤气中毒事故。

# 2 应急组织机构

# 2.1 应急组织机构

组  长： 厂长

副组长：副厂长

应急预案具体实施负责人：四班调度

组员：各科室作业区一把手。

应急队伍：各作业区煤气突击队员。

# 2.2 组长及组员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向组长进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救 援等事项的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.4 应急队伍的培训应不少于2小时，并保存培训记录，包括：授课人、参训签名、培训内容、培训时间等。

## 2.3求助部门及电话

求助电话：人员受伤拨打 5150 、发生火灾拨打 58815119。

# 3 应急处置程序

# 3.1 煤气中毒处理程序

3.1.1 当事人或知情人在第一时间把事故状态通知四班作业区作业长；

3.1.2 四班作业区作业长首先通知各用户点，烤钢包、中间包、水口、干式料、RH 炉、合金烘烤、铁包烘烤点等关闭阀门；

3.1.3 通知 1#、2#、3#阀组平台负责人关闭各自负责的阀门。

3.1.4 在通知内部人员关阀的同时，四班作业长通知煤气防护站对外网管道减压。

3.1.5 当四班作业长通知处理煤气的同时，四班调度组织人员佩戴

好空气呼吸器、防爆对讲机以及便携式CO检测仪，两人以上对煤气中毒者进行抢救。严禁抢救人员在无任何防护用品的情况下直接救人，以免将中毒事故扩大；

3.1.6 同时通知煤气防护站，由防护站人员带空气呼吸器一同前来抢救，抢救时必须服从四班作业长统一指挥。夜班通知煤气防护总站（5783、7597）、煤气管理中心调度（6219、7600）；

3.1.7 通知救护车前来救护；

3.1.8 防护人员抢救中毒者的同时，其它防护员要疏散煤气泄漏区域所有人员，并对煤气泄漏区加强警戒（最小限度30米以上），限制无关人员进入煤气区域，严禁拨打手机。

3.1.9 发生多人中毒事故时，必须坚持先抢后救的原则；

3.1.10 在采取紧急措施的前提下，尽快将中毒者抢救出煤气危险区，抬到新鲜空气流通的地方，立即把衣领、衣扣、腰带解开，便于中毒者自由呼吸，冬季要注意对中毒者保暖、保温，根据不同症状采取下列急救方法：

煤气中毒轻微者（症状如头疼、恶心、呕吐、心跳加快、腿软），可撤离现场直接用苏生器进行输氧或送医院急救；

煤气中毒较重者（症状如口吐白沫、多汗、烦躁、步态不稳、皮肤和粘膜苍白，面颊、前胸、大腿内侧会出现桃红色，中毒者意识朦胧，呼吸微弱，大小便失禁至昏迷。）要迅速抢救出煤气危险区后，迅速解开患者衣扣、腰带，可用强制苏生法，口对口人工呼吸法，由医务人员、防护人员进行抢救；

煤气中毒特别严重者（症状除较重中毒的大部分症状外，有直性全身痉挛、手脚冰凉、瞳孔放大、对光无应、处于假死状态等），脱离中毒现场后，在空气新鲜地方，通过强制苏生法，口对口人工呼吸法，每半分钟15~16 次，由医务人员、防护人员进行急救；中毒者在未恢复知觉前，不得送往较远得医院急救，避免途中发生意外，其它人员严禁在煤气区内走动，不得在此区域内拨打手机与吸烟或有火种。

四班作业长根据情况把事故状态通知各有关人员和部门；

由四班作业长通知，由2名佩戴空气呼吸器，带好煤气监测仪，查找漏点，向主管道内通入氮气进行置换。检测无煤气后进行维修或更换。

四班作业长在确保煤气不再泄漏、着火的情况下，组织恢复生产。

# 3.2 煤气泄漏处理程序

3.2.1 当事人或知情人在第一时间通知四班作业长事故状态；

3.2.2 四班作业长首先通知各用户点，烤钢包、中间包、水口、干式料、RH炉、合金烘烤、铁包烘烤点等关闭阀门；

3.2.3 通知 1#、2#、3#、4#、5#阀组负责人关闭各自负责的阀门。

3.2.4 在通知内部人员关阀的同时，四班作业长通知煤气柜减压。

3.2.5 通知煤气泄漏点周围的人员撤离，如果搞不清泄漏点，而且范围比较大，浓度比较高的情况下，通知所有人员撤离，并做好警戒；

3.2.6 四班作业长根据情况把事故状态通知各有关人员和部门；

3.2.7 由四班作业长通知，由2名佩戴空气呼吸器人员，带好煤气报警仪，查找漏点，向主管道内通入氮气进行置换。检测无煤气后进行维修或更换。

3.2.8  四班作业长在确保煤气不再泄漏、着火的情况下，组织恢复生产。

# 3.3 煤气爆炸、着火事故的处理

3.3.1 对小于100mm管道出现爆炸着火事故时，按下列处理：

注：本厂内小于100mm的用户有：中间包干式料烘烤，连铸水口烘烤， 精炼跨、铁水转运跨钢铁包烘烤点火，合金烘烤点火（燃气为焦炉煤气）。

3.3.2 当事人或知情人要在第一时间远离事故现场，通知四班作业长，如实讲明状态、地点、发生时间。

3.3.3 可直接关闭最近的阀门（即着点火前的阀门），如果阀门失灵，必须通知当班四班作业长，再由四班作业长通知事故区域的负责人，关闭各用户点的煤气阀门。

3.3.4 再由四班作业长通知事故区域分阀组负责人关闭或关小（至1/3开度）相应的焦炉煤气阀，从阀后注入氮气，并打开相应的末端 放散阀，灭火后继续吹扫至CO浓度小于24ppm，然后关闭氮气，进行检查维修。

3.3.5 1#阀组平台转炉煤气蝶阀（DN800）关小（至1/3开度），从阀后吹扫口注入氮气灭火后关闭蝶阀，盲板阀。3#阀组平台焦炉煤气蝶阀（DN300）关小（至 1/3 开度）从阀后吹扫口注入氮气灭火后关 闭蝶阀，盲板阀。

3.3.6 对大于100mm管道出现爆炸着火事故时，按下列处理：

3.3.6.1 当事人或知情者要在第一时间内远离事故区，通知四班作业长，如实讲明事故现场的状态、地点、发生时间；

3.3.6.2 事故发生后，该片所有使用煤气的用户要关闭烘烤器上的阀门，然后关事故区最近的控制阀门<开度1/3>，控制事态扩大；如果无法操作，由四班作业长<四班作业长应当在第一时间内赶到现场>安排

事故区域分阀组负责人关小（至1/3开度）相应的煤气阀；

从相应的阀后吹扫口注入氮气，并打开相应的末端放散阀，灭火后关闭蝶阀、盲板阀继续吹扫至CO浓度小于24ppm，然后关闭氮气，进行检查维修；

3.3.6.3 煤气系统发生爆炸还未引起着火时，事故单位及阀门邻近单位应迅速在事故管道前方的预定阀门位置立即切断煤气来源。

3.3.6.4 处理煤气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽， 然后关闭下水管上的闸板阀。

3.3.6.5 以上事故的同时，调度主任通知总调、安全管理部、公安处、厂领导、救护车、救火车等。

3.3.6.6 四班作业长在确保煤气不再泄漏、着火的情况下，组织恢复生产。

# 4 注意事项

4.1 严禁关闭氮气总阀。

4.2 四班作业长根据情况把事故状态通知各有关人员和部门；

4.3 发生着火或爆炸事故后，立即拨打“5119 ”火警电话，重大事故也可直接拨打“119”火警电话，迅速通知消防部门。马上报告生产处和煤气管理中心并报告公司有关领导、安全管理部、公安处、医院（生产处：6217、6218，煤气管理中心应设置煤气安全运行专线电话 ：7600、7601）。

4.4 在事故管道前方预定的阀门直径在 100mm 以下的管道可直接关闭闸阀熄火；直径在 100 mm 以上的管道先将蝶阀关闭2/3，然后适当的缓慢关阀降低煤气压力，但煤气压力最低不得低于1000 Pa,并往管道内通入大量的氮气灭火。严禁突然关闭阀门，以防回火，引起爆炸。

4.5 如管道内部着火，应关上所有的放散阀、人孔、通入氮气灭火。在降低煤气压力过程中，要设专人监视煤气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确地向降压操作者通报煤气压力变化，当管道压力降到1000 Pa 时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

4.6 在调度室明显位置配备应急电话；

4.7 调度室配备5把事故应急强光手电，四班作业长负责看管，时刻保持电池电量充足，平时只准检查，不准使用或借用；

4.8  各班、组长佩戴好对讲机，确保联系畅通；

4.9  应急事故小组各成员必须熟悉煤气管道系统，包含走向、阀组及构成、阀组的操作，以及对氮气吹扫管的操作。

4.10 煤气危险区域内严禁一切烟火。禁止赤热重渣车、铁水罐车等各种有烟气火星的运输车辆在此范围内操作或通行。

4.11 煤气危险区域内的照明必须具备安全可靠的防爆装置。

4.12 煤气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

4.13 煤气事故现场要防止煤气中毒。所有人员都应在上风头安全区域一侧，现场抢救人员要做好个人防护，并佩带好空气呼吸器，严禁凭一时冲动误入险区，扩大事故。

4.14 重大煤气爆炸、泄漏事故未引起着火而迅速关闭预定阀门时，事故现场应与预定阀门位置人员保持良好通讯联系，随时指挥预定阀门的正确操作。

4.15 现有的空气呼吸器必须充满气体，使这些设施始终处于“备战 ”状态。

# 炼钢事业部二炼钢分厂消防现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

事故多发区域为液压站、稀油站、高低压配电室、各类介质管道、油品存放区，电缆防护不到位、人的不安全行为。

# 1.2 事故类型

火灾事故

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度及其影响范围

1.3.1 事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生。

1.3.2 事故的危害程度及其影响范围：可导致人员受伤和设备损坏

# 1.4 事前可能出现的征兆

原料输送带冒烟起火

# 1.5 可能导致事故原因

1.5.1 输送皮带输送作业；

1.5.2 违章动火作业；

1.5.3 皮带电机过载发热。

# 2 应急工作职责

# 2.1 成立应急救援领导小组

总指挥（组长）：生产厂长

副总指挥（副组长）：四班作业长；

成员（组员）：各作业区作业长及各作业区义务消防员。

# 2.2 领导小组人员职责

2.2.1 组长职责：组长为现场的应急处置工作的总指挥，要时刻保持在现场指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布置命令。

2.2.2 副组长职责：副组长辅助组长做好现场的处置措施的落实和实施，落

实现场处置每个步骤的完成情况并及时将现场的情况向调度进行汇报。

2.2.3 组员职责：组员负责现场的事故的发现、汇报、处置以及救援等事项

的具体实施，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

# 3 应急处置

# 3.1 现场应急处置程序启动

员工在发现火灾的情况后立即通知当班班长、作业区值班领导、厂调度，同时在保证人身安全的前提下，尽可能控制事故进一步发展或减小事故后果。当班班长接到警报后，立即向作业区领导汇报并组织人员启动应急预案。

# 3.2 处置措施

3.2.1 现场有人员被火势围困时，四班作业长、班组长应首先组织力量，取用现场应急设施，按应急逃生通道救助被困人员，按照班组交接情况清点当班人数，并联系专业人员切断电源、气源，转移易燃易爆、有毒物品和文件档案，保护好重要设备仪器。

3.2.2 厂领导接到报告后第一时间到现场协调做好应急救援工作。

3.2.3 结合本厂的特点，组织人员携带所必需器材，赶赴火场实施扑救。

3.2.4 根据火情配合公安消防队，主动介绍灾情，献计献策，提供必要的工

具和灭火药剂，组织和动员发动人力投入抢救与疏散物资，警戒现场，维持秩序。

3.2.5 协助公司消防部门调动本单位的人力、物力支援灭火。

3.2.6 协助公司消防部门调动供水、供电、医疗、运输等物资和人员到现场待命。

3.2.7 划定警戒区域，实行局部封锁和交通管制。

3.2.8 为防止火灾蔓延，减少危险和损失，可根据情况下令拆除毗邻火场的

建筑和构筑物。应将主要力量部署在火灾蔓延的方向。

3.2.9 救火结束后，安排专人保护现场，组织人员进行事故调查、取证、写

出调查报告、提出整改意见和今后预防措施，并上报公司安委会。

# 3.3 事故报警

员工在发现火灾的情况后立即通知值班长，值班长接到警报后，立即向作业长汇报火灾情况以及现场采取的急救措施情况。

报警电话

厂领导办公室电话：         6501

炉前调度室电话：          6516、6518

生产技术室办公室电话：     6513

# 4 注意事项

处理时统一指挥，联系准确，防止误操作伤人，应急处置过程必须先救人再

救物的原则；

严禁使用水及灭火器灭火，必须使用二号溶剂灭火。

做好自身防护器材的佩戴工作；

严禁指挥单人进入事故现场；

应急救援结束后未发现人员伤亡时及时恢复现场保证正常生产，一旦发生人

员伤亡情况，必须保护现场以便调查取证。

# 炼钢事业部二炼钢分厂防汛现场处置方案

# 1 事故风险描述

# 1.1 事故可能发生的区域、地点或装置的名称

二炼钢分厂厂区。

# 1.2 事故类型

停电、内涝等。

# 1.3 事故发生的可能时间、事故的危害程度

1.3.1事故发生的可能时间：事故四季都有可能发生，6到9月份为雨季，属于事故高发期。

1.3.2事故的危害程度及其影响范围：可能造成原材物料泡水无法使用、设备停电或损坏导致大面积停产、厂房等构筑物坍塌等。

# 1.4 事前可能出现的征兆、原因

台风过境、持续性暴风雨、瞬时降水量过大等；

降水量过大，排水系统不畅，防汛物资储备不足等。

# 1.5 可能引发的次生、衍生事故

设备损坏、停产、液态金属涉水爆炸、触电、质量隐患等。

# 2 应急工作职责

# 2.1 应急预案实施负责人

2.1.1防汛指挥部

总指挥：厂长

副总指挥：生产副厂长

组员：各管理室、作业区一把手及四班作业区作业长

2.1.2现场应急小组

应急小组组长：横班作业区作业长

应急小组组员：横班作业区班组长及以上人员

# 2.2 领导小组职责

2.2.1组长职责：为该小组应急处置工作的总指挥，按照操作规程及该处置预案，认真分析事故发展态势，及时有效的发布处置命令。

2.2.2组员职责：负责现场情况的汇报、处置以及救援等事项，认真听从组长、副组长的指挥及要求。

2.2.3生产技术室是防汛应急的主管部门，负责组织对防汛工作的日常监督检查，并对台风暴雨等灾害性天气进行预警。

2.2.4安全管理室、生产准备作业区按使用需求，负责各类防汛物资的准备及调配工作。

2.2.5各作业区负责成立防汛抢险队伍，服从生产技术室统一调配；负责所辖区域排水沟的疏通、各类防汛物资的储备、对分管的自吸泵及潜水泵进行检查，出现异常及时处理。

2.2.6设备管理室及厂房检查小组定期检查避雷设施及防台风构筑物固定情况。检查周期：避雷设施一年一次，构筑物每周一次。

# 3 应急处置

## 3.1 处置程序

防汛级别分类及要求

一级防汛：台风、大暴雨。要求各管理室主任、作业区作业长，必须在现场组织防汛工作。

二级防汛：暴雨、大雨。要求各管理室副科长、作业区副作业长或以上人员，必须在现场组织防汛工作。

三级防汛：中/小雨、阵雨。要求作业区防汛突击队队长，必须在现场组织防汛工作。

## 3.2 处置措施

3.2.1接到防汛通知后，各单位现场负责人要迅速落实关键岗位、关键区域的防汛  物资配备情况和防汛措施执行情况，按照岗位防汛应急处置卡启动应急处置程序，二级以上防汛级别需对关键岗位和区域安排专人值守。

3.2.2各区域基本标高及限制水位

①主厂房地坪标高为4.2m ，电气室地面标高为4.5m ，下雨水位涨至4.4m时影响电气供电安全。

②车间部分电气柜、接线盒位置安装位置标高为4.5m ，下雨水位涨至4.3m有涌浪时影响此部分设备安全运行，主要影响为地面车辆、现场动力箱、烤包器等。

③炼钢厂区范围低洼区域如底料仓、合金料仓等上料系统是厂区地坪低8.9m ，即标高为-4.7m，下雨水位涨至-3.7m时影响电气供电安全。

④连铸辊道区域低于主厂房地坪标高4.2m ，辊道电机标高为3.3m，下雨水位涨至3.3m时影响电气供电安全。

⑤滚筒渣水池水泵标高为-2m ，下雨水位涨至-1.5m时影响水泵使用。滚筒渣副沟标高为-4.8m水池水位上涨至-4.8m时，有积水倒灌风险。

⑥旋流井回水泵电机标高-4.9m ，下雨水位涨至-0.7m时影响旋流井使用

3.2.3关键区域辨识及管控措施

炉炉底及上钢跨、加料跨属于液态金属区域，需要重点关注并 进行管控，液态金属区域严禁出现积水。

①及时关闭厂房门，并用防汛沙袋围堵厂房门下方空隙防止进水，必要时围堵两层沙袋；

②转炉炉底道轨两侧及时封堵防汛沙，避免道路积水倒灌；

③地面积水需及时清扫，炉底基坑进水及时处置，若水位上涨过急，需增加潜水泵等设施尽快排水；

④上钢跨及加料跨天车吊运液态金属容器时，注意避让厂房漏雨点，防止雨水成流进入钢铁包中；

⑤如果遇到灾害性天气，台风暴雨，排水不畅导致厂房内涝，海水倒灌等厂房进 水无法控制等，根据实际情况组织停产救灾，避免液态金属涉水发生爆炸事故及造成事故扩大化，要及时向上级领导汇 报。

3.2.4防汛应急响应

一级防汛：防汛前一天，防汛沙、沙袋、潜水泵等必须到位，具备随时使用条件；必要时由防汛总指挥 （或指定一名副总指挥） 统一指挥。

二级防汛：现场应急小组组长统一指挥；自下雨开始10分钟内，各单位防汛沙、沙袋等物资必须进入防汛状态，潜水泵必须起动。

三级防汛或临时汛情： 由生产发出临时通知，各单位接通知后30分钟人员及物资必须进入防汛状态。

3.2.5对外联系

经防汛指挥部批准后，如需停产救灾，由现场应急小组组长负责对外联系生产管控中心生产总调。

3.2.6停产处置

①区域负责人联系电工对被淹岗位、部位彻底断电，并安排专人进行监护。

②各区域在确保安全的前提下采取应急处置措施。

③待汛情结束或现场情况可控后，根据现场实际情况逐步恢复生产。

## 3.3 事故报警

炉前调度室电话：6516 、6518；

生产技术室电话：6511 、6513；

对外求助电话：

生产管控中心：6217 、6218；

安全管理部：5079；

医疗站：5150。

# 4 注意事项

（1）个人防护：劳保用品穿戴整齐，做好防雨措施，对积水情况不明的区域不得擅自进入。

（2）异常处置：区域负责人负责维护秩序、疏散人员，组织开展相应的应

急处置预案，必须坚持“先救人、再救物 ”的原则。

（3）每次发生事故后，必须写一份应急处理事故总结。

# 质量检测所触电事故现场应急处置方案

1事故风险分析

## 1.1事故类型

在检验设备使用、办公过程中，均可能造成触电。

# 1.2事故发生的区域、地点

部门所有用电场所。

# 1.3事故发生的可能时间

触电事故在进行生产的任何时间均有可能发生，尤其在雨季易发生用电设备及线路绝缘性降低而导致的触电事故。

# 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

如发生触电事故，可造成人员伤亡和财产损失，但事故可控制在公司范围内。

# 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

个别触电事故会发生因触电短路而导致的火灾事故。

2.应急工作职责

## 2.1应急处置小组组成

组  长：科室负责人

副组长：班组长、部门安全员

成  员：各班组组员

## 2.2工作职责

# （1）科室负责人职责

负责了解和掌握事故现场情况，及时向部门、公司汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

（2）班组长职责

组织、协调现场人员进行先期处置。

（3）安全员职责

接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# （4）现场作业人员职责

发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

3.应急处置

## 3.1现场应急处置措施

| 步骤 | 处置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 发现事故 | XX科室发生触电事故。 | 发现人员 |
| 现场确认、报告 | 1、当班班长现场确认；2、向应急处置小组报告：XX科室发生触电事故，受伤X人；3、应急处置小组向部门领导报告：XX科室发生触电事故，受伤X人。 | 事发科室当班班长、事发科室负责人 |
| 现场应急处置 | 把触电者接触的那一部分带电设备的开关或其他断路设备断开；或设法使用绝缘用品将触电者与带电设备脱离。触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。 | 发现人、科室负责人、班组长、安全员 |
|  | 1、立即拉掉开关、拔出插肖，切断电源。 2、用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。 3、用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 | 发现人、科室负责人、班组长 |
|  | 1、立即通知有关部门停电。 2、戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用绝缘工具拉开开关。 3、抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作断开电源。 | 发现人、科室负责人、班组长 |
|  | 伤员脱离电源后的处理： 1)触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。 2)触电伤者如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5S时间，呼叫伤者或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。 3)需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。 |  |
| 现场应急处置确认 | 1、现场应急处置措施有效，受伤人员已送医妥善处置，事故现场已调查完毕。 2、解除应急状态，向应急处置小组报告：XX科室发生的化学品伤害事故已解除危险状态。 3、向部门领导报告：XX科室发生的化学品伤害事故已解除危险状态。 | 科室负责人 |
|  | 事故造成较大伤亡，或导致火灾等衍生事故，本部门无能力救援。 |  |
| 报警 | 向部门领导报告：XX科室发生触电事故，现场发生火灾，已超出本部门应急救援能力，请求救援。 | 科室负责人 |
|  | 向公司报告：XX科室发生触电事故，现场发生火灾，已超出本部门应急救援能力，请求救援。 | 部门领导 |
| 应急预案启动 | 下达启动公司应急预案的指令。 | 公司 |

## 3.2紧急联系电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康智清 | 质量检测所所长 | 13961600108 |
| 2 | 李 京 | 质量检测所副所长 | 15852338019 |
| 3 | 董 娟 | 综合办公室负责人 | 15953222131 |
| 4 | 赵 磊 | 机械性能室负责人 | 13953246428 |
| 5 | 邱新松 | 钢铁化验室负责人 | 15966875515 |
| 6 | 张延新 | 原料化验室负责人 | 18315420858 |
| 7 | 李建开 | 金相化验室负责人 | 13176506986 |
| 8 | 马国才 | 铁前化验室负责人 | 18724791518 |
| 9 | 肖 磊 | 原料制样负责人 | 18954995291 |
| 10 | 曲仕臣 | 质量管理科负责人 | 18753237063 |
| 11 | 王同述 | 质检科负责人 | 18854273394 |
| 12 | 王 涛 | 机加工科室负责人 | 18561300931 |
| 13 | 朱佳铭 | 部门安全管理员 | 18734820414 |
| 厂内火警：58815119 厂内救护：58815150 |  | 社会火警电话：119 社会医疗救援：120 |  |

4.注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

电气火灾处置人员必须佩带绝缘防护用品，严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

# 4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

- 首先检查抢险救援器材是否完好。

- 正确使用抢险救援器材。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）如事故扩大，导致次生、衍生事故不能控制时，应发击警报，现场指挥应立即组织人员撤离危险区域。

2)严格执行现场指挥下达的应急救援命令，正确执行应急救援措施避免因救援对策或措施执行错误造成事故进一步扩大或人员伤亡重大事故的发生。

3)在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全迅速脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

(4)在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护事故现场受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志，机械或车辆非特殊情况不得移动，以便为勘察现场提供确切的资料。

(5)电气火灾发生时严禁使用导电灭火剂(如水、泡沫灭火器等) 扑救。

# 4.4应急救援结束后的注意事项

事故应急处置结束后，应注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。

# 质量检测所机械伤害事故现场处置方案

# 1事故风险分析

## 1.1事故类型

机械伤害可能导致人员撞伤、碰伤、绞伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会危机生命。

# 1.2事故发生的区域、地点

在各运转设备如电机、风机、外露的连轴器、普通车床、平面铣床、取料机、破碎机等传动装置的旋转部位和运行部件可能对操作人员造成夹击、卷入、绞、剪切等机械伤的部位。主要涉及工种有机床加工、原料取制样、检验制样岗位等。

# 1.3事故发生的可能时间

（1）在生产作业中，作业人员未正确穿戴劳动防护用品或因人员疏忽大意，不遵守操作规程，设备故障。

（2）机械设备运动（静止）部件或加工件、工具，在使用、维护检修时，防护不好、检修作业麻痹大意操作或不按作业程序作业，直接与人体接触。

# 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

机械伤害易发生，发生事故为个体，影响范围小

# 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

无

# 2.应急工作职责

## 2.1应急处置小组组成

组  长：科室负责人

副组长：班组长、部门安全员

成  员：各班组组员

## 2.2工作职责

# （1）科室负责人职责

负责了解和掌握事故现场情况，及时向部门、公司汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

（2）班组长职责

组织、协调现场人员进行先期处置。

（3）安全员职责

接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

现场作业人员职责

发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

# 3.应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1机械伤害事故事件发生后，现场人员或班长应立即向事发科室负责人和部门安全员汇报。

3.1.2根据事故发生的原因、地点、机械伤害伤亡情况，由应急处置组长宣布启动本方案。

3.1.3本应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.1.4机械伤害事故进一步扩大时，向上级应急救援领导小组及公司总调汇报。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1当发生机械伤害人身伤亡事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

3.2.2在第一时间对伤员在现场进行处理急救。经现场处理后，迅速护送至医院救治。送医院时作好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

3.2.3需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

3.2.4对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

3.2.5呼吸、心跳情况的判定：

机械伤害伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

3.2.6机械伤害伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。

1.通畅气道；2.口对口（鼻）人工呼吸；3.胸外接压（人工循环）。

3.2.7抢救过程中的再判定：

按压吹气1分钟后（相当于单人抢救时做了4个15：2压吹循环），应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

# 3.3事故报警

3.3.1班组长或者科室负责人应立即向质量检测所所长汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2机械伤害事故扩大时，由质量检测所所长向公司安全管理部办公室及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时。

3.3.3报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

# 3.3.4报警电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康智清 | 质量检测所所长 | 13961600108 |
| 2 | 李 京 | 质量检测所副所长 | 15852338019 |
| 3 | 董 娟 | 综合办公室负责人 | 15953222131 |
| 4 | 赵 磊 | 机械性能室负责人 | 13953246428 |
| 5 | 邱新松 | 钢铁化验室负责人 | 15966875515 |
| 6 | 张延新 | 原料化验室负责人 | 18315420858 |
| 7 | 李建开 | 金相化验室负责人 | 13176506986 |
| 8 | 马国才 | 铁前化验室负责人 | 18724791518 |
| 9 | 肖 磊 | 原料制样负责人 | 18954995291 |
| 10 | 曲仕臣 | 质量管理科负责人 | 18753237063 |
| 11 | 王同述 | 质检科负责人 | 18854273394 |
| 12 | 王 涛 | 机加工科室负责人 | 18561300931 |
| 13 | 朱佳铭 | 部门安全管理员 | 18734820414 |
| 厂内火警：58815119 厂内救护：58815150 |  | 社会火警电话：119 社会医疗救援：120 |  |

# 4现场自救和互救注意事项

4.1 现场自救互救的原则应包括安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

4.2 一旦发生机械伤害事故，现场有无人救援，此时务必镇静自救。速将伤者转移至安全地方，让伤者安静、保暖、平卧、少动。

4.3 在急救中心医护人员未到达之前，应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位，立即组织人员进行抢救。

4.4 伤者发生休克，应进行人工呼吸，或者根据部位的受伤情况做胸外心脏挤压法（但必须注意骨折的部位）。

4.5 若伤者有断肢情况发生，应尽早用干净的干部（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。

4.6 遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或者清洁布覆盖，用绷带或布包扎。

4.7 若发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖，用绷带或布包扎；搬运时，将伤者平卧放在帆布担架上或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成瘫痪，导致死亡；抢救脊椎受伤者的搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4.8遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头低脚高的姿势，并注意保暖。

# 质量检测所火灾事故现场处置方案

# 1.事故风险分析

# 1.1 危险性分析

下列原因可能导致办公场所发生火灾事故:

(1)电气设备、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行，电气线路通常敷设在隐蔽处，火灾隐患不易发现。另外，电气火灾的危险性还与用电情况密切相关，当用电负荷增大时，容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内，建筑物内人员密集.疏散困难、排烟不畅，极容易造成触电、室息等群死群伤的火灾事故。

(2) 办公场所内违规进行动火作业或抽烟等有明火的行为导致易燃物质着火引发火灾事故。

# 1.2 事故发生的区域、地点

质量检测所区域办公场所

# 2.应急工作职责

# 2.1应急处置小组组成

组  长：科室负责人

副组长：班组长、部门安全员

成  员：各班组组员

## 2.2工作职责

# 2.2.1岗位员工职责

（1）发现可能导致火灾的行为和迹象，应立即阻止并采取相关措施:

（2）立即采取措施，进行初步灭火:

（3）报告班组长或应急小组组长;

（4）接受并执行本应急小组的指令;

（5）火情不能控制的，应先逃生并设法通知上级主管部门，拨打消防部电话。

2.2.2班组长职责

(1) 接到员工报告后，应立即到现场进行确认;

(2)组织本班组员工，按现场应急处置措施执行:

(3) 若事故后果超出本班组控制能力，立即上报应急小组组长;

(4) 接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

(1) 接到报告后，立即组织本应急小组成员;

(2) 组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行:

(3)及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

# 3.应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1火灾事故事件发生后，现场人员或班长应立即向事发科室负责人和部门安全员汇报。

3.1.2场负责人确定火险情况后，大声向周围人员发出火险警告。若火险较轻，能够完全自行扑灭的，现场负责人自行组织自救、灭火。

3.1.3现若火险严重，不能确定是否能够自行扑灭的，还必须同时向公司主要负责人报告，接报后，迅速召集人员进行扑救。

3.1.4火情扑灭后，做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后方可做好事故现场的清理工作。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1一般火灾：（1）事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援组快速集结，快速反应履行各自职责投入灭火行动。

（2）按指挥人员要求，通讯联络组向消防机构报火警，及向有关部门报告，派人接应消防车辆，并随时与救援处置领导小组联系。

（3）各灭火小组在消防人员到达事故现场之前，应继续根据不同类型的火灾采取不同的灭火方法，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

（4）在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其它措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。

（5）疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散，撤离火灾现场的人员在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

（6）进行自救灭火，疏导人员、抢救物资、抢救伤员等，救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时，应尽快撤离火灾现场。

# 3.2.2电气火灾处置

（1）电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

（2）灭火人员应充分利用现有消防设施，装备器材投入灭火。

（3）及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

（4）着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

（5）扑救电气火灾，可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。

（6）扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

（7）消防队到达后，协同配合公安消防队灭火抢险。

# 3.2.3现场抢救受伤人员的处置

（1）被救人员衣服着火时，可就地翻滚，或者用水、砂子等物覆盖灭火，伤处的衣、库、袜等应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（2）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（3）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话，由医务人员进行现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

# 3.3事故报警

3.3.1报警电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康智清 | 质量检测所所长 | 13961600108 |
| 2 | 李 京 | 质量检测所副所长 | 15852338019 |
| 3 | 董 娟 | 综合办公室负责人 | 15953222131 |
| 4 | 赵 磊 | 机械性能室负责人 | 13953246428 |
| 5 | 邱新松 | 钢铁化验室负责人 | 15966875515 |
| 6 | 张延新 | 原料化验室负责人 | 18315420858 |
| 7 | 李建开 | 金相化验室负责人 | 13176506986 |
| 8 | 马国才 | 铁前化验室负责人 | 18724791518 |
| 9 | 肖 磊 | 原料制样负责人 | 18954995291 |
| 10 | 曲仕臣 | 质量管理科负责人 | 18753237063 |
| 11 | 王同述 | 质检科负责人 | 18854273394 |
| 12 | 王 涛 | 机加工科室负责人 | 18561300931 |
| 13 | 朱佳铭 | 部门安全管理员 | 18734820414 |
| 厂内火警：58815119 厂内救护：58815150 |  | 社会火警电话：119 社会医疗救援：120 |  |

3.3.2报告内容

(1) 火灾发生的时间、地点和类型;

(2)人员伤亡情况;

(3) 己采取的措施:

(4) 报告人及电话。

# 4 注意事项

# 4.1逃生注意事项

1）火灾事故现场继续蔓延扩大，现场负责人向公司主要负责人汇报后，公司主要负责人组织人员进行抢救并确定是否报警。

2) 在抢救人员和消防队员到达事故现场之前，现场负责人组织自救和灭火工作，同时做好火灾现场的人员撤离，在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场:应继续根据不同类型的火灾，采取不同的灭火方法，加强冷却，撤离周围易燃可燃爆炸物等办法控制火势，同时注意对公司贵重物品尽可能的搬离起火现场。(注:在有可能形成有毒或室息性气体的火灾时，在做好自我保护前提下进行救火，以防救援灭火人员中毒。

3) 抢救人员到达现场后有组织的参与到灭火抢救当中，尽可能减少和避免参加抢救人员的伤害。

4) 进行自救灭火，疏导人员、抢救物资、抢救伤员等，救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。

5)火情已被扑灭，做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经司意，做好事故现场的清理工作。

# 4.2电气设备着火处置注意事项

1) 电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

2) 电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战头。

3) 着火事故现场由现场负责人指挥灭火。

4) 扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，不得使用水、泡沫灭火器进行灭火。

5) 扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

6) 现场抢救应采取先人后物的原则。

## 4.3其它注意事项

火势较大，难以控制，则灭火器向着火四周喷射，延缓火势的蔓延。抢救人员，应用消防水或就近的施工、生活用水，进行灭火 (电气火灾不能用水)，或利用配置的手提式灭火器向着火部位喷射扑救，阻止火势蔓延，控制火势发展。

# 质量检测所化学危险品现场处置方案

# 1.事故风险分析

## 1.1事故类型

化学危险品发生泄漏、引发中毒、灼伤，甚至会危机生命。

# 1.2事故发生的区域、地点

易制毒易制爆库房、化学品库房、化学科室检测区域。主要涉及化检验岗位。

# 1.3事故发生的可能时间

搬运、使用化学危险品时。

# 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

不易发生

# 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

无

# 2.应急工作职责

## 2.1应急处置小组组成

组  长：科室负责人

副组长：班组长、部门安全员

成  员：各班组组员

## 2.2工作职责

# （1）科室负责人职责

负责了解和掌握事故现场情况，及时向部门、公司汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

（2）班组长职责

组织、协调现场人员进行先期处置。

（3）安全员职责

接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# （4）现场作业人员职责

发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

# 3.应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

3.1.1发生化学危险品泄漏、中毒、灼伤，现场人员或班长应立即向事发科室负责人和部门安全员汇报，讲明危险品的种类、泄漏程度、危害程度、有无人员伤亡、中毒、灼伤等情况。

3.1.2安全员及时封锁泄漏区域，设立险区禁入标志，指挥人员和车辆绕行，现场抢险人员应佩戴防护用品。

3.1.3事故部门（相关班组等）的班组长应组织相关人员，在专业人员的指导下抢救受伤人员。

3.1.4现场抢险作业必须在专业部门或人员的指导下进行，任何人不得擅自行动，严禁任何人一时冲动和凭热情擅自进入险区扩大事故。

3.1.5对泄漏的腐蚀、易燃易爆、易挥发物品的清理应在专业人员的具体指导下进行，对残余、排放部分用中和、稀释手段进行无害化处理。严禁盲目乱干引发事故。

3.1.6对中毒、灼伤人员立即送医院抢救。

# 3.2现场应急处置措施

3.2.1化学易燃易爆物品着火

（1）爆炸物品发生火灾，应迅速用水或灭火器扑救，但禁止用沙等物压盖，以免引起爆炸。如火势过大，应将人员迅速疏散。在扑救时，工作人员应带防止气体中毒的防毒面具。

（2）氧化剂灭火时，过氧化钾、过氧化钠须用砂土扑救。其他物品可用砂土或雾状水扑救。如用加压水，则须先用砂土压盖在燃烧的物品上，再行扑救。要注意防止流到易燃易爆物品处，避免发生危险。

（3）压缩和液化气体灭火方法，可用大量的水冷却钢瓶或用二氧化碳灭火器，并将其他钢瓶立即疏散于安全场所。救援人员要戴防毒面具。

（4）自燃物品发生火灾时，可用大量水、砂土灭火，但铝铁熔剂只能用干沙土、干粉灭火，坚决禁止用水扑救。

（5）一级遇水燃烧物品中电石、碳化铝、磷化钙燃烧时可用二氧化碳灭火器，其他（如钾、钠、钙等）只许用干沙土、干石粉等，绝对禁止用水和各种灭火器扑救。

（6）二级遇水燃烧物品中，除保险粉可用灭火器外，其他只准用干沙土，绝对禁止用水及各种灭火器扑救。

（7）一级易燃液体发生火灾时，一般不宜用水，可根据物品性质，分别使用干沙土及泡沫、二氧化碳、四氯化碳灭火器及湿泥、砂土扑救，必要时也可用雾状水扑救，消防人员戴防毒面具。

（8）一级易燃固体发生火灾时，可用水、砂土及二氧化碳灭火器扑救，但樟脑、萘等应用泡沫灭火器、砂土扑救，镁、铝粉不能用水，只准用砂土。消防人员戴防毒面具。

（9）无机剧毒品和有毒品灭火方法，可用水及砂土。无机剧毒品不准用泡沫灭火器。有机剧毒品、有毒品，可用雾状水、砂土及泡沫灭火器扑救，消防人员戴防毒面具。

（10）硝酸、硫酸发生火灾时，可撒石灰、苏打扑救。

3.2.2化学品灼伤

3.2.2.1一般化学品灼伤：

（1）立即用水冲洗若为四肢灼伤，应该将伤肢浸在冷水中，若沾污眼球，立即用冷水冲洗15~30分钟。

（2）立即脱去受污衣服，便脱便洗伤处。

（3）洗净后擦干，再涂烫伤油膏或覆清洁布料。

（4）若患者神志清醒，应饮大量水。

（5）烧伤面积较大者，立即送医院抢救。

3.2.2.2强酸类化学品灼伤

（1）用大量清水冲洗伤处。

（2）用5%碳酸氢钠溶液涂洗伤处。若为硝酸烧伤，用硼酸或漂白粉溶液洗；若为苯酚溶液烧伤，可用肥皂和水洗净；若为铬酸烧伤，可用5%硫代硫酸钠溶液洗净。

# 3.2.2.3强碱类化学品灼伤

（1）常为氢氧化钠或氢氧化钾引起的灼伤，立即用大量清水冲洗，再用2%~10%柠檬酸溶液、2%~3%醋酸溶液或5%氧化铵溶液冲洗伤处。

（2）用大量清水冲洗后，再按一般烧伤处理。

3.2.3化学药品中毒

检验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

（1）首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气。

（2）误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。

（3）重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。

（4）砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

（5）吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。

# 3.3事故报警

3.3.1班组长或者科室负责人应立即向质量检测所所长汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2事故扩大时，由质量检测所所长向公司安全管理部办公室及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时。

3.3.3报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

# 3.3.4报警电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康智清 | 质量检测所所长 | 13961600108 |
| 2 | 李 京 | 质量检测所副所长 | 15852338019 |
| 3 | 董 娟 | 综合办公室负责人 | 15953222131 |
| 4 | 赵 磊 | 机械性能室负责人 | 13953246428 |
| 5 | 邱新松 | 钢铁化验室负责人 | 15966875515 |
| 6 | 张延新 | 原料化验室负责人 | 18315420858 |
| 7 | 李建开 | 金相化验室负责人 | 13176506986 |
| 8 | 马国才 | 铁前化验室负责人 | 18724791518 |
| 9 | 肖 磊 | 原料制样负责人 | 18954995291 |
| 10 | 曲仕臣 | 质量管理科负责人 | 18753237063 |
| 11 | 王同述 | 质检科负责人 | 18854273394 |
| 12 | 王 涛 | 机加工科室负责人 | 18561300931 |
| 13 | 朱佳铭 | 部门安全管理员 | 18734820414 |
| 厂内火警：58815119 厂内救护：58815150 |  | 社会火警电话：119 社会医疗救援：120 |  |

# 4现场自救和互救注意事项

4.1进入现场必须配备必要的个人防护器具；

4.2应急处置时严禁个人行动；

4.3应急处置人员必须熟悉应急处置程序，具备应急救援能力。

4.4 确认事故伤亡人员妥善安置；

4.5确认事故影响范围及现场秩序已得到有效控制，并提出恢复措施；

4.6确认事故现场清理完毕，事故现场取证完毕；

# 质量检测所中毒和窒息现场处置方案

# 1.事故风险分析

## 1.1事故类型

一是由于通风效果不好，或管道泄漏造成其浓度超标。

# 1.2事故发生的区域、地点

气瓶库、易制毒易制爆库房、化学品库房、使用或产生煤气检测区域。主要涉及化检验岗位。

# 1.3事故发生的可能时间

进入气瓶间、气体管道大范围泄漏。

# 1.4事故的危害严重程度及其影响范围

不易发生

# 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

无

# 2.应急工作职责

## 2.1应急处置小组组成

组  长：科室负责人

副组长：班组长、部门安全员

成  员：各班组组员

## 2.2工作职责

# （1）科室负责人职责

负责了解和掌握事故现场情况，及时向部门、公司汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

（2）班组长职责

组织、协调现场人员进行先期处置。

（3）安全员职责

接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

# （4）现场作业人员职责

发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

# 3.应急处置

## 3.1事故现场应急处置程序

# 3.1.1事故报警

一旦发现事故征兆，如有人员中毒或者有毒有害气体超标，某个部位有烟气，异味等。现场人员或班长应立即向事发科室负责人和部门安全员汇报。

# 3.1.2应急措施启动

3.1.2.1科室负责人和部门安全员接到报警后，立即到达险情现场了解情况，需要进行救援的，立即启动现场处置方案，实施救援，防止恶化发生事故。

3.1.2.2根据事故情况报警或向附近分厂、部门发出救援请求。

# 3.2现场应急处置措施

| 序号 | 步骤 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 作业地点有人出现神志不清、呼吸道刺激、化学灼伤等情况时，现场的有关人员应立即向科室负责人、安全员进行报警 | 现场人员 |
| 2 | 警戒 | 根据有毒有害气体情况，划定警戒区域，实施警戒隔离。 | 安全员 |
| 3 | 人员救护 | 科室负责人、安全管理员到达现场后应立即组织现场抢救受伤人员的指挥工作，疏散无关人员。 | 安全员 |
|  |  | 抢救人员必须做好自我保护工作，佩戴相应防护器具进入有毒有害场所，如果泄漏现场有毒有害气体浓度较大时，救援人员必须戴空气呼吸器，不得使用防毒面具或防毒口罩。 | 安全员 |
| 4 | 现场操作 | 立即打开场所的门窗或强制通风，降低有毒气体的浓度 | 安全员 |
| 5 | 应急救援 | 迅速将中毒窒息者撤离现场，转移到上风位置。在等待医院的救援时，应根据中毒窒息者的受伤情况进行现场紧急处置。 | 安全员 |
|  |  | 1、中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，应立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术。工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物，伤者平躺，垫高颈部，捏紧鼻孔，对伤者口中进行口对口吹气，时间约2秒钟。然后松开伤者的口、鼻，让其自行呼气，时间约3秒钟；频率每分钟16次。实施胸外挤压复苏术时，伤者平躺，救护者双手交叉重叠对准伤者的左胸突部位进行上下按压，压陷深度约2～3厘米，频率80次/分，使用该方法时根据伤者身体情况注意力度，不要用力过猛造成伤者的其他伤害；在伤者没有恢复正常呼吸和心跳，救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救（包括运送医院途中）。 2、对不能自主呼吸、神智清楚的伤者，可采用空气呼吸器（正压式空气呼吸器）强制输入的办法，协助其将呼吸调整到正常状态。 3、通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。在急救时如遇到危及生命的严重现象要立即进行心肺复苏。 |  |

## 3.3事故报警

3.3.1班组长或者科室负责人应立即向质量检测所所长汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

3.3.2窒息事故扩大时，由质量检测所所长向公司安全管理部办公室及相关领导汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时。

3.3.3报警要求：突发事件信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

# 3.3.4报警电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康智清 | 质量检测所所长 | 13961600108 |
| 2 | 李 京 | 质量检测所副所长 | 15852338019 |
| 3 | 董 娟 | 综合办公室负责人 | 15953222131 |
| 4 | 赵 磊 | 机械性能室负责人 | 13953246428 |
| 5 | 邱新松 | 钢铁化验室负责人 | 15966875515 |
| 6 | 张延新 | 原料化验室负责人 | 18315420858 |
| 7 | 李建开 | 金相化验室负责人 | 13176506986 |
| 8 | 马国才 | 铁前化验室负责人 | 18724791518 |
| 9 | 肖 磊 | 原料制样负责人 | 18954995291 |
| 10 | 曲仕臣 | 质量管理科负责人 | 18753237063 |
| 11 | 王同述 | 质检科负责人 | 18854273394 |
| 12 | 王 涛 | 机加工科室负责人 | 18561300931 |
| 13 | 朱佳铭 | 部门安全管理员 | 18734820414 |
| 厂内火警：58815119 厂内救护：58815150 |  | 社会火警电话：119 社会医疗救援：120 |  |

# 4现场自救和互救注意事项

4.1进入现场必须配备必要的个人防护器具；

4.2应急处置时严禁个人行动；

4.3应急处置人员必须熟悉应急处置程序，具备应急救援能力。

4.4 确认事故伤亡人员妥善安置；

4.5确认事故影响范围及现场秩序已得到有效控制，并提出恢复措施；

4.6确认事故现场清理完毕，事故现场取证完毕。