预案编号：QDTSGTYXGS-YA-2023           预案版本：QDTSGTYXGS-YA-01

青岛特殊钢铁有限公司

生产安全事故应急预案

2023年11月06日发布			2023年11月06日实施

青岛特殊钢铁有限公司

批准发布书

各直属厂、职能部门：

为确保我公司在生产过程中能够安全、稳定、连续的运行和员工生命财产安全，为了提高我公司在生产经营过程中突发生产安全事故的综合指挥能力，提高应急救援反应速度和救灾工作整体协调水平，明确各级人员在事故应急中的责任和义务，确保迅速有效地处置各类事故，保护人身、财产、环境及公共秩序和社会稳定，依据《突发事件应对法》《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》及《山东省生产安全事故应急预案管理办法》（鲁应急发〔2023〕5号）等国家法规规范，结合公司生产经营实际，编制了《青岛特殊钢铁有限公司生产安全事故应急预案》

本预案是我公司应急预案体系的纲领性文件，完善了公司应急组织体系和应急预案体系，为专项预案和处置预案的编制提供了指导原则和总体框架。

《青岛特殊钢铁有限公司生产安全事故应急预案》经青岛特殊钢铁有限公司安全生产委员会讨论，现予以公布，自公布之日起执行。

请各直属厂、职能部门认真组织学习，定期组织演练并严格贯彻执行，一旦发现生产安全事故应迅速按照本预案进行应急响应。

批准人：

2023年月日

应急预案执行部门签署页

| 序号 | 部门/公司 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工会 |  |  |  |
| 2 | 安全管理部 |  |  |  |
| 3 | 能源环保部 |  |  |  |
| 4 | 采购部 |  |  |  |
| 5 | 生产管控中心 |  |  |  |
| 6 | 装备部 |  |  |  |
| 7 | 后勤部 |  |  |  |
| 8 | 保卫部 |  |  |  |
| 9 | 物流中心 |  |  |  |
| 10 | 焦化厂 |  |  |  |
| 11 | 炼铁厂 |  |  |  |
| 12 | 炼钢事业部一分厂 |  |  |  |
| 13 | 炼钢事业部二分厂 |  |  |  |
| 14 | 线材事业部一分厂 |  |  |  |
| 15 | 线材事业部二分厂 |  |  |  |
| 16 | 型材厂 |  |  |  |
| 17 | 动力事业部 |  |  |  |
| 18 | 物资管理部 |  |  |  |
| 19 | 信息化部 |  |  |  |
| 20 | 青岛润亿清洁能源 |  |  |  |
| 21 | 斯迪尔新材料 |  |  |  |
| 22 | 润亿丰泰 |  |  |  |

备注：应急预案的执行部门，包括发生生产安全事故时各小组成员，包括现场处置组、疏散警戒组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组、技术服务组、环境监测组、善后处理组等职能小组的主要成员。

目  录

第一章综合应急预案	1

1总则	1

2应急组织机构及职责	4

3应急响应	11

4后期处置	19

5应急保障	20

第二章专项应急预案	22

2.1焦化厂洗脱苯工段重大危险源危险化学品泄漏、爆炸、火灾事故专项应急预案	22

2.2焦化厂油库罐区重大危险源危险化学品泄漏、爆炸、火灾事故专项应急预案	50

2.3炼铁厂高炉炉缸烧穿专项预案	78

2.4炼钢事业部一炼钢分厂吊运熔融金属包坠落事故专项应急预案	93

2.5炼钢事业部二炼钢分厂吊运熔融金属包坠落事故专项应急预案	111

2.6有限空间事故专项应急预案	131

2.7动力事业部煤气柜区重大危险源事故应急预案	150

2.8动力事业部燃气系统专项应急预案	181

2.9动力事业部氧气储罐区重大危险源事故专项应急预案	215

第三章附件、附图	235

附3.1公司情况简介	235

附3.2公司风险评估结果	236

附3.3预案体系与衔接	238

附3.4关键的路线、标识和图纸	241

附件一应急保障相关部门及人员	250

附件二外部应急部门联系方式	264

附件三青钢应急器材、物资台账	264

附件四规范化格式文本	265

第一章综合应急预案

1总则

### 1.1编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号，〔2021〕第88号修订）

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第6号，〔2019〕第29号、〔2021〕第81号修订）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第27号第二次修订）

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第69号）

（5）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

（7）《危险化学品目录》（2015版）（2022年修订）（应急管理部工业和信息化部公安部生态环境部交通运输部农业农村部卫生健康委市场监管总局铁路局民航局公告2022年第8号

（8）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（9）《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2018〕第708号）

（10《山东省突发事件应对条例》（2012年9月1日实行）

（11）《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）

（12）《山东省生产安全事故应急预案管理办法》（鲁应急发〔2023〕第5号）

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）

（14）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号）

（15）《青岛市生产安全事故应急预案管理办法》（青应急规〔2020〕5号）

（16）《青岛市突发事件应对条例》（2017年10月27日青岛市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

（17）《青岛市突发事件总体应急预案》（青政发〔2015〕6号）

（18）《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件总体应急预案》（青西新管发〔2020〕41号）

### 1.2适用范围

本预案适用于青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青钢”）发生的生产安全事故的预防、处理和应急救援工作以及周边企业发生的生产安全事故影响本公司时的应急处置工作。本预案承接中信特钢集团《安全事故应急管理制度》，本预案安全事故应急预案制定、备案与演练，照制度执行。集团总部及各下属企业应当针对本单位可能发生的安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

集团总部及各下属企业应当将制定的安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。

集团总部及各下属企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

涉及主要部门见表1-1。

### 1.3响应分级

按照事故灾难的可控性、严重程度和根据公司事故级别分为三级响应：I级响应、II级响应和Ⅲ级响应。

I级响应：事故可能产生的有害影响不局限在公司内，本公司内的资源不能够控制和解决，会影响到周边企业区域，需启动社会突发事件应急预案，该事故发生时启动I级响应。（造成或可能造成人员死亡、重伤或危及1-2人生命安全，或造成3人以上轻伤，直接经济损失50万元以上，或具有一定社会影响的事故。）

II级响应：即公司级预警，事故可能产生的有害影响不局限在公司内部某一个单位内，仅靠本单位的资源不能够控制和解决，会影响到本单位以外的区域，或者某些风险在公司范围内是共性存在，需启动II级响应。（发生无人员死亡、重伤或3人以下轻伤，直接经济损失50万元以下的一般事故，在本公司处置能力以内，社会影响较小的事故。）

Ⅲ级响应：即厂级预警事件可能产生的有害影响局限在公司内部某一个单位内，且利用本单位的资源能够控制和解决，不会影响到本单位以外区域的突发事故事件。需要启动Ⅲ级响应。（生产过程中发生的轻伤事故或出现的重大险情及险肇事故，50万元以下直接经济损失的事故）

I、II级响应在启动公司《生产安全事故综合预案》的同时，按照事故的类别和性质同时启动相应的专项应急预案。

2应急组织机构及职责

### 2.1应急组织体系

公司应急组织体系由生产安全事故应急指挥部、生产安全事故应急指挥办公室、现场应急指挥部、各应急小组组成。应急救援组织体系见图1.1-1。

各厂依据自身情况，成立部门应急救援指挥机构，并纳入公司生产安全事故应急组织体系中，根据公司应急指令进行一体化运作。

生产安全事故

应急指挥中心

生产安全事故

应急指挥办公室

现场

应急指挥部

医疗救护组

事故调查组

现场处置组

疏散警戒组

物资保障组

技术服务组

环境监测组

善后处理组

图1.1-1应急救援组织体系图

### 2.2指挥机构组成及职责

2.2.1指挥机构组成

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理、工会主席

现场总指挥：分管安全副总

成员：办公室、工会、保卫部、生产管控中心、采购部、安全管理部、装备部、信息化部、能源环保部、后勤部、焦化厂、炼铁厂、炼钢事业部一分厂、炼钢事业部二分厂、线材事业部一分厂、线材事业部二分厂、型材厂、动力事业部、物资管理部、物流中心、青岛润亿清洁能源、润亿丰泰新材料、斯迪尔主要负责人。

表1-1公司级应急组织体系中各部门与职能工作组相互关系对照表

| 部门 |  | 应急指挥部 | 应急指挥部办公室 | 现场指挥部 | 警戒疏散组 | 现场处置组 | 技术服务组 | 物资保障组 | 医疗救护组 | 环境监测组 | 善后处置组 | 事故调查组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总公司 | 总经理 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副总经理 | S |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R |
|  | 安全管理部 | S | S | S |  |  | S |  |  |  | S | S |
|  | 能源环保部 |  |  |  |  |  | S |  |  | R |  |  |
|  | 事故发生部门 |  |  | S |  |  | R |  |  |  |  | S |
|  | 采购部 |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |
|  | 生产管控中心 | S | R | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故发生部门 |  |  | S |  | R |  |  |  |  |  |  |
|  | 装备部 | S |  |  |  | S |  |  |  |  |  | S |
|  | 后勤部 |  | S | S |  |  |  |  | R |  |  |  |
|  | 保卫部 |  | S | S | R |  |  |  |  |  |  | S |
|  | 物流中心 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 焦化厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 炼铁厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 炼钢事业部 一分厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 炼钢事业部 二分厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 线材事业部 一分厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 线材事业部 二分厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 型材厂 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 动力事业部 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 物资管理部 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 信息化部 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
| 子公司 | 青岛润亿清洁能源 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
|  | 斯迪尔新材料 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |
| 合资 | 润亿丰泰 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | S |  |

注：R代表负责，S代表参与。

2.2.2指挥机构主要职责

2.2.2.1应急指挥部

应急指挥部是公司应急管理的最高指挥机构，统一指挥公司范围内的公司级的生产安全事故的应急处置工作。应急指挥部职责如下：

（1）接受地方政府应急管理机构及相关职能部门的领导、请示，并落实指令；

（2）审定并签发企业生产安全事故综合应急预案和专项应急预案；

（3）下达预警和预警解除指令；

（4）下达应急预案启动和终止指令；

（5）达到公司级预警向地方政府报告，根据政府部门指令布置和配合应急处置工作；

（6）确定现场指挥部成员名单，成立现场指挥部；

（7）组织技术专家对事故情况进行会谈，为现场处置提供相关技术服务；

（8）在应急处置过程中，配合政府应急工作；

（9）统一协调公司内部应急资源和协调社会救援力量；

（10）审定并签发上报上级主管部门的报告；

（11）审查应急工作的考核结果；

（12）组织或配合上级主管部门的调查处理工作；

（13）审批企业应急救援费用；

（14）决定对外通报发布有关事故信息。

总指挥职责：负责启动应急响应；组织应急救援预案的实施工作；分析紧急状态和确定相应报警级别；直接监察应急行动人员的行动；协调后勤方面，以支援响应组织；与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络；决定企业或其他部门是否需要撤离；决定企业外部影响区域的安全性；在启动黄岛区应急救援预案时，作为本应急救援指挥部成员负责向黄岛区应急救援指挥部报告和接受指令，配合相关部门进行应急响应。

副总指挥职责：协助总指挥工作；担任事故现场应急指挥部指挥或负责具体指挥、调度各职能部门参加公司的应急救援行动；总指挥不在抢险救援现场时受总指挥委托履行总指挥职责。

2.2.2.2公司应急指挥办公室

生产安全事故应急办公室的日常办公机构设在安全管理部门，在发生应急事故事件时设在总调度室（生产管控中心）。

应急办公室实行24小时值班制，

值班电话：生产管控中心：0532-58816217、58816218。

（1）公司生产安全事故应急指挥办公室的职责是：

1）生产安全事故应急指挥办公室的日常工作职责：

——落实国家相关的应急管理政策，审定公司生产安全事故应急预案，组织公司级生产安全事故应急预案的演练；督促检查专项应急预案、现场应急预案演习工作；

——向总经理提交编写好的公司生产安全事故综合应急预案和专项应急预案，专家评审通过后，由总经理审定并签发。

——负责应急值班记录、录音，并及时向总指挥汇报；

——执行总经理的指令，统一组织、协调、指导、检查公司突发事件的应急准备、应急处置和事后恢复工作；协助政府部门处置发生的重大、特别重大生产安全事故；

——指导、健全和完善安全生产事故信息网络系统，实现公司各类生产安全事故信息共享；

——组织协调有关应对生产安全事故的科学研究、宣传教育和人员培训工作；

——审定应急工作的考核结果。

2）生产安全事故应急指挥办公室在事件发生状态下的主要职责是：

——向总指挥报告事件救援情况，最后由总指挥下达应急预案启动、终止、预警和预警解除指令；

——按照总指挥要求及时通知、确定现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；

——按照总指挥指令向政府主管部门报告和求援；

——接受应急事故的报告，事故报告必须及时，跟踪查看事故发展动态，按照应急预案程序和职责，及时对外联系；

——在应急处置过程中，统一协调应急资源，并随时了解掌握事故的现场情况，及时向公司总指挥汇报，并配合好政府应急救援工作；

——跟踪并详细了解公司发生的员工伤亡、火灾爆炸、危险化学品、特种设备等生产安全事故及处置情况，及时向公司生产安全事故应急指挥中心总指挥汇报、请示并落实指令；

——负责审定新闻发布和上报材料的起草工作与发布；

——接受上访人员举报，并参与现场接待、政策解释和疏导工作。

2.2.2.3现场应急指挥部

在启动公司生产安全事故综合应急预案及专项应急预案Ⅰ级响应的同时，成立现场应急指挥部。现场应急指挥部总指挥由公司分管安全副总经理担任，副总指挥由生产管控中心副主任、涉事生产厂部长担任，主要职责如下：

——按照公司生产安全事故应急指挥部指令，根据启动生产安全事故（Ⅰ级）综合应急预案及专项应急预案的规定要求，负责现场应急指挥工作；

——与现场应急救援小组保持密切联系，及时传达应急指挥部的命令；

——收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

——负责调动应急救援力量和调配整合现场应急资源；

——危及应急人员情况下，必须停止抢救，迅速撤出人员；

——及时向公司生产安全事故应急指挥部汇报应急处置情况；

——按公司生产安全事故应急指挥部指令和安排协调地方政府应急救援工作；

——按照公司生产安全事故应急指挥部指令和安排，负责现场新闻发布工作；

——收集、整理应急处置过程有关资料；

——核实应急终止条件并向公司生产安全事故应急指挥部请示应急终止；

——负责现场应急工作总结；

——参与生产安全事故的调查处理工作；

——负责公司生产安全事故应急指挥部交办的其他任务。

2.2.2.4应急小组

现场应急指挥部管辖的8个应急小组的组长担任现场处置的负责人，负责各自小组的应急事故处置，根据应急事故需要，可调动公司其他单位的值班、生产指挥人员参与应急处置。

现场处置组：由生产管控中心负责人负责，装备部、青钢保卫部及青岛源青辅助，涉事生产厂参与。

疏散警戒组：由保卫部部长负责，涉事生产厂参与。

物资保障组：由采购部部长负责，涉事生产厂、物资管理部参与。

医疗救护组：由青钢医疗站负责，涉事生产厂参与。

技术服务组：由事故应急处置技术专家负责，涉事生产厂参与。

环境监测组：由能源环保部部长负责，涉事生产厂参与。

事故调查组：由副总经理负责，安全管理部辅助，涉事生产厂、工会参与。

善后处置组：由工会主席负责，办公室、涉事生产厂、参与。

各应急小组负责人及成员组成，也可由现场应急指挥部指挥、副指挥根据具体事态，指定小组负责人及成员组成。

应急小组主要职责如下：

①现场处置组

——在现场总指挥或当班负责人的领导下，开展现场救援工作，对伤员进行抢救；

——负责组织抢修队伍，对设备、设施进行应急抢修处理；

——维持现场秩序，保护事故现场，收集现场信息，核实现场情况；

——针对事态发展制定和调整现场应急抢救方案；

——整合调配现场应急资源；

——及时向指挥部汇报本组应急处置情况；

——青钢保卫部及青岛源青负责事故现场消防工作。

②疏散警戒组

——用最快的速度通知、组织事故现场无关人员以及周边受影响单位按疏散的方向和通道进行疏散；

——及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域并清点人数、报告总指挥；

——负责对事故现场周围重要物质的迅速转移；

——做好治安工作，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通，对外部应急救援队伍进行引导进入救援现场。

③医疗救护组

——负责在现场附近安全区域设置临时医疗救护点，并对事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；

——配备好应急救护所需要的医疗器材和药品；

——负责对紧急救治的重伤人员送至黄岛区第三人民医院作进一步治疗，向医护人员介绍病情。

④物资保障组

——负责组织抢险物资、工器具、工程机械和后勤物质的供应；

——组织车辆运送抢救物质和人员；

⑤技术服务组

——为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术信息支持；

——参与制定应急救援方案；

——负责公司生产安全事故应急指挥中心交办的其他任务。

⑥事故调查组

——负责调查事故发生的原因，评估事故的影响，认定事故性质；

——保护事故现场，并对现场有关实物、资料进行取样保存；

——与其他应急小组加强联系，紧密合作，共同完成事故调查工作；

——按照“四不放过”原则对相关责任人员进行处罚、教育，提出防范和整改措施；

——提交事故调查报告，由政府组织调查时，配合政府做好事故调查工作。

⑦环境监测组

制定应急监测方案，进行现场监测布点、采样、分析、化验，出具监测报告等，并将监测数据迅速报告现场应急指挥组。

——大气监测

在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故类型对相关地点进行跟踪监测，根据事故发生泄漏或可能产生的污染选择监测项目。

——水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理站或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

——生态监测

对事故现场周围土壤、植被进行损害监测，并在事故后不定期对生态环境的恢复状况进行监测。

监测周围需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故的污染情况，根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

⑧善后处理组

——负责接待、安抚伤亡人员家属；

——负责做好遇难者家属的安置工作；

——落实遇难者家属抚恤金和受伤人员的住院治疗等工作，事故损失理赔及其他善后事宜。

3应急响应

### 3.1信息报告

3.1.1信息接报

现场风险源及生产环节发生异常时，现场人员应根据应急级别及时高效、迅速的向上级层层汇报，由公司生产安全事故应急指挥部向外部单位进行报告。

事故上报方式：固定电话；移动电话；传真等。

3.1.1.1内部报告程序

现场工作人员或其他值班人员发现任何一个风险源或生产环节发生异常时，根据预警级别，分别报告车间主任、厂领导（夜间应通知值班领导），厂领导向公司生产安全事故应急指挥部办公室和公司领导进行报告。

应急办公室实行24小时值班制，

值班电话：

生产管控中心：0532-58816217、58816218。

（公司内部应急联系方式见附件一）

3.1.1.2信息上报

信息上报由青钢应急指挥部负责。发生后，青钢必须采取应对措施，当可能或已经对青钢周边造成影响时，青钢应在半小时内向董家口管委会、黄岛区应急管理局、黄岛区政府等相关部门进行汇报。紧急情况下，可以越级上报。

事故信息上报内容：上报的基本内容包括：①事故发生时间、地点、单位；②事故简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步估计；③事故原因初步判断；④事故发生后采取的措施及事故控制情况；⑤事故报告单位。

生产安全事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三种形式。

（1）初报

初报在发现和得知生产安全事故后上报。初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：生产安全事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、事故现场情况、事故周边情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

（2）续报

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视生产安全事故进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告生产安全事故有关确切数据、发生原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

（3）处理结果报告

处理结果报告在生产安全事故处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理生产安全事故的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在生产安全事故处理完毕后立即报送。

表1.1-1信息上报部门应急电话

| 上级部门 | 应急电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 青岛西海岸新区区政府总值班室 | 85161785 | 黄岛区长江中路369号 |
| 青岛西海岸新区应急管理执法局 | 86163724 | 黄岛区太行山路336号 |
| 青岛董家口经济区管理委员会 | 55585121 | 黄岛区董家口港兴一路北 |

3.1.2信息处置与研判

获取信息后，公司生产安全事故应急指挥办公室组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和事态，以及政府发布的四级预警（红、橙、黄、蓝），结合公司的实际情况，将预警分为三级：一级预警（需启动社会突发事件应急预案）、二级预警（公司级）和三级预警。

一级预警：事故可能产生的有害影响不局限在公司内，本公司内的资源不能够控制和解决，会影响到周边企业区域，需启动社会突发事件应急预案。

二级预警：即公司级预警，事故可能产生的有害影响不局限在公司内部某一个单位内，仅靠本单位的资源不能够控制和解决，会影响到本单位以外的区域，或者某些风险在公司范围内是共性存在，需启动公司应急预案。

三级预警：即厂级预警事件可能产生的有害影响局限在公司内部某一个单位内，且利用本单位的资源能够控制和解决，不会影响到本单位以外区域的突发事故事件。需要启动专项应急预案或者现场处置方案。

（1）信息报告与通知

24小时应急救援报警电话：0532-58816217

事故信息由综合管理办公室负责统一接收、处理、统计分析，经核实后及时上报区应急管理局。

（2）信息上报

可能造成Ⅱ级以上事故的信息，及时上报区应急管理局。

（3）信息传递

特别重大事故及重大事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告公司主要负责人，主要负责人接到报告后，应当于1小时内报告青岛董家口经济区管理委员会应急管理部、青岛西海岸新区应急管理局、青岛西海岸新区区政府总值班室等负有安全生产监督管理职责的有关部门，紧急情况下可越级上报。

### 3.2预警

3.2.1预警启动

3.2.1.1预警分级

岗位当班人员或巡检人员发现或预测设备设施仪器仪表存在异常时或事故报警仪报警时，采取先期处置措施，并及时报告厂领导（夜间通知值班领导），厂领导报告应急指挥部办公室，同时向应急指挥部报告。通过判定预警级别，青钢应急指挥部下令根据预警级别进入相应预警准备阶段，并采取相应的措施，派相关人员立即到现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为生产安全事故时，青钢应急指挥部发出预警，由应急指挥部向当地政府部门报告。

3.2.1.2预警方式与信息发布程序

（1）预警方式、方法：广播、报警器，特殊情况下发现者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话。公司内外部联系电话见附件一、附件二。

（2）预警信息的内容

发布预警信息时应说清楚：发生地点、事故类型、规模、影响范围、介质、

发展变化趋势、有无人员伤亡，报告人姓名及联系方式等。

3.2.2预警

确认各应急小组接到预警后，各应急小组开始启动应急响应，并向上级机构完成汇报，解除预警，由现场总指挥在公司范围内发布预警解除通知。

3.2.3响应准备

（1）准备

青钢应急指挥部成立现场应急指挥部，同时向现场应急指挥部、公司各厂、各专业组、各车间下达预警指令。

通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

现场应急指挥部、各厂、各专业组、各车间检查公司重大风险源、车间重点风险源物料贮量，必要时切断进料阀门，降低贮量；检查同类物料切换阀、系统管线配置情况；检查易发生事故部位设施状况。

现场处置组相应抢险人员及时赶至现场，控制风险源恶化。

公司做好启动各项应急预案的相关准备，青钢应急指挥部通知各专业应急队伍进入备战状态。

（2）预警级别调整

预警信息发布后，企业应根据事态的发展等因素，应急指挥部认为达到其他级别的预警条件，预警需要升级或降级的，可进行预警级别调整，重新发布、报告和通报有关情况。当预警信息在不同预警级别条件内频繁波动时，按高级别预警执行。

3.2.4预警解除

预警解除条件：现场应急指挥部、各厂、各专业组、各车间对公司重大风险源、车间重点风险源物料贮量，做好随时切断进料阀门，降低贮量；检查同类物料切换阀、系统管线配置情况；检查易发生事故部位设施状况。在确认现场应急指挥部、公司各厂、各专业组、各车间收到预警指令，应急救援队伍前往事故现场，应急物资调配已发送往现场。所有应急部门及人员进行应急状态后，应急指挥部办公室根据收集的相关信息并经过核实后，向应急指挥部详细说明事故的控制和处理情况，提出申请解除预警建议，由应急指挥部决定解除预警。

### 3.3响应启动

生产安全事故发生时，公司当班生产调度接到报告后，经初步判断为Ⅲ级预警，立即启动现场处置方案，并按照图1.1-2进行响应。

公司生产安全事故 应急指挥中心

安管部、生产管控中心、公司办公室保卫部、装备部动力事业部、青钢医疗站、公司其他相关部门、专家组成员、人力资源部、公司工会

通知

报告

公司应急指挥中心办公室

事故部门 应急小组

安全生产事故现场

图1.1-2应急响应图

生产安全事故发生时，公司当班生产调度长接到报告后，经初步判断为II级预警，应立即启动专项应急预案，并按照图1.1-3进行响应。

报告

公司生产安全事故 应急指挥中心

安管部、生产管控中心、公司办公室、 保卫部、装备部 动力事业部、青钢医疗站、公司其他相关部门、专家组成员、公司工会

生产安全事故 应急指挥办公室

事故现场应急指挥部

事故部门 应急小组

公司生产安全事故现场

图1.1-3  II级应急响应程序

公司发生I级事件时或当事态有继续扩大趋势，发生单位无法控制时，在启动生产安全事故综合应急预案及相关专项应急预案的同时，生产安全事故应急指挥部迅速查明事故危害程度、紧急程度和势态，是否对公司厂区以外周边区域造成影响，影响的性质和程度；判定对公司厂区以外周边区域造成影响时，立即按照公司生产安全事故综合应急预案的I级应急响应程序（见下图1.1-4）规定的程序向政府应急管理办公室（青岛市应急办、黄岛区应急管理局、董家口管委应急管理部）等其他政府部门报告：

报告

通知 青岛市 应急管理办公室

青岛市应急局

黄岛区应急局 主管部门

公司生产安全事故 应急指挥中心

安管部、生产管控中心、公司办公室 保卫部、装备部 动力事业部 青钢医疗站、公司其他相关部门、专家组成员、公司工会

120、119

生产安全事故 应急指挥办公室

事故现场应急指挥部

董家口管委应急部

事故部门 应急小组

公司生产安全事故现场

图1.1-4 应急报告程序

①公司办公室向青岛市、黄岛区政府、董家口管委报告，请求调动辖区内部资源进行援助、管控。

②安全管理部门向青岛市、黄岛区应急局，请求支援并配合做好隐患排查清除、环境影响管控工作。

③生产部向青岛市、黄岛区应急局、董家口应急部报告，请求调动辖区内部资源，做好人员疏散、安抚，道路交通管制，隐患排查清除工作。

④保卫部向公安消防请求支援灭火、降温，向公安交警请求道路戒严和管制，向当地公安机关请求人员、重要物资的转移疏散。并协助、配合以上单位做好工作。

⑤青钢医疗站向青岛市、黄岛120急救中心报告，请求并配合做好人员救治救援工作。

⑥如有危险化学品液体泄漏，相关部门向青岛市、黄岛区市政局报告，请求并配合查明地下管网危险源情况；设备动力部向电力管理部门报告，请求并配合查明电力管网危险源情况。

⑦如遇危险化学品气体、煤气等泄漏、起火、爆炸，除启动公司内部专项应急预案以外，对公司厂区以外周边区域可能造成比较严重影响的，初始管控区域必须在泄漏点下风向60米以外，设置警戒并进行有害气体检测、监测。视危害程度、紧急程度和事态，与政府支援的相关部门共同研究进一步处置方案，并协作组织实施。

### 3.4应急处置

各应急工作小组根据应急指挥部指令和本组行动预案开展应急救援行动。

（1）事故发生后，事发部门根据事故性质，启动相应的现场处置方案应进行先期处置。

（2）现场处置组接到达现场后，首先进行现场侦检，做好自身防护后立即开展营救，优先转移受伤的人员，并进行前期处置和控制现场。控制现场后，会同事发部门成员及相关技术人员，研讨处置方案，方案经现场指挥部批准后负责组织实施。

受伤人员转移至安全区域后，应及时进行清洗包扎等急救处置，重伤员立即送往医院抢救。

（3）疏散警戒组到达现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。

（4）通讯联络组到达现场后，负责现场的通讯联络任务，保障通讯畅通，及时将现场处置情况反馈给应急指挥部。并根据指挥部命令，及时与周边企业进行联络。

（5）物资保障组到达现场后，根据指挥部的命令，及时组织供应、调运事故抢险过程中所需的物资。

公司职能部门和事故影响单位按照公司专项应急预案、现场处置方案的要求做好应急处置工作。具体处置措施见公司专项应急预案和现场处置方案。

### 3.5应急支援

应急指挥部根据现场应急情况，当事故超出本单位应急处置能力范围时，应急总指挥立即报请董家口应急管理部启动上级相关应急预案。管委应急管理部组织社会救援力量到现场后，青钢应急总指挥部向其交接应急指挥权限，并全力配合上级指挥部开展应急工作。

### 3.6响应终止

3.6.1响应终止条件

各应急小组组长将事故救援情况及时报告指挥部，当生产安全事故现场得到有效控制，可能导致次生、衍生灾害事故的隐患消除，伤亡人员救出或转移，设备设施处于受控状态后，由公司应急指挥中心总指挥下达应急终止指令。

3.6.2响应终止后续措施

（1）公司应急指挥部负责组织保护现场，组织事故调查取证。

（2）公司应急指挥部指挥下达应急终止命令，并告知当地人民政府和应急管理局。

（3）经公司应急指挥部决定，解除警戒，恢复交通，应急指挥部通知本公司撤离人员返回各自岗位。并告知周边社区人员。

（4）公司应急指挥部对紧急救援工作进行总结、上报。

（5）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（6）各车间负责人指导各工艺车间恢复生产。

（7）应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其他有效方式通知到本公司职员以及当地政府。

4后期处置

### 4.1污染物处理

应急处理完毕后，现场处置组应进行现场的清理和洗消，回收能够使用的原料。污染物则通过集中收集送至固废收集站或事故水池作无害化处理。清理和洗消时应注意人员卫生安全和防止二次污染。

### 4.2生产秩序恢复

应急处理完毕后，以事故发生部门为主，其余相关部门配合进行灾后生产秩序恢复，采取必要控制措施，防止类似事故重复发生，杜绝其他事故发生。

### 4.3事故调查

按照政府事故调查组或重伤等委托事故调查的要求，公司生产安全事故应急指挥办公室组织事故调查组进行事故调查，现场应急指挥部和相关单位应如实提供相关材料。

### 4.4善后及赔偿

善后处理由集团公司工会、公司办公室、法律事务部会同相关部门负责接待，安抚伤亡人员家属，依法进行善后处理。按照保险公司理赔机构的要求，公司生产安全事故应急指挥办公室、财务部和相关单位应如实提供相关材料。

5应急保障

### 5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

### 5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括现场处置组、治安保障组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组、专家咨询组、环境监测组、善后处理组）。上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。应与外部救援队伍达成救援协议，发生事故后，外部救援队伍能及时参与本厂事故救援。

### 5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要，并根据需要及时补充、更新，由物资保障组负责。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

### 5.4其他应急保障

5.4.1经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

5.4.2技术保障

1.专家咨询组为事故的应急救援提供技术支持。必要时，指挥部可请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

2.建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

5.4.3治安保障

（1）由治安保障组负责。事故发生后，治安保障组应组织人员对事故现场进行警戒，维护好现场秩序，及时疏散无关人员。

（2）应急期间，公司警戒疏散人员不足，需动用警察进行协助时，由指挥部向有关政府或政府有关部门提出增援申请。

5.4.4交通保障

（1）应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由应急指挥部向地方政府提出支持申请。

（2）熟悉公司周边道路设置情况，选择最佳的道路通行，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

5.4.5后勤保障

应急期间在公司会议室作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由应急指挥部请求地方政府或政府有关部门协助。

第二章专项应急预案

# 2.1焦化厂洗脱苯工段重大危险源危险化学品泄漏、爆炸、火灾事故专项应急预案

2.1.1适用范围

2.1.1.1危险化学品概况

本预案适应于青岛特殊钢铁有限公司焦化厂洗脱苯工段重大危险源事故的应急救援、应急处置工作。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）有关规定，洗脱苯工段生产单元构成了四级危险化学品重大危险源。

2.1.1.2事故类别及波及范围

表2.1-1重大危险目标可能发生的事故及事故级别、可能波及的范围：

| 目标 | 名称 | 事故类别 | 事故波及范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般事故 | 重大事故 |
| 1号危险源 | 洗脱苯工段 | 火灾、其他爆炸、中毒 | 本岗位 | 本车间及厂区 |

2.1.1.3危险性分析

2.1.1.3.1焦化厂主要危险化学品危险性分析

（1）主要危险化学品名称、储存数量、使用车间及危险性类别如下表所示。

表2.1-2生产装置区危险化学品的数量、分布及其状况一览表

| 序号 | 使用作业区 | 名称 | 数量（t） | 状态 | 浓度 Wt（%） | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终冷洗苯、 粗苯蒸馏 | 焦炉煤气 | 0.45 | 气体 | ─ | 易燃气体、毒性气体 |
|  |  | 粗苯 | 84 | 液体 | 工业级 | 易燃液体 |

（2）主要危险化学品及其危险性类别信息一览表如下表所示。

表1.3-2危险化学品及其危险性类别信息一览表

| 序 号 | 储存区或生产场所名称 | 存在物 质名称 | 危险性类别 | 次要危险性 | 特别警示内容 （防毒防窒息要点、消防灭火禁忌等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗脱苯单元 | 粗苯 | 易燃液体 | 低毒 | 高度易燃液体，遇明火、高热极易燃烧爆炸；低毒。 |
|  |  | 焦炉煤气 | 易燃气体 | 低毒 | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 |

（3）主要危险化学品健康危害特性一览表如下表所示

表2.1-3危险化学品健康危害特性一览表

| 序号 | 物料名称 | 侵入途径 | 健康危害特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗苯 | 吸入、食入、经皮吸收 | 高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。 急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。 慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病（以急性粒细胞性为多见）。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。 |
| 2 | 焦炉煤气 | 吸入 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。可引起急性中毒。长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |

2.1.3.2危险化学品主要风险类别

2.1.3.2.1危险化学品火灾爆炸事故的风险分析：

根据爆炸的性质不同，造成的伤害形式多样，严重的多发伤害占较大的比例。

爆震伤害：又称为冲击波，距爆炸中心0.5～1.Om以外受伤，是爆炸伤害中最为严重的一种损伤。受伤原理：爆炸物在爆炸的瞬间产生高速高压，形成冲击波，作用于人体生成冲击伤。冲击波比正常大气压大若干倍，作用于人体造成全身多个器官损伤，同时又因高速气流形成的动压，使人跌倒受伤，甚至肢体断离。

（1）爆震伤的常见伤型

1）听器冲击伤：发生率为3.1％～55％；

2）肺冲击伤：发生率为8.2％～47％；

3）腹部冲击伤；

4）颅脑冲击伤。

（2）识别爆震伤

1）耳鸣、耳聋、耳痛、头痛、眩晕；

2）伤后出现胸闷、胸痛、咯血、呼吸困难、窒息；

3）伤后表现腹痛、恶心、呕吐、肝脾破裂大出血导致休克；

4）伤后神志不清或嗜睡、失眠、记忆力下降，伴有剧烈头痛、呕吐、呼吸不规则。

爆烧伤害：爆烧实质上发生在距爆炸中心1～2m范围内，由爆炸时产生的高温气体和火焰造成，严重程度取决于烧伤的程度。

爆碎伤害：爆炸物爆炸后直接作用于人体或由于人体靠近爆炸中心，造成人体组织破裂、内脏破裂、肢体破裂、血肉横飞，失去完整形态。还有一些是由于爆炸物穿透体腔，形成穿通伤，导致大出血、骨折。

有害气体中毒：火灾爆炸后的烟雾及有害气体会造成人体中毒。常见的有害气体为：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物。识别有害气体中毒主要有以下几种：

（1）由于某些有害气体对眼、呼吸道强烈的刺激，爆炸后眼、呼吸道有异常感觉；

（2）急性缺氧、呼吸困难、口唇发绀；

（3）发生休克或肺水肿早期死亡。

1.3.2.2危险化学品事故可能发生的季节：

四季均有可能发生。

1.3.2.3危险化学品事故可能发生的区域：

粗苯中间罐、管式加热炉。

1.3.2.4危险化学品事故可能发生时的征兆：

危险化学品泄漏引起火灾爆炸：化工管道大多输送易燃易爆介质，管道破裂泄漏时极易导致火灾和爆炸事故。这是因为泄漏的可燃介质遇点火源即可燃烧或爆炸。管道经常发生破裂泄漏的部位主要有：与设备连接的焊缝处；阀门密封垫片处；管段的变径和弯头处；管道阀门、法兰、长期接触腐蚀性介质的管段；输送机械等。

（1）管道质量因素泄漏，如设计不合理，管道的结构、管件与阀门的连接形式不合理或螺纹制式不一致，未考虑管道受热膨胀问题；材料本身缺陷，管壁太薄、有砂眼，代材不符合要求；加工不良，冷加工时，内外壁有划伤；焊接质量低劣，焊接裂纹、错位、烧穿、未焊透、焊瘤和咬边等；阀门、法兰等处密封失效。

（2）管道工艺因素泄漏，如管道中高速流动的介质冲击与磨损；反复应力的作用；腐蚀性介质的腐蚀；长期在高温下工作发生蠕变；低温下操作材料冷脆断裂；老化变质；高压物料窜入低压管道发生破裂等。

（3）操作失误引起泄漏，如错误操作阀门使可燃物料漏出；超温、超压、超速、超负荷运转；维护不周，不及时维修，超期和带病运转等。

管道内形成爆炸性混合物：在停车检修和开车时，未对管道进行置换，或采用非惰性气体置换，或置换不彻底，空气混入管道内，形成爆炸性混合物；检修时在管道（特别是高压管道）上未堵盲板，致使空气与可燃气体混合；负压管道吸入空气；操作阀门有误使管道中漏入空气，或使可燃气体与助燃气体混合，遇引火源即发生爆炸。

管道内超压爆炸：管道的超压爆炸与反应容器的操作失误或反应异常有关，冷却介质输送管道出现故障，导致冷却介质供应不足或中断，使生产系统发生超温、超压的恶性循环，最终导致设备、管线发生超压爆炸事故。

管道内堵塞爆炸：管道发生堵塞，会使系统压力急剧增大，导致爆炸破裂事故。

（1）输送低温液体或含水介质的管道，在低温环境条件下极易发生结冰“冻堵”，尤其是间歇使用的管道，流速减慢的变径处、可产生滞留部位和低位处是易发生“冻堵”之处。

（2）输送具有粘性或湿度较高的粉状、颗粒状物料的管道，易在供料处、转弯处粘附管壁最终导致堵塞。管道设计或安装不合理，如采用大管径长距离输送或管道管径突然增大，管道连接不同心，有障碍物处易堵塞；物料夹杂过大碎块时易造成堵塞；物料具有粘附物性，若不及时清理，发生滞留沉积等情况，可造成管道堵塞。

（3）操作不当使管道前方的阀门未开启或阀门损坏卡死，或接受物料的容器已经满负荷，或流速过慢，突然停车等都会使物料沉积，发生堵塞。

发生自燃火灾：管道内结焦、积炭，在高温高压下易自燃，引起燃烧或爆炸。管道内介质温度为超过自燃点的物质，泄漏出来与空气接触便会自燃。

具有多种引火源引发爆炸：物料在管道中输送时，有多种引火源存在。

（1）启闭管道阀门时，阀瓣与阀座的冲击、挤压，可成为冲击引火源。

（2）阀门在高低压段之间突然打开时，低压段气体急剧压缩局部温度上升，形成绝热压缩引火源。

（3）物料在高速流动的过程中，粉体与管壁、粉体颗粒之间、液体与固体、液体与气体、液体与另一不相溶的液体之间、气体与所含少量固态或液态杂质之间，发生碰撞和摩擦，极易带上静电，产生火花。

（4）危险物料输送管道周围具有摩擦撞击、明火、高温热体、电火花、雷击等多种外部点火源。

（5）可燃物料从管道破裂处或密封不严处高速喷出时会产生静电，成为泄漏的可燃物料或周围可燃物的引火源。

易造成火灾蔓延的通道：由于管道连接着各种设备，管道发生火灾，不但影响管道系统的正常运行，而且还会使整个生产系统发生连锁反应，事故迅速蔓延和扩大，特别是管内介质有毒时，对人的生命威胁更大。在管道中传播的爆炸，一定条件下会发生由爆燃向爆轰的转变，对生产设备、厂房等建筑物造成严重的破坏。

2.1.1.4本预案与综合预案的关系

公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若事故或险情超过了现场人员的应急处置能力，仅由现场人员的应急处置无法控制事故或消除险情，此种情况下，应由公司应急领导小组决定启动专项预案或者综合预案（对有相应专项预案的事故或险情，优先使用专项预案；无专项预案或专项预案没有规定的，适用综合预案的规定），由公司组织的应急队伍进行应急处置；在公司组织的应急队伍尚未到达事故现场前，事故或险情现场负责人应组织现场人员先按现场处置方案的要求进行前期处置；在公司组织的应急队伍到达事故现场后，现场负责人的应急指挥权上移，由公司的应急指挥机构，按照专项预案或者综合预案的要求进行应急指挥和处置。

2.1.2应急组织机构及职责

2.1.2.1应急组织体系

公司洗脱苯工段重大危险源危险化学品事故应急组织体系由生产安全事故应急指挥中心、生产安全事故应急指挥办公室、现场应急指挥部、各应急小组组成。

2.1.2.2应急指挥中心与应急指挥办公室组成及其职责

生产安全事故

应急指挥中心

生产安全事故

应急指挥办公室

现场

应急指挥部

事故调查组

现场处置组

疏散警戒组

医疗救护组

物资保障组

技术服务组

环境监测组

善后处理组

图2.1-1应急救援组织体系图

2.1.2.3现场应急指挥部及其职责

2.1.2.3.1现场指挥部的组成

总指挥：焦化厂厂长

副总指挥：焦化厂副厂长及主任工程师

成员单位：生产、工艺、调度负责人、设备负责人、电气负责人、安全负责人、煤气净化作业区负责人、炼焦作业区负责人、干熄焦作业区负责人、备煤作业区负责人、点检作业区负责人、综合管理科负责人、化验室负责人、维保单位负责人、消防维保负责人。

表2.1-4焦化现场指挥部联系方式

| 现场指挥部职务 | 姓名 | 厂内职务 | 办公电话 | 移动手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 王永亮 | 厂长 | 58815609 | 15153929889 |
| 副总指挥 | 王志森 | 副厂长 | 58815608 | 13589314356 |
|  | 王忠亮 | 副厂长 | 58815609 | 18561534618 |
|  | 郭飞 | 副厂长 | 58815904 | 13963431745 |
|  | 王本刚 | 主任工程师 | 58815619 | 13864882322 |
|  | 王建国 | 主任工程师 | 58815906 | 18669799401 |
|  | 常景富 | 安全总监 | 58815617 | 15166049510 |
|  | 于进江 | 厂长助理 | 58815606 | 13730905520 |
|  | 陈康 | 主任工程师 | 58815615 | 15092027870 |
| 成员 | 王涛 | 生产科科长 | 58815615 | 13026520782 |
|  | 郗传鹏 | 设备科科长 | 58815906 | 17685766183 |
|  | 徐大正 | 工艺质量副科长 | 58815615 | 15092027870 |
|  | 孙灵乾 | 电气点检作业长 | 58815906 | 13563999149 |
|  | 王晓孟 | 净化作业长 | 58815903 | 18754217097 |
|  | 邢辉 | 备煤作业长 | 58815620 | 18300211238 |
|  | 丁尚博 | 干熄焦作业长 | 58815606 | 18764225925 |
|  | 薛英 | 综合管理科 | 58815601 | 18854286395 |
|  | 魏奇奇 | 化验室负责人 | 58815618 | 15764272592 |
|  | 李建龙 | 安全管理部科长 | 58815617 | 15864733817 |
|  | 张旭东 | 机械点检作业长 |  | 13969713179 |
| 24小时值班电话 | 焦化调度电话：0532—58815612； 净化主控电话：0532-58815602； 公司生产调度：0532-588162170532-58816218； 气体调度：0532-58816219； 防护站：0532-58815783 |  |  |  |

2.1.2.3.2现场指挥部职责

现场指挥部在应急指挥中心领导下开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——按照公司应急指挥中心指令，负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——负责与公司应急指挥中心信息沟通，根据事故现场的实际情况，经公司应急指挥中心的批准，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置危险化学品泄漏、火灾、爆炸等重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向公司应急指挥中心和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。

——负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件并向公司应急指挥中心请示应急终止，经公司应急指挥中心批准后，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.1.2.4应急小组及其职责

现场应急指挥部管辖的8个应急小组的组长担任现场处置的负责人，负责各自小组的应急事故处置，根据应急事故需要，可调动公司其他单位的值班、生产指挥人员参与应急处置。各应急小组负责人及成员组成，也可由现场应急指挥部指挥、副指挥根据具体事态，指定小组负责人及成员组成。

①现场处置组组长由焦化厂长担任，成员由焦化厂当班人员、事发单位当班生产指挥人员、当班设备维护人员、青钢消防站及金星科技消防组成。

现场处置组的主要职责：

——由调度牵头，与有关部门进行现场处置和应急方案的实施；

——由设备维护人员负责设备抢修工作；

——义务消防队与消防维保单位负责消防工作。

②疏散警戒组由保卫部成员、事发单位、周边受影响单位的当班值班、带班、生产指挥人员、电气作业小组组成。

疏散警戒组的主要职责：

——用最快的速度通知、组织事故现场无关人员以及周边受影响单位按疏散的方向和通道进行疏散；

——及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域并清点人数、报告总指挥；

——负责对事故现场周围重要物质的迅速转移；

——做好治安工作，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

③医疗救护组由气体中心防护站、青钢医疗站医护人员和黄岛区人民医院驻泊里镇医院医护人员组成。

医疗救护组主要职责：

——负责在现场附近安全区域设置临时医疗救护点，配备好应急救护所需要的医疗器材和药品；

——对事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；

——负责对紧急救治的重伤人员送至医院作进一步治疗，向医护人员介绍病情；

④物资保障组由设备科及办公室成员组成。

物资保障组主要职责：

——负责组织抢险物资、工器具、工程机械和后勤物质的供应；

——组织车辆运送抢救物质和人员；

⑤技术服务组组长由工艺技术科及专业科室成员组成。

技术服务组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、燃气技术支持、消防设施的技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

——负责公司生产安全事故应急指挥中心交办的其他任务；

⑥事故调查组事故发生后，根据事故的具体情况，由事发部门主要负责人、安全环保部门成员组成。

事故调查组主要职责：

——负责调查事故发生的原因，评估事故的影响，认定事故性质；

——保护事故现场，并对现场有关实物、资料进行取样保存；

——与其他应急小组加强联系，紧密合作，共同完成事故调查工作；

——按照“四不放过”原则对相关责任人员进行处罚、教育，提出防范和整改措施；

——提交事故调查报告，由政府组织调查时，配合政府做好事故调查工作。

⑦环境监测组事故发生后，根据事故的具体情况，组长由能源环保部门部长担任，成员由环境监测人员组成。

环境监测组主要职责：

应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，环境监测组负责继续配合当地环境监测站进行跟踪环境监测和评估工作。

——大气监测

在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故类型对相关地点进行跟踪监测，根据事故发生泄漏或可能产生的污染选择监测项目。

——水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理站或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

——生态监测

对事故现场周围土壤、植被进行损害监测，并在事故后不定期对生态环境的恢复状况进行监测。

监测周围需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故的污染情况，根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

上述污染状况待黄岛环保分局环境监测站监测合格后，方可终止跟踪监测。

⑧善后处理组事故发生后，根据事故的具体情况，由事发单位、综合管理科人员组成。

善后处理组主要职责：

——负责接待、安抚伤亡人员家属；

——负责做好遇难者家属的安置工作；

——落实遇难者家属抚恤金和受伤人员的住院治疗等工作，事故损失理赔及其他善后事宜。

2.1.3响应启动

2.1.3.1预防与预警

2.1.3.1.1危险源监控

对生产作业区危险源，采取定期检查、日常值班巡逻检查，发现事故隐患及时整改。在可能泄漏可燃气体、液体的地方设置报警监测装置方式进行监控，利用安装的可视监控系统进行图像监控，控制室设在主控室。保障把危险源的各种参数及时监测出来，一旦出现事故征兆，能够及时给出报警信号或采取自动应急措施，把事故消灭在萌芽状态。

2.1.3.1.2预防措施

（1）认真落实安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程。

（2）危险源的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要设备、设施按照有关主管单位规定进行常性的检测、检验，并做好记录；及时对设备、设施的进行检查，保证消防设备、设施、消防器材、应急照明的完好有效使用。

（3）保持安全疏散通道、安全出口畅通。

（4）在危险要害部位，设置必要的安全标志、标识如严禁烟火、安全周知卡等，便于公众识别。

（5）严格执行禁烟、动火管理制度；库房加强通风，控制火源和泄漏源，各可燃/有毒气体报警装置应有效使用，完善防雷防静电设施；重大危险源区域内，严禁穿化纤衣物和自带火种，严禁使用电子产品。

（6）对操作工进行培训，加强应急救援知识的学习，告知职工作业过程中存在的危险、有害因素和异常情况下应当采取的对策措施。

（7）对购买的危险化学品进行严格的验收，确保符合安全要求。

（8）作业设备进行了氮气保护。

2.1.3.1.3预警行动

应急救援工作领导小组确认可能导致生产安全事故的信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关单位采取相应措施预防事故发生；当认为需要支援时，应立即请求上级应急救援指挥机构协调。

2.1.3.1.4预警措施

2.1.3.1.4.1根据对事件的预报和预测结果，采取如下事故预警措施：

（1）应急救援工作领导小组下达预警指令；

（2）及时向各作业区发布、传递预警信息；

（3）各作业区连续跟踪事态发展，采取可行的防范控制措施，做好相应的应急准备；

（4）各作业区进入应急准备，采取相应的防范控制措施；

（5）当突发事件达到公司级事故标准时，向上级公司汇报；

（6）根据已预警突发事件的情况变化，适时宣布预警解除。

2.1.3.1.4.2当接到事故信息后，应急办公室应立即做好以下工作：

（1）立即向应急救援工作领导小组报告；

（2）通知各部门有关人员；

（3）跟踪事发作业区应急处置动态。

2.1.3.1.4.3常态预警措施

（1）应急救援工作领导小组根据季节、天气、地质（不限于此）等自然环境的变化、周边单位通报的预警信息、上级单位下达的预警信息等，及时向各厂传达调整生产、安全防范措施、注意事项等指令；适时解除预警信息。

（2）各作业区在日常生产过程中，若遇生产异常波动或发现可能导致安全事故的苗头，在采取相应预防措施的同时，向应急救援工作领导小组汇报相关信息，并提醒相邻生产作业区、车间、岗位人员注意。

（3）应急救援工作领导小组接到各作业区预警信息后，在综合分析评估的基础上，下达相应安全生产指令，及时向总指挥（副总指挥）汇报，并传达相关指示；根据情况适时解除预警信息。

2.1.3.1.4.4预警状态

（1）各作业区发生安全事故，立即启动现场处置方案，同时向公司应急办公室报警。

（2）应急救援工作领导小组立即向总指挥（副总指挥）报告。

（3）总指挥（副总指挥）组织应急救援工作领导小组召开应急准备会议，对事态作出初步评估，研究、安排应急准备工作，决定是否进入公司级应急响应状态。

（4）应急救援工作领导小组根据总指挥（副总指挥）指示，展开以下工作：

①通知各个应急小组（组长），做好随时进入公司级应急响应状态的准备。

②向事发作业区发出预警，提醒做好随时进入公司级应急响应状态的准备。

③向周边单位发出预警信息，提醒注意。

④在规定（统一）时间内，向直接上级单位汇报事故信息。汇报基本内容包括：事故发生的时间、地点、具体位置、气象信息；事故类型，伤亡情况；事故涉及的危险材料性质、数量；事故发展趋势，可能影响的范围，现场人员和附近人员分布；采取的应急抢救措施；协助救援抢险的事宜；事故的报告时间、报告单位、报告人及电话联络方式。

⑤所属各单位接到应急救援工作领导小组指令，按照本预案和相关应急预案要求随时做好各项应急准备工作。

2.1.3.2应急报告程序

2.1.3.2.1信息报告程序

监测监控系统报警或出现事故预兆后，现场岗位人员或第一目击者要立即将爆炸事故预兆汇报给调度室，调度室发现或接到可能导致安全生产事故的信息后，立即按事故汇报程序汇报有关领导和部门，指挥部根据查明的现场情况确定预警级别，并迅速向受事故影响范围区域的人员发出预警，组织人员撤离，启动应急救援预案预防事故发生。

2.1.3.2.2信息接收与通报方法

2.1.3.2.2.1报警系统：通讯设备，如手机、固定内线电话等。

2.1.3.2.2.2报警方式：突发事件信息获得者或发现人，应在第一时间拨打作业区24小时应急值守电话：0532-58815602（化产主控室）；焦化厂调度室24小时值班电话报警，报警电话0532—58815612。

2.1.3.2.2.3报警内容：事故发生时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生的原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。

2.1.3.2.2.4报警程序：

火灾事故发生后或有可能发生火灾事故时，目击者、操作人员立即有责任和义务及时向调度室报告，调度室接到报告后，立即通知事故技术组成员前往现场初步确认事故是否发生，并初步判断发生事故的等级，事故一经确认，调度室应立即向指挥小组上报。

2.1.3.2.3信息上报

重大险情或特大事故发生后，事故现场立即向焦化厂调度室汇报。

调度室接到事故汇报，根据事故情况，按综合预案的信息上报程序要求逐一上报，公司应急电话实施24小时值班，值班电话：生产调度0532-588162170532-58816218，气体调度0532-58816219，防护站0532-58815783。

事故上报时限：事故发生后1小时内；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

事故上报方式：固定电话；移动电话；传真等。

事故上报部门：青岛董家口经济区管理委员会应急管理部、青岛西海岸新区应急管理局、青岛西海岸新区区政府总值班室等负有安全生产监督管理职责政府有关部门报告。

2.1.3.2.4接报

厂调度室值班人员接到报警后，立即通知值班领导，值班领导根据情况立即组织人员处理。同时，通知总指挥和其他成员到指挥小组；

调度值班人员和值班领导根据事故情况，及时汇报公司总调度；

调度值班人员通知库房管理人员或直接使用备用钥匙打开库房，清点器材、材料待用；

救援总指挥根据事故情况紧急制定应急救援方案，并指挥相关人员按照应急救援方案展开救援；

应急救援指挥小组要随时把应急救援的进展情况向上级汇报。

通讯联络方式：

（1）主要使用固定电话和手机联络；

（2）应急救援联系电话通讯录。

请求外援的方式：

（1）由应急救援总指挥或调度室向上级部门联系外援；

（2）经上级部门批准，直接使用相关部门开通的紧急电话号码请求外援。

2.1.3.3应急响应

2.1.3.3.1分级响应

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、影响范围和控制事态的能力，本预案应急响应分为二级应急响应，即：I级应急响应（公司级）、II级应急响应（厂（处）级）。

（1）I级响应（公司级）

是指伴随事故扩大，失去控制的危险事故。一般指爆炸或者大量禁忌物质反应，以及大容积储罐等完全爆裂等情况。

（2）II级响应（厂（处）级）

事故可以由厂控制，一般指事故发生的情况下，进行现场救火或者做相应处理措施时，可以在短时间内消除火灾和控制泄漏源。

2.1.3.3.2响应程序

2.1.3.3.2.1事故响应程序

相关人员到位

通知应急办公室

应急资源配置

现场指挥

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

应急救援

处置预案的启动动

应急恢复或启动专项

应急结束或扩大应急

人员救助

医疗救护

救灾抢险

人员疏散

后勤保障

应急发生

事故班长报警/接警

图2.1-2应急程序框图

具体应急事项如下：

（一）事故现场由班长负责立刻启动现场处置方案，采取自救措施。

（二）事故现场班长向作业区应急办公室发出报警，并通知作业长具体情况。

（三）作业长或值班领导接警后，立即赶赴现场，指挥现场处置方案，向焦化厂应急办公室报告处置情况。

（四）作业区应急办公室接到事故报警信息后，立即通知作业区领导及作业区事故应急领导小组成员赶赴调度室集结，做好投入应急救援工作准备。

（五）作业区应急办公室根据现场应急指挥人员报告的事故危害后果、发展趋势、可控程度信息的严重性，决策启动本专项应急预案，立即赶赴事故现场确定救援指挥部位置，全面指挥应急工作。

（六）应急办公室主任立即组织展开如下工作：

（1）指令各应急小组组长（组长通知组员），佩戴装备，做好应急准备。

（2）安排应急人员对事故现场实施安全警戒，并向相邻下风向的作业区、车间、岗位发出自救预警。

（3）根据风向、警戒区域等，选定应急指挥部现场指挥部地点。

（4）根据事态发展情况，有计划、有措施的开展现场救援工作。

（5）总指挥（副指挥）负责公司应急办公室报告事故信息。

（6）做好以上工作的相关记录。

（七）根据事故危害后果、发展趋势、可控程度信息的严重性，随时决策扩大应急响应，报公司应急办公室启动公司应急救援预案。

2.1.3.3.2.2应急救援指挥程序

（一）现场抢救程序：应急救援组需组织人员立即进入事故现场，并立刻做出抢救方案，总指挥不在情况下，副总指挥负责。

（二）应急行动程序：进入预警状态后，厂内工作人员要按下面程序执行。

（1）立即启动本预案，组织应急救援队伍进入应急状态；

（2）立即停止生产，停止设备运转，防止事故进一步扩大；

（3）按照临时制定的救援计划组织现场救援；

（4）选择交通便利、便于指挥和救援工作的有利地点，设置现场救援指挥小组或救援、急救医疗点，以保证有序有效地开展救援和自身的安全；

（5）疏散厂房内所有人员；

（6）调集物资和设备，确保应急救援工作顺利进行；

（7）立即转移或保护重点设备（物资），避免造成更大的损失。

（三）资源调配程序：应急响应后，按照下面程序进行资源调配：

（1）应急指挥小组根据救援需要，全体应急救援人员由现场总指挥统一调配，其他人不得擅自调用；

（2）物资保障小组负责应急救援所需物资的保障工作。

（四）应急疏散（避险）程序：

（1）建立警戒区域

1）事故发生后，紧急疏散组应根据危险化学品火灾爆炸事故所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的道路上实行交通管制；

2）警戒区域的边界应设警示标志、警戒线，并实行专人警戒，除应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

（2）紧急疏散

1）紧急疏散组在组长的指挥下，按照避灾路线（楼梯）的指示引导人员疏散。

2）及时开启安全通道。保证疏散过程迅速简便，各疏散通道得到充分利用。

3）各车间负责人要及时清点人数。如有被困人员，要及时向应急救援组报告。

4）在事故中受伤的人员，根据受伤情况，采取适当形式把伤员救出现场。

5）疏散时应尽最大可能分散人流，避免大量人员涌向一个出口，造成踩踏事故。

6）疏散组人员要不断用手势或喊话的方式引导、稳定人员情绪，维护秩序，利用未被危险侵袭的楼梯将人员疏散引导到楼外。

7）应将已撤到楼外的人员引导至安全且不影响救援工作的地带，并妥善解决疏散群众的临时生活保障问题。

8）当事故可能危及周边地区较大范围人员安全时，及时向上级部门提出实施群体性人员紧急疏散的建议，建议应当明确疏散的范围、时间与方向。

（五）扩大应急响应程序

（1）灾情与响应级别的确定。接到危险化学品火灾爆炸的报告后，总指挥按工作程序对事故做出判断，初步决定相应的响应级别。如在本预案操控范围内，则启动本预案的应急程序。

（2）根据事故的发展和应急处置效果，响应级别可随时扩大。当事态超出本预案响应的级别，无法得到有效控制，应立刻扩大应急响应，由现场抢险指挥部立即向青岛特殊钢铁公司总调向应急救援指挥部汇报，经同意后，方可扩大响应级别，请求地方政府予以协助，并由公司派出救援队伍。

（3）当响应级别扩大后，指挥小组、各救援小组必须尽可能控制事态的扩大，待上级指挥负责人到现场后，指挥权移交上级。

（4）如果事态已经得到有效控制，由总指挥决策降低响应级别。

2.1.4处置措施

2.1.4.1应急处置一般原则

2.1.4.1.1当洗脱苯工段发生事故时，现场事故发现人要按汇报程序立即将情况汇报调度室。

2.1.4.1.2调度室在接到事故的报告后，必须立即向应急救援指挥小组总指挥、副总指挥汇报。

2.1.4.1.3应急救援指挥小组接到调度室汇报后，立即启动本级预案，要求调度室通知各小组成员到调度室待命。

2.1.4.1.4指挥小组必须迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大。

2.1.4.1.5各小组在应急救援指挥小组的统一指挥下，分工负责，迅速进行抢修和救援工作。

2.1.4.1.6根据事故轻重决定是否向上级部门提出申请，要求上级救援队伍援助。

2.1.4.1.7如发生火灾时，利用灭火器或蒸汽进行灭火，防止灾情扩大。

2.1.4.1.8一切以人为本，发生事故时，首先组织无关人员撤离事故现场。

2.1.4.1.9救援工作应以抢救被困或受伤人员为主。

2.1.4.1.10抢修工作必须在相关设备停机的情况下进行。

2.1.4.2粗苯、洗油泄漏处理

2.1.4.2.1事故发现者应立即向车间、调度室汇报情况，如：泄漏部位、泄漏口大小、有无人员受伤以及周围情况等。

2.1.4.2.2立即撤离泄漏污染区人员至安全区（上风方向），并进行隔离，严格限制出入。应急人员戴自给正压式呼吸器，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排水沟等限制性空间。如系槽车泄漏，在槽内注射泡沫，稀释罐内残留的苯蒸汽。

2.1.4.2.3小量泄漏：粗苯为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集。并用沙土或其他不燃材料吸附或及时用沙土筑堤堵截吸收.

2.1.4.2.4大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，或是引流到安全地点，严防液体流入下水道；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。当粗苯泄漏进水体应立即构筑堤坝，切断受污染水体的流动，或使用围栏将苯液限制在一定范围内，然后再作必要处理；当粗苯泄漏进土壤中时，应立即将被沾溻土壤全部收集起来，转移到空旷地带任其挥发。

2.1.4.2.5配戴好防护用品和器具后，按领导指示进行应急操作，主要内容有：

（1）停止一切物料输送。

（2）切断现场所有电源。

（3）检查围堰外排阀门，确信关闭。

（4）组织撤离现场所有人员。

2.1.4.2.6摆放现场标识，并划定事故警戒区，设立警戒标志，布置警戒人员，限制现场车辆、行人进出。在警戒区内须严禁烟火，严禁使用非防爆的照明灯、照相机、摄像机、手机、对讲机，严禁穿化纤服装和带铁钉的鞋进入警戒区。不准携带铁质工具进入警戒区参加抢险救援活动，以防止撞击产生火花；禁止车辆进入，所有车辆要距泄漏点200m开外。

2.1.4.2.7泄漏关阀无效时，应根据现场泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管、卡管工具等）进行堵漏。

2.1.4.2.8现场急救处置：

（1）中毒者皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

（2）中毒者眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

（3）中毒者吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（4）中毒者头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

（5）医疗救护人员到达中毒人员现场后，在最短的时间内，检查病人呼吸、脉搏、血压情况，根据这些情况进行紧急处理。情况严重者应立即送医院进行治疗。

2.1.4.3洗脱苯工段煤气管道着火事故处理

2.1.4.3.1发生煤气着火后，事故发现者立即拨打事故应急电话，向公司总调室报告，同时告知班长及相邻岗位人员开展疏散工作。

2.1.4.3.2由于设备不严密而轻微小漏引起着火，可用湿泥、湿布、湿麻袋等堵住着火处灭火，火熄灭后，切断煤气源进行补漏

2.1.4.3.3煤气管道着火时，立即降低煤气压力。直径大于100mm的管道，将煤气来源的总开关关闭2/3，同时尽量通入大量蒸汽降低煤气浓度并保压。设施内煤气压力最低不能低于100Pa，但压力不能过高，否则火势不易控制。严禁突然关闭煤气闸阀，以防回火爆炸。对于直径小于100mm的管道，着火时可以直接关闭其煤气阀门。

2.1.4.3.4煤气管道内部着火，或者煤气设备内的沉积物（如萘、焦油等）着火时，可将设备的入孔、放散阀等一切与大气相通的附属孔关闭，使其隔绝空气自然熄灭，或通入大量蒸汽、氮气灭火，灭火后切断煤气来源，并按有关规定处理。

2.1.4.3.5煤气设施烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩造成变形或断裂。

2.1.4.3.6事故发生后，有关煤气阀门、压力表、蒸汽和氮气接头等，指派专人操作和看管，负责开关阀门、监视煤气压力、通入蒸汽、氮气等操作。

2.1.4.3.7未查明原因前，严禁送煤气恢复正常生产。

2.1.4.4洗脱苯工段煤气管道爆炸事故处理

2.1.4.4.1如发生煤气设备管道爆炸后，事故发现者立即拨打事故应急电话，向公司总调室报告.

2.1.4.4.2应急小组成员在现场领导的指挥下，到气防站佩戴好呼吸器（氧气呼吸器、空气呼吸器、防毒面具等）担架等救援装备，进行现场的抢险救援工作。

2.1.4.4.3煤气管道主闸阀以后的设备或管道发生爆炸，未着火时，立即关闭主闸阀切断煤气来源，同时向管道中通入大量蒸汽或氮气冲淡残余煤气以防爆炸。

2.1.4.4.4煤气管道主闸阀以后设备或管道发生爆炸，引起火灾时，应按着火事故处理，严禁突然切断煤气来源。

2.1.4.4.5因爆炸造成大量煤气泄漏，应先适当降低煤气压力，并指挥全部人员撤出现场，以防煤气中毒，然后技术专家组应根据现场情况制定有效堵漏方案，由现场处置组实施堵漏方案。

2.1.4.4.6在未查明事故原因和采取必要的安全措施前，不得向煤气设施复送煤气。

2.1.4.5对参加应急处置人员的要求

2.1.4.5.1指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

2.1.4.5.2应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

2.1.4.5.3应急救援抢修小组要熟悉厂内所有通煤气装置和管道的工作原理、工作状态、材质、阀门的布置等相关知识。

2.1.4.5.4应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

2.1.4.5.5应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的常识。

2.1.4.6防护救护措施

2.1.4.6.1抢险救援人员应组织人员按照避灾路线迅速撤离。

2.1.4.6.2抢险救援人员要将防护用品及救援器具佩戴齐全，站在泄漏处的侧面。

2.1.4.6.3抢险救援人员应对疏散出来的受伤人员进行必要的现场急救，并及时将重伤员送往医院治疗。

2.1.4.7注意事项

2.1.4.7.1必须按要求佩戴个人防护器具；

2.1.4.7.2抢险救援人员熟悉抢险救援器材的使用；

2.1.4.7.3抢险救援人员必须熟悉厂房、熟悉设备；

2.1.4.7.4医疗救护组成员应该熟悉简单的急救知识；

2.1.4.7.5加强对抢修、救援知识的培训和演练；

2.1.4.7.6定期贮存或运输危险化学品介质的设备、管道进行测厚；

2.1.4.7.7营救救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

2.1.4.8应急队伍保障

2.1.4.8.1日常确保每一个生产班至少有2名经过培训的急救员。

2.1.4.8.2经常对应急救援组成员进行救援知识培训和组织演练。

2.1.4.8.3保证各组成员相对稳定，组织机构成员有变动时，要及时变更或补充

## 2.1.5应急保障

2.1.5.1通信与信息保障

建立、完善应急通信系统，各岗位、部门均安装有固定电话，应急救援指挥部成员及公司主管级别（含）以上人员的手机均24小时开机并能正常通讯。在应急工作中配合好政府相关部门。

2.1.5.2应急队伍保障

依据自身条件和可能发生的生产安全事故的类型，建立应急专业队伍。生产安全事故现场应急指挥部下设：现场处置组、疏散警戒组、技术服务组、物资保障组、医疗救护组、环境监测组、善后处置组、事故调查组等专业应急队伍，必要时调用医疗救护、警戒疏散、环境应急监测等专业队伍和以事故发生单位为主的应急救援队伍。

当生产安全事故级别较高，影响到企业外社会区域，应联合黄岛区专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体力量。

2.1.5.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到公司应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用。公司应急物资储备明细和应急物资储备布置情况分别见附件。

2.1.5.4财力保障

公司应急指挥中心办公室对应急工作的日常费用作出预算，财务资产处须保证公司应急工作的所有费用支出。

2.1.5.5技术保障

建立公司应急处置技术专家库，加大应急技术的研发力度，不断改进应急技术装备，建立健全公司安全生产事故事件应急技术平台。

2.1.5.6后勤保障

按照国家法律法规、标准、规范的要求在生产区域内建立紧急疏散地或应急避难场所。公司生产安全事故应急指挥中心应会同地方人民政府做好抢险救援人员、伤亡员工和公众的基本生活保障工作。

2.1.5.7其他保障

整合现有应急资源，利用区域联动协调机制，提高装备水平，充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障，加强广大员工应急能力建设。

附件 应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全绳 | 50米 | 4捆 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 2 | 过滤式消防自救呼吸器（逃生面具） | TZL30 | 20个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 3 | 消防耐火服套装 | / | 3套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 4 | 消防水带 | / | 5条 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 5 | 消防枪头 | / | 3个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 6 | 消防扳手 | / | 3个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 7 | 灭火毯 | / | 5块 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 8 | 吸附垫 | / | 100张 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 9 | 水幕水带 | / | 2条 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 10 | 防坠器 | 10米 | 1套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 11 | 防毒面具 | 620P | 20套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 12 | 防尘面具 | / | 6个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 13 | 护目镜 | / | 9个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 14 | 防护面罩 | / | 6个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 15 | 雨衣 | 分体 | 10件 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 16 | 灭火器 | MFZ-ABC4 | 6具 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 17 | 警示牌 | / | 1套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 18 | 空气呼吸器 | KL99 | 2套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 19 | 雨衣 | / | 10套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 20 | 化学防护服 | / | 2套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 21 | 空气呼吸器 | KL99 | 3台 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 22 | 耐酸碱手套 | / | 4副 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 23 | 灭火毯 | / | 15条 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 24 | 酸碱防护面罩 | / | 5副 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 25 | 探照灯 | / | 1个 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 26 | 防爆扳手 | / | 5把 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 27 | 消防战斗服套装 | / | 3套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 28 | 消防手斧 | / | 3把 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 29 | 隔离警示带 | / | 7盘 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 30 | 医药急救箱 | / | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 31 | 水幕水带 | / | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 32 | 移动式消防炮 | / | 2台 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 33 | 逃生缓降器 | / | 5套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 34 | 逃生面罩 | / | 20个 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 35 | 救生软梯 | / | 3条 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 36 | 安全绳 | / | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 37 | 木质堵漏楔 | / | 3套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |

# 2.2焦化厂油库罐区重大危险源危险化学品泄漏、爆炸、火灾事故专项应急预案

## 2.2.1适用范围

2.2.1.1危险化学品概况

本预案适应于青岛特殊钢铁有限公司焦化厂油库罐区重大危险源事故的应急救援、应急处置工作。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）有关规定，焦化油库罐区存储单元构成了三级危险化学品重大危险源。

2.2.1.2事故类别及波及范围

表2.2-1重大危险目标可能发生的事故及事故级别、可能波及的范围：

| 目标 | 名称 | 事故类别 | 事故波及范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般事故 | 重大事故 |
| 1号危险源 | 罐区 | 火灾、爆炸、中毒、灼烫 | 本岗位 | 厂区及周边界区 |

2.2.1.3危险性分析

2.1.1.3.1焦化厂主要危险化学品危险性分析

（1）主要危险化学品名称、储存数量、使用车间及危险性类别如下表所示。

表2.2-2生产装置区危险化学品的数量、分布及其状况一览表

| 序号 | 使用作业区 | 名称 | 数量（t） | 状态 | 浓度Wt（%） | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油库罐区 | 粗苯 | 1076 | 液体 | 工业级 | 易燃液体 |
|  |  | 煤焦油 | 4279 | 液体 | 工业级 | 易燃液体 |
|  |  | 洗油 | 116 | 液体 | 工业级 | 易燃液体 |
|  |  | 硫酸 | 793 | 液体 | 93% | 腐蚀品 |
|  |  | 氢氧化钠 | 280 | 液体 | 40% | 腐蚀品 |

（2）主要危险化学品及其危险性类别信息一览表如下表所示。

表2.2-3危险化学品及其危险性类别信息一览表

| 序 号 | 储存区或生产场所名称 | 存在物 质名称 | 危险性类别 | 次要危险性 | 特别警示内容（防毒防窒息要点、消防灭火禁忌等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油库单元 | 粗苯 | 易燃液体 | 有毒 | 易燃液体，遇明火、高热极易燃烧爆炸；低毒。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火，用水灭火无效。 |
|  |  | 煤焦油 | 易燃液体 | 有毒 | 易燃液体，遇明火、高热极易燃烧爆炸；低毒。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土、雾状水 |
|  |  | 烧碱 | 碱性腐蚀品 | 无 | 雾状水、砂土。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器 |
|  |  | 硫酸 | 酸性腐蚀品 |  | 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效 |
|  |  | 洗油 | 易燃液体 |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。雾状水、二氧化碳、泡沫、干粉、砂土。 |

（3）主要危险化学品健康危害特性一览表如下表所示

表2.2-4危险化学品健康危害特性一览表

| 序号 | 物料名称 | 侵入途径 | 健康危害特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗苯 | 吸入、食入、经皮吸收 | 高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。 急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。 慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病（以急性粒细胞性为多见）。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。 |
| 2 | 煤焦油 | 吸入、食入 | 用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性、皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿。可引起鼻中隔损伤。 |
| 3 | 硫酸 | 吸入、食入 | 对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化 |
| 4 | 碱 | 吸入、食入 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。 |

2.2.1.3.2危险化学品主要风险类别

2.2.1.3.2.1危险化学品火灾爆炸事故的风险分析：

根据爆炸的性质不同，造成的伤害形式多样，严重的多发伤害占较大的比例。

爆震伤害：又称为冲击波，距爆炸中心0.5～1.Om以外受伤，是爆炸伤害中最为严重的一种损伤。受伤原理：爆炸物在爆炸的瞬间产生高速高压，形成冲击波，作用于人体生成冲击伤。冲击波比正常大气压大若干倍，作用于人体造成全身多个器官损伤，同时又因高速气流形成的动压，使人跌倒受伤，甚至肢体断离。

（1）爆震伤的常见伤型

1）听器冲击伤：发生率为3.1％～55％；

2）肺冲击伤：发生率为8.2％～47％；

3）腹部冲击伤；

4）颅脑冲击伤。

（2）识别爆震伤

1）耳鸣、耳聋、耳痛、头痛、眩晕；

2）伤后出现胸闷、胸痛、咯血、呼吸困难、窒息；

3）伤后表现腹痛、恶心、呕吐、肝脾破裂大出血导致休克；

4）伤后神志不清或嗜睡、失眠、记忆力下降，伴有剧烈头痛、呕吐、呼吸不规则。

爆烧伤害：爆烧实质上发生在距爆炸中心1～2m范围内，由爆炸时产生的高温气体和火焰造成，严重程度取决于烧伤的程度

爆碎伤害：爆炸物爆炸后直接作用于人体或由于人体靠近爆炸中心，造成人体组织破裂、内脏破裂、肢体破裂、血肉横飞，失去完整形态。还有一些是由于爆炸物穿透体腔，形成穿通伤，导致大出血、骨折。

有害气体中毒：火灾爆炸后的烟雾及有害气体会造成人体中毒。常见的有害气体为：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物。识别有害气体中毒主要有以下几种：

（1）由于某些有害气体对眼、呼吸道强烈的刺激，爆炸后眼、呼吸道有异常感觉；

（2）急性缺氧、呼吸困难、口唇发绀；

（3）发生休克或肺水肿早期死亡。

2.2.1.3.2.2危险化学品事故可能发生的季节：

四季均有可能发生。

2.2.1.3.2.3危险化学品事故可能发生的区域：

粗苯储罐区、煤焦油罐区。

2.2.1.3.2.4危险化学品事故可能发生时的征兆：

危险化学品泄漏引起火灾爆炸：化工管道大多输送易燃易爆介质，管道破裂泄漏时极易导致火灾和爆炸事故。这是因为泄漏的可燃介质遇点火源即可燃烧或爆炸。管道经常发生破裂泄漏的部位主要有：与设备连接的焊缝处；阀门密封垫片处；管段的变径和弯头处；管道阀门、法兰、长期接触腐蚀性介质的管段；输送机械等。

（1）管道质量因素泄漏，如设计不合理，管道的结构、管件与阀门的连接形式不合理或螺纹制式不一致，未考虑管道受热膨胀问题；材料本身缺陷，管壁太薄、有砂眼，代材不符合要求；加工不良，冷加工时，内外壁有划伤；焊接质量低劣，焊接裂纹、错位、烧穿、未焊透、焊瘤和咬边等；阀门、法兰等处密封失效。

（2）管道工艺因素泄漏，如管道中高速流动的介质冲击与磨损；反复应力的作用；腐蚀性介质的腐蚀；长期在高温下工作发生蠕变；低温下操作材料冷脆断裂；老化变质；高压物料窜入低压管道发生破裂等。

（3）操作失误引起泄漏，如错误操作阀门使可燃物料漏出；超温、超压、超速、超负荷运转；维护不周，不及时维修，超期和带病运转等。

管道内形成爆炸性混合物：在停车检修和开车时，未对管道进行置换，或采用非惰性气体置换，或置换不彻底，空气混入管道内，形成爆炸性混合物；检修时在管道（特别是高压管道）上未堵盲板，致使空气与可燃气体混合；负压管道吸入空气；操作阀门有误使管道中漏入空气，或使可燃气体与助燃气体混合，遇引火源即发生爆炸。

管道内超压爆炸：管道的超压爆炸与反应容器的操作失误或反应异常有关，冷却介质输送管道出现故障，导致冷却介质供应不足或中断，使生产系统发生超温、超压的恶性循环，最终导致设备、管线发生超压爆炸事故。

管道内堵塞爆炸：管道发生堵塞，会使系统压力急剧增大，导致爆炸破裂事故。

（1）输送低温液体或含水介质的管道，在低温环境条件下极易发生结冰“冻堵”，尤其是间歇使用的管道，流速减慢的变径处、可产生滞留部位和低位处是易发生“冻堵”之处。

（2）输送具有粘性或湿度较高的粉状、颗粒状物料的管道，易在供料处、转弯处粘附管壁最终导致堵塞。管道设计或安装不合理，如采用大管径长距离输送或管道管径突然增大，管道连接不同心，有障碍物处易堵塞；物料夹杂过大碎块时易造成堵塞；物料具有粘附物性，若不及时清理，发生滞留沉积等情况，可造成管道堵塞。

（3）操作不当使管道前方的阀门未开启或阀门损坏卡死，或接受物料的容器已经满负荷，或流速过慢，突然停车等都会使物料沉积，发生堵塞。

发生自燃火灾：管道内结焦、积炭，在高温高压下易自燃，引起燃烧或爆炸。管道内介质温度为超过自燃点的物质，泄漏出来与空气接触便会自燃。

具有多种引火源引发爆炸：物料在管道中输送时，有多种引火源存在。

（1）启闭管道阀门时，阀瓣与阀座的冲击、挤压，可成为冲击引火源。

（2）阀门在高低压段之间突然打开时，低压段气体急剧压缩局部温度上升，形成绝热压缩引火源。

（3）物料在高速流动的过程中，粉体与管壁、粉体颗粒之间、液体与固体、液体与气体、液体与另一不相溶的液体之间、气体与所含少量固态或液态杂质之间，发生碰撞和摩擦，极易带上静电，产生火花。

（4）危险物料输送管道周围具有摩擦撞击、明火、高温热体、电火花、雷击等多种外部点火源。

（5）可燃物料从管道破裂处或密封不严处高速喷出时会产生静电，成为泄漏的可燃物料或周围可燃物的引火源。

易造成火灾蔓延的通道：由于管道连接着各种设备，管道发生火灾，不但影响管道系统的正常运行，而且还会使整个生产系统发生连锁反应，事故迅速蔓延和扩大，特别是管内介质有毒时，对人的生命威胁更大。在管道中传播的爆炸，一定条件下会发生由爆燃向爆轰的转变，对生产设备、厂房等建筑物造成严重的破坏。

2.2.1.4本预案与综合预案的关系

公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若事故或险情超过了现场人员的应急处置能力，仅由现场人员的应急处置无法控制事故或消除险情，此种情况下，应由公司应急领导小组决定启动专项预案或者综合预案（对有相应专项预案的事故或险情，优先使用专项预案；无专项预案或专项预案没有规定的，适用综合预案的规定），由公司组织的应急队伍进行应急处置；在公司组织的应急队伍尚未到达事故现场前，事故或险情现场负责人应组织现场人员先按现场处置方案的要求进行前期处置；在公司组织的应急队伍到达事故现场后，现场负责人的应急指挥权上移，由公司的应急指挥机构，按照专项预案或者综合预案的要求进行应急指挥和处置。

## 2.2.2应急组织机构及职责

2.2.2.1应急组织体系

公司油库罐区重大危险源危险化学品事故应急组织体系由生产安全事故应急指挥中心、生产安全事故应急指挥办公室、现场应急指挥部、各应急小组组成。

2.2.2.2应急指挥中心与应急指挥办公室组成及其职责

生产安全事故

应急指挥中心

生产安全事故

应急指挥办公室

现场

应急指挥部

事故调查组

现场处置组

疏散警戒组

医疗救护组

物资保障组

技术服务组

环境监测组

善后处理组

图2.2-1应急救援组织体系图

2.2.2.3现场应急指挥部及其职责

2.2.2.3.1现场指挥部的组成

总指挥：焦化厂厂长

副总指挥：焦化厂副厂长及主任工程师

成员单位：生产、工艺、调度负责人、设备负责人、电气负责人、安全负责人、煤气净化作业区负责人、炼焦作业区负责人、干熄焦作业区负责人、备煤作业区负责人、点检作业区负责人、综合管理科负责人、化验室负责人、维保单位负责人、消防维保负责人。

表2.2-5焦化现场指挥部联系方式

| 现场指挥部职务 | 姓名 | 厂内职务 | 办公电话 | 移动手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 王永亮 | 厂长 | 58815609 | 15153929889 |
| 副总指挥 | 王志森 | 副厂长 | 58815608 | 13589314356 |
|  | 王忠亮 | 副厂长 | 58815609 | 18561534618 |
|  | 郭飞 | 副厂长 | 58815904 | 13963431745 |
|  | 王本刚 | 主任工程师 | 58815619 | 13864882322 |
|  | 王建国 | 主任工程师 | 58815906 | 18669799401 |
|  | 常景富 | 安全总监 | 58815617 | 15166049510 |
|  | 于进江 | 厂长助理 | 58815606 | 13730905520 |
|  | 陈康 | 主任工程师 | 58815615 | 15092027870 |
| 成员 | 王涛 | 生产科科长 | 58815615 | 13026520782 |
|  | 郗传鹏 | 设备科科长 | 58815906 | 17685766183 |
|  | 徐大正 | 工艺质量副科长 | 58815615 | 15092027870 |
|  | 孙灵乾 | 电气点检作业长 | 58815906 | 13563999149 |
|  | 王晓孟 | 净化作业长 | 58815903 | 18754217097 |
|  | 邢辉 | 备煤作业长 | 58815620 | 18300211238 |
|  | 丁尚博 | 干熄焦作业长 | 58815606 | 18764225925 |
|  | 薛英 | 综合管理科 | 58815601 | 18854286395 |
|  | 魏奇奇 | 化验室负责人 | 58815618 | 15764272592 |
|  | 李建龙 | 安全管理部科长 | 58815617 | 15864733817 |
|  | 张旭东 | 机械点检作业长 |  | 13969713179 |
| 24小时值班电话 | 焦化调度电话：0532—58815612； 净化主控电话：0532-58815602； 公司生产调度：0532-588162170532-58816218； 气体调度：0532-58816219； 防护站：0532-58815783 |  |  |  |

2.2.2.3.2现场指挥部职责

现场指挥部在应急指挥中心领导下开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——按照公司应急指挥中心指令，负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——负责与公司应急指挥中心信息沟通，根据事故现场的实际情况，经公司应急指挥中心的批准，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置危险化学品泄漏、火灾、爆炸等重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向公司应急指挥中心和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。

——负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件并向公司应急指挥中心请示应急终止，经公司应急指挥中心批准后，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.2.2.4应急小组及其职责

现场应急指挥部管辖的8个应急小组的组长担任现场处置的负责人，负责各自小组的应急事故处置，根据应急事故需要，可调动公司其他单位的值班、生产指挥人员参与应急处置。各应急小组负责人及成员组成，也可由现场应急指挥部指挥、副指挥根据具体事态，指定小组负责人及成员组成。

①现场处置组组长由焦化厂长担任，成员由焦化厂当班人员、事发单位当班生产指挥人员、当班设备维护人员、青钢消防站及金星科技消防组成。

现场处置组的主要职责：

——由调度牵头，与有关部门进行现场处置和应急方案的实施；

——由设备维护人员负责设备抢修工作；

——义务消防队与消防维保单位负责消防工作。

②疏散警戒组由保卫部成员、事发单位、周边受影响单位的当班值班、带班、生产指挥人员、电气作业小组组成。

疏散警戒组的主要职责：

——用最快的速度通知、组织事故现场无关人员以及周边受影响单位按疏散的方向和通道进行疏散；

——及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域并清点人数、报告总指挥；

——负责对事故现场周围重要物质的迅速转移；

——做好治安工作，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

③医疗救护组由气体中心防护站、青钢医疗站医护人员和黄岛区人民医院驻泊里镇医院医护人员组成。

医疗救护组主要职责：

——负责在现场附近安全区域设置临时医疗救护点，配备好应急救护所需要的医疗器材和药品；

——对事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；

——负责对紧急救治的重伤人员送至医院作进一步治疗，向医护人员介绍病情；

④物资保障组由设备科及办公室成员组成。

物资保障组主要职责：

——负责组织抢险物资、工器具、工程机械和后勤物质的供应；

——组织车辆运送抢救物质和人员；

⑤技术服务组组长由工艺技术科及专业科室成员组成。

技术服务组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、燃气技术支持、消防设施的技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

——负责公司生产安全事故应急指挥中心交办的其他任务；

⑥事故调查组事故发生后，根据事故的具体情况，由事发部门主要负责人、安全环保部门成员组成。

事故调查组主要职责：

——负责调查事故发生的原因，评估事故的影响，认定事故性质；

——保护事故现场，并对现场有关实物、资料进行取样保存；

——与其他应急小组加强联系，紧密合作，共同完成事故调查工作；

——按照“四不放过”原则对相关责任人员进行处罚、教育，提出防范和整改措施；

——提交事故调查报告，由政府组织调查时，配合政府做好事故调查工作。

⑦环境监测组事故发生后，根据事故的具体情况，组长由能源环保部门部长担任，成员由环境监测人员组成。

环境监测组主要职责：

应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，环境监测组负责继续配合当地环境监测站进行跟踪环境监测和评估工作。

——大气监测

在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故类型对相关地点进行跟踪监测，根据事故发生泄漏或可能产生的污染选择监测项目。

——水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理站或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

——生态监测

对事故现场周围土壤、植被进行损害监测，并在事故后不定期对生态环境的恢复状况进行监测。

监测周围需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故的污染情况，根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

上述污染状况待黄岛环保分局环境监测站监测合格后，方可终止跟踪监测。

⑧善后处理组事故发生后，根据事故的具体情况，由事发单位、综合管理科人员组成。

善后处理组主要职责：

——负责接待、安抚伤亡人员家属；

——负责做好遇难者家属的安置工作；

——落实遇难者家属抚恤金和受伤人员的住院治疗等工作，事故损失理赔及其他善后事宜。

## 2.2.3响应启动

2.2.3.1预防与预警

2.2.3.1.1危险源监控

对生产作业区、油库罐区的危险源，采取定期检查、日常值班巡逻检查，发现事故隐患及时整改。在可能泄漏可燃气体、液体的地方设置报警监测装置方式进行监控，利用安装的可视监控系统进行图像监控，控制室设在主控室。保障把危险源的各种参数及时监测出来，一旦出现事故征兆，能够及时给出报警信号或采取自动应急措施，把事故消灭在萌芽状态。

2.2.3.1.2预防措施

（1）认真落实安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程。

（2）危险源的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要设备、设施按照有关主管单位规定进行常性的检测、检验，并做好记录；及时对设备、设施的进行检查，保证消防设备、设施、消防器材、应急照明的完好有效使用。

（3）保持安全疏散通道、安全出口畅通。

（4）在危险要害部位，设置必要的安全标志、标识如严禁烟火、安全周知卡等，便于公众识别。

（5）严格执行禁烟、动火管理制度；库房加强通风，控制火源和泄漏源，各可燃/有毒气体报警装置应有效使用，完善防雷防静电设施；重大危险源区域内，严禁穿化纤衣物和自带火种，严禁使用电子产品。

（6）对操作工进行培训，加强应急救援知识的学习，告知职工作业过程中存在的危险、有害因素和异常情况下应当采取的对策措施。

（7）对购买的危险化学品进行严格的验收，确保符合安全要求。

（8）作业设备进行了氮气保护。

2.2.3.1.3预警行动

应急救援工作领导小组确认可能导致生产安全事故的信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关单位采取相应措施预防事故发生；当认为需要支援时，应立即请求上级应急救援指挥机构协调。

2.2.3.1.4预警措施

根据对事件的预报和预测结果，采取如下事故预警措施：

（1）应急救援工作领导小组下达预警指令；

（2）及时向各作业区发布、传递预警信息；

（3）各作业区连续跟踪事态发展，采取可行的防范控制措施，做好相应的应急准备；

（4）各作业区进入应急准备，采取相应的防范控制措施；

（5）当突发事件达到公司级事故标准时，向上级公司汇报；

（6）根据已预警突发事件的情况变化，适时宣布预警解除。

当接到事故信息后，应急办公室应立即做好以下工作：

（1）立即向应急救援工作领导小组报告；

（2）通知各部门有关人员；

（3）跟踪事发作业区应急处置动态。

常态预警措施

（1）应急救援工作领导小组根据季节、天气、地质（不限于此）等自然环境的变化、周边单位通报的预警信息、上级单位下达的预警信息等，及时向各厂传达调整生产、安全防范措施、注意事项等指令；适时解除预警信息。

（2）各作业区在日常生产过程中，若遇生产异常波动或发现可能导致安全事故的苗头，在采取相应预防措施的同时，向应急救援工作领导小组汇报相关信息，并提醒相邻生产作业区、车间、岗位人员注意。

（3）应急救援工作领导小组接到各作业区预警信息后，在综合分析评估的基础上，下达相应安全生产指令，及时向总指挥（副总指挥）汇报，并传达相关指示；根据情况适时解除预警信息。

预警状态

（1）各作业区发生安全事故，立即启动现场处置方案，同时向公司应急办公室报警。

（2）应急救援工作领导小组立即向总指挥（副总指挥）报告。

（3）总指挥（副总指挥）组织应急救援工作领导小组召开应急准备会议，对事态作出初步评估，研究、安排应急准备工作，决定是否进入公司级应急响应状态。

（4）应急救援工作领导小组根据总指挥（副总指挥）指示，展开以下工作：

①通知各个应急小组（组长），做好随时进入公司级应急响应状态的准备。

②向事发作业区发出预警，提醒做好随时进入公司级应急响应状态的准备。

③向周边单位发出预警信息，提醒注意。

④在规定（统一）时间内，向直接上级单位汇报事故信息。汇报基本内容包括：事故发生的时间、地点、具体位置、气象信息；事故类型，伤亡情况；事故涉及的危险材料性质、数量；事故发展趋势，可能影响的范围，现场人员和附近人员分布；采取的应急抢救措施；协助救援抢险的事宜；事故的报告时间、报告单位、报告人及电话联络方式。

⑤所属各单位接到应急救援工作领导小组指令，按照本预案和相关应急预案要求随时做好各项应急准备工作。

2.2.3.2应急报告程序

2.2.3.2.1信息报告程序

监测监控系统报警或出现事故预兆后，现场岗位人员或第一目击者要立即将爆炸事故预兆汇报给调度室，调度室发现或接到可能导致安全生产事故的信息后，立即按事故汇报程序汇报有关领导和部门，指挥部根据查明的现场情况确定预警级别，并迅速向受事故影响范围区域的人员发出预警，组织人员撤离，启动应急救援预案预防事故发生。

2.2.3.2.2信息接收与通报方法

报警系统：通讯设备，如手机、固定内线电话等。

报警方式：突发事件信息获得者或发现人，应在第一时间拨打作业区24小时应急值守电话：0532-58815602（化产主控室）；焦化厂调度室24小时值班电话报警，报警电话0532—58815612。

报警内容：事故发生时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生的原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。

报警程序：

火灾事故发生后或有可能发生火灾事故时，目击者、操作人员立即有责任和义务及时向调度室报告，调度室接到报告后，立即通知事故技术组成员前往现场初步确认事故是否发生，并初步判断发生事故的等级，事故一经确认，调度室应立即向指挥小组上报。

2.2.3.2.1信息上报

重大险情或特大事故发生后，事故现场立即向焦化厂调度室汇报。

调度室接到事故汇报，根据事故情况，按综合预案的信息上报程序要求逐一上报，公司应急电话实施24小时值班，值班电话：生产调度0532-588162170532-58816218，气体调度0532-58816219，防护站0532-58815783。

事故上报时限：事故发生后1小时内；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

事故上报方式：固定电话；移动电话；传真等。

事故上报部门：青岛董家口经济区管理委员会应急管理部、青岛西海岸新区应急管理局、青岛西海岸新区区政府总值班室等负有安全生产监督管理职责政府有关部门报告。

2.2.3.2.4信息传递

厂调度室值班人员接到报警后，立即通知值班领导，值班领导根据情况立即组织人员处理。同时，通知总指挥和其它成员到指挥小组；

调度值班人员和值班领导根据事故情况，及时汇报公司总调度；

调度值班人员通知库房管理人员或直接使用备用钥匙打开库房，清点器材、材料待用；

救援总指挥根据事故情况紧急制定应急救援方案，并指挥相关人员按照应急救援方案展开救援；

应急救援指挥小组要随时把应急救援的进展情况向上级汇报。

通讯联络方式：

（1）主要使用固定电话和手机联络；

（2）应急救援联系电话通讯录。

请求外援的方式：

（1）由应急救援总指挥或调度室向上级部门联系外援；

（2）经上级部门批准，直接使用相关部门开通的紧急电话号码请求外援。

2.2.3.3应急响应

分级响应

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、影响范围和控制事态的能力，本预案应急响应分为二级应急响应，即：I级应急响应（公司级）、II级应急响应（厂（处）级）。

（1）I级响应（公司级）

是指伴随事故扩大，失去控制的危险事故。一般指爆炸或者大量禁忌物质反应，以及大容积储罐等完全爆裂等情况。

（2）II级响应（厂（处）级）

事故可以由厂控制，一般指事故发生的情况下，进行现场救火或者做相应处理措施时，可以在短时间内消除火灾和控制泄漏源。

2.2.3.4响应程序

2.2.3.4.1事故响应程序

相关人员到位

通知应急办公室

应急资源配置

现场指挥

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

应急救援

处置预案的启动动

应急恢复或启动专项

应急结束或扩大应急

人员救助

医疗救护

救灾抢险

人员疏散

后勤保障

应急发生

事故班长报警/接警

图2.2.-2应急程序框图

具体应急事项如下：

（一）事故现场由班长负责立刻启动现场处置方案，采取自救措施。

（二）事故现场班长向作业区应急办公室发出报警，并通知车间主任具体情况。

（三）车间主任或值班领导接警后，立即赶赴现场，指挥现场处置方案，向焦化厂应急办公室报告处置情况。

（四）作业区应急办公室接到事故报警信息后，立即通知作业区领导及作业区事故应急领导小组成员赶赴调度室集结，做好投入应急救援工作准备。

（五）作业区应急办公室根据现场应急指挥人员报告的事故危害后果、发展趋势、可控程度信息的严重性，决策启动本专项应急预案，立即赶赴事故现场确定救援指挥部位置，全面指挥应急工作。

（六）应急办公室主任立即组织展开如下工作：

（1）指令各应急小组组长（组长通知组员），佩戴装备，做好应急准备。

（2）安排应急人员对事故现场实施安全警戒，并向相邻下风向的作业区、车间、岗位发出自救预警。

（3）根据风向、警戒区域等，选定应急指挥部现场指挥部地点。

（4）根据事态发展情况，有计划、有措施的开展现场救援工作。

（5）总指挥（副指挥）负责公司应急办公室报告事故信息。

（6）做好以上工作的相关记录。

（七）根据事故危害后果、发展趋势、可控程度信息的严重性，随时决策扩大应急响应，报公司应急办公室启动公司应急救援预案。

2.2.3.4.2应急救援指挥程序

（一）现场抢救程序：应急救援组需组织人员立即进入事故现场，并立刻做出抢救方案，总指挥不在情况下，副总指挥负责。

（二）应急行动程序：进入预警状态后，厂内工作人员要按下面程序执行。

（1）立即启动本预案，组织应急救援队伍进入应急状态；

（2）立即停止生产，停止设备运转，防止事故进一步扩大；

（3）按照临时制定的救援计划组织现场救援；

（4）选择交通便利、便于指挥和救援工作的有利地点，设置现场救援指挥小组或救援、急救医疗点，以保证有序有效地开展救援和自身的安全；

（5）疏散厂房内所有人员；

（6）调集物资和设备，确保应急救援工作顺利进行；

（7）立即转移或保护重点设备（物资），避免造成更大的损失。

（三）资源调配程序：应急响应后，按照下面程序进行资源调配：

（1）应急指挥小组根据救援需要，全体应急救援人员由现场总指挥统一调配，其他人不得擅自调用；

（2）物资保障小组负责应急救援所需物资的保障工作。

（四）应急疏散（避险）程序：

（1）建立警戒区域

1）事故发生后，紧急疏散组应根据危险化学品火灾爆炸事故所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的道路上实行交通管制；

2）警戒区域的边界应设警示标志、警戒线，并实行专人警戒，除应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

（2）紧急疏散

1）紧急疏散组在组长的指挥下，按照避灾路线（楼梯）的指示引导人员疏散。

2）及时开启安全通道。保证疏散过程迅速简便，各疏散通道得到充分利用。

3）各车间负责人要及时清点人数。如有被困人员，要及时向应急救援组报告。

4）在事故中受伤的人员，根据受伤情况，采取适当形式把伤员救出现场。

5）疏散时应尽最大可能分散人流，避免大量人员涌向一个出口，造成踩踏事故。

6）疏散组人员要不断用手势或喊话的方式引导、稳定人员情绪，维护秩序，利用未被危险侵袭的楼梯将人员疏散引导到楼外。

7）应将已撤到楼外的人员引导至安全且不影响救援工作的地带，并妥善解决疏散群众的临时生活保障问题。

8）当事故可能危及周边地区较大范围人员安全时，及时向上级部门提出实施群体性人员紧急疏散的建议，建议应当明确疏散的范围、时间与方向。

（五）扩大应急响应程序

（1）灾情与响应级别的确定。接到危险化学品火灾爆炸的报告后，总指挥按工作程序对事故做出判断，初步决定相应的响应级别。如在本预案操控范围内，则启动本预案的应急程序。

（2）根据事故的发展和应急处置效果，响应级别可随时扩大。当事态超出本预案响应的级别，无法得到有效控制，应立刻扩大应急响应，由现场抢险指挥部立即向青岛特殊钢铁公司总调向应急救援指挥部汇报，经同意后，方可扩大响应级别，请求地方政府予以协助，并由公司派出救援队伍。

（3）当响应级别扩大后，指挥小组、各救援小组必须尽可能控制事态的扩大，待上级指挥负责人到现场后，指挥权移交上级。

（4）如果事态已经得到有效控制，由总指挥决策降低响应级别。

## 2.2.4处置措施

应急处置的一般原则先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

危险化学品容易发生火灾、爆炸事故，但不同的化学品及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救危险化学品火灾是一项极其重要而又非常危险的工作。

从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。

一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施的使用方法、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

2.2.4.1灭火措施

扑救初期火灾

（1）迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料（注意应缓慢关闭，防止发生回火）；

（2）在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。

采取保护措施

（1）对周围设施及时采取冷却保护措施；

（2）迅速疏散受火势威胁的物资；

（3）有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点；

（4）用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

火灾扑救

扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行，其他人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料介质，配合扑救。

2.2.4.2扑救易燃液体着火、爆炸的基本措施

易燃液体通常是贮存在容器内或管道输送。如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面（或水面）漂散流淌，而且易燃液体还因密度和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题，以及危险性很大的沸溢和喷溅问题，因此，扑救易燃液体火灾往往也是一场艰难的战斗。遇易燃液体火灾，一般应采用以下措施。

（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

（2）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。

（3）小面积（一般50m2以内）液体火灾，一般可用雾状水扑灭。用泡沫、干粉、二氧化碳灭火一般更有效。

（4）比水轻又不溶于水的粗苯，用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫灭火。用干粉、泡沫扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

（5）比水重又不溶于水的液体（如煤焦油、洗油）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火，用泡沫也有效。干粉、泡沫扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

（6）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

（7）遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，然后再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

2.2.4.3扑救毒害品、腐蚀品着火、爆炸的基本措施

毒害品和腐蚀品对人体都有一定危害。毒害品主要经口或吸入蒸气或通过皮肤接触引起人体中毒的。腐蚀品是通过皮肤接触使人体形成化学灼伤。毒害品、腐蚀品有些本身能着火，有的本身并不着火，但与其他可燃物品接触后能着火。这类物品发生火灾一般应采取以下基本对策。

（1）灭火人员必须穿防护服，佩戴防护面具。一般情况下采取全身防护即可，对有特殊要求的物品火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式氧气或空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

（2）积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害品、腐蚀品火灾极易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作，并努力限制燃烧范围。

（3）扑救时应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。

（4）遇毒害品、腐蚀品容器泄漏，在扑灭火势后应采取堵漏措施。腐蚀品需用防腐材料堵漏。

（5）浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。扑救浓硫酸与其他可燃物品接触发生的火灾，浓硫酸数量不多时，可用大量低压水快速扑救。如果浓硫酸量很大，应先用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，然后再把着火物品与浓硫酸分开。

2.2.4.4现场急救处置

（1）中毒者皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

（2）中毒者眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

（3）中毒者吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（4）中毒者头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

（5）医疗救护人员到达中毒人员现场后，在最短的时间内，检查病人呼吸、脉搏、血压情况，根据这些情况进行紧急处理。情况严重者应立即送医院进行治疗。

2.2.4.5对参加应急处置人员的要求

（1）指挥小组的成员应具备能够完成任务的能力、职责、权力。

（2）应急救援小组全体成员要熟悉厂里的地形和设备以及抢修器材的安放位置等。

（3）应急救援抢修小组要熟悉厂内所有通煤气装置和管道的工作原理、工作状态、材质、阀门的布置等相关知识。

（4）应急救援小组全体成员要熟悉整套应急方案的每个细节。

（5）应急救援小组全体成员要经常参加安全培训，并且熟悉一些自救、互救的常识。

2.2.4.6防护救护措施

（1）抢险救援人员应组织人员按照避灾路线迅速撤离。

（2）抢险救援人员要将防护用品及救援器具佩戴齐全，站在泄漏处的侧面。

（3）抢险救援人员应对疏散出来的受伤人员进行必要的现场急救，并及时将重伤员送往医院治疗。

2.2.4.7注意事项

（1）必须按要求佩戴个人防护器具；

（2）抢险救援人员熟悉抢险救援器材的使用；

（3）抢险救援人员必须熟悉厂房、熟悉设备；

（4）医疗救护组成员应该熟悉简单的急救知识；

（5）加强对抢修、救援知识的培训和演练；

（6）定期贮存或运输危险化学品介质的设备、管道进行测厚；

（7）救援结束后清点人数、器材，及时更换、补充各种器材。

## 2.2.5应急保障

2.2.5.1通信与信息保障

建立、完善应急通信系统，各岗位、部门均安装有固定电话，应急救援指挥部成员及公司主管级别（含）以上人员的手机均24小时开机并能正常通讯。在应急工作中配合好政府相关部门。

2.2.5.2应急队伍保障

依据自身条件和可能发生的生产安全事故的类型，建立应急专业队伍。生产安全事故现场应急指挥部下设：现场处置组、疏散警戒组、技术服务组、物资保障组、医疗救护组、环境监测组、善后处置组等专业应急队伍，必要时调用医疗救护、警戒疏散、环境应急监测等专业队伍和以事故发生单位为主的应急救援队伍。

当生产安全事故级别较高，影响到企业外社会区域，应联合黄岛区专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体力量。

2.2.5.3物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到公司应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用。公司应急物资储备明细和应急物资储备布置情况分别见附件。

2.2.5.4财力保障

公司应急指挥中心办公室对应急工作的日常费用作出预算，财务资产处须保证公司应急工作的所有费用支出。

2.2.5.5技术保障

建立公司应急处置技术专家库，加大应急技术的研发力度，不断改进应急技术装备，建立健全公司安全生产事故事件应急技术平台。

2.2.5.6后勤保障

按照国家法律法规、标准、规范的要求在生产区域内建立紧急疏散地或应急避难场所。公司生产安全事故应急指挥中心应会同地方人民政府做好抢险救援人员、伤亡员工和公众的基本生活保障工作。

2.2.5.7其他保障

整合现有应急资源，利用区域联动协调机制，提高装备水平，充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障，加强广大员工应急能力建设。

附件 应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全绳 | 50米 | 4捆 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 2 | 过滤式消防自救呼吸器（逃生面具） | TZL30 | 20个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 3 | 消防耐火服套装 | / | 3套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 4 | 消防水带 | / | 5条 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 5 | 消防枪头 | / | 3个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 6 | 消防扳手 | / | 3个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 7 | 灭火毯 | / | 5块 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 8 | 吸附垫 | / | 100张 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 9 | 水幕水带 | / | 2条 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 10 | 防坠器 | 10米 | 1套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 11 | 防毒面具 | 620P | 20套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 12 | 防尘面具 | / | 6个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 13 | 护目镜 | / | 9个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 14 | 防护面罩 | / | 6个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 15 | 雨衣 | 分体 | 10件 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 16 | 灭火器 | MFZ-ABC4 | 6具 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 17 | 警示牌 | / | 1套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 18 | 空气呼吸器 | KL99 | 2套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 19 | 雨衣 | / | 10套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 20 | 化学防护服 | / | 2套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 21 | 空气呼吸器 | KL99 | 3台 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 22 | 耐酸碱手套 | / | 4副 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 23 | 灭火毯 | / | 15条 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 24 | 酸碱防护面罩 | / | 5副 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 25 | 探照灯 | / | 1个 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 26 | 防爆扳手 | / | 5把 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 27 | 消防战斗服套装 | / | 3套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 28 | 消防手斧 | / | 3把 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 29 | 隔离警示带 | / | 7盘 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 30 | 医药急救箱 | / | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 31 | 水幕水带 | / | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 32 | 移动式消防炮 | / | 2台 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 33 | 逃生缓降器 | / | 5套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 34 | 逃生面罩 | / | 20个 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 35 | 救生软梯 | / | 3条 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 36 | 安全绳 | / | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 37 | 木质堵漏楔 | / | 3套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |

# 2.3炼铁厂高炉炉缸烧穿专项预案

## 2.3.1适用范围

2.3.1.1本专项预案适用的范围

本预案适应于青岛特殊钢铁有限公司炼铁厂高炉炉缸击穿的应急救援、应急处置工作。

2.3.1.2事故类型和危害程度分析

高炉炉缸经过长期运行后会发生侵蚀，尤其是炉缸侧壁冷却壁部位的侵蚀量达到临界值，控制不当，在一定程度上存在着烧穿的风险，炉缸烧穿将造成灼烫、火灾、爆炸、中毒和窒息等事故。

高炉冶炼时炉缸内长期存有大量高温液态流动铁水，加剧炉内耐材的侵蚀造成炉底温度偏高，另外，高炉冶炼过程中，突然断冷却水或冷却壁水管有异物堵塞导致冷却强度不够等都存在炉缸烧穿的可能。一旦发生炉底炉缸烧穿事故，极易烧坏炉缸冷却设备及炉底供水管道，铁水遇水发生爆炸极易造成人员伤亡和财产损失。

2.3.1.3可能发生的事故风险及防范措施

1.事故风险

（1）高炉后期易出现炉壳变形甚至开裂，或者后期炉缸耐材侵蚀严重，造成炉缸烧穿，炉缸烧穿的危险性和可能性极大。

（2）高炉生产中突然地停冷却水，造成炉缸烧穿铁水流出遇水发生爆炸。

（3）可能发生的事故类型有火灾、爆炸、中毒和窒息等。

2.护炉期间防护措施

（1）成立护炉工作领导小组每周召开护炉例会，了解、安排高炉护炉工作。

（2）密切关注高炉炉底炉基温度，增加高炉炉底炉基温度报警。

（3）更换加长风口，改变装料制度抑制边缘煤气流，加大冷却壁软水流量以增加其冷却强度。

（4）高炉外排水要及时回收，严禁炉底积水，同时炉底铺满沙子。

（5）搞好生产现场定置管理，设立安全通道，并加装应急照明，保证通道、扶梯等道口的畅通。

（6）加强炉墙、炉缸处的巡检工作，并做好记录，发现问题及时采取措施。

（7）加强炉前操作及时出净渣铁，保证铁口深度在3000mm以上。严禁潮铁口出铁和焖炮操作，连续两炉未出时配管工要加强对炉缸的检测。

（8）风口各套损坏应及时更换避免向炉内长时间漏水。

（9）加钒钛矿护炉，并且在炉基温度上升时，经厂长同意，必要时减弱冶炼强度。

（10）炉缸部分热流强度超极限时，经厂长同意，采取堵该部位上方风口，或停风凉炉措施。

（11）高炉操作要保障炉况顺行，加强质量控制，铁水一级品率要达到80%以上，严禁高硫号外铁水，严禁加萤石洗炉。

2.3.1.4本预案与综合预案的关系

公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若事故或险情超过了现场人员的应急处置能力，仅由现场人员的应急处置无法控制事故或消除险情，此种情况下，应由公司应急领导小组决定启动专项预案或者综合预案（对有相应专项预案的事故或险情，优先使用专项预案；无专项预案或专项预案没有规定的，适用综合预案的规定），由公司组织的应急队伍进行应急处置；在公司组织的应急队伍尚未到达事故现场前，事故或险情现场负责人应组织现场人员先按现场处置方案的要求进行前期处置；在公司组织的应急队伍到达事故现场后，现场负责人的应急指挥权上移，由公司的应急指挥机构，按照专项预案或者综合预案的要求进行应急指挥和处置。

## 2.3.2应急指挥机构及职责

2.3.2.1应急指挥机构

炼铁厂炉缸烧穿安全生产事故专项应急指挥部与炼铁厂应急救援机构相同，下设应急处置小组、后勤保障小组、警戒疏散小组、医疗救护小组、应急消防小组、舆情宣传小组、事故调查小组、善后处理小组。

总指挥：炼铁厂厂长

副总指挥：生产副厂长、设备副厂长、各主任工程师、安全总监

成　员：各作业区、科室、运维负责人。

2.3.2.2应急组织机构职责

2.3.2.2.1总指挥：结合炼铁厂实际，组织召开应急处置紧急会议，制定具体的、有针对性的现场处置方案，负责批准炼铁厂炉缸烧穿专项应急预案，组织完善应急物资和应急装备储备，指挥协调事故的应急救援，根据实际情况及时向公司领导报告。

2.3.2.2.2副总指挥、成员：协助总指挥指挥现场的应急处置工作。

2.3.2.2.3应急处置组：负责制定事故现场应急处置工作方案，在指挥人员的指挥下具体实施，采取事故现场紧急防护措施，组织抢险力量，控制危险源，救出人员，排除事故现场险情。负责应急资源日常管理，确保应急资源完好、充足。

2.3.2.2.4警戒疏散组：负责事故现场人员疏散、警戒、维护现场秩序，禁止无关人员进入。

2.3.2.2.5物资保障组：负责落实现场应急物资、应急通信、交通运输、供电、供水、生活等方面的保障措施。

2.3.2.2.6事故调查组：负责事故的调查处理或协助上级部门进行事故的调查，并出具事故调查报告。

2.3.3.2.7善后处理组：负责协助救人，对救出人员进行现场救护。对事故的伤亡人员的家属进行安抚等。

2.3.2.2.8医疗救护组：负责进行联系青钢医疗站，指导现场人员的应急救护。

2.3.2.2.8应急消防组：负责事故现场的消防应急处置，协助联系消防维保单位，保障消防应急物资的供应。

2.3.2.2.9舆情宣传组：负责提供信息给公司，便于公司及时对外发布相关情况，同时负责控制炼铁厂内部舆情，防止舆论造成次生事故。

## 2.3.3应急启动

2.3.3.1响应程序

现场人员发现异常情况时，立即报告值班工长，值班工长接警后应立即通过电话或者对讲机报告本作业区领导，同时通知各岗位做好疏散准备，同时通过电话或者对讲机汇报炼铁厂调度室。炼铁厂调度室接警后立即电话通知炼铁厂相关领导，并及时采取措施。炼铁厂调度室根据现场情况及时向生产管控中心、安管部、动力事业部、保卫部等职能部门汇报。

2.3.3.1.1报警负责人应告知报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。

2.3.3.1.2报警负责人为值班调度。

2.3.3.1.3报警电话见附件。

2.3.3.1.4报告内容：事故发生的单位名称、时间、地点、事故类型（炉缸烧穿/融熔金属/火灾/爆炸/煤气、氮气泄漏、中毒和窒息）、事故现场热源、爆炸情况、事故现场道路情况、事故现场附近可利用的灭火、应急救护设施情况、联系人电话等。

2.3.3.1.5现场警戒

根据现场询问和侦测情况，确定警戒区域，设置警戒标志，布置警戒人员，严格控制非抢险人员进入。

2.3.3.1.6异常报告

（1）遇有以下情况应立即报告炼铁厂领导不得延误

1）炉基炉底温度短时间跳跃上升，超出正常生产水平；

2）炉缸冷却壁水温差升高超过警戒线时；

3）炉皮部分温度达到70℃时；

4）炉缸炉皮开裂冒煤气或炉基开裂，冒火时；

5）出铁量与理论铁量不符差额较大，较长时间下渣量增加时。

6）录像监控发现异常情况时。

2.3.3.1.7人员撤离

事故发生后，人员撤离处理

（1）若炉墙、炉缸烧出，应立即紧急休风组织人员撤离；

（2）撤离人员范围：高炉炉体上作业的各岗位人员及各管理人员，水泵工，一罐到底及其他在高炉周围工作人员；

（3）若炉墙、炉缸烧穿，高炉工长应首先将停止喷煤、切断富氧将风量减为零，并立即按紧急休风程序切煤气休风，同时拉响警报通知人员撤离；

（4）岗位人员按照工长要求进行休风，在确保安全的情况下，按规定路线向指定区域撤离；

（5）热风炉现场人员接警报通知，立即关闭冷风阀、热风阀，并停止烧炉。操作完毕时后向东南方向撤离（1#炉缸烧穿）；向东北方向撤离（2#炉缸烧穿）；向一炼钢方向进行撤离（3#炉缸烧穿）。

（6）上料岗位现场人员接警报通知，立即强制打开炉顶均压放散阀，向2#高炉方向撤离（1#炉缸烧穿）；向1#高炉方向撤离（2#炉缸烧穿）；向远离3#高炉方向撤离（3#炉缸烧穿）。

（7）风机操作人员接警报通知，立即将风机转为安全运行状态，并关注室内煤气浓度，必要时撤离；

（8）一罐到底人员接警报通知，立即撤离炉底，向炼钢撤离；

（9）水泵房现场人员接警报通知，向东方向撤离；

（10）高炉炉体作业人员及管理人员、配管、炉前人员接警报通知，立即就近通过炉前休息室楼梯、出铁场楼梯、重力除尘器楼梯等应急疏散通道往烧穿部位相反方向撤离；若铁口方向烧穿自值班室门口安全通道撤离；

（11）其他人员就近选择道路，远离事故发生点。

2.3.3.1.8事故应急救援

（1）事故发生后，应急指挥部应根据事故类型、状态及危害程度做出相应的判断，及时安排人员应急避险，立即召集应急救援队伍做初期的救援、救治、排险，控制事故的进一步扩大；同时如感到无法控制必须立刻请示上一级领导，启动上一级应急预案。

2）物资保障组检查清点所需的保障物资，如将物资准备情况汇报现场指挥，必要时紧急调用其他作业区储存的应急物资。

3）现场调度组织人员救护，在保证安全的情况下把损失降低到最小程度；并立即清点当班工作人数。

4）各应急工作小组各司其职，小组成员按相应的要求检查并佩戴好防护装备，检查并携带救援用具，全力做好各自职责内的工作。

5）应急指挥部根据事故类型、状态和危害程度制定出快速有效的方案，安排、调配相应的应急资源。

6）现场处置组到达现场后，采取事故现场紧急防护措施，在保证救援人员安全的前提下救出人员，及时控制危险源，排除事故现场险情。对伤亡人员进行及时、准确的救治和处理，及时向现场总指挥、副总指挥汇报情况。当现场环境条件可能发生变化时，应采取必要时的检测、个体防护等安全措施。如果事故已经无法控制，可能会造成人员伤亡时，必须安排现场所有人员迅速撤离。

7）疏散警戒组到达现场后，在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。组织事故现场人员疏散，事故点半径60米内人员撤离，对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

8）当发生人员伤亡情况时，将人员转移出危险区域后，立即实施现场救护，并根据现场情况拨打厂内医院医疗站电话或社会120，进行救护。

2.3.3.2响应启动

公司应急办公室接到事故报警后，应立即向公司应急领导小组汇报。公司应急领导小组接到应急办公室的事故汇报后，按以下要求进行应急响应。

1.召开应急会议

应急指挥部全体成员及各应急小组接到通知后迅速赶到事故地点，听取事故简单情况介绍，在应急总指挥的指挥下，按照各自的职责，实施救援。

2.事故信息上报

公司发生事故后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的时限和程序向上级有关部门进行信息上报。

事故上报条件：事故造成人员死亡、重伤或者直接经济损失的各类生产安全事故。

事故上报部门：青岛董家口经济区管理委员会应急管理部、青岛西海岸新区应急管理局、青岛西海岸新区区政府总值班室等负有安全生产监督管理职责政府有关部门报告。

事故上报时限：事故发生后1小时内；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

事故上报方式：固定电话；移动电话；传真等。

事故上报内容：事故发生时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生的原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。

3.应急资源协调

公司发生任何伤害事故，按照下面程序进行资源调配：

（1）所有应急救援物资和抢险救援物资、设备、应急救援车辆都由物资保障组长统一调配与指挥，其他人不得擅自调用。

（2）物资保障组将物资及时调配至应急现场。

（3）救援车辆及部门值班车辆接到出车的指令后，必须及时迅速地将救护车辆开至事发现场。在确保安全、不盲目快速的原则下，车速可不受场区内限速规定限制。救护现场要随时保持至少一台救护车辆。

（4）物资保障组负责应急救援所需医疗物品的保障工作。

4.事故信息公开

（1）信息发布授权

事故应急信息发布，需经公司主要负责人授权，未经负责人授权，不得对外进行信息发布工作。

（2）信息发布原则

①发布信息应本着“实事求是，客观公正，及时准确”的原则；

②由应急领导小组指派专人负责信息发布，其他任何人员无权发布；

③发布内容、发布时间必须通过应急领导小组审定。

5.现场施救

应急响应决定启动后，现场处置组应根据应急领导小组的应急指令，快速向事故现场的指定地点集结，根据现场情况，预判险情，紧急制定急救方案及措施，配备相关应急装备，开始进入现场进行应急处置和伤员急救。

6.通讯保障

应急响应决定启动后，通讯联络组应确保应急领导小组与抢险现场的应急通信联络畅通，及时处理通讯设备、打印设备、网络设备等出现的故障。

7.后勤保障

应急响应决定启动后，物资保障组根据应急领导小组的指令置备应急车辆，迅速向应急现场指定地点调运应急物资及生活用品，联络专业救治资源，开辟人员救治通道；根据现场应急需要及时提供应急资金。

8.其他保障

应急响应决定启动后，应急办公室负责尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定；应及时对事故现场进行勘察、调查和取证，对现场进行拍照和录像，照片和录像资料要充足，为事故的调查分析做好证据准备。

2.3.3.3扩大应急

如事故发展较快，难以在短时间内得到控制，征得现场总指挥同意后，通报公司或厂外社会，启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。

## 2.3.4事故处置措施

2.3.4.1应急处置原则

在预防为主的前提下，在确保救援人员安全的前提下实施救援，全力以赴救出遇险人员，精心救治受伤人员，妥善处理善后，有效防范次生衍生事故。

2.3.4.1.1配管工严禁单人到二层平台以上或到炉底工作，巡检时要看准风向，走上风头，两个人一前一后，必要时煤气防护员到现场监护。

2.3.4.1.2严格执行上炉顶的登记制度，上炉顶工作必须经工长同意并登记，工作完毕必须签字确认。

2.3.4.1.3各层平台的通道要畅通无阻，夜间照明充足，清除平台上的无用废物和障碍物。

2.3.4.1.4炉基上和二层平台以上处理事故，要正确使用空气呼吸器，现场煤气作业监护人员需在现场监护。

2.3.4.1.5必要时加防护墙，防止炉皮烧穿时事故扩大。

2.3.4.1.6加装高炉区域报警装置，发生事故时由工长启动报警装置。并及时多次组织人员进行演练。

2.3.4.2现场处置措施

2.3.4.2.1炉缸烧穿事故处置措施

（1）根据当时的情况确认炉缸已经烧穿，值班工长立即拉响炉缸烧穿报警器，警示现场人员立即撤离，紧急疏散现场人员、执行紧急休风的操作程序，同时拨打火警电话119，及时上报事故信息。

紧急休风操作程序：通知风机及汇报调度室；关混风阀、切断富氧、停煤；以上两步同步进行；全开放风阀，切煤气，通知热风炉休风，停烧炉；若因信号中断无法按程序休风时，电话通知风机紧急休风，工长按程序处理煤气。

（2）确认炉缸已经烧穿，值班工长按照操作规程执行紧急操作程序，若因信号中断无法按程序休风时，电话通知风机岗位人员紧急休风，工长按程序处理。

（3）其他：工长撤离现场的同时汇报车间、拨打火警电话及上报事故。

（4）现场人员应急撤离疏散：撤离指令以工长拉响炉缸烧穿的逃生警报为准，听到警报后各岗位人员迅速撤离。（平时演练拉响警报）

（5）撤离路线，按照事故高炉区域撤离路线图，根据现场指挥或现场标识有序撤离。

（6）现场其他人员及相关方人员撤离：车间安全交底时在作业票中进行明确，安全员现场告知相关方作业人员。

（7）疏散逃生以及救援队伍行动路线图见附件。

2.3.4.2.2中毒和窒息现场急救处置措施

（1）如果发生人员中毒情况，根据抢救中毒伤员要贯彻抢救者要防护，先抢后救的原则进行救援。

（2）轻度中毒：脱离现场，安置在空气新鲜处，保持安静，喝浓茶刺激兴奋神经，冬季防寒，经观察无异常时可送医院继续观察治疗。

（3）中、重度中毒：将中毒人员脱离现场，做好现场紧急处理，等待医务工作者到来。联系急救车送往医院。

（4）中毒和窒息的现场急救：现场急救措施是减少中毒者伤害程度、降低中毒死亡率的根本措施。对中毒引起的猝死（假死）必须立即抢救，使之心肺复苏。

检查伤者状况：确定是否需要打开呼吸道，对下列情况之一的应立即打开呼吸道：神志不清；呼吸停止（口鼻不呼气，胸腹不起伏）；呼吸困难。打开呼吸道：仰卧抢救者，托住其脖子，一手按前额，使之头向后仰，鼻孔朝天，头向后仰，下颌前伸，口张开。为保持这一姿势应在肩胛骨下垫衣服或其它软质物品约10-12cm。注意事项：解开领子、衣扣、腰带、乳罩、袖口、手表等；清擦口内异物，如食物、粘液及呕吐物；消除粘液时可让患者侧身，抢救者用膝盖顶住患者的肩，然后用纱布或手绢缠到手指上擦抹口腔和咽喉；如牙咬得紧可用开口器和拉舌器；注意通风良好，空气新鲜；以上工作在5秒内完成。

人的心肺停止工作延续时间4-6min就可能造成脑组织死亡（即使复苏也只能是记忆丧失、四肢麻痹、痴呆的植物人），呼吸困难或停止呼吸者肺中积蓄大量碳酸气，极度缺氧，因此打开呼吸道即着手进行人工呼吸，以排出肺中碳酸气。

进行人工呼吸。口对口呼吸法：跪在患者一侧，一手托脖，一手捏鼻孔，深吸一口气，再对患者的口部吹气，松口，靠患者胸腔回缩呼吸，再吸气，再吹气，反复进行。吹气用2秒，患者呼气用3秒，一般以抢救者的自然速度即可。

胸外心脏挤压。操作方法：确定按压点：胸骨下部1/3处心口窝上方尖状软骨上二横指处，也就是心脏的部位。两手手臂伸直，扣住掌指向下，运用身体的力量压下3-4cm，反复进行，每分钟100—120次。应配合人工呼吸连续挤压，直到复苏。

配合人工呼吸的做法：一人抢救，先吹气2次，再按压30次；两人抢救，按压15次，吹气1次。注意：吹气时不可按压。

医生治疗：经紧急救护，中毒者有知觉，神志苏醒后送往医院治疗。

## 2.3.5其他安全措施要求

2.3.5.1温度控制要求

（1）炉底、炉基温度≤100℃

（2）炉缸

炉缸环碳温度要求≤400℃（外层测点）

炉芯温度控制要求为≤500℃（二层满铺碳砖上表面中心测点温度；2#炉测点在三层满铺碳砖上表面，温度要求为≤700℃）

各层碳砖各插入深度不同的测温点要求同半径环上圆周方向各点温度均匀一致，没有明显局部异常升高现象。

（3）炉皮

炉底炉缸处炉皮温度≤55℃

炉腹处炉皮温度≤120℃

炉腰炉身处炉皮温度≤200℃

同一高度处圆周方向温度均匀一致，无温度异常升高的方向；相近部位温度均匀一致，无温度突然升高或降低现象。

（4）冷却水

炉底冷却水进出水温差≤0.5℃

冷却水压力比热风压力至少大0.05MPa

总管测压点的水压，比该点到最上一层冷却器的水压至少大0.1MPa

冷却壁整体水温差应≤8℃

冷却壁水量应保证冷却壁内水流速≥1.5m/s（1#高炉水量应≥2510m3/h，2#高炉水量应≥2600m3/h）

（5）热流强度控制要求

炉底热流强度要求≤1600kcal/m2.h

炉缸热流强度要求≤6000kcal/m2.h

炉体热流强度要求≤18000kcal/m2.h（以上热流强度计算方法为水温差*水流量*1000/冷却面积）

2.3.5.2异常情况处理办法

（1）炉底炉缸炭砖温度异常：

1）炉底炉缸碳砖温度异常有可能是碳砖侵蚀、碳砖裂缝、串煤气等原因造成。

2）炉底炉缸碳砖温度异常表现有温度整体逐渐升高或突然升高、温度局部或某方向逐渐升高或突然升高。

3）处理炉底炉缸温度异常，首先应保证炉况顺行、炉缸活跃、出净渣铁。加强铁口维护，保证铁口深度3.0-3.2m，避免潮铁口出铁，控制好炉前出铁各项参数，做到双铁口均匀出铁，减少对炉况和气流的影响。

4）稳定控制铁水Si含量水平，适当提高炉渣碱度，降低铁水S含量水平。

5）适当降低冶炼强度。

6）适当提高冷却水水压或水量，提高冷却强度。

7）严重时可逐级上报公司，请求采用Ti护炉，提高铁水中Ti含量在0.150%以上，甚至可申请进行休风凉炉。

8）如温度突然大幅度上升时，高炉工长在汇报的同时应及时采取有效措施减风控制甚至休风，避免造成烧穿等严重事故。

（2）冷却壁水温差、热流强度等异常:

1）冷却壁水温差、热流强度等异常表现为整体升高或降低、局部升高或降低、某个方向上整体升高或降低。

2）冷却壁水温差、热流强度等异常有可能是碳砖或其他砖层侵蚀、渣皮脱落、冷却壁间隙串煤气、冷却壁水量变化等引起。

3）处理冷却壁水温差、热流强度等异常，首先应保持炉况稳定，减少炉况波动；稳定控制炉温和碱度，减少碱度波动导致的渣皮变化；合理调整布料，稳定并适当发展边缘煤气流；控制粉末入炉。加强铁口维护，保证铁口深度3.0-3.2m，避免潮铁口出铁，控制好炉前出铁各项参数，做到双铁口均匀出铁，减少对炉况和气流的影响。

4）适当降低冶炼强度。

5）适当提高冷却水水压或水量，提高冷却强度；控制水质指标，避免冷却水管结垢等问题。

6）局部突然升高或降低的，可能为渣皮变化引起，可先观察一段时间，正常情况下铜冷却壁重新形成渣皮约30分钟，铸铁冷却壁重新形成渣皮约4-5小时。

7）局部连续偏高的，可能为串煤气造成，应查找并封堵煤气泄漏点火通道，必要时采取灌浆措施处理。

8）长期某方向偏高的，可考虑堵对应方向的风口。

9）大面积长时间高的，可考虑适当降低冶强。

10）如温度突然大幅度上升时，高炉工长在汇报的同时应及时采取有效措施减风控制甚至休风，避免造成烧穿等严重事故。

（3）炉皮异常的处理:

1）炉皮异常包括局部或大面积温度升高、炉皮发红、开裂、变形、冒煤气等。

2）炉皮异常有可能是由串煤气、局部冷却能力不足等造成。判断时应综合考虑冷却壁工作情况及砖衬情况有无变化。

3）炉皮异常应及时查找封堵冒煤气的地方或气流通道，必要时可采用灌浆处理措施。

4）当炉皮温度整体缓慢上升时，应及时汇报厂部领导，研究抑制边缘的操作制度。

5）适当降低冶炼强度。

6）当炉皮温度上行幅度大或出现炉皮开裂，烧红等现象时，应及时采取炉皮外喷水等措施，高炉工长要视情况及时采取减风改常压直至休风操作，杜绝烧穿事故发生。

2.3.5.3异常情况处理流程

2.3.5.3.1当出现异常情况时，首先判断是否为检测系统故障造成。

2.3.5.3.2当班工长立即汇报炼铁厂调度室和本作业区领导。由当班调度长组织炼铁维保临时进行处理。视情况由调度室通知炼铁厂领导，由炼铁厂领导组织研究具体处理措施。

## 2.3.6应急保障

（1）各部门保证对讲机等联络方式的畅通，便于信息的传达。

（2）物资保障组按照职责划分，落实好现场应急物资、应急通信、交通运输、供电、供水、生活等方面的保障措施。

（3）各煤气使用单位保证在各单位存放的空气呼吸器等应急救援器材的完备好用。

（4）安全管理部准备足够的安全警戒带、消防带等应急物资。

附件 应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长管呼吸器 | CG-7 | 3 | 炼铁厂化验室一楼呼吸器存放点 | 赵铭良 | 58815356 |
| 2 | 长管呼吸器 | CG-7 | 1 | 炼铁厂烧结主控看火休息室 | 张衍志 | 58815510 |
| 3 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 7 | 炼铁厂化验室一楼呼吸器存放点 | 赵铭良 | 58815356 |
| 4 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂1#高炉主控楼操作室 | 李振 | 58815351 |
| 5 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂2#高炉主控楼操作室 | 吴艺鹏 | 58815352 |
| 6 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂喷煤会议室 | 刘存记 | 58815355 |
| 7 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂十九冶资料室 | 蒋平 | 13980807821 |
| 8 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 1 | 炼铁厂新型一罐到底休息室 | 张爱国 | 13849117688 |
| 9 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂烧结维保休息室 | 车志勇 | 15615722232 |
| 10 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 1 | 炼铁厂垦乐库房 | 季坤 | 13780671525 |
| 11 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂沃达水渣办公室 | 李群木 | 13506164126 |
| 12 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 4 | 炼铁厂烧结主控看火休息室 | 张衍志 | 58815510 |
| 13 | 呼吸器（背板+面罩） | MZS-30 | 1 | 炼铁厂三烧值班室 | 王翔 | 15764255771 |
| 14 | 呼吸器（背板+面罩） | MZS-30 | 1 | 炼铁厂动力值班室 | 仇志国 | 58815360 |
| 15 | 呼吸器（背板+面罩） | MZS-30 | 1 | 炼铁厂三号炉值班室 | 郑希全 | 58815514 |
| 16 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂一烧值班室 | 张衍志 | 58815510 |
| 17 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂动力值班室 | 仇志国 | 58815360 |
| 18 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂三号炉值班室 | 郑希全 | 58815514 |
| 19 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂鞍建办公室 | 门桂波 | 17000315000 |
| 20 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 1 | 炼铁厂燃气作业区办公室 | 赵铭良 | 58815356 |
| 21 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂安全管理部办公室 | 国建吉 | 58815324 |
| 22 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂1#高炉值班室 | 李振 | 58815351 |
| 23 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂2#高炉值班室 | 吴艺鹏 | 58815352 |
| 24 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂3#高炉值班室 | 郑希全 | 58815514 |
| 25 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂一烧作业区办公室 | 张衍志 | 58815510 |
| 26 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂二烧作业区办公室 | 仲常维 | 58815501 |
| 27 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂三烧作业区办公室 | 王翔 | 15764255771 |
| 28 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂喷煤作业区值班室 | 刘存记 | 58815355 |
| 29 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂运行作业区炉底值班室 | 尹德生 | 58815362 |
| 30 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 燃气作业区办公室 | 赵铭良 | 58815356 |
| 31 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 动力作业区值班室 | 仇志国 | 58815360 |
| 32 | 安全绳 |  | 100米 | 喷煤作业区办公室 | 刘存记 | 58815355 |
| 33 | 灭火器 | 4KG | 350 | 炼铁厂烧结单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 34 | 灭火器 | 3KG | 50 | 炼铁厂烧结单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 35 | 灭火器 | 4KG | 813 | 炼铁厂高炉单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 36 | 灭火器 | 3KG | 62 | 炼铁厂高炉单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 37 | 灭火器 | 4KG | 59 | 炼铁厂办公楼区域 | 国建吉 | 58815324 |
| 38 | 便携式可燃气体报警仪 | FS-90 | 25 | 炼铁厂各作业区 | 陈超 | 18563997860 |
| 39 | 对讲机 | 摩托罗拉P66001、XIRP3688、XIRP6600I | 47 | 炼铁厂各作业区 | 刘化明 | 18561714916 |
| 40 | 防汛沙袋 | / | 500 | 炼铁厂库房 | 赵松伟 | 13864218488 |
| 41 | 防汛水泵 | 50/80 | 15 | 炼铁厂烧结备件库 | 王太章 | 13791809685 |

# 2.4炼钢事业部一炼钢分厂吊运熔融金属包坠落事故专项应急预案

2.4.1适用范围

2.4.1.1本专项预案适用的范围

青岛特殊钢铁有限公司（以下简称青钢）是青岛市政府直属企业。青岛特钢一炼钢现有用于吊运液态钢水包桥式起重设备15台，分别为加料跨180三台，铁水跨180三台，上钢跨190四台、80两台，连铸跨125三台，用于吊运液态钢包的天车全部参加了青岛市市场监督管理局年审并合格运行。

本预案适用于炼钢事业部一炼钢分厂熔融金属包坠落事故应急处置。

2.4.1.2本预案与综合预案的关系

公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若事故或险情超过了现场人员的应急处置能力，仅由现场人员的应急处置无法控制事故或消除险情，此种情况下，应由公司应急领导小组决定启动专项预案或者综合预案（对有相应专项预案的事故或险情，优先使用专项预案；无专项预案或专项预案没有规定的，适用综合预案的规定），由公司组织的应急队伍进行应急处置；在公司组织的应急队伍尚未到达事故现场前，事故或险情现场负责人应组织现场人员先按现场处置方案的要求进行前期处置；在公司组织的应急队伍到达事故现场后，现场负责人的应急指挥权上移，由公司的应急指挥机构，按照专项预案或者综合预案的要求进行应急指挥和处置。

2.4.2组织机构与职责

2.4.2.1组织机构

生产安全事故

应急指挥中心

生产安全事故

应急指挥办公室

现场

应急指挥部

现场处置组

治安保障组

物质保障组

医疗救护组

事故调查组

专家咨询组

环境监测组

善后处理组

青钢医疗站

董家口消防支队

胶南泊里医院

图2.4-1应急组织架构图

2.4.2.2应急指挥中心与应急指挥办公室组成及其职责

见《青岛特殊钢铁有限公司安全生产事故综合应急预案》3.3.1。

2.4.2.3现场应急指挥部及其职责

2.4.2.3.1现场应急指挥部组成

青钢液态钢包坠落、倾翻事故现场指挥部地点设在炼钢总厂调度室。现场指挥部由现场指挥、副指挥、公司相关职能部门（白班生产负责人，中夜班值班人员）、发生事故单位的突击队员成员等构成。

指挥：炼钢事业部部长

副指挥：调度长

成员：生产、工艺、调度负责人、设备负责人、电气负责人、安全负责人、部分天车突击

队员、炼钢总厂部分地面突击队员、保卫处负责人、事故周边单位生产指挥人员。

2.4.2.3.2现场指挥部职责

现场指挥部在应急指挥中心领导下开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——按照公司应急指挥中心指令，负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——负责与公司应急指挥中心信息沟通，根据事故现场的实际情况，经公司应急指挥中心的批准，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置液态钢包坠落、倾翻重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向公司应急指挥中心和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。

——负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件并向公司应急指挥中心请示应急终止，经公司应急指挥中心批准后，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.4.2.4应急小组及其职责

现场应急指挥部管辖的8个应急小组的组长担任现场处置的负责人，负责各自小组的应急事故处置，根据应急事故需要，可调动公司其他单位的值班、生产指挥人员参与应急处置。各应急小组负责人及成员组成，也可由现场应急指挥部指挥、副指挥根据具体事态，指定小组负责人及成员组成。

①现场处置组组长由炼钢事业部部长担任，成员由调度、保卫处消防小组及部分天车突击队员组成。

现场处置组的主要职责：

——由调度牵头，协助分厂领导进行液态钢包坠落、倾翻事故处理，中夜班时或炼钢事业部领导不在现场时由分厂带班领导现场协助公司领导（或总调）指挥现场救援工作。

——组织好现场封锁，及时做好人员抢救；

——组织好各岗位工作协调，组织各级人员参与救援；

——组织设备维护人员负责设备抢修工作；

——及时上报领导，启动应急响应；

——保卫处消防小组及首安消防负责消防工作。

②治安保障组组长由安全生产副厂长担任，成员由安全管理部成员、炼钢厂部分地面突击队员、周边受影响单位的当班值班、带班、生产指挥人员、电气作业小组组成。

治安保障组的主要职责：

——用最快的速度通知、组织事故现场无关人员以及周边受影响单位按疏散的方向和通道进行疏散；

——及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域并清点人数、报告总指挥；

——负责对事故现场周围重要物质的迅速转移；

——做好治安工作，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

③医疗救护组组长由青钢医疗站负责人担任，成员由事故单位现场救护人员、青钢医院医护人员和黄岛区人民医院驻泊里镇医院医护人员组成。

医疗救护组主要职责：

——负责在现场附近安全区域设置临时医疗救护点，配备好应急救护所需要的医疗器材和药品；

——对事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；

——负责对紧急救治的重伤人员送至医院作进一步治疗，向医护人员介绍病情；

④物资保障组组长由设备副部长担任，成员由设备科成员组成。

物资保障组主要职责：

——负责组织抢险物资、工器具、工程机械和后勤物质的供应；

——组织车辆运送抢救物质和人员；

⑤专家咨询组组长由安全总监担任，成员由安全管理部成员、工艺主任工程师、设备主任工程师组成。

专家咨询组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、燃气技术支持、消防设施的技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

——负责公司生产安全事故应急指挥中心交办的其他任务；

⑥事故调查组事故发生后，根据事故的具体情况，组长由炼钢事业部部长担任，成员由安全总监、质量副部长、设备副部长、炼钢技能大师、安全生产副厂长、设备副厂长、设备主任工程师、工艺主任工程师、安全管理部成员、设备科成员、生产科成员组成。

事故调查组主要职责：

——负责调查事故发生的原因，评估事故的影响，认定事故性质；

——保护事故现场，并对现场有关实物、资料进行取样保存；

——与其他应急小组加强联系，紧密合作，共同完成事故调查工作；

——按照“四不放过”原则对相关责任人员进行处罚、教育，提出防范和整改措施；

——提交事故调查报告，由政府组织调查时，配合政府做好事故调查工作。

⑦环境监测组事故发生后，根据事故的具体情况，组长由设备副厂长担任，成员由设备科成员组成。

环境监测组主要职责：

应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，环境监测组负责继续配合当地环境监测站进行跟踪环境监测和评估工作。

——大气监测

在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故类型对相关地点进行跟踪监测，根据事故发生泄漏或可能产生的污染选择监测项目。

——水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理站或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

——生态监测

对事故现场周围土壤、植被进行损害监测，并在事故后不定期对生态环境的恢复状况进行监测。

监测周围需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故的污染情况，根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

上述污染状况待黄岛环保分局环境监测站监测合格后，方可终止跟踪监测。

⑧善后处理组事故发生后，根据事故的具体情况，组长综合管理科科长担任，成员由综合管理科人员组成。

善后处理组主要职责：

——负责接待、安抚伤亡人员家属；

——负责做好遇难者家属的安置工作；

——落实遇难家属抚恤金和受伤人员的住院治疗等工作，事故损失理赔及其他善后事宜。

备注：事发单位内部应急突击队员有：当班运行作业区班长、电工，事故区域责任单位班长、组长（炼钢作业区、精炼作业区、准备作业区、连铸作业区）

2.4.3响应启动

2.4.3.1应急响应分级

按事故危害的可控性、严重程度和影响范围，以及危害识别及风险评估的趋势，启动I级（公司级）、II级（部门级）预案。发生II级事故由部门启动II级应急预案；发生I级事故由公司启动I级应急预案。

——事故发生地现场人员难以控制的液态钢水包坠落事故引起的爆炸、着火的事故为I级（公司级）

——进行现场处置能够迅速控制的事故为II级（部门级）。

2.4.3.1.1符合下列条件之一的，为I级响应

——公司应急指挥中心或应急指挥中心办公室指令启动时。

——发生II级及以上危害事故时

——各单位在发生危害事故要求启动时。

2.4.3.1.2II级响应的条件是事故的有害影响局限在公司内部某个单位内，且利用本单位的资源能够解决和控制，不会影响到本单位以外区域的一般事故。

2.4.3.1.3超出公司应急救援处置能力时，及时报当地政府有关部门，启动相应级别的预案。

2.4.3.2响应程序

现场指挥部在进入启动准备状态和进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援情况，执行如下应急响应程序：

——迅速通知公司相关职能部门和事故发生单位或影响单位；

——根据发生的事故，命令专家组、相关职能部门人员等立即进入现场指导救援。

——组织液态钢水包坠落事故应急力量进行救援。

——立即向公司应急指挥中心报告事故情况，收集事故有关信息，人员疏散情况等信息；

——密切注意和掌握事态发展和现场救援情况，及时向应急指挥中心报告；

——通知并组织有关专家、队伍有关成员、有关单位做好应急准备；

——向驻地消防部门提出事故应急救援；

——召集有关人员和专家到事故现场指导救援，提供相关的预案、专家、队伍、装备、物资等信息；

——现场进行指导协调和指挥应急处置；

——通知有关部门做好交通、通信、物资、消防等支援工作；

——及时将事故应急救援信息、公众的反映及舆论动态向应急指挥中心报告。

2.4.3.3应急报告程序

生产安全事故发生时，公司当班生产调度长接到报告后，应立即将现场情况向应急指挥中心报告。

由于钢铁企业的行业特点，公司生产安全事故应急指挥中心总指挥明确授权：紧急情况下，公司当班生产调度长接到事故报告后，在立即将现场情况向应急指挥中心报告的同时，有权启动公司生产安全事故综合应急预案及专项应急预案Ⅰ级响应，事故单位及相关单位主要领导到达现场时，自动进入现场指挥部，情况严重时替代响应的值班人员应急指挥职能。

公司下属单位发生I级事故时，事故单位在启动本单位II级应急预案时，迅速向现场指挥部报告，现场指挥部向应急指挥中心或公司应急指挥中心办公室报告，或按照公司应急指挥中心的指令向当地人民政府、公安消防局报告，向120急救系统求援。

发生或可能发生II级事故的单位，应立即启动本单位的现场应急处置方案，并向现场指挥部报告。

应急报告的内容应将发生或可能发生事故的单位、地点、事故的危险性、可能造成的损失和影响、发生或可能发生的事故的II级预案是否启动、进行的综合评价是否要求启动I级应急预案。

2.4.3.3.1事故信息上报

公司发生事故后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的时限和程序向上级有关部门进行信息上报。

事故上报条件：事故造成人员死亡、重伤或者直接经济损失的各类生产安全事故。

事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

事故上报内容：事故发生时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生的原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。

2.4.3.3.2应急资源协调

公司发生任何伤害事故，按照下面程序进行资源调配：

（1）所有应急救援物资和抢险救援物资、设备、应急救援车辆都由物资保障组长统一调配与指挥，其他人不得擅自调用。

（2）物资保障组将物资及时调配至应急现场。

（3）救援车辆及部门值班车辆接到出车的指令后，必须及时迅速地将救护车辆开至事发现场。在确保安全、不盲目快速的原则下，车速可不受场区内限速规定限制。救护现场要随时保持至少一台救护车辆。

（4）物资保障组负责应急救援所需医疗物品的保障工作。

2.4.3.3.3事故信息公开

（1）信息发布授权

事故应急信息发布，需经公司主要负责人授权，未经负责人授权，不得对外进行信息发布工作。

（2）信息发布原则

①发布信息应本着“实事求是，客观公正，及时准确”的原则；

②由应急领导小组指派专人负责信息发布，其他任何人员无权发布；

③发布内容、发布时间必须通过应急领导小组审定。

5.现场施救

应急响应决定启动后，现场处置组应根据应急领导小组的应急指令，快速向事故现场的指定地点集结，根据现场情况，预判险情，紧急制定急救方案及措施，配备相关应急装备，开始进入现场进行应急处置和伤员急救。

6.通讯保障

应急响应决定启动后，物资保障组应确保应急领导小组与抢险现场的应急通信联络畅通，及时处理通讯设备、打印设备、网络设备等出现的故障。

7.后勤保障

应急响应决定启动后，物资保障组根据应急领导小组的指令置备应急车辆，迅速向应急现场指定地点调运应急物资及生活用品，联络专业救治资源，开辟人员救治通道；根据现场应急需要及时提供应急资金。

8.其他保障

应急响应决定启动后，应急指挥办公室负责尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定；应及时对事故现场进行勘察、调查和取证，对现场进行拍照和录像，照片和录像资料要充足，为事故的调查分析做好证据准备。

应急报告程序见图2.4-2：

报告

政府应急管理办公室

通知

地方政府

主管部门

政府主管部门

事故应急指挥中心

事故指挥中心办公室

公司办公室

生产部

安全环保部

设备管理部门

公安处

公司其他部门

液态钢包坠落事故

现场指挥部

事故单位分管领导

第一发现人

公司重大钢包坠落事故现场（副指挥）

图2.4-2应急报告程序框图

2.4.4处置措施

2.4.4.1应急处置指导原则

现场指挥部下达启动本预案的指令，同时上报公司应急指挥中心，并组织应急处置行动。

发生重大液态钢水包坠落事故引起的爆炸、着火事故时，事故单位立即实施下列工作：

发生液态钢水包坠落事故引起的着火或爆炸事故后，立即拨打“2988”火警电话，重大事故也可直接挂“119”火警电话，报警时讲明着火单位，着火详细地点，火势大小。

马上报告生产部调度室（总指挥）。建议启动公司级专项应急预案。

组织突击队员，立即协助现场指挥、副指挥、公司相关职能部门撤离危险区域内的人员，有权维持现场秩序。在专业分管职责内采取安全措施，有权在事故未处理完未得到上级批准后保护现场，监督现场人员安全救援。

生产单位值班人员和四班调度主任在中夜班（16时——次日8时）出现应急事故时，承担副指挥责任，并实施其权力，做好应急事故的组织处理工作，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。在紧急情况下有权在确认安全时采取措施抢救伤员，保护设备。

按事故预案及有关规程实施事故处理、降低事故危害，避免事故扩大。

2.4.4.1.1总指挥马上实施下列工作：

通知事故单位上下游相关生产单位事故概况，协调组织生产顺行，根据生产情况调配生产资源，明确告知相关单位停复产信息。

立即安排公司和事故有关联的单位救护资源随时待命，必要时安排救援力量赴事故现场组织救援。

按事故预案程序要求事故单位随时报告事故发展及现场救援情况。

根据事故现场的具体情况，合理安排施救车辆（铲车等）去事故现场进行处置工作。

通知设备管理部门、安环部、公安处、职工医院及社会救援力量等相关单位组织实施事故处理现场指挥部，明确现场指挥地点。

2.4.4.1.2设备管理部门实施以下工作：

①设备管理部门人员接电话后，迅速赶到现场，协助领导指挥现场救援处置工作，条件允许的情况下，告知现场救援相关单位，保护好事故现场及设备，并通知设备管理部门领导。

②进入事故现场，协助事故单位组织好相关设备停复电工作，提供必要的技术支持，待救援工作结束后，组织现场对事故设备取样，初步分析并提出采取措施建议。

2.4.4.1.3指挥人员迅速摸清现场情况，按以下方案发布命令：

根据现场情况对事故现场及附近采取警戒隔离措施，同时停止事故跨所有天车运行，并命令天车操作人员对天车切断电源离开天车。

公安处负责设立明显危险区域标志，安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

事故单位及邻近单位的救护人员携带担架进入现场转移受伤人员。

职工医院医护人员，全面展开受伤人员的抢救工作。

消防部门实施（或准备）消防作业。

各单位准备好通讯和防护器材。

2.4.4.1.4注意事项：

（1）液态钢水包坠落事故发生后，防止爆炸等二次事故，禁止采用立即用水灭火的方式。

（2）对事故严重性要有充分的预知性，必要时及时向社会力量申请救援。

（3）事故跨天车采取全部停止作业的信息后，同跨相关天车作业人员尽快将天车开至上下车处撤离天车，现场指挥人员确认相关人员撤离。

2.4.4.2现场处置措施

2.4.4.2.1熔融金属吊运坠落、倾覆等处置措施

（1）首先对行车起重伤害事故危害情况进行初始评估。应急救援工作小组首先到达现场处置的救援人员赶到事故现场后，应当尽快对事故发生的基本情况做出初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的趋势以及人员伤亡和财产损失情况，并向应急指挥中心汇报现场情况。

（2）应急救援工作小组内厂办保卫人员立即封锁事故现场，严禁一切无关的人员、车辆和物品进入事故区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的生产和交通秩序，警戒保卫工作。

（3）应急救援工作小组成员迅速采取封闭、隔离等措施切断电源、煤气等危险源，制定出临时抢险救援的方案，并采取有针对性的安全措施，及时有效地控制事故的扩大，消除事故危害和影响，并防止可能发生的次生事故。

（4）应急救援工作小组成员立即抢救受害人员，调度室立即联系急救车辆，及时、科学、有序地开展事故现场受害人员的现场抢救或者安全转移，尽最大的可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。

（5）根据事故发生区域进行人员的疏散。应急救援工作小组成员在应急救援中心的下，组织相关车间人员按照应急救援预案的部署，组织本区域人员按照设立明显的逃生路线和集合地点进行撤离疏散自救，在到达安全地点后按照上班人数清点人员，并及时向应急指挥中心通报现场情况。

（6）各相关科室和相关车间等单位接到通知后，必须立即赶赴现场，按照各自职责开展工作，听从应急救援小组长或副组长的指挥和安排，研究处理方案，在确保安全的前提下，用最短的时间予以恢复，减少对生产造成的损失。
2.4.4.2.2高温容器穿包处置措施

（1）铁水包穿包泄漏处置

混铁炉及区域吊运过程泄漏处置：混铁炉及炉内铁水在吊运过程中发生铁水泄漏，立即喊开周围人员，指挥行车快速平稳地将铁水包吊至应急事故包上方，将跑漏的铁水接至事故包内，将铁水包保留好以便于分析。

2.4.4.5.2精炼钢包穿包泄漏处置

a）吊运过程处置：钢包在吊运过程中发生钢包穿钢，立即喊开周围人员，指挥行车快速平稳地将钢包吊至空包上方或干燥空旷的地方，将跑漏的钢水接至事故包内，将事故钢包保留好以便于分析。

b）浇注过程处置：钢包在浇注过程中，出现机构穿钢造成机构失控，首先确认附近人员是否安全，在保证人员安全的情况下：

1）在确认对铸机和其他浇注设备没有较大影响的情况下，将包内剩余钢水浇注完毕，然后指挥行车将钢包吊走，停止使用。

2）确认对铸机和其他浇注备有重大影响，则应指挥行车将钢包吊离、转出浇注区，将钢包吊至事故包上方，将跑漏的钢水接至事故包内，在行车吊运过程中，指挥人员应确保周围人员的安全。

2.4.4.5.3连铸机钢包及中间包穿包泄漏处置

a）大包渣线出现穿钢时，班机长立即通知调度人员，如果还未坐在回转台上，等钢水不向外流时，喊开周围人员后，大包工指挥行车平稳地坐在回转台上，转过来开浇。

b）如果在回转台上，大包工喊开周围人员后，立即将大包转出浇注位，然后指挥行车吊离回转台，等钢水不向外流时，大包工指挥行车平稳地坐在回转台上，转过来开浇。

c）大包水口或包底出现穿钢时，大包工立即喊开拉钢工及周围其他人员后，转走大包到事故罐上方，立即指挥行车吊离回转台。

d）如果穿包穿得较轻，可以不吊离回转台，等中间包液面下去一点，再转回继续浇注。

e）出现穿包时，机长要联系好钢水节奏，必要时，堵流。

f）发现中间包穿包，立即通知大包工关闭大包水口，拉钢工立即摆槽，由机长指挥喊开周围人员并立即开走中间包车到渣坑位，使钢水流在沙坑内。同时进行监护，防止钢水溢流，烧坏。

g）发现水口（机件）穿钢，拉钢工立即摆槽，立即通知大包工关闭大包水口，大包工从上面下堵球、加冷料和插铝条等方法堵流。堵时，站好位置，防止烫伤。

在行车吊运过程中，指挥人员应确保周围人员及设备设施的安全。

耳轴断裂导致的盛装有熔融金属的容器坠落、倾覆，按照4.5.1执行。

2.4.5应急保障

2.4.5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2.4.5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括现场处置组、治安保障组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组、专家咨询组、环境监测组、善后处理组）。上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。

2.4.5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要，并根据需要及时补充、更新，由物资保障组负责。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

2.4.5.4其他应急保障

5.4.1经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

5.4.2技术保障

1.专家咨询组为事故的应急救援提供技术支持。必要时，指挥部可请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

2.建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

5.4.3治安保障

1.由治安保障组负责。事故发生后，治安保障组应组织人员对事故现场进行警戒，维护好现场秩序，及时疏散无关人员。

2.应急期间，公司警戒疏散人员不足，需动用警察进行协助时，由指挥部向有关政府或政府有关部门提出增援申请。

5.4.4交通保障

1.应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由应急指挥部向地方政府提出支持申请。

2.熟悉公司周边道路设置情况，选择最佳的道路通行，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

5.4.5后勤保障

应急期间在公司会议室作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由应急指挥部请求地方政府或政府有关部门协助。

附件 应急物资台账

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地点 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 干粉 | 72 | 精炼作业区各操作室、休息室、库房 | 王健 | 18661820859 |
| 2 | 消防水带 |  | 3 | 精炼作业区库房 | 王健 | 18661820859 |
| 3 | 空气呼吸器 |  | 6 | 精炼作业区 RH操作室、3号热修屋、冷修烤包休息室 | 董福强 | 13518621236 |
| 4 | 三脚架（安全绳） |  | 1 | 精炼作业区库房 | 王健 | 18661820859 |
| 5 | 灭火器 | 干粉 | 2 | 连铸作业区机台 | 杜凯 | 13156289029 |
| 6 | 空气呼吸器 |  | 8 | 连铸作业区各机台主控室 | 杜凯 | 13156289029 |
| 7 | 消防水带 | DN65 | 2 | 连铸作业区消防栓 | 杜凯 | 13156289029 |
| 8 | 三脚架（安全绳） |  | 1 | 连铸作业区库房 | 杜凯 | 13156289029 |
| 9 | 空气呼吸器 | CRPⅢ-147-6.8-30-T | 2 | 净化作业区电除尘操作室 | 周鑫强 | 173 3026 5257 |
| 10 | 4公斤灭火器 | 干粉 | 4 | 净化作业区库房 | 周鑫强 | 173 3026 5257 |
| 11 | 三脚架 |  | 1 | 净化作业区库房 | 周鑫强 | 173 3026 5257 |
| 12 | 灭火器 | 干粉 | 32 | 运行作业区天车司机室 | 陈柏林 | 18653292877 |
| 13 | 灭火器 | 干粉 | 4 | 运行作业区天车走台油桶存放处 | 陈柏林 | 18653292877 |
| 14 | 灭火器 | 干粉 | 1 | 钢坯作业区1#2#修磨液压站 | 殷洪帅 | 17753205212 |
| 15 | 灭火器 | 干粉 | 2 | 钢坯作业区3#修磨液压站 | 殷洪帅 | 17753205212 |
| 16 | 灭火器 | 干粉 | 2 | 钢坯作业区4#修磨液压站 | 殷洪帅 | 17753205212 |
| 17 | 三脚架 |  | 1 | 炼钢点检作业区炼钢机械板房 | 王子超 | 15689109339 |
| 18 | 灭火器 | 干粉 | 26 | 炼钢作业区 G19G18G17G16G15F19F18F17F16F15颗粒镁主控室2#KR主控室3#KR | 葛振全 | 13573829055 |
| 19 | 拖车式灭火器 | 干粉 | 2 | 炼钢作业区颗粒镁北拖车式取样器库 | 葛振全 | 13573829055 |
| 20 | 消防栓 | 消防水 | 17 | 炼钢作业区 F20F19F18F16F15G20G19G18G17G16G15G14脱硫南面3#KR东侧2#KR东侧颗粒镁东侧颗粒镁北侧 | 葛振全 | 13573829055 |
| 21 | 钢丝绳，U型环 | 6×37 | 4 | 炼钢作业区颗粒镁北侧 | 葛振全 | 13573829055 |
| 22 | 正压式空气呼吸器 |  | 4 | 炼钢厂准备作业区合金、干燥间 | 张勇锟 | 18866278977 |
| 23 | 对讲机 |  | 6 | 炼钢厂准备作业区合金、熔剂 | 张勇锟 | 18866278977 |
| 24 | 灭火器 |  | 60 | 炼钢厂准备作业区各皮带通廊、操作室 | 安佰鑫 | 13001698301 |
| 25 | 三脚架 |  | 1 | 炼钢厂准备作业区库房 | 贾振田 | 13589387460 |
| 26 | 安全绳 |  | 2 | 炼钢厂准备作业区干燥间 | 贾振田 | 13589387460 |
| 27 | 自给正压式空气呼吸器 | CRPⅢ-147-6.8-30.7 | 2 | 炼钢作业区3#转炉操作室 | 王启鹏 | 18563920892 |
| 28 | 灭火器 | 干粉 | 48 | 炼钢作业区转炉平台及其他 | 王启鹏 | 18563920892 |
| 29 | 三脚架 |  | 1 | 炼钢作业库房 | 王启鹏 | 18563920892 |
| 30 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区 天车机械2#机旁出坯过渡中间 | 陈昊 | 18562610456 |
| 31 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 1 | 炼钢点检作业区 天车机械上钢跨东侧北头油桶区 | 陈昊 | 18562610456 |
| 32 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 33 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 34 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区4#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 35 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区5#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 36 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区6#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 37 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#稀油站液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 38 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#稀油站液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 39 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区3#稀油站液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 40 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区RH炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 41 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#炉后扒渣机液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 42 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#炉后扒渣机液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 43 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区颗粒镁液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 44 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区脱硫KR液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 45 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#精炼炉液压站对面 | 邰国森 | 18364278570 |
| 46 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区水管库 | 刘开奇 | 13854268227 |
| 47 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区一号炉底北库 | 赵延福 | 15554230603 |
| 48 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区螺栓库 | 赵九国 | 18263309193 |
| 49 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区5#LF炉机旁库 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 50 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区6#LF炉机旁库 | 刘辉 | 17660626703 |
| 51 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#炉底库房 | 曹先顺 | 13562367521 |
| 52 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 推车式干粉ABC35公斤 | 1 | 炼钢点检作业区3#转炉库房 | 孟昭凯 | 15066226463 |
| 53 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 1 | 炼钢点检作业区 天车机械1#机旁库过渡跨 | 马忠辉 | 17864282361 |
| 54 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区 天车机械值班室固定动火区域 | 陈昊 | 18562610456 |
| 55 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区风动送样库 | 邰国森 | 18364278570 |
| 56 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区RH炉底库房 | 樊硕 | 18263302812 |
| 57 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区脱硫颗粒镁库房 | 孙建文 | 13687623059 |
| 58 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 4 | 炼钢点检作业区集中存放库房 | 王子超 | 15689109339 |
| 59 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区集中存放库房 | 王子超 | 15689109339 |
| 60 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 5 | 炼钢点检作业区集中存放库房 | 王子超 | 15689109339 |

# 2.5炼钢事业部二炼钢分厂吊运熔融金属包坠落事故专项应急预案

2.5.1适用范围

2.5.1.1本专项预案适用的范围

青岛特殊钢铁有限公司（以下简称青钢）是青岛市政府直属企业。青岛特钢二炼钢现有用于吊运液态钢水包桥式起重设备7台，分别为加料跨240两台，铁水跨240一台，上钢跨240两台，连铸跨125两台，用于吊运液态钢包的天车全部参加了青岛市市场监督管理局年审并合格运行。

本预案适用于炼钢事业部二炼钢分厂熔融金属包坠落事故应急处置。

2.5.1.2本预案与综合预案的关系

公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若事故或险情超过了现场人员的应急处置能力，仅由现场人员的应急处置无法控制事故或消除险情，此种情况下，应由公司应急领导小组决定启动专项预案或者综合预案（对有相应专项预案的事故或险情，优先使用专项预案；无专项预案或专项预案没有规定的，适用综合预案的规定），由公司组织的应急队伍进行应急处置；在公司组织的应急队伍尚未到达事故现场前，事故或险情现场负责人应组织现场人员先按现场处置方案的要求进行前期处置；在公司组织的应急队伍到达事故现场后，现场负责人的应急指挥权上移，由公司的应急指挥机构，按照专项预案或者综合预案的要求进行应急指挥和处置。

2.5.2应急组织机构与职责

2.5.2.1组织机构

青岛特殊钢铁有限公司液态钢水包坠落事故应急组织机构如图2.1-1所示：

生产安全事故

应急指挥中心

生产安全事故

应急指挥办公室

现场

应急指挥部

现场处置组

治安保障组

物资保障组

医疗救护组

事故调查组

专家咨询组

环境监测组

善后处理组

青钢医疗站

董家口消防支队

胶南泊里医院

图2.5-1应急救援组织体系图

2.5.2.2应急指挥中心与应急指挥办公室组成及其职责

见《青岛特殊钢铁有限公司安全生产事故综合应急预案》3.3.1。

2.5.2.3现场应急指挥部及其职责

2.5.2.3.1现场应急指挥部组成

青钢液态钢包坠落、倾翻事故现场指挥部地点设在炼钢总厂调度室。现场指挥部由现场指挥、副指挥、公司相关职能部门（白班生产负责人，中夜班值班人员）、发生事故单位的突击队员成员等构成。

指挥：炼钢事业部二炼钢分厂厂长

副指挥：调度长

成员：生产、工艺、调度负责人、设备负责人、电气负责人、安全负责人、部分天车突击

队员、炼钢总厂部分地面突击队员、保卫处负责人、事故周边单位生产指挥人员。

2.5.2.3.2现场指挥部职责

现场指挥部在应急指挥中心领导下开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——按照公司应急指挥中心指令，负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——负责与公司应急指挥中心信息沟通，根据事故现场的实际情况，经公司应急指挥中心的批准，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置液态钢包坠落、倾翻重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向公司应急指挥中心和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。

——负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件并向公司应急指挥中心请示应急终止，经公司应急指挥中心批准后，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.5.2.4应急小组及其职责

现场应急指挥部管辖的8个应急小组的组长担任现场处置的负责人，负责各自小组的应急事故处置，根据应急事故需要，可调动公司其他单位的值班、生产指挥人员参与应急处置。各应急小组负责人及成员组成，也可由现场应急指挥部指挥、副指挥根据具体事态，指定小组负责人及成员组成。

①现场处置组组长由炼钢事业部二炼钢分厂厂长担任，成员由调度、保卫处消防小组及部分天车突击队员组成。

现场处置组的主要职责：

——由调度牵头，协助分厂领导进行液态钢包坠落、倾翻事故处理，中夜班时或炼钢事业部领导不在现场时由分厂带班领导现场协助公司领导（或总调）指挥现场救援工作。

——组织好现场封锁，及时做好人员抢救；

——组织好各岗位工作协调，组织各级人员参与救援；

——组织设备维护人员负责设备抢修工作；

——及时上报领导，启动应急响应；

——保卫处消防小组及首安消防负责消防工作。

②治安保障组组长由安全生产副厂长担任，成员由由安全管理室成员、炼钢厂部分地面突击队员、周边受影响单位的当班值班、带班、生产指挥人员、电气作业小组组成。

治安保障组的主要职责：

——用最快的速度通知、组织事故现场无关人员以及周边受影响单位按疏散的方向和通道进行疏散；

——及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域并清点人数、报告总指挥；

——负责对事故现场周围重要物质的迅速转移；

——做好治安工作，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

③医疗救护组组长由青钢医疗站负责人担任，成员由事故单位现场救护人员、青钢医院医护人员和黄岛区人民医院驻泊里镇医院医护人员组成。

医疗救护组主要职责：

——负责在现场附近安全区域设置临时医疗救护点，配备好应急救护所需要的医疗器材和药品；

——对事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；

——负责对紧急救治的重伤人员送至医院作进一步治疗，向医护人员介绍病情；

④物资保障组组长由设备副部长担任，成员由设备科成员组成。

物资保障组主要职责：

——负责组织抢险物资、工器具、工程机械和后勤物质的供应；

——组织车辆运送抢救物质和人员；

⑤专家咨询组组长由安全总监担任，成员由安全管理室成员、工艺主任工程师、设备主任工程师组成。

专家咨询组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、燃气技术支持、消防设施的技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

——负责公司生产安全事故应急指挥中心交办的其他任务；

⑥事故调查组事故发生后，根据事故的具体情况，组长由炼钢事业部部长担任，成员由安全总监、质量副部长、设备副部长、安全生产副厂长、设备副厂长、设备主任工程师、工艺主任工程师、安全管理室成员、设备管理室成员、生产管理室成员组成。

事故调查组主要职责：

——负责调查事故发生的原因，评估事故的影响，认定事故性质；

——保护事故现场，并对现场有关实物、资料进行取样保存；

——与其他应急小组加强联系，紧密合作，共同完成事故调查工作；

——按照“四不放过”原则对相关责任人员进行处罚、教育，提出防范和整改措施；

——提交事故调查报告，由政府组织调查时，配合政府做好事故调查工作。

⑦环境监测组事故发生后，根据事故的具体情况，组长由设备副厂长担任，成员由设备管理室成员组成。

环境监测组主要职责：

应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，环境监测组负责继续配合当地环境监测站进行跟踪环境监测和评估工作。

——大气监测

在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故类型对相关地点进行跟踪监测，根据事故发生泄漏或可能产生的污染选择监测项目。

——水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理站或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

——生态监测

对事故现场周围土壤、植被进行损害监测，并在事故后不定期对生态环境的恢复状况进行监测。

监测周围需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故的污染情况，根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

上述污染状况待黄岛环保分局环境监测站监测合格后，方可终止跟踪监测。

⑧善后处理组事故发生后，根据事故的具体情况，组长综合管理科科长担任，成员由综合管理科人员组成。

善后处理组主要职责：

——负责接待、安抚伤亡人员家属；

——负责做好遇难者家属的安置工作；

——落实遇难家属抚恤金和受伤人员的住院治疗等工作，事故损失理赔及其他善后事宜。

备注：事发单位内部应急突击队员有：当班运行作业区班长、电工，事故区域责任单位班长、组长（炼钢作业区、精炼作业区、准备作业区）

2.5.3响应启动

2.5.3.1应急响应分级

按事故危害的可控性、严重程度和影响范围，以及危害识别及风险评估的趋势，启动I级（公司级）、II级（部门级）预案。发生II级事故由部门启动II级应急预案；发生I级事故由公司启动I级应急预案。

——事故发生地现场人员难以控制的液态钢水包坠落事故引起的爆炸、着火的事故为I级（公司级）

——进行现场处置能够迅速控制的事故为II级（部门级）。

2.5.3.1.1符合下列条件之一的，为I级响应

——公司应急指挥中心或应急指挥中心办公室指令启动时。

——发生II级及以上危害事故时

——各单位在发生危害事故要求启动时。

2.5.3.1.2II级响应的条件是事故的有害影响局限在公司内部某个单位内，且利用本单位的资源能够解决和控制，不会影响到本单位以外区域的一般事故。

2.5.3.1.3超出公司应急救援处置能力时，及时报当地政府有关部门，启动相应级别的预案。

2.5.3.2响应程序

现场指挥部在进入启动准备状态和进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援情况，执行如下应急响应程序：

——迅速通知公司相关职能部门和事故发生单位或影响单位；

——根据发生的事故，命令专家组、相关职能部门人员等立即进入现场指导救援。

——组织液态钢水包坠落事故应急力量进行救援。

——立即向公司应急指挥中心报告事故情况，收集事故有关信息，人员疏散情况等信息；

——密切注意和掌握事态发展和现场救援情况，及时向应急指挥中心报告；

——通知并组织有关专家、队伍有关成员、有关单位做好应急准备；

——向驻地消防部门提出事故应急救援；

——召集有关人员和专家到事故现场指导救援，提供相关的预案、专家、队伍、装备、物资等信息；

——现场进行指导协调和指挥应急处置；

——通知有关部门做好交通、通信、物资、消防等支援工作；

——及时将事故应急救援信息、公众的反映及舆论动态向应急指挥中心报告。

2.5.3.3应急报告程序

生产安全事故发生时，公司当班生产调度长接到报告后，应立即将现场情况向应急指挥中心报告。

由于钢铁企业的行业特点，公司生产安全事故应急指挥中心总指挥明确授权：紧急情况下，公司当班生产调度长接到事故报告后，在立即将现场情况向应急指挥中心报告的同时，有权启动公司生产安全事故综合应急预案及专项应急预案Ⅰ级响应，事故单位及相关单位主要领导到达现场时，自动进入现场指挥部，情况严重时替代响应的值班人员应急指挥职能。

公司下属单位发生I级事故时，事故单位在启动本单位II级应急预案时，迅速向现场指挥部报告，现场指挥部向应急指挥中心或公司应急指挥中心办公室报告，或按照公司应急指挥中心的指令向当地人民政府、公安消防局报告，向120急救系统求援。

发生或可能发生II级事故的单位，应立即启动本单位的现场应急处置方案，并向现场指挥部报告。

应急报告的内容应将发生或可能发生事故的单位、地点、事故的危险性、可能造成的损失和影响、发生或可能发生的事故的II级预案是否启动、进行的综合评价是否要求启动I级应急预案。

2.5.3.3.1事故信息上报

公司发生事故后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的时限和程序向上级有关部门进行信息上报。

事故上报条件：事故造成人员死亡、重伤或者直接经济损失的各类生产安全事故。

事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。

事故上报内容：事故发生时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生的原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。

2.5.3.3.2应急资源协调

公司发生任何伤害事故，按照下面程序进行资源调配：

（1）所有应急救援物资和抢险救援物资、设备、应急救援车辆都由物资保障组长统一调配与指挥，其他人不得擅自调用。

（2）物资保障组将物资及时调配至应急现场。

（3）救援车辆及部门值班车辆接到出车的指令后，必须及时迅速地将救护车辆开至事发现场。在确保安全、不盲目快速的原则下，车速可不受场区内限速规定限制。救护现场要随时保持至少一台救护车辆。

（4）物资保障组负责应急救援所需医疗物品的保障工作。

2.5.3.3.3事故信息公开

（1）信息发布授权

事故应急信息发布，需经公司主要负责人授权，未经负责人授权，不得对外进行信息发布工作。

（2）信息发布原则

①发布信息应本着“实事求是，客观公正，及时准确”的原则；

②由应急领导小组指派专人负责信息发布，其他任何人员无权发布；

③发布内容、发布时间必须通过应急领导小组审定。

5.现场施救

应急响应决定启动后，现场处置组应根据应急领导小组的应急指令，快速向事故现场的指定地点集结，根据现场情况，预判险情，紧急制定急救方案及措施，配备相关应急装备，开始进入现场进行应急处置和伤员急救。

6.通讯保障

应急响应决定启动后，物资保障组应确保应急领导小组与抢险现场的应急通信联络畅通，及时处理通讯设备、打印设备、网络设备等出现的故障。

7.后勤保障

应急响应决定启动后，物资保障组根据应急领导小组的指令置备应急车辆，迅速向应急现场指定地点调运应急物资及生活用品，联络专业救治资源，开辟人员救治通道；根据现场应急需要及时提供应急资金。

8.其他保障

应急响应决定启动后，应急指挥办公室负责尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定；应及时对事故现场进行勘察、调查和取证，对现场进行拍照和录像，照片和录像资料要充足，为事故的调查分析做好证据准备。

应急报告程序见图3-1：

报告

通知

政府应急管理办公室

地方政府

主管部门

政府主管部门

事故应急指挥中心

事故指挥中心办公室

公司办公室

生产部

安全环保部

设备管理部

公安处

公司其他部门

液态钢包坠落事故

现场指挥部

事故单位

分管领导

第一发现人

公司重大钢包坠落事故现场（副指挥）

图2.5-2应急报告程序框图

2.5.4处置措施

2.5.4.1应急处置指导原则

现场指挥部下达启动本预案的指令，同时上报公司应急指挥中心，并组织应急处置行动。

发生重大液态钢水包坠落事故引起的爆炸、着火事故时，事故单位立即实施下列工作：

发生液态钢水包坠落事故引起的着火或爆炸事故后，立即拨打“2988”火警电话，重大事故也可直接挂“119”火警电话，报警时讲明着火单位，着火详细地点，火势大小。

马上报告生产部调度室（总指挥）。建议启动公司级专项应急预案。

组织突击队员，立即协助现场指挥、副指挥、公司相关职能部门撤离危险区域内的人员，有权维持现场秩序。在专业分管职责内采取安全措施，有权在事故未处理完未得到上级批准后保护现场，监督现场人员安全救援。

生产单位值班人员和四班调度主任在中夜班（16时—次日8时）出现应急事故时，承担副指挥责任，并实施其权力，做好应急事故的组织处理工作，有权调动所需人员和所需物资，有权制止任何人的违章作业。在紧急情况下有权在确认安全时采取措施抢救伤员，保护设备。

按事故预案及有关规程实施事故处理、降低事故危害，避免事故扩大。

2.5.4.1.1总指挥马上实施下列工作：

通知事故单位上下游相关生产单位事故概况，协调组织生产顺行，根据生产情况调配生产资源，明确告知相关单位停复产信息。

立即安排公司和事故有关联的单位救护资源随时待命，必要时安排救援力量赴事故现场组织救援。

按事故预案程序要求事故单位随时报告事故发展及现场救援情况。

根据事故现场的具体情况，合理安排施救车辆（铲车等）去事故现场进行处置工作。

通知设备管理部门、安环部、公安处、职工医院及社会救援力量等相关单位组织实施事故处理现场指挥部，明确现场指挥地点。

2.5.4.1.2设备管理部门实施以下工作：

①设备管理部门人员接电话后，迅速赶到现场，协助领导指挥现场救援处置工作，条件允许的情况下，告知现场救援相关单位，保护好事故现场及设备，并通知设备管理部门领导。

②进入事故现场，协助事故单位组织好相关设备停复电工作，提供必要的技术支持，待救援工作结束后，组织现场对事故设备取样，初步分析并提出采取措施建议。

2.5.4.1.3指挥人员迅速摸清现场情况，按以下方案发布命令：

根据现场情况对事故现场及附近采取警戒隔离措施，同时停止事故跨所有天车运行，并命令天车操作人员对天车切断电源离开天车。

公安处负责设立明显危险区域标志，安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

事故单位及邻近单位的救护人员携带担架进入现场转移受伤人员。

职工医院医护人员，全面展开受伤人员的抢救工作。

消防部门实施（或准备）消防作业。

各单位准备好通讯和防护器材。

2.5.4.1.4注意事项：

（1）液态钢水包坠落事故发生后，防止爆炸等二次事故，禁止采用立即用水灭火的方式。

（2）对事故严重性要有充分的预知性，必要时及时向社会力量申请救援。

（3）事故跨天车采取全部停止作业的信息后，同跨相关天车作业人员尽快将天车开至上下车处撤离天车，现场指挥人员确认相关人员撤离。

2.5.4.2现场处置措施

2.5.4.2.1事故类型

控制器或制动开关失灵时，导致吊运液态钢水包坠落事故；

固定钢丝绳的压板螺栓松动时，造成吊运液态钢水包坠落事故；

固定钢丝绳的压板折（滚筒瓦座）破裂或断裂时，导致吊运液态钢水包坠落事故；

吊运液态钢水包的起重设备滑轮脱落、破损；滚筒断；滚筒瓦座断裂或底座螺栓松动；滚筒球较型联轴器（或齿盘）损坏；滚筒箍连接螺栓松动或剪断；减速机棘轮棘爪损坏，造成液态钢水包坠落事故；

起重设备钢丝绳因负荷过大或受外加剪切力导致断绳，造成液态钢水包坠落事故；

鸡心环销子轴断或脱落；鸡心环钢丝绳夹松动，造成液态钢水包坠落事故；

液态钢水包耳轴或耳轴挡片因长期磨损导致承载应力超标造成断裂，导致液态钢水包坠落事故；

主钩连接轴联轴器打齿、断裂或螺栓松动，造成液态钢水包坠落事故；

制动器机械部分失效，造成液态钢水包坠落事故；

主小车车体、大车梁断；主小车或大车脱轨，造成液态钢水包坠落事故；

未采用冶金专用铸造起重机，违规使用普通起重机，造成液态钢包坠落事故；

吊运液态钢包的龙门钩因长期使用磨损，超负荷承载断裂，造成液态钢包坠落事故；

起重机主钩与龙门钩安全插销断裂或脱落，叉形件上、下销子轴断裂或脱落；轭板焊缝撕裂或断开；造成液态钢包坠落事故；

起重设备卷筒、钢丝绳压板、滚筒钢丝绳槽等因磨损致使承载力减小导致断裂，造成液态钢包坠落事故；

起重设备制动器及制动衬垫设备、电气控制系统故障，造成液态钢包坠落事故；

起重设备操作人员误操作、地面指挥人员误指挥、操作人员与指挥人员配合失误致使液态钢包撞击到障碍物，造成液态钢包倾翻、坠落事故。

起重设备主钩减速机各级齿轮滚键或齿轮打齿，高速制动轮滚键断裂，各级轴断裂造成主钩失控，导致液态钢包坠落、倾翻。

在吊负荷的情况下，电阻档不吸，电阻不能切除；转子开路；制动器中间继电器坏或者粘，电阻不能切除；上升限位两级限位失灵；采取紧急措施不及时，造成液态钢包坠落事故；

2.5.4.2.2危害后果

液态钢包坠落、倾翻后，引起周边群体强热辐射、烧烫伤事故，抢救不及时引起死亡事故；

液态钢包坠落、倾翻后，对周边建筑物及生产设备造成破坏及造成人员伤亡事故；

液态钢包坠落、倾翻后，造成对周边建筑物及生产设备火灾事故，处置不当，引发爆炸、伤亡事故。

2.5.4.2.3事故承受限度

公司只有一辆救护车，出现大量人员受伤时，需要向120急救系统求援；出现液态钢包坠落、倾翻重大火灾、爆炸、伤亡事故时，需要向社会消防部门求援。

2.5.4.2.4熔融金属吊运坠落、倾覆等处置措施

（1）首先对行车起重伤害事故危害情况进行初始评估。应急救援工作小组首先到达现场处置的救援人员赶到事故现场后，应当尽快对事故发生的基本情况做出初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的趋势以及人员伤亡和财产损失情况，并向应急指挥中心汇报现场情况。

（2）应急救援工作小组内厂办保卫人员立即封锁事故现场，严禁一切无关的人员、车辆和物品进入事故区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的生产和交通秩序，警戒保卫工作。

（3）应急救援工作小组成员迅速采取封闭、隔离等措施切断电源、煤气等危险源，制定出临时抢险救援的方案，并采取有针对性的安全措施，及时有效地控制事故的扩大，消除事故危害和影响，并防止可能发生的次生事故。

（4）应急救援工作小组成员立即抢救受害人员，调度室立即联系急救车辆，及时、科学、有序地开展事故现场受害人员的现场抢救或者安全转移，尽最大的可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。

（5）根据事故发生区域进行人员的疏散。应急救援工作小组成员在应急救援中心的下，组织相关车间人员按照按照应急救援预案的部署，组织本区域人员按照设立明显的逃生路线和集合地点进行撤离疏散自救，在到达安全地点后按照上班人数清点人员，并及时向应急指挥中心通报现场情况。

（6）各相关科室和相关车间等单位接到通知后，必须立即赶赴现场，按照各自职责开展工作，听从应急救援小组长或副组长的指挥和安排，研究处理方案，在确保安全的前提下，用最短的时间予以恢复，减少对生产造成的损失。
2.5.4.2.5高温容器穿包处置措施

（1）铁水包穿包泄漏处置

混铁炉及区域吊运过程泄漏处置：混铁炉及炉内铁水在吊运过程中发生铁水泄漏，立即喊开周围人员，指挥行车快速平稳地将铁水包吊至应急事故包上方，将跑漏的铁水接至事故包内，将铁水包保留好以便于分析。

4.5.2精炼钢包穿包泄漏处置

a）吊运过程处置：钢包在吊运过程中发生钢包穿钢，立即喊开周围人员，指挥行车快速平稳地将钢包吊至空包上方或干燥空旷的地方，将跑漏的钢水接至事故包内，将事故钢包保留好以便于分析。

b）浇注过程处置：钢包在浇注过程中，出现机构穿钢造成机构失控，首先确认附近人员是否安全，在保证人员安全的情况下：

1）在确认对铸机和其他浇注设备没有较大影响的情况下，将包内剩余钢水浇注完毕，然后指挥行车将钢包吊走，停止使用。

2）确认对铸机和其他浇注备有重大影响，则应指挥行车将钢包吊离、转出浇注区，将钢包吊至事故包上方，将跑漏的钢水接至事故包内，在行车吊运过程中，指挥人员应确保周围人员的安全。

2.5.4.5.6连铸机钢包及中间包穿包泄漏处置

a）大包渣线出现穿钢时，班机长立即通知调度人员，如果还未坐在回转台上，等钢水不向外流时，喊开周围人员后，大包工指挥行车平稳地坐在回转台上，转过来开浇。

b）如果在回转台上，大包工喊开周围人员后，立即将大包转出浇注位，然后指挥行车吊离回转台，等钢水不向外流时，大包工指挥行车平稳地坐在回转台上，转过来开浇。

c）大包水口或包底出现穿钢时，大包工立即喊开拉钢工及周围其他人员后，转走大包到事故罐上方，立即指挥行车吊离回转台。

d）如果穿包穿得较轻，可以不吊离回转台，等中间包液面下去一点，再转回继续浇注。

e）出现穿包时，机长要联系好钢水节奏，必要时，堵流。

f）发现中间包穿包，立即通知大包工关闭大包水口，拉钢工立即摆槽，由机长指挥喊开周围人员并立即开走中间包车到渣坑位，使钢水流在沙坑内。同时进行监护，防止钢水溢流，烧坏。

g）发现水口（机件）穿钢，拉钢工立即摆槽，立即通知大包工关闭大包水口，大包工从上面下堵球、加冷料和插铝条等方法堵流。堵时，站好位置，防止烫伤。

在行车吊运过程中，指挥人员应确保周围人员及设备设施的安全。

耳轴断裂导致的盛装有熔融金属的容器坠落、倾覆，按照4.5.1执行。

2.5.5应急保障

2.5.5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2.5.5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括现场处置组、治安保障组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组、专家咨询组、环境监测组、善后处理组）。上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。

2.5.5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要，并根据需要及时补充、更新，由物资保障组负责。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

2.5.5.4其他应急保障

2.5.5.4.1经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

2.5.5.4.2技术保障

1.专家咨询组为事故的应急救援提供技术支持。必要时，指挥部可请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

2.建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

2.5.5.4.3治安保障

1.由治安保障组负责。事故发生后，治安保障组应组织人员对事故现场进行警戒，维护好现场秩序，及时疏散无关人员。

2.应急期间，公司警戒疏散人员不足，需动用警察进行协助时，由指挥部向有关政府或政府有关部门提出增援申请。

2.5.5.4.4交通保障

1.应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由应急指挥部向地方政府提出支持申请。

2.熟悉公司周边道路设置情况，选择最佳的道路通行，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

2.5.5.4.5后勤保障

应急期间在公司会议室作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由应急指挥部请求地方政府或政府有关部门协助。

附件 应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式煤气报警仪 | FS-80、QB10N-01+SG10、SP-2104PULS、SK6403 | 64 | 二炼钢各休息室、操作台 | 别照军 | 15853272866 |
| 2 | 一氧化碳气体检测报警器 | FS-80CO | 53 | 二炼钢厂房各个重点部位 | 别照军 | 15853272866 |
| 3 | 雨衣 | / | 4 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 4 | 雨鞋 | / | 4 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 5 | 对讲机 | / | 5 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 6 | 警戒线 | / | 1 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 7 | 雨衣 | / | 4 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 8 | 雨鞋 | / | 4 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 9 | 对讲机 | / | 4 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 10 | 警戒线 | / | 1 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 11 | 消防沙 | / | 1 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室4#转炉液压站 | 袁升道 | 15192009568 |
| 12 | 空气呼吸器 | / | 2 | 二炼钢转炉休息室 | 袁升道 | 15192009568 |
| 13 | 雨衣 | / | 4 | 二炼钢转炉休息室、脱硫站休息室 | 袁升道 | 15192009568 |
| 14 | 雨鞋 | / | 4 | 二炼钢转炉休息室、脱硫站休息室 | 袁升道 | 15192009568 |
| 15 | 消防掀 | / | 1 | 二炼钢4#转炉液压站 | 袁升道 | 15192009568 |
| 16 | 雨衣 | / | 4 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 17 | 雨鞋 | / | 4 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 18 | 防汛沙袋 | / | 10 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 19 | 对讲机 | / | 2 | 二炼钢炼钢点检值班室 | 侯松林 | 17606390898 |
| 20 | 警戒线 | / | 1 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 21 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 6 | 二炼钢RH、热修值班室、冷修库房 | 李明照 | 18866225764 |
| 22 | 防汛雨衣 | / | 9 | 二炼钢RH库房 | 毛德凯 | 18561550161 |
| 23 | 防汛雨鞋 | / | 5 | 二炼钢RH库房 | 毛德凯 | 18561550162 |
| 24 | 对讲机 | / | 2 | 二炼钢精炼现场 | 毛德凯 | 18561550161 |
| 25 | 救援三脚架 | / | 1 | 二炼钢RH库房 | 李明照 | 18866225764 |
| 26 | 防汛沙袋 | / | 180 | 二炼钢2.3.4.16.17号门 | 李明照 | 18866225765 |
| 27 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 2 | 二炼钢炉前操作室 | 于延蕊 | 13964218728 |
| 28 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 2 | 二炼钢电除尘操作室 | 于延蕊 | 13964218728 |
| 29 | 潜水泵 | QD10-16-0.75220V | 4 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 30 | 救援三脚架、救援绳 | SJY-10 | 1 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 31 | 消防锨 | / | 2 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 32 | 雨衣 | / | 10 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 33 | 雨鞋 | / | 10 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 34 | 雨衣 | / | 20 | 二炼钢连铸库房 | 许崇超 | 17865178120 |
| 35 | 防汛沙袋 | / | 200 | 二炼钢现场厂房门口（5#、6#、7#、8#、12#、13#、14#、15#） | 许崇超 | 17865178120 |
| 36 | 对讲机 | / | 4 | 二炼钢5.6号连铸主控室 | 许崇超 | 17865178120 |
| 37 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 4 | 二炼钢5.6号连铸主控室 | 许崇超 | 17865178120 |
| 38 | 救援三脚架 | / | 1 | 连铸库房 | 许崇超 | 17865178120 |
| 39 | 潜水泵 | / | 4 | 二炼钢5.6号连铸下料台架 | 许崇超 | 17865178120 |
| 40 | 安全带 | / | 2 | 二炼钢连铸库房 | 许崇超 | 17865178120 |
| 41 | 防汛沙袋 | / | 180 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 42 | 潜水式排污潜水泵 | QD10-16-0.75220V | 2 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 43 | 警戒安全带 | / | 2 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 44 | 防雨篷布 | / | 4 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 45 | 对讲机 | / | 4 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 46 | 雨鞋 | / | 5 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 47 | 雨衣 | / | 5 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 48 | 消防锨 | / | 5 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 49 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 2 | 二炼钢底料仓转运站 | 胡建新 | 17554168847 |
| 50 | 便携式煤气报警仪 | FS-90-CO | 90 | 二炼钢现场 | 别照军 | 15853272866 |
| 51 | 推车式干粉灭火器 | / | 4 | 二炼钢液压站内 | 张军 | 18663036605 |
| 52 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 368 | 二炼钢现场 | 胡建新 | 17554168847 |
| 53 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFA/ABC2型手提式干粉灭火器 | 62 | 二炼钢现场 | 胡建新 | 17554168847 |
| 54 | 室内消防栓 | SM65 | 51 | 二炼钢现场 | 胡建新 | 17554168847 |
| 55 | 室外消防栓 | / | 32 | 二炼钢厂房外 | 胡建新 | 17554168847 |

# 2.6有限空间事故专项应急预案

2.6.1适用范围

2.6.1.1本专项预案适用的范围

本有限空间事故专项应急预案，适用于我公司所有有限空间事故的应急救援。针对我公司存在的有限空间特点，我公司可能发生的有限空间作业中可能发生的事故类型有：火灾、其他爆炸、中毒窒息、坍塌、高处坠落、其他伤害等。

2.6.1.2本预案与综合预案的关系

本专项预案是针对公司所有有限空间事故而定制的专项工作方案。

公司有限空间事故或险情的应急工作，优先使用本预案。本预案没有规定的，使用综合应急预案的规定。

2.6.2应急组织机构及职责

2.6.2.1应急组织体系

公司应急组织体系由生产安全事故应急指挥部、生产安全事故应急指挥办公室、现场应急指挥部、各应急小组组成。应急救援组织体系见图2.6-1。

各厂依据自身情况，成立部门应急救援指挥机构，并纳入公司生产安全事故应急组织体系中，根据公司应急指令进行一体化运作。

生产安全事故

应急指挥中心

生产安全事故

应急指挥办公室

现场

应急指挥部

医疗救护组

事故调查组

现场处置组

疏散警戒组

物资保障组

技术服务组

环境监测组

善后处理组

图2.6-1 应急救援组织体系图

2.6.2.2指挥机构组成及职责

2.6.2.2.1指挥机构组成

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理、工会主席

现场总指挥：分管安全副总

成员：办公室、工会、保卫部、生产管控中心、采购部、安全管理部、装备部、信息化部、能源环保部、后勤部、焦化厂、炼铁厂、炼钢事业部一分厂、炼钢事业部二分厂、线材事业部一分厂、线材事业部二分厂、型材厂、动力事业部、物资管理部、物流中心、青岛润亿清洁能源、润亿丰泰新材料、斯迪尔主要负责人。

2.6.2.2.2指挥机构主要职责

2.6.2.2.2.1应急指挥部

应急指挥部是公司应急管理的最高指挥机构，统一指挥公司范围内的公司级的生产安全事故的应急处置工作。应急指挥部职责如下：

（1）接受地方政府应急管理机构及相关职能部门的领导、请示，并落实指令；

（2）审定并签发企业生产安全事故综合应急预案和专项应急预案；

（3）下达预警和预警解除指令；

（4）下达应急预案启动和终止指令；

（5）达到公司级预警向地方政府报告，根据政府部门指令布置和配合应急处置工作；

（6）确定现场指挥部成员名单，成立现场指挥部；

（7）组织技术专家对事故情况进行会谈，为现场处置提供相关技术服务；

（8）在应急处置过程中，配合政府应急工作；

（9）统一协调公司内部应急资源和协调社会救援力量；

（10）审定并签发上报上级主管部门的报告；

（11）审查应急工作的考核结果；

（12）组织或配合上级主管部门的调查处理工作；

（13）审批企业应急救援费用；

（14）决定对外通报发布有关事故信息。

总指挥职责：负责启动应急响应；组织应急救援预案的实施工作；分析紧急状态和确定相应报警级别；直接监察应急行动人员的行动；协调后勤方面，以支援响应组织；与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络；决定企业或其他部门是否需要撤离；决定企业外部影响区域的安全性；在启动黄岛区应急救援预案时，作为本应急救援指挥部成员负责向黄岛区应急救援指挥部报告和接受指令，配合相关部门进行应急响应。

副总指挥职责：协助总指挥工作；担任事故现场应急指挥部指挥或负责具体指挥、调度各职能部门参加公司的应急救援行动；总指挥不在抢险救援现场时受总指挥委托履行总指挥职责。

2.6.2.2.2.2公司应急指挥办公室

生产安全事故应急办公室的日常办公机构设在安全管理部门，在发生应急事故事件时设在总调度室（生产管控中心）。

应急办公室实行24小时值班制，值班电话：生产管控中心：0532-58816217、58816218。

（1）公司生产安全事故应急指挥办公室的职责是：

1）生产安全事故应急指挥办公室的日常工作职责是：

——落实国家相关的应急管理政策，审定公司生产安全事故应急预案，组织公司级生产安全事故应急预案的演练；督促检查专项应急预案、现场应急预案演习工作；

——向总经理提交编写好的公司生产安全事故综合应急预案和专项应急预案，专家评审通过后，由总经理审定并签发。

——负责应急值班记录、录音，并及时向总指挥汇报；

——执行总经理的指令，统一组织、协调、指导、检查公司突发事件的应急准备、应急处置和事后恢复工作；协助政府部门处置发生的重大、特别重大生产安全事故；

——指导、健全和完善安全生产事故信息网络系统，实现公司各类生产安全事故信息共享；

——组织协调有关应对生产安全事故的科学研究、宣传教育和人员培训工作；

——审定应急工作的考核结果。

2）生产安全事故应急指挥办公室在事件发生状态下的主要职责：

——向总指挥报告事件救援情况，最后由总指挥下达应急预案启动、终止、预警和预警解除指令；

——按照总指挥要求及时通知、确定现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；

——按照总指挥指令向政府主管部门报告和求援；

——接受应急事故的报告，事故报告必须及时，跟踪查看事故发展动态，按照应急预案程序和职责，及时对外联系；

——在应急处置过程中，统一协调应急资源，并随时了解掌握事故的现场情况，及时向公司总指挥汇报，并配合好政府应急救援工作；

——跟踪并详细了解公司发生的员工伤亡、火灾爆炸、危险化学品、特种设备等生产安全事故及处置情况，及时向公司生产安全事故应急指挥中心总指挥汇报、请示并落实指令；

——负责审定新闻发布和上报材料的起草工作与发布；

——接受上访人员举报，并参与现场接待、政策解释和疏导工作。

2.6.2.2.2.3现场应急指挥部

在启动公司生产安全事故综合应急预案及专项应急预案Ⅰ级响应的同时，成立现场应急指挥部。现场应急指挥部总指挥由公司分管安全副总经理担任，副总指挥由生产管控中心副主任、涉事生产厂部长担任，主要职责如下：

——按照公司生产安全事故应急指挥部指令，根据启动生产安全事故（Ⅰ级）综合应急预案及专项应急预案的规定要求，负责现场应急指挥工作；

——与现场应急救援小组保持密切联系，及时传达应急指挥部的命令；

——收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

——负责调动应急救援力量和调配整合现场应急资源；

——危及应急人员情况下，必须停止抢救，迅速撤出人员；

——及时向公司生产安全事故应急指挥部汇报应急处置情况；

——按公司生产安全事故应急指挥部指令和安排协调地方政府应急救援工作；

——按照公司生产安全事故应急指挥部指令和安排，负责现场新闻发布工作；

——收集、整理应急处置过程有关资料；

——核实应急终止条件并向公司生产安全事故应急指挥部请示应急终止；

——负责现场应急工作总结；

——参与生产安全事故的调查处理工作；

——负责公司生产安全事故应急指挥部交办的其他任务。

2.6.2.2.2.4应急小组

现场应急指挥部管辖的8个应急小组的组长担任现场处置的负责人，负责各自小组的应急事故处置，根据应急事故需要，可调动公司其他单位的值班、生产指挥人员参与应急处置。

现场处置组：由生产管控中心负责人负责，装备部、青钢保卫部及青岛源青辅助，涉事生产厂参与。

疏散警戒组：由保卫部部长负责，涉事生产厂参与。

物资保障组：由采购部部长负责，涉事生产厂、物资管理部参与。

医疗救护组：由青钢医疗站负责，涉事生产厂参与。

技术服务组：由事故应急处置技术专家负责，涉事生产厂参与。

环境监测组：由能源环保部部长负责，涉事生产厂参与。

事故调查组：由副总经理负责，安全管理部辅助，涉事生产厂、工会参与。

善后处置组：由工会主席负责，办公室、涉事生产厂、参与。

各应急小组负责人及成员组成，也可由现场应急指挥部指挥、副指挥根据具体事态，指定小组负责人及成员组成。

应急小组主要职责如下：

①现场处置组

——在现场总指挥或当班负责人的领导下，开展现场救援工作，对伤员进行抢救；

——负责组织抢修队伍，对设备、设施进行应急抢修处理；

——维持现场秩序，保护事故现场，收集现场信息，核实现场情况；

——针对事态发展制定和调整现场应急抢救方案；

——整合调配现场应急资源；

——及时向指挥部汇报本组应急处置情况；

——青钢保卫部及青岛源青负责事故现场消防工作。

②疏散警戒组

——用最快的速度通知、组织事故现场无关人员以及周边受影响单位按疏散的方向和通道进行疏散；

——及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域并清点人数、报告总指挥；

——负责对事故现场周围重要物质的迅速转移；

——做好治安工作，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通，对外部应急救援队伍进行引导进入救援现场。

③医疗救护组

——负责在现场附近安全区域设置临时医疗救护点，并对事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；

——配备好应急救护所需要的医疗器材和药品；

——负责对紧急救治的重伤人员送至黄岛区第三人民医院作进一步治疗，向医护人员介绍病情。

④物资保障组

——负责组织抢险物资、工器具、工程机械和后勤物质的供应；

——组织车辆运送抢救物质和人员；

⑤技术服务组

——为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术信息支持；

——参与制定应急救援方案；

——负责公司生产安全事故应急指挥中心交办的其他任务。

⑥事故调查组

——负责调查事故发生的原因，评估事故的影响，认定事故性质；

——保护事故现场，并对现场有关实物、资料进行取样保存；

——与其他应急小组加强联系，紧密合作，共同完成事故调查工作；

——按照“四不放过”原则对相关责任人员进行处罚、教育，提出防范和整改措施；

——提交事故调查报告，由政府组织调查时，配合政府做好事故调查工作。

⑦环境监测组

制定应急监测方案，进行现场监测布点、采样、分析、化验，出具监测报告等，并将监测数据迅速报告现场应急指挥组。

——大气监测

在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故类型对相关地点进行跟踪监测，根据事故发生泄漏或可能产生的污染选择监测项目。

——水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理站或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

——生态监测

对事故现场周围土壤、植被进行损害监测，并在事故后不定期对生态环境的恢复状况进行监测。

监测周围需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故的污染情况，根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

⑧善后处理组

——负责接待、安抚伤亡人员家属；

——负责做好遇难者家属的安置工作；

——落实遇难者家属抚恤金和受伤人员的住院治疗等工作，事故损失理赔及其他善后事宜。

2.6.3响应启动

2.6.3.1信息报告程序

险情出现后，现场岗位人员或第一目击者要立即将险情报告给调度室，调度室发现或接到可能导致安全生产事故的信息后，立即按事故汇报程序汇报有关领导和部门，指挥部根据查明的现场情况确定预警级别，并迅速向受事故影响范围区域的人员发出预警，组织人员撤离，启动应急救援预案预防事故发生。

2.6.3.2信息接收与通报方法

2.6.3.2.1报警系统：通讯设备，如手机、固定内线电话等。

2.6.3.2.2报警方式：突发事件信息获得者或发现人，应在第一时间拨打生产管控中心调度室24小时值班电话报警，报警电话（0532—58816218）。

24小时应急值守电话：58815079（公司安管部）、58815612（生产管控中心）

2.6.3.2.3报警内容：汇报人员要讲清发生事故的地点、设备名称、爆裂部位、爆裂程度及报警人姓名。

2.6.3.2.4报警程序：当生产作业区（车间）内发生压力容器爆裂事故，现场目击者有责任和义务及时向调度室报告，调度室接到报告后，立即通知事故技术组成员前往现场初步确认事故是否发生，并初步判断发生事故的等级，事故一经确认，调度室应立即向指挥小组上报。

2.6.3.3信息上报

2.6.3.3.1作业区调度室值班人员接到报警后，立即通知值班领导，值班领导根据情况立即组织人员处理。同时，通知总指挥和其他成员到指挥小组；

2.6.3.3.2调度值班人员和值班领导根据事故情况，及时汇报公司总调度；

2.6.3.3.3调度值班人员通知库房管理人员或直接使用备用钥匙打开库房，清点器材、材料待用；

2.6.3.3.4救援总指挥根据事故情况紧急制定应急救援方案，并指挥相关人员按照应急救援方案展开救援；

2.6.3.3.5应急救援指挥小组要随时把应急救援的进展情况向上级汇报。

2.6.3.4信息传递

厂调度室值班人员接到报警后，立即通知值班领导，值班领导根据情况立即组织人员处理。同时，通知总指挥和其他成员到指挥小组；

调度值班人员和值班领导根据事故情况，及时汇报公司总调度；

救援总指挥根据事故情况紧急制定应急救援方案，并指挥相关人员按照应急救援方案展开救援；

应急救援指挥小组要随时把应急救援的进展情况向上级汇报。

2.6.3.4.1通讯联络方式：

（1）主要使用固定电话和手机联络；

（2）应急救援联系电话通讯录。

请求外援的方式：

（1）由应急救援总指挥或调度室向上级部门联系外援；

（2）经上级部门批准，直接使用相关部门开通的紧急电话号码请求外援。

2.6.3.4.2事故信息通报

事故发生后，预测事故会造成对周围单位及居民产生影响时，公司应急领导小组应指令应急办公室及时把发生事故的信息通知周围单位及居民，请他们做好预防工作，以免受到事故伤害和影响，并及时向他们发出请求支援或应急撤离的信息。

2..3.4.3应急资源协调

公司发生有限空间事故后，物资保障组应将物资及时调配至应急救援现场。救援车辆接到出车的指令后，必须及时迅速地将救护车辆开至事发现场。同时，物资保障组应充分利用应急资源，发挥协同应对作用，发挥区域联防作用，和相邻企业、当地政府建立应急联防机制，充分利用当地政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效的应急管理机制。

2.6.3.4.4事故信息公开

1.信息发布授权

事故应急信息发布，需经公司法定代表人授权，未经公司法定代表人授权，不得对外进行信息发布工作。

2.信息发布原则

（1）发布事故信息，应本着“实事求是，客观公正，及时准确”的原则；

（2）由公司应急领导小组或政府应急指挥部指派专人负责信息发布；

（3）发布内容及时间，须经公司应急领导小组或政府应急指挥部审定。

2.6.3.4.5事故扩大应急

当事故态势难以控制或有扩大、发展趋势时，应急指挥机构应迅速报告当地政府或政府相关部门，按程序请求支援。

当政府组织的外部救援力量到达事故现场时，公司现场应急指挥权移交至新来的应急救援组织，并全力做好配合保障工作。

2.6.4处置措施

2.6.4.1应急处置指导原则

（1）响应原则

公司应急指挥人员及各应急人员在接到应急通知后，应以最快的速度赶赴事故现场，按照预案规定的责任分工，在应急领导小组的统一指挥下立即展开应急抢险工作。

（2）替换原则

公司应急领导小组的成员职位排列次序为：总指挥—副指挥—成员，他们因故离开公司时，其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。

各救援组长离岗时，要指定接替人并把职责交代清楚。

（3）指挥权转移原则

事故发生后，在公司应急指挥人员没到达现场前，由现场最高级别的人员负责应急指挥。

公司应急指挥人员到达现场后，由公司应急总指挥统一负责指挥。

（4）以人为本，安全第一

把保障职工的生命安全、最大程度地减少事故造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。

（5）注重科学原则

应急救援过程中，应充分发挥专业技术人员和专业应急救援队伍的骨干作用，实行科学决策，采用先进的救援装备和技术，增强企业应急救援能力；依法规范应急救援工作程序，确保应急预案的科学性、可操作性。

2.6.4.2现场应急处置措施

（1）现场应急处置的主体

发生有限空间事故后，有限空间所在车间或班组，是第一时间处置事故的主体，事故发生后，有限空间所在车间或班组负责人，应迅速组织现场员工开展自救、互救，并充分利用现场的救援力量开展抢险救援工作。

有限空间所在车间或班组的应急救援力量不足以有效现场救援时，由公司的应急救援组织奔赴现场进行现场救援；当公司的应急救援力量不足以有效现场救援时，应请求政府或政府部门的应急救援力量进行现场救援。

（2）现场应急处置的内容

现场应急处置的主要内容：对事故危害情况进行初始评估；封锁事故现场；探测危险物资及控制危险源；建立现场工作区域；抢救受害人员；设立人员疏散区；清理事故现场。

（3）现场应急的个体防护

参加应急救援的人员应按要求配备各种安全防护用品和必要的安全设施、设备，事故现场处理应在专业人员指导下进行。根据事故发生情况和应急救援需要，应确定事故周围人员的疏散范围，并及时组织人员疏散。

2.6.4.3现场应急的主要措施

（1）急救措施

①现场应急指挥员和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

②抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（正压式或空气呼吸器、工作服、工作帽、手套、安全绳等），系好安全带，以防抢险时受到伤害。

③使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测；也可采用动物试验方法或其他简易快速检测方法作辅助检测。

④加强通风换气等措施，确保整个救援期间处于安全受控状态。

⑤发现有限空间有伤害人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位。

⑥抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（2）伤员救护

①中毒急救

呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。

经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。

②窒息急救

迅速撤离现场，将窒息者移到通风处新鲜空气。视情况对窒息者供氧，或进行人工呼吸，必要时送医院处理。

（3）其他要求

①必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散等安全措施。对作业面可能存在的电、高温、低温进行有效隔离，危害物质可靠切断；及时疏散人员，及时划定警戒区域。

②救援人员首先应检查现场的通风状况，并做好自身防护，如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳、系全身式安全带，在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救。严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。

③救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。

④救援人员严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

⑤在易燃易爆的有限空间援救时，救援人员应穿防静电工作服，使用防爆工具、防静电救生绳，佩戴有效的检测报警仪器。通风、检测仪器、照明灯具、通讯设备、电动工具等器具应符合防爆要求，防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险。

⑥在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品；在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具，提前约定可靠的联络方式。

（4）灭火措施

易燃液体通常是贮存在容器内或管道输送。如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面（或水面）漂散流淌，而且易燃液体还因密度和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题，以及危险性很大的沸溢和喷溅问题，因此，扑救易燃液体火灾往往也是一场艰难的战斗。遇易燃液体火灾，一般应采用以下措施。

①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

②及时了解和掌握着火液体的品名、密度、水溶性，以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

③迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料（注意应缓慢关闭，防止发生回火）；

④在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。

（5）采取保护措施

①对周围设施及时采取冷却保护措施；

②迅速疏散受火势威胁的物资；

③有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点；

（6）进入有限空间事故应急处置

①现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

②使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。也可采用动物（如白鸽、白鼠、兔子等）试验方法或其他简易快速检测方法作辅助检测。

③根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施，在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。

④抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

⑤在有限空间内作业用的照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

⑥发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

⑦抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

⑧救出伤员对伤员进行现场急救，并及时将伤员转送医院。

医疗救护组到达现场后，与消防抢险组配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行急救处置，重伤员及时送往医院抢救。

（7）其他人身伤害事故应急处置

①触电急救措施：首先使伤者脱离电源，高处作业者还应有防止高处坠落措施，然后在现场由经过专业培训的人员按触电急救法急救，并及时拨打120，对伤者进行救治。

②创伤急救措施：创伤急救措施的原则是先抢救后固定，再搬运。抢救前应先判断受伤者受伤程度（如大出血、骨折和休克等）然后进行创伤急救，并及时联系120对伤者进行救治。

③中毒急救措施：首先使伤者离开中毒区域或放置在通风场所，医务人员及时赶到现场，采取临时救治措施后，及时将伤者送往医院救治。

④窒息急救措施：当发现人员出现四肢无力、昏迷反应时，应马上拨打急救电话，加强现场通风，现场人员救护时应做好个人防护（如使用正式空气呼吸器），窒息人员救出后，应安置在通风良好的地方，进行人工呼吸抢救，等待医护人员到来。

（8）现场应急主要注意事项

1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

①应急救援人员均应按各自分工和任务，佩戴空气呼吸器、防毒面具、通信、照明等个人防护器具。

②佩戴个人防护器具前，首先检查防护器具是否完好，发现不合格时应及时调换；根据在专业人员的指导下，正确使用防护器具。

2）使用抢险救援器材方面的注意事项

现场救援时，应根据需要配备抢险救援器材和应急药品，抢险救援器材必须是合格器材，应急药品要确保齐全、有效。

3）采取救援对策或措施方面的注意事项

①事故现场及受到威胁地点的人员，在事故发生后应根据事故现场情况，在确保自身安全的前提下采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救。

②对所有中毒窒息事故休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救。

③佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

4）现场自救和互救注意事项

①应由受过专业训练的人员进行现场急救，切忌盲目施救。

②加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

③急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

④救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。

5）现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

现场应急处置时，必须确认现场是受控的，应急人员安全防护措施足够，在确认有能力进行抢救时方可实施救援，以防事故扩大。

6）应急救援结束后应的注意事项

应急救援结束后对事故应按照“四不放过”的原则进行处理，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，以防事故再次发生。

7）其他需要特别警示的事项

①事故发生后现场人员不要慌乱，要保持镇静，迅速对受伤人员进行检查和救治。救治时必须注意救治方法，防止造成二次伤害。

②注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

2.6.4.4应急结束

2.6.4.4.1应急救援结束条件

当有限空间事故的伤亡人员已经查清，事故危害得以控制，环境符合有关标准，次生事故因素已经消除，受伤人员基本得到救治，紧急疏散人员恢复正常生活时，现场应急救援结束。

4.4.2应急救援结束决定

对有政府或政府部门应急指挥机构介入指挥时，由政府或政府部门应急指挥机构决定应急救援结束。对没有政府或政府部门应急指挥机构介入指挥时，由公司应急总指挥决定应急救援结束。

2.6.4.5后期处置

2.6.4.5.1善后工作

当出现人员伤亡时，要妥善安置好当事人家属及亲属，做好食宿等相关事宜的安排，为妥善处理事故打下良好的基础。积极联系相关部门，做好财产损失和人员赔偿的处理工作。

有限空间事故发生后，涉及到毒性介质泄漏或邻近建筑物倒塌损坏的，应经有资质单位检查并提出意见后，方可进行处置。

对紧急调集有关单位和个人的物资、设备、设施、工具，应按照规定给予补助和补偿。妥善解决因处置危险化学品事故引发的矛盾和纠纷。

2.6.4.5.2事故调查

当救援工作告一段落后，应对事故原因、责任人及损失情况进行调查、分析、取证，并及时向上报告。配合公安部门介入调查，及时保护好现场，相关人员应如实提供情况，密切配合调查工作。

2.6.4.5.3事故处置

为了吸取教训，总结经验，提高事故的控制水平，应发动全体人员进行全面的总结，表彰救援抢险行动中有功人员，查找管理控制中的不足，进一步完善控制方案和管理办法，修订应急预案，防止事故的再次发生。

2.6.4.5.4后果评估

发生有限空间事故后，应按照国家有关规定开展事故调查，提出处理意见和整改措施。应查明有限空间事故的发生原因，并提出预防措施。

2.6.5应急保障

2.6.5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2.6.5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括包括现场处置组、治安保障组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组、专家咨询组、环境监测组、善后处理组）。上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。

2.6.5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

2.6.5.4其他应急保障

1.经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

2.技术保障

（1）物资保障组为事故应急救援救护提供技术支持。必要时，指挥部请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

（2）建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

3.治安保障

以公司疏散警戒组为主要力量，组织对事故现场治安警戒和治安管理，维护好现场秩序，及时疏散人员。

应急期间，警戒疏散人员不能满足需要，需动用公司地方公安部门人员时，由指挥部向地方人民政府提出支持申请。

4.交通保障

（1）应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由指挥部向地方政府提出支持申请。

（2）建立所在地交通地理位置图，在应急响应时由警戒疏散组协调地方政府交通运输管理部门进行交通运输管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

5.后勤保障

应急期间在公司会议室或现场指挥地点作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由指挥部请求地方政府有关部门协助。

附：有限空间应急物资分布在各个部门的应急物资柜中，见各部门应急物资台账。

2.7动力事业部煤气柜区重大危险源事故应急预案

2.7.1适用范围

2.7.1.1本专项预案适用的范围

本预案适应于青岛特殊钢铁有限公司动力事业部煤气柜区重大危险源事故的应急救援、应急处置工作。

公司煤气柜区事故或险情的应急工作，优先使用本预案。本预案没有规定的，使用综合应急预案的规定。

2.7.1.2事故类型和危害程度分析

青岛特殊钢铁有限公司一加压站煤气柜区系统始建于2013年，投产于2015年11月。柜区面积4.15万m2，柜区内主要生产设施有1座30万立方米高炉POC煤气柜、1座10立方米焦炉POC煤气柜、1座8万立方米转炉皮膜柜、2座煤气混合站和1座煤气加压站，辅助设施有配电室及操作室。二加压站煤气柜区系统始建于2020年，投产于2021年5月份。柜区面积1.33万m2，柜区内主要生产设施有1座8万立方米转炉皮膜柜及一座煤气加压站，辅助设施有配电室，人员远程操作。煤气柜区（第一加压站、第二加压站）经符合国家相关资质要求的安全评价机构评估结论均构成三级重大危险源。

2.7.1.3事故类型

——煤气柜、燃气管道、设备因腐蚀、外力破损，导致燃气泄漏事故；

——煤气柜因密封系统出现问题导致燃气泄漏事故；

——煤气柜运行控制出现问题导致活塞冲顶造成燃气泄漏事故；

——燃气操作时阀门关闭不严时造成燃气泄漏事故；

——燃气检修时未按照要求进行可靠隔断，造成燃气泄漏事故；

——煤气柜活塞上部长时间泄漏后，煤气与空气混合达到爆炸极限，遇到机械或电气火花造成爆炸事故；

——燃气管道、加压机等设备泄漏燃气，遇电气或机械摩擦火花着火、爆炸；

——带燃气作业时，未使用铍青铜质工具，或未在铁质工具上涂黄油，作业时与设备碰撞产生火花，引发火灾；

——在运行中的燃气设备或管道上动火，未用电焊，用气焊烧穿，导致着火；

——燃气来源中断，管道内压力降低，造成空气吸入，使空气与燃气混合物达到爆炸范围，遇火产生爆炸；

——停送燃气时，直接用空气置换燃气或直接用燃气置换空气，在置换过程中遇电或火造成爆炸事故；

——燃气设备检修时，燃气未置换合格，急于动火造成爆炸；

——在停燃气时，未将燃气可靠隔断，又未检测就动火，造成爆炸事故；

——转炉煤气回收时，因煤气分析仪故障或设备故障，造成燃气中含氧量超标，未及时处理，使用时发生爆炸；

——煤气柜区有限空间内因CO含量和O2含量不满足要求，未检出空间内CO含量和O2含量进入造成煤气中毒或窒息。

2.7.1.4危害后果

——燃气系统发生泄漏后，引起周边群体中毒事故，抢救不及时引起死亡事故；

——燃气系统发生爆炸后，对周边建筑物及生产设备造成破坏及人员伤亡事故；

——燃气系统着火后，造成对周边建筑物及生产设备造成火灾事故及人员伤亡事故，处置不当，引发爆炸、中毒事故。

2.7.1.5事故承受限度

出现大量人员受伤时，需要向120急救系统求援；出现燃气重大着火事故时，需要向社会消防部门求援。

2.7.2组织机构与职责

2.7.2.1组织结构

青岛特殊钢铁有限公司煤气柜区重大危险源事故应急组织机构详见《青岛特殊钢铁有限公司突发事件综合应急预案》应急组织机构图

突发事件处理委员会

主任：总经理

副主任：分管安全生产副总

重大事故处理指挥部

总指挥：分管安全生产副总

一般事故处理指挥部

总指挥：生产总调

善后处理小组

公司办、工会、安管部、保卫部、人力资源部

事故应急处理配合部门

相关分厂、部门

工会、安管部、保卫部、人力资源部

后勤保障小组

公司办公室、物资管理部、采购部

事故调查小组

安全管理部、动力事业部牵头组成

舆情宣传小组

工会

应急消防小组

保卫部、安管部

医疗救护小组

安管部（医疗站）

安全保卫小组

保卫部

应急抢险小组

动力事业部、煤气柜周边单位、安管部

图2.7-1应急组织架构图

2.7.2.1.1煤气柜区重大危险源事故处理现场指挥部设在公司生产管控中心调度台。

2.7.2.1.2现场指挥部由指挥、副指挥、专家组、公司相关职能部门、发生事故单位的应急领导小组成员等构成。

指挥：公司分管安全生产副总（一般事故由生产管控中心总调负责）

副指挥：生产管控中心总调动力事业部部长安全管理部部长

成员单位：生产管控中心、动力事业部、安全管理部、保卫部。

2.7.2.1.3专家组

在应急状态下，迅速成立事故处置应急专家组，协助事故现场专业指挥部对事故应急处置。专家组成员的建立，由相关部门根据现场指挥部的要求提出，公司突发事件处理委员会批准后，进入公司突发事件应急处置专家库。

2.7.2.2职责

2.7.2.2.1突发事件处理委员会、重大事故处理指挥部、一般事故处理指挥部职责详见《青岛特殊钢铁有限公司突发事件综合应急预案》

2.7.2.2.2现场指挥部开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——根据事故现场的实际情况，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置燃气重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向突发事件处理委员会和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.7.2.2.3专家组职责

专家组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、燃气技术支持、消防设施的技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

2.7.2.2.4各职能部门的职责

2.7.2.2.4.1公司事故处理指挥部负责整体事故处理、指挥及善后处理。

2.7.2.2.4.2生产管控中心调度负责通知事故处理指挥部有关领导，在事故处理指挥部领导没到达现场时暂任现场指挥小组组长，负责全面指挥事故处理，组织人员撤离，协调车辆、救援物资，安排分工及善后处理。

2.7.2.2.4.3动力事业部协助事故处理指挥部领导进行燃气事故处理，在动力事业部领导没到达现场时由燃气调度现场协助事故处理指挥部领导指挥燃气系统操作；生产管控中心负责组织煤气柜区事故应急预案演练及收集演练资料；动力事业部防护站负责燃气监护及煤气中毒人员的抢救；制氧保证处理事故的氮气供应。

2.7.2.2.4.4安全管理部事故后负责现场安全及事后调查上报。

2.7.2.2.4.5保卫部负责组织事故现场外围人员撤离及周边道路现场警戒，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场，并组织协调消防工作。

2.7.2.2.4.6信息化部保证信息畅通、管网系统传输正常。

2.7.2.2.4.7医疗站负责中毒或受伤职工的救护、转院工作。

2.7.2.2.4.8炼铁厂负责高炉减风，与动力事业部调度（高炉煤气点火放散）共同调控高炉煤气管网压力。

2.7.2.2.4.9焦化厂负责焦炉限产及焦炉煤气点火放散，与动力事业部调度共同调控焦炉煤气管网压力。

2.7.2.2.4.10炼钢事业部负责炼钢转炉煤气点火放散，和煤气加压站一起控制转炉煤气停止回收。

2.7.2.2.4.11各相关单位负责各自阀门的关闭及通入蒸汽或氮气工作。

2.7.2.2.4.12气体防护站及煤气柜区附近单位的应急救护人员负责佩戴呼吸器进入事故现场转移中毒人员或受伤人员到安全区域。

2.7.2.3加压站当班班长职责

2.7.2.3.1根据指令进行煤气柜区域现场应急处置操作，防止事故扩大。

2.7.2.3.2在判断事故危及人员安全时及时汇报生产管控中心当班调度并组织人员撤离。

2.7.3响应启动

2.7.3.1预防与预警

煤气柜区内严格执行《青岛特殊钢铁有限公司工业燃气专业管理制度》，防止发生重大燃气泄漏、爆炸、着火事故。

煤气柜区各种检测报警系统定期进行检查校验，保持仪表系统的灵敏可靠，能够及时检测出煤气泄漏及各种影响安全的问题并及时处置，防止事故发生。

针对煤气柜区内各种可能发生的燃气泄漏、爆炸、着火事故，建立网络化的系统全面检查及安全隐患预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

应急电话实施24小时值班，值班电话：生产管控中心调度58816217、58816218

动力事业部气体调度58816219。

2.7.3.1.1危险源监控与管理

2.7.3.1.1.1建立健全煤气柜区安全生产保证体系，对煤气柜区危险源明确责任人，做好应急物资储备和应急队伍建设，组织应急演练和宣传培训。

2.7.3.1.1.2制定各自燃气事故处置预案或操作规程，构建处置燃气事故应急管理网络；搞好燃气设施的定期检测和风险评估，为煤气柜区燃气设施的安全运行管理提供科学依据。

2.7.3.1.1.3安全管理部、动力事业部加强对煤气柜区的安全监督检查。

2.7.3.1.1.4进入煤气柜区事故预警期后，事发单位及其他有关部门和单位可采取相关预防性措施并及时向公司突发事件处理委员会报告。

2.7.3.2预警行动

2.7.3.2.2.1事故预警的条件

煤气柜区一旦发生突发事件，根据事故的其可控性、严重程度、影响范围将事故预警分由高到低划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）四级别：

| 级别 | 可控性 | 严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 1、性质恶劣； 2、事态非常复杂，难以控制。 | 1、一次造成人员死亡＞1人，或重伤≥5人； 2、煤气柜区出现爆炸或着火事故、出现重大煤气泄漏事故； 3、预计直接经济损失≥1000万元； 4、造成生产中断时间≥120小时。 | 全公司多个分厂/部门 |
| Ⅱ级 | 1、性质严重； 2、事态复杂，可以控制。 | 1、一次造成人员死亡1人，或重伤≥3人； 2、煤气柜区出现较大煤气泄漏事故； 3、预计直接经济损失≥100万元； 4、造成36小时≤生产中断时间≤120小时。 | 跨分厂/部门一定区域内 |
| Ⅲ级 | 1、性质较严重； 2、事态较为复杂，可以控制。 | 1、一次造成人员重伤≥1人，或轻伤≥3人； 2、煤气柜区出现一般煤气泄漏、处置时有可能影响到外部用户使用； 3、预计直接经济损失≥10万元； 4、造成12小时≤生产中断时间≤36小时。 | 动力事业部内部 |
| Ⅳ级 | 1、事态简单，可以控制 | 1、一次造成轻伤＜3人； 2、煤气柜区出现一般煤气泄漏、处置时不影响到外部用户使用； 3、重大险肇事故（损失＜1万元）或其他预计直接经济损失＜10万元； 4、4小时≤生产中断时间≤12小时。 | 动力事业部内部 |

注：上表可控性、严重程度、影响范围按逻辑“或”的关系，依就高不就低原则判定风险级。

2.7.3.2.2.2预警信息发布

①信息发布方式

信息发布采用有线和无线及人工等配合使用，即利用固定电话、移动手机、对讲机及人工传递等。相关政府部门、应急小组的之间的联系电话见附件二。

②预警信息的内容

发布预警信息时应说清楚：发生位置、事故类型、规模、影响范围、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡，报告人姓名及联系方式等。

（1）Ⅰ级（特别重大、红色）预警，表示预计将要发生特别重大突发事件或风险，事件会随时发生，事态正在不断蔓延。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由总经理签发；

（2）Ⅱ级（重大、橙色）预警，表示预计将要发生重大突发事件或风险，事件即将发生，事态正在逐步扩大。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由总经理签发；

（3）Ⅲ级（较大、黄色）预警，表示预计将要发生较大突发事件或风险，事件已经临近，事态有扩大的趋势。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由分管安全生产副总签发；

（4）Ⅳ级（一般、蓝色）预警，表示预计将要发生一般突发事件或风险，事件即将临近，事态可能会扩大。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由分管安全生产副总签发。

2.7.3.2信息报告与处置

2.7.3.2.1应急报告程序

2.7.3.2.1.1煤气柜区发生I级事故时，迅速向公司突发事件处理委员会报告，公司突发事件处理委员会根据事故严重情况向当地人民政府、公安消防部门报告，向120急救系统求援。

2.7.3.2.1.2发生或可能发生II级事故，迅速向公司重大事故处理指挥部报告。

2.7.3.2.1.3发生或可能发生Ⅲ级事故，迅速向公司一般事故处理指挥部报告。

2.7.3.2.1.4发生或可能发生Ⅳ级事故，迅速向动力事业部应急指挥部报告。

2.7.3.2.1.5应急报告程序见下图

报告

青岛市 应急管理办公室

通知

青岛市应急管理局

黄岛区应急管理局主管部门

突发事件处理委员会

生产管控中心、安管部、公司办公室、保卫部、装备部、青钢医疗站、工会、煤气生产、使用单位、专家组成员

120、119

重大事故处理指挥部

一般事故处理指挥部

现场应急指挥部

董家口管委应急管理部

生产管控调度 动力事业部调度

煤气柜事故现场

图2.8-2应急报告程序

2.7.3.2.2应急指令程序

2.7.3.2.2.1煤气柜区发生I级事故总经理应到现场，II级事故分管安全生产副总应到现场，Ⅲ级事故生产总调应到现场；凡煤气柜区发生事故，动力事业部部长都应到现场。

2.7.3.2.2.2应急指令下达程序见下图

青岛市 应急管理办公室

青岛市应急管理局

突发事件处理委员会

生产管控中心、安管部、公司办公室、保卫部、装备部、青钢医疗站、工会、煤气生产、使用单位、专家组成员

黄岛区应急管理局 主管部门

重大事故处理指挥部

一般事故处理指挥部

现场应急指挥部

董家口管委应急管理部

动力事业部 应急组

煤气柜事故现场

图2.8-3应急指令下达程序

2.7.3.3应急响应分级

应急响应分级依据事故分级划分，由高到低划分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应和Ⅳ级响应四个级别。

Ⅰ级响应——针对Ⅰ级（特别重大）事故启动Ⅰ级响应，由突发事故处理委员会决定启动应急预案，督导重大事故处理指挥部统一指挥紧急处置工作，并按规定报政府相关归口管理部门。事故超过Ⅰ级（特别重大）事故的，报董家口管委应急管理部启动市应急响应。

Ⅱ级响应——针对Ⅱ级（重大）事故启动Ⅱ级响应，由重大事故处理指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作。

Ⅲ级响应——针对Ⅲ级（较大）事故启动Ⅲ级响应，由一般事故处理指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作。

Ⅳ级响应——针对Ⅳ级事故启动Ⅳ级响应，动力事业部应急指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作，报一般事故处理指挥部督导。

2.7.3.3.1符合下列条件之一的，为I级响应

——一次造成人员死亡＞1人，或重伤≥5人；

——煤气柜区出现爆炸或着火事故、出现重大煤气泄漏事故；

——造成生产中断时间≥120小时。

2.7.3.3.2符合下列条件之一的，为Ⅱ级响应

——一次造成人员死亡1人，或重伤≥3人；

——煤气柜区出现较大煤气泄漏事故；

——造成36小时≤生产中断时间≤120小时。

2.7.3.3.3符合下列条件之一的，为Ⅲ级响应

——一次造成人员重伤≥1人，或轻伤≥3人；

——煤气柜区出现一般煤气泄漏、处置时有可能影响到外部用户使用；

——预计直接经济损失≥10万元；

——造成12小时≤生产中断时间≤36小时。

2.7.3.3.4符合下列条件之一的，为Ⅳ级响应

——一次造成轻伤＜3人；

——煤气柜区出现一般煤气泄漏、处置时不影响到外部用户使用；

——重大险肇事故（损失＜1万元）或其他预计直接经济损失＜10万元；

——4小时≤生产中断时间≤12小时。

2.7.3.3.5响应程序

现场指挥部在进入启动准备状态和进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援情况，执行如下应急响应程序：

——迅速通知公司突发事件处理委员会及相关职能部门和事故发生单位或影响单位；

——根据发生的事故命令专家组、相关职能部门人员等立即进入现场指导救援。

——立即组织事故应急力量进行救援。

——立即向公司突发事件处理委员会报告事故情况，收集事故有关信息，人员疏散情况等信息；

——密切注意和掌握事态发展和现场救援情况，及时向突发事件处理委员会报告；

——通知并组织有关专家、队伍有关成员、有关单位做好应急准备；

——负责向驻地消防局提出事故应急救援；

——召集有关人员和专家到事故现场指导救援，提供相关的预案、专家、队伍、装备、物资等信息；

——现场进行指导协调和指挥应急处置；

——通知有关部门做好交通、通信、物资、环保等支援工作；

——及时将事故应急救援信息、公众的反映及舆论动态向突发事件处理委员会报告。

2.7.4应急处置

2.7.4.1应急处置原则

在实施事故应急救援过程中，坚持“先救人，后处置”的原则，最大程度地减少人员伤亡和事故危害后果，充分利用公司各单位和社会应急资源，形成统一指挥，达到人力、物力各种资源共享的快速反应机制。

2.7.4.2应急处置措施

2.7.4.2.1煤气柜区发生重大燃气泄漏、爆炸、着火事故的处置方案

2.7.4.2.1.1煤气柜区发生重大燃气泄漏、爆炸、着火事故时，动力事业部加压站（以下简称加压站）操作人员立即实施下列工作：

①发生着火或爆炸事故后，立即挂公司火警电话58815911、58815112，重大事故也可直接挂“119”火警电话，报警时讲明着火单位，着火详细地点，火势大小。

②马上报告生产管控中心（电话58816217、58816218）和动力事业部调度（电话58816219）。

③立即佩戴空气呼吸器，通过专设氮气支管向事故管道、设备通入大量氮气。

④燃气设施刚着火未烧红时，立即组织对着火处打水降温，但设施烧红时严禁打水。

⑤按事故预案及有关规程实施事故处理、降低事故危害，避免事故扩大。

2.7.4.2.1.2生产管控中心马上实施下列工作：

①立即通知煤气柜周边单位人员撤离，汇报事故处理指挥部有关领导启动应急响应。

②通知动力事业部、安全管理部、保卫部、保健站、煤气柜区附近单位组织实施事故处理，明确现场指挥地点。

③煤气柜区高炉煤气管网出现着火事故时，通知加压站打开高炉煤气柜旁通阀门，关闭高炉煤气柜进、出口阀门并佩戴空气呼吸器对水封注水;通知炼铁厂减风，高炉煤气用户停用，动力事业部调度调节高炉煤气大放散将煤气管网压力降低，尽量控制在1000Pa左右，并按照现场处置程序进行处置。

④一加压站煤气柜区焦炉煤气管网出现着火事故时，通知加压站关闭焦炉煤气柜进出口阀门并佩戴空气呼吸器对水封注水;一炼钢4号连铸、RH炉高低压烘烤、合金干燥间、二炼钢连铸止火并关闭其蝶阀和盲板阀，通知一炼钢，通知加压站操作工关闭高焦混合站焦炉煤气阀门，轧钢加热炉用高炉煤气保温，打开转焦混合站转炉煤气阀门，关闭焦炉煤气阀门，回转窑用转炉煤气保温。通知发电厂调节增大用量，并按照现场处置措施进行处置。

⑤二加压站煤气柜区焦炉煤气管网出现着火事故时，通知二炼钢停用放散长明火、烤包点火和RH用焦炉煤气炼铁厂停用续建烤包用焦炉煤气，关闭二炼钢主管焦炉煤气盲板阀后按照现场处置程序措施进行处置。

⑥煤气柜区转炉煤气管网出现着火事故时，通知炼钢事业部相应的转炉停止转炉煤气回收，关闭转炉煤气外供阀门，停止转炉煤气加压机，关小转炉煤气柜出口蝶阀，控制转炉煤气压力在1000Pa左右，并按照现场处置程序进行处置。

⑦当柜区管网出现泄漏或爆炸事故没有引起火灾时，不必进行降压灭火操作，直接按照应急处置要求关闭相应阀门。

⑧高炉煤气柜出现事故时，立即通知加压站关闭高炉煤气柜进、出口阀门，佩戴空气呼吸器对煤气柜进、出口水封注水后打开煤气柜放散，通入氮气进行置换，气体调度调控高炉煤气放散控制管网压力，发生火灾时立即联系消防车进行灭火。

⑨焦炉煤气柜出现事故时，立即通知加压站关闭焦炉煤气柜进口阀门，佩戴空气呼吸器对煤气柜进口水封注水后打开煤气柜放散，通入氮气进行置换，通知焦化厂调控焦炉煤气放散控制管网压力，发生火灾时立即联系消防车进行灭火。

⑩一、二加压站转炉煤气柜出现事故时，加压站立即通知炼钢事业部相应风机房停止回收，生产管控中心通知加压站关闭转炉煤气加压机，关闭煤气柜进、出口阀门，佩戴空气呼吸器并对煤气柜进出口水封注水后关闭煤气柜进、出口盲板阀，打开煤气柜放散，通入氮气进行置换，发生火灾时立即联系消防车进行灭火。

2.7.4.2.1.3动力事业部实施以下工作：

①调度接电话后，迅速赶到现场，协助事故处理指挥部领导指挥燃气系统操作，值守调度迅速通知防护站。

②防护站接电话通知后，必须检查确认一遍所要携带的防护救护器械，赶到事故现场。

③操作和应急人员按照事故应急处置方案7.3.1.5要求对煤气柜区事故实施处理。

④煤气柜区出现泄漏、着火、爆炸事故时，应急处置人员进行现场处置时必须佩戴空气呼吸器，携带便携式CO报警仪。

⑤通用氮气确认灭火后，应先关闭氮气阀门后方可关闭蝶阀。

2.7.4.2.1.4指挥人员迅速摸清现场情况，按以下方案发布命令：

①煤气柜区周边单位负责检查落实各自燃气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风向200米、下风向400米区域内有无疏漏人员，煤气柜区发生特别严重泄漏时应检查下风向1600米区域内无疏漏人员。

②保卫部根据指挥人员要求在煤气柜周边上风向200米，下风向400米外的主要路口进行警戒，特别严重泄漏时下风向道路全部戒严，安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

③气体防护站及煤气柜区邻近单位的燃气救护人员佩戴呼吸器、携带担架进入现场转移中毒及受伤人员。

④防护站对煤气中毒人员进行抢救。

⑤医护人员，全面展开受伤人员的抢救工作。

⑥保卫部督导属地单位做好（或准备）消防作业。

⑦在煤气柜区近选定压力监视点。

⑧各单位准备好通讯和防护器材。

⑨相关单位按照要求操作并关闭预定阀门。

2.7.4.2.1.5煤气柜区泄漏、着火、爆炸紧急处置方案

2.7.4.2.1.5.1煤气柜区出现爆炸事故后，应立即疏散人员，并按照爆炸后造成的泄漏或着火事故进行处置。

2.7.4.2.1.5.2煤气柜区发生泄漏、着火时，立即组织相关人员，佩戴空气呼吸器，CO检测仪及相关防护用品，查明煤气泄漏、着火点。

2.7.4.2.1.5.3立即通知动力事业部调度、生产管控中心调度、气体防护站赶赴现场，做好急救准备工作。核实有无中毒人员，如有中毒人员根据中毒情况及时进行抢救。

2.7.4.2.1.5.4确定煤气泄漏、着火位置后，根据泄漏、着火量的大小进行处理。微量泄漏、着火可按照带煤气作业方式处理泄漏点，着火点可用黄泥或湿抹布扑灭火焰，严重泄漏着火时，按照以下方案处理：

2.7.4.2.1.5.5高炉煤气柜严重泄漏、着火事故处置措施：

①立即向气体调度、生产管控调度报告情况，通知气体防护站。

②气体调度启用高炉煤气放散稳定煤气管网压力

③加压站立即打开高炉煤气柜旁通阀门，关闭高炉煤气柜进、出口蝶阀，佩戴空气呼吸器对进出口水封注水至高位溢流。

④用氮气置换放散管，打开连接安全放散管DN400阀门，使活塞下降，并通过柜内压力及柜容变化，判断活塞是否有卡塞，如果活塞卡塞，在保证柜内压力的条件下，用氮气进行置换至合格，然后用氮气保持柜内压力在正常值，等待检修。如果没有卡塞，使活塞缓慢着床。若煤气柜出现着火事故时，必须报告消防部门，安排消防车辆，同时通过煤气柜进口氮气置换管道通入氮气进行灭火，灭火前控制煤气柜活塞不可着床，防止煤气柜出现负压造成回火爆炸事故。

⑤若柜位较高，可在进口水封高位溢流时，打开煤气柜进口蝶阀及安全放散阀，尽快放散掉柜内煤气，活塞着床时控制降速。

⑥放散时由调度通知周边区域人员，注意空气中煤气浓度，以免发生大面积煤气中毒事故。

⑦关闭煤气进出口盲板阀。

⑧打开氮气阀门，置换煤气柜及进、出口管道至合格，完全打开煤气柜DN400mm放散阀，关闭置换氮气。

2.7.4.2.1.5.6焦炉煤气柜严重泄漏、着火事故处置措施：

①立即向气体调度、生产管控调度报告情况，通知气体防护站。

②气体调度通知焦化厂启用焦炉煤气放散稳定煤气管网压力。

③加压站快速关闭煤气柜进出口蝶阀。

④佩戴空气呼吸器对煤气柜进出口水封注水至高位溢流.

⑤用氮气置换放散管，打开连接安全放散管DN300阀门，使活塞下降，并通过柜内压力及柜容变化，判断活塞是否有卡塞，如果活塞卡塞，在保证柜内压力的条件下，用氮气进行置换至合格，然后用氮气保持柜内压力在正常值，等待检修。如果没有卡塞，使活塞缓慢着床。若煤气柜出现着火事故时，必须报告消防部门，安排消防车辆，同时通过煤气柜进口氮气置换管道通入氮气进行灭火，灭火前控制煤气柜活塞不可着床，防止煤气柜出现负压造成回火爆炸事故。

⑥若柜位较高，可在进口水封高位溢流时，打开煤气柜进口蝶阀及安全放散阀，尽快放散掉柜内煤气，活塞着床时控制降速。

⑦关闭煤气进口盲板阀。

⑧打开氮气阀门，置换煤气柜及进出口管道至合格后持续进行氮气置换。

2.7.4.2.1.5.7转炉柜严重泄漏、着火处置措施：

①通知炼钢事业部把煤气柜对应的一次除尘风机转放散。

②报告气体调度、生产管控调度，通知防护站。

③关闭转炉煤气柜进口蝶阀。

④停转炉煤气加压机，关闭转炉煤气柜出口阀门。

⑤开一个气柜放散阀，使活塞全部落下。煤气柜若出现着火事故时，必须报告消防部门，安排消防车辆，同时控制放散开度，通过转炉煤气出口处的DN100氮气管道往柜体通入氮气进行灭火，灭火前煤气柜活塞严禁着床，防止煤气柜负压造成回火爆炸。

⑥若一加压站转炉煤气柜出现事故出进口水封注水至高位溢流，活塞着床后关闭进出口盲板阀；若二加压站出现事故关闭进出口两道蝶阀后再关闭煤气柜进出口盲板阀。

⑦打开氮气阀门，置换煤气柜及进出口管道至合格，打开煤气柜体紧急放散，关闭置换氮气。

2.7.4.2.1.5.8焦炉煤气精脱硫系统严重泄漏、着火事故处置措施：

①立即向气体调度、生产管道调度报告情况，通知气体防护站。

②通知发电厂确认后，关闭供发电解吸煤气蝶阀。

③打开精脱硫系统旁通阀，关闭精脱硫系统出口蝶阀。

④打开正在解吸的塔体的进出口焦炉煤气阀门。

⑤关闭精脱硫系统进口蝶阀。

⑥关小解吸高炉煤气总进口阀门。

⑦佩戴空气呼吸器在精脱硫系统进出阀门内侧通入氮气进行灭火。

⑧灭火后关闭解吸煤气总进口蝶阀及盲板阀、精脱硫系统进出口盲板阀，解吸煤气总出口盲板阀。

⑨打开系统放散，通入氮气进行置换至合格，并持续进行氮气置换。

2.7.4.2.1.5.9站区燃气管道严重泄漏着火事故处置措施：

①煤气柜区高焦混合煤气管道段发生燃气事故时，型材厂、线材一分厂、线材二分厂加热炉止火，由用户各自操作关闭其混合煤气主管蝶阀和盲板阀；加压站先关闭高焦混合站焦炉煤气系统进口管道水封闸板阀并注水至溢流，关闭天然气搀入系统蝶阀和盲板阀，调节关小混合站高炉煤气调节阀，由高焦混合站通入氮气进行灭火后关闭高炉煤气进口管道水封闸板阀并注水至溢流。

②煤气柜区转焦混合煤气管道段发生燃气事故时，回转窑止火，由石灰窑操作关闭其混合煤气蝶阀和盲板阀；加压站关闭混合站焦炉煤气水封闸板阀注水至溢流，调节关小转炉煤气调节阀，由转焦混合站转炉煤气管道通入氮气进行灭火后关闭转炉煤气水封闸板阀并注水至溢流。

③离心加压机后焦炉煤气管道段发生燃气事故时，加压站关闭高焦混合站焦炉煤气进口水封闸板阀并注水至溢流，型材厂加热炉、线材一分厂、线材二分厂加热炉用高炉煤气保温；加压站打开转焦混合站转炉煤气阀门，关闭转焦混合站焦炉煤气进口水封闸板阀并注水至溢流，石灰窑转用转炉煤气保温；一炼钢4号连铸、RH炉低压烘烤、合金干燥间、二炼钢连铸止火并关闭其蝶阀和盲板阀；加压站打开精脱硫旁通阀，关闭精脱硫系统进出口蝶阀和盲板阀，调节关小回流蝶阀，停焦炉煤气加压机，关闭加压机出口盲板阀，，由焦炉煤气加压机出口阀门外人孔置换阀门处通入氮气进行灭火后关闭加压机回流水封闸板阀并注水至溢流。

④一加压站罗茨加压机后焦炉煤气管道发生燃气事故时，一炼钢停RH炉高压焦炉煤气，关闭用户盲板阀，一加压站停罗茨加压机，关闭加压机进出口阀门，调节关小回流阀，从罗茨加压机后通入氮气进行灭火后关闭罗茨机回流球阀，并插盲板。

⑤一加压站加压机前焦炉煤气主管网发生燃气事故时型材厂加热炉、线材一分厂、线材二分厂加热炉用高炉煤气保温；加压站打开转焦混合站转炉煤气阀门，关闭转焦混合站焦炉煤气进口水封闸板阀并注水至溢流，石灰窑转用转炉煤气保温；一炼钢4号连铸、RH炉低压烘烤、合金干燥间、二炼钢连铸止火并关闭其蝶阀和盲板阀；加压站打开精脱硫旁通阀，关闭精脱硫系统进出口蝶阀和盲板阀，停焦炉煤气加压机，关闭焦炉煤气加压机进口蝶阀和盲板阀、关闭加压机回流水封闸板阀并注水至溢流；一炼钢停RH炉高压焦炉煤气，关闭用户盲板阀，一加压站停罗茨加压机，关闭加压机进口蝶阀和盲板阀，关闭回流球阀；发电调节增加焦炉煤气用量；一加压站关闭焦炉煤气柜进口蝶阀和盲板阀，调节关小进入煤气柜区的蝶阀，从柜区主盲板阀后通入氮气灭火后关闭蝶阀和盲板阀。

⑥二加站焦炉煤气管道发生燃气事故时，通知二炼钢停用放散长明火、烤包点火和RH用焦炉煤气炼铁厂停用续建烤包用焦炉煤气，关闭二炼钢主管焦炉煤气盲板阀后，停二加压站罗茨加压机，关闭二加压站出口蝶阀和盲板阀，关小二加压站进口蝶阀，从蝶阀后通入氮气灭火后关闭蝶阀和盲板阀。

⑦煤气柜区转炉煤气回收主管道发生燃气事故时，炼钢厂停止转炉煤气回收操作，由炼钢一次风机房操作关闭煤气冷却器后蝶阀和盲板阀；加压站调节关小转炉煤气柜进口蝶阀，佩戴空气呼吸器由蝶阀前通入氮气进行灭火后，关闭转炉煤气柜进口蝶阀和盲板阀（一加压站把煤气柜进口水封注水至高位溢流后关闭进口盲板阀）。

⑧煤气柜区转炉煤气外供管道发生燃气事故时，相应的加压站关闭外供蝶阀和盲板阀（一加压站为关闭外供水封闸板阀并注水至溢流，同时应关闭转焦混合站转炉煤气水封闸板阀并注水至溢流，回转窑使用焦炉煤气加热），停止转炉煤气加压机，调节关小转炉煤气柜出口蝶阀，佩戴空气呼吸器由煤气柜出口蝶阀后通入氮气进行灭火后关闭出口蝶阀，一加压站煤气柜出口V型水封注水至高位溢流后关闭煤气柜出口盲板阀（二加压站关闭出口两个蝶阀再关闭煤气柜出口盲板阀）。

⑨煤气柜区高炉煤气主管网发生燃气事故时，按照《燃气系统应急预案》进行处置。发电厂1、2#TRT退出运行，3#高炉BPRT退出运行，3座高炉减风，热风炉停烧、炼铁喷煤、3#烧结机脱硫脱硝、焦化焦炉、发电厂锅炉和CCPP、润亿丰泰停止使用高炉煤气，用户各自操作关闭其高炉煤气主管蝶阀和盲板阀；型材厂、线材一分厂、线材二分厂的加热炉使用焦炉煤气保温；动力事业部关闭高焦混合站高炉煤气管道水封闸板阀并注水至溢流， 关闭高炉煤气柜进出口阀门，V型水封注水至溢流，关闭高炉煤气柜进出口盲板阀；炼铁厂两座高炉切煤气，关小第三座高炉煤气出口总管蝶阀；动力事业部调度调节高炉煤气放散保持正压；由加压站从高炉煤气柜入口和旁通氮气点处通入氮气灭火，灭火后高炉用炉顶放散煤气，关闭高炉出口蝶阀和盲板阀。

2.7.4.2.1.5.10加压机严重泄漏、着火事故处置措施：

①立即由气体调度通知用户注意管网压力，关闭事故加压机出口蝶阀

②停止事故加压机，关闭进出口。若加压机着火，则通过关闭出口蝶阀，关小加压机进口蝶阀，佩戴空气呼吸器通过加压机进口管道人孔阀门通入氮气，灭火后停止氮气，关闭加压机进出口蝶阀和盲板阀。

③根据启动加压机程序打开备用加压机进出口盲板阀和进口蝶阀，启动加压机，待运转正常后，逐渐打开出口蝶阀。

④置换完漏气加压机内部煤气，经检测合格方可进行检修。

2.7.4.2.1.5.11燃气泄漏、着火、爆炸事故发生后，应急处置完毕后，在没有查明原因前，严禁恢复生产。

2.7.4.2.2煤气柜活塞事故着床处置措施

①发现煤气柜事故着床后，立即向动力事业部调度、防护站报告情况。

②如果柜体或活塞有大面积煤气泄漏，则快速关闭煤气柜进出口阀门，佩戴空气呼吸器对水封注水至高位溢流（高炉煤气柜应先打开旁通阀）。关闭煤气柜进出口盲板阀，用氮气进行置换至合格等待检修。如果没有发现柜体或活塞有大面积煤气泄漏，则应检查进出口阀门的控制和机械部分，如果控制部分没有发现问题，打开煤气柜放散阀，打开氮气阀门，置换煤气柜及进出口管道至合格，完全打开煤气柜紧急放散阀门后，关闭置换氮气（焦炉煤气柜不应停止氮气置换）。

③对阀门连锁控制系统及设备进行检查、检修。

2.7.4.2.3新型密封煤气柜冒顶处置措施

①发现煤气柜冒顶后，立即向动力事业部调度、防护站报告情况。

②煤气调度通知焦化操作相应放散调控管网压力，高炉煤气柜冒顶则由气体调度操作高炉煤气放散控制高炉煤气管网压力。

③快速关闭煤气柜进出口阀门，佩戴空气呼吸器对水封注水至高位溢流（高炉煤气柜应先打开旁通阀）。打开置换放散或柜体放散使活塞下降，并通过柜内压力及柜容变化，判断活塞是否有卡塞，如果活塞卡塞，在保证柜内压力的条件下，用氮气进行置换至合格，然后用氮气保持柜内压力在正常值，等待检修。如果没有卡塞，使活塞缓慢着床。

④活塞着床后，打开氮气阀门，置换煤气柜及进出口管道至合格，完全打开煤气柜紧急放散阀门后，关闭置换氮气（焦炉煤气柜不应停止氮气置换）。

2.7.4.2.4煤气柜区全停电处置措施

2.7.4.2.4.1转炉煤气柜系统处置措施

①首先电话通知一次风机房转放散。

②若两座加压站全部停电，立即通知气体调度停掉转炉煤气用户，一座加压站停电可不用停掉转炉煤气用户。

③若一座加压站停电时，一加压站应立即手动关闭出口及进口蝶阀，把进出口V型水封注满水至高位溢流，二加压站应立即手动关闭转炉煤气柜出口及进口蝶阀。

④煤气柜操作人员在和调度联系确认转炉煤气各用气点关闭后，到现场手动关闭外送转炉煤气蝶阀。

⑤停电时，如有人在活塞上，则应立即用人工进行救助。

⑥恢复送电后，严禁岗位私自操作，必须根据指令进行操作，防止出现次生事故。

2.7.4.2.4.2焦炉煤气柜系统处置措施

①停电后，立即通知气体调度，通知轧钢厂转高炉煤气保温、回转窑停用、炼钢厂停用加压后焦炉煤气，发电厂增加焦炉煤气用量，焦化厂启用管道放散，调节管网压力。

②确认后现场监视焦炉煤气柜运行并用防爆对讲机与气体调度联系柜容变化，若焦炉煤气柜SIS系统启动关闭煤气柜进口蝶阀，则把焦炉煤气柜进出口水封注水至高位溢流。

③关闭油水分离器的油、水进口阀门。

④若停电时间较长，通过油沟窥视镜底部油沟油位上升50mm（底部油沟油位每升高10mm，活塞油沟油位相应降低24mm），操作人员通过走梯到煤气柜顶备用油箱平台，打开备用油箱联通阀，对煤气柜活塞进行注油，防止煤气泄漏。开阀门时应控制好阀门开度，防止密封油在侧板内壁大量飞溅。

⑤若停电时间很长，备用油箱内储备油用光后，煤气柜活塞油位仍然很低（底部油沟油位升高100mm），则人工关闭煤气柜进口蝶阀，人工现场打开焦炉煤气柜安全放散阀，放掉煤气柜内储存的煤气，防止煤气柜活塞顶部出现泄漏事故。

⑥活塞着床后应检查并关严进出口阀门，关闭柜体DN400mm放散管阀门，打开柜体置换放散管，从进口阀门后充入氮气，合格后完全打开柜体DN400mm放散阀，并持续进行氮气置换。

⑦停电时，如有人在活塞上，则应立即用紧急救助装置进行救助；如果有人在内部电梯中，则应用手盘车装置救助；如果外部电梯内有乘员，则可通过手盘车将轿箱移至就近的井道安全门位置，乘员从井道安全门撤离。

⑧恢复送电后，严禁岗位私自操作，必须根据指令进行操作，防止出现次生事故。

2.7.4.2.4.3高炉煤气柜系统处置措施

①停电后，立即通知煤气调度，用高炉煤气放散控制管网煤气压力。

②手动打开高炉煤气柜旁通阀，确保供应CCPP的煤气正常供应。

③现场监视煤气柜柜位并用防爆对讲机与气体调度联系柜容变化，SIS系统启动关闭煤气柜进口阀门后，手动关闭煤气柜出口阀门，把高炉煤气柜出、出口水封注水至高位溢流。

④关闭油水分离器的油、水进口阀门。

⑤若停电时间较长，通过油沟窥视镜底部油沟油位上升50mm（底部油沟油位每升高10mm，活塞油沟油位相应降低24mm），操作人员通过走梯到煤气柜顶备用油箱平台，打开备用油箱联通阀，对煤气柜活塞进行注油，维持活塞油沟的正常油位。开阀门时应控制好阀门开度，防止密封油在侧板内壁大量飞溅。

⑥若停电时间很长，备用油箱内储备油用光后，煤气柜活塞油位仍然很低（底部油沟油位升高100mm），则人工打开高炉煤气柜安全放散阀，放掉煤气柜内储存的煤气，防止煤气柜活塞顶部出现泄漏事故。

⑦活塞着床后应手动关闭柜体DN400放散阀门，打开柜体置换放散管，从进口阀门后充入氮气，合格后完全打开柜体DN400放散阀门，关闭氮气阀门。

⑧停电时，如有人在活塞上，则应立即用紧急救助装置进行救助；如果有人在内部电梯中，则应用手盘车装置救助；如果外部电梯内有乘员，则可通过手盘车将轿厢移至就近的井道安全门位置，乘员从井道安全门撤离。

⑨恢复送电后，严禁岗位私自操作，必须根据指令进行操作，防止出现次生事故。

2.7.4.2.4.4加压站及混合站系统处置措施

①停电后立即通知气体调度，由调度通知型材厂、线材事业部和石灰窑停止使用混合煤气、炼钢事业部、发电厂停用转炉煤气。

②确认型材厂、线材事业部、石灰窑停用混合煤气；炼铁、炼钢、发电厂停用转炉煤气后，手动关闭高焦混合站、转焦混合站焦炉煤气系统阀门，防护站手动关闭通发电的转炉煤气阀门，确保各种煤气不互相串通。

③恢复送电后，严禁岗位私自操作，必须根据指令进行操作，防止出现次生事故。

2.7.4.2.4.5公司全停电煤气系统管网保压处置措施

①报告动力事业部、生产管控中心调度，让全部用户止火，待型材厂、线材事业部及石灰窑手动关闭各用户主阀后，关闭高焦混合站、转焦混合站焦炉煤气系统阀门。

②通知炼钢一次风机房，关闭煤气冷却器后阀门。

③关闭转炉煤气柜进口蝶阀，气柜进口“V”型水封高位溢流。

④用高炉、焦炉、转炉煤气柜对煤气管网进行保压。

⑤若停电时间较长（超过半小时），煤气柜SIS系统有启动可能，则关闭高炉煤气柜及焦炉煤气柜进出口阀门，打开转焦混合站及高焦混合站焦炉煤气系统阀门，用转炉煤气柜对全部煤气系统进行保压。

2.7.4.2.4.6PLC系统停电或失灵情况处置措施

①通知转炉一次风机房转放散。

②通知自动化维修人员处理故障。

③通知转炉用户注意管网压力，若管网压力低于3kpa，则止火停烧。

④现场检查煤气加压机是否停机；若加压机已停机，确定加压机后用户停用后，关闭高焦混合站焦炉煤气系统阀门、转焦混合站转炉煤气系统阀门。

⑤若加压机在运转，人工监视机械运行状态。

⑥针对新型柜，自动系统出现故障，应立即转为手动运行。

⑦PLC故障不能尽快恢复的情况下，须人工启动新型煤气柜油泵向活塞油沟供油，保证新型煤气柜活塞密封。

2.7.4.2.5转炉煤气柜内转炉煤气氧含量突然升高处置措施：

①因炼钢操作原因造成柜内煤气含氧量突然增高时，应立即采取以下措施:

②若煤气柜内氧含量（出口分析仪显数）超过1.0%，低于2.0%时，立即通知炼钢调度，加强对煤气回收质量控制和设备检查，冲淡柜内煤气，使煤气含氧量降低。

③若煤气柜内氧含量（出口分析仪显数）超过2.0%，立即停转炉煤气加压机，关闭煤气柜出口阀门，同时通知动力事业部调度，让转炉煤气用户停用，用户停用后关闭转炉煤气外供阀门。

④打开柜体放散，放掉部分柜内煤气，至柜位到3米，再回收高纯度转炉煤气，直至转炉煤气氧含量合格。

⑤打开煤气柜出口阀门，对柜区转炉煤气管道内煤气进行置换，合格启动转炉煤气加压机，打开煤气柜区外供阀门输送转炉煤气。

2.7.4.3应急避险

2.7.4.3.1在发生燃气事故，可能对事故点周围人群安全构成威胁，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

2.7.4.3.2公司在煤气柜区及周边比较明显的建、构筑物上设立“风向标”，为疏散提供指示，疏散安全点处于当时事故点的上风向200米以外。

2.7.4.3.3对可能威胁到事故单位周边安全时，指挥部应立即和周边单位联系，引导职工迅速撤离到安全地点。

2.7.4.3.4煤气柜区附近各单位，检查落实各自煤气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风向200米、下风向400米区域内有无疏漏人员（煤气柜出现特别严重泄漏时，下风向人员疏散范围扩大到1600米区域内）。

2.7.4.3.5保卫部根据指挥部要求在煤气柜区周围相应疏散区域外设立明显危险区域标志，安排现场警戒，用高音喇叭通知并引导人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

2.7.4.3.6气体防护站及煤气柜区邻近单位的燃气救护人员佩戴呼吸器、携带担架进入现场转移中毒及受伤人员。

2.7.5应急保障

2.7.5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2.7.5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括善后处理组、应急抢险小组、安全保卫小组、医疗救护小组、应急消防小组、舆情宣传小组、事故调查小组、后勤保障小组）。

上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。

2.7.5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

2.7.5.4其他应急保障

1.经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

2.技术保障

（1）后勤保障小组为事故应急救援救护提供技术支持。必要时，指挥部请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

（2）建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

3.治安保障

以公司安全保卫小组为主要力量，组织对事故现场治安警戒和治安管理，维护好现场秩序，及时疏散人员。

应急期间，警安全保卫人员不能满足需要，需动用公司地方公安部门人员时，由指挥部向地方人民政府提出支持申请。

4.交通保障

（1）应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由指挥部向地方政府提出支持申请。

（2）建立所在地交通地理位置图，在应急响应时由警戒疏散组协调地方政府交通运输管理部门进行交通运输管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

5.后勤保障

应急期间在公司会议室或现场指挥地点作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由指挥部请求地方政府有关部门协助。

附件一：

煤气柜区危险源分布预防措施表

| 序号 | 危险源名称 | 潜在 事故 | 危险源 分布地点 | 影响后果 | 监控方式 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉煤气柜 | 泄漏、着火、爆炸 | 煤气柜区东南侧 | Ⅰ级 | 仪表监控报警； SIS系统监控； 煤气柜活塞泄漏CO检测报警； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 煤气柜区安全操作规程； 重大危险源管理制度； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 煤气柜区封闭管理； 仪表自动监控报警、超限自动切断关闭阀门；煤气柜泄漏CO检测报警系统，超限连锁关闭煤气柜阀门； 煤气柜SIS系统监控、超限关闭煤气柜阀门 |
| 2 | 焦炉煤气柜 | 泄漏、着火、爆炸 | 煤气柜区东北侧 | Ⅰ级 | 仪表监控报警； SIS系统监控； 煤气柜活塞泄漏CO检测报警； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 煤气柜区安全操作规程； 重大危险源管理制度； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 煤气柜区封闭管理； 仪表自动监控报警、超限自动切断关闭阀门；煤气柜泄漏CO检测报警系统，超限连锁关闭煤气柜阀门； 煤气柜SIS系统监控、超限关闭煤气柜阀门。 |
| 3 | 转炉煤气柜 | 泄漏、着火、爆炸 | 煤气柜区西北侧 | Ⅰ级 | 仪表监控报警； SIS系统监控； 煤气柜活塞泄漏CO检测报警； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 煤气柜区安全操作规程； 重大危险源管理制度； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 煤气柜区封闭管理； 仪表自动监控报警、超限自动切断关闭阀门；煤气柜泄漏CO检测报警系统，超限连锁关闭煤气柜阀门； 煤气柜SIS系统监控、超限关闭煤气柜阀门 |
| 4 | 燃气管道 | 泄漏、着火、爆炸 | 柜区内 | Ⅰ级 | 仪表自动监控、报警； 视频监控； 区域泄漏CO检测报警； 人工定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定；煤气柜区安全操作规程； 重大危险源管理制度； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定；煤气柜区封闭管理； 柜区严禁烟火管理 煤气柜区监控仪表连锁系统； 阀门泄漏CO检测报警系统 |
| 5 | 燃气加压机 | 泄漏、着火、爆炸 | 加压站室内 | Ⅰ级 | 仪表自动检测报警； 区域泄漏CO检测报警； 视频监控； 人工定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 煤气加压机操作规程； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定； 加压机仪表监控报警、超限连锁关闭加压机； 加压机泄漏CO检测报警、连锁启动防爆排气扇。 |
| 6 | 煤气排水器 | 泄漏、着火 | 地面 | Ⅳ级 | 泄漏CO检测报警； 视频监控； 人工定期检查 | 煤气排水器管理规定； 采用自动封闭式防泄漏排水器； 煤气排水器泄漏CO检测、报警； 定期检查排水器水位； |

附件二：

公司煤气事故应急物资存放情况

| 应急物资 | 单位 |  | 地点 | 数量 | 负责人 | 电话 | 应急联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一站站内消防栓 | 动力事业部 |  | 操作室 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 加压机室 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 煤气柜周边 | 10 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 一站站内灭火器 | 动力事业部 |  | 高炉煤气柜油泵房 | 16 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 焦炉煤气柜油泵房 | 10 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 加压站 | 12 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 高焦混合站 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 转焦混合站 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 配电室 | 6 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 操作室 | 6 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 二站站内消防栓 | 动力事业部 |  | 煤气柜周边 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 加压机室 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 配电室北侧 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 加压机室西南角 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 配电室东 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 加压机室西 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 二站站内灭火器 |  |  | 加压机室 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 配电室 | 6 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 操作室 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 空气 呼吸器 | 动力事业部 |  | 防护站 | 12 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
|  |  |  | 柜区操作室 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 二加站加压机室 | 2 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 高炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 焦炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 一站转炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 二站转炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
| 焦化厂 |  |  | 净化主控楼应急柜 | 3 | 高兴传 | 58815602 |  |
|  |  |  | 焦化厂应急柜（南头） | 2 | 高兴传 | 58815604 |  |
|  | 炼铁厂 |  | 化验室一楼呼吸器存放点 | 7 | 赵铭良 | 58815356 | 58815335 58815343 |
|  |  |  | 1#高炉主控楼空气呼吸器存放室 | 2 | 李振 | 58815351 |  |
|  |  |  | 2#高炉主控楼空气呼吸器存放室 | 2 | 吴艺鹏 | 58815352 |  |
|  |  |  | 喷煤三楼仓库 | 2 | 刘存记 | 58815320 |  |
|  |  |  | 烧结主控看火休息室 | 4 | 张衍志 | 58815510 |  |
|  |  |  | 3#高炉风机房 | 2 | 仇志国 | 58815360 |  |
|  |  |  | 3#高炉主控楼应急物资存放室 | 2 | 郑希全 | 58815514 |  |
|  | 炼钢事业部 | 一炼钢 | 连铸 | 8 | 调度 | 58815621 58815622 | 58815621 58815622 |
|  |  |  | 准备 | 4 | 张勇锟 | 18866278977 |  |
|  |  |  | 精炼 | 6 | 董福强 | 13518621236 |  |
|  |  |  | 炼钢 | 2 | 王启鹏 | 18563920892 |  |
|  |  |  | 净化 | 2 | 调度 | 58815621 58815622 |  |
|  |  | 二炼钢厂 | 连铸 | 4 | 许崇超 | 17865178120 |  |
|  |  |  | 准备 | 2 | 王浩 | 58816535 |  |
|  |  |  | 精炼 | 6 | 李明照 | 18866225764 |  |
|  |  |  | 炉前操作室 | 2 | 于延蕊 | 13964218728 |  |
|  |  |  | 电除尘操作室 | 2 | 于延蕊 | 13964218728 |  |
|  | 发电厂 |  | 集控室 | 10 | 卢坦 | 58815800 | 58815800 |
|  |  |  | TRT | 4 | 卢坦 | 58815800 |  |
|  | 型材厂 |  | 微型救护站台 | 4 | 李国祥 | 18661789300 |  |
|  | 线材事业部 |  | 线材事业部应急物资库 | 2 | 曲强 | 13589282099 |  |
|  | 石灰窑 |  | 中控室 | 3 | 逯红强 | 58815395 | 58815395 |
|  | 青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司 |  | 主控室 | 2 | 刘志顺 | 58815922 | 7536 |
| 苏生器 | 动力事业部 |  | 防护站 | 2 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
| 担架 | 动力事业部 |  | 防护站 | 4 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
| 救护车 | 公司办 |  | 生产管控中心 | 1 | 韩涛 | 58815151 | 58815151 |
| 高音 喇叭 | 动力事业部 |  | 气体防护站 | 1 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
|  | 生产管控中心 |  | 生产管控中心 | 1 | 徐波 | 58816228 | 58816217 58816218 |

附件三：

应急小组联系电话一览表

| 单位 | 职务 | 应急职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 总经理 | I级事故指挥 | 孙广亿 | 58815118 |  |
| 公司 | 副总经理 | 突发事件处理委员会成员 | 王海波 | 58815026 | 13954230160 |
| 公司 | 总经理助理 | Ⅱ级事故指挥 | 林永兴 | 58816229 | 13812121822 |
| 生产管控中心 | 总调 | 副指挥 Ⅲ级事故指挥 | 卢文东 | 58816229 | 13969639924 |
| 动力事业部 | 部长 | 副指挥 Ⅳ级事故指挥 | 于军 | 58816277 | 13953270719 |
| 安全管理部 | 部长 | 副指挥 | 宋吉国 | 58816276 | 13573221158 |
| 生产管控中心 | 调度 | 应急小组成员 |  | 58816217 58816218 |  |
| 动力事业部 | 调度 | 应急小组成员 |  | 58816219 |  |
| 保卫部 | 部长 | 应急小组成员 | 宗军 | 58815817 | 13698679817 |
| 信息化部 | 部长 | 应急小组成员 | 李秋健 | 58816317 | 13812571605 |
| 装备部 | 部长 | 应急小组成员 | 徐明 | 58815025 | 13863989979 |
| 焦化厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 王永亮 | 58815609 | 15153929889 |
| 炼铁厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 刘玉猛 | 58815306 | 13589282005 |
| 一炼钢分厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 张海涛 | 58815691 | 13793231863 |
| 二炼钢分厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 柳宝龙 | 58816501 | 13361285796 |
| 线材一分厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 牛国锋 | 58815571 | 13930909021 |
| 线材二分厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 朱华川 | 58815551 | 13605324152 |
| 型材厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 于水 | 58815717 | 13606424515 |
| 制氧 | 主任工程师 | 应急小组成员 | 张庆行 | 58816258 | 13791983516 |
| 发电厂 | 厂长 | 应急小组成员 | 栾国文 | 58815801 | 13465422698 |
| 石灰窑 | 厂长 | 应急小组成员 | 冯忠辉 | 58815377 | 15265265359 |
| 渣处理 | 厂长 | 应急小组成员 | 孙德政 | 58815918 | 13863935206 |

相关部门联系电话一览表

| 单位名称 | 报警电话 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄岛区消防大队董家口消防站 | 119 | 13376397119 | 黄岛区董家口横河西路与子信路交叉口 |
| 黄岛区急救中心 | 120 | 86116855 | 黄岛区灵山湾路287号 |
| 董家口管委应急部 |  | 55585237 |  |
| 黄岛区应急该管理局 |  | 86163724 |  |
| 青岛市应急管理办公室 |  | 85913631 | 青岛市市南区香港中路11号市政府1号楼1037室 |

附件四：应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 7 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 2 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部气体防护车 | 董光明 | 13953270721 |
| 3 | 苏生器 | MZS-30 | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 4 | 长管呼吸器 | FBCAR4*90（巴固） | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 5 | 备用气瓶 | CFFC157-6.8-30-ADraer（CRP111-145-6.8-30-T） | 20 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 6 | 备用氧气瓶 | / | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 7 | 担架 | 无 | 4 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 8 | 急救箱 | 无 | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 9 | 便携式CO报警仪 | Pac7000 HoneyweLL Fusheng | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 10 | 便携式氧气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 11 | 便携式硫化氢报警仪 | FS-90 | 1 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 12 | 便携式天然气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 13 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉 | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 14 | 气体防护车 | / | 1 | 动力事业部防护站门口 | 董光明 | 13953270721 |
| 15 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部加压站楼梯间 | 姚健 | 58815781 |
| 16 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部高炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 17 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部焦炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 18 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部一站转炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 19 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 2 | 动力事业部二站加压机室 | 姚健 | 58815781 |
| 20 | 自给式空气呼吸器 | / | 2套 | 动力事业部制氧办公楼 | 李有福 | 16609724635 |
| 21 | 担架 | / | 1个 | 动力事业部制氧维修间 | 李有福 | 16609724635 |
| 22 | 防酸碱手套 | / | 2副 | 动力事业部制氧储存室 | 李有福 | 16609724635 |
| 23 | 耐酸碱防护服 | / | 1套 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 24 | 防酸碱靴子 | / | 2双 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 25 | 对讲机 | / | 1对 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 26 | 便携式氧气报警仪 | / | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 27 | 便携式CO检测报警仪 | / | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 28 | 对讲机 | 应急 | 6台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 29 | 防汛沙 | 应急 | 115袋 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 30 | 酸碱防护服 | 防护 | 1件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 31 | 防汛铁锹 | 应急 | 6把 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 32 | 雨衣 | 应急 | 6件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 33 | 雨裤 | 应急 | 4件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 34 | 防汛水泵 | 应急 | 2台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 35 | 对讲机 | MOTOROLAGP328D | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 36 | 防水手电 |  | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 37 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 14 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 38 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 60 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 39 | 干粉灭火器 | ABC4 | 36 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 40 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 81 | 动力事业部点检作业区 | 王明政 | 13964216656 |
| 41 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 304 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 42 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 110 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 43 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 35 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 44 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 2 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 45 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 1 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 46 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 10 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 47 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 21 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 48 | 室内消火栓 | SS100-65 | 1 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 49 | 室内消火栓 | SS100-65 | 6 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 50 | 室内消火栓 | SS100-65 | 59 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 51 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 52 | 室外消火栓 | SS100-65 | 19 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 53 | 室外消火栓 | SS100-65 | 4 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 54 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 55 | 室外消火栓 | SS100-65 | 26 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |

2.8动力事业部燃气系统专项应急预案

2.8.1适用范围

2.8.1.1本专项预案适用的范围

本预案适应于青岛特殊钢铁有限公司所属单位燃气系统重大泄漏、爆炸、着火事故的应急救援、应急处置工作。

2.8.1.2事故类型和危害程度分析

2.8.1.3.1公司燃气系统概况

青岛特殊钢铁有限公司始建于2013年，焦化投产于2015年6月，高炉、转炉投产于11月。2015年7月焦炉煤气系统投入使用，11月高炉煤气系统投入使用，12月转炉煤气系统投入使用。公司现有高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气三种自产气源，相应的储柜分别为1座30万立新型稀油密封高炉煤气柜、1座10万立新型稀油密封焦炉煤气柜及两座8万立皮膜密封转炉煤气柜，煤气柜储柜的安全作用是在断电时保证燃气管网压力，公司另有外供天然气气源。公司燃气主管网总长20815m，其中高炉煤气主管网长4755m，焦炉煤气主管网长6303米，转炉煤气主管网长3183米、混合煤气主管网长1310米。天然气主管网长5264米。

燃气产出情况：2座1800m3高炉，1座1200m3高炉，平均每小时能产生高炉煤气约100万立方米；2座65孔7米顶装焦炉，平均每小时产生焦炉煤气约8万立方米；4座100吨转炉，平均小时产生转炉煤气约6万立方米。

高炉煤气用户有：高炉热风炉、喷煤、3#烧结脱硫脱硝、矿渣微粉、焦炉加热、TRT机组、燃气锅炉、掺烧锅炉、亚临界机组锅炉、CCPP、高焦混合站；焦炉煤气用户有：焦炉加热、粗苯管式炉、焦化脱硫脱硝加热炉、烧结机、1#2#烧结脱硫脱硝、炼铁烤沟、炼铁喷煤点火源、炼铁烤罐点火源、炼钢烤包（罐）点火源、炼钢RH炉、炼钢连铸、炼钢合金干燥间、回转窑、双膛窑、高焦混合站；转炉煤气用户有炼铁烤罐、炼钢烤包、炼钢合金烘烤、发电锅炉；高焦混合煤气用户为全部轧钢加热炉；天然气用户有炼钢连铸坯火焰切割、型材厂端部加热、烧结调压柜、焦化脱硫脱硝加热炉、轧钢用掺混煤气调压柜及公司各食堂。

2.8.1.3事故类型

——燃气管道、设备因腐蚀、外力破损，导致燃气泄漏事故；

——煤气柜因密封系统出现问题导致燃气泄漏事故；

——燃气操作时阀门关闭不严或翻敞开式盲板阀时造成燃气泄漏事故；

——燃气检修时未按照要求进行可靠隔断，造成燃气泄漏事故；

——燃气设施泄漏燃气，遇电气或机械摩擦火花或明火产生着火、爆炸；

——带燃气作业时，未使用铍青铜质工具，或未在铁质工具上涂黄油，作业时与设备碰撞产生火花，引发火灾；

——在运行中的燃气设备或管道上动火，未用电焊，用气焊烧穿，导致着火；

——燃气来源中断，管道内压力降低，造成空气吸入，使空气与燃气混合物达到爆炸范围，遇火源产生爆炸；

——停送燃气时，直接用空气置换燃气或直接用燃气置换空气，在置换过程中遇电或火源造成爆炸事故；

——燃气设备检修时，燃气未置换合格，急于动火造成爆炸；

——在停燃气时，未将燃气可靠隔断，又未检测就动火，造成爆炸事故；

——煤气柜活塞上部长时间泄漏后，煤气与空气混合达到爆炸极限，遇到机械或电气火花造成爆炸事故；

——烧嘴不严，燃气泄漏炉内，点火前未对炉膛进行通风处理，造成爆炸事故；

——使用燃气时，违章操作，先送燃气，后点火或烧嘴点不着火，再点前对炉膛未作通风处理以及烧嘴不严，燃气泄漏炉内，点火前未对炉膛进行通风处理，造成爆炸事故；

——强制供风的窑炉，如鼓风机突然停电，造成燃气倒流鼓风系统，发生爆炸；

——转炉煤气回收时，因煤气分析仪故障或设备故障，造成燃气中含氧量超标，未及时处理，使用时发生爆炸；

——负压燃气管道密封不严，漏入空气与燃气混合，输送或使用时发生爆炸。

2.8.1.4危害后果

——燃气系统发生泄漏后，引起周边群体中毒事故，抢救不及时引起死亡事故；

——燃气系统发生爆炸后，对周边建筑物及生产设备造成破坏及人员伤亡事故；

——燃气系统着火后，造成对周边建筑物及生产设备造成火灾事故及人员伤亡事故，处置不当，引发爆炸、中毒事故。

2.8.1.5事故承受限度

出现大量人员受伤时，需要向120急救系统求援；出现燃气重大着火事故时，需要向社会消防部门求援。

2.8.2组织机构与职责

2.8.2.1组织结构

青岛特殊钢铁有限公司燃气系统事故应急组织机构详见《青岛特殊钢铁有限公司突发事件综合应急预案》

突发事件处理委员会

主任：总经理

副主任：分管安全生产副总

一般事故处理指挥部

总指挥：生产总调

重大事故处理指挥部

总指挥：分管安全生产副总

善后处理小组

公司办、工会、安管部、保卫部、人力资源部

事故应急处理配合部门

相关分厂、部门

工会、安管部、保卫部、人力资源部

后勤保障小组

公司办公室、物资管理部、采购部

事故调查小组

安全管理部、动力事业部牵头组成

舆情宣传小组

工会

应急消防小组

保卫部、安管部

医疗救护小组

安管部（医疗站）

安全保卫小组

保卫部

应急抢险小组

动力事业部、煤气柜周边单位、安管部

图2.8-1应急组织机构图

2.8.2.1.1青岛特钢燃气事故处理现场指挥部设在公司生产管控中心调度台。

2.8.2.1.2现场指挥部由指挥、副指挥、专家组、公司相关职能部门、发生事故单位的应急领导小组成员等构成。

指挥：公司分管安全生产副总（一般事故由生产管控中心总调负责）

副指挥：生产管控中心总调动力事业部部长安全管理部部长

成员单位：生产管控中心、动力事业部、安全管理部、保卫部、各燃气单位。

2.8.2.1.3专家组

在应急状态下，迅速成立事故处置应急专家组，协助事故现场专业指挥部对事故应急处置。专家组成员的建立，由相关部门根据现场指挥部的要求提出，公司突发事件处理委员会批准后，进入公司突发事件应急处置专家库。

2.8.2.2职责

2.8.2.2.1突发事件处理委员会、重大事故处理指挥部、一般事故处理指挥部职责详见《青岛特殊钢铁有限公司突发事件综合应急预案》

2.8.2.2.2现场指挥部开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——根据事故现场的实际情况，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置燃气重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向突发事件处理委员会和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.8.2.2.3专家组职责

专家组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、燃气技术支持、消防设施的技术支持、蒸汽技术支持、氮气技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

2.8.2.2.4各职能部门的职责

2.8.2.2.4.1公司突发事件处理委员会负责整体事故处理、指挥及善后处理。

2.8.2.2.4.2生产管控中心当班调度负责汇报燃气事故指挥部，在指挥部领导没到达现场时暂任现场指挥小组组长，负责全面指挥事故处理，安排人员撤离，协调车辆、救援物资，安排分工及善后处理。

2.8.2.2.4.3动力事业部协助指挥部领导进行燃气事故处理，在指挥部领导没到达现场时由气体调度现场协助指挥燃气系统操作，在天然气系统出现事故时协调供气单位（新奥公司）共同进行处理；动力事业部防护站负责燃气监护及煤气中毒人员的抢救；动力事业部负责协调保证处理事故的氮气和蒸汽的供应。

2.8.2.2.4.4生产管控中心负责应急预案演练及收集演练资料，发生燃气事故后负责现场安全及事后调查上报。

2.8.2.2.4.5保卫部负责组织事故现场外围人员撤离及周边道路现场警戒，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场，并组织协调消防工作。

2.8.2.2.4.6信息化部保证信息畅通、管网系统传输正常。

2.8.2.2.4.7医疗站负责中毒或受伤职工的救护、转院工作。

2.8.2.2.4.8炼铁厂负责高炉减风，动力事业部调度负责高炉煤气点火放散，双方共同调控高炉煤气管网压力。

2.8.2.2.4.9焦化厂负责焦炉限产及焦炉煤气点火放散，与动力事业部调度共同调控焦炉煤气管网压力。

2.8.2.2.4.10炼钢事业部负责转炉煤气停止回收，并进行点火放散。

2.8.2.2.4.11各相关单位负责各自阀门的关闭及通入蒸汽或氮气工作。

2.8.2.2.4.12煤气防护站和事故附近单位的煤气操作人员负责佩戴呼吸器进入事故现场转移中毒人员或受伤人员到安全区域。

2.8.2.3事故发生地当班班长职责

2.8.2.3.1根据指令进行现场应急处置操作，防止事故扩大。

2.8.2.3.2在判断事故危及人员安全时及时汇报生产管控中心当班调度并组织人员撤离。

2.8.3响应启动

2.8.3.1预防与预警

公司各单位严格执行《青岛特殊钢铁有限公司工业燃气专业管理规定》，防止发生重大燃气泄漏、爆炸、着火事故。

各单位针对各种可能发生的燃气泄漏、爆炸、着火事故，建立预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

应急电话实施24小时值班，值班电话：生产管控中心5881621758816218动力事业部58816219

2.8.3.1.1危险源监控与管理

2.8.3.1.1.1公司各燃气单位建立健全本单位燃气安全生产保证体系，对燃气危险源明确责任单位和责任人，做好应急物资储备和应急队伍建设，组织应急演练和宣传培训。

2.8.3.1.1.2各燃气单位根据本单位实际，制定各自燃气事故处置预案或操作规程，健全燃气事故应急处置管理网络；搞好燃气设施的定期检测和风险评估，为燃气设施的安全运行管理提供科学依据。

2.8.3.1.1.3动力事业部开展职权范围内的燃气安全监督检查，并对各单位的燃气安全进行专业指导。

2.8.3.1.1.4进入燃气事故预警期后，事发单位及其他有关部门和单位可采取相关预防性措施并及时向公司突发事件处理委员会报告。

2.8.3.2预警行动

2.8.3.2.1事故预警的条件

燃气系统一旦发生突发事件，根据事故的其可控性、严重程度、影响范围将事故预警分由高到低划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）四级别：

| 级别 | 可控性 | 严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 1、性质恶劣； 2、事态非常复杂，难以控制。 | 1、一次造成人员死亡＞1人，或重伤≥5人； 2、燃气系统出现爆炸或着火事故、主管网出现较大燃气泄漏事故；3、预计直接经济损失≥1000万元； 4、造成生产中断时间≥120小时。 | 全公司多个分厂/部门 |
| Ⅱ级 | 1、性质严重； 2、事态复杂，可以控制。 | 1、一次造成人员死亡1人，或重伤≥3人； 2、燃气支管出现较大燃气泄漏事故、高炉及净化系统及焦炉本体及净化系统、转炉净化系统出现较大泄漏； 3、预计直接经济损失≥100万元； 4、造成36小时≤生产中断时间≤120小时。 | 跨分厂/部门一定区域内 |
| Ⅲ级 | 1、性质较严重； 2、事态较为复杂，可以控制。 | 1、一次造成人员重伤≥1人，或轻伤≥3人； 2、各燃气单位出现一般煤气泄漏、处置时有可能影响到其余燃气单位； 3、预计直接经济损失≥10万元； 4、造成12小时≤生产中断时间≤36小时。 | 各单位内部 |
| Ⅳ级 | 1、事态简单，可以控制 | 1、一次造成轻伤＜3人； 2、各单位出现燃气一般泄漏、处置时不影响到其余燃气单位； 3、重大险肇事故（损失＜1万元）或其他预计直接经济损失＜10万元； 4、4小时≤生产中断时间≤12小时。 | 各单位内部 |

注：上表可控性、严重程度、影响范围按逻辑“或”的关系，依就高不就低原则判定风险级。

2.8.3.2.2预警信息发布

①信息发布方式

信息发布采用有线和无线及人工等配合使用，即利用固定电话、移动手机、对讲机及人工传递等。相关政府部门、应急小组的之间的联系电话见附件二。

②预警信息的内容

发布预警信息时应说清楚：发生位置、事故类型、规模、影响范围、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡，报告人姓名及联系方式等。

（1）Ⅰ级（特别重大、红色）预警，表示预计将要发生特别重大突发事件或风险，事件会随时发生，事态正在不断蔓延。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由总经理签发；

（2）Ⅱ级（重大、橙色）预警，表示预计将要发生重大突发事件或风险，事件即将发生，事态正在逐步扩大。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由总经理签发；

（3）Ⅲ级（较大、黄色）预警，表示预计将要发生较大突发事件或风险，事件已经临近，事态有扩大的趋势。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由分管安全生产副总签发；

（4）Ⅳ级（一般、蓝色）预警，表示预计将要发生一般突发事件或风险，事件即将临近，事态可能会扩大。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由分管安全生产副总签发。

2.8.3.3信息报告与处置

2.8.3.3.1应急报告程序

2.8.3.3.1.1燃气系统发生I级事故时，迅速向公司突发事件处理委员会报告，公司突发事件处理委员会根据事故严重情况向当地人民政府、公安消防部门报告，向120急救系统求援。

2.8.3.3.1.2发生或可能发生II级事故，迅速向公司重大事故指挥部报告。

2.8.3.3.1.3发生或可能发生Ⅲ级事故，迅速向公司一般事故指挥部报告。

2.8.3.3.1.4发生或可能发生Ⅳ级事故，迅速向本单位应急指挥部报告。

2.8.3.3.1.5应急报告程序见下图

报告

青岛市 应急管理办公室

通知

青岛市应急管理局

黄岛区应急管理局

突发事件处理委员会

生产管控中心、动力事业部、安管部、公司办公室、保卫部 、装备部、青钢医疗站、工会、煤气生产、使用单位、专家组成员

120、119

重大事故处理指挥部

一般事故处理指挥部

现场应急指挥部

董家口管委应急管理部

生产管控调度 动力事业部调度

燃气重大事故现场

图2.8-2应急报告程序

2.8.3.3.2应急指令程序

2.8.3.3.2.1燃气系统发生I级事故总经理应到现场，II级事故分管安全生产副总应到现场，Ⅲ级事故生产总调应到现场；凡燃气系统发生事故，事故单位负责人及动力事业部部长都应到现场。

2.8.3.3.2.2应急指令下达程序见下图

青岛市 应急管理办公室

青岛市应急管理局

突发事件处理委员会

生产管控中心 动力事业部 安管部 公司办公室 保卫部 装备部 青钢医疗站 工会 煤气生产、使用单位 专家组成员

黄岛区应急管理局

重大事故处理指挥部

一般事故处理指挥部

董家口管委应急管理部

现场应急指挥部

事故单位 应急组

燃气重大事故现场

图2.8-3应急指令下达程序

2.8.3.4应急响应分级

应急响应分级依据事故分级划分，由高到低划分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应和Ⅳ级响应四个级别。

Ⅰ级响应——针对Ⅰ级（特别重大）事故启动Ⅰ级响应，由突发事故处理委员会决定启动应急预案，督导重大事故处理指挥部统一指挥紧急处置工作，并按规定报政府相关归口管理部门。事故超过Ⅰ级（特别重大）事故的，报董家口管委应急管理部启动应急响应。

Ⅱ级响应——针对Ⅱ级（重大）事故启动Ⅱ级响应，由重大事故处理指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作。

Ⅲ级响应——针对Ⅲ级（较大）事故启动Ⅲ级响应，由一般事故处理指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作。

Ⅳ级响应——针对Ⅳ级事故启动Ⅳ级响应，动力事业部应急指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作，报一般事故处理指挥部督导。

2.8.3.4.1符合下列条件之一的，为I级响应

——一次造成人员死亡＞1人，或重伤≥5人；

——燃气系统出现爆炸或着火事故、主管网出现较大燃气泄漏事故；

——预计直接经济损失≥1000万元；

——造成生产中断时间≥120小时。

2.8.3.4.2符合下列条件之一的，为Ⅱ级响应

——一次造成人员死亡1人，或重伤≥3人；

——燃气支管出现较大燃气泄漏事故、高炉及净化系统及焦炉本体及净化系统、转炉净化系统出现较大泄漏；

——预计直接经济损失≥100万元；

——造成36小时≤生产中断时间≤120小时。

2.8.3.4.3符合下列条件之一的，为Ⅲ级响应

——一次造成人员重伤≥1人，或轻伤≥3人；

——各煤气单位出现一般燃气泄漏事故，处置时有可能影响到其余燃气单位；

——预计直接经济损失≥10万元；

——造成12小时≤生产中断时间≤36小时。

2.8.3.4.4符合下列条件之一的，为Ⅳ级响应

——一次造成轻伤＜3人；

——各单位出现一般燃气泄漏、处置时不影响到其余燃气单位；

——重大险肇事故（损失＜1万元）或其他预计直接经济损失＜10万元；

——4小时≤生产中断时间≤12小时。

2.8.3.5响应程序

现场指挥部在进入启动准备状态和进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援情况，执行如下应急响应程序：

——迅速上报公司突发事件处理委员会并通知相关职能部门和事故发生单位或影响单位；

——根据发生的事故命令专家组、相关职能部门人员等立即进入现场指导救援。

——立即组织事故应急力量进行救援。

——立即向公司突发事件处理委员会报告事故情况，收集事故有关信息，人员疏散情况等信息；

——密切注意和掌握事态发展和现场救援情况，及时向突发事件处理委员会报告；

——通知并组织有关专家、队伍有关成员、有关单位做好应急准备；

——负责向驻地消防局提出事故应急救援；

——召集有关人员和专家到事故现场指导救援，提供相关的预案、专家、队伍、装备、物资等信息；

——现场进行指导协调和指挥应急处置；

——通知有关部门做好交通、通信、物资、环保等支援工作；

——及时将事故应急救援信息、公众的反映及舆论动态向突发事件处理委员会报告。

2.8.4应急处置

2.8.4.1应急处置原则

在实施燃气系统泄漏、爆炸、着火事故应急救援过程中，坚持“先救人，后处置”的原则，最大程度地减少人员伤亡和事故危害后果，充分利用公司各单位和社会应急资源，形成统一指挥，达到人力、物力各种资源共享的快速反应机制。

2.8.4.2应急处置措施

现场指挥部下达启动本预案的指令，同时上报公司突发事件处理委员会，并组织应急处置行动。

2.8.4.2.1重大燃气泄漏、爆炸、着火事故的处置方案

2.8.4.2.1.1发生重大燃气泄漏、爆炸、着火事故时，事故单位立即实施下列工作：

（1）发生着火或爆炸事故后，立即挂公司火警电话58815911、58815112，重大事故也可直接挂“119”火警电话，报警时讲明着火单位，着火详细地点，火势大小。

（2）马上报告生产管控中心（电话58816217、58816218）和动力事业部（电话58816219）。

（3）立即通过燃气管道支管（如排水器）和专设支管向事故管道通入大量蒸汽或氮气。

（4）燃气设施刚着火未烧红时，立即组织对着火处打水降温，但设施烧红时严禁打水。

（5）按事故预案及有关规程实施事故处理、降低事故危害，避免事故扩大。

2.8.4.2.1.2生产管控中心马上实施下列工作：

（1）立即报告公司突发事件处理委员会。

（2）发生燃气事故时，立即安排与事故有关联的燃气使用单位停止使用燃气。按事故预案应急操作程序指挥相应的燃气生产单位进行减供、停供煤气操作，指挥事故单位通氮气（蒸汽）、关小及关闭事故管道前方的控制阀门操作。

（3）通知动力事业部、安全管理部、保卫部、抢救部门、相关事故单位及附近单位组织实施事故处理，明确现场指挥地点。

2.8.4.2.1.3动力事业部实施以下工作：

（1）调度接电话后，迅速赶到现场，协助事故指挥部领导指挥燃气系统操作，值守调度迅速通知防护站。

（2）防护站接电话通知后，立即用气防车携带防护救护器械赶到事故现场。

2.8.4.2.1.4指挥人员迅速摸清现场情况，按以下方案发布命令：

（1）事故附近各单位，负责检查落实各自燃气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员。

（2）保卫部负责安排现场警戒，用高音喇叭通知人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

（3）事故单位及邻近单位的燃气救护人员佩戴呼吸器、携带担架进入现场转移中毒及受伤人员。

（4）防护站对煤气中毒人员进行抢救。

（5）医护人员，全面展开受伤人员的抢救工作。

（6）保卫部督导属地单位做好（或准备）消防作业。

（7）事故单位就近选定压力监视点。

（8）各单位准备好通讯和防护器材。

（9）组织相关单位操作并关闭预定阀门。

2.8.4.2.1.5重大着火事故的阀门操作：

（1）在事故管道前方预定的阀门直径在100mm以下的管道可直接关闭闸阀熄火；直径在100mm以上的管道先将蝶阀关上2/3，然后适当的缓慢关阀降低煤气压力，但燃气压力最低不得低于1000Pa，并往管道内通入大量的氮气或蒸汽灭火。严禁突然关闭阀门或水封，以防回火，引起爆炸。

（2）如管道内部着火，应关上所有的放散阀、人孔、通入蒸汽灭火。

（3）在降低燃气压力过程中，要设专人监视燃气压力变化情况，监视人要用通讯联络工具随时准确地向降压操作者通报燃气压力变化，当管道压力降到1000Pa时，立即停止阀门降压操作，将压力控制在1000Pa左右。

（4）对蒸汽和氮气管的接头应设专人看管和操作。

2.8.4.2.1.6重大爆炸事故的阀门操作：

（1）燃气系统发生爆炸还未引起着火时，事故单位及预定操作阀门的邻近单位应迅速操作关闭事故管道前方的预定阀门，切断燃气来源，对焦炉煤气应从煤气来源方向通入氮气，防止管道内部着火。

（2）燃气系统发生爆炸，又引起着火时，应按本预案2.8.4.2.1.5重大着火事故的阀门操作条款中的规定执行。

2.8.4.2.1.7重大泄漏事故的阀门操作：

（1）重大燃气泄漏、未起火时，事故单位及阀门邻近单位应迅速操作关闭事故管道前方的预定阀门，切断燃气来源。

（2）重大燃气泄漏，又引起大火时，应按本预定7.3.1.5条款中的规定执行。

2.8.4.2.1.8燃气系统事故应急操作：

（1）煤气柜区至轧钢厂之间的高焦混合煤气管道段发生燃气事故时，型材厂、线材事业部所有加热炉立即止火，由用户各自操作关闭其用户混合煤气主管蝶阀和盲板阀；动力事业部先关闭高焦混合站焦炉煤气管道水封闸板阀并注水至溢流，调节关小混合站高炉煤气调节阀，由高焦混合站通入氮气灭火后关闭其水封闸板阀并注水至溢流。

（2）煤气柜区至石灰窑之间的转焦混合煤气管道段发生燃气事故时，石灰窑止火，由石灰窑操作关闭其主管煤气蝶阀和盲板阀；动力事业部先关小焦转混合站焦炉煤气系统调节阀（转炉煤气系统已经停用，隔断装置已关闭），由转焦混合站通入氮气灭火后关闭其水封闸板阀并注水至溢流。

（3）转炉煤气外网发生燃气事故（炼铁热风炉已停用转炉煤气，隔断装置已关闭）。当纬三路北侧发生燃气事故时，炼钢事业部（1、2、3#转炉）、炼铁厂（1、2#高炉）停止烤包（罐），止火后由炼钢事业部操作关闭其转炉煤气主管蝶阀和盲板阀；动力事业部关闭通发电的转炉煤气蝶阀和盲板阀，关闭纬三路北侧转炉煤气蝶阀和盲板阀；动力事业部调节关小一加压站转炉煤气外供阀门，由外供水封闸板阀后通入氮气灭火后关闭水封闸板阀，并注水至溢流。当纬三路南侧发生燃气事故时，炼钢事业部（4转炉）、炼铁厂（3#高炉）停止烤包（罐），止火后由炼钢事业部操作关闭其转炉煤气主管蝶阀和盲板阀；动力事业部关闭纬三路北侧转炉煤气联通蝶阀和盲板阀；动力事业部调节关小二加压站转炉煤气外供阀门，由外供盲板阀外侧通入氮气灭火后关闭外供蝶阀和盲板阀。

（4）转炉煤气回收主管道发生燃气事故时，炼钢事业部停止转炉煤气回收操作，由炼钢事业部操作关闭煤气冷却器后蝶阀和盲板阀；动力事业部调节关小转炉煤气柜入口蝶阀，由蝶阀前通入氮气灭火后，关闭转炉煤气柜入口蝶阀和盲板阀。

（5）高炉煤气主管网发生燃气事故时，发电厂1、2#TRT退出运行，3#高炉BPRT退出运行，3座高炉减风，热风炉停烧、炼铁喷煤、3#烧结机脱硫脱硝、焦化焦炉、发电厂锅炉和CCPP、润亿丰泰停止使用高炉煤气，用户各自操作关闭其高炉煤气主管蝶阀和盲板阀；型材厂、线材事业部的加热炉使用焦炉煤气保温；动力事业部关闭高焦混合站高炉煤气管道水封闸板阀并注水至溢流，关闭高炉煤气柜进出口阀门，V型水封注水至高位溢流，关闭高炉煤气柜进出口盲板阀；炼铁厂两座高炉切煤气，关小第三座高炉煤气出口总管蝶阀；动力事业部调度调节高炉煤气放散保持正压；经四路主管道着火由炼铁厂在炼铁出口蝶阀后通入氮气进行灭火，纬二路煤气主管道着火由动力事业部在经四路、纬二路口处通入氮气灭火，灭火后该高炉用炉顶放散煤气，关闭高炉出口蝶阀和盲板阀。纬三路盲板阀南侧的高炉煤气管道发生燃气事故时，炼铁厂3#高炉减风切煤气，3#高炉热风炉止火停烧，关闭高炉煤气出口蝶阀及盲板阀，由动力事业部关小纬三路北侧的高炉煤气联络蝶阀，从纬三路南侧的盲板平台处通入氮气灭火，灭火后关闭纬三路北侧联络蝶阀和纬三路南侧的盲板阀。发电厂CCPP高炉煤气主管道发生燃气事故后，发电厂CCPP止火后关闭CCPP蝶阀和盲板阀，关闭5#锅炉从CCPP主管上接口的蝶阀和盲板阀，由动力事业部在经五路处关小CCPP高炉煤气主管蝶阀，在其V型水封后通入氮气灭火后关闭CCPP高炉煤气主管蝶阀，V型水封注水至高位溢流。发电厂锅炉用高炉煤气主管发生燃气事故后，发电厂所有锅炉止火，止火后关闭锅炉煤气主管蝶阀和盲板阀，关闭5#锅炉从该主管上接入的蝶阀和盲板阀，动力事业部在经五路处关闭发电厂锅炉所用高炉煤气主管蝶阀，V型水封注水至高位溢流，关小通发电的转炉煤气管道蝶阀，在高炉煤气V型水封后通入氮气灭火后关闭转炉煤气管道蝶阀和盲板阀。

（6）焦炉煤气主管网发生燃气事故时，焦化厂启用并调节其焦炉煤气放散阀，保持焦炉煤气管网稳定；炼铁厂1、2、3#烧结机及1、2#脱硫脱硝、高炉烤沟、烤罐、喷煤停用焦炉煤气；炼钢事业部连铸、RH炉、烤包、合金干燥停用焦炉煤气；发电厂CCPP及锅炉停止使用焦炉煤气；石灰窑双膛窑停用焦炉煤气；用户各自操作关闭其焦炉煤气主管蝶阀和盲板阀；动力事业部打开转焦混合站转炉煤气阀门，关闭转焦混合站的焦炉煤气水封闸板阀并注水至溢流，回转窑用焦炉煤气保温；动力事业部关闭高焦混合站焦炉煤气管道水封闸板阀并注水至溢流，型材厂、线材事业部加热炉用高炉煤气保温；动力事业部关闭焦炉煤气柜进出口蝶阀及盲板阀，确认加压机后焦炉煤气用户止火后关闭焦炉煤气加压机及一二加压站罗茨加压机；焦化厂调节关小焦炉煤气外供阀门，由动力事业部在其出口阀门外通入氮气灭火后由焦化厂关闭其蝶阀和盲板阀。纬三路南侧的焦炉煤气主管道出现燃气事故时，3#高炉及其喷煤停用焦炉煤气；二炼钢停用焦炉煤气；用户各自关闭其用户焦炉煤气蝶阀和盲板；动力事业部停二加压站罗茨加压机，关闭二加压站入口焦炉煤气蝶阀和盲板阀，关小纬三路北侧蝶阀，从蝶阀后通入氮气灭火后关闭纬三路北侧蝶阀和盲板阀。一加压站焦炉煤气加压机后焦炉煤气主管道发生燃气事故时，一加压站打开焦炉煤气精脱硫系统旁通阀，关闭该系统进出口蝶阀和盲板阀，一炼钢RH低压、合金干燥、4#连铸停用焦炉煤气；二炼钢5、6#连铸停用焦炉煤气；用户各自关其用户焦炉煤气主管蝶阀和盲板阀；动力事业部关闭高焦混合站焦炉煤气管道水封闸板阀并注水至溢流，轧钢厂加热炉使用高炉煤气保温；动力事业部打开转焦混合站转炉煤气管道阀门，关闭转焦混合站焦炉煤气水封闸板阀并注水至溢流，回转窑使用转炉煤气保温；动力事业部关小焦炉煤气加压机出口蝶阀，在蝶阀后通入氮气灭火后关闭加压机及出口蝶阀，关闭加压机出口水封闸板阀并注水至溢流。

（7）天然气主管网发生燃气事故时，动力事业部应迅速与天然气供气单位联系，讲明情况。经三路供气管路发生燃气事故时，轧钢天然气掺混、焦化脱硫脱硝加热炉、炼铁烧结机、炼钢连铸切割、型材厂端部烘烤、离线盐浴及炼铁、炼钢、型材食堂、发电食堂停用天然气，用户各自关闭其用户球阀；由动力事业部逐步关小经三路与纬一路交界口处总阀门，保卫部引导消防部门到达现场灭火后由动力事业部关闭总阀门。纬二路自经三路东侧供气管路发生燃气事故时，轧钢天然气掺混、焦化脱硫脱硝加热炉、炼铁烧结机、炼铁、发电食堂停用天然气，用户各自关闭其用户球阀，由动力事业部关小经三路东侧天然气主管球阀，保卫部引导消防部门到达现场灭火后由动力事业部关闭该阀门。经四路天然气供气管道发生燃气事故时，二炼钢与炼铁食堂停用天然气，各自关闭其用户球阀，由动力事业部逐步关小经四路分支管处球阀，保卫部引导消防部门到达现场灭火后由动力事业部关闭该阀门。临时办公楼供气管路发生事故时，烧结脱硫脱硝、职工之家食堂停用天然气，用户各自关闭其用户球阀；由动力事业部逐步关小食堂西侧总阀门，保卫部引导消防部门到达现场灭火后由动力事业部关闭总阀门

（8）高炉煤气柜出现事故时，动力事业部启用高炉煤气放散进行点火放散，打开高炉煤气柜旁通阀门，关闭高炉煤气柜进出口阀门，佩戴空气呼吸器把煤气柜进出口水封注水溢流后打开煤气柜放散，通入氮气进行置换至合格，关闭煤气柜进出口盲板阀。发生火灾时联系消防部门用消防车进行灭火。

（9）焦炉煤气柜出现事故时，焦化厂启用焦炉煤气放散，动力事业部关闭焦炉煤气柜进口阀门，佩戴空气呼吸器把煤气柜进口水封注水溢流后打开煤气柜放散，通入氮气进行置换至合格，关闭煤气柜进出口盲板阀。发生火灾时联系消防部门用消防车进行灭火。

（10）转炉煤气柜出现事故时，动力事业部立即通知炼钢事业部对应的风机房停止回收。一加压站由动力事业部关闭煤气柜进出口蝶阀，并佩戴空气呼吸器对煤气柜进出口水封注水至溢流（二加压站由动力事业部关闭煤气柜进出口盲板阀）后，佩戴空气呼吸器打开煤气柜放散，通入氮气进行置换至合格。发生火灾时联系消防部门用消防车进行灭火。

（11）高炉外供盲板阀前高炉煤气系统出现燃气事故时，高炉TRT（BPRT）停机，炼铁厂安排该高炉减风，打开炉顶放散后，炼铁厂关小高炉煤气并网蝶阀，从蝶阀前通入氮气灭火后关闭蝶阀和盲板阀。

（12）焦化厂外供盲板阀前焦炉煤气系统出现燃气事故时，由焦化厂打开放散阀，减少风机风量，关闭外供蝶阀和盲板阀，停止风机，从焦炉煤气来源方向逐步关小煤气阀门，通入大量蒸汽或氮气灭火，灭火后关闭来源煤气阀门。

（13）炼钢厂杯阀后煤气管道出现燃气事故时，由炼钢厂立即关闭杯阀，关小该回收系统并网前的蝶阀，由蝶阀前通入氮气灭火后关闭该系统并网蝶阀和盲板阀。

（14）各煤气用户盲板阀后出现燃气事故时，用户立即止火，由用户关小其主管蝶阀，从主管蝶阀后通入氮气灭火后关闭其主管蝶阀和盲板阀。

以上阀门的紧急操作，由责任单位进行，操作时必须听从指挥，不得蛮干，不得拖延时间。

2.8.4.2.1.9注意事项：

（1）燃气危险区域内严禁一切烟火。禁止赤热渣车、铁水罐车等各种有烟气火星的运输车辆在此范围内操作或通行。

（2）燃气危险区域内的照明必须具备安全可靠的防爆装置。

（3）燃气设备烧红时，不得用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩，造成变形和断裂。

（4）燃气事故现场要防止煤气中毒。所有人员都应在上风头安全区域一侧，现场抢救人员要做好个人防护，并佩带好空气呼吸器，严禁凭一时冲动和热情进入险区，造成事故扩大。

（5）重大燃气爆炸、泄漏事故未引起着火，进行迅速关闭预定阀门时，事故现场指挥应与预定阀门位置人员保持良好通讯联系，随时指挥预定阀门的正确操作。

（6）当停燃气时，发电燃煤锅炉要尽快组织燃烧煤，保证管网蒸汽量、蒸汽压力。

（7）制氧应保证处置燃气事故时的氮气供应。

（8）动力事业部及各燃气相关单位要配备空气呼吸器、对讲机、灭火器等抢险设施，各单位配备消防水带，水枪喷头、消防斧及灭火器等消防设施并做好日常的检查和维护工作，使这些设施始终处于“备战”状态。

2.8.4.2.2一般着火事故的处置方案

2.8.4.2.2.1事故单位马上报告生产管控中心、动力事业部、保卫部、安全管理部。

2.8.4.2.2.2事故单位立即组织人员，佩戴空气呼吸器用湿泥或湿麻袋等物品灭火。然后在查明原因的基础上按有关规定实施补救处理。

2.8.4.2.2.3直径小于100mm管道着火时，可直接关闭阀门，切断煤气灭火，直径大于100mm管道着火时，严禁直接关闭阀门，切断煤气灭火，应按本预案7.3.1.5条款中规定执行。

2.8.4.2.2.4燃气排水器着火时，应先将水补至溢流状态或通入蒸汽，然后关闭下水管上的闸板阀。

2.8.4.2.3停电后燃气系统的处置方案

2.8.4.2.3.1一旦出现公司全停电的极端情况，燃气系统的处理时要冷静、及时、果断。

2.8.4.2.3.2所有燃气用户处的燃气快速切断阀必须保证低于2kPa时能够启动，并且每月进行一次校验。

2.8.4.2.3.3在公司领导没到位时，生产管控中心和动力事业部调度应在第一时间启动应急预案。

2.8.4.2.3.4生产管控中心调度要立即通知所有燃气用户迅速停用（或者置换天然气进行保温操作）、止火，特别是首先通知大用户热风炉、焦化厂停用高炉煤气。为保证发电产安保蒸汽，发电煤气用量首先减到最低用量。

2.8.4.2.3.5立即通知焦化厂通蒸汽灭火后手动关闭焦炉系统放散阀；动力事业部调度通氮气灭火后手动关闭高炉燃气系统放散阀。

2.8.4.2.3.6通知防护站手动关闭通发电的转炉煤气阀门。

2.8.4.2.3.7各用户止火后，通知煤气柜操作人员关闭高焦混合站及焦转混合站阀门，用各系统煤气柜为管网保压。

2.8.4.2.3.8若停电时间较长（大于8小时），则打开煤气混合站阀门，关闭高炉、焦炉煤气柜进出口阀门，水封注水至高位溢流，用转炉煤气柜为整个燃气系统保压。

2.8.4.2.3.9必须保证燃气系统内处于正压状态，当不能保证时，应用氮气进行补压。

2.8.4.2.3.10通知动力事业部查找停电原因并及时处理。

2.8.4.2.3.11动力事业部立即启动停电应急预案，组织人员查明原因，尽快恢复电力供应。

2.8.4.2.3.12全停电时，动力事业部要全力保障煤气管网后期充压所有氮气供应，各单位严禁随意把氮气它用。

2.8.4.2.3.13出现公司全停电后，煤气生产、净化、储存、输送、使用单位应立即采取行动。

（1）炼铁厂立即关闭热风炉煤气切断阀、煤气燃烧阀、煤气调节阀，停止热风炉使用；喷煤止火，关闭喷煤蝶阀与盲板阀；同时手动关闭重力除尘器遮断阀、净煤气总管蝶阀，切断与煤气主管网的连接。炼铁内部煤气系统做切煤气处理，再关闭外供盲板阀。

（2）焦化厂开集气管荒煤气放散，关闭外供蝶阀，切断煤气回收系统与主管网的连接后，再关闭外供盲板阀。

（3）焦炉、烧结机、发电锅炉、CCPP、轧钢厂加热炉、石灰窑、矿渣微粉、喷煤、烤包（罐）等所有煤气用户立即止火，关闭用户蝶阀后，再关闭盲板阀。

（4）焦化厂立即对焦炉煤气放散灭火后，手动关闭燃气放散。

（5）动力事业部立即对高炉煤气放散灭火后，手动关闭燃气放散。

（6）若停电时间很长，不能确定保证系统压力时，必须立即撤离燃气设施附近一切火源和隔断窑炉火源（以关闭盲板阀为有效切断），同时通知消防部门到现场做好一切消防准备。

2.8.4.2.3.14在任何情况下，燃气使用单位在未接到生产管控中心和动力事业部恢复燃气使用的通知前，严禁擅自恢复用气。

2.8.4.2.3.15为确保供电后能迅速恢复生产，应急指挥部立即组织公司安全管理部、生产管控中心、动力事业部的相关人员组成检查小组，对煤气生产和使用单位及管网设施进行安全检查，以保证停产燃气设施和管网处于安全状态。

2.8.4.2.3.16停电后燃气系统的注意事项。

（1）停电后燃气使用单位必须迅速止火并关闭所有燃气阀门和水封（包括各燃气用户关闭各自的主管蝶阀和盲板阀以及关闭大放散的阀门），保持燃气压力并防止在恢复送燃气时可能造成的人身中毒或爆炸事故。

（2）停电后气源中断的燃气设施和管网必须保持密闭，尽力保持燃气正压，在煤气设施和管网上严禁动火，周围严禁烟火，并停止任何作业。燃气设施和管网在恢复操作时，要注意重点检查因停电自动化设备开关所处的位置和方向。

（3）供电恢复以后要认真检查排除隐患、确定没问题后，方可根据现场指挥部的指令进行燃气输送、使用操作。

（4）燃气使用单位突然停电时，应根据本单位燃气操作的有关规定，实施停燃气操作。

（5）若停电后蒸汽不足，炼铁应关闭通高炉及重力除尘器的蒸汽阀门，防止燃气窜入蒸汽系统，造成事故。

2.8.4.3应急避险

2.8.4.3.1在发生燃气事故，可能对事故点周围人群安全构成威胁，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

2.8.4.3.2各单位在本单位范围内比较明显的建、构筑物上设立“风向标”，为疏散提供指示，疏散安全点处于当时事故点的上风向40米以外。

2.8.4.3.3对可能威胁到事故单位周边安全时，指挥部应立即和周边单位联系，引导职工迅速撤离到安全地点。

2.8.4.3.4事故附近各单位，检查落实各自煤气危险区域岗位人员疏散工作，要重点检查上风头40米、下风头60米区域内有无疏漏人员。

2.8.4.3.5保卫部根据指挥部要求在事故点周围60米安排现场警戒，用高音喇叭通知并引导人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

2.8.4.3.6事故单位及邻近单位的燃气救护人员佩戴呼吸器、携带担架进入现场转移中毒及受伤人员。

2.8.5应急保障

2.8.5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2.8.5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括善后处理组、应急抢险小组、安全保卫小组、医疗救护小组、应急消防小组、舆情宣传小组、事故调查小组、后勤保障小组）。

上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。

2.8.5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

2.8.5.4其他应急保障

1.经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

2.技术保障

（1）后勤保障小组为事故应急救援救护提供技术支持。必要时，指挥部请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

（2）建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

3.治安保障

以公司安全保卫小组为主要力量，组织对事故现场治安警戒和治安管理，维护好现场秩序，及时疏散人员。

应急期间，警安全保卫人员不能满足需要，需动用公司地方公安部门人员时，由指挥部向地方人民政府提出支持申请。

4.交通保障

（1）应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由指挥部向地方政府提出支持申请。

（2）建立所在地交通地理位置图，在应急响应时由警戒疏散组协调地方政府交通运输管理部门进行交通运输管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

5.后勤保障

应急期间在公司会议室或现场指挥地点作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由指挥部请求地方政府有关部门协助。

附件一：

燃气危险源分布预防措施表

| 序号 | 危险源名称 | 潜在 事故 | 危险源 分布地点 | 影响后果 | 监控方式 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气主管网 | 泄漏 着火 爆炸 | 公司内纬二路、经四路、经五路、经六路 | Ⅰ级 | 排水器周边设置煤气泄漏CO报警集中监控； 定期检查 | 公司燃气安全管理规定； 燃气主管网巡检制度； 排水器周边设置煤气泄漏CO报警集中监控报警； 煤气排水器检测报警连锁关闭排水器根部阀门，防止泄漏及引发的次生事故； 煤气区域采用防爆型电气； 人工定期检查 |
| 2 | 主盲板阀 | 泄漏 着火 | 各生产及用户主盲板阀平台 | Ⅳ级 Ⅲ级 | 固定式CO报警仪自动监控； 定期检查 | 公司燃气专业管理制度 燃气盲板阀操作及抽堵盲板作业管理规定 煤气设施巡检安全操作规程 煤气区域采用防爆型电气； 设置固定式CO报警仪，在控制室集中显示； 人工定期检查 |
| 3 | 煤气柜 | 泄漏 着火 爆炸 | 动力事业部 煤气柜区 | Ⅰ级 | 仪表监控报警； SIS系统监控； 煤气柜活塞泄漏CO检测报警及连锁； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 煤气柜区安全操作规程； 重大危险源管理制度； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 煤气柜区封闭管理； 仪表自动监控报警、超限自动切断关闭阀门； 煤气柜泄漏CO检测报警系统，超限连锁关闭煤气柜阀门； 煤气柜SIS系统监控、超限关闭煤气柜阀门； 煤气柜全部采用防爆型电气； 人工定期综合检查 |
| 4 | 煤气加压站 | 泄漏 着火 爆炸 | 柜区加压站室内 | Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅰ级 | 仪表自动检测报警； 区域泄漏CO检测报警； 加压机低压连锁； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 煤气加压机操作规程； 煤气柜操作工点巡检制度； 燃气危险区域动火作业管理规定； 加压机仪表监控报警、超限连锁关闭加压机； 加压机泄漏CO检测报警、连锁启动防爆排气扇； 加压站房内全部采用防爆型电气； 人工定期检查 |
| 5 | 焦化电捕焦油器 | 爆炸 | 焦化厂 净化作业区 | Ⅰ级 | 仪表自动监控切断； 洗苯后在线含氧量检测; 定期检查 | 公司燃气安全管理规定； 焦化厂安全操作规程； 煤气中氧气含量超标时电捕焦油器自动断电； 人工定期检查 |
| 6 | 焦炉地下室 | 泄漏 着火 爆炸 | 焦化厂 炼焦作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅰ级 | 泄漏CO检测报警及集中监控； 仪表监控报警联锁； 定期检查 | 焦化厂安全操作规程； 焦化厂燃气专业管理制度； 焦化厂燃气检查管理制度； 焦化厂燃气设施运行管理制度； 低压自动停交换机； 人工定期检查 |
| 7 | 焦炉集气管 | 泄漏 着火 爆炸 | 焦化厂 炼焦作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 泄漏CO自动检测报警； 仪表监控报警； 视频监控； 定期检查 | 焦化厂安全操作规程； 焦化厂燃气检查管理制度； 焦化厂炼焦作业区工艺操作规程； 集气管压力控制管理规定； 人工定期检查 |
| 8 | 焦化管式炉 | 爆炸 | 焦化厂 净化作业区 | I级 | 仪表监控报警联锁； 定期检查 | 焦化厂安全操作规程； 低压自动切断煤气； 人工定期检查 |
| 9 | 焦化脱硫脱硝热风炉 | 泄漏 爆炸 | 焦化厂 干熄焦作业区 | Ⅳ级 I级 | 泄漏CO自动检测报警； 仪表监控报警联锁； 定期检查 | 公司天然气使用管理规定； 焦化厂燃气专业管理制度； 焦化厂燃气检查管理制度； 低压自动停热风炉； 人工定期检查 |
| 10 | 焦化鼓风机室 | 泄漏 | 焦化厂 净化作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 泄漏仪表自动检测报警； 定期检查 | 焦化厂燃气检查管理制度； 鼓风机室内全部采用防爆型电气； 人工定期检查 |
| 11 | 高炉 | 泄漏 着火 | 炼铁厂 炼铁作业区 | Ⅳ级 | 煤气泄漏CO检测报警及集中监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 炼铁厂燃气管理规定； 炼铁安全操作规程； 高炉各平台设置CO控制室集中监控报警； 进入高炉区携带便携式CO报警仪； 人工定期检查 |
| 12 | 重力除尘器 | 泄漏 着火 爆炸 | 炼铁厂 燃气作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 仪表自动监控； 区域泄漏CO检测报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 炼铁厂燃气管理规定； 炼铁安全操作规程； 热风炉岗位安全操作规程； 人工定期检查 |
| 13 | 煤气除尘器 | 泄漏 着火 爆炸 | 炼铁厂 燃气作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 仪表自动监控； 煤气除尘器区域泄漏CO检测报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； 煤气除尘岗位安全操作规程； 仪表自动监控报警； 平台封闭管理； 人工定期检查 |
| 14 | 热风炉 | 泄漏 爆炸 | 炼铁厂 燃气作业区 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控； 排水器周边、煤气阀门平台设置煤气泄漏CO报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 炼铁厂燃气管理规定； 炼铁安全操作规程； 热风炉岗位安全操作规程； 仪表自动监控报警、超限自动切断关闭阀门，停止烧炉； 平台封闭管理； 人工定期检查 |
| 15 | 烤沟 | 泄漏 着火 | 炼铁厂 炼铁作业区 | Ⅳ级 | 气包泄漏CO检测报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定 炼铁厂燃气专业管理规定 炼铁安全操作规程； 烤沟安全操作规程； 压力低自动切断煤气； 人工定期检查 |
| 16 | 喷煤加热炉 | 泄漏 爆炸 | 炼铁厂 喷煤作业区 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控； 喷煤区域泄漏CO检测报警； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； 加热炉安全操作规程； 压力低自动切断高炉煤气； 人工定期检查 |
| 17 | 烤包（罐） | 泄漏 爆炸 | 炼铁厂运行作业区 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控； 烤包区域泄漏CO检测报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； 烤包烤罐安全操作规程； 压力低时自动切断转炉煤气； 人工定期检查 |
| 18 | 均压煤气回收除尘器 | 泄漏 着火 爆炸 | 炼铁厂 燃气作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 仪表自动监控； 煤气阀门平台设置煤气泄漏CO报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； 煤气除尘岗位安全操作规程； 仪表自动监控报警； 平台封闭管理； 人工定期检查 |
| 19 | 3#高炉BPRT | 泄漏 着火 爆炸 | 炼铁厂动力作业区 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 仪表自动监控； BPRT区域泄漏CO检测报警； 视频监控； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； BPRT安全操作规程； 高炉顶压实际值超过设定值打开旁通阀； 设备停车时关闭快切阀，走旁通管道； BPRT厂房内全部采用防爆型电气； 人工定期检查 |
| 20 | 烧结机点火器 | 泄漏 爆炸 | 炼铁厂 烧结作业区 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控； 煤气泄漏CO检测报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； 加热炉安全操作规程； 煤气压力低自动切断煤气； 停电时自动切断煤气； 人工定期检查 |
| 21 | 烧结脱硝热风炉 | 泄漏 爆炸 | 炼铁厂 烧结作业区脱硝热风炉区域 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控连锁； 煤气泄漏CO检测报警； 定期检查 | 工业燃气专业管理制度； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 煤气危险作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 炼铁厂燃气专业管理规定； 炼铁安全操作规程； 热风炉安全操作规程； 煤气压力低自动切断煤气； 停电时自动切断煤气； 灭火自动切断煤气； 炉膛温度过高自动切断煤气； 人工定期检查 |
| 22 | 高炉TRT | 泄漏 着火 爆炸 | 发电厂 TRT厂房 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 仪表自动监控连锁； 定期检查 | 公司燃气安全管理规定； TRT安全操作规程； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； TRT厂房内全部采用防爆型电气； 仪表自动监控报警，厂房内部设有煤气检测装置 |
| 23 | 双膛窑 | 泄漏 爆炸 | 斯迪尔石灰窑 | Ⅳ级 I级 | 固定式CO报警仪检测报警； 仪表检测报警连锁； 定期检查 | 工业企业煤气安全规程； 公司燃气安全管理规定； 回转窑工艺操作规程； 煤气设施巡检安全操作规程； 双膛窑停送煤气操作规程； 煤气加压站操作标准； 启动备用煤气加压机操作规程； 煤气区域封闭管理； 煤气区域使用防爆型电气； 设置固定式CO报警仪，在控制室集中显示； 低压连锁切断焦炉煤气； 人工定期检查 |
| 24 | 回转窑 | 泄漏 爆炸 | 斯迪尔石灰窑 | Ⅳ级 I级 | 固定式CO报警仪检测报警； 仪表检测报警连锁； 定期检查 | 工业企业煤气安全规程； 公司燃气安全管理规定； 回转窑工艺操作规程； 煤气设施巡检安全操作规程； 回转窑停送气操作规程； 煤气区域封闭管理； 煤气区域使用防爆型电气； 设置固定式CO报警仪，在控制室集中显示； 低压连锁切断焦炉煤气； 人工定期检查 |
| 25 | 双膛窑煤气加压站 | 泄漏 着火 爆炸 | 斯迪尔石灰窑 | Ⅳ级 Ⅲ级 I级 | 固定式CO报警仪监控报警； 人工定期检查 | 工业企业煤气安全规程； 公司燃气安全管理规定； 回转窑工艺操作规程； 煤气设施巡检安全操作规程； 双膛窑停送煤气操作规程； 煤气加压站操作标准； 启动备用煤气加压机操作规程； 煤气区域封闭管理； 加压站内全部采用防爆型电气； 设置固定式CO报警仪，在控制室集中显示； 人工定期检查 |
| 26 | 矿渣微粉烘干炉 | 泄漏 爆炸 | 青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控连锁； 定期检查 | 公司燃气安全管理规定； 烘干炉区域栏杆封闭； 煤气压力超限/火检信号丢失煤气快切阀连锁自动关闭； 固定式CO报警仪信号接入中控室显示报警； 人工定期检查 |
| 27 | 轧钢厂加热炉 | 泄漏 爆炸 | 各轧钢厂 生产作业区 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控连锁； 固定式CO报警仪监控报警 定期检查 | 公司燃气安全管理规定； 加热炉安全操作规程； 助燃空气、煤气压力低（快速切断阀自动切断）； 电源故障时（快速切断阀自动切断煤气）； 风机电源故障时（快速切断阀自动切断煤气）； 人工定期检查 |
| 28 | 锅炉 | 泄漏 爆炸 | 青岛发电厂 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控； 排水器周边、煤气阀门平台设置煤气泄漏CO报警； 定期检查。 | 公司燃气专业管理制度； 燃气盲板阀操作及抽堵盲板作业管理规定； 煤气安全操作规程； 煤气区域使用防爆型电气； 设置固定式CO报警仪，在控制室集中显示； 人工定期检查 |
| 29 | CCPP机组 | 泄漏 爆炸 | 青岛发电厂 | Ⅳ级 I级 | 仪表自动监控连锁； 人工定期检查 | 工业燃气专业管理制度； CCPP安全操作规程； 燃气设施检修作业管理规定； 燃气危险区域动火作业管理规定； 有限空间作业审批制度； 仪表自动监控报警，罩壳内部设有煤气检测，氢气检测，CO＞24ppm报警，H₂＞2%LEL报警，H₂＞15%LEL燃机自动停机，阀门自动关闭； 人工定期检查 |
| 30 | 转炉 | 泄漏 | 炼钢事业部 炼钢作业区 | Ⅲ级 | 固定式CO报警仪检测报警；定期检查 | 公司燃气专业管理制度； 燃气盲板阀操作及抽堵盲板作业管理规定； 燃气设施检修作业管理规定； 检修前切断所有能源介质并进行隔离； 煤气回收安全规程 |
| 31 | 电除尘器 | 爆炸 | 炼钢事业部 除尘辅助作业区 | Ⅳ级 | 仪表自动监控 人工定期检查 | 公司燃气专业管理制度； 燃气盲板阀操作及抽堵盲板作业管理规定； 燃气设施检修作业管理规定； 检修前切断所有能源介质并进行隔离； 煤气回收安全规程； 设置固定式CO报警仪集中监控； 仪表检测联锁装置； 设备上设安全泄爆阀； 人工定期点巡检 |
| 32 | 烤包（罐） | 泄漏 爆炸 | 炼钢事业部 准备辅助作业区 | Ⅳ级 I级 | 人工定期检查 | 公司燃气专业管理制度； 燃气盲板阀操作及抽堵盲板作业管理规定； 燃气设施检修作业管理规定； 检修前切断所有能源介质并进行隔离； 煤气烘烤安全规程； 设置固定式CO报警仪； 煤气集中监控； 定期点巡检； 煤气仪表检测快切装置。 |

附件二：

公司煤气事故应急物资存放情况

| 应急 物资 | 单位 |  | 地点 | 数量 | 负责人 | 电话 | 应急联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一站站内消防栓 | 动力事业部 |  | 操作室 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 加压机室 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 煤气柜周边 | 10 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 一站站内灭火器 | 动力事业部 |  | 高炉煤气柜油泵房 | 16 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 焦炉煤气柜油泵房 | 10 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 加压站 | 12 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 高焦混合站 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 转焦混合站 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 配电室 | 6 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 操作室 | 6 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 二站站内消防栓 | 动力事业部 |  | 煤气柜周边 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 加压机室 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 配电室北侧 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 加压机室西南角 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 配电室东 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 加压机室西 | 1 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 二站站内灭火器 |  |  | 加压机室 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 配电室 | 6 | 刘君杰 | 58815781 |  |
|  |  |  | 操作室 | 2 | 刘君杰 | 58815781 |  |
| 空气 呼吸器 | 动力事业部 |  | 防护站 | 12 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
|  |  |  | 柜区操作室 | 4 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 二加站加压机室 | 2 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 高炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 焦炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 一站转炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  |  |  | 二站转炉煤气柜活塞顶 | 1 | 刘君杰 | 58815781 | 58815781 |
|  | 焦化厂 |  | 原干熄焦中控室 | 3 | 刘善刚 | 58815905 | 58815612 |
|  |  |  | 净化主控楼应急柜 | 3 | 王辉高兴传 | 58815602 58815604 |  |
|  |  |  | 1#炉端台 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 煤塔门厅 | 3 | 高兴传 | 58815604 |  |
|  | 炼铁厂 |  | 化验室一楼呼吸器存放点 | 10 | 赵铭良 | 58815356 | 58815335 58815343 |
|  |  |  | 1#高炉主控楼空气呼吸器存放室 | 2 | 李振 | 58815351 |  |
|  |  |  | 2#高炉主控楼空气呼吸器存放室 | 2 | 吴艺鹏 | 58815352 |  |
|  |  |  | 喷煤三楼仓库 | 2 | 李永林 | 58815320 |  |
|  |  |  | 烧结主控看火休息室 | 4 | 孙旭东、仲常维 | 58815505/5501 |  |
|  |  |  | 3#高炉风机房 | 2 | 仇志国 | 58815360 |  |
|  |  |  | 3#高炉主控楼应急物资存放室 | 2 | 郑希全 | 58815514 |  |
|  |  |  | 三烧看火休息室 | 2 | 郑向国 | 58817053 |  |
|  | 炼钢事业部 | 一炼钢 | 连铸 | 8 | 调度 | 58815621 58815622 | 58815621 58815622 |
|  |  |  | 准备 | 4 | 调度 | 58815621 58815622 |  |
|  |  |  | 精炼 | 4 | 调度 | 58815621 58815622 |  |
|  |  |  | 炼钢 | 2 | 调度 | 58815621 |  |
|  |  |  | 净化 | 2 | 调度 | 58815621 58815622 |  |
|  |  | 二炼钢厂 | 连铸 | 4 | 许崇超 | 58816527 | 58816516 58816518 |
|  |  |  | 准备 | 2 | 王浩 | 58816535 |  |
|  |  |  | 精炼 | 6 | 李明照 | 58816525 |  |
|  |  |  | 炼钢 | 2 | 袁升道 | 58816524 |  |
|  |  |  | 净化 | 2 | 于延蕊 | 58816530 |  |
|  | 发电厂 |  | 集控室 | 10 | 卢坦 | 58815800 | 58815800 |
|  |  |  | TRT | 4 | 卢坦 | 58815800 |  |
|  | 型材厂 |  | 加热炉 | 4 | 李国祥 | 58815952 | 58815952 |
|  | 线材事业部 |  | 一高线加热炉 | 2 | 尚久华 | 58815770 | 58815770 58815772 |
|  |  |  | 二三高线加热炉 | 4 | 尚久华 | 58815770 | 58815770 58815772 |
|  |  |  | 四高线加热炉 | 2 | 尚久华 | 58815770 | 58815770 58815772 |
|  |  |  | 五六高线加热炉 | 2 | 张栩 | 7867、7868 | 7867 7868 |
|  | 石灰窑 |  | 中控室 | 3 | 张兴 | 58815395 | 58815395 |
|  | 青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司 |  | 主控室 | 2 | 刘安 | 58815922 | 7536 |
| 苏生器 | 动力事业部 |  | 防护站 | 4 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
| 担架 | 动力事业部 |  | 防护站 | 4 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
| 救护车 | 公司办 |  | 生产管控中心 | 1 | 韩涛 | 58815151 | 58815151 |
| 高音 喇叭 | 动力事业部 |  | 气体防护站 | 1 | 董光明 | 58815783 | 58815783 |
|  | 生产管控中心 |  | 生产管控中心 | 1 | 徐波 | 58816228 | 58816217 58816218 |

附件三：

应急小组联系电话一览表

| 单位 | 职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 总经理 | 孙广亿 | 58815118 |  |
| 公司 | 副总经理 | 王海波 | 58815026 | 13954230160 |
| 公司 | 总经理助理 | 林永兴 | 58816299 | 13812121822 |
| 生产管控中心 | 总调 | 卢文东 | 58816263 | 13969639924 |
| 安全管理部 | 部长 | 宋吉国 | 58816276 | 13573221158 |
| 现场指挥部 | 指挥 |  | 58816217 58816218 |  |
| 生产管控中心 | 调度 |  | 58816217 58816218 |  |
| 动力事业部 | 部长 | 于军 | 58816277 | 13953270719 |
| 动力事业部 | 调度 |  | 58816219 |  |
| 保卫部 | 部长 | 宗军 | 58815817 | 13698679817 |
| 信息化部 | 部长 | 李秋健 | 58816317 | 13812571605 |
| 装备部 | 部长 | 徐明 | 58815025 | 13863989979 |
| 焦化厂 | 厂长 | 王永亮 | 58815609 | 15153929889 |
| 炼铁厂 | 厂长 | 刘玉猛 | 58815306 | 13589282005 |
| 一炼钢分厂 | 厂长 | 张海涛 | 58815691 | 13793231863 |
| 二炼钢分厂 | 厂长 | 柳宝龙 | 58816501 | 13361285796 |
| 线材一分厂 | 厂长 | 牛国锋 | 58815571 | 13930909021 |
| 线材二分厂 | 厂长 | 朱华川 | 58815551 | 13605324152 |
| 型材厂 | 厂长 | 于水 | 58815717 | 13606424515 |
| 制氧 | 主任工程师 | 张庆行 | 58816258 | 13791983516 |
| 发电厂 | 厂长 | 栾国文 | 58815801 | 13465422698 |
| 石灰窑 | 厂长 | 冯忠辉 | 58815377 | 15265265359 |
| 润亿丰泰新材料 | 厂长 | 孙德政 | 58815918 | 13863935206 |
| 后勤服务部 | 部长 | 管清操 | 58815196 | 18678618345 |

相关部门联系电话一览表

| 单位名称 | 报警电话 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄岛区消防大队董家口消防站 | 119 | 13376397119 | 黄岛区董家口横河西路与子信路交叉口 |
| 黄岛区急救中心 | 120 | 86116855 | 黄岛区灵山湾路287号 |
| 青岛新奥胶南燃气有限公司 |  | 86615106 | 青岛市黄岛区铁山东路159号 |
| 董家口管委应急部 |  | 55585237 |  |
| 黄岛区应急该管理局 |  | 86163724 |  |
| 青岛市应急管理办公室 |  | 85913631 | 青岛市 市南区香港中路11号市政府1号楼1037室 |

附件四：应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 7 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 2 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部气体防护车 | 董光明 | 13953270721 |
| 3 | 苏生器 | MZS-30 | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 4 | 长管呼吸器 | FBCAR4*90（巴固） | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 5 | 备用气瓶 | CFFC157-6.8-30-ADraer（CRP111-145-6.8-30-T） | 20 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 6 | 备用氧气瓶 | / | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 7 | 担架 | 无 | 4 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 8 | 急救箱 | 无 | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 9 | 便携式CO报警仪 | Pac7000 HoneyweLL Fusheng | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 10 | 便携式氧气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 11 | 便携式硫化氢报警仪 | FS-90 | 1 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 12 | 便携式天然气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 13 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉 | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 14 | 气体防护车 | / | 1 | 动力事业部防护站门口 | 董光明 | 13953270721 |
| 15 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部加压站楼梯间 | 姚健 | 58815781 |
| 16 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部高炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 17 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部焦炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 18 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部一站转炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 19 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 2 | 动力事业部二站加压机室 | 姚健 | 58815781 |
| 20 | 自给式空气呼吸器 | / | 2套 | 动力事业部制氧办公楼 | 李有福 | 16609724635 |
| 21 | 担架 | / | 1个 | 动力事业部制氧维修间 | 李有福 | 16609724635 |
| 22 | 防酸碱手套 | / | 2副 | 动力事业部制氧储存室 | 李有福 | 16609724635 |
| 23 | 耐酸碱防护服 | / | 1套 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 24 | 防酸碱靴子 | / | 2双 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 25 | 对讲机 | / | 1对 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 26 | 便携式氧气报警仪 | / | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 27 | 便携式CO检测报警仪 | / | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 28 | 对讲机 | 应急 | 6台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 29 | 防汛沙 | 应急 | 115袋 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 30 | 酸碱防护服 | 防护 | 1件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 31 | 防汛铁锹 | 应急 | 6把 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 32 | 雨衣 | 应急 | 6件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 33 | 雨裤 | 应急 | 4件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 34 | 防汛水泵 | 应急 | 2台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 35 | 对讲机 | MOTOROLAGP328D | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 36 | 防水手电 |  | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 37 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 14 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 38 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 60 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 39 | 干粉灭火器 | ABC4 | 36 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 40 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 81 | 动力事业部点检作业区 | 王明政 | 13964216656 |
| 41 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 304 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 42 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 110 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 43 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 35 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 44 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 2 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 45 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 1 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 46 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 10 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 47 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 21 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 48 | 室内消火栓 | SS100-65 | 1 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 49 | 室内消火栓 | SS100-65 | 6 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 50 | 室内消火栓 | SS100-65 | 59 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 51 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 52 | 室外消火栓 | SS100-65 | 19 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 53 | 室外消火栓 | SS100-65 | 4 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 54 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 55 | 室外消火栓 | SS100-65 | 26 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |

2.9动力事业部氧气储罐区重大危险源事故专项应急预案

2.9.1适用范围

2.9.1.1本专项预案适用的范围

本预案适应于青岛特殊钢铁有限公司动力事业部氧气储罐区域重大泄漏、爆炸、着火事故的应急救援、应急处置工作。

2.9.1.2事故类型和危害程度分析

青岛特殊钢铁有限公司氧气储罐系统始建于2013年，投产于2015年11月。氧气储罐区域内主要生产设施有1座液氧储槽，氧（液化的）最大储存量2295t；3个氧气球罐，氧（压缩的）最大储存量274.74t。液氧储槽低温储罐为双层固定真空粉末绝热储罐（贮槽），内胆材质采用304不锈钢，外胆材质为碳钢。在内外胆之间为环形空间，此空间填充一种绝缘材料-珠光砂，排放装置包括安全阀与爆破片，储存温度为零下190度。氧气球罐为储存最大压力为2MPa的常温氧气，单个球罐容积为1500m³。

2.9.1.2.1氧的危险性分析

氧的主要危险性如下表：

| 序号 | 品名 | 危规号 | 现场最大储存量（吨） | 主要危险、有害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧（压缩的） | 22001，第2.2类，不燃气体。 UN.№1072 | 274.74 | 助燃。与乙炔、氢气、甲烷等易氧气体能形成爆炸性混合物。受热后容器内压力增大，有开裂、爆炸的危险。能使暴露于其蒸汽云中的油脂等可燃物在遇到点火源后剧烈氧化、燃烧甚至爆炸，并使在空气中一些不燃物质，如钢铁等在遇到点火源后发生燃烧和火灾。常压下，当氧的浓度超过40%时，有发生氧中毒的危险。皮肤接触液氧可致冻伤。 |
|  | 氧（液化的） | 22002，第2.2类，不燃气体。 UN.№1073 | 2295 |  |

2.9.1.2.2事故类型及危险程度分析

针对上述氧的主要危险特性，本区可能发生的与重大危险源相关的事故包括：液氧或气氧泄漏、火灾、氧储罐爆炸等，其事故发生的可能性、严重程度、影响范围等如下表：

| 序号 | 事故风险种类 | 潜在危险源 | 事故可能性 | 严重 程度 | 影响范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 装置或局部厂区 | 整个厂区 | 厂区及周边区域（厂外） |
| 1 | 液氧泄漏 | 液氧储罐及其管道 | 低 | 高 | √ | √ | √ |
| 2 | 氧气泄漏 | 气氧储灌及其管道 | 低 | 中 | √ | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 火灾 | 液氧充装区气氧、液氧储罐及其管道 | 非常低 | 高 | √ | √ | 不适用 |
| 4 | 爆炸 | 气氧、液氧储罐及其管道 | 非常低 | 高 | √ | √ | √ |

2.9.1.3事故承受限度

出现大量人员受伤时，需要向 120 急救系统求援；出现氧气爆炸、火灾事故时，需要向社会消防部门求援

2.9.1.3本预案与综合预案的关系

公司动力事业部氧气储罐区域重大泄漏、爆炸、着火事故或险情的应急工作，优先使用本预案。本预案没有规定的，使用综合应急预案的规定。

出现大量人员受伤时，需要向120急救系统求援；出现氧气爆炸、火灾事故时，需要向社会消防部门求援。

2.9.2组织机构与职责

2.9.2.1组织结构

突发事件处理委员会

主任：总经理

副主任：分管安全生产副总

重大事故处理指挥部

总指挥：分管安全生产副总

一般事故处理指挥部

总指挥：生产总调

善后处理小组

公司办、工会、安管部、保卫部、人力资源部

事故应急处理配合部门

相关分厂、部门

工会、安管部、保卫部、人力资源部

后勤保障小组

公司办公室、物资管理部、采购部

事故调查小组

安全管理部、动力事业部牵头组成

舆情宣传小组

工会

应急消防小组

保卫部、安管部

医疗救护小组

安管部（医疗站）

安全保卫小组

保卫部

应急抢险小组

动力事业部、煤气柜周边单位、安管部

图2.9-1应急组织架构图

2.9.2.1.1氧气储罐区重大危险源事故处理现场指挥部设在公司生产管控中心调度台。

2.9.2.1.2现场指挥部由指挥、副指挥、专家组、公司相关职能部门、发生事故单位的应急领导小组成员等构成。

指挥：公司分管安全生产副总（一般事故由生产管控中心总调负责）

副指挥：生产管控中心总调动力事业部部长安全管理部部长

成员单位：生产管控中心、动力事业部、安全管理部、保卫部。

2.9.2.1.3专家组

在应急状态下，迅速成立事故处置应急专家组，协助事故现场专业指挥部对事故应急处置。专家组成员的建立，由相关部门根据现场指挥部的要求提出，公司突发事件处理委员会批准后，进入公司突发事件应急处置专家库。

2.9.2.2职责

2.9.2.2.1突发事件处理委员会、重大事故处理指挥部、一般事故处理指挥部职责详见《青岛特殊钢铁有限公司突发事件综合应急预案》

2.9.2.2.2现场指挥部开展事故的应急处置工作，其职责如下：

——负责事故、抢救人员等现场指挥工作；

——根据事故现场的实际情况，下达启动事故应急预案的命令；

——负责组织抢救事故现场被困人员的工作，并组织现场人员的安全疏散；

——负责组织力量处置氧气重大事故的工作；

——负责组织事故现场的交通治安秩序的管制工作；

——负责组织事故所急需物资、设备调配供应工作；

——负责组织在事故中受伤人员的救护工作；

——负责组织收集、核实现场信息，针对事态发展组织调整或制定现场应急预案；

——负责向突发事件处理委员会和地方人民政府汇报应急处置情况或请求支援。负责协调与地方人民政府的应急救援工作；

——负责组织人员撤离现场，核实应急终止条件，下达应急终止命令；

——负责封锁现场、检查现场，组织相关人员进行事故原因调查；

——负责组织事故应急预案实施工作总结，组织相关部门对事故应急预案进行评审和修订。

2.9.2.2.3专家组职责

专家组在现场指挥部领导下开展工作，负责为现场指挥部提供各种技术支持，其职责如下：

——提供电力技术支持、设备技术支持、氧气技术支持、消防设施的技术支持、通讯技术支持、人员救护技术支持等；

——参与制定、调整事故现场应急救援方案；

——在处置事故过程中，及时收集技术信息，为现场指挥部提供各种技术依据。

2.9.2.2.4各职能部门的职责

2.9.2.2.4.1公司突发事件处理委员会负责整体事故处理、指挥及善后处理。

2.9.2.2.4.2生产管控中心当班调度负责向指挥部汇报氧气事故情况，在指挥部领导没到达现场时暂任现场指挥小组组长，负责全面指挥事故处理，安排人员撤离，协调车辆、救援物资，安排分工及善后处理。

2.9.2.2.4.3动力事业部协助指挥部领导进行氧气事故处理，在指挥部领导没到达现场时由能源调度现场协助指挥制氧系统操作；动力事业部制氧作业区、防护站负责受伤人员的抢救。

2.9.2.2.4.4生产管控中心负责应急预案演练及收集演练资料，发生燃气事故后负责现场安全及事后调查上报。

2.9.2.2.4.5保卫部负责组织事故现场外围人员撤离及周边道路现场警戒，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场，联系当地消防部门，并组织协调消防工作。

2.9.2.2.4.6信息化部保证信息畅通、管网系统传输正常

2.9.2.2.4.7医疗站负责受伤职工的救护、转院工作。

2.9.2.2.4.8用气单位听从动力事业部能源调度统一指挥。

2.9.2.3事故发生地当班班长职责

2.9.2.3.1根据指令进行现场应急处置操作，防止事故扩大。

2.9.2.3.2在判断事故危及人员安全时及时汇报生产管控中心当班调度并组织人员撤离。

2.9.3响应启动

2.9.3.1预防与预警

氧气储罐区各种检测报警系统定期进行检查校验，保持仪表系统的灵敏可靠，能够及时检测出影响安全的问题并及时处置，防止事故发生。

针对氧气储罐区各种可能发生的泄漏、火灾和爆炸事故，建立网络化的系统全面检查及安全隐患预测预警机制，进行风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

应急电话实施24小时值班，值班电话：生产管控中心调度58816217、58816218，动力事业部能源调度58816219。

2.9.3.1.1危险源监控与管理

2.9.3.1.1.1建立健全氧气储罐区安全生产保证体系，对氧气储罐区危险源明确责任人，做好应急物资储备和应急队伍建设，组织应急演练和宣传培训。

2.9.3.1.1.2制定氧气事故处置预案或操作规程，构建处置氧气事故应急管理网络；搞好氧气设施的定期检测和风险评估，为氧气储罐区设施的安全运行管理提供科学依据。

2.9.3.1.1.3安全管理部、动力事业部加强对氧气储罐区的安全监督检查。

2.9.3.1.1.4进入氧气储罐区事故预警期后，事发单位及其他有关部门和单位可采取相关预防性措施并及时向公司突发事件处理委员会报告。

2.9.3.1.2预警行动

2.9.3.1.2.1事故预警的条件

氧气储罐区一旦发生突发事件，根据事故的其可控性、严重程度、影响范围将事故预警分由高到低划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）四级别：

| 级别 | 可控性 | 严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 1、性质恶劣； 2、事态非常复杂，难以控制。 | 1、一次造成人员死亡＞1人，或重伤≥5人； 2、氧气储罐区出现爆炸或较大着火事故； 3、造成生产中断时间≥120小时； 4、预计直接经济损失≥1000万元。 | 全公司多个分厂/部门 |
| Ⅱ级 | 1、性质严重； 2、事态复杂，可以控制。 | 1、一次造成人员死亡1人，或重伤≥3人； 2、氧气储罐区出现大量液体泄漏事故； 3、造成36小时≤生产中断时间≤120小时； 4、预计直接经济损失≥100万元。 | 跨分厂/部门一定区域内 |
| Ⅲ级 | 1、性质较严重； 2、事态较为复杂，可以控制。 | 1、一次造成人员重伤≥1人，或轻伤≥3人； 2、氧气储罐区出现局部氧气或液氧泄漏，处置时有可能影响到外部用户使用； 3、预计直接经济损失≥10万元； 4、造成12小时≤生产中断时间≤36小时。 | 动力事业部内部 |
| Ⅳ级 | 事态简单，可以控制 | 1、一次造成轻伤＜3人； 2、氧气储罐区出现局部氧气或液氧泄漏，处置时不影响到外部用户使用； 3、重大险肇事故（损失＜1万元）或其他预计直接经济损失＜10万元； 4、4小时≤生产中断时间≤12小时。 | 动力事业部内部 |

注：上表可控性、严重程度、影响范围按逻辑“或”的关系，依就高不就低原则判定风险级。

2.9.3.1.2.2预警信息发布

①信息发布方式

信息发布采用有线和无线及人工等配合使用，即利用固定电话、移动手机、对讲机及人工传递等。相关政府部门、应急小组的之间的联系电话见附件2。

②预警信息的内容

发布预警信息时应说清楚：发生位置、事故类型、规模、影响范围、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡，报告人姓名及联系方式等。

（1）Ⅰ级（特别重大、红色）预警，表示预计将要发生特别重大突发事件或风险，事件会随时发生，事态正在不断蔓延。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由总经理签发；

（2）Ⅱ级（重大、橙色）预警，表示预计将要发生重大突发事件或风险，事件即将发生，事态正在逐步扩大。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由总经理签发；

（3）Ⅲ级（较大、黄色）预警，表示预计将要发生较大突发事件或风险，事件已经临近，事态有扩大的趋势。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由分管安全生产副总签发；

（4）Ⅳ级（一般、蓝色）预警，表示预计将要发生一般突发事件或风险，事件即将临近，事态可能会扩大。由生产管控中心呈报突发事件处理委员会后，由分管安全生产副总签发。

2.9.3.2信息报告与处置

2.9.3.2.1应急报告程序

2.9.3.2.1.1氧气储罐区发生I级事故时，迅速向公司突发事件处理委员会报告，公司突发事件处理委员会根据事故严重情况向当地人民政府、公安消防部门报告，向120急救系统求援。

2.9.3.2.1.2发生或可能发生II级事故，迅速向公司重大事故指挥部报告。

2.9.3.2.1.3发生或可能发生Ⅲ级事故，迅速向公司一般事故指挥部报告。

2.9.3.2.1.4发生或可能发生Ⅳ级事故，迅速向本单位应急指挥部报告。

2.9.3.2.1.5应急报告程序见下图

报告

通知

青岛市 应急管理办公室

黄岛区应急管理局主管部门

青岛市应急管理局

突发事件处理委员会

生产管控中心、动力事业部、安管部、公司办公室、保卫部、装备部、青钢医疗站、工会 、氧气生产、使用单位 专家组成员

120、119

重大事故处理指挥部

一般事故处理指挥部

现场应急指挥部

董家口管委应急管理部

生产管控调度 动力事业部调度

氧气储罐事故现场

图2.9-2应急报告程序

2.9.3.2.2应急指令程序

2.9.3.2.2.1氧气储罐区发生I级事故总经理应到现场，II级事故分管安全生产副总应到现场，Ⅲ级事故生产总调应到现场；凡氧气储罐区发生事故，动力事业部部长都应到现场。

2.9.3.2.2.2应急指令下达程序见下图

报告

通知

青岛市 应急管理办公室

青岛市应急管理局

生产管控中心、动力事业部、安管部、公司办公室、保卫部、装备部、青钢医疗站、工会 、氧气生产、使用单位 专家组成员

突发事件处理委员会

黄岛区应急管理局 主管部门

重大事故处理指挥部

一般事故处理指挥部

现场应急指挥部

董家口管委应急管理部

动力事业部 应急组

氧气储罐事故现场

图2.9-3应急指令下达程序

2.9.3.3应急响应分级

应急响应分级依据事故分级划分，由高到低划分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应和Ⅳ级响应四个级别。

Ⅰ级响应——针对Ⅰ级（特别重大）事故启动Ⅰ级响应，由突发事故处理委员会决定启动应急预案，督导重大事故处理指挥部统一指挥紧急处置工作，并按规定报政府相关归口管理部门。事故超过Ⅰ级（特别重大）事故的，报董家口管委应急管理部启动应急响应。

Ⅱ级响应——针对Ⅱ级（重大）事故启动Ⅱ级响应，由重大事故处理指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作。

Ⅲ级响应——针对Ⅲ级（较大）事故启动Ⅲ级响应，由一般事故处理指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作。

Ⅳ级响应——针对Ⅳ级事故启动Ⅳ级响应，动力事业部应急指挥部决定启动应急预案，统一指挥紧急处置工作，报一般事故处理指挥部督导。

2.9.3.4.1符合下列条件之一的，为I级响应

——一次造成人员死亡＞1人，或重伤≥5人；

——氧气储罐区出现爆炸或较大着火事故；

——预计直接经济损失≥1000万元；

——造成生产中断时间≥120小时。

2.9.3.4.2符合下列条件之一的，为Ⅱ级响应

——一次造成人员死亡1人，或重伤≥3人；

——氧气储罐区出现大量液体泄漏事故；

——预计直接经济损失≥100万元；

——造成36小时≤生产中断时间≤120小时。

2.9.3.4.3符合下列条件之一的，为Ⅲ级响应

——一次造成人员重伤≥1人，或轻伤≥3人；

——氧气储罐区出现局部氧气或液氧泄漏，处置时有可能影响到外部用户使用；

——预计直接经济损失≥10万元；

——造成12小时≤生产中断时间≤36小时。

2.9.3.4.4符合下列条件之一的，为Ⅳ级响应

——一次造成轻伤＜3人；

——氧气储罐区出现局部氧气或液氧泄漏，处置时不影响到外部用户使用；

——重大险肇事故（损失＜1万元）或其他预计直接经济损失＜10万元；

——4小时≤生产中断时间≤12小时。

2.9.3.4响应程序

现场指挥部在进入启动准备状态和进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援情况，执行如下应急响应程序：

——迅速上报公司突发事件处理委员会及相关职能部门和事故发生单位或影响单位；

——根据发生的事故命令专家组、相关职能部门人员等立即进入现场指导救援。

——立即组织事故应急力量进行救援。

——立即向公司突发事件处理委员会报告事故情况，收集事故有关信息，人员疏散情况等信息；

——密切注意和掌握事态发展和现场救援情况，及时向突发事件处理委员会报告；

——通知并组织有关专家、队伍有关成员、有关单位做好应急准备；

——负责向驻地消防部门提出事故应急救援；

——召集有关人员和专家到事故现场指导救援，提供相关的预案、专家、队伍、装备、物资等信息；

——现场进行指导协调和指挥应急处置；

——通知有关部门做好交通、通信、物资、环保等支援工作；

——及时将事故应急救援信息、公众的反映及舆论动态向突发事件处理委员会报告。

2.9.3.5应急处置措施

现场指挥部下达启动本预案的指令，同时上报公司突发事件处理委员会，并组织应急处置行动。

2.9.4应急处置

2.9.4.1应急处置原则

在实施事故应急救援过程中，坚持“先救人，后处置”的原则，最大程度地减少人员伤亡和事故危害后果，充分利用公司各单位和社会应急资源，形成统一指挥，达到人力、物力各种资源共享的快速反应机制。

2.9.4.2应急处置措施

2.9.4.2.1液氧输送管道破裂、泄漏的现场处置方案

①发生事故后，制氧主控室立即电话告知能源调度（电话58816219），讲明现场情况，泄漏位置及大小。

②作业区班组长负责紧急集合，至紧急集合点工厂门口北侧点名。

③班组长负责告知能源调度，即将关闭供气阀门V6449和泵G641A/B/C，停止对各用氧部门供气，启动紧急停车程序。能源调度汇报生产管控中心。生产管控中心负责通知消防队，并通知各个生产厂，即将停止对各用氧部门供气。

④操作人员依据紧急停车程序步骤现场关闭所有与液氧储罐相关的进液阀门，隔离液氧储罐系统。

⑤能源调度负责电话通知防护站，由防护站负责组织现场隔离并辅助制氧操作人员抢救受伤人员。

⑥制氧人员负责停止所有与应急处置无关的作业，并检测事故区域氧气含量;禁止厂内动火等危险作业；所有在事故区域内行驶的车辆均原地熄火，人员下车后按指示离开事故区域。

⑦生产管控中心负责通知消防队，待消防队到达现场后，步行至事故现场，用消防水对泄漏液氧进行汽化。

⑧由制氧操作人员负责监测事故区域内氧气含量，恢复正常后由检修人员进行抢修。

2.9.4.2.2液氧储罐火灾的现场处置方案

①发生事故后，制氧控制室立即电话告知能源调度（电话58816219），讲明现场情况，火势大小。

②作业区班组长负责紧急集合，至紧急集合点工厂门口北侧点名。

③班组长负责通知能源调度，由能源调度汇报生产管控中心。生产管控中心负责通知消防队，并通知各个生产厂区，即将停止对各用氧部门供气，操作人员负责启动紧急停车程序。

④能源调度负责通知保卫部，由保卫部封锁厂区四周道路；无关人员和车辆不得进入事故区域；

⑤制氧人员负责禁止所有其它与应急处置无关的作业;禁止在场内进行动火等作业。

⑥消防队到达现场后，生产管控中心负责提供事故现场相关应急资料、应急设备设施、转移应急指挥职责，由消防队负责人接管应急总指挥或组长职责；
2.9.4.2.3氧气球罐大量泄漏的现场处置方案

①发生事故后，制氧主控室立即电话告知能源调度（电话58816219），讲明现场情况，泄漏大小。

②作业区班组长负责紧急集合，至紧急集合点工厂门口北侧点名。

③班组长负责通知能源调度，由能源调度汇报生产管控中心。生产管控中心负责通知消防队，并通知各个生产厂区，即将停止对各用氧部门供气，操作人员负责启动紧急停车程序。

④能源调度负责电话通知防护站，由防护站负责组织现场隔离并辅助制氧操作人员抢救受伤人员。

⑤能源调度负责通知保卫部，由保卫部封锁厂区四周道路；无关人员和车辆不得进入泄漏区域；

⑥由制氧操作人员负责监测事故区域内氧气含量，恢复正常后由检修人员进行抢修。

2.9.4.3应急避险

2.9.4.2.1在发生事故时，可能对事故点周围人群安全构成威胁，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

2.9.4.2.2公司在氧气储罐区及周边比较明显的建、构筑物上设立“风向标”，为疏散提供指示，疏散安全点处于当时事故点的上风向40米以外。

2.9.4.2.3对可能威胁到事故单位周边安全时，指挥部应立即和周边单位联系，引导职工迅速撤离到安全地点。

2.9.4.2.4事故附近各单位，检查落实各自区域岗位人员疏散工作。

2.9.4.2.5保卫部在事故点周围60米外设立明显危险区域标志，安排现场警戒，用高音喇叭通知并引导人员撤离，指挥行人和车辆绕行，禁止与事故处理无关的人员进入现场。

2.9.4.2.6制氧作业区和防护站及邻近单位的救护人员佩戴呼吸器、携带担架进入现场转移受伤人员。

2.9.5应急保障

2.9.5.1通信与信息保障

应急通讯是有效开展应急响应的基本保证，应急救援领导小组均24小时开机以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急救援小组成员移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

公司应急办公室确保应急电话24小时畅通。通过有线电话、移动电话等通讯手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

2.9.5.2应急队伍保障

公司成立兼职的应急救援队伍（包括善后处理组、应急抢险小组、安全保卫小组、医疗救护小组、应急消防小组、舆情宣传小组、事故调查小组、后勤保障小组）。

上述应急抢修、抢险队伍应由各专业、各工种技术人员和操作服务人员组成，并配备相应的通讯设备、照明设备、危化物和危险品检测设备、防毒面具、隔离设施、运输车辆、特种车辆、抢险工具和设备等。

应急救援队伍应强化实战演练，提高救援能力，确保完成救援任务。

2.9.5.3物资装备保障

公司根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，确保应急救援的需要。储备资源不能满足救灾需求，需动员和征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支持。

2.9.5.4其他应急保障

1.经费保障

应急期间所需费用由公司从安全生产费用中据实列支，公司财务部门确保费用及时到位。紧急情况下，由财务部门保障费用的落实。

2.技术保障

（1）后勤保障小组为事故应急救援救护提供技术支持。必要时，指挥部请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支持。

（2）建立事故隐患分布和基本情况台帐，为应急救援提供数据和信息。

3.治安保障

以公司安全保卫小组为主要力量，组织对事故现场治安警戒和治安管理，维护好现场秩序，及时疏散人员。

应急期间，警安全保卫人员不能满足需要，需动用公司地方公安部门人员时，由指挥部向地方人民政府提出支持申请。

4.交通保障

（1）应急期间由救援指挥部统一调动有关运输车辆，运输力量不能满足需要时，由指挥部向地方政府提出支持申请。

（2）建立所在地交通地理位置图，在应急响应时由警戒疏散组协调地方政府交通运输管理部门进行交通运输管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物质等及时调运。

5.后勤保障

应急期间在公司会议室或现场指挥地点作为接待地点。接待力量不能满足要求时，由指挥部请求地方政府有关部门协助。

附件一

氧气储罐区危险源明细及预防措施

| 序号 | 危险源名称 | 潜在事故 | 责任人 | 影响后果 | 监控方式 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储槽 | 泄漏、火灾、爆炸 | 四班 | 全公司停产、设备损毁、人员伤亡 | 压力、流量、温度、液位，严格控制液氧储罐压力和液位，液氧充装时，实时观察液氧储罐压力，并调节放空阀降低液氧储罐压力。严格控制液氧储罐液位在50-90.7%。 | 成立重大危险源管理组织机构，建立应急救援体系，建立重大危险源管理制度；认真落实并执行各项管理制度： 加大液氧储罐巡检力度，发现问题及时处理； 加强对控制参数的监控。 |
| 2 | 氧管道 | 泄漏、火灾、爆炸、 | 四班 | 公司部分停产、设备损毁、人员伤亡 | 实时检测压力容器内的压力、温度、液位，根据报警情况及时调整；定时巡检；压力容器安全责任到人 | 认真落实并执行如下规章制度： 压力管道安全管理制度； 压力管道检修管理规定； 压力管道安全操作规程； 重大危险源管理制度； 压力管道巡检制度 动火作业票制度。 |
| 3 | 氧气球罐） | 泄漏、火灾、爆炸、 | 四班 | 公司部分停产、设备损毁、人员伤亡 | 实时检测压力容器内的压力、温度、液位，根据报警情况及时调整；定时巡检；压力容器安全责任到人 | 认真落实并执行如下规章制度： 压力容器安全管理制度； 压力容器操作规程； 压力容器巡检制度； 动火作业票制度， 压力容器安全责任制。 |

附件二

事故应急物资存放情况明细

|  | 救援装备名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制氧 |  |  |  |
| 1 | 担架 | 1个 | 控制室 |
| 2 | 气防车 | 1辆 | 防护站 |
| 3 | 低温手套 | 2双 | 控制室 |
| 4 | 空气呼吸器 | 2台 | PPE柜 |
| 5 | 对讲机 | 2个 | 控制室 |
| 6 | 强光手电 | 2个 | 控制室 |
| 7 | 便携式氧气检测报警仪 | 2个 | 控制室 |

附件三应急小组的联系电话

应急小组联系电话一览表

| 单位 | 职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 总经理 | 孙广亿 | 58815118 |  |
| 公司 | 副总经理 | 王海波 | 58815026 | 13954230160 |
| 公司 | 副总经理 | 陈玉辉 | 58815053 | 13812176611 |
| 公司 | 总经理助理 | 林永兴 | 58816299 | 13812121822 |
| 生产管控中心 | 总调 | 卢文东 | 58816263 | 13969639924 |
| 安全管理部 | 部长 | 宋吉国 | 58816276 | 13573221158 |
| 现场指挥部 | 指挥 |  | 58816217 58816218 |  |
| 生产管控中心 | 调度 |  | 58816217 58816218 |  |
| 动力事业部 | 部长 | 于军 | 58816277 | 13953270719 |
| 动力事业部 | 调度 |  | 58816219 |  |
| 保卫部 | 部长 | 宗军 | 58815817 | 13698679817 |
| 信息化部 | 部长 | 李秋健 | 58816317 | 13812571605 |
| 装备部 | 部长 | 徐明 | 58815025 | 13863989979 |
| 炼铁厂 | 厂长 | 刘玉猛 | 58815306 | 13589282005 |
| 炼钢事业部 | 部长 | 张海涛 | 58815691 | 13793231863 |

附件四：相关部门联系电话一览表

| 单位名称 | 报警电话 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄岛区消防大队董家口消防站 | 119 | 13376397119 | 黄岛区董家口横河西路与子信路交叉口 |
| 黄岛区急救中心 | 120 | 86116855 | 黄岛区灵山湾路287 号 |
| 董家口管委应急部 |  | 55585237 |  |
| 黄岛区应急该管理 |  | 86163724 |  |
| 青岛市应急管理办公室 |  | 85913631 | 青岛市市南区香港中路11号市政府1 号楼1037 室 |

附件五：应急物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 7 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 2 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部气体防护车 | 董光明 | 13953270721 |
| 3 | 苏生器 | MZS-30 | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 4 | 长管呼吸器 | FBCAR4*90（巴固） | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 5 | 备用气瓶 | CFFC157-6.8-30-ADraer（CRP111-145-6.8-30-T） | 20 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 6 | 备用氧气瓶 | / | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 7 | 担架 | 无 | 4 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 8 | 急救箱 | 无 | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 9 | 便携式CO报警仪 | Pac7000 HoneyweLL Fusheng | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 10 | 便携式氧气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 11 | 便携式硫化氢报警仪 | FS-90 | 1 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 12 | 便携式天然气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 13 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉 | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 14 | 气体防护车 |  | 1 | 动力事业部防护站门口 | 董光明 | 13953270721 |
| 15 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部加压站楼梯间 | 姚健 | 58815781 |
| 16 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部高炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 17 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部焦炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 18 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部一站转炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 19 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 2 | 动力事业部二站加压机室 | 姚健 | 58815781 |
| 20 | 自给式空气呼吸器 | / | 2套 | 动力事业部制氧办公楼 | 李有福 | 16609724635 |
| 21 | 担架 | / | 1个 | 动力事业部制氧维修间 | 李有福 | 16609724635 |
| 22 | 防酸碱手套 | / | 2副 | 动力事业部制氧储存室 | 李有福 | 16609724635 |
| 23 | 耐酸碱防护服 | / | 1套 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 24 | 防酸碱靴子 | / | 2双 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 25 | 对讲机 | / | 1对 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 26 | 便携式氧气报警仪 | / | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 27 | 便携式CO检测报警仪 | / | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 28 | 对讲机 | 应急 | 6台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 29 | 防汛沙 | 应急 | 115袋 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 30 | 酸碱防护服 | 防护 | 1件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 31 | 防汛铁锹 | 应急 | 6把 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 32 | 雨衣 | 应急 | 6件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 33 | 雨裤 | 应急 | 4件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 34 | 防汛水泵 | 应急 | 2台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 35 | 对讲机 | MOTOROLAGP328D | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 36 | 防水手电 | / | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 37 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 14 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 38 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 60 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 39 | 干粉灭火器 | ABC4 | 36 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 40 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 81 | 动力事业部点检作业区 | 王明政 | 13964216656 |
| 41 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 304 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 42 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 110 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 43 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 35 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 44 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 2 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 45 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 1 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 46 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 10 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 47 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 21 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 48 | 室内消火栓 | SS100-65 | 1 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 49 | 室内消火栓 | SS100-65 | 6 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 50 | 室内消火栓 | SS100-65 | 59 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 51 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 52 | 室外消火栓 | SS100-65 | 19 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 53 | 室外消火栓 | SS100-65 | 4 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 54 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 55 | 室外消火栓 | SS100-65 | 26 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |

第三章附件、附图

附3.1公司情况简介

### 附3.1.1公司简介

单位名称：青岛特殊钢铁有限公司

住所：青岛西海岸新区泊里镇集成路1886号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：陆拾伍亿元整

法定代表人：孙广亿

青岛特殊钢铁有限公司成立于2011年7月12日，公司经营范围：带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司现有员工4250人，实行法定代表人领导下的总经理负责制，设有安全总监，并已经成立了专职安全管理机构—安全管理部，配备有专职的安全管理人员。企业主要负责人及专职安全管理人员均取得了安全考核合格证。公司建立了较完善的安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程。

表2.1-1青岛特殊钢铁有限公司基本情况表

| 企业名称 | 青岛特殊钢铁有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 青岛西海岸新区泊里镇集成路1886号 |  | 电话 | 18806422963 |
| 法定代表人 | 孙广亿 | 统一社会信用代码 | 913702005757897516 |  |
| 经济性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 职工总数 | 4250人 |  |
| 注册资本 | 65000万元 | 占地面积 | 147223.97m2 |  |
| 经营范围 | 带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油；普通货运；生产销售： 黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务； 钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅分支机构经营：餐饮服务；中餐类销售；含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售；日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |  |  |  |

### 附3.1.2地理位置

青岛特殊钢铁有限公司厂址位于青岛市西海岸新区董家口经济区临港产业园区，泊里镇集成路1886号。董家口经济区位于青岛市南翼的胶南市辖区琅琊台湾，靠近青岛市与日照市分界线，行政区划于泊里镇。距离青岛市中心约75公里，距离西海岸新区中心区仅50公里，南与日照市接壤，距离日照市中心约30公里。董家口经济区临港产业园区位于泊里镇政府驻地以西，按照港口-物流-制造依次布局，发展石油化工、装备制造、特种钢铁等重化工业，培育海水淡化、海洋新能源等产业。

附3.2公司风险评估结果

本公司由事故风险评估小组于2023年8月出具了《青岛特殊钢铁有限公司事故风险辨识评估报告》。

上述风险辨识及评估报告提供的公司风险评估结果如下：

### 附3.2.1危险因素辨识

公司存在的危险有害因素主要有：高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、煤焦油、粗苯、液氧，以上物质在突然泄漏、操作失控或自然灾害的情况下，存在着人员中毒和窒息、火灾爆炸、污染环境等严重事故风险。公司内可能发生的事故类型由中毒和窒息、火灾、其他爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、高处坠落等事故。

### 附3.2.2公司风险报告评估结果

我公司可能发生的事故类型有火灾、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击等；在采取我单位现有控制及应急措施后，各事故类型风险均下降，在补充完善了生产安全事故风险防控措施和应急措施，在以后的工作中若能认真落实我单位已有的和制定完善的事故风险防控和应急措施，可以将我单位可能发生的各类型生产安全事故控制在安全范围之内，建议针对以上可能发生事故类型编制现场处置方案。在采取有效措施以后，焦化油库罐区重大危险源、焦化洗脱苯工段重大危险源、煤气柜重大危险源、制氧储存区域重大危险源、铁水吊运区域、高炉炉缸烧穿、特种设备及有限空间等极易引发事故。建议公司应急预案体系针对上述事故制定专项应急预案，并组织演练。

公司各分厂根据现场危险严重程度及有害因素分析，各厂区编制现场处置方案。

附3.3预案体系与衔接

### 附3.3.1公司应急预案的体系构成

3.3.1.1应急预案简介

本预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三部分。

1.综合应急预案

是公司为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是公司应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

2.专项应急预案

是公司为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。

3.现场处置方案

是公司根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

3.3.1.2应急预案体系

青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件总体预案

公司生产安全事故应急预案

综合应急预案，1个

专项应急预案，9个

现场处置方案，143个

本预案由1个综合应急预案、9个专项应急预案和143个现场处置方案组成。应急预案体系，如附图4.3-1所示。

附图4.3-1青岛特殊钢铁有限公司应急预案体系

### 附3.3.2公司不同应急预案的级别

本预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三部分。公司上述三种应急预案在公司应急体系中的级别如下：

表4.3-1公司应急预案分级情况一览表

| 预案种类 | 预案级别 | 预案适用说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合应急预案 | 公司级 | 综合应急预案是公司处理生产过程中发生的各种生产安全事故或险情的应急预案。公司启动综合应急预案后，可以调用公司所有的应急人员、应急物资及应急装备，效力范围遍及全公司。 |
| 专项应急预案 | 公司级 | 专项应急预案是公司处理生产过程中发生的某一种或者多种生产安全事故或险情的应急预案。公司发生事故或出现险情时，若有专项应急预案时，应优先使用专项预案；若没有专项应急预案时，或者专项应急预案不足以应对事故应急时，应使用公司综合预案的规定。公司启动专项应急预案后，按专项预案确定的范围调用公司的应急人员及应急物资。 |
| 现场处置方案 | 基层级 | 现场处置方案是公司基层单位（例如，各车间、各单位等）处理本单位场所、装置或者设施事故或险情的应急预案。 |

### 附3.3.3本预案与外部预案的衔接

附4.3.3.1本预案与政府预案的衔接

公司厂区位于西海岸新区（黄岛区）境内，行政区划隶属黄岛区管辖，因此，本预案在应急机构、应急资源、应急信息等方面，直接与《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件总体预案》相衔接，并进一步与《青岛市突发事件总体应急预案》《山东省突发事件总体应急预案》相衔接。

1.在应急机构方面，公司的应急机构要自觉地接受董家口管委会、黄岛区应急管理局、青岛市应急管理局、山东省应急管理厅的监管和组织领导，做好公司应急职能和地方政府应急职能的衔接，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急救援体系。

2.在应急资源方面，公司要充分发挥和利用政府应急管理部门的专家资源、技术资源和物资资源，合理配置公司的物资、装备和应急队伍等资源。

3.在应急信息方面，公司将加强与当地应急管理部门的信息沟通，及时掌握中央和地方政府关于应急管理的规定政策，了解应急管理的发展动态和应急技术发展方向。

4.公司发生事故或出现险情后，在本预案及政府预案的使用方面，执行以下规定：

（1）公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若安全事故或险情未超出公司的应急处置能力，政府未组织外部救援组织介入，公司需要启动预案时，适用本公司预案。

（2）公司生产过程中发生安全事故或出现险情，若安全事故或险情超出了公司的应急处置能力，需要政府或有关部门组织的外部救援组织介入时，按以下情况处理：

①公司发生安全事故或出现险情，政府或有关部门组织的外部救援组织尚未到达本公司事故现场前，本公司暂按本预案的方案进行人员施救和事故抢险；

②待政府或有关部门组织的外部救援组织到达本公司事故现场后，本公司应急指挥权上移，由政府或有关部门组织的外部救援组织指挥部负责现场应急指挥，按照政府或有关部门的预案或者现场指挥部确定的应急方案进行应急救援，本预案处于服从地位，配合政府预案进行事故救援。

附4.3.3.2本预案与周边单位预案的衔接

本预案与周边单位预案的衔接，按以下原则执行：

1.本公司应急办公室负责与周边单位进行沟通，告知本公司可能发生的事故或出现的险情对周边单位的可能影响及应对措施，及周边单位可能发生的事故或险情对本公司的可能影响及应对措施，并保持信息通道畅通。

2.公司发生事故或出现险情，或者周边单位发生事故或者出现险情，需要相互配合共同应对事故或险情时，若出现相互之间应急预案或应急措施的冲突时，本公司将与相邻单位进行共同商讨，协商处理；若协商不成时，提请有管辖权的应急管理部门解决。

附3.4关键的路线、标识和图纸

### 附3.4.1报警系统分布及覆盖范围图

见附图

### 附3.4.2作业区风险分布五色图

见附图

### 附3.4.3应急指挥部位置及救援队伍行动路线

公司的生产场所布置相对集中，对于某一场所发生应急事故后，应急人员应在指挥机构的指挥下，迅速到达指定地点（各厂区指定集合地点）。

救援人员总的行进路线为：

应急人员根据指令到达公司内指定地点

根据指令，向事故发生地集结

根据指令，实施现场救援

根据指令，将伤员抬至指定地点

对伤员实施临时急救措施

送医院进行急救

附图3.4-1应急指挥部位置及救援队伍行动路线图

### 附3.4.4救援队伍行动路线图

### 附3.4.5应急资源分布图

### 附3.4.6地理位置及交通图

青岛特殊钢铁有限公司厂址位于青岛市西海岸新区董家口经济区临港产业园区，泊里镇集成路1886号。公司主厂区地理位置及交通运输情况，如附图3.4-2所示。

公司位置

附图3.4-2青岛特殊钢铁有限公司地理位置及交通情况图

### 附3.4.7周边环境图

公司主厂区周边环境情况卫星图，如附图3.4-3所示。

### 附3.4.8事故风险可能导致的影响范围图

1.主厂区

本公司对周边的安全影响主要是火灾和爆炸事故。火灾爆炸事故发生后，高温辐射、高温烟气、高温火焰会、爆炸冲击波、爆炸碎片向四周。

本公司火灾爆炸事故的影响范围，一般限于厂区范围内；局部可能影响到厂区外。

附图3.4-4主厂区火灾爆炸事故风险可能导致的影响范围图

### 附3.4.9附近医院地理位置及路线图

附图3.4-5青岛特殊钢铁有限公司附近医院（青岛西海岸新区人民医院泊里院区，距离约9.9km）地理位置及路线图

附件一应急保障相关部门及人员

附件1-1应急组织机构成员通讯录--公司级

| 应急预案职务 | 姓名 | 职务 | 办公室电话 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 孙广亿 | 总经理 | -- | 18806160086 |
| 副总指挥 | 陈玉辉 | 副总经理 | - | 13812176611 |
| 副总指挥 | 林永兴 | 总经理助理 | -- | 13812121822 |
| 现场处置组组长 | 王海波 | 副总经理 | 053258815026 | 13954230160 |
| 现场处置组副组长 | 卢文东 | 生产管控部长 | 053258816263 | 13969639924 |
| 事故调查组组长 | 林永兴 | 副总经理 | -- | 13812121822 |
| 事故调查组副组长 | 宋吉国 | 安全管理部部长 | -- | 13573221158 |
| 善后处理组组长 | 于波 | 公司党委办主任 | 053258815097 | 13964811258 |
| 善后处理组副组长 | 张晓飞 | 工会副主席 | 053258815158 | 18254210069 |
| 环境监测组组长 | 李蓬 | 能源环保部部长 | 053258816256 | 13606349628 |
| 疏散警戒组组长 | 宗军 | 保卫部部长 | 053258815150 | 13698679817 |
| 物资保障组组长 | 孙重平 | 招标部部长 | 053258815116 | 18971762598 |
| 医疗救护组组长 | 王寿鹏 | 青钢医疗站 | 053258815150 | 13708997696 |
| 技术服务组组长 | 何波 | 工艺所 | 053258815168 | 13869843451 |

附件1-2-公司内部应急联系表--焦化厂

| 姓名 | 行政职务 | 应急职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭飞 | 厂长 | 副总指挥 | 58815904 | 13963431745 |
| 王志森 | 副厂长 | 副总指挥 | 58815608 | 13589314356 |
| 王忠亮 | 副厂长 | 副总指挥 | 58815609 | 18561534618 |
| 王本刚 | 主任工程师 | 副总指挥 | 58815619 | 13864882322 |
| 王建国 | 主任工程师 | 副总指挥 | 58815906 | 18669799401 |
| 常景富 | 安全总监 | 副总指挥 | 58815617 | 15166049510 |
| 于进江 | 厂长助理 | 副总指挥 | 58815606 | 13730905520 |
| 陈康 | 主任工程师 | 副总指挥 | 58815615 | 15092027870 |
| 王涛 | 生产科科长 | 成员 | 58815615 | 13026520782 |
| 郗传鹏 | 设备科科长 | 成员 | 58815906 | 17685766183 |
| 徐大正 | 工艺质量副科长 | 成员 | 58815615 | 15092027870 |
| 孙灵乾 | 电气点检作业长 | 成员 | 58815906 | 13563999149 |
| 王晓孟 | 净化作业长 | 成员 | 58815903 | 18754217097 |
| 邢辉 | 备煤作业长 | 成员 | 58815620 | 18300211238 |
| 丁尚博 | 干熄焦作业长 | 成员 | 58815606 | 18764225925 |
| 薛英 | 综合管理科 | 成员 | 58815601 | 18854286395 |
| 魏奇奇 | 化验室负责人 | 成员 | 58815618 | 15764272592 |
| 李建龙 | 安全管理部科长 | 成员 | 58815617 | 15864733817 |
| 张旭东 | 机械点检作业长 | 成员 |  | 13969713179 |

焦化厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 项目所在位置（车间/工序） | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春东狮科技（集团）有限公司 | 生产运维 | 焦炉煤气脱硫系统专业化运营 | 焦化厂 | 周军健 | 13604429819 |
| 2 | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 环境运维类 | 焦化厂脱硫脱硝项目 | 焦化厂 | 杨季 | 17763352115 |
| 3 | 无锡容大环境科技有限公司 | 环境运维类 | 焦化酚氰废水处理系统专业化运营外包合同 | 焦化厂 | 吕伟 | 13961514385 |
| 4 | 南通毅众建设工程有限公司 | 维保 | 焦化厂机电维保承揽合同 | 焦化厂 | 商中华 | 18863983314 |

附件1-3公司内部应急联系表-炼铁厂

| 姓名 | 行政职务 | 应急职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘玉猛 | 厂长 | 总指挥 | 5306 | 13589282005 |
| 王伟 | 副厂长 | 副总指挥 | 5321 | 18906391562 |
| 尹芳 | 安全总监 | 副总指挥 | 5318 | 13573268416 |
| 安秀伟 | 主任工程师 | 副总指挥 | 5322 | 13792854765 |
| 张天禄 | 主任工程师 | 副总指挥 | 5337 | 13969606090 |
| 宋辉 | 主任工程师 | 副总指挥 | 5305 | 18954206609 |
| 李振 | 1#炉作业长 | 成员 | 5351 | 15963015282 |
| 吴艺鹏 | 2#炉作业长 | 成员 | 5352 | 18553269782 |
| 郑希全 | 3#炉作业长 | 成员 | 5514 | 13953270706 |
| 孙旭东 | 一烧作业长 | 成员 | 5502 | 15610523013 |
| 仲常维 | 二烧作业长 | 成员 | 5505 | 18765221839 |
| 郑向国 | 三烧作业长 | 成员 | 7053 | 18153251723 |
| 李永林 | 喷煤作业长 | 成员 | 5353 | 13792499192 |
| 赵铭良 | 燃气作业长 | 成员 | 5356 | 13863979925 |
| 仇志国 | 动力作业长 | 成员 | 5360 | 13589359718 |
| 尹德生 | 运行作业长 | 成员 | 5362 | 15653297980 |
| 袁继明 | 综合科主管 | 成员 | 5326 | 18106397568 |
| 王忠伟 | 生产科主管 | 成员 | 5313 | 13626487002 |
| 庄波 | 安全科主管 | 成员 | 5324 | 13864213727 |
| 薛君 | 设备科主管 | 成员 | 5330 | 13687645700 |
| 孙宝芳 | 技术科主管 | 成员 | 5328 | 19953237825 |
| 王兰林 | 机械主任工程师 | 成员 | 5323 | 18561862173 |
| 陈超 | 电气主任工程师 | 成员 | 5304 | 18563997860 |

炼铁厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 项目所在位置（车间/工序） | 联系人 | 联系方式 （紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东国舜建设集团有限公司 | 运维 | 烧结脱硫脱硝 | 炼铁厂 | 徐鹏 | 13370569396 |
| 2 | 沃达建设集团有限公司 | 运维 | 高炉水渣 | 炼铁厂 | 李群木 | 13506164126 |
| 3 | 中国十九冶集团有限公司 | 维保 | 炼铁机电 | 炼铁厂 | 廖秀明 | 13518105406 |
| 4 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 维保 | 烧结机电 | 炼铁厂 | 付维涛 | 18963303729 |
| 5 | 江苏垦乐节能环保科技有限公司 | 运维 | 烧结、炼铁除尘 | 炼铁厂 | 成尔峰 | 18036311056 |
| 6 | 巩义市新型冶金材料有限公司 | 运维 | 高炉铁水罐砌筑 | 炼铁厂 | 张爱国 | 13849117688 |
| 7 | 濮阳源泰高科技冶金材料有限公司 | 运维 | 铁水罐罐沿喷涂 | 炼铁厂 | 张建双 | 19839328816 |
| 8 | 安徽省淮海工程科技有限公司 | 运维 | 烧结、炼铁皮带 | 炼铁厂 | 张明 | 13952179919 |
| 9 | 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 | 运维 | 渣铁沟处理 | 炼铁厂 | 许晨 | 15961556184 |
| 10 | 中晶环境科技股份有限公司 | 运维 | 热风炉脱硫 | 炼铁厂 | 尹颜涛 | 13811620845 |
| 11 | 江阴誉球耐火材料有限公司 | 运维 | 渣铁沟处理 | 炼铁厂 | 张虎 | 13771282386 |
| 12 | 江苏捷安企业服务有限公司 | 运维 | 铸铁机、一罐到底 | 炼铁厂 | 曾凡伟 | 15166052678 |

附件1-4应急救援组织机构成员通讯录—炼钢事业部一分厂

| 姓名 | 行政职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张海涛 | 炼钢事业部常务副部长 | 5695 | 13793231863 |
| 琚广通 | 安全总监 | 5687 | 15898875528 |
| 刘界鹏 | 炼钢事业部一炼钢分厂安全生产副厂长 | 5988 | 15866881950 |
| 吴志敏 | 炼钢事业部一炼钢分厂技术副厂长 | 5696 | 18661853012 |
| 姜海远 | 炼钢事业部一炼钢分厂设备副厂长 | 5689 | 13792898271 |
| 徐世成 | 生产作业长 | 5621 | 13884961707 |
| 尹国辉 | 生产作业长 | 5621 | 13589263936 |
| 李文丰 | 生产作业长 | 5621 | 13396390011 |
| 方和俨 | 生产作业长 | 5621 | 13589351879 |
| 袁理想 | 生产技术室主任 | 5676 | 15265290101 |
| 孙树立 | 综合管理室主任 | 5690 | 15954804681 |
| 周建新 | 安全管理室主任 | 5687 | 13792436930 |
| 郝学龙 | 设备管理室主任 | 5675 | 15963839980 |
| 杨宝健 | 准备作业区主管 | 5686 | 13863977331 |
| 张坤波 | 准备作业区作业长 | 5686 | 13687612906 |

炼钢事业部一分厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 项目所在位置（车间/工序） | 联系人 | 联系方式 （紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 运维 | 炼钢厂炉渣跨相关业务整体承包 | 一炼钢炼钢作业区 | 严文涛 | 18217277236 |
| 2 | 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 | 耐材大包 | 一炼钢中间包整体承包 | 一炼钢分厂连铸作业区 | 许晨 | 15961556184 |
| 3 | 稷旭再生资源有限公司 | 运维 | 固态钢渣处理 | 一炼钢分厂炼钢作业区 | 何新疆 | 15165240633 |
| 4 | 河北永益节能科技有限公司 | 运维 | 炼钢厂连铸火焰切割承包 | 一炼钢分厂连铸作业区 | 江志峰 | 18863970346 |
| 5 | 青岛恒立顺劳务派遣有限公司黄岛分公司 | 运维 | 炼钢事业部废钢切割及圆坯精整 | 一炼钢分厂连铸作业区，方坯科 | 王世峰 | 13964252837 |
| 6 | 青岛西南渠耐火材料有限公司 | 耐材大包 | 炼钢厂普通包耐材承包 | 一炼钢分厂精炼作业区 | 张蓉 | 18266202118 |
| 7 | 湖州海纳川输送机械有限公司 | 运维 | 炼钢事业部输送带系统 | 炼钢事业部一二炼钢分厂生产准备作业区 | 孙常进 | 18266646962 |
| 8 | 青岛洛起崇立信劳务有限公司 | 运维 | 天车、操作 | 一炼钢分厂钢坯作业区 | 姜建军 | 18561317581 |
| 9 | 安徽鑫海环保新材料股份有限公司 | 运维 | 转炉滑板挡渣 | 一炼钢分厂炼钢作业区 | 王志飞 | 18660077172 |
| 10 | 濮阳源泰高科技冶金材料有限公司 | 运维 | 渣盆渣罐现场修复承包 | 一炼钢分厂炼钢作业区 | 张建双 | 19839328816 |
| 11 | 青岛洛起崇立信劳务有限公司 | 运维 | 操作 | 一炼钢分厂钢坯作业区 | 顾其良 | 15163435818 |
| 12 | 常州苏耐冶金耐火材料有限公司 | 耐材大包 | 一炼钢分厂RH炉耐材整体承包 | 一炼钢分厂精炼作业区 | 曹锁良 | 13861269986 |
| 13 | 青岛恒立顺劳务派遣有限公司黄岛分公司 | 运维 | 炼钢事业部干燥间和烘烤间物资储运及现场物资辅助准备业务 | 一炼钢分厂生产准备作业区 | 李成 | 13589217758 |
| 14 | 河北永益节能科技有限公司 | 运维 | 火焰切割整体承包 | 1.2炼钢连铸 | 江志峰 | 18863970346 |
| 15 | 山东国茂冶金材料有限公司 | 耐材大包 | 中包耐材承包 | 一炼钢厂连铸作业区 | 王爱良 | 13853263867 |

附件1-5应急救援组织机构成员通讯录—炼钢事业部二分厂

| 姓名 | 行政职务 | 应急职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳宝龙 | 厂长 | 总指挥 | 13361285796 | 总指挥 |
| 王斌 | 副厂长 | 副总指挥 | 15954807378 | 副总指挥 |
| 王海龙 | 副厂长 | 副总指挥 | 13455201129 | 副总指挥 |
| 徐志成 | 主任工程师 | 副总指挥 | 13210085200 | 副总指挥 |
| 于文浩 | 主任工程师 | 副总指挥 | 18661950996 | 副总指挥 |
| 马少青 | 生产技术室主任 | 副总指挥 | 18353295335 | 应急第一指挥 |
| 张金传 | 设备管理室主任 | 副总指挥 | 13012486986 | 应急第一指挥 |
| 张明浩 | 安全管理室主任 | 副总指挥 | 13335077929 | 应急第一指挥 |
| 辛永泰 | 横班作业长 | 成员 | 18953257999 | 应急第一指挥 |
| 程金杰 | 横班作业长 | 成员 | 15610054372 | 应急第一指挥 |
| 李胜魁 | 横班作业长 | 成员 | 18669877163 | 应急第一指挥 |
| 徐春龙 | 横班作业长 | 成员 | 13465883758 | 应急第一指挥 |
| 姜忠杰 | 总调 | 成员 | 15621010815 | 成员 |
| 王浩 | 安全管理员 | 成员 | 15092110786 | 成员 |
| 王涛 | 净化作业长 | 成员 | 13869855723 | 成员 |
| 宋永涛 | 生产准备作业长 | 成员 | 15054256581 | 成员 |
| 邓轲 | 炼钢作业长 | 成员 | 13658650186 | 成员 |
| 方县委 | 精炼作业长 | 成员 | 15020029789 | 成员 |
| 郭晓晨 | 连铸作业长 | 成员 | 15963275821 | 成员 |
| 于衍涛 | 运行作业长 | 成员 | 13964233708 | 成员 |
| 尹明胜 | 电气点检作业长 | 成员 | 18562789096 | 成员 |
| 栾福忠 | 炼钢点检作业长 | 成员 | 13583290016 | 成员 |

炼钢事业部二分厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 | 运维 | 炼钢厂中间包耐材承包项目 | 二炼钢分厂 | 许晨 |
| 2 | 湖州海纳川输送机械有限公司 | 运维 | 输送带系统 | 二炼钢分厂 | 孙常进 |
| 3 | 山东国茂冶金材料有限公司 | 运维 | 炼钢厂中间包耐材承包项目 | 二炼钢分厂 | 王超 |
| 4 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 运维、维保单位 | 炼钢厂炉渣跨相关业务整体承包 | 二炼钢分厂 | 严文涛 |
| 5 | 洛起崇立信劳务服务有限公司 | 运维 | 二炼原料一跨天车操作 | 二炼钢分厂 | 姜建军 |
| 6 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 运维 | 转炉出钢滑板挡渣 | 二炼钢分厂 | 黄体福 |
| 7 | 青岛恒立顺劳务派遣有限公司黄岛分公司 | 运维 | 炼钢厂废坯切割及圆坯精整承包合同 | 二炼钢分厂 | 李成 |
| 8 | 河北永益节能科技有限责任公司 | 运维 | 炼钢厂5、6#连铸机火焰切割、出坯区域及原料跨操作整体承包商务合同 | 二炼钢分厂 | 江志峰 |
| 9 | 浙江父子岭特种耐火有限公司 | 运维 | 钢包耐材承包 | 二炼钢分厂 | 周伟强 |
| 10 | 濮阳源泰高科技冶金材料有限公司 | 运维 | 炼钢事业部防粘渣高温喷涂料承包 | 二炼钢分厂 | 张建双 |
| 11 | 黄石大成机电设备安装有限公司 | 运维 | 二炼钢连铸工序设备维保 | 二炼钢分厂 | 代滕飞 |
| 12 | 江苏垦乐节能环保科技有限公司 | 运维 | 环境除尘系统运行、维护承包合同 | 二炼钢分厂 | 成尔峰 |
| 13 | 无锡市振业兴晟冶金材料科技有限公司 | 运维 | 除尘灰综合利用项目 | 二炼钢分厂 | 顾文晓 |
| 14 | 偃师市诚鼎耐火材料有限公司 | 运维 | 钢包热修耐材承包 | 二炼钢分厂 | 陶鸿昌 |
| 15 | 鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司 | 运维 | RH耐材整体承包 | 二炼钢分厂 | 朱晓捷 |
| 16 | 上海宝冶集团有限公司 | 运维 | 炼钢事业部炼钢工序设备维保承揽合同 | 二炼钢分厂 | 司进杰 |

附件1-6公司内部应急联系表--线材事业部一分厂

| 姓名 | 行政职务 | 手机 | 厂级应急职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛国锋 | 部长 | 13930909021 | 总指挥 |
| 韩培正 | 生产副厂长 | 18853291987 | 副总指挥 |
| 张丛春 | 设备副厂长 | 13605323652 | 副总指挥 |
| 闫亮 | 主任工程师 | 15954875829 | 副总指挥 |
| 陈国伟 | 主任工程师 | 13969734659 | 副总指挥 |
| 刘光明 | 主任工程师 | 15866802293 | 副总指挥 |
| 刘树恒 | 主任工程师 | 15820088425 | 副总指挥 |
| 王江江 | 一值班长 | 15563997171 | 应急第一指挥 |
| 徐世涛 | 一值班长 | 13573239026 | 应急第一指挥 |
| 王加民 | 一值班长 | 13793205247 | 应急第一指挥 |
| 葛剑 | 一值班长 | 13964288606 | 应急第一指挥 |
| 马卫东 | 二三值班长 | 13964251369 | 应急第一指挥 |
| 王云鹏 | 二三值班长 | 13854249612 | 应急第一指挥 |
| 张国梁 | 二三值班长 | 15898827484 | 应急第一指挥 |
| 栾绍平 | 二三值班长 | 13969755597 | 应急第一指挥 |
| 杨增江 | 一生产作业长 | 13518624963 | 成员 |
| 毛乃亮 | 二三生产作业长 | 18765221822 | 成员 |
| 林垚 | 精整作业长 | 18561818286 | 成员 |
| 胡凡伟 | 维修作业长 | 13963949985 | 成员 |
| 刘同朋 | 电气作业长 | 13864299263 | 成员 |
| 栾振卫 | 原料作业长 | 13583275286 | 成员 |
| 张敏 | 生产准备作业长 | 15865550608 | 成员 |
| 王正洁 | 综合管理科科长 | 13969734730 | 成员 |
| 李昊 | 机电科长 | 15866802293 | 成员 |
| 朱振国 | 生产技术科长 | 15954875829 | 成员 |
| 尚久华 | 燃气工程师 | 13780627962 | 成员 |
| 程军 | 安全主管 | 13583267970 | 成员 |
| 辛龙 | 安全科科长 | 18363939837 | 成员 |
| 苏磊 | 安全员 | 15066817100 | 成员 |
| 卢勇 | 安全员 | 15764272829 | 成员 |

线材事业部一分厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 |  | 合作关系 | 承包或经营范围 | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛洛起机电装备科技有限公司 | 维保 | 机、电 | 线材一分厂 | 王鸣兴 | 18864882781 |
| 2 | 青岛崇立信劳务服务有限公司 | 运维 | 辅助岗位部分外包 | 线材一分厂 | 邢立敏 | 15908939192 |
| 3 | 青岛崇立信劳务服务有限公司 | 运维 | 原料二跨天车操作 | 线材一分厂 | 姜建军 | 18561317581 |
| 4 | 青岛崇立信劳务服务有限公司 | 运维 | 天车工操作运维 | 线材一分厂 | 徐敬花 | 13276423678 |

附件1-7公司内部应急联系表--线材事业部二分厂

| 姓名 | 行政职务 | 手机 | 厂级应急职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱华川 | 厂长 | 13605324152 | 总指挥 |
| 高凤山 | 生产副厂长 | 15954803869 | 副总指挥 |
| 谭秋生 | 设备副厂长 | 13963998493 | 副总指挥 |
| 姜学金 | 工艺主任工程师 | 13863945027 | 副总指挥 |
| 陈强磊 | 工艺主任工程师 | 15866809475 | 副总指挥 |
| 王炜明 | 机械主任工程师 | 15092021066 | 副总指挥 |
| 宗璐 | 电仪主任工程师 | 13869869992 | 副总指挥 |
| 刘新远 | 四值班长 | 13698681038 | 应急第一指挥 |
| 牟霖 | 四值班长 | 13606429819 | 应急第一指挥 |
| 王乐 | 四值班长 | 15092067456 | 应急第一指挥 |
| 王一鑫 | 四值班长 | 13869828189 | 应急第一指挥 |
| 魏光平 | 五六值班长 | 13505326834 | 应急第一指挥 |
| 路朝晖 | 五六值班长 | 15806566302 | 应急第一指挥 |
| 苗杨 | 五六值班长 | 18364220516 | 应急第一指挥 |
| 朱友磊 | 五六值班长 | 13791996772 | 应急第一指挥 |
| 王勤善 | 四生产作业长 | 13668882086 | 成员 |
| 李延平 | 五六生产作业长 | 15712759330 | 成员 |
| 吴章啟 | 二分厂精整作业长 | 15376792977 | 成员 |
| 高建峰 | 维修作业长 | 18300200861 | 成员 |
| 张中丛 | 电气作业长 | 15275251006 | 成员 |
| 李言超 | 热处理作业长 | 15092262009 | 成员 |
| 王兆纲 | 成品作业长 | 13792850277 | 成员 |
| 沈艳 | 综合管理科科长 | 13792838233 | 成员 |
| 邹建勋 | 生技科科长 | 13468298863 | 成员 |
| 林健 | 机电科科长 | 13853269749 | 成员 |
| 张栩 | 燃气点检工程师 | 13792830543 | 成员 |
| 李杰 | 燃气点检工程师 | 13697686239 | 成员 |
| 杨雷 | 安全科科长 | 15275210666 | 成员 |
| 常添策 | 安全员 | 13792448601 | 成员 |
| 韩杰 | 安全员 | 15265266733 | 成员 |

线材事业部二分厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛洛起机电装备科技有限公司 | 维保 | 机电 | 李福生 | 15318796115 |
| 2 | 青岛洛起崇立信劳务有限公司 | 运维 | 操作 | 邢立敏 | 15908939192 |

附件1-8公司内部应急联系表-型材厂

| 姓名 | 行政职务 | 应急职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 于水 | 厂长 | 总指挥 | 5717 | 15092278505 |
| 周伟华 | 设备厂长 | 副指挥 | 5726 | 13584118830 |
| 李国旺 | 生产厂长 | 副指挥 | 5705 | 19805423900 |
| 马强 | 主任工程师 | 小组成员 | 5709 | 18153263786 |
| 王辉宇 | 主任工程师 | 小组成员 | 5727 | 15950121972 |
| 李家武 | 主任工程师 | 小组成员 | 5727 | 13914275149 |
| 韩涛 | 设备科长 | 小组成员 | 5712 | 15966895595 |
| 王晓峰 | 生产科长 | 小组成员 | 5713 | 13792472830 |
| 董长青 | 精整科长 | 小组成员 | 5716 | 18866398676 |
| 李国祥 | 煤气专业 | 小组成员 |  | 18661789300 |
| 张董林 | 电气专业 | 小组成员 |  | 18353210510 |
| 梁栋 | 安全管理部长 | 小组成员 | 5732 | 13964288936 |
| 徐方超 | 各生产班值班长及当班班组长 | 小组成员 | 5958 | 16653207396 |
| 李庆军 |  | 小组成员 | 5958 | 13563268598 |
| 董辉 |  | 小组成员 | 5958 | 13730906647 |
| 王栋 |  | 小组成员 | 5958 | 18661470975 |
| 刘继承 |  | 小组成员 | 5958 | 13708990967 |
| 金海龙 |  | 小组成员 | 5958 | 13335034663 |
| 王健 |  | 小组成员 | 5958 | 13645328632 |
| 王善龙 |  | 小组成员 | 5958 | 15753272748 |
| 张群涛 |  | 小组成员 |  | 15806510435 |
| 封春强 |  | 小组成员 |  | 13864851451 |
| 胡圣德 |  | 小组成员 |  | 15995350269 |
| 陈国志 |  |  |  | 15165234683 |
| 赵发硕 |  |  |  | 15063962339 |
| 殷同恩 |  |  |  | 18765324029 |

型材厂相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 项目所在位置（车间/工序） | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市振晋机电设备安装有限公司 | 维保 | 青岛特殊钢铁有限公司型材厂工程设备保全维修外包 | 型材厂 | 陈万化 | 15152277626 |
| 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 运维 | 桥式起重机运行维保和部分天车操作运营外包合同 | 型材厂 | 徐爱兵 | 18068050998 |
| 3 | 上海宝冶集团有限公司 | 维保 | 桥式起重机运行维保和部分天车操作运营外包合同 | 型材厂 | 徐爱兵 | 18068050998 |
| 4 | 江阴双赢劳务有限公司 | 运维 | 精整修磨 | 型材厂 | 陈为建 | 15995357577 |
| 5 | 合肥市百胜科技发展股份有限公司 | 运维 | 导卫打包 | 型材厂 | 曾凡成 | 17681802466 |

附件1-9公司内部应急联系表-动力事业部

| 姓名 | 职务 | 应急职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 于军 | 部长 | 总指挥 | 13953270719 |
| 赵占国 | 副部长 | 副总指挥 | 15905321172 |
| 李庆生 | 副部长 | 副总指挥 | 13583259091 |
| 马宏亮 | 安全总监 | 副总指挥 | 13455220367 |
| 张庆行 | 主任工程师 | 副总指挥 | 13791983536 |
| 季付文 | 主任工程师 | 副总指挥 | 13695329287 |
| 沈洪春 | 设备专管工程师 | 副总指挥 | 13687637341 |
| 谷鹃鹃 | 综合管理科长 | 成员 | 17660613590 |
| 程前进 | 调度科科长 | 成员 | 13869844569 |
| 陈传升 | 水处理作业长 | 成员 | 18953205600 |
| 何洋溢 | 水处理副作业长 | 成员 | 13262663902 |
| 王明政 | 点检作业长 | 成员 | 13964216656 |
| 李安东 | 点检副作业长 | 成员 | 15621165201 |
| 孙公德 | 设备科作业长 | 成员 | 13210276944 |
| 孟辉 | 设备科副作业长 | 成员 | 15689903637 |
| 张帅 | 制氧作业区作业长 | 成员 | 17865163079 |
| 刘君杰 | 加压站站长 | 成员 | 13553099650 |
| 董光明 | 防护站站长 | 成员 | 13953270712 |
| 闫慧坤 | 防护站副站长 | 成员 | 15192789067 |
| 田鹤 | 防护站副站长 | 成员 | 18561659150 |
| 张凯伦 | 电力管控科科长 | 成员 | 13184016971 |
| 邓俊初 | 安全管理部副科长 | 成员 | 13954270878 |
| 李继荣 | 安全管理员 | 成员 | 13954218353 |
| 白丽伟 | 安全管理员 | 成员 | 19862270157 |

动力事业部相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 项目所在位置（车间/工序） | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化检安 | 维保 | 机、电 | 点检作业区 | 王希船 | 13156298870 |
| 2 | 益和电气 | 运维 | 变电站 | 电力管控科 | 龙宇 | 15689138541 |
| 3 | 沃达建设 | 维保 | 空调维保 | 点检作业区 | 李锦川 | 18669817188 |

附件1-10公司内部应急联系表-装备部

| 姓名 | 职务 | 内部电话 | 应急职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐明 | 部长 | 5025 | 装备部应急总指挥 | 13863989979 |
| 王绍利 | 副部长 | 5096 | 装备部应急副总指挥 | 18562790601 |
| 林立新 | 副部长 | 5023 | 装备部应急副总指挥 | 13969767865 |
| 韩培贵 | 首席工程师 | 5550 | 装备部应急指挥部成员 | 13864855963 |
| 董方全 | 首席工程师 | 5464 | 装备部应急指挥部成员 | 13708987022 |
| 曲保顺 | 主任工程师 | 5029 | 装备部应急指挥部成员 | 13506487929 |
| 徐博明 | 主任工程师 | 5023 | 装备部应急指挥部成员 | 18561601389 |
| 杨海哲 | 主任工程师 | 5906 | 装备部应急指挥部成员 | 13705326978 |
| 陈会贞 | 主任工程师 | 5027 | 装备部应急指挥部成员 | 13573850032 |
| 张树坤 | 专职安全员 | 5976 | 装备部应急突击队队长 | 13625428523 |
| 刘洪吉 | 安全专管 | 5979 | 装备部应急突击队成员 | 13730928225 |
| 王国章 | 生产科科长 | 5979 | 装备部应急突击队成员 | 13675325189 |
| 邢增金 | 铁前科科长 | 5223 | 装备部应急指挥部成员 | 18765221887 |
| 崔建雷 | 机修车间主任 | 5975 | 装备部应急指挥部成员 | 13869845060 |
| 刘显勇 | 电修车间主任 | 5976 | 装备部应急指挥部成员 | 13969808561 |
| 田登模 | 机加工车间主任 | 5978 | 装备部应急指挥部成员 | 13969859648 |
| 潘勇 | 综合管理科科长 | 5124 | 装备部应急指挥部成员 | 15954837299 |
| 张兴敢 | 钢轧科科长 | 6334 | 装备部应急指挥部成员 | 15063945030 |
| 杜福君 | 电气自动化科科长 | 5024 | 装备部应急指挥部成员 | 13884950183 |
| 苗擘 | 工程科科长 | 5854 | 装备部应急指挥部成员 | 18863902975 |
| 高庆祥 | 设计科科长 | 5029 | 装备部应急指挥部成员 | 15066869750 |
| 边裕智 | 状态监测 | 5968 | 装备部应急指挥部成员 | 15964965318 |
| 刘小波 | 特种设备安全管理部科长 | 6334 | 装备部应急指挥部成员 | 18366265595 |
| 刘锦宏 | 计量管理科科长 | 6234 | 装备部应急指挥部成员 | 18564890539 |
| 牟晓 | 车间副主任 | 5978 | 装备部应急突击队成员 | 13969661422 |
| 康云冬 | 车间副主任 | 5975 | 装备部应急突击队成员 | 15505320702 |
| 任庭锐 | 职工 | 5975 | 装备部应急突击队成员 | 15706425772 |
| 李孟哲 | 职工 | 5975 | 装备部应急突击队成员 | 13280853090 |
| 徐法利 | 职工 | 5975 | 装备部应急突击队成员 | 18560342375 |
| 王有财 | 职工 | 5975 | 装备部应急突击队成员 | 13780604922 |
| 李豪鑫 | 职工 | 5976 | 装备部应急突击队成员 | 18300243902 |
| 王增坤 | 职工 | 5976 | 装备部应急突击队成员 | 17554205109 |

附件1-11公司内部应急联系表-生产管控中心

| 姓名 | 职务 | 应急职务 | 内部电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢文东 | 总调 | 应急总指挥 | 6263 | 13969639924 |
| 焦君 | 副总调 | 副总指挥 | 6225 | 13953259230 |
| 王辉 | 主任工程师 | 成员 | 6354 | 15963019827 |
| 徐波 | 调度科科长 | 成员 | 6228 | 13953279721 |
| 滕怀平 | 应急管理员 | 成员 | 6274 | 18561870817 |
| 孟强 | 安全员 | 成员 | 5078 | 13210023536 |
| 于红军 | 调度主任 | 成员 | 6217 | 13655322809 |
| 田公强 | 调度主任 | 成员 | 6218 | 13583203950 |
| 周德 | 调度主任 | 成员 | 6217 | 13589353269 |
| 谭友胜 | 调度主任 | 成员 | 6218 | 13455265433 |

附件1-12公司内部应急联系表-物流中心

| 姓名 | 行政职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵同福 | 处长 | 6377 | 18561652566 |
| 孙海龙 | 副处长 | 6389 | 13791995166 |
| 赵强 | 副处长 | 6388 | 13606488537 |
| 王永丰 | 安全总监 | 6389 | 15950129683 |
| 郑艳丽 | 综合管理科科长 | 6378 | 15865117543 |
| 阎皓 | 安全管理 | 6373 | 13573832066 |
| 刘守波 | 原料场安全员 | 5375 | 13606397239 |
| 宗绪涛 | 安全管理 | 6371 | 13963932345 |
| 徐勤国 | 运输科科长 | 6371 | 15154437212 |
| 王群 | 安全管理 | 6373 | 13853202386 |
| 陶建平 | 安全管理 | 6372 | 13853202386 |
| 李春泉 | 科长 | 6376 | 18866710078 |
| 李赞 | 副科长 | 6376 | 13256866757 |
| 俞志高 | 原料车间作业长 | 6391 | 13256866757 |
| 王林 | 安全生产科副科长 | 6396 | 15376722040 |
| 孙宁 | 原料场电气主管 | 5375 | 13863977315 |
| 曲则潭 | 原料车间副作业长 | 6391 | 18562709973 |
| 胡孝强 | 原料车间副作业长 | 6390 | 18561767096 |
| 刘远 | 车辆管理科安全员 | 6362 | 115610038559 |
| 马鸿祥 | 安全生产科副科长 | 6373 | 18266627539 |
| 董强 | 原料场甲班班长 | 6390 | 15966907733 |
| 庞家树 | 原料场乙班班长 | 6390 | 13969778791 |
| 仲程 | 原料场丙班班长 | 6390 | 18753216602 |
| 丁月亮 | 原料场丁班班长 | 6390 | 13375552670 |
| 孙晔 | 环保管理 | 6364 | 15066189189 |

物流中心相关单位联系表

| 序号 | 公司名称 | 合作关系 | 承包或经营范围 | 项目所在位置（车间/工序） | 联系人 | 联系方式（紧急联系方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏正麒物流企业管理有限公司 | 三方物流 | 成品材厂内直接装箱 | 线材、型材 | 王辉 | 13687655522 |
| 2 | 江阴万腾物流有限公司 | 三方物流 | 渣罐车、铁水罐车运输服务 | 炼钢、炼铁 | 马涛 | 18253247363 |
| 3 | 青岛南渠企业（集团）股份有限公司 | 三方物流 | 铲车装车服务、自卸车运输服务 | 全厂 | 姜强 | 15063080011 |
|  | 青岛南渠企业（集团）股份有限公司 | 运维 | 综合原料场煤焦输送系统运管维一体化承包合同 | 物流中心 | 姜强 | 15063080011 |
| 4 | 青岛坤盛源工贸有限公司 | 三方物流 | 半挂车厂内运输服务项目挖掘机、平衡叉车作业服务项目 流动式起重机、高空作业车服务项目 外包服务专用清扫车 | 全厂 | 方帅 | 16678587007 |
| 5 | 青岛润德隆物流有限公司 | 三方物流 | 二三高线厂物流服务项目 | 线材 | 李冰 | 15998878683 |
| 6 | 江苏盛澄劳务服务有限公司 | 三方物流 | 一四高线厂物流服务项目 五六高线厂物流服务项目 | 线材 | 朱雷 | 18352002828 |
|  | 江苏盛澄劳务服务有限公司 | 三方物流 | 原料场理货项目 | 物流中心 | 赵继宝 | 15165288276 |
| 7 | 湖州海纳川输送机械有限公司 | 运维 | 综合原料场输送带系统运管维一体化承包合同 | 物流中心 | 胡兴珑 | 13573872816 |
| 8 | 沃达建设集团有限公司 | 运维 | 综合原料场块矿筛分业务承包合同 | 物流中心 | 徐桂峰 | 15275218444 |
| 9 | 黄石大成 机电设备 安装有限 公司 | 维保 | 物流中心机电维保承揽合同 | 物流中心 | 孙龙良 | 18866292333 |
| 10 | 江苏垦乐节能环保科技有限公司 | 维保 | 青岛特殊钢铁有限公司物流中心环境除尘系统运行、维护外委 | 物流中心 | 成尔峰 | 18036311056 |

附件二外部应急部门联系方式

| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 应急电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市人民政府应急管理办公室 | 办公室 | 85913088 |  |
| 2 | 青岛市应急管理局 | 办公室 | 85913578 |  |
| 3 | 青岛西海岸新区应急管理局 | 办公室 | 86170661 |  |
| 5 | 董家口管委应急管理部 | 王勇 | 55585250 | 15053252977 |
| 6 | 黄岛区市场监督管理局 | 办公室 | 81731271 |  |
| 7 | 青岛市生态环境局 | 办公室 | 82877040 |  |
| 8 | 黄岛区监察大队二中队 | 孙绪波 | 86118011 |  |
| 9 | 青岛市环境保护监测站 | 办公室 | 82899928 |  |
| 10 | 青岛西海岸新区人民医院泊里院区 | 急诊科 | 84181063 |  |
| 11 | 青岛西海岸新区人民医院 | 急诊科 | 86190000 |  |
| 12 | 黄岛区人民医院 | 急诊科 | 86114910 |  |
| 13 | 火灾报警 |  | 119 |  |
| 14 | 急救报警 |  | 120 |  |
| 15 | 青岛市交通运输局 | 办公室 | 88018903 |  |
| 16 | 青岛安工院电话 |  | 83786201 |  |
| 17 | 双星轮胎工业有限公司 | 郑凯 | 67710880 | 13156376058 |
| 18 | 青岛海晶化工有限公司 | 王治华 | 84851575 | 13356876757 |
| 19 | 青岛港口投资建设有限公司 | 殷宗强 | 85167272 | 13964261966 |
| 20 | 青岛清洁能源（发电） | 调度 | 58815800 |  |
| 21 | 青岛斯迪尔（石灰窑） | 调度 | 58815395 |  |
| 22 | 青岛润亿丰泰（渣处理） | 调度 | 58815933 |  |

附件三青钢应急器材、物资台账

| 序号 | 物资装备名称 | 类型 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 22 | 装备部机加工车间厂房内 | 张树坤 | 13625428523 |
| 2 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 26 | 装备部机修车间厂房内 | 张树坤 | 13625428523 |
| 3 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 18 | 装备部电修车间厂房内 | 张树坤 | 13625428523 |
| 4 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 4 | 装备部状态检测二楼 | 张树坤 | 13625428523 |
| 5 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 2 | 装备部劳保用品临时存放点 | 张树坤 | 13625428523 |
| 6 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 15 | 装备部值班室（备用） | 张树坤 | 13625428523 |
| 7 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4） | 8 | 装备部车间厂房内检修专用 | 张树坤 | 13625428523 |
| 8 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4 | 8 | 装备部机加工车间1#/2#低压配电室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 9 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC3 | 5 | 装备部机加工车间天车 | 张树坤 | 13625428523 |
| 10 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC4 | 4 | 装备部电修车间、机修车间天车 | 张树坤 | 13625428523 |
| 11 | 灭火器 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器（MFz/ABC35 | 7 | 装备部电修车间、机修车间、机加工车间、厂房内、状态检测油品室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 12 | 室内消防栓 | SN65 | 22 | 车间厂房内 | 张树坤 | 13625428523 |
| 13 | 室外消防栓 | SS100-65 | 4 | 装备部车间厂房外 | 张树坤 | 13625428523 |
| 14 | 室外消防栓 | SS100-65 | 5 | 工程预留地 | 张树坤 | 13625428523 |
| 15 | 沙袋 |  | 200袋 | 存放在电修车间西门口及部分大门口 | 张树坤 | 13625428523 |
| 16 | 雨衣 |  | 10件 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 17 | 雨鞋 |  | 10双 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 18 | 毛巾 |  | 10条 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 19 | 篷布 |  | 2件 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 20 | 铁锹 |  | 5把 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 21 | 潜水泵 |  | 2件 | 存放在机修车间 | 张树坤 | 13625428523 |
| 22 | 电气工具 |  | 1套 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 23 | 对讲机 |  | 3个 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 24 | 强光手电筒 |  | 10个 | 存放在队员个人手中 | 张树坤 | 13625428523 |
| 25 | 急救包 |  | 1套 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 26 | 警戒绳 |  | 2盘 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 27 | 移动线滚 |  | 1个 | 装备部值班室 | 张树坤 | 13625428523 |
| 28 | 空气呼吸器 |  | 2套 | 存放在电修车间 | 张树坤 | 13625428523 |
| 29 | 消防安全绳 | 50米 | 4捆 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 30 | 过滤式消防自救呼吸器（逃生面具） | TZL30 | 20个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 31 | 消防耐火服套装 |  | 3套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 32 | 消防水带 |  | 5条 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 33 | 消防枪头 |  | 3个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 34 | 消防扳手 |  | 3个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 35 | 灭火毯 |  | 5块 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 36 | 吸附垫 |  | 100张 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 37 | 水幕水带 |  | 2条 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 38 | 防坠器 | 10米 | 1套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 39 | 防毒面具 | 620P | 20套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 40 | 防尘面具 |  | 6个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 41 | 护目镜 |  | 9个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 42 | 防护面罩 |  | 6个 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 43 | 雨衣 | 分体 | 10件 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 44 | 灭火器 | MFZ-ABC4 | 6具 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 45 | 警示牌 |  | 1套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 46 | 空气呼吸器 | KL99 | 2套 | 焦化厂应急柜（南头） | 高兴传 | 15563989959 |
| 47 | 雨衣 |  | 10套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 48 | 化学防护服 |  | 2套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 49 | 空气呼吸器 | KL99 | 3台 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 50 | 耐酸碱手套 |  | 4副 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 51 | 灭火毯 |  | 15条 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 52 | 酸碱防护面罩 |  | 5副 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 53 | 探照灯 |  | 1个 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 54 | 防爆扳手 |  | 5把 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 55 | 消防战斗服套装 |  | 3套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 56 | 消防手斧 |  | 3把 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 57 | 隔离警示带 |  | 7盘 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 58 | 医药急救箱 |  | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 59 | 水幕水带 |  | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 60 | 移动式消防炮 |  | 2台 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 61 | 逃生缓降器 |  | 5套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 62 | 逃生面罩 |  | 20个 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 63 | 救生软梯 |  | 3条 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 64 | 安全绳 |  | 1套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 65 | 木质堵漏楔 |  | 3套 | 焦化厂净化作业区应急物资柜 | 王辉 | 15063053059 |
| 66 | 长管呼吸器 | CG-7 | 3 | 炼铁厂化验室一楼呼吸器存放点 | 赵铭良 | 58815356 |
| 67 | 长管呼吸器 | CG-7 | 1 | 炼铁厂烧结主控看火休息室 | 张衍志 | 58815510 |
| 68 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 7 | 炼铁厂化验室一楼呼吸器存放点 | 赵铭良 | 58815356 |
| 69 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂1#高炉主控楼操作室 | 李振 | 58815351 |
| 70 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂2#高炉主控楼操作室 | 吴艺鹏 | 58815352 |
| 71 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂喷煤会议室 | 刘存记 | 58815355 |
| 72 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂十九冶资料室 | 蒋平 | 13980807821 |
| 73 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 1 | 炼铁厂新型一罐到底休息室 | 张爱国 | 13849117688 |
| 74 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂烧结维保休息室 | 车志勇 | 15615722232 |
| 75 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 1 | 炼铁厂垦乐库房 | 季坤 | 13780671525 |
| 76 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 2 | 炼铁厂沃达水渣办公室 | 李群木 | 13506164126 |
| 77 | 呼吸器（背板+面罩） | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 4 | 炼铁厂烧结主控看火休息室 | 张衍志 | 58815510 |
| 78 | 呼吸器（背板+面罩） | MZS-30 | 1 | 炼铁厂三烧值班室 | 王翔 | 15764255771 |
| 79 | 呼吸器（背板+面罩） | MZS-30 | 1 | 炼铁厂动力值班室 | 仇志国 | 58815360 |
| 80 | 呼吸器（背板+面罩） | MZS-30 | 1 | 炼铁厂三号炉值班室 | 郑希全 | 58815514 |
| 81 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂一烧值班室 | 张衍志 | 58815510 |
| 82 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂动力值班室 | 仇志国 | 58815360 |
| 83 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂三号炉值班室 | 郑希全 | 58815514 |
| 84 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 2 | 炼铁厂鞍建办公室 | 门桂波 | 17000315000 |
| 85 | 呼吸器（背板+面罩） | KL99 | 1 | 炼铁厂燃气作业区办公室 | 赵铭良 | 58815356 |
| 86 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂安全管理部办公室 | 国建吉 | 58815324 |
| 87 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂1#高炉值班室 | 李振 | 58815351 |
| 88 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂2#高炉值班室 | 吴艺鹏 | 58815352 |
| 89 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂3#高炉值班室 | 郑希全 | 58815514 |
| 90 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂一烧作业区办公室 | 张衍志 | 58815510 |
| 91 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂二烧作业区办公室 | 仲常维 | 58815501 |
| 92 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂三烧作业区办公室 | 王翔 | 15764255771 |
| 93 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂喷煤作业区值班室 | 刘存记 | 58815355 |
| 94 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 炼铁厂运行作业区炉底值班室 | 尹德生 | 58815362 |
| 95 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 燃气作业区办公室 | 赵铭良 | 58815356 |
| 96 | 急救箱 | 14寸 | 1 | 动力作业区值班室 | 仇志国 | 58815360 |
| 97 | 安全绳 |  | 100米 | 喷煤作业区办公室 | 刘存记 | 58815355 |
| 98 | 灭火器 | 4KG | 350 | 炼铁厂烧结单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 99 | 灭火器 | 3KG | 50 | 炼铁厂烧结单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 100 | 灭火器 | 4KG | 813 | 炼铁厂高炉单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 101 | 灭火器 | 3KG | 62 | 炼铁厂高炉单元 | 国建吉 | 58815324 |
| 102 | 灭火器 | 4KG | 59 | 炼铁厂办公楼区域 | 国建吉 | 58815324 |
| 103 | 便携式可燃气体报警仪 | FS-90 | 25 | 炼铁厂各作业区 | 陈超 | 18563997860 |
| 104 | 对讲机 | 摩托罗拉P66001、XIRP3688、XIRP6600I | 47 | 炼铁厂各作业区 | 刘化明 | 18561714916 |
| 105 | 防汛沙袋 |  | 500 | 炼铁厂库房 | 赵松伟 | 13864218488 |
| 106 | 防汛水泵 | 50/80 | 15 | 炼铁厂烧结备件库 | 王太章 | 13791809685 |
| 107 | 灭火器 |  | 664 | 物流中心原料场 | 陶建平 | 58816372 |
| 108 | 急救药箱 |  | 1 | 物流中心主控室 | 曲则潭 | 58816391 |
| 109 | 警戒绳 |  | 10 | 物流中心会议室 | 刘守波 | 13606397269 |
| 110 | 对讲机 |  | 3 | 物流中心办公室 | 曲则潭 | 58816391 |
| 111 | 空气呼吸器 |  | 2 | 物流中心主控一楼 | 曲则潭 | 58816391 |
| 112 | 氧气检测仪 |  | 2 | 物流中心主控一楼 | 曲则潭 | 58816391 |
| 113 | 铁锨 |  | 10 | 物流中心会议室 | 刘守波 | 13606397269 |
| 114 | 沙袋 |  | 50 | 物流中心原料大棚 | 刘守波 | 13606397269 |
| 115 | 担架 |  | 2 | 物流中心库房 | 陶建平 | 58816372 |
| 116 | 扩音器 |  | 1 | 物流中心办公室 | 陶建平 | 58816372 |
| 117 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 7 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 118 | 空气呼吸器 | KL99-A04KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部气体防护车 | 董光明 | 13953270721 |
| 119 | 苏生器 | MZS-30 | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 120 | 长管呼吸器 | FBCAR4*90（巴固） | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 121 | 备用气瓶 | CFFC157-6.8-30-ADraer（CRP111-145-6.8-30-T） | 20 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 122 | 备用氧气瓶 |  | 2 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 123 | 担架 | 无 | 4 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 124 | 急救箱 | 无 | 1 | 动力事业部防护站填充室 | 董光明 | 13953270721 |
| 125 | 便携式CO报警仪 | Pac7000 HoneyweLL Fusheng | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 126 | 便携式氧气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 127 | 便携式硫化氢报警仪 | FS-90 | 1 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 128 | 便携式天然气报警仪 | FS-90 | 2 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 129 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉 | 4 | 动力事业部防护站值班室 | 董光明 | 13953270721 |
| 130 | 气体防护车 |  | 1 | 动力事业部防护站门口 | 董光明 | 13953270721 |
| 131 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 5 | 动力事业部加压站楼梯间 | 姚健 | 58815781 |
| 132 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部高炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 133 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部焦炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 134 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 1 | 动力事业部一站转炉柜顶 | 姚健 | 58815781 |
| 135 | 空气呼吸器 | KL99-6.8/30 | 2 | 动力事业部二站加压机室 | 姚健 | 58815781 |
| 137 | 自给式空气呼吸器 |  | 2套 | 动力事业部制氧办公楼 | 李有福 | 16609724635 |
| 138 | 担架 |  | 1个 | 动力事业部制氧维修间 | 李有福 | 16609724635 |
| 139 | 防酸碱手套 |  | 2副 | 动力事业部制氧储存室 | 李有福 | 16609724635 |
| 140 | 耐酸碱防护服 |  | 1套 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 141 | 防酸碱靴子 |  | 2双 | 动力事业部硫酸储槽及劳保间 | 李有福 | 16609724635 |
| 142 | 对讲机 |  | 1对 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 143 | 便携式氧气报警仪 |  | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 144 | 便携式CO检测报警仪 |  | 1个 | 动力事业部制氧控制室 | 李有福 | 16609724635 |
| 145 | 对讲机 | 应急 | 6台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 146 | 防汛沙 | 应急 | 115袋 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 147 | 酸碱防护服 | 防护 | 1件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 148 | 防汛铁锹 | 应急 | 6把 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 149 | 雨衣 | 应急 | 6件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 150 | 雨裤 | 应急 | 4件 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 151 | 防汛水泵 | 应急 | 2台 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 152 | 对讲机 | MOTOROLAGP328D | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 153 | 防水手电 |  | 3 | 动力事业部冶炼站 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 154 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 14 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 155 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 60 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 156 | 干粉灭火器 | ABC4 | 36 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 157 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 81 | 动力事业部点检作业区 | 王明政 | 13964216656 |
| 158 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC8，ABC5 | 304 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 159 | 干粉灭火器 | ABC4，ABC5 | 110 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 160 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 35 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 161 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 2 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 162 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型 | 1 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 163 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 10 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 164 | 二氧化碳灭火器 | MTT/24 | 21 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 165 | 室内消火栓 | SS100-65 | 1 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 166 | 室内消火栓 | SS100-65 | 6 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 167 | 室内消火栓 | SS100-65 | 59 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 168 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部防护站 | 董光明 | 13953270721 |
| 169 | 室外消火栓 | SS100-65 | 19 | 动力事业部煤气作业区 | 刘君杰 | 13553099560 |
| 170 | 室外消火栓 | SS100-65 | 4 | 动力事业部热力作业区 | 陈传升 | 18953205600 |
| 171 | 室外消火栓 | SS100-65 | 2 | 动力事业部电管科 | 张凯伦 | 13184016971 |
| 172 | 室外消火栓 | SS100-65 | 26 | 动力事业部制氧作业区 | 张帅 | 17865163079 |
| 173 | 灭火器 | 干粉 | 72 | 精炼作业区各操作室、休息室、库房 | 王健 | 18661820859 |
| 174 | 消防水带 |  | 3 | 精炼作业区库房 | 王健 | 18661820859 |
| 175 | 空气呼吸器 |  | 6 | 精炼作业区 RH操作室、3号热修屋、冷修烤包休息室 | 董福强 | 13518621236 |
| 176 | 三脚架（安全绳） |  | 1 | 精炼作业区库房 | 王健 | 18661820859 |
| 177 | 灭火器 | 干粉 | 2 | 连铸作业区机台 | 杜凯 | 13156289029 |
| 178 | 空气呼吸器 |  | 8 | 连铸作业区各机台主控室 | 杜凯 | 13156289029 |
| 179 | 消防水带 | DN65 | 2 | 连铸作业区消防栓 | 杜凯 | 13156289029 |
| 180 | 三脚架（安全绳） |  | 1 | 连铸作业区库房 | 杜凯 | 13156289029 |
| 181 | 空气呼吸器 | CRPⅢ-147-6.8-30-T | 2 | 净化作业区电除尘操作室 | 周鑫强 | 173 3026 5257 |
| 182 | 4公斤灭火器 | 干粉 | 4 | 净化作业区库房 | 周鑫强 | 173 3026 5257 |
| 183 | 三脚架 |  | 1 | 净化作业区库房 | 周鑫强 | 173 3026 5257 |
| 184 | 灭火器 | 干粉 | 32 | 运行作业区天车司机室 | 陈柏林 | 18653292877 |
| 185 | 灭火器 | 干粉 | 4 | 运行作业区天车走台油桶存放处 | 陈柏林 | 18653292877 |
| 186 | 灭火器 | 干粉 | 1 | 钢坯作业区1#2#修磨液压站 | 殷洪帅 | 17753205212 |
| 187 | 灭火器 | 干粉 | 2 | 钢坯作业区3#修磨液压站 | 殷洪帅 | 17753205212 |
| 188 | 灭火器 | 干粉 | 2 | 钢坯作业区4#修磨液压站 | 殷洪帅 | 17753205212 |
| 189 | 三脚架 |  | 1 | 炼钢点检作业区炼钢机械板房 | 王子超 | 15689109339 |
| 190 | 灭火器 | 干粉 | 26 | 炼钢作业区 G19G18G17G16G15F19F18F17F16F15颗粒镁主控室2#KR主控室3#KR | 葛振全 | 13573829055 |
| 191 | 拖车式灭火器 | 干粉 | 2 | 炼钢作业区颗粒镁北拖车式取样器库 | 葛振全 | 13573829055 |
| 192 | 消防栓 | 消防水 | 17 | 炼钢作业区 F20F19F18F16F15G20G19G18G17G16G15G14脱硫南面3#KR东侧2#KR东侧颗粒镁东侧颗粒镁北侧 | 葛振全 | 13573829055 |
| 193 | 钢丝绳，U型环 | 6×37 | 4 | 炼钢作业区颗粒镁北侧 | 葛振全 | 13573829055 |
| 194 | 正压式空气呼吸器 |  | 4 | 炼钢厂准备作业区合金、干燥间 | 张勇锟 | 18866278977 |
| 195 | 对讲机 |  | 6 | 炼钢厂准备作业区合金、熔剂 | 张勇锟 | 18866278977 |
| 196 | 灭火器 |  | 60 | 炼钢厂准备作业区各皮带通廊、操作室 | 安佰鑫 | 13001698301 |
| 197 | 三脚架 |  | 1 | 炼钢厂准备作业区库房 | 贾振田 | 13589387460 |
| 198 | 安全绳 |  | 2 | 炼钢厂准备作业区干燥间 | 贾振田 | 13589387460 |
| 199 | 自给正压式空气呼吸器 | CRPⅢ-147-6.8-30.7 | 2 | 炼钢作业区3#转炉操作室 | 王启鹏 | 18563920892 |
| 200 | 灭火器 | 干粉 | 48 | 炼钢作业区转炉平台及其他 | 王启鹏 | 18563920892 |
| 201 | 三脚架 |  | 1 | 炼钢作业库房 | 王启鹏 | 18563920892 |
| 202 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区 天车机械2#机旁出坯过渡中间 | 陈昊 | 18562610456 |
| 203 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 1 | 炼钢点检作业区 天车机械上钢跨东侧北头油桶区 | 陈昊 | 18562610456 |
| 204 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 205 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 206 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区4#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 207 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区5#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 208 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区6#LF精炼炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 209 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#稀油站液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 210 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#稀油站液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 211 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区3#稀油站液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 212 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区RH炉液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 213 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#炉后扒渣机液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 214 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#炉后扒渣机液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 215 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区颗粒镁液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 216 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区脱硫KR液压站 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 217 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区2#精炼炉液压站对面 | 邰国森 | 18364278570 |
| 218 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区水管库 | 刘开奇 | 13854268227 |
| 219 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区一号炉底北库 | 赵延福 | 15554230603 |
| 220 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区螺栓库 | 赵九国 | 18263309193 |
| 221 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区5#LF炉机旁库 | 刘玉鹏 | 15106571020 |
| 222 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区6#LF炉机旁库 | 刘辉 | 17660626703 |
| 223 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区1#炉底库房 | 曹先顺 | 13562367521 |
| 224 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 推车式干粉ABC35公斤 | 1 | 炼钢点检作业区3#转炉库房 | 孟昭凯 | 15066226463 |
| 225 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 1 | 炼钢点检作业区 天车机械1#机旁库过渡跨 | 马忠辉 | 17864282361 |
| 226 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 2 | 炼钢点检作业区 天车机械值班室固定动火区域 | 陈昊 | 18562610456 |
| 227 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区风动送样库 | 邰国森 | 18364278570 |
| 228 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区RH炉底库房 | 樊硕 | 18263302812 |
| 229 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 2 | 炼钢点检作业区脱硫颗粒镁库房 | 孙建文 | 13687623059 |
| 230 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB4公斤 | 4 | 炼钢点检作业区集中存放库房 | 王子超 | 15689109339 |
| 231 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB5公斤 | 2 | 炼钢点检作业区集中存放库房 | 王子超 | 15689109339 |
| 232 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 手提式干粉ACB8公斤 | 5 | 炼钢点检作业区集中存放库房 | 王子超 | 15689109339 |
| 233 | 固定式煤气报警仪 | FS-80、QB10N-01+SG10、SP-2104PULS、SK6403 | 64 | 二炼钢各休息室、操作台 | 别照军 | 15853272866 |
| 234 | 一氧化碳气体检测报警器 | FS-80CO | 53 | 二炼钢厂房各个重点部位 | 别照军 | 15853272866 |
| 235 | 雨衣 |  | 4 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 236 | 雨鞋 |  | 4 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 237 | 对讲机 |  | 5 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 238 | 警戒线 |  | 1 | 二炼钢维保室 | 徐增飞 | 15908932992 |
| 239 | 雨衣 |  | 4 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 240 | 雨鞋 |  | 4 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 241 | 对讲机 |  | 4 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 242 | 警戒线 |  | 1 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室 | 张万发 | 13780650220 |
| 243 | 消防沙 |  | 1 | 二炼钢维保室出坯跨南运行会议室4#转炉液压站 | 袁升道 | 15192009568 |
| 244 | 空气呼吸器 |  | 2 | 二炼钢转炉休息室 | 袁升道 | 15192009568 |
| 245 | 雨衣 |  | 4 | 二炼钢转炉休息室、脱硫站休息室 | 袁升道 | 15192009568 |
| 246 | 雨鞋 |  | 4 | 二炼钢转炉休息室、脱硫站休息室 | 袁升道 | 15192009568 |
| 247 | 消防掀 |  | 1 | 二炼钢4#转炉液压站 | 袁升道 | 15192009568 |
| 248 | 雨衣 |  | 4 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 249 | 雨鞋 |  | 4 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 250 | 防汛沙袋 |  | 10 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 251 | 对讲机 |  | 2 | 二炼钢炼钢点检值班室 | 侯松林 | 17606390898 |
| 252 | 警戒线 |  | 1 | 二炼钢1号门库房 | 侯松林 | 17606390898 |
| 253 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 6 | 二炼钢RH、热修值班室、冷修库房 | 李明照 | 18866225764 |
| 254 | 防汛雨衣 |  | 9 | 二炼钢RH库房 | 毛德凯 | 18561550161 |
| 255 | 防汛雨鞋 |  | 5 | 二炼钢RH库房 | 毛德凯 | 18561550162 |
| 256 | 对讲机 |  | 2 | 二炼钢精炼现场 | 毛德凯 | 18561550161 |
| 257 | 救援三脚架 |  | 1 | 二炼钢RH库房 | 李明照 | 18866225764 |
| 258 | 防汛沙袋 |  | 180 | 二炼钢2.3.4.16.17号门 | 李明照 | 18866225765 |
| 259 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 2 | 二炼钢炉前操作室 | 于延蕊 | 13964218728 |
| 260 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 2 | 二炼钢电除尘操作室 | 于延蕊 | 13964218728 |
| 261 | 潜水泵 | QD10-16-0.75220V | 4 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 262 | 救援三脚架、救援绳 | SJY-10 | 1 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 263 | 消防锨 |  | 2 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 264 | 雨衣 |  | 10 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 265 | 雨鞋 |  | 10 | 二炼钢净化泵房应急物资库 | 杨克鹏 | 13375578665 |
| 266 | 雨衣 |  | 20 | 二炼钢连铸库房 | 许崇超 | 17865178120 |
| 267 | 防汛沙袋 |  | 200 | 二炼钢现场厂房门口（5#、6#、7#、8#、12#、13#、14#、15#） | 许崇超 | 17865178120 |
| 268 | 对讲机 |  | 4 | 二炼钢5.6号连铸主控室 | 许崇超 | 17865178120 |
| 269 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 4 | 二炼钢5.6号连铸主控室 | 许崇超 | 17865178120 |
| 270 | 救援三脚架 |  | 1 | 连铸库房 | 许崇超 | 17865178120 |
| 271 | 潜水泵 |  | 4 | 二炼钢5.6号连铸下料台架 | 许崇超 | 17865178120 |
| 272 | 安全带 |  | 2 | 二炼钢连铸库房 | 许崇超 | 17865178120 |
| 273 | 防汛沙袋 |  | 180 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 274 | 潜水式排污潜水泵 | QD10-16-0.75220V | 2 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 275 | 警戒安全带 |  | 2 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 276 | 防雨篷布 |  | 4 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 277 | 对讲机 |  | 4 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 278 | 雨鞋 |  | 5 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 279 | 雨衣 |  | 5 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 280 | 消防锨 |  | 5 | 二炼钢底料仓转运站 | 栾新胜 | 13964825912 |
| 281 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 2 | 二炼钢底料仓转运站 | 胡建新 | 17554168847 |
| 282 | 便携式煤气报警仪 | FS-90-CO | 90 | 二炼钢现场 | 别照军 | 15853272866 |
| 283 | 推车式干粉灭火器 |  | 4 | 二炼钢液压站内 | 张军 | 18663036605 |
| 284 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 368 | 二炼钢现场 | 胡建新 | 17554168847 |
| 285 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFA/ABC2型手提式干粉灭火器 | 62 | 二炼钢现场 | 胡建新 | 17554168847 |
| 286 | 室内消防栓 | SM65 | 51 | 二炼钢现场 | 胡建新 | 17554168847 |
| 287 | 室外消防栓 |  | 32 | 二炼钢厂房外 | 胡建新 | 17554168847 |
| 288 | 灭火器 | 4KG5KG20KG35KG | 80具20具2具3具 | 型材厂加热炉区域 12号门库房 | 李国祥、邓玉元 | 15689106636 |
| 289 | 消防水带 | 10-65-25 | 38条 | 型材厂12号门库房 | 邓玉元 | 15689106636 |
| 290 | 消防沙 | 50KG | 2箱 | 型材厂加热炉气化间 | 朱宝辉 | 18765956345 |
| 291 | 消防沙 | 50KG | 14箱 | 型材厂中棒扁钢液压站 | 张群涛 | 15806510435 |
| 292 | 室外消防栓扳手 | 6-65-10 | 32把 | 型材厂安全管理部 | 邓玉元 | 15689106636 |
| 293 | 消防铁锹 | 1010MM*120MM*300MM | 10把 | 型材厂12号门库房 | 邓玉元 | 15689106636 |
| 294 | 防汛沙袋 | 20KG | 15袋 | 型材厂23号门 | 高峰 | 13666332673 |
| 295 | 灭火器 | 4KG5KG20KG35KG | 80具20具2具3具 | 型材厂加热炉区域 12号门库房 | 李国祥 | 18661789300 |
| 296 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30（iPaK/3） | 4台 | 型材厂微型救护站台4台 | 李国祥 | 18661789300 |
| 297 | CO报警仪 | SY-2100-CO | 4台 | 型材厂加热炉操作台 | 李国祥 | 18661789300 |
| 298 | 氧气报警仪 |  | 4台 | 型材厂加热炉操作台 | 李国祥 | 18661789300 |
| 299 | 警戒线 |  | 200M | 型材厂12号门库房 | 管清凡 | 186639352152 |
| 300 | 雨衣 |  | 30套 | 水处理备件库及安全库房（防汛物资存放点） | 马乐超 邓玉元 | 18266611683 |
| 301 | 水鞋 |  | 40双 | 水处理备件库安全库房（防汛物资存放点） | 马乐超邓玉元 | 18266611683 |
| 302 | 潜水泵 |  | 5台 | 水处理备件库（防汛物资存放点） | 马乐超 | 18266611683 |
| 303 | 防雨篷布 |  | 120平 | 2#电气室备件库 | 丁晓峰 | 18765285729 |
| 304 | 沙袋 |  | 40袋 | 1#、24#门厕所东北角 | 王晓峰 | 13792472830 |
| 305 | 沙袋 |  | 20袋 | 2#门生产准备车间内 | 王晓峰 | 13792472830 |
| 306 | 沙袋 |  | 40袋 | 3#门 | 王晓峰 | 13792472830 |
| 307 | 沙袋 |  | 200袋 | 新成品库房3跨3 | 陈国志 | 15165234683 |
| 308 | 沙袋 |  | 190袋 | 9#门 | 王晓峰 | 13792472830 |
| 309 | 沙袋 |  | 190袋 | 20#门 | 王晓峰 | 13792472830 |
| 310 | 防汛沙 |  | 3t | 型材办公楼西侧 | 王晓峰 | 13792472830 |
| 311 | 蛇皮袋 |  | 2000个 | 安全库房 | 管清凡 | 18663932152 |
| 312 | 移动式电缆卷盘 | gn803 | 1个 | 型材厂防汛中棒二楼备件库 | 段佳琪 | 15064856785 |
| 313 | 双头消防应急灯 | YG-ZFZD-E1W-2C1 | 16套 | 型材厂防汛中棒二楼备件库 | 郑胜军 | 13792908471 |
| 314 | 防爆消防安全出口指示灯 | BZD310 | 14个 | 型材厂防汛中棒二楼备件库 | 郑胜军 | 13792908471 |
| 315 | 移动式电缆卷盘 | gn803 | 1个 | 型材厂防汛中棒二楼备型材厂防汛件库 | 段佳琪 | 15064856785 |
| 316 | 线辊 |  | 100M | 型材厂防汛安全库房 | 丁晓峰 | 18765285729 |
| 317 | 便携式煤气报警仪 | SY-2100-CO | 2台 | 三高线平台下 | 曲强 | 13589282099 |
| 318 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30（ipsk/3） | 2台 | 三高线平台下 | 曲强 | 13589282099 |
| 319 | 对讲机 | MOTOROLAP6600i | 2台 | 三高线平台下 | 曲强 | 13589282099 |
| 320 | 防汛潜水泵 | 100QW100-20-15_IP68 | 10台 | 二三高线叉车通道 | 苏磊 | 13573863351 |
| 321 | 防汛沙袋 | 编织袋_450X800mm | 500条 | 二三高线叉车通道 | 苏磊 | 13573863351 |
| 322 | 防汛铁锨 | 1200mm | 15把 | 二三高线叉车通道 | 苏磊 | 13573863351 |
| 323 | 裤褂雨衣 |  | 20套 | 二三高线叉车通道 | 苏磊 | 13573863351 |
| 324 | 雨鞋 | 40#--44# | 20双 | 二三高线叉车通道 | 苏磊 | 13573863351 |
| 325 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器4公斤 | 28具 | 线材一分厂一高线生产作业区 | 杨增江 | 13518624963 |
| 326 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器8公斤 | 2具 | 线材一分厂一高线生产作业区 | 杨增江 | 13518624963 |
| 327 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器4公斤 | 43具 | 线材一分厂二三高线生产作业区 | 毛乃亮 | 18765221822 |
| 328 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器8公斤 | 6具 | 线材一分厂二三高线生产作业区 | 毛乃亮 | 18765221822 |
| 329 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器4公斤 | 72具 | 线材一分厂精整作业区 | 林垚 | 18561818286 |
| 330 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器8公斤 | 4具 | 线材一分厂精整作业区 | 林垚 | 18561818286 |
| 331 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器20公斤 | 9具 | 线材一分厂精整作业区 | 林垚 | 18561818286 |
| 332 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器35公斤 | 14具 | 线材一分厂精整作业区 | 林垚 | 18561818286 |
| 333 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器4公斤 | 67具 | 线材一分厂电气作业区 | 刘同朋 | 13864299263 |
| 334 | 灭火器材 | 磷酸铵盐干粉灭火器8公斤 | 161具 | 线材一分厂电气作业区 | 刘同朋 | 13864299263 |
| 335 | 便携式煤气报警仪 | SY-2100-CO | 2台 | 线材事业部应急物资库（三高线平台下） | 曲强 | 13589282099 |
| 336 | 空气呼吸器 | RHZKF6.8/30（ipsk/3） | 2台 | 线材事业部应急物资库（三高线平台下） | 曲强 | 13589282099 |
| 337 | 对讲机 | MOTOROLAP6600i | 2台 | 线材事业部应急物资库（三高线平台下） | 曲强 | 13589282099 |
| 338 | 防汛潜水泵 | 100QW100-20-15_IP68 | 10台 | 二三高线叉车通道 | 韩杰 | 15865533755 |
| 339 | 防汛沙袋 | 编织袋_450X800mm | 500条 | 二三高线叉车通道 | 韩杰 | 15865533755 |
| 340 | 防汛铁锨 | 1200mm | 15把 | 二三高线叉车通道 | 韩杰 | 15865533755 |
| 341 | 裤褂雨衣 |  | 20套 | 二三高线叉车通道 | 韩杰 | 15865533755 |
| 342 | 雨鞋 | 40#--44# | 20双 | 二三高线叉车通道 | 韩杰 | 15865533755 |
| 343 | 灭火器材 | 干粉消防器材 | 102具 | 线材二分厂成品区域 | 消防具体检查负责人 |  |
| 345 | 灭火器材 | 干粉消防器材 | 42具 | 线材二分厂生产区域 | 消防具体检查负责人 |  |
| 346 | 灭火器材 | 干粉消防器材 | 92具 | 线材二分厂电气区域 | 消防具体检查负责人 |  |
| 347 | 灭火器材 | 干粉消防器材 | 124具 | 线材二分厂热处理区域 | 消防具体检查负责人 |  |
| 348 | 灭火器材 | 干粉消防器材 | 41具 | 线材二分厂精整区域 | 消防具体检查负责人 |  |

附件四规范化格式文本

| 报告单位 |  | 报告人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收单位 |  | 接收人 |  | 联系电话 |  |
| 接收时间 | 年月日时分 |  |  |  |  |
| 事发单位名称 |  |  |  |  |  |
| 事故时间、地点以及原因： |  |  |  |  |  |
| 事故现场现状： |  |  |  |  |  |
| 已经采取应急措施： |  |  |  |  |  |
| 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失： |  |  |  |  |  |
| 现场需要的应急救援物资： |  |  |  |  |  |
| 其他应当报告的情况： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

青岛特殊钢铁有限公司文件

青钢安字〔20XX〕XX号

关于（生产安全事故）的情况报告

：

年月日时分，我公司（地点），发生了（生产安全事故）。到目前为止，已造成（人员伤亡、设备毁损及财产损失等情况）。事故的原因是（或者原因正在调查中）。

事故的进展情况将续报。

特此报告。

（盖章）

年月日

青岛特殊钢铁有限公司文件

济城建砼安字〔20XX〕XX号

关于（生产安全事故）的情况续报

：

现将年月日时分，我公司（地点），发生的（生产安全事故）的有关情况续报如下：

截止年月日时分，（生产安全事故）已造成（人员伤亡、设备毁损及财产损失等情况）。事故的原因是（或者原因正在调查中）。

事故发生后，（应急救援指挥组织）启动了（应急预案），（采取的控制及救援措施等情况）。

目前，（事故目前的控制情况，或者发展、蔓延趋势，以及是否请求外援等）。

特此报告。

（盖章）

年月日

青岛特殊钢铁有限公司文件

青钢安字〔20XX〕XX号

关于（生产安全事故）的情况通报

：

年月日时分，我公司（地点），发生了（生产安全事故）。到目前为止，事故已造成（人员伤亡及财产损失等情况）。事故的原因是（或者原因正在调查中）。

根据（车间、单位）预测，该事故可能向贵（公司、村庄、单位）蔓延，请注意防范。

特此通报。

（盖章）

年月   日

青岛特殊钢铁有限公司文件

青钢安字〔20XX〕XX号

关于结束（生产安全事故）应急状态的公告

年月日时分，我公司（地点），发生了（生产安全事故）。到目前为止，事故已造成（人员伤亡及财产损失等情况）。事故的原因是（或者原因正在调查中）。

事故发生后，（应急救援指挥组织）启动了（应急预案），（采取的控制及救援措施等情况）。

鉴于事故已经得到有效控制（或基本清除），经研究，现决定结束应急状态。请各有关车间、单位抓紧做好善后工作。特此公告。

（盖章）

年月日